湘环评〔2016〕23号

### 湖南省环境保护厅
关于湖南国电金缘黄金有限公司
4万t/a金精矿冶炼及综合回收项目
环境影响报告书的批复

湖南国电金缘黄金有限公司:

你公司《关于申请对<湖南国电金缘黄金有限公司4万t/a金精矿冶炼及综合回收项目环境影响报告书>批复的报告》、湖南省环境工程评估中心《湖南国电金缘黄金有限公司4万t/a金精矿冶炼及综合回收项目环境影响报告书技术评估报告》、郴州市环保局的预审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

- 一、你公司拟投资79845万元，在桂阳工业园内建设4万t/a金精矿冶炼及综合回收项目。

本项目符合国家产业政策。根据长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司编制的环评报告书的分析结论和郴州市环保局的预审意见，在建设单位严格执行环保“三同时”制度，切实落实环评报告书提出的各项污染防治和风险防范措施的情况下，从环保的角度分析，同意本工程按报告书提出的工艺、地点、规模和采取的环保措施进行项目建设。

二、在工程设计、建设和管理过程中，必须全面落实环评报告书提出的各项污染防治措施并着重做好如下工作：

1、严格大气污染防治措施。原料车间配料粉尘通过布袋除尘器处理达标后经25m排气筒外排；富氧底吹炉烟气通过余热锅炉+静电除尘+布袋除尘器+“两转两吸”制酸+碱液喷淋塔处理达标后经60m排气筒外排；侧吹炉烟气通过余热锅炉+旋风除尘器+布袋除尘器+碱液喷淋塔处理后同布袋除尘器处理的车间卫生收尘烟气一起经50m排气筒达标外排；精炼车间精炼反射炉烟气通过表冷+布袋除尘器处理、吹炼炉烟气通过表冷+旋风除尘器+布袋除尘器处理后同布袋除尘器处理的精炼车间卫生收尘烟气一起经50m排气筒达标外排；控电位浸出工序产生的酸雾通过集气罩+碱液喷淋塔处理后同布袋除尘器处理的贵金属车间破碎粉尘烟气一起经25m排气筒达标外排。

本项目富氧底吹炉烟气排气筒、侧吹炉烟气排气筒和精炼车间排气筒须按要求安装烟气在线监控装置与环保部门联网。

2、实行雨污分流、清污分流、污污分流。项目生产废水按环评报告书要求处理后回用不外排。初期雨水经厂区废水处理站处理达标后大部分回用，剩余外排园区污水处理厂；生活废水经处理达标后经园区污水处理厂接专用管道排入舂陵江。

3、加强对工业固废的管理。按环评报告书要求对产生的各类固体废物妥善处置。

4、优化设备选型，合理布置高噪声设备并采取隔声、消声、减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准。

5、落实危险化学品及危险废物贮存和运输、危险化学品泄漏等环境风险防范措施和事故应急预案。

6、当地政府应按照环评报告书的结论，按期完成园区周边烤烟种植调整，并严格控制本项目环境防护距离内的规划用地，不得新建学校、医院和集中居民区等敏感建筑。

7、委托资质单位开展项目施工期环境监理工作，并定期向环保部门提交工程环境监理报告。

8、本项目建成后，主要污染物排放总量控制指标为：COD≤0.68吨/年，NH3-N≤0.07吨/年；SO2≤67.46吨/年，NOx≤23.4吨/年，尘中铅≤0.0057吨/年，尘中砷≤0.049吨/年。总量指标纳入当地环保部门总量控制管理。

三、本项目建成后应依法办理环境保护竣工验收，经验收合格后方可正式投产。

四、本项目环保“三同时”执行情况的监督管理和日常环境管理由郴州市环保局和桂阳县环保局具体负责。

湖南省环境保护厅

2016年3月28日