湘环评〔2016〕28号

### 湖南省环境保护厅
关于北汽福田汽车股份有限公司长沙汽车厂
改扩建环卫车项目环境影响报告书的批复

北汽福田汽车股份有限公司:

你公司《关于对<北汽福田汽车股份有限公司长沙汽车厂改扩建环卫车项目环境影响报告书>审批的申请》、长沙经济技术开发区产业环保局预审意见、省环境工程评估中心的技术评估报告及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司长沙汽车厂改扩建工程于2011年经我厅（湘环评〔2011〕74号）文批复，现你公司申请撤销该批复，拟投资201700万元在长沙经开区人民东路、大元路、东六线和规划小路之间建设改扩建环卫车项目。主要建设内容包括：1）现有配件库房作为环卫装备联合厂房；2）新建环卫车总装联合厂房、环卫车结构件涂装联合、调试整机精饰联合厂房、产品调试场等主体生产设施，并配套综合楼、员工餐厅、倒班宿舍等辅助设施。3）汽车底盘外购。项目建成后年产2万辆环卫车，1500套环卫装备。

项目建设符合国家产业政策和园区规划。根据长沙有色冶金设计研究院有限公司编制的环评报告书分析结论和长沙经开区产业环保局预审意见，在建设单位严格落实各项污染防治和风险防范措施，实现污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度，我厅同意项目按照报告书提出的性质、规模、工艺、地点、污染防治措施要求实施建设。

二、你公司须严格执行环保“三同时”制度，加强施工期污染源控制和管理，在项目设计、建设和管理中落实各项环保措施，并着重做好以下工作：

（一）废水污染防治。按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范建设总排口和废水处理设施。磷化采用不含重金属的硅烷磷化剂工艺，磷化废水经混凝+气浮处理后排入综合污水处理系统。电泳废水和喷漆废水经隔油沉渣+混凝气浮处理后排入综合污水处理系统。磷化、预脱脂、脱脂、电泳等各类倒槽废液按危险废物处置，不得排入综合污水处理系统。其他生产废水与生活污水经收集后进入综合污水处理系统。上述废水经综合废水处理系统处理达标后排入城南污水处理厂。

（二）废气污染防治。加强车间废气收集和处理管理，焊接烟尘经收集，烟尘净化机处理后经车间屋顶排气装置达标排放，减少无组织排放影响。抛丸粉尘采用旋风+滤筒除尘处理后分别经15米排气筒排放。喷丸粉尘采用滤筒除尘处理后分别经15米排气筒排放。打磨粉尘采用布袋除尘处理后分别经15米排气筒排放。除环卫装备面漆、驾驶室套色面漆和精饰补漆采用油性漆外，其它喷漆工序均采用水性漆，从源头减少挥发性有机物的产生。中涂、面漆、套色、抽屉式涂装、环卫装备涂装等喷涂废气均采用水旋+活性炭吸附处理后，分别经20米排气筒达标排放。整车补漆废气采用活性炭吸附处理后经15米排气筒达标排放。烘干废气采用燃烧处理后经15米排气筒达标排放。燃气锅炉废气经15米排气筒达标排放。食堂油烟经油烟净化后经15米排气筒达标排放。

（三）固体废物处置。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求，分类规范建设一般固体废物堆场和危险废物暂存间，并做好硬化防雨防渗措施。其中危险废物暂存后按照协议送资质单位处置，危险废物转移须办理转移联单手续。

（四）噪声污染防治。优化平面布置，选用低噪声设备，做好隔声、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（五）环境风险防范。加强环保和风险防范设施的运行管理，明确责任人，落实报告书提出的风险防范措施，制定环境事故应急预案，杜绝环境风险事故发生。按照环评报告书结论，本项目设置以环卫车涂装车间和环卫装备联合厂房涂装车间边界300m为卫生防护距离。当地政府须做好该防护距离范围内的用地规划控制，禁止新建居民区、学校、医院等环境敏感建筑。

（六）主要污染物排放总量控制。本项目废气SO2≤0.148吨/年、NOx≤5.74吨/年，废水COD≤4.088吨/年、氨氮≤0.409吨/年，纳入当地环保部门总量控制管理。

三、项目竣工后按规定办理竣工环保验收手续，验收合格后方可正式投入生产。

四、长沙市环保局和长沙经开区产业环保局负责本项目环保“三同时”日常监督检查工作。

五、我厅《关于北汽福田长沙汽车厂改扩建工程环境影响报告书的批复》（湘环评〔2011〕74号）予以撤销。

湖南省环境保护厅

2016年4月21日