修改清单

| 序号 | 会议纪要 | 修改位置 | 修改内容或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核实发射系统技术参数 | P5-P6，P41 | 已核实发射系统技术参数 |
| 2 | 完善对电磁辐射结论的描述，补充景观评价 | P47，P35-P37 | 已完善对电磁辐射结论的描述，已补充景观评价 |
| 3 | 强化噪声治理和生态保护措施，完善“三同时”登记表和公示情况 | P40，P49，P53 | 已强化噪声治理和生态保护措施，已完善“三同时”登记表和公示情况 |
| 4 | 补充原烈士陵园广播电视发射塔拆除后的情况 | P1 | 已补充原烈士陵园广播电视发射塔拆除后的情况 |
| 5 | 完善运营期污水处理措施 | P28 | 已完善运营期污水处理措施 |
| 6 | 补充供水电进站情况 | P7-P8 | 已补充供水电进站情况 |

目  录

建设项目基本情况	- 1 -

建设项目所在地自然环境社会环境简况	- 10 -

环境质量状况	- 14 -

评价适用标准	- 22 -

建设项目工程分析	- 24 -

项目主要污染物产生及预计排放情况	- 30 -

环境影响分析	- 32 -

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	- 48 -

公示公告	- 50 -

结论与建议	- 54 -

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  发射塔半径500m范围（红线内）现状图

附图3  项目平面布局图

附图4  总平面布局图

附图5  云阳山风景名胜区总体体规划功能区分布图

附图6  电磁辐射监测布点图

附图7  噪声监测布点图

附图8  项目现场图片

附件

附件1  茶陵县发展和改革局“关于茶陵县无线广播电视发射塔复建暨修建云阳森林公园防火瞭望台工程项目可行性研究报告的批复”，茶发改【2016】34号；

附件2  环境影响评价工作委托书；

附件3  茶陵县环境保护局“关于茶陵县无线广播电视发射塔复建工程项目环境保护初审意见”；

附件4  茶陵县国土资源局“关于茶陵县无线广播电视发射塔复建工程建设项目用地预审的说明”；

附件5  茶陵县住房和城市规划建设局“建设项目选址意见书”建规〔选〕字 第2016-08号；

附件6  茶陵县建设项目规划选址意见书申请审批表；

附件7  茶陵县人民政府办公会议纪要“无线广播电视发射塔复建工程协调工作会议纪要”第42次；

附件8  质量保证单；

附件9  公告内容；

附件9  建设项目环境保护审批登记表。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 茶陵县无线广播电视发射塔复建工程项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 茶陵县广播电视台 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 谭冬祥 |  |  | 联系人 |  | 胡涤勇 |  |
| 通讯地址 | - 茶陵县云阳街道公园路 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13607428398 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 | 412400 |
| 建设地点 | 云阳山北门半山腰，即原茶陵县电信公司已废弃发射铁塔旧址（海拔高度330米；经度113°30'12.3"；纬度26°47'59.5"） |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部 门 | 茶陵县发展和改革局 |  |  |  | 批准文号 | 茶发改字[2016]34号 |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别 及 代 码 | I6322 无线广播电视 传输服务 |  |
| 占地面积（m2） | 399.6 | 绿化面积（m2） |  |  | 31.4m2 | 绿地率 | 7.9% |
| 总投资（万元） | 359.5 | 环保投资（万元） |  |  | 15 | 环保投资占 总投资比例 | 4.2% |
| 工程内容及规模 - 项目由来 - 高山无线发射台站基础设施建设是广播电视村村通工作及中央广播电视节目无线数字化覆盖工程的重要组成部分。原茶陵县广播电视发射塔位于茶陵县烈士陵园内，因城市规划需要，原有选址不符合城市规划要求，且原有发射塔已于2010年拆除，至今没有复建，茶陵县民众一直通过有线传播观看电视节目，无线广播一直处于停播状态。为了方便民众收听收看广播电视节目，所以不得不重新选址复建。加快推进茶陵县无线广播电视发射塔工程的复建，是实施中央广播电视节目无线数字化覆盖工程以及广播电视村村通工作的重要举措，是推进基本公共文化服务标准、均等化的重要任务，是切实保障全县广大群众听好广播、看好电视的重要途径，是媒体融合新形势下发展广播电视事业的必然要求，对于扩展广播电视宣传阵地，创新宣传载体，提升茶陵广播电视传播力和影响力，具有十分重要的意义。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院253号令）、《电磁辐射环境保护管理办法》（国家环保总局18号令）等的相关规定，建设方应对广播电视发射台建设项目办理环境影响评价手续。据此，茶陵县广播电视台委托具备相应环评资质的四川省核工业测试防护院承担本项目的环境影响评价工作。四川省核工业测试防护院接受委托后，立即组织有关技术人员进行现场踏勘、资料收集，按照国务院第253号令、国家环保总局18号令与《环境影响评价技术导则》等有关规范要求，编制完成了《茶陵县无线广播电视发射塔复建工程项目环境影响报告表》。 二、编制依据 1、环境保护法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订，2015年1月1日起实施）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日起实施）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年9月1日起实施）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日起实施）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005年4月1日实施，2013年修正）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日起实施）； （7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年修订，2012年7月1日起实施）； （8）《建设项目环境保护管理条例》(国务院253号令，1998年11月29日起实施)； （9）《中华人民共和国野生动物保护法》（2004年8月28日修订实施）； （10）《中华人民共和国野生植物保护条例》（1997年1月1日起实施）； （11）《风景名胜区条例》（2006年12月1日起实施）； （12）《国家森林公园管理办法》（2006年9月6日起实施）； （13）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日实施）； （14）《电磁辐射环境保护管理办法》(国家环保总局18号令，1997年3月25日起实施)； （15）《环境影响评价公示公告暂行办法》(国家环境保护总局环发〔2006〕28号)，2006年3月18日实施）； 2、评价技术规范 （1）《环境影响评价技术导则——总纲》（HJ 2.1-2011），国家环境保护部发布，2012年1月1日实施； （2）《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ 2.2-2008），国家环境保护部发布，2009年4月1日实施； （3）《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ 2.4-2009），国家环境保护部发布，2010年4月1日实施； （4）《环境影响评价技术导则——地面水环境》(HJ/T2.3-93)，原国家环境保护总局批准，1994年4月1日实施； （5）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014），环境保护部和国家质量监督检验检疫总局发布，2015年1月1日实施； （6）《辐射环境保护管理导则·电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T10.3-1996），原国家环境保护总局发布，1996年5月10日实施； （7）《辐射环境保护管理导则·电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T10.2-1996），原国家环境保护总局批准，1996年5月10日实施。 3、项目立项文件 茶陵县发展和改革局“关于茶陵县无线广播电视发射塔复建暨修建云阳森林公园防火瞭望台工程项目可行性研究报告的批复”，茶发改【2016】34号（附件1）。 4、项目相关文件 （1）环境影响评价工作委托书（附件2）； （2）茶陵县环境保护局“关于茶陵县无线广播电视发射塔复建工程项目环境保护初审意见”（附件3）； （3）茶陵县国土资源局“关于茶陵县无线广播电视发射塔复建工程建设项目用地预审的说明”（附件4）； （4）茶陵县住房和城市规划建设局“建设项目选址意见书”建规〔选〕字 第2016-08号（附件5）； （5）茶陵县建设项目规划选址意见书申请审批表（附件6）； （6）茶陵县人民政府办公会议纪要“无线广播电视发射塔复建工程协调工作会议纪要”第42次（附件7）； （7）湖南贝可辐射环境科技有限公司《茶陵县无线广播电视发射塔复建工程噪声环境监测报告》（附件8）； （8）湖南贝可辐射环境科技有限公司《茶陵县广播电视发射塔复建工程项目电磁环境监测报告》（附件9）。 三、评价目的 1、根据广播电视发射塔的特点和电磁影响特征、发射塔周围的环境特点，分析发射塔对环境造成的电磁影响程度及大致分布特征，并通过理论分析模式，预测计算电磁场强； 2、提出环境保护措施，把环境影响减少到“可合理达到的尽量低水平”； 3、为本项目的环境保护管理提供科学依据，促进广播电视事业健康发展。 四、产业政策和规划的符合性 1、产业政策符合性 本项目为“广播影视设施建设项目”，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中第一类“鼓励类”项目，符合国家现行产业政策。 2、规划符合性 本项目广播电视发射台选址位于茶陵县云阳山半山腰，经茶陵县住房和城乡规划建设局确认，该选址符合县总体规划，符合云阳山风景名胜区总体规划（景区规划图见附图5）。 五、建设项目概况 1、项目名称、性质、建设地点 项目名称：茶陵县无线广播电视发射塔复建工程项目 建设单位：茶陵县广播电视台 建设地点：云阳山北门半山腰，即原茶陵县电信公司已废弃发射铁塔旧址（海拔高度330米；经度113°30'12.3"；纬度26°47'59.5"） 项目性质：新建 投资：项目总投资约359.5万元，其中环保投资为15万元，占总投资的4.2%。 2、建设规模 茶陵县无线广播电视发射塔复建工程项目的建设内容为：广播电视发射塔1座、技术及生活用房（368.2m2）及区内给水、供配电、通讯、围墙、地面硬化等附属工程，以及项目设备安装及调试。 2.1 主体工程：广播电视发射塔1座，发射塔塔高50m（不含栀杆和避雷针高度），安装包括调频广播（频率为104MHz）、9频道（茶陵县电视台）、20频道（转播中央一台）、26频道（转播中央七台）、15频道（数字电视）、43频道（数字电视）等频道或频点的发射机、天线及馈线系统。 2.2 辅助工程：技术及生活用房1座，建筑面积368.2m2。包括无线机房（含控制室）、配电室及发电机房、设备维修间、库房、小型会议室、工作人员卧室、餐厅、厨房等。 2.3 其他：消防设施、站内绿化，进站道路利用现有的道路。 本项目主要技术经济指标详见表1-1、表1-2和表1-3。 表1-1 主要技术经济指标 序号; 指标名称; 单位; 指标值; 备注. 1; 总用地面积; m2; 399.6; /. 2; 总建筑面积; m2; 368.2; /. 3; 发射塔高度; m; 50; /. 4; 总投资; 万元; 359.5; /. 5; 建设工期; 年; 0.5; /. 表1-2 发射系统技术指标 节目 内容; 频道; 频率 （MHz）; 功率（W）; 波长（m）; 增益; 挂高（m）; 每天工作时间; 年运行时间（h）; 主射方向; 备注. 调频 广播; FM104; 104; 1000; 2.88; 8.5dBd; 60; 17; 6205; 东侧; 垂直 极化. 县电 视台; 9频道; 195; 1000; 1.54; 8dBd; 60; 17; 6205; 东侧; 水平 极化. 中央 一台; 20频道; 530; 1000; 0.57; 12dBi; 40; 17; 6205; 东侧; 水平 极化. 中央 七台; 26频道; 618; 1000; 0.49; 12dBi; 40; 17; 6205; 东侧; 水平 极化. 数字 电视; 15频道; 490; 1000; 0.61; 12dBi; 50; 17; 6205; 东侧; 水平 极化. 数字 电视; 43频道; 754; 1000; 0.40; 12dBi; 50; 17; 6205; 东侧; 水平极化. 3、项目组成 本项目组成及主要的环境问题见表1-4。 表1-4 建设项目组成及主要的环境问题 类别; 建设内容; 可能产生的环 境问题. 施工期; 运营期. 主体 工程; 发射机; 发射机共计12台，发射功率均为1000W。其中调频广播发射机数量为2台，1台主用，1台备用。模拟电视发射机数量为10台，5台主用，5台备用。; 噪声、 扬尘、 植被 破坏、 水土 流失、; 电磁场强、 噪声. 发射天线; 1副四层垂直极化天线，增益8.5dBd。 2副四层四偶极子板天线，增益12dBi。 1副缝隙天线，增益8dBd。. 广播电视发射塔; 50m（不含桅杆）高发射铁塔1座，全钢结构。; 废气、噪声. 节目源接收系统; 电视、广播节目信号源分别采用卫星接收和光纤传输方式获取。; /. 辅助 工程 及公 用工程; 包括无线机房（含控制室）、配电室及发电机房、设备维修间、库房、小型会议室、工作人员卧室、餐厅、厨房等。; 生活污水、 生活垃圾、. 其他; 消防设施、站内绿化，进站道路利用现有的道路。. 六、项目选址及平面布置合理性分析 1、项目选址合理性分析 本项目选址确定在云阳山北门半山腰，即原茶陵县电信公司已废弃发射铁塔旧址。建设单位于2016年3月19日填写了“建设项目规划选址意见书申请审批表”，经茶陵县发展和改革局、茶陵县云阳森林公园管理局、茶陵县林业局、茶陵县国土资源局、茶陵县环境保护局确认盖章同意了工程项目的选址。 2、平面布置合理性分析 茶陵县无线广播电视发射台站区呈长条形，进站道路由场地西南侧进站，发射铁塔布置在最北侧，紧邻发电机房。技术用房为两层砖混结构楼房，首层布置工作人员卧室、厨房、餐厅、小型会议室；二层布置发射机房、设备维修间、库房及配电室。位于控制室和维修间之间设置了平行双跑疏散楼梯一部。台站的平面布置图见附图3，发射塔总平面布置图见附图4。 平面布置具有以下特点：①平面布置整齐紧凑，用地节约；②功能分区明显，满足工艺流程要求；③进站道路距离云阳山现有的盘山公路道路很近，尽可能的减少了进站道路的长度，道路方便运输；④遵守《建筑设计防火规范》等国家现行规程规范要求；⑤站内工作环境舒适，为职工工作创造了良好条件。 从工艺、环保、安全、防火的角度分析，该总图布置合理。 3、供配电 发射塔址用电由茶陵县电网引入，由塔址西侧10KV架空线路空引入10KV电源，距离约为300m，引入至塔址附近，再采用地埋式引入发射塔址，埋设深度一般不小于0.7m，过车道时不小于1m，且需包封加固。项目拟设置箱式变电站，满足项目使用需求。 为保证气象观测、分析等设备的供电，在发射塔址配备不间断（UPS）电源2台，一用一备。由于UPS电源只能坚持一段时间，因此，发射塔址配备GF-50柴油发电机2台，一用一备。 4、给排水 （1）给水系统：项目工程处于山地地形，无市政水源，给水水源来自西侧约800m处的酒店水井。水管埋设采取即挖即埋方式施工，开挖的时候注意土层按顺序存放，回填的时候要把表层土放在最上层，可以最大限度地还原地貌。且尽可能减少挖土堆放时间。在采取以上措施后，评价区域内景观生物恢复力受到的影响不大。 生活用水量：本项目职工定员8人，项目常驻人员4人，用水量按300L/人·d计算，污水产生量按用水量的90%计，排放量约为1.1m3/d（402m3/a）。 排水系统：本项目地处于山地地形，无市政排水系统，环评要求建设单位将污水收集处理后全部用于场地绿化，不外排。 七、劳动定员及工作时间及工程占地情况 本项目职工定员8人，项目常驻职工4人，实行两班制，每班2人，工作7天轮班，年工作365天。突发性故障时工程人员立即赴发射塔修理，通常情况下为每月1次常规维护及每季度1次检修。 本项目茶陵县广播电视发射台场址范围内无居民住户，工程建设没有拆迁问题，不涉及环保拆迁。本工程总占地面积约为399.6m2，原茶陵县电信公司已废弃发射铁塔旧址占地面积约153.7m2，新占用地245.9m2，占地类型为林地和草地，不占用旅游用地。 八、施工组织措施 1、交通运输 项目用地位于茶陵县云阳山北门半山腰，西侧临盘山道路，交通较为便利。 本工程拟建站址处进站道路可由站区西南侧进站，需将长度约为87m的阶梯拓宽至3m，与盘山道路相连。 项目选址交通较为便利，交通运输条件较好。 2、施工工序 本工程施工工序为场地平整、修筑围墙、构筑基础、设备安装，施工周围约6个月，每天需布置技工6人左右，民工20人左右。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 - 原茶陵县广播电视发射台位于茶陵县烈士陵园内，根据《广播电视设施保护条例》相关规定，禁止在天线周围规划范围内建筑施工，根据有关要求，周边数平方公里均属于天线限高保护范围。这一要求对周边区域的发展造成多方面的不利影响，且周边居民也受到了一定的电磁影响。原茶陵县广播电视发射塔已于2010年拆除，对环境无污染情况。 茶陵县广播电视发射塔选址在云阳山北门半山腰上，由茶陵县电信公司设立的发射铁塔，已废弃多年，无任何利用的价值，与云阳山景区的格调严重不配套、不协调。现已安全成功拆除。拟建地区域内环境质量现状良好。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 云阳山风景名胜区位于湖南省茶陵县城西，离县城中心仅2.5千米，地处东经113°21′～113 °34′、北纬26°43ˊ～27°01′之间。东与茶陵县下东、城关二乡镇交界，南与枣市镇相连，西与安仁县毗邻，北与攸县的银巧乡、茶陵县的七地乡接壤，总面积8941.4公顷。 茶陵县广播电视发射台项目位于云阳山半山腰。具体地理位置见附图1。 二、地形、地貌 云阳山风景名胜区地处湘赣交界的罗霄山脉武功山系，由云阳山、天堂山、杨柳山、岩鹰嘴等几大山头组成，属中低山地貌。最高峰天堂山海拔1130米，最低海拔仙人湾110米，相对高差1000余米。山脉多为东北向西南走向，整个地形是南、北高，中间低，西边高，东边低，形成由西向东的倾斜地形，地势波状起伏，复杂多变，山坡多陡峻，坡度在25°～35°之间。 云阳山风景名胜区最古老的地层是震旦纪，由于多次造山运动的结果，志留纪、寒武纪、泥盆纪和中、上石炭纪的岩层覆盖于前震旦纪变质地层之上，因而该地区地层复杂，岩石多样，主要有砂页岩、石灰岩。 三、气候、气象 云阳山风景名胜区属中亚热带湿润气候区。云阳山山脚年平均气温17.9℃，最冷月一月平均气温5.9℃，最热月七月平均气温29.2℃，无霜期294天。年平均降雨量为1360.8毫米，雨季在3～6月，占全年降水的54％；年均相对湿度为78％。 云阳山风景名胜区的气候特点是四季分明，雨量充沛，冬无严寒，夏无酷暑，地形多样，差异明显。海拔每上升100米，气温下降0.45～0.5℃，山顶年平均气温只有12.6℃。海拔500多米的云阳仙一带，在炎热的夏季气温保持在25℃左右，宜人的森林气候，是游人避暑消夏休闲度假的理想之地。 四、水文 云阳山风景名胜区山高谷深，溪河纵横，有大小溪流l0余条。湘江一级支流洣水流经云阳山风景名胜区15千米，年平均流量每秒13.157立方米，终年通航。 - 植被 云阳山风景名胜区内以人工栽植的杉木和天然马尾松林为主，有少量天然次生林分布。据调查，有木本植物71科347种，有药用植物59科117种。公园内的主要乔木树种有马尾松、杉木、湿地松、楠竹、樟树、檫木、木荷、厚朴、柏木等，主要灌木有继木、杜鹃、白栎、盐肤木等，主要草本有蕨类、五节芒、铁芒箕等，其中列入国家及省级保护的有银杏、杜仲、檫木、银木荷等。 本项目评价区域内植被较好，主要植被为低矮灌木和杂草。评价区域内无国家重点保护的珍稀濒危植物。 - 动物 - 云阳山风景名胜区内动物资源丰富，茂密的森林和幽静的环境又是动物的天然乐园，据统计云阳山风景名胜区有鸟兽类200余种，兽类主要有黑鹿、穿山甲、獐、狐狸、松鼠、水獭等。鸟类常见的有猴面鹰、猫头鹰、山鹰、画眉、竹鸡、锦鸡、斑鸠等，水生和两栖动物有娃娃鱼、蛇龟、山龟、石蛙等；蛇类有金环蛇、银环蛇、眼睛蛇、竹叶青等。 本项目评价区域内主要常见的动物有麻雀、乌鸦等。工程建设影响范围及评价区域内，无国家重点保护的野生动物分布。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） - 人口及行政区划 - 2015年全县年末户籍人口631036人，比上年增加4386人。年末常住人口58.6万人，分性别看，男性常住人口29.88万人，女性常住人口28.72万人，人口性别比为104：100（男比女）。全年出生人口10390人，出生率为17.73‰；死亡人口5419人，死亡率为9.25‰；自然增长率为7.52‰。 - 截至2015年11月20日，茶陵县辖16个乡镇(街道)。根据《湖南省民政厅关于同意茶陵县乡镇区划调整方案的批复》，茶陵县共撤销4个乡镇建制，现辖舲舫、桃坑2个乡，秩堂、高陇、火田、腰潞、虎踞、马江、枣市、界首、湖口、严塘10个镇，云阳、下东、洣江、思聪4个街道，总面积2500平方千米，总人口62万人。 - 资源 全县土地面积392万亩，其中耕地41万亩，林地262万亩，可放牧草地90万亩，土地肥沃，水源充沛。适宜发展水果，烤烟生产以及高效农业开发。 全县木材蓄积量达256万立方米，其中杉木94万立方米，松木53万立方米，阔叶林29万立方米。松脂林面积62万亩，楠竹面积13.7万亩，油茶面积28.2亩，茶陵是全国商品粮生产基地、茶叶生产基地和瘦肉型生猪生产基地，被誉为“茶陵三宝”的大蒜、生姜、白芷享誉东南亚。 茶陵矿产资源丰富，钽铌矿储量居亚洲第二，全国第一，品质居全省第一。铁矿石储量近亿吨，煤矿储量1100万吨，铅储量8700吨，钨储量28000吨，还有铜、锡、锌、花岗石等20余种矿产资源的储量和品位均占相当优势。 茶陵自然景观、人文景观十分丰富，有南宋古城、南浦铁犀、隋朝的“古南岳”寺庙云阳仙、丹霞地貌奇观“灵岩八景”、云阳国家级森林公园等等。这些景观的开发利用，必将使茶陵成为长沙——炎帝陵——井冈山黄金旅游线上的重要板块。 - 社会经济 2015年全县完成县内生产总值1574472万元，按可比价格计算，比去年同期增长9.7%。其中：实现第一产业增加值301308万元，增长3.7%；实现第二产业增加值643421万元，增长 8.9%，其中完成工业增加值 542246万元，增长9.3 %，完成建筑业增加值103111万元，增长6.6%；实现第三产业增加值 620743万元，增长14.1%。三次产业分别拉动GDP增长0.8、3.9、5.0个百分点，三次产业结构比由上年的21.3：41.5：37.2调整为19.7:40.9:39.4。 四、土地利用现状 茶陵县的土地利用结构包括林地、耕地、草地、水域占地、其他占地（含建设用地和交通用地等）、未利用地等。本项目施工地所在区域土地利用主要为林地和草地，不涉及景观用地，不占用耕地。 五、生态敏感目标情况 本项目所选址在云阳山风景名胜区内，属于生态敏感区。施工范围内无居民，无国家珍稀重点保护的野生动植物。 六、与城镇规划的符合性 本工程项目选址经茶陵县住房和城乡规划建设局确认，该选址符合县总体规划；选址位于云阳旅游景区度假休闲区，非核心区，符合云阳山风景名胜区总体体规划（附图5）。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、景观及生态环境等）： 因本工程投运后不涉及新增水污染物的排放，对区域地表水环境、地下水环境质量无影响。因此，本次环境没有对区域环境地表水、地下水质量现状进行调查评价，重点针对评价区域开展了环境空气质量、电磁环境、环境噪声和生态环境的现状进行评价。 - 环境空气质量现状 收集《湖南云阳国家森林公园总体规划（2014年修编）》资料表明，云阳山园内的一氧化碳（CO）、二氧化氮（NO2）、总悬浮颗粒物（TSP）月均值均达到国家环境空气质量一级标准。本项目所在地环境空气功能区分为一类区，空气质量优，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准要求。 二、声环境质量现状 监测布点：根据发射塔址周围情况布设4个监测点，具体位置详见附图7。 监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求进行，测量仪器为AWA5636型声级计，检出下限为30dB（A），声校准器为HY603型。 监测时间：2016年5月18日11:00至22:00。 声环境现状监测结果统计见表3-1。 表3-1 发射塔周围声环境现状监测结果 监测点; 单位; 昼间; 夜间. 1#; dB（A）; 42.1; 36.4. 2#; 44.3; 36.8. 3#; 41.6; 34.2. 4#; 41.9; 35.5. 由表4-3可知，发射塔周围声环境现状监测昼间等效连续A声级检测值41.9至44.3dB（A）之间，夜间等效连续A声级监测值在34.2至36.8dB（A）之间。 根据监测结果，茶陵县无线广播电视发射塔复建工程项目声环境质量昼间、夜间均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。 - 三、景区及生态环境质量现状 1、景区主要景点 ### 云阳仙:云阳仙系佛、道合一的宗教场所。位于紫峰东腋的峰峡环抱之中，古人称之为“可以避世，可以隐居”的神仙福地。宋代著名文学家黄庭坚、元代茶陵藉状元李祁、明代史部主事刘应峰、清代状元肖锦忠、晚清两广总督谭钟麟等历代名人所留题咏甚多。明代著名旅行家徐霞客也慕名前来控幽揽胜。 ### 张良试剑：云阳仙左后侧，有一断裂的巨石，高3米，长4米，似被人挥剑居中劈开。刻有“张良试剑”4个正楷大字。据传张良曾随赤松子隐此读书铸剑。刘邦特上山请张良出山，共图大业，张以剑未铸剑劈石，岩石被劈成两半，遂随刘出山。 ### 五雷池：相传古时，云阳山下常遭旱灾，神农命雨师赤松子求雨，屡次求雨，却未下一点雨。后来，发现掌管这一带布雨的龙躲进岩缝睡懒觉。赤松子大怒，使五雷法，将神龙锁在岩缝中，命其向外吐水。这股水汇入山溪，灌溉山下的土地。 ### 观音岩：云阳仙后的五雷池西侧有一高13米，宽7米的自然石窟。窟门上窄下阔，似向侧拉开的帏幕，内置观音石像，故名观音岩。窟顶，石岩倒悬；右侧崖壁断层形成一个宽约1.5米的平台上，上枕一约3-4吨重的巨石，巨石的三分之一悬空，使人感到有随时滚下来的危险，但千百年来稳如磐石。 ### 云阳诸洞：云阳山麓溶洞很多。已见诸史志的有秦人、玉华、真仙、麻叶诸洞。南麓有秦人三洞，今下洞可入。洞中钟乳石遍布，堪称奇观。入洞犹入大厅，“厅”高3至4米，阔10余米，左有溪流潺潺而过，离洞13米处，石乳倒县，状若莲花倒垂，又似牛肝马肺，当地人称之为“牛肝马肺”，下有钟乳上突，列为廊、柱。西麓的平水乡水源村溶犹多。当地人称“水源仙洞九十九。”其中麻叶洞自徐霞客考查，揭开其神秘的面纱后，名播遐迩。 ### 云阳山道观：始建于南北朝。宋淳熙十年（1183），改建为云阳仙道观，开山道祖是陈善宗。南宋末，改建为紫微书院。明代先后改为云阳寺、旌忠书院、云阳仙道观。此后一直是云阳仙道观。“文化大革命”期间，在“破四旧”运动中，神像被捣毁殆尽。1989年，修复了古南岳宫、慈航殿、三官殿和山门牌坊等部分建筑。2006年，按照明、清时的形制，重建原有的宫、殿。 白云寺：白云寺原名白云庵，民间称之为白云仙。元代及元代以前原是个默默无闻的山野小庵，到明代洪武年间（1368~1398），声名鹊起，香火兴旺。原因是曾任云南镇守使的段文看中了这块地盘。段文，字思丰，朱元璋定鼎天下后，时任茶陵卫千户的段文被征调云南戍守，屡建战功，授明德将军，洪武十九年（1586）晋升武德将军。据说段文年青时，有一次登微峰途经白云庵时，忽然听到一声巨响，只见紫微峰山腰崩裂，露出一个巨石，象威武的将军屹立山腰。 ### 紫微峰与祈丰台：紫微峰海拔864.7米，是云阳山第二高峰。峰巅崖壁险峻，奇岩怪石嶙峋，如蹲如立、若跃若腾，峰侧岩柱林立。紫微峰是最佳的观景点，素有“一峰观三县”之说。东观茶陵县城，南眺安仁熊耳山，北望攸县。登峰远眺，层峰叠嶂，耸碧拥翠，势若绿潮奔涌，尽呈眼底。如遇雨过初晴，群峰如洗，格外秀润，半露云海之上的秀峰，如座座蓬莱仙岛。紫微峰又是一处观日出的好地方。清晨，云海茫茫，势若涌潮，红日喷落而出，云蒸霞染，似乎举手可掬。使人走进“日照紫微云拂槛，潮奔石磴霞染衣”的意境。紫微峰是云阳山第二高峰，第一高峰是正阳峰（海拔963.2米）。紫微峰虽不是云阳山的第一高峰，但是因为它雄奇挺拔，风光秀美，所以名气很大，称之为“嵑嵑云阳第一峰”。除此之外，就是它的文化底蕴深厚，丰富多彩。每块岩石、每处石窟，甚至山形山貌都融合了浓厚的文化元素，都附载着神奇的故事。 2、生态环境质量现状 本工程项目位于云阳山北门半山腰上，评价范围及工程影响区域内以山脊矮林和灌草丛植被为主，未发现珍稀濒危及国家重点保护的野生植物分布。区域内野生动物较少，主要为常见的蛇、鼠、麻雀、斑鸠等，未发现珍稀濒危及国家重点保护的野生动物。 四、电磁环境质量现状 湖南贝可辐射环境科技有限公司于2016年5月18日对茶陵县云阳山项目所在地周围环境的电场强度进行了现状监测。根据对现场情况的勘查和电磁环境质量现状监测，场址周边无对电磁环境有贡献的污染源项。本次现状监测共布设9个测点，具体位置详见附图6，监测结果详见表4。 1、环境现状监测点位的布置及合理性分析 根据《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》(HJ/T10.2-1996)的布点原则和结合项目现有的发射塔周边环境敏感点分布情况。本次监测以现有的发射塔为中心按“米”字形分8个不同方向进行监测，充分考虑地形、地貌影响，在进行地面监测布点时尽可能避开高层建筑物、树木、高压线以及金属结构等，选取了空旷地方进行布点。 因此，本次监测布点严格执行了相应规范，监测布点的选取规范可靠，敏感点监测布点的选取适宜、具有代表性，监测点位布置较为合理。 2、测量方法 取离地面约1.7高度位置测量，每个测点自动连续读数5次，每次测量观察时间20秒，自动记录并计算平均值。 2、测量仪器 NBM-550 电磁辐射分析仪。 3、监测工况 监测日期：2016年5月18日 天气：晴 温度：22℃ 湿度：67% 监测时，本项目尚未建设。监测结果代表了发射塔拟建地区周围电磁本地辐射水平。 4、仪器质量保证 测量仪器经过上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心计量认证，详细情况见表3-3，监测结果见表3-4。 表3-3 测量仪器参数表 仪器名称; 电磁辐射分析仪. 仪器型号; NBM-550. 生产厂家; Narda. 场强仪量程; 0.1V/m~100kV/m. 探头类型; EF-0391. 响应频率; 100kHz~3GHz. 灵敏度; 0.2V/m. 校准时间; 2015年11月11日. 校准有效期; 至2016年11月11日. 校准证书编号; 2015F00-10-001091. 校准单位; 上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心. 表3-4 电磁环境质量现状结果 点位代号; 监测点位描述; 距发射塔直线距离（m）; 电场强度（V/m); 功率密度 （μW/cm2）. 1#; 拟建发射塔塔址中心; 0; - <0.2; - <1.06×10-2. 2#; 拟建发射塔塔址西南侧; 3; - <0.2; - <1.06×10-2. 3#; 拟建发射塔塔址东南侧; 8; - <0.2; - <1.06×10-2. 4#; 拟建发射塔塔址西侧; 9; - <0.2; - <1.06×10-2. 5#; 拟建发射塔塔址东方; 90; - <0.2; - <1.06×10-2. 6#; 拟建发射塔塔址南方; 290; - <0.2; - <1.06×10-2. 7#; 拟建发射塔塔址北方; 350; - <0.2; - <1.06×10-2. 8#; 拟建发射塔塔址北方; 420; - <0.2; - <1.06×10-2. 9#; 拟建发射塔塔址北方; 500; - <0.2; - <1.06×10-2. - 根据监测结果可以看出，发射塔塔址周围电场强度均<0.2V/m（低于检出限），功率密度均<1.06×10-2μW/cm2，监测结果表明茶陵县无线广播电视塔塔址周围电磁环境质量良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 一、评价因子 1、施工期评价因子 （1）噪声：等效连续A声级； （2）大气：TSP； （3）施工废水：SS； （4）生态环境：土地占用、水土流失、植被破坏。 2、运营期评价因子 （1）电磁影响：射频电场、功率密度； （2）大气：厨房油烟； （3）生活废水：COD、BOD5、SS、TP、石油类、动植物油类、NH3-N； （4）噪声：等效连续A声级； （5）其他：对生态、景观作一般分析评价，无相关评价因子。 二、评价范围 因本工程项目投运后对大气和水的污染影响程度很小，因此做一般分析评价，不设具体的评价范围。 1、噪声 环境噪声：根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ 2.4-2009），第4.6款规定，本项目声环境影响评价范围根据源强及实际影响适当缩小，最终确定声环境影响评价范围为以项目噪声源为中心，半径100m范围内的区域。 2、电磁辐射 根据《辐射环境保护管理导则电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ-T10.3-1996）中第3.1.2款规定：发射机功率P≤100kW时，评价范围以天线为中心，半径为500m范围。 3、主要环境保护目标 发射塔拟建云阳山北门的半山腰上，发射塔四周500m内无居民居住，附近的盘山公路上有流动人口经过。发射塔半径500m范围（红线内）现状图见附图2。本项目电磁环境保护对象为塔下机房工作人员（4人）、公路上流动人口（按5人计算）。详见表3-5。 表3-5 环境保护目标 环境要素; 敏感保护目标; 规模及特征; 距离; 影响时段; 保护要求. 大气环境; 附近公路; 5人; 最近距离为87m; 施工期; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 声环境; 附近公路; 5人; 最近距离为87m; 施工期; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011). 水环境; 洣水; 山下约792m; 施工期; 禁止排放废水。. 生态环境; 发射塔拟建附近植被; 评价范围内的主要植被分布为山脊矮林和灌草丛; 施工范围内; 施工期; 严格控制作业范围，尽量减少占地，。原始天然植被应尽可能移栽，临时占地施工结束后及时恢复原貌。. 水土保持; 扰动地表面积约399.6m2; 施工范围内; 施工期; 严格限制施工范围，尽量少占用地；弃渣场要先挡后弃；做好雨期防水土流失措施；开展环境监测工作。. 电磁辐射; 发射塔机房; 8人; 塔下机房; 运营期; 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）. 公路上的流动人口; 4人; 最近距离为87m; 运营期.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准。 2、声环境 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准（昼间：55dB(A) 夜间：45dB(A)）。 3、景观及生态环境 以不减少区域内濒危珍惜动植物种类和不破坏生态系统完整性为目标；水土流失以不增加土壤侵蚀强度为标准。 4、电磁环境 执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）。 4.1公众曝露控制限值：为控制电场、磁场、电磁场所致公众曝露，环境中电场、磁场、电磁场场量参数的方均根值应满足表4-1要求。 表4-1 公众曝露控制限值 频率范围; 电场强度E （V/m）; 等效平面波功率密度Seq（W/m2）. 30MHz~3000MHz; 12; 0.4. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水 执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质（GB/T18920-2002）》标准。 2、噪声 施工期：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的昼间70dB（A）和夜间55dB（A）的排放限值。 运营期：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准（昼间：55dB（A）夜间：45dB（A））； 3、废气 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的一级标准。 5、电磁影响 根据《辐射环境保护管理导则·电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T 10.3-1996） 4.1 公众总的受照射剂量包括各种电磁 对其影响的总和，即包括拟建设施可能或已经造成的影响，还要包括已有背景电磁的影响。总的受照射剂量限值不应大于国家标准GB8702的要求。 4.2 单个项目的影响：为使公众受到的总照射剂量小于GB8702的规定值，对单个项目的影响必须限制在GB8702限值的若干分之一。在评价时，对于国家环境保护总局负责审批的大型项目可取GB8702中场强限值的，或功率密度限值的1/2。其他项目则取场强限值的，或功率密度限值的1/5作为评价标准。 由上述所列电磁环境标准，确定本项目的评价标准为： 本项目对公众的曝露控制限值取《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）电场强度限值的、功率密度限值的1/5作为评价标准。 表4-2 本项目公众曝露控制限值 频率范围 MHz; 公众曝露控制限值. 电场强度E（V/m）; 等效平面波功率密度Seq（W/m2）. 台站周围公众总的控制限值; 单个台站对公众的控制限值; 台站周围公众总的控制限值; 单个台站对公众的控制限值. 30～3000; 12; 5.37; 0.4; 0.08. |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目为广播电视发射台站项目，项目运行期主要环境影响为电磁影响，不属于总量控制指标，因此，无需设置总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程图简述： 一、施工期 本项目主要施工工序为：前期准备、地基开挖、发射机房及铁塔等主体工程建设、设备安装及调试等，施工期流程及产生的主要影响见下图： 图5-1 本项目施工期阶段及产污位置图 二、运行期 广播电视发射系统简介：本项目广播电视发射塔主要由调频广播、模拟电视发射系统组成，包括全固态电视反射机、全固态调频发射机、发射天线、同轴转换开关、假负载等设备。 本项目采用的广播电视全固态发射机是一种高性能、高可靠、高效率的新一代发射机，并具有多种保护电路及微单机监控功能，给实现无人值班提供了有利的保证。具有以下特点、优点： - 发射机多个功放并联冗余设计，可互为微分，热插拔替换，确保发射机整机无单故障点，工作安全性好。 - 由于全固态发射机集成化程度高，与同功率等级电子管式发射机相比，体积小，占地少。 - 末级功放散热采用高性能200mm的轴流风机低压风机，功耗低，噪声小。 - 具有完善的过流、过压、过温、欠压、缺相机驻波比保护系统和完善的故障声、光告警系统和完善可靠的避雷措施；具有良好的防尘、防雾措施，耐高温等性能。 广播电视发射塔由室内设备和室外天线两部分组成。室内设备在设计制造时已采取屏蔽措施，对周围环境产生电磁影响较小。室外部分主要设备有发射天线和馈线。拟建广播电视发射塔电视信号及广播信号使用不同的天线发射。广播电视发射塔运行时，发射天线向周围发射电磁波，导致周围环境电场强度（功率密度）增高。 影响电磁影响大小的因素：项目主要电磁影响环节是台站发射天线。发射天线产生的电磁影响大小与诸多因素相关，包括发射频率、发射功率、天线形式、天线增益、系统损耗及台站多频系统等。 - 发射功率 发射天线发射的信号强度与诸多因素相关，发射功率是其中的主要因素之一。发射信号功率大小直接关系节目信号的覆盖范围，信号功率大小也直接关系发射塔电磁影响的大小。 本项目发射机配备见下表5-1。 表5-1 发射机配备表 节目名称; 发射频点、频道; 发射机功率; 发射机价格; 备注. 调频广播; 104MHz; 1000w; 16万元; 两台，一用一备. 县电视台; 9频道; 1000w; 16万元; 两台，一用一备. 中央一台; 20频道; 1000w; 上级调拨; 两台，一用一备. 中央七台; 26频道; 1000w; 上级调拨; 两台，一用一备. 数字电视; 15频道; 1000w; 上级调拨; 两台，一用一备. 数字电视; 43频道; 1000w; 上级调拨; 两台，一用一备. 注：调频广播和县电视台需添置新发射机，原发射机作为备机。 （2）项目发射天线 本项目调频广播、20频道、26频道、15频道和43频道采用偶极板天线。其中20频道和26频道共用1副天线。15频道、43频道共用1副天线。偶极板天线具有频带宽、增益高，容易调试等特点，且改换频点无需更换天线。 茶陵县电视台9频道采用一副缝隙天线。缝隙天线具有带宽窄（小于50MHz），增益高等特点，使用于单频点。 具体天线配置如下表5-2。 表5-2 天线配置表 频点或频道; 天线形式; 增益; 价格. FM104; 四层垂直极化天线; 8.5dBd; 10万元. 9频道; 缝隙天线; 8dBd; 15万元. 20频道、26频道; 四层四偶极子板天线; 12dBi; 上级调拨. 15频道、43频道; 四层四偶极子板天线; 12dBi; 上级调拨. （3）天线架设方式 本项目发射塔处海拔高度330m，发射塔采用落地铁塔形式，塔高50m（不含桅杆），总高63.5m。如图所示： 图5-2 塔形图

主要污染工序： 一、施工期 土石方（挖方、填方）、地基处理与基础施工过程中，施工机械主要有打桩机、挖掘机、搅拌机、运土卡车等，会产生噪声。施工机械运行将产生机械尾气，同时有扬尘产生。施工地面填挖、场地平整将破坏原地貌及植被，加剧水土流失，但随着施工结束及各项水土保持措施实施后将逐渐消失。项目开挖土石方全部用于回填和场内周转，基本不会产生弃土。 给水系统和供配电施工过程中，开挖和填满管道以及安装电线杆，将破环沿线的绿化植物，施工机械产生噪声，同时产生一定量的弃土弃渣和扬尘，造成水土流失。 混凝土搅拌机运行会产生噪声，同时产生建筑垃圾和生产废水。建筑垃圾全部送当地的建筑垃圾填埋场填埋，生产废水经临时沉淀池处理后用于场地洒水抑尘。 在对构筑物的室内外进行装修与设备安装时，钻机、电锤、切割机等产生噪声，同时产生少量的废弃物料。 土建施工期约有26人施工，总施工期约为6个月。施工人员就餐和居住都在山下民房，生活垃圾和污水利用原有设施处理。 本项目在施工活动中，会产生施工噪声、施工弃土、施工扬尘和少量的废水及废气，对环境存在一定的影响。但只要建设方在施工期严格按照有关要求进行施工，就可以使其对环境的影响降至最小程度。一旦施工结束，其对环境的影响即可消除。 二、运营期 1、水环境和固体废物影响 根据建设单位提供的资料，本项常驻人员4人，生活垃圾产生系数为0.35（kg/人.天)，则产生生活垃圾0.7kg/d（256kg/a）。污水来源主要为员工卫生清洁用水和厨房含油废水，用水量按300L/人·d计算，污水产生量按用水量的90%计，排放量约为1.1m3/d（402m3/a）。本项目产生废水量小，废水中的主要污染物为：COD、BOD、SS、NH3、动植物油。本项目场地处于山地地形，无市政排水系统，环评要求建设方将污水收集处理后全部用于场地绿化，不外排。污水可采用地埋式三级化粪池处理，经过一级池沉淀+二级池过滤+三级池曝气处理工艺，出水水质达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质（GB/T18920-2002）》标准后，全部用于电视台绿化。 2、大气环境影响 本项目常驻人员4人，根据当地的饮食习惯按一天三顿，人均每一顿食用油消耗量以60g每人计，则本项目食堂食用油消耗量为0.72Kg/d。根据调查本项目厨房一般以家常菜为主，有别于对外营业的餐饮企业，其所排油烟气中油烟量相对较低。 3、声环境影响 本项目的噪声主要来源于散热风机、空调和柴油发电机，本项目设有备用柴油发电机2台，备用柴油发电机组额定功率为50kW。设有单独的燃油发电机房，电网突发停电事故时，发电机组自动启动，发电机组启动时，将产生一定的噪声。为了发射设备的散热，本项目各设备柜均配有散热风扇。空调为一般的家用空调，运行噪声符合产品出厂标准，噪声值较小。且散热风扇和空调机均安装在房间内，因此项目主要噪声源是柴油发电机。发电机组型号和噪声源强见表5-3。 表5-3 柴油发电机组噪声源强统计表 设备名称; 型号; 数量; 额定功率（KW）; 噪声值（dB（A））. 柴油发电机; GF-50; 1台; 50; 80~90. 4、电磁环境影响 本项目发射塔运行时，广播电视信号和调频广播信号反射天线向周围发射电磁波，导致周围环境电场强度、功率密度增高。发射塔整个发射系统由室内设备和室外天线两部分组成。室内设备在设计、制造时已经采取屏蔽措施，并且设备放置在机房内，对周围环境产生的电磁影响影响很小；室外部分的主要设备有发射天线和馈线。广播与电视信号通过发射天线以电磁波的形式将电磁能量传输出去。发射天线向空间发射有用信号的过程也就是产生电磁影响的过程。 5、景观及生态影响 本项目进场道路利用原茶陵县电信公司已废弃发射铁塔的进场道路，不会对景观生态造成影响。用地以林地和草丛地为主，不涉及景观景点地，位于云阳山风景名胜区的实验区。且铁塔本身也能成为云阳山新的景点，是集无线广播电视信号传输和森林防火、林业有害生物防治、生物多样性监测以及游客安全监测于一体的基础设施工程。因此，对景观无影响。项目永久占地面积399.6m2,建成后绿地率为7.9%，较本项目建设之前的绿地率降低了，因此本建设项目对该地区的生态环境有一定的影响。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 建筑机械、运输车辆、机动车尾气及装修废气 | NOx、CO、THC、TVOC | 少量 | 少量 |
|  |  | 扬尘 | TSP | 少量 | 少量 |
|  | 运营期 | 厨房 | 油烟 | 263Kg/a | 少量 |
| 水污染物 | 施工期 | 设备、车辆冲洗废水、在暴雨情况下，施工场地产生地面径流 | SS | 少量 | 冲洗废水简单沉淀后，回用。对地表水环境影响不大 |
|  | 运营期 | 员工生活污水 | 污水量 | 402m3/a | 排水量少，经污水处理设施处理后用于场地绿化，不外排 |
| 固体废物 | 施工期 | 施工过程中产生的建筑垃圾 | 建筑垃圾 | 少量 | 建筑垃圾清运到指定弃渣场处置 |
|  | 运营期 | 生活区 | 生活垃圾 | 730Kg/a | 730Kg/a |
| 噪声 | 施工期 | 土石方阶段：推土机、挖掘机、运输车辆：80~110dB（A），装修阶段：升降机、切割机、电锯：80~150dB（A）。 |  |  |  |
|  | 运营期 | 备用发电机、变配电室、空调：30~90dB(A)。 |  |  |  |
| 电磁影响 | 运营期 | 发射塔 | 经过预测评价，本项目对周围环境敏感点的电磁影响满足本次评价标准限值要求。 |  |  |
| 主要生态环境影响： 本项目位于云阳山北门半山腰，发射塔位于一小山丘，海拔高度330m，与城区平均相对高度差为200m，总占地面积399.6m2。施工场地区域为丘陵、山地地貌，植被覆盖率高，植物主要以灌草丛为主。根据调查，未发现珍稀重点保护的野生动植物。 由于项目的开工建设，将对拟建地植被造成破坏和造成水土流失，特别是在土石方的开挖阶段、地基阶段等形成的裸露地面，扰动和破坏了原地貌和植被，造成水土流失，对生态环境产生一定的影响。 施工中，根据实际情况，对临时性松散表土做适当的压实，对较大坡面做防坡处理。项目竣工后，将种植草皮、树木，恢复植被，对区域生态有一定的补偿作用。 综上所述，本项目的主要生态影响是施工期的水土流失，但施工队生态环境的影响是小范围的短暂的，随着工程建设的结束，对环境的影响将逐渐减弱，区域生态环境也将得到恢复。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 一、施工期空气环境影响分析 施工期间大气污染影响主要来自施工机械和车辆产生的尾气以及土石方开挖和车辆运输产生的扬尘等。 在施工期间的土石方阶段，由于土方的开挖所造成的地面扬尘污染也是施工活动的一个重要污染源。施工扬尘随施工季节、土方量大小、工程内容和施工管理等不同差别较大，影响范围可达150-300m。在一般气象条件下，平均风速在2.5m/s时，施工扬尘污染可导致： （1）建筑工地内TSP浓度是上风向对照点的1.5-2.3倍。 （2）建筑工地扬尘影响下风向150米左右范围，被影响地区TSP平均浓度在0.49mg/Nm3左右。 为了降低施工期对环境空气的影响根据《防止城市扬尘技术规范》（HJ/T393-2007）相应要求，在施工过程中要采取如下措施： 1）施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等，其边界应设置高度 2 米以上的围挡。 2）遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 3）施工过程中，密闭存储使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料。 4）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。车辆按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 施工期扬尘污染源强难于定量估算，主要在措施上加以防范。对于施工单位必须做到文明施工，除执行城市管理条例外，应进一步采取以下措施： - 在挖或填方时，应做到湿式作业或随填随压，以防刮风时产生扬尘对周围环境造成影响。 - 在运输道路及主要入口、砂土料堆场和裸露地表，无雨天应经常洒水以防止二次扬尘的产生，散装水泥和其它易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放，下部出口处设置防尘袋，以防止散逸。施工现场的石灰、砂土等要集中堆放，采用覆盖等措施。 本项目评价范围内的环境保护目标为公路上流动人员，距离场界最近距离约为87m，处于施工扬尘污染带影响范围。施工期产生的废气对环境有一定影响，但由于发射塔位于一小山丘山顶，海拔相对位置相对较高，且周边植被生长茂盛，人员停留时间段，加之场地对施工扬尘采取以上有效防尘降尘措施、扬尘经扩散、植被净化，且施工期空气污染是短期和局部的，施工行为结束后便会停止。 二、施工期水环境影响分析 该项目施工期不设临时生活区，施工人员前往山下就餐和居住，施工期废水主要为施工废水。施工产生废水主要有建筑施工作业机由于雨天在施工场地形成的地表径流等废水，主要污染物为泥沙、悬浮物等。 为减轻施工废水对水环境的影响，环评要求建设方在建设地设置临时沉淀池收集施工废水，沉淀处理后用作场地洒水降尘用水；对施工场地设置必要的挡渣设施，防止雨季产生暴雨径流带着大量的泥沙流入四周林地及周边水系。 通过采取上述措施后，施工期产生的污水对外环境的影响不大。施工人员一般住在山下农户家或城区，就餐在山下农户家，只要加强施工期的管理，规范施工行为，施工期废水对水环境影响较小。 三、施工期声环境影响分析 施工期噪声主要来源于施工现场各类机械设备作业噪声和物料运输的交通噪声。 不同的施工阶段使用的施工机械也不同，而且施工期间的施工机械一般是移动式的，其噪声源也不是固定的，并且在施工期间往往会有几种施工机械同时作业，导致施工噪声叠加现象，因此，难以十分准确地确定施工噪声源的源强。 本评价把施工噪声近似为点声源，其衰减模式如下： Lp=Lpo-20lg（r/ro）……………………（式7-1） 式中：Lp--距声源r米处的施工噪声预测值，dB（A）; Lpo--距声源ro米处的参考声级，dB（A）； ro--Lpo噪声的测点距离（5m或1m），m。 施工噪声主要来自于施工期内不同作业的机械产生的噪声和振动。打桩作业采用打桩机，会产生振动和机械轰鸣噪声；土石方作业采用挖掘机、运载车等施工车辆噪声；主体工程施工钢材切割、水泥搅拌机、震捣棒等机械噪声等；设备安装阶段运输产生的噪声等。各施工阶段的主要产噪机械设备、运输车辆及其声级值见表7-1。 表7-1 工程主要施工机械噪声值 序号; 噪声源; 源强dB（A）; 距声源不同距离处的噪声值（m）. 5; 10; 30; 50; 80; 90; 100; 150. 1; 挖掘机; 95; 81; 75; 65.4; 61; 57; 56; 55; 51.5. 2; 打桩机; 95; 81; 75; 65.4; 61; 57; 56; 55; 51.5. 3; 搅拌机; 85; 71; 65; 55.4; 51; 47; 46; 45; 41.5. 4; 震捣棒; 95; 81; 75; 65.4; 61; 57; 56; 55; 51.5. 5; 切割机; 90; 76; 70; 60.4; 56; 52; 51; 50; 46.5. 6; 吊车; 80; 66; 60; 50.4; 46; 42; 41; 40; 36.5. 7; 运输 车辆; 82; 68; 62; 52.4; 48; 44; 43; 42; 38.5. 由上表可知，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）衡量，昼间施工机械在30m外即可达标，夜间则要100m外才能达标。项目施工场地周围环境保护目标为公路上流动人员，最近距离施工场地87m，但是公路上的流动人员停留时间段短且人流量小。因此，项目施工期场地虽然存在超标情况，但不会产生扰民现象。 尽管如此，建议施工单位加强施工管理，尽量采用低噪声机械，并注意对施工机械定期进行维修保养，使机械设备保持最佳工作状态，使噪声影响降低到最小范围。 本项目施工期噪声影响是暂时性的，在采取相应的管理措施后可减至最低，并随着施工期的结束而消失。避免扰民事件的发生。 四、施工期固体废弃物影响分析 施工期间会有一定量的施工废弃物产生，包括废水泥、石子等。这些施工废弃物若处理不好，会影响堆放场地周围的环境，且影响周围景观，建设单位应引起足够的重视。因此，施工单位应对废弃物尽量分类堆放，发射塔修建施工产生的建筑垃圾可用于填方部分应就地处置，对于不适于填方的废弃物应该运往相关管理部门指定的场所处理。运输过程中应采取围挡、遮盖措施尽量减少散落的现象发生，以免影响周围环境的清洁和美观。 - 景观及生态环境影响分析 1、项目占用地对旅游资源地的影响分析 电视台拟建地占地面积为399.6m2，位于云阳山风景名胜区的非核心景区，不涉及景观用地。项目占地规模小，施工结束后应对电视台拟建地周边进行植物物种恢复和绿化工作（主要引进本地植物树种），可以减少对景观的影响。电视所在区植被的生物恢复能力较强，在施工结束后，辅之必要的绿化和恢复措施，基本可以恢复到原来的自然状态，生态环境质量也基本得到恢复。 此外，项目工程处于山地地形，无市政水源和电网，为保证电视台供水和电力需求，给水水源来自西侧约800m处的酒店水井，供电由塔址西侧10KV架空线路空引入10KV电源，距离约为300m，引入至塔址附近，再采用地埋式引入发射塔址。需从锦绣路埋设高压电缆至电视台拟建地。环评要求在满足条件情况下，水管和电缆埋设采取即挖即埋方式施工，开挖的时候注意土层按顺序存放，回填的时候要把表层土放在最上层，可以最大限度地还原地貌。且尽可能减少挖土堆放时间。在采取以上措施后，评价区域内景观生物恢复力受到的影响不大。 用地以林地和草丛地为主，位于云阳山风景名胜区的非核心景区，不涉及景观用地。但新占用地原有植被情况为天然次生林，为主要的资源拼块，电视塔台，主楼等建筑建设后，次生林变为建筑用地，拼块结构发生了变化，但项目占地面积较小，对区域自然体系景观的差异性影响不大。环评建议在修建发射塔和技术用房时考虑作为云阳山景区配套设施来整体推进，与云阳山的格调相协调，有利于景区品味的提档升级。 - 对植物群落与生态功能的影响分析 由于工程建设将不可避免破坏项目区的植被，会导致项目区的植物总量的下降。项目区的植被都是均为当地常见的物种，不会引起项目区域植物种和种群的灭绝。项目区内未发现其他国家和省重点保护的野生植物分布，也无古树名木，因此，项目建设用地并不会对项目区域的植物多样性保护产生不利影响。施工场地的植物因施工活动将大部分消失，本区域上绿地面积有一定的减少。绿地减少将导致该区域物种种群数量减少，因施工范围有限，不致使这些物种灭绝。仅只是某些居群数量减少。施工期大量裸地的增加，将可能导致杂草数量增加，使原有的群落结构遭受一定程度的破坏。 总体来看，该建设工程的实施，将在一定程度上对地方生态环境造成一定的影响。但只要建设和施工单位加强管理，认真落实和执行各项环保对策措施以及水土保持措施，可减轻项目的建设和运营对地方生态环境的负面影响，将影响程度降低。因此，本工程建设对评价区自然植被的影响很小，由此造成的生态影响也很小。 3、项目建设对野生动物的影响分析 在项目建设过程中，由于工程永久性占地不大，整个工程建设后对陆生动物影响很小。但是，在施工期间，由于机械噪声和施工人员的涌入，对陆生动物是有影响的。这些影响主要是工程施工惊吓陆生动物，使其逃离工程噪声影响区。由于本项目施工期较短，因此对动物的影响较小。 4、项目建设对水土流失的影响 本项目发射台站占地后在一定区域上改变了原有的森林生态环境特征，对站址区域内原地表植被、地面组成物质以及地形地貌造成扰动，失去植被的防冲、固土能力，也使自然稳定受到破坏，产生冲刷现象，增加新的水土流失。工程土石开方量659.8m3，建设期弃土、弃渣用于平整场地，向外不产生弃土、弃渣，整个工程区内土石方总量平衡。本项目总占地面积为399.6m2（不含进站道路），建设地址位于茶陵县云阳山半山腰，场址周围森林密布，台站所在区域水土侵蚀作用不显著，施工期侵蚀强度表现为轻度水力侵蚀。 因此，施工期间必须采取严格的防治措施以减少水土流失，采取措施如下： （1）尽量缩短土地裸露时间，加快工程建设； （2）工程建设过程中的开挖土方在回填之前，做好临时的防护措施，集中堆放，并注意堆放坡度，做好施工区内的排水工作； （3）对于容易流失的建筑材料集中堆放、加强管理； （4）在堆料场、堆土场等周边设置临时排水沟，挡土墙，用装土麻袋进行拦挡，堆料、堆土表面采用密网进行遮盖； （5）及时清运废弃土方，回填时对开挖地块进行压实。 在工程施工时采取上述水土保持措施后，能有效地控制水土流失量，也能将水土流失带来的环境影响和环境风险降至最低。

运营期环境影响分析 一、运营期环境空气影响分析 项目运营期大气污染主要来自厨房油烟废气和少量的柴油机运行时产生的废气。 厨房每天有4人就餐，一天3餐。厨房废气主要是天然气燃烧产生的废气和烹饪产生的油烟废气，天然气燃烧废气中主要污染物为：SO2、NOx、CO，其排放的量非常小，可忽略。根据就餐人数估算，其规模属小型，按动植物油食用60g/人·d计，则每天动植物油食用量为0.72Kg/d（263Kg/a）。且厨房废气经油烟净化设施净化由排烟管道引至楼顶排放，对周围环境影响很小。 本项目设有备用柴油发电机2台（一用一备），备用柴油发电机组额定功率为50kW，柴油发电机设置于发电机房内。柴油发电机在正常情况下部使用，在电网突发停电事故时，发电机组自动启动，将产生一定的燃油废气。根据近2年项目所在区域供电统计情况，每年正常停电的原因主要是供电部门检修，时间一般在半天之内。因此，预计柴油发电机年使用次数8次，每次约6h，累计年最大启动时间约为48h。发电机房窗户可用于换气处理，且发电机组本身装有尾气净化系统，运行时产生少量废气经设备自带净化设施处理后对环境影响较小。 二、运营期水环境影响分析 项目水污染源主要是值班工作人员生活污水。项目劳动定员为8人，常驻人员4人，用水量按300L/人·d计算，污水产生量按用水量的90%计，排放量约为1.1m3/d（402m3/a）。本项目地处于山地地形，无市政排水系统，环评要求建设将污水收集处理后全部用于场地绿化，不外排。 - 运营期声环境影响分析 - 本项目的噪声主要来源于散热风机、空调和柴油发电机，本项目设有备用柴油发电机2台，备用柴油发电机组额定功率为50kW。设有单独的燃油发电机房，电网突发停电事故时，发电机组自动启动，发电机组启动时，将产生一定的噪声。为了发射设备的散热，本项目各设备柜均配有散热风扇。空调为一般的家用空调，运行噪声符合产品出厂标准，噪声值较小。且散热风扇和空调机均安装在房间内，因此项目主要噪声源是柴油发电机。发电机组型号和噪声源强见下表。 表7-2 运营期噪声源强 设备名称; 型号; 数量; 单台噪声值（dB（A））. 柴油发电电机; GF-50; 2台; 80~90; /. 本项目应急发电机放置在发电机房内，噪声源经过建筑物的墙壁、门、窗隔声衰减至室外的隔声量TL可按下式计算： TL=10lg……………………（式7-3） ==……………（式7-4） 式中：——组合墙的平均透射系数； S——组合墙的总表面积。 对于墙壁、门、窗的透射系数：=5×10-5、=10×10-2、=3.7×10-2，根据以往同类工程，墙、门、窗的面积比例一般为85：10：5，则组合墙的平均透射系数为0.0119，总隔声量为19.2dB。 噪声经距离衰减和组合墙隔声后到达预测点的噪声值可采用下式计算，计算不考虑空气吸收引起的衰减量： ……………（式7-4） 式中：LA(r)——预测点的噪声A噪声级（dB）； LAref(r0)——参照基准点的噪声A噪声级（dB），取90dB； r——预测点到噪声源的距离(m)； r0——参照点到噪声源的距离(m)，取1m。 发电机噪声预测结果可知，柴油发电机运行时在距离发电机房13m处的场界噪声预测最大值为49.5dB（A）。可满足（GB22337-2008）中1类声环境功能区类别昼间55dB（A）的要求，夜间可能存在超标现象，应尽量避免柴油机在夜间运行。本项目柴油机房位于塔址北侧有效避开了公众可能到达的盘山公路，但为了进一步减低影响，环评建议选用低噪声的柴油发电机，设备安装过程中采取基础减震和机房墙体吸声处理，加装橡胶减震垫，安装隔声门，针对废气安装排气管道，柴油机运行期间严格控制机房大门的开启。采取上述措施后，噪声污染可得到有效消减。且盘山公路上的流动人员停留时间短，因此，噪声对环境的影响较小。 四、运营期固体废物环境影响分析 项目运营期固体废物主要是工作人员产生的生活垃圾。项目常驻人员4人，产生的生活垃圾以0.5Kg/d·人计，则产生的生活垃圾总量为2Kg/d（730Kg/a）。建设单位应对这些垃圾分类收集，对废旧塑料、金属、玻璃等可以回收利用的送往废品收购站回收利用。不可回收利用的生活垃圾及时运往环卫部门设置的垃圾收集箱，交由当地环卫部门处理。禁止废旧电池、日光灯管、杀虫剂容器等危险废弃物进入生活垃圾。废旧电池、日光灯管、杀虫剂容器等危险废弃物应集中收集后，交由当地有资质的单位处理。 - 电磁影响分析 本项目是新建项目，目前还未施工，电磁环境影响评价采用理论计算的方法进行。通过理论计算得出本项目发射塔周围空间中电磁环境功率密度分布，划出本项目的电磁环境达标控制图（见图7-1）。 （1）理论预测模型 理论模式预测可以获得功率密度的空间分布情况以及对环境的影响程度，并可根据预测结果划定电磁环境达标控制图（见图7-1），为环境管理部门提供科学依据。 本项目的FM104频道和县电视台频率范围104MHz~195MHz内，属于超短波频段（30MHz~300MHz属于超短波）。 1）根据《辐射环境保护管理导则电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T10.2-96）中规定环境质量预测的场强计算公式，对于超短波（电视、调频）发射天线在环境中辐射场强按下式计算： --------------------（式7-5) 式中：P—发射机标称功率（kW）； G—相对于半波偶极子天线增益（倍数）； r—测量位置与天线水平距离（km）； F（θ）—超短波天线垂直面方向性函数。 2)本项目20频道、26频道和数字电视15频道、数字电视43频道频率范围在490MHz~754MHz内，属于微波频段（300MHz~300GHz属于微波）。 根据《辐射环境保护管理导则-电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T10.2-96），对于微波，天线远场轴向功率密度采用如下模式计算： (W/m2)--------------------（式7-7 ) 式中：S—功率密度，W/m2； P—天线发射功率，W； G—天线增益，倍数； r—天线与预测点之间的轴向距离，m。 根据天线原理和电磁场理论，式7-7是天线远场轴向场场强计算模式，在考虑天线方向性后式7-8可应用于远场非轴向场。 (W/m2) ------------- (式7-8) 式中：f（θ）—微波天线垂直面方向性函数。 天线近场、远场：保守考虑，根据公式7-9和公式7-10的计算结果，通过比较，选择其中较大值来确定电磁场分布的远场。 （）..........................................(式7-9) ..............................................................(式7-10) （注：r是观察点到天线振子的距离，c是自由空间光速，f是工作频率、D为天线口径。，此式来源于国家环境保护总局《环境影响评价工程师职业资格登记培训系列教材——输变电及广电通信》。） 本项目20频道、26频道和数字电视15频道、数字电视43频道频率范围490MHz~754MHz内，属于微波频段（300MHz~300GHz属于微波），从保守角度考虑，式7-9按490MHz带入，式7-10按750MHz带入。偶极子天线尺寸：高4.42m；宽0.45m，则天线口径为1.99m2，代入式=0.99m，代入式=3.15m，确定远场区为距离天线3.15m以外的区域。 ③复合场强计算模式 复合场强是指两个或两个以上频率的电磁波复合在一起的场强，其值为各单个频率场强平方和的根值，用式7-11表示： ……………………（式7-11） 式中： E—复合场强，V/m； E1、E2、En—各个频率的场强，V/m。 复合功率密度由式7-12计算： S=S1+S2+…+Sn………………………（式7-12） 式中：S—复合功率密度，W/m2； S1、S2、…+Sn—各个频率的功率密度，W/m2。 （2）预测参数的选取 根据本项目可行性研究报告及建设单位提供的相关资料，在利用公式进行理论预测计算时，各参数的取值见表1-2和表7-4。 本次评价水平方向上电磁影响按均匀辐射考虑，水平方向上，天线方向性函数取最大值1。垂直方向上，与天线水平轴线呈不同角度的方向性函数不一样，垂直面主要角度上的方向性函数见表7-3和7-4。 表7-3 四层偶极子板天线垂直方向性函数一览表 夹角（°）; 方向性函数; 夹角（°）; 方向性函数. 0°～5°; 0.50~1; 45°～50°; ＜0.01~0.05. 5°～10°; ＜0.01~0.50; 50°～55°; 0.04~0.06. 10°～15°; 0.02~0.22; 55°～60°; ＜0.01~0.05. 15°～20°; 0.03~0.22; 60°～65°; 0.01~0.05. 20°～25°; 0.03~0.09; 65°～70°; 0.04~0.05. 25°～30°; 0.02~0.10; 70°～75°; 0.02~0.04. 30°～35°; 0.02~0.08; 75°～80°; ＜0.01~0.02. 35°～40°; 0.01~0.07; 80°～85°; ＜0.01. 40°～45°; 0.04~0.06; 85°～90°; ＜0.01. 表7-4 缝隙天线垂直面方向性函数一览表 仰角（°）; 1.4~1.6; 0~1.4、1.6~3; 3~3.5; 3.5~4; 4~5; 5~10; 10~15. F（θ）; 1.0; 0.9; 0.8; 0.7; 0.6; 0.5; 0.4. 仰角（°）; 15~20; 20~30; 30~40; 40~50; 50~60; 60~70; 70~80; 80~90. F（θ）; 0.25; 0.2; 0.1; 0.08; 0.06; 0.04; 0.02; 0.01. （3）预测结果 场强： 功率密度：(W/m2) 本项目单台发射机标称功率1000W（60dBm），系统损耗2.3dB，则天线口发射功率为P=10×10-3 W =588.9W，其中G为天线增益倍数，则FM104广播频道天线增益为8.5dBd，则，9频道天线增益增益为8dBd，则，20频道天线增益增益为12dBi，则，中央七台天线增益为12dBi，则，数字电视数字电视15频道天线增益为12dBi，则，数字电视数字电视43频道天线增益为12dBi，则。 - 项目天线的垂直方向性函数见表7-4和7-5，划分网格点，水平方向从距离天线10~500m划分18个网格点，垂直方向海拔高度210-420划分为22个网格点，然后按照式和计算各个网格点的辐射场强和功率密度。 - 例：计算水平方向距离100m，海拔高度290m格点的辐射场强。 该点距离20频道天线距离： =141.42m；该点与轴线的夹角为θ=arctg(（330+60-290）2/100)=50.19°，查表7-4得垂直面方向性函数=（0.05）2=0.0025；代入式7-8，即可算出单台发射机发射单个发射频率时S3=0.0001W/m2，同理计算出26频道、数字电视15频道、数字电视43频道四个频率发射时功率密度S3= S4=0.0001W/m2，S5=S6=0.0001W/m2，然后计算出FM104发射机场强贡献值E1=0.6，则S1=0.00099频道发射机场强贡献值E2=0.63，则S2=0.0011。 根据式7-12，S= S1+ S2+ S3 +S5+ S6=0.0022W/m2。因此，距天线水平100m、海拔高度290m格点处的功率密度S=0.0022W/m2。 同理可以计算得到各个预测节点处的功率密度预测值和场强预测值。本项目各个预测点位场强值见表7-6，功率密度预测结果见表7-7。

# 表7-6 复合场强贡献值E复合（V/m）理论预测结果 - 海拔高度（m） - 距电视塔台水平距离（m）; - 10; - 20; - 30; - 40; - 50; - 60; - 70; - 80; - 90; - 100; - 150; - 200; - 250; - 300; - 350; - 400; - 450; - 500. 210; 1.52; 0.85; 0.65; 0.85; 0.85; 0.76; 0.94; 0.92; 0.85; 0.78; 0.68; 0.68; 0.65; 0.62; 0.78; 0.71; 0.68; 0.73. 270; 1.52; 0.85; 1.07; 1.05; 1.28; 1.23; 1.29; 1.17; 1.03; 0.92; 1.01; 0.87; 1.01; 1; 1.05; 0.96; 1.22; 1.12. 290; 1.52; 1.52; 1.34; 1.59; 1.46; 1.46; 1.29; 1.17; 1.23; 1.17; 1.09; 1.28; 1.15; 1.23; 1.12; 1.38; 1.22; 1.19. 310; 1.52; 1.55; 2.11; 1.81; 1.78; 1.51; 1.64; 1.43; 1.41; 1.5; 1.68; 1.39; 1.48; 1.77; 1.65; 1.58; 1.44; 1.55. 320; 1.55; 1.99; 2.16; 1.85; 1.81; 1.84; 1.63; 1.57; 1.69; 1.57; 1.76; 1.83; 1.56; 1.9; 1.81; 1.95; 1.76; 1.66. 330; 1.57; 2.14; 2.42; 2.23; 1.91; 1.98; 1.84; 1.91; 1.78; 1.62; 2; 1.93; 2.29; 2.07; 2.19; 2.08; 1.85; 1.88. 340; 3.04; 3.23; 2.95; 2.39; 2.37; 2.51; 2.21; 2.02; 2.92; 2.63; 2.54; 2.85; 2.49; 2.66; 2.58; 2.33; 2.08; 2.11. 350; 3.46; 3.71; 3.3; 3.09; 3.01; 3.03; 3.74; 3.6; 3.35; 3.02; 3.9; 3.38; 3.5; 3.1; 2.86; 2.72; 2.41; 2.48. 355; 4.39; 4.09; 4.02; 3.31; 3.64; 3.64; 4.29; 3.77; 4.05; 4.55; 4.39; 4.17; 3.71; 3.47; 3.09; 2.72; 2.76; 2.56. 360; 4.85; 5.22; 5.12; 5.33; 4.38; 6.04; 5.58; 5.11; 5.07; 5.08; 5.12; 4.85; 4.15; 3.61; 3.55; 3.08; 2.97; 2.79. 365; 8.64; 9.2; 9.81; 8.29; 9.01; 9.88; 8.94; 7.83; 7.32; 8.2; 6.33; 5.19; 4.34; 4.5; 3.86; 3.52; 3.26; 3.17. 370; 7.08; 37.87; 25.59; 19.98; 15.99; 14.14; 12.3; 11.7; 10.41; 9.63; 7.53; 6.03; 5.21; 4.67; 4.18; 3.95; 3.51; 3.17. 375; 11.74; 12.96; 14.38; 11.97; 12.16; 14.64; 12.56; 10.99; 10.83; 10.75; 7.46; 6.36; 5.56; 5.06; 4.68; 4.11; 3.64; 3.28. 380; 10.15; 39.26; 27.16; 22.53; 18.03; 16.9; 14.9; 13.04; 11.6; 11.09; 9.13; 7.86; 6.28; 5.24; 4.5; 4.11; 3.51; 3.17. 385; 23.75; 25.15; 21.5; 18.22; 16.5; 18.21; 15.62; 14.68; 13.82; 14.11; 9.99; 7.61; 5.92; 5.62; 4.82; 4.22; 3.75; 3.38. 390; 145.52; 72.82; 48.81; 36.63; 29.32; 24.7; 21.28; 18.68; 16.61; 15.12; 10.51; 8.09; 6.64; 5.54; 4.75; 4.22; 3.76; 3.39. 395; 23; 23.87; 21.22; 16.68; 14.77; 11; 13.8; 12.97; 12.6; 12.88; 8.83; 7.28; 5.61; 5.33; 4.57; 4; 3.56; 3.26. 400; 9.97; 11.57; 10.28; 12.02; 9.65; 9.12; 9.63; 8.56; 7.68; 7.54; 7.16; 6.67; 5.53; 4.68; 4.15; 3.88; 3.29; 2.61. 405; 8.18; 6.51; 7.77; 5.93; 6.27; 7.27; 7.02; 6.14; 7.18; 6.9; 5.28; 5.14; 4.8; 4.62; 4.02; 3.52; 3.22; 2.97. 410; 6.62; 5.09; 4.58; 5.86; 4.77; 4.78; 4.51; 6.05; 5.28; 4.93; 4.68; 4.03; 4.11; 3.76; 3.81; 3.52; 3.13; 2.92. 415; 5.88; 4.2; 4.36; 3.5; 4.74; 3.87; 4.48; 3.96; 3.52; 4.92; 4.42; 3.67; 3.23; 3.47; 3.06; 2.84; 2.85; 2.83. 420; 3.73; 4.18; 3.43; 3.31; 2.84; 3.86; 3.45; 3.05; 3.47; 3.18; 3.43; 3.52; 2.94; 2.77; 3.04; 2.68; 2.53; 2.57. # 表7-7 复合功率密度贡献值S（W/m2）理论预测结果 - 海拔高度（m） - 距电视塔台水平距离（m）; - 10; - 20; - 30; - 40; - 50; - 60; - 70; - 80; - 90; - 100; - 150; - 200; - 250; - 300; - 350; - 400; - 450; - 500. 210; 0.0061; 0.0019; 0.0011; 0.0019; 0.0019; 0.0015; 0.0023; 0.0022; 0.0019; 0.0016; 0.0012; 0.0012; 0.0011; 0.001; 0.0016; 0.0013; 0.0012; 0.0014. 270; 0.0061; 0.0019; 0.003; 0.0029; 0.0043; 0.004; 0.0044; 0.0036; 0.0028; 0.0022; 0.0027; 0.002; 0.0027; 0.0026; 0.0029; 0.0024; 0.0039; 0.0033. 290; 0.0061; 0.0061; 0.0047; 0.0067; 0.0056; 0.0056; 0.0044; 0.0036; 0.004; 0.0036; 0.0031; 0.0043; 0.0035; 0.004; 0.0033; 0.005; 0.0039; 0.0037. 310; 0.0061; 0.0063; 0.0117; 0.0086; 0.0084; 0.006; 0.0071; 0.0054; 0.0052; 0.0059; 0.0074; 0.0051; 0.0058; 0.0083; 0.0072; 0.0066; 0.0055; 0.0063. 320; 0.0063; 0.0105; 0.0123; 0.009; 0.0086; 0.0089; 0.007; 0.0065; 0.0075; 0.0065; 0.0082; 0.0088; 0.0064; 0.0095; 0.0086; 0.01; 0.0082; 0.0073. 330; 0.0065; 0.0121; 0.0155; 0.0131; 0.0096; 0.0103; 0.0089; 0.0096; 0.0084; 0.0069; 0.0106; 0.0098; 0.0138; 0.0113; 0.0127; 0.0114; 0.009; 0.0093. 340; 0.0244; 0.0276; 0.023; 0.0151; 0.0148; 0.0167; 0.0129; 0.0108; 0.0225; 0.0183; 0.0171; 0.0214; 0.0164; 0.0187; 0.0176; 0.0144; 0.0114; 0.0117. 350; 0.0316; 0.0364; 0.0288; 0.0252; 0.024; 0.0242; 0.037; 0.0342; 0.0297; 0.0241; 0.0403; 0.0302; 0.0324; 0.0254; 0.0216; 0.0195; 0.0154; 0.0163. 355; 0.0511; 0.0442; 0.0427; 0.0289; 0.0351; 0.035; 0.0488; 0.0376; 0.0433; 0.0547; 0.0511; 0.0461; 0.0365; 0.0318; 0.0253; 0.0195; 0.0202; 0.0173. 360; 0.0623; 0.0722; 0.0693; 0.0753; 0.0507; 0.0965; 0.0824; 0.069; 0.068; 0.0683; 0.0695; 0.0622; 0.0455; 0.0345; 0.0333; 0.025; 0.0233; 0.0206. 365; 0.1979; 0.2244; 0.255; 0.1822; 0.2152; 0.2587; 0.2119; 0.1626; 0.142; 0.1783; 0.106; 0.0712; 0.0498; 0.0536; 0.0395; 0.0327; 0.0281; 0.0265. 370; 0.1328; 3.8037; 1.7369; 1.0582; 0.678; 0.5302; 0.4007; 0.3625; 0.2869; 0.2455; 0.1503; 0.0962; 0.077; 0.0578; 0.0462; 0.0412; 0.0325; 0.0265. 375; 0.3655; 0.445; 0.5484; 0.3796; 0.3919; 0.5683; 0.4182; 0.3203; 0.3109; 0.3062; 0.1473; 0.107; 0.0819; 0.0788; 0.0579; 0.0446; 0.0351; 0.0285. 380; 0.2732; 4.0872; 1.9557; 1.3453; 0.8619; 0.7572; 0.5883; 0.4509; 0.3566; 0.3261; 0.2209; 0.1635; 0.1046; 0.0728; 0.0535; 0.0446; 0.0325; 0.0265. 385; 1.496; 1.6767; 1.2256; 0.8798; 0.7216; 0.8787; 0.6466; 0.5714; 0.5063; 0.5276; 0.2645; 0.1534; 0.0928; 0.0835; 0.0614; 0.0472; 0.0373; 0.0303. 390; 56.1623; 14.0644; 6.318; 3.5582; 2.2788; 1.6179; 1.2001; 0.925; 0.7312; 0.6058; 0.2926; 0.1735; 0.1167; 0.0813; 0.0597; 0.0472; 0.0375; 0.0304. 395; 1.403; 1.5111; 1.1942; 0.7378; 0.5784; 0.3206; 0.5048; 0.4462; 0.4205; 0.4394; 0.2065; 0.1404; 0.0834; 0.0751; 0.0552; 0.0424; 0.0335; 0.0281. 400; 0.2636; 0.355; 0.2801; 0.3831; 0.2465; 0.2205; 0.2459; 0.1943; 0.1562; 0.1507; 0.1359; 0.1177; 0.081; 0.058; 0.0455; 0.0398; 0.0287; 0.018. 405; 0.1773; 0.1124; 0.1598; 0.0932; 0.1041; 0.1399; 0.1304; 0.0999; 0.1367; 0.126; 0.0737; 0.07; 0.0609; 0.0566; 0.0427; 0.0328; 0.0275; 0.0233. 410; 0.116; 0.0687; 0.0555; 0.091; 0.0602; 0.0606; 0.0539; 0.0969; 0.0793; 0.0643; 0.0579; 0.043; 0.0448; 0.0374; 0.0385; 0.0328; 0.0259; 0.0225. 415; 0.0915; 0.0466; 0.0504; 0.0324; 0.0594; 0.0396; 0.0531; 0.0414; 0.0328; 0.0641; 0.0518; 0.0356; 0.0276; 0.0318; 0.0247; 0.0213; 0.0215; 0.0211. 420; 0.0369; 0.0462; 0.0311; 0.0289; 0.0213; 0.0394; 0.0314; 0.0246; 0.0318; 0.0267; 0.0311; 0.0328; 0.0229; 0.0203; 0.0245; 0.019; 0.0169; 0.0174.

# 从预测结果可知： - 1、发射塔塔下工作人员所能到达的区域范围内，海拔高度340m，距发射塔水平距离20m处，复合电场强度的贡献值最高3.23V/m，复合功率密度的贡献值最高0.0276W/m2。满足电磁环境《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。满足电磁环境《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。 - 2、发射塔周围南侧为山地丛林，海拔位置高于发射塔塔址。公众人员所能到达的盘山公路，海拔高度350m，距发射塔水平距离40m处，复合电场强度的贡献值最高值3.31V/m，复合功率密度的贡献最高值0.0252W/m2。满足电磁环境《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。 # 3、发射塔周围东侧为山地丛林，是发射天线的主射方向，朝向县城，比发射塔塔址海拔位置低。评价范围内无公众人员所能到达的区域。 - 4、发射塔周围北侧为山地丛林，海拔位置低于发射塔塔址。公众人员所能到达的盘山公路，海拔高度：310m，距发射塔水平距离300 m范围处，复合电场强度的贡献值最高1.77V/m，复合功率密度的贡献值最高值0.0083W/m2。满足电磁环境《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。 - 5、发射塔周围西侧为山地丛林，海拔位置高于发射塔塔址。公众人员所能到达的盘山公路，海拔高度390m，距发射塔水平距离400m处，复合电场强度的贡献值最高值4.22V/m，复合功率密度的贡献最高值0.0472W/m2。满足电磁环境《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。 - 6、最近居民为距发射塔水平距离约600m处的景区售票处，不在评价范围内，按照预测值变化规律，其复合电场强度的贡献值低于0.73V/m，复合功率密度的贡献值低于0.0014W/m2。远低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的限值要求。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 时段 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工现场、车辆行驶扬尘 | NOx、CO、THC、TVOC、TSP | 采用限速、低速行驶、经常洒水措施。 | 减少扬尘 |
|  | 运营期 | 食堂 | 油烟 | 油烟排风机、油烟净化设施。 | 达标排放 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 | SS | 在施工场地排水处设置临时沉淀池，对场地形成的雨水径流进行简易的沉淀处理。 | 对周围水环境影响小 |
|  | 运营期 | 电视台工作人员生活污水 | COD、BOD5、SS、TP、石油类、NH3-N | 经污水处理设施处理后，回用与场地绿化。 |  |
| 固体废物 | 施工期 | 施工工地 | 建筑、生活垃圾 | 分类回收利用或运往有关部门指定的地点堆放。 | 全部无害化 |
|  | 运营期 | 生活办公区 | 生活垃圾 | 一般固废集中收集，环卫处理，危险固废集中后交由当地有资质的单位回收处理。 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工工地 | 噪声 | 加强施工管理，避免各种施工机械同时启动、车辆限速行驶和禁鸣喇叭。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 运营期 | 发射机房、变配电室、空调设备 | 噪声 | 柴油发电机房设计安装过程中采取基础减震和墙体隔声处理，加装橡胶减震垫。 | 对周边声环境影响小 |
| 电磁影响 | 运营期 | 发射塔设备 | 电场强度、功率密度 | 正确、规范使用设备，定期检修，确保人群及其他敏感目标不在辐射超标区域。 | 满足标准要求 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目区施工时应根据周围环境状况合理设置临时弃土（渣）位置，挖埋管线时采取即挖即埋方式施工，尽可能减少挖土堆放时间。工程施工结束后及时处理弃土（渣），对施工迹地进行覆土、绿化，防止水土流失和土壤退化。注重项目区绿化，发射塔址区应多种植草皮及乔灌木，以达到绿化美化环境、净化空气、降噪的目的，同时也能营造较好的生态环境。在修建发射塔和技术用房时考虑作为云阳山景区配套设施来整体推进，与云阳山的格调相协调，有利于景区品味的提档升级。 |  |  |  |  |  |
| 电磁环境污染防治措施： 根据《电磁环境控制限值》（GB8702－2014）要求，建设单位应加强发射塔的运行管理，实现本发射塔运行过程中环境保护的规范化。 （1）在场界周围悬挂电磁辐射警示标识，禁止非电视台工作人员随意入内。 （2）建设单位应设立兼职的环保人员，全面负责该发射塔的环保管理。 （3）对环保人员、发射塔维护人员上岗前应进行电磁影响基础、《电磁辐射防护规定》及有关法规等方面的知识培训。 |  |  |  |  |  |
| 环保投资 本项目为新建项目，项目总投资约359.5万元，其中环保投资为15万元，占总投资的4.2%。祥见表8-1： 表8-1 工程环保投资表 序号; 项目; 内容; 投资估算（万元）. 1; 污水处理设施; 污水处理设施、污水管网; 5. 2; 噪声治理设施; 低噪声柴油机及其消声装置; 3. 3; 大气治理设施; 排气装置、油烟净化装置; 1. 4; 垃圾收集清运; 垃圾桶; 1. 5; 绿化; 植树、种草; 3. 6; 水土保持（护坡、排水沟）; /; 2. 7; 总计; /; 15. 六、“三同时”验收工程内容 本项目“三同时”验收工程内容，详见表8-2。 表8-2 “三同时”验收一览表 序号; 项目; 三同时验收内容. 1; 噪声; 发射塔围墙外噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准（即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。. 2; 废气; 厨房设排油烟风机，并加装油烟净化设施。. 3; 固废; 垃圾收集桶等。. 4; 废水; 污水处理设施，出水质达到《城市污水再生利用 城市杂用水（GB/T18920-2002）》标准后，全部回用于电视台址的绿化。. 5; 电磁影响; 评价范围内人员能到达的区域电磁环境满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。. |

# 公示公告

- 公示公告的目的 公示公告是环境影响评价工作中的一个重要组成部分，是完善科学决策的一种有效途径。公示公告的目的是使项目被公众充分认可和了解，充分掌握民意、民心及公众对工程的要求，环评是与公众之间的一种双向交流的手段，它可以使项目环境影响区内的公众能及时了解环境问题的信息，充分了解项目，有机会通过正常渠道发表自己的意见，直接参与发展的综合决策，提出有益的看法，从而减轻环境污染，降低环境资源的损失并取得一致意见。也可以进一步了解工程附近居民和单位对本项目建设的看法、意见和建议，通过调查把这些情况如实反应出来，为有关部门提供有效、可靠的依据。 - 二、公示公告的方式 2016年5月19日在项目所在地茶陵县云阳山风景名胜区大门处张贴了茶陵县无线广播电视发射塔复建工程项目环境影响评价公告，广泛征求当地群众意见。意见征集的时间从张贴公示开始的2016年5月19日至5月29日之间。现场公告见下图9-1。公告内容详见附件9。 图9-1 现场公告照片. 并且于2016年5月19日在环评爱好者网（http://www.eiafans.com/forum.php）上对本项目基本情况、环评单位和建设单位的联系方式以及调查要点进行了公示。网上公告见图9-2。 图9-2 网上公告截图 - 公示公告结论 - 在现场张贴公告和网上发布公告后的10个工作日内，未收到公众提出的询问及意见。但随着广播电视事业的迅速发展，公众的环境保护、自身保护意识的日益加强，公众对电磁辐射污染的认识要加以正确引导，建设单位应做好发射塔相关的宣传工作，并利用有电磁监测资质的单位出具的电磁环境监测报告及相关的国家标准向公众解释，取得公众的理解，使他们更好地支持本项目的建设。

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目选址确定在云阳山北门半山腰，即原茶陵县电信公司已废弃发射铁塔旧址（海拔高度330米；经度113°30'12.3"；纬度26°47'59.5"）。茶陵县无线广播电视发射塔复建工程的建设内容为：广播电视发射塔1座、技术及生活用房（368.2m2）及区内给水、供配电、通讯、围墙、地面硬化等附属工程，以及项目设备安装及调试。 - 产业政策符合性和选址合理性 本项目为“广播影视设施建设项目”，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中第一类“鼓励类”项目，符合国家现行产业政策。 本项目选址确定在云阳山北门半山腰，即原茶陵县电信公司已废弃发射铁塔旧址。建设单位于2016年3月19日填写了“建设项目规划选址意见书申请审批表”，经茶陵县发展和改革局、茶陵县云阳森林公园管理局、茶陵县林业局、茶陵县国土资源局、茶陵县环境保护局确认盖章同意了工程项目的选址。 - 环境质量现状评价结论 1、大气：根据现场调查分析，项目所在区域无较大污染源分布，评价范围的环境空气质量质量较好。 2、电磁环境：根据现状监测，本工程所在区域电磁环境质量现状较好，满足相应的评价标准要求。 3、声环境：根据现状监测，本工程所在区域声环境质量现状较好，满足相应的评价标准要求。 4、生态环境：工程区域主要属林业生态系统，评价区域内无珍稀、濒危及国家重点保护的野生植物分布；区域内的动物主要是常见的小型野生动物，在评价区域内无珍稀、濒危及国家重点保护野生动物分布。 4、环境影响结论 （1）施工期环境影响 噪声：本项目建设施工期间，施工噪声对周围环境会产生一定影响，但在加强施工噪声管理、明确施工时段、搅拌机在夜间禁止施工的情况下，可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准。 废水：本项目施工人员租用山下现有民房，施工人员产生的生活污水利用现有的卫生设施收集后回用，不外排，对环境无影响。 大气：本项目施工时对环境空气的影响主要是TSP，其影响集中在施工区的小范围内，对开挖面采取及时洒水等降尘措施，对周围环境影响不大。 生态：本项目施工建设没有使生物生产能力和景观稳定状况（包括生物恢复力和景观差异性）受到大的影响，对区域自然体系生态完整性的影响较小，是环境可以接受的。 水土保持：本项目建设过程中土地扰动和建材（沙石料、石灰等）的堆放、挖填方的临时堆放可能造成一定的水土流失。在工程施工时采取一系列水土保持措施后，能有效地控制水土流失量，也能将水土流失带来的环境影响和环境风险降至最低。且本项工程施工期的环境影响时间较短，随着工程施工的结束相应环境影响也随之消失。 （2）运行期环境影响 电磁环境： - 在发射塔运行期间，工作人员和公众人员所能到达的区域电磁环境满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。 其它环境： ①项目运行期无生产性废水、废气及固体废弃物产生；生活垃圾清运后、少量的生活废水经设施处理后，对环境经本无影响； ②选用低噪声柴油发电机，通过采取基础减震和机房墙体吸声处理，加装橡胶减震垫，增装隔声门等措施后，噪声污染对环境基本无影响。 5、公示公告 在现场张贴公告和网上发布公告后的10个工作日内，未收到公众提出的询问及意见。建设单位和社会各界应客观、公正地对广播电视发射台站电磁影响问题进行宣传、普及，逐步消除公众对电磁影响的担心心理。 6、环境影响评价综合结论 本项目建设及运营的技术成熟、可靠；工程区域及评价范围的水、气、声、生态、电磁等环境质量现状较好，没有制约本项工程建设的环境要素。本项工程符合国家现行产业政策，台站布局合理，技术成熟、可靠，设备选择符合清洁生产要求。本工程施工期的环境影响较小，工程运营期周围的环境保护目标等敏感点产生的电磁影响均满足评价标准要求。认真落实评价和项目设计中提出的各项环保措施，可缓解或消除项目可能产生的不利环境影响。从环境保护的角度论证，本项目的建设运营是可行的。 二、要求及建议建议 要求及建议建议本项目在建设和生产过程中，做到如下几点： 1、加强该发射塔的运行管理，完善规章制度，对发射塔机房设备、发射塔及天线进行定期的检查和维修，确保其正常运行。 2、落实部门和专人负责妥善保存环境保护相关资料。 3、对发射台维护人员进行电磁影响基础及有关法规等知识的培训。 4、建立健全处理公众电磁影响等环境问题投诉的机制，耐心听取公众意见，积极联系环境保护行政主管部门协调处理。 # 5、接受环境保护行政主管部门的监督检查。

附图1

项目地理位置图

附图2

发射塔半径500m范围（红线内）现状图

附图3

项目平面布局图

附图4

总平面布局图

附图5

云阳旅游总体规划-功能分区图

附图6

电磁辐射监测布点图

电磁辐射监测布点图

附图7

噪声监测布点图

附图8

| 原茶陵县电信发射塔旧址 | 项目发射塔址北侧 | 项目发射塔址西北侧 |
| --- | --- | --- |
| 项目发射塔址东侧 | 项目发射塔址西侧 | 现场监测 |

项目现场图片

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

附件6

附件7

附件8

附件9

茶陵县无线广播电视塔复建工程项目环境影响评价信息公告

根据《环境影响评价参与暂行办法》（环发[2006]28号）的要求，四川省核工业辐射测试防护院就编制《茶陵县无线广播电视塔复建工程项目环境影响报告表》向公众公告如下信息：

1、建设项目的名称及概要

项目名称：茶陵县无线广播电视发射塔复建工程项目

建设单位：茶陵县广播电视台

建设地点：茶陵县云阳山北门半山腰，即原茶陵县电信公司已废弃发射铁塔旧址（海拔高度330米；经度113°30'12.3"；纬度26°47'59.5"）

项目性质：新建

建设内容为：广播电视发射塔1座、技术及生活用房（368.2m2）及区内给水、供配电、通讯、围墙、地面硬化等附属工程，以及项目设备安装及调试。

- 2、建设项目的承办单位

- 承办单位：茶陵县广播电视台

- 通讯地址：茶陵县云阳街道公园路

- 联系人：胡涤勇

- 联系电话：13607428398

- 电子邮件：2316223791@qq.com

- 3、承担评价工作的环境影响评价机构

- 环评机构名称：四川省核工业辐射测试防护院（国环评证甲字第3214号）

- 通讯地址：四川省成都市滨江中路18号

- 邮政编码：610000

- 联系人：王工

- 联系电话：0731-82250616

- 4、环境影响评价的工作程序和主要工作内容

- ①环评单位进行环境调研和环境监测；

- ②环评单位编制完成环境影响报告书；

- ③发布环境影响评价公告；

- ④组织专家对报告书进行技术评估；

- ⑤县环境保护局对报告书进行批复

- 5、征求公众意见的主要事项

- ①从环境保护方面对本项目建设的意见。②其他建议及环保要求。

- 6、公众提出意见的主要方式

公众可以通过电话、书信、电子邮件等多种方式向承办单位或环境影响评价单位提出意见和建议。公众提出的意见和看法的时间为2016年5月19日至5月29日。

附件10  审批登记表