- 建设项目环境影响报告表

- （报批稿）

- 项  目  名  称：中国移动通信集团湖南有限公司邵阳分公司TD-LTE4.1期移动通信基站项目

建设单位（盖章）：中国移动通信集团湖南有限公司邵阳分公司

- 编制日期： 2016年11月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

1.1  项目背景及往期回顾	1

1.2  编制依据	3

1.3  工程概况	4

1.4  产业政策相符性	8

1.5  评价因子的识别与确定	9

1.6  评价技术路线、工作重点及流程	10

二、项目所在地区域自然环境、社会环境简况	13

2.1  自然环境概况	13

2.2  社会环境概况	13

三、环境质量现状监测与评价	16

3.1  电磁环境	16

3.2  未开通基站类比分析	23

3.3  未开通基站类比分析结论	27

四、评价适用标准	33

五、建设项目工程分析	35

5.1  基站组成	35

5.2  TD-LTE基本工作原理	36

5.3  天线技术特性	38

5.4  基站选址原则	43

5.5  微站	44

5.6  污染源分析	45

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	50

七、环境影响分析	51

7.1  施工期环境影响分析	51

7.2  运营期环境影响分析	52

7.3  环保投资概算	62

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	63

九、信息公示	66

9.1  信息公示目的	66

9.2  信息公示方式及内容	66

十、环境管理及环境监测	71

10.1  环境管理	71

10.2  环境监测	71

10.3  环保 “三同时”验收	72

十一、结论与建议	74

11.1  评价结论	74

11.2  优化措施及建议	79

附件：

附件1  委托书

附件2  立项文件

附件3  建设单位关于提供资料真实性说明

附件4  承诺函

附件5  质量保证单

附件6  仪器校准证书

附件7  基站信息表

附件8  评审会专家评审意见

附件9  评审会专家签到表

附件10  修改清单

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 中国移动通信集团湖南有限公司邵阳分公司TD-LTE4.1期移动通信基站项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中国移动通信集团湖南有限公司邵阳分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 黄立伟 |  |  |  | 联系人 |  | 徐隽 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省邵阳市车站北路489号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13807489929 |  | 传真 | 13487499977 |  |  |  | 邮政编码 |  | 410001 |  |
| 建设地点 | 邵阳市下属的大祥区、双清区、北塔区、邵阳县、新邵县、邵东县、洞口县、隆回县、城步县、绥宁县、武冈市、新宁县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 中国移动通信集团 湖南有限公司 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | 湖南移动计建〔2016〕247号；湖南移动计建〔2016〕384号。 |  |  |
| 建设性质 | ■新建□改扩建□技术改造 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 移动电信服务（I6312） |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 20m2/站 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 7205.90 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 360.30 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 5% |
| - 1.1 项目背景及往期回顾 - 1.1.1项目背景 中国移动通信集团湖南有限公司（以下简称“湖南移动”）是中国移动在湖南的分支机构，成立于1999年8月7日，主要负责湖南省内移动通信网的规划、建设、运营管理和经营全省移动电话语音、数据业务发展。作为中国移动通信网络的有机组成部分，湖南移动经过多年的建设和发展，建立了一个覆盖全面、质量可靠、功能完善、业务丰富、管理先进、服务水平一流的综合通信网络。 2013年12月4日，工业和信息化部向中国移动通信集团公司、中国电信集团公司和中国联合网络通信集团有限公司颁发“LTE第四代数字蜂窝移动通信业务（TD-LTE）”经营许可。湖南移动一直瞄准“争创世界一流通信企业”的战略目标，坚持以“创无限通信世界，做信息社会栋梁”为企业使命，围绕“成为卓越品质的创造者”的企业愿景，湖南移动秉承“正德厚生，臻于至善”的企业核心价值观，深入贯彻科学发展观，以推进信息化为己任，全面实施服务与业务领先战略，不断加快发展步伐，努力引领技术进步，提升网络、服务与业务领先优势。随着湖南社会经济发展模式升级、结构调整、消费观念转变，对湖南移动提出了新的要求。为进一步创建优质的4G移动通信网络，湖南移动公司拟在湖南省14个地州市建设TD-LTE4.1期基站建设项目，为未来网络的发展提供良好的承载基础，为持续推动湖南信息化的发展创造有利条件。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部第33号令）和《湖南省环境保护条例》等有关法规、条例规定，为了切实做好湖南移动邵阳分公司本批次移动通信基站建设项目的环境保护工作，湖南移动通过招投标，委托有相应评价资质的湖南省职业病防治院对湖南移动邵阳分公司本批基站建设工程进行环境影响评价工作。接到任务后，评价单位成立了项目组，收集了本项目的相关技术资料，并与邵阳分公司及铁塔公司的有关技术人员就本次建设基站的技术参数和基站周围环境特征进行了充分的讨论分析，目前本项目有大部分基站已开通，小部分基站仍在建设过程中。在环评过程中项目组选取有代表性的典型基站进行了现场电磁辐射环境质量现状监测，在此基础上按照国家环境影响评价技术规范的要求，编制了本项目环境影响报告表。 - 1.1.2 往期回顾 中国移动通信集团湖南有限公司严格按照国家法律法规要求，建立专门的环保管理制度，委派专人负责监督执行。各期次基站建设项目均委托有相应评价资质的机构开展了环境影响评价，并取得了湖南省环境保护厅同意建设的批复。GSM14期~GSM16期、TD2期~TD4期已通过了湖南省环境保护厅的环保验收，取得验收批复，批文号为湘环评辐验表[2016]2号。 在环境影响评价过程中，评价单位抽取了一定比例具有设备典型性及环境敏感性的基站进行现状电磁辐射监测，对存在投诉的基站，中国移动通信集团湖南有限公司及时委托具有相应资质的机构进行电磁辐射测试。监测过程中发现往期有个别基站由于立塔高度较低、天线主瓣方向设置不当、选址不合理等原因存在超标现象，通过采取工程整改措施（如增加塔高、调整天线主瓣方向、降低发射功率及拆迁等）后，超标基站电磁辐射达到了国家标准限值要求。在现场检测过程中多次联合当地环保部门对公众开展现场科普宣传、对比测试，一定程度上消除了公众对基站电磁辐射的疑虑和恐慌，取得了较好社会效益。 - 1.2编制依据 - 1.2.1 环境保护法律、法规和文件 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年7月2日修改，9月1日起施行）； （3）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第253号，1998年11月29日起施行）； （4）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部第33号令，2015年6月1日）； （5）《电磁辐射环境保护管理办法》（国家环境保护局第18号令，1997）； （6）《环境影响评价公众参与暂行办法》（国家环保总局环发28号，2006）； （7）《国家危险废物名录》（2016年8月1日起施行）； （8）《废弃电器电子产品回收处理管理条例》（中华人民共和国国务院令第551号，2011年1月1日起施行）； （9）《废弃电器电子产品处理目录（第一批）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会，中华人民共和国环境部保护部，中华人民共和国工业和信息化部2010年第24号公告，自2011年1月1日起施行）； （10）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）； （11）《湖南省国民经济和社会发展第十三个五年（2016-2020年）规划纲要》； （12）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令第215号，2007）。 - 1.2.2 相关的标准和技术导则 （1）《环境影响评价技术导则——总则》（HJ2.1-2011）； （2）《环境影响评价技术导则——电磁辐射监测仪器和方法》(HJ/T10.2-1996)； （3）《环境影响评价技术导则——电磁辐射环境影响评价方法与标准》(HJ/T10.3-1996)； （4）《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)； （5）《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》〈试行〉； （6）《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》(HJ 519-2009)； （7）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）； （8）《声环境质量标准》（GB3096-2008）； （9）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； （10）《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）。 - 1.2.3 工程设计文件及批复文件 （1）委托书（附件1）； （2）《关于湖南移动4G网络4.1期邵阳地区第一批小微站无线工程可行性研究报告的批复》（湖南移动计建〔2016〕247号）（附件2）； （3《关于湖南移动4G网络4.1期邵阳地区第一批无线主设备工程可行性研究报告的批复》（湖南移动计建〔2016〕384号））（附件2）； （4）中国移动通信集团湖南有限公司提供的项目相关材料（附件3、附件4、附件7）。 - 1.3工程概况 - 1.3.1 项目建设内容及规模 本项目计划投资约7205.90万元（其中包括环保投资约360.30万元），新建TD-LTE4.1期基站共计587个（其中包括已开通基站445个，未开通、在建基站142个）。 建设内容主要包括交换子系统、无线子系统、传输网扩容以及基站传输接入网等，基站设备实体一般由机房（机柜）、馈线和天线及安装天线的支架、铁塔所组成。基站机房的主要设备包括基站控制器、收发信机、功率放大器、耦合器、合路器、双工器及馈线等信号收发设备以及电源柜和备用电源等辅助设备。本项目发信机主要采用中兴、华为公司的产品。 - 1.3.2基站分布 本项目建设基站分布于邵阳市下属的大祥区、双清区、北塔区、邵阳县、新邵县、邵东县、洞口县、隆回县、城步县、绥宁县、武冈市、新宁县。每个区县的建站情况见表1-1。经与建设方核实本期无自然保护区、风景名胜区等生态敏感区基站，每个基站具体情况详见附件7。 - 1.3.3项目抽测情况 本期工程在邵阳市共建设基站587个，根据相关法律法规、技术导则结合本项目特征按比例选取了77个具备典型环境特征和典型工程特征的基站进行测试，典型基站的选取原则如下： (1)具备区域代表性，本项目所涉及的基站分布在农村和城市，农村和城市的电磁辐射环境背景有所不同，所以在选取典型基站的时候以城市基站为主，兼顾农村基站。 (2)具备环境特征代表性，典型基站覆盖各种典型环境，如商业区、居民区、学校、医院、政府机关等。 (3)具备设备、技术代表性，典型基站选取过程中覆盖各种发射机型、发射天线。 (4)架设方式具备代表性，现场抽测基站涉及景观塔塔、三管塔、抱杆、美化天线等种类型天线架设方式。 (5)具备地域代表性，抽测基站涵盖邵阳地区所辖的全部区县。 (6)尽可能选取本期有投诉和环保部门指定需要测试基站。 抽测基站涵盖邵阳市所辖的三区八县一市，且具备环境特征代表性和工程特征代表性，各区县抽测基站数见表1-1，抽测基站基本情况详见表1-2。 表1-1 本次环评基站各区分布情况及抽测基站数量一览表 序号; 区县; 建站数目（个）; 抽测数目（个）. 1; 大祥区; 43; 2. 2; 双清区; 56; 3. 3; 北塔区; 19; 3. 4; 邵阳县; 30; 6. 5; 新邵县; 108; 9. 6; 邵东县; 44; 7. 7; 洞口县; 56; 11. 8; 隆回县; 72; 8. 9; 城步县; 18; 3. 10; 绥宁县; 41; 3. 11; 武冈市; 53; 5. 12; 新宁县; 47; 17. 合计; 587; 77. 表1-2 抽测基站基本技术参数表 序号; 站名; 标称功率（W）; 增益 （dBi）; 俯仰角（°）; 立塔类型; 天线离地高度（m）. 1; 邵阳大祥二纺机医院; 8; 15; 13/12/14; 楼顶抱杆; 27. 2; 邵阳市华祝小学; 8; 15; 8/7/11; 楼顶抱杆; 15. 3; 邵阳市雨溪傲龙轮胎; 8; 15; 11/11/11; 楼顶抱杆; 16. 4; 邵阳市白田村委会; 8; 15; 8/12/8; 楼顶抱杆; 13. 5; 邵阳市白田村周家; 8; 15; 14/14/13; 楼顶抱杆; 12. 6; - 邵阳市苗儿塘; /; /; /; 楼顶抱杆; 18. 7; 邵阳双清区百合岭; 8; 15; 6/5/7; 楼顶抱杆; 17. 8; - 邵阳市马家学校旁; /; /; /; /; /. 9; 邵阳邵阳县白马服饰城; 8; 15; 12/12/11; 美化天线; 22. 10; - 邵阳邵阳县氮肥厂; /; /; /; 楼顶抱杆; 28. 11; 邵阳邵阳县腾飞汽修; 8; 15; 10/9/8; 楼顶抱杆; 26. 12; 邵阳邵阳县五完小; 8; 15; 12/12/12; 楼顶抱杆; 54. 13; 邵阳邵阳县诸甲亭完小; 8; 15; 7/8/7; 楼顶六方塔; 19. 14; - 邵阳县蔡桥乡福林村; /; /; /; /; /. 15; - 邵阳新邵教师新村; /; /; /; /; /. 16; 邵阳新邵县长丰驾校; 8; 15; 8/8/7; 景观塔; 20. 17; - 新邵县柳山; /; /; /; /; /. 18; - 新邵绊田村; /; /; /; /; /. 19; - 新邵县清水塘; /; /; /; /; /. 20; - 新邵县谭婆; /; /; /; /; /. 21; 新邵县檀山; 8; 15; 7/7/7; 三管塔; 28. 22; - 新邵县杨梅; /; /; /; /; /. 23; 新邵县竹梅; 8; 15; 6/7/7; 三管塔; 28. 24; 邵东县利农; 8; 15; 11/11/11; 楼顶抱杆; 13. 25; 邵东县书市; 8; 15; 7/6/10; 楼顶抱杆; 20. 26; 邵东县太和; 8; 15; 10/10/10; 楼顶抱杆; 18. 27; 邵阳邵东龙腾工业园; 8; 15; 7/7/7; 六方塔; 41. 28; 邵阳邵东宋家塘电厂; 8; 15; 9/9/9; 楼顶抱杆; 21. 29; 邵阳邵东宋家塘农科所; 8; 15; 7/7/7; 景观塔; 35. 30; 邵阳邵东天星豪苑; 8; 15; 12/12/12; 楼顶抱杆; 60. 31; - 洞口县大合村; /; /; /; 三管塔; 28. 32; - 洞口县雷家湾; /; /; /; 景观塔; 25. 33; 洞口县园艺场9队; 8; 15; 8/6/4; 楼顶抱杆; 15. 34; - 邵阳洞口锦华超市; /; /; /; 楼顶抱杆; /. 35; - 邵阳洞口老农科所; /; /; /; 美化天线; 19. 36; - 邵阳洞口县龙口街; /; /; /; 三管塔; /. 37; - 邵阳洞口县彭家湾; /; /; /; 美化天线; 14. 38; 邵阳洞口县苏黄村; 8; 15; 7/6/5; 景观塔; 30. 39; - 邵阳洞口新村北路口; /; /; /; /; /. 40; - 邵阳洞口杨柳冲步行街; /; /; /; /; /. 41; 邵阳洞口县河子塘水库; 8; 15; 7/6/7; 三管塔; 28. 42; 隆回建材城; 8; 15; 11/12/12; 楼顶抱杆; 23. 43; 隆回县百里路路灯; 8; 15; 7/10/8; 景观塔; 21. 44; 隆回县北山乡北山马家; 8; 15; 8/8; 三管塔; 28. 45; 隆回县北山乡政府; 8; 15; 11/10/10; 楼顶抱杆; 18. 46; 隆回县恒丰园三期; 8; 15; 13/10/9; 景观塔; 23. 47; 隆回县世泰农庄路灯; 8; 15; 10/11/10; 景观塔; 21. 48; - 邵阳隆回百里社区; /; /; /; /; /. 49; - 邵阳隆回财政局; /; /; /; 景观塔; /. 50; 城步县十里树村; 8; 15; 7/6/5; 楼顶抱杆; 22. 51; 邵阳城步白云大道; 8; 15; 6/6/9; 楼顶抱杆; 19. 52; 邵阳城步天易电影城; 8; 15; 7/9/10; 楼顶抱杆; 29. 53; 绥宁县火炭场; 8; 15; 12/13/7; 抱杆; 6. 54; 绥宁县神滩公园; 8; 15; 8/12/8; 三管塔; 28. 55; 绥宁县寨市西正街; 8; 15; 7/13/12; 楼顶抱杆; 18. 56; - 邵阳武冈梦都宾馆; /; /; /; /; /. 57; 邵阳武冈市新文坪乡政府; 8; 15; 7/7/6; 三管塔; 28. 58; - 邵阳武冈紫晶湾; /; /; /; /; /. 59; - 武冈市创杰物流; /; /; /; /; /. 60; 武冈市小水村; 8; 15; 5/7/7; 六方塔; 28. 61; - 邵阳新宁东风路; /; /; /; /; /. 62; - 邵阳新宁九九商务宾馆; /; /; /; /; /. 63; - 邵阳新宁老广场; /; /; /; /; /. 64; - 邵阳新宁瑞丰驾校; /; /; /; 景观塔; 30. 65; - 邵阳新宁水泥厂北; /; /; /; 景观塔; /. 66; 邵阳新宁县茶亭村; 8; 15; 6/6; 美化树; 18. 67; 邵阳新宁县金鑫电子厂; 8; 15; 5/5/6; 三管塔; 33. 68; 邵阳新宁县三口渡; 8; 15; 6/6/6; 六方塔; 30. 69; - 邵阳新宁园艺路二; /; /; /; /; /. 70; 邵阳新宁职业技术学校; 8; 15; 7/9/9; 景观塔; 30. 71; 新宁县飞虎村; 8; 15; 9/6/7; 三管塔; 33. 72; 新宁县红头冲; 8; 15; 8/5; 美化树; 18. 73; 新宁县金园商贸城; 8; 15; 11/8/9; 景观塔; 30. 74; 新宁县崀山大道中; 8; 15; 6/5/5; 景观塔; 26. 75; 新宁县崀之韵广场; 8; 15; 11/11/11; 景观塔; 28. 76; - 新宁县天一巷南; /; /; /; 美化树; 18. 77; 新宁县窑市中心小学; 8; 15; 7/11/6; 三管塔; 33. 注：✧表示移动基站未开通或未建；/表示暂无相关信息。 - 1.4 产业政策相符性 本项目属于信息产业类，为数字蜂窝移动通信网络建设项目，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）中鼓励类项目，因此本项目符合国家产业政策。 《湖南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》第十章加快推进信息化提出“把握大数据、云计算、物联网等信息发展机遇，推动与经济社会发展深度融合、夯实信息基础、丰富信息服务、繁荣信息经济。建设网络强省”。 本项目建设为TD-LTE无线网络基站建设项目，属于国家基础设施建设，建设符合《湖南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求。此外，本项目的建设将有利于优化当地通信系统结构，增强通信网络覆盖，提高移动通信能力和移动通信的可靠性，改善通信质量，为当地社会经济的发展提供有力保障。 - 1.5评价因子的识别与确定 本项目已完成选址工作，部分基站选择建设于城市建筑物楼顶和城区道路，其建设过程对周围环境的影响很小，另少部分选择在野外架设，需建设塔桅和小型机房，需要永久占用小面积土地，在建设过程中可能会对当地植被地形等造成轻微的破坏，但因单站占地面积少（平均约20m2/站），且分布非常零散，对周围环境影响有限。本项目运行期间，主要为天线向周围发射电磁波通信信号，对周围环境产生电磁辐射环境影响；此外，由于机房配备空调，位于机房外部的压缩机运行时产生噪声影响。基站是自动化运行，无人值守，因此不存在废气和废水污染，基站配备的蓄电池组在超过其有效使用期后产生废旧蓄电池组。本建设项目施工期和运行期环境影响因素识别详见表1-3、图1-1。 表1-3 施工期和运行期环境影响因素识别 序号; 项目; 施工期环境影响; 运行期环境影响. 1; 土地占用; 项目占地，施工临时占地; 项目占地. 2; 噪声; 施工噪声对周边环境影响有一定影响; 空调及机房设备噪声对周围环境有较小影响. 3; 植被; 较小影响; 无影响. 景观; 较小影响; 较小影响. 5; 交通; 无影响; 无影响. 6; 电磁辐射; 无影响; 有一定影响. 7; 文化遗址和风景名胜; 不涉及; 不涉及. 8; 水土流失; 较小影响（山区站）; 无影响. 9; 大气环境; 无影响; 无影响. 10; 水环境; 无影响; 无影响. 11; 固体废物; 建筑垃圾，合理处理无影响; 废旧蓄电池移交铁塔公司处理，由有资质单位回收，无影响. 基础开挖、光缆敷设 噪声 废旧蓄电池、废弃电子设备 电磁辐射 图1-1 基站建设工程产污节点图 综上所述，本项目污染源主要为施工期基础施工打桩、打孔产生的噪声，少量固体废物、设备包装废物。少数农村基站基础施工、敷设光缆需开挖地表，铺设一定长度的地下光缆管道，埋深约0.5米，管道沿山坡铺设，易造成少量水土流失；运营期产生的电磁辐射、机房空调外机噪声、废旧蓄电池和设备、电源柜、空调等设备电路板。施工期、运行期各环节产生的污染物详见图1-1，其运营期对环境的影响主要为电磁辐射。 - 1.6 评价技术路线、工作重点及流程 - 1.6.1 评价技术路线 本项目共建设基站587个，由于基站建设数量较多，通过对所有基站的资料及其实际情况的对比，选取77个（已开通47个、未开通和未建站30个）具备典型环境特征、典型工程特征或有公众投诉的基站进行测试。通过对这77个典型基站进行电磁辐射现状测试，同时采用电磁辐射预测模式计算的方法对基站进行环境影响评价，提出各类型基站的理论计算距离以及环境管理和污染防治措施。 - 1.6.2 评价工作重点 本项目的评价重点具体包括： （1）工程分析； （2）电磁辐射环境影响预测； （3）电磁辐射监测与评价； （4）信息公示。 在上述分析评价的基础上，对本项目的环境影响作出结论，论证其环保可行性，并提出基站在今后运行中需要采取的环境管理及污染防治措施等。 - 1.6.3 评价工作流程 图1-2 评价工作流程图 图1-2 评价工作流程图 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 中国移动通信集团湖南有限公司统一部署、根据规划建站，本批次基站选址主要为信号强度低或用户需求量大的地区。与项目有关的原有污染情况主要是基站周边已建成的基站产生的电磁辐射。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、项目所在地区域自然环境、社会环境简况

- 2.1 自然环境概况 邵阳位于湘中偏西南，资江上游。东与衡阳市为邻，南与零陵地区和广西壮族自治区桂林地区接壤，西与怀化地区交界，北与娄底地区毗连。地处北纬25°58′～27°40′，东经109°49′～112°5 7′之间，总面积20876平方公里，占湖南省总面积的9.8%。其幅员在全省14个地州市中位列第三，居省辖8市之首。 - 2.1.2 气候 邵阳全境属中亚热带季风湿润气候区，光照充足，气候温和，夏少酷热，冬少严寒。受地貌多样、高低悬殊影响，气候既有东、西部的地域差异，又有山地与丘平区的垂直差异，形成一定的小气候环境和立体气候效应。境内年平均气温16. 1～17.1℃，无霜期272～304天，日照时数1347. 3～1615.3小时，降水量1218. 5～1473.5毫米；雨水大多集中在4～6月，易遇夏秋连旱。气候特点是水雨丰沛，四季分明。 - 2.1.3 水文 境内河川水系发育，水域面积为111.9万亩，多年平均水资源总量为168.3 亿立方米，其中河川径流量157. 44亿立方米。人均占有水资源2749立方米。水能资源理论蕴藏量144. 73万千瓦，可开发利用量68. 77万千瓦。水能资源集中分布于西南部城步、绥宁等山区县。有5公里以上的大小河流595条，分属资江、沅江、湘江与西江四大水系。资江干流两源逶迤，支派纵横，自西南向东北呈“Y”字型流贯全境，流域面积遍及市辖8县1市3区。巫水源出城步，横贯绥宁，西入沅江，为境内西南部的主要水道。水文特点是水量较多，水能资源丰富。 - 2.2 社会环境概况 - 2.2.1 社会经济结构 邵阳市现辖大祥、双清、北塔、三区和邵阳、新邵、邵东、洞口、隆回、城步、绥宁、新宁八县及武冈市，全市总人口为676. 68万人，居全省14个地州市首位。其中市区人口51. 75万人；加上59个建制镇，城镇人口达194. 92万人，占总人口的28.8%。邵阳又是湖南少数民族人口较多的省辖市，除汉族外，繁衍生息着苗、瑶、回、侗、土家、壮、仫佬、满、布依、拉祜、黎、彝、白等39个少数民族，少数民族人口39. 38万人，占全市总人口的5.94%。 2015年全市完成地区生产总值1387亿元，比上年增长9.6%。其中第一产业完成增加值299.39亿元，增长3.6%，第二产业完成增加值508.05亿元，增长8.9%，第三产业完成增加值579.56亿元，增长12.9%。按常住人口计算，全市人均GDP19100元，比上年增长9.2%。三次产业结构由上年的21.8：38.2：40.0调整为21.6：36.6：41.8，三产业比重提升了1.8个百分点。非公有制经济实现增加值880.83亿元，比上年增长9.2%，占GDP的比重为63.5%。全市财政总收入131.05亿元，比上年增长12.03%。工业实力总体提升，全部工业实现增加值427.90亿元，比上年增长9.1%，占GDP的比重为30.9%，对GDP增长的贡献率为33.3%；全市产值过亿元的企业562家，比上年增加57家，其中：过20亿元企业4家，过10亿元企业15家，过5亿元企业65家；高新技术产品实现增加值232.5亿元，占规模工业比重为45.5%，比上年提高7.8个百分点。特色行业亮点纷呈，黑色金属冶炼及压延加工业完成增加值10.91亿元，增长13.1%，有色金属冶炼及压延加工业9.85亿元，增长14.4%，化学原料及化学制品制造业18.65亿元，增长1.4%，非金属矿物制品业41.45亿元，增长20.8%，农副食品加工业39.72亿元，增长9.9%。全市实现了“十二五”时期发展目标，经济继续保持“稳中有进、进中有优”的良好态势。 2.2.2 文化 邵阳地区，即宝庆旧地是梅山文化的核心地区之一。梅山文化作为一种原始渔猎文化，浸透了原始巫术的因子，是一种历史悠久、原始神秘的古老文化。梅山文化的特点是其巫术精神，巫术当然有不科学的一面，但梅山文化的优点就是它的神秘性和丰富的想象力，这一特点对启发人的思维，对文学的成长是大有裨益的，因为文学需要诡异的想象，需要对天命人生超自然的追问和思考。邵阳文化也是湖湘文化组成部分，湖湘文化的的特征是理性和尚实。邵阳近代史上杰出代表魏源、蔡锷本身就是经世致用学说的创立者和践行者。邵阳于2015年已建成邵阳市文化艺术中心，由“五馆一院一楼”构成。“五馆”即博物馆、文化馆、图书馆、美术馆、城市规划展览馆，“一院”即大剧院，“一楼”即综合楼。 - 2.2.3 文物保护 邵阳历史悠久、物华天宝，地上、地下文物资源十分丰富。据省文物局专家评估，邵阳市文物资源在全省排名第4位。 境内全国重点文物保护单位有10处23个点，即：邵阳北塔、魏源故居、塘田战时讲学院旧址、蔡锷故居及蔡锷公馆、宝庆古城墙等，省级文物保护单位56处；市级文物保护单位100处，县级文物保护单位489处，不可移动文物总量1657处。 国家级历史文化名镇2处，即绥宁塞市、洞口高沙；省级历史文化名镇、村8处，即绥宁大园村、李煕桥镇等；省级历史文化名城1处，即武冈市；传统村落4处，即西村坊古民居、浪石古民居、于家大院、崇木凼村；侗族村寨上堡、大团已被纳入世界文化遗产预备名录。 邵阳市馆藏文物共计6000余件，其中1级文物5件，2级文物100件，3级文物912件，一般文物4120件。

# 三、环境质量现状监测与评价

- 3.1 电磁环境 - 3.1.1监测依据及内容 根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）、《辐射环境保护管理导则—电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T10.2-1996）制定本项目现场监测实施细则。 通过对基站的辐射污染源分析，选用宽频带的综合场强仪器对基站周围关心点的环境电磁辐射场电场强度进行测量。掌握新建基站站址周围的电磁辐射环境质量现状水平，为本项目基站设备运行时对环境产生的电磁辐射环境影响评价提供基础数据。 - 3.1.2 单位检测资质 湖南省职业病防治院通过湖南省技术监督局的计量认证，证书编号为2014180251S，提供的数据准确并具有法律效力。 - 3.1.3 测试条件及测试仪器 按照《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》〈试行〉中的相关规定，测试时的环境条件应符合行业标准和仪器的使用环境条件，在无雨、无雪的天气条件下测试。 本项目现场监测使用NBM550型便携式电磁辐射分析仪，测量仪器经过国家计量认证部门校准合格，校准日期为2015年11月11日，有效期至2016年11月10日（校准证书见附件6）。此外还包括激光测距仪、数码照相机、GPS、温湿度计等其他辅助仪器。 表3-1 电磁辐射测试仪概况 生产厂家; 德国Narda. 测量仪器; Narda-EF0391电场探头& NBM-550电磁辐射分析仪 &NBM-550电磁辐射分析仪. 仪器编号; HP-2-012 0.01 V/m ～ 100 kV/m. 频率响应; 100kHz～3GHz. 量程; 0.20 V/m -800 V/m. 检定单位; 中国计量科学研究院. 证书编号; XDdj2014-2296. 校准日期; 2015年11月11日. - 3.1.4 测量布点原则及方法 （1）按照《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》〈试行〉中的相关规定，测试时间一般选择在城市话务量的高峰期，即8:30-19:00。每个测点连续测5次，每次测试时间不小于15s，并读取稳定状态下的最大值。若测试读数起伏较大时，适当延长测试时间。 （2）测量点位一般布设在距基站水平距离50米的范围内，测量点数量按照周围环境特征以及敏感保护目标的数量而定。一般设5～8个测量点，测量点位的布设原则是尽量设在天线主瓣方向内，对于进入天线副瓣辐射影响30m范围内的建筑（环境保护目标），在监测条件允许下亦布点监测。对于发射天线架设在楼顶的基站，若楼顶为公众可活动区域，应在活动范围内布设测试点位。进行测试时，探头（天线）尖端与操作人员之间距离不少于0.5m。测试仪器探头（天线）尖端距地面（或立足点）1.7m。根据不同测试目的，可调整测试高度。 （3）对于以天线杆塔为中心半径50m范围内距天线较近、且与天线高差较小的敏感保护目标（特别是居民区、学校、幼儿园、医院等）的监测一般测量点位优先布设在公众可以到达的距离天线最近处。在可能受到影响的保护目标，对同一垂线上各楼层进行监测，测量点位应位于窗口和阳台，应在墙体内侧，不宜伸出楼外。若进行室内测试，一般选取房间中央位置，点位与家用电器等设备之间距离不少于1m。 （4）进行监测时，应设法避免或尽量减少周围偶发的其他辐射源的干扰（比如接听电话等）。 （5）进行监测时，尽量选取人可达到的地点进行监测，公众无法到达处不予监测。 - 3.1.5 监测记录 （1）基站信息的记录：记录移动通信基站名称、地理位置、基站类型、天线离地高度、架设类型等参数； （2）环境条件记录：记录环境温度、相对湿度、天气状况；同时记录监测开始结束时间、监测人员、测量仪器； （3）监测结果记录：记录以基站发射天线为中心半径50m范围内的监测点位示意图，标注基站和其他电磁发射源的位置，同时记录监测点位具体名称、监测数据、到基站发射天线的距离。 - 3.1.6电磁环境现状分析 本次环评现场检测的77个典型基站部分已开通，部分基站处于未开通或建设过程中，抽测基站电磁环境现状和环境保护目标的电磁辐射现状监测结果详见《中国移动通信集团湖南有限公司邵阳分公司TD-LTE4.1期移动通信基站项目电磁环境监测报告》。 3.1.6.1未开通基站周边电磁环境现状 （1）未开通基站周边电磁环境现状分析 本次环评现场监测未开通或未建站的基站30个，各基站监测结果功率密度最大值范围在＜0.01～0.94μW/cm2之间，低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的公众照射导出限值40μW/cm2，本次所监测的所有未开通或未建的基站功率密度最大值低于本次评价标准限值8μW/cm2，基站建设区域电磁辐射总体水平较低，满足区域电磁环境容量要求。各抽测基站周边及保护目标处电磁环境现状值最大值见表3-2。 表3-2 抽测未开通基站测量结果汇总表 （2）未开通基站监测值较高原因分析 序号; 基站名称; 基站类型; 区县; 电场强度最大值（V/m）; 功率密度最大值(μW/cm2); 备注. 邵阳市苗儿塘; TD-LTE; 北塔区; 0.358; 0.03; 公众曝露控制限值电场强度：12V/m；功率密度：40μW/cm2. 邵阳市马家学校旁; TD-LTE; 双清区; 0.248; 0.02. 邵阳新邵教师新村; TD-LTE; 新邵县县县区; 0.308; 0.03. 新邵县柳山; TD-LTE; 新邵县; 0.190; ＜0.01. 新邵县畔田村; TD-LTE; 新邵县; 0.192; ＜0.01. 新邵县清水塘; TD-LTE; 新邵县; 0.226; 0.01. 新邵县谭婆; TD-LTE; 新邵县; 0.204; 0.01. 新邵县杨梅; TD-LTE; 新邵县; 0.220; 0.01. 洞口县大合村; TD-LTE; 洞口县; 0.402; 0.04. 洞口县雷家湾; TD-LTE; 洞口县; 0.236; 0.01. 邵阳洞口锦华超市; TD-LTE; 洞口县; 0.532; 0.08. 邵阳洞口老农科所; TD-LTE; 洞口县; 0.326; 0.03. 邵阳洞口县龙口街; TD-LTE; 洞口县; 0.362; 0.03. 邵阳洞口县彭家湾; TD-LTE; 洞口县; 0.272; 0.02. 邵阳洞口新村北路口北; TD-LTE; 洞口县; 0.372; 0.04. 邵阳洞口杨柳冲步行街街; TD-LTE; 洞口县; 0.506; 0.07. 邵阳隆回百里社区; TD-LTE; 隆回县; 0.162; ＜0.01. 邵阳隆回财政局; TD-LTE; 隆回县; 0.226; 0.01. 19.; 邵阳武冈梦都宾馆; TD-LTE; 武冈市; 0.262; 0.02; 公众曝露控制限值电场强度：12V/m；功率密度：40μW/cm2. 20.; 邵阳武冈紫晶湾; TD-LTE; 武冈市; 0.450; 0.05. 21.; 武冈市创杰物流; TD-LTE; 武冈市; 0.382; 0.04. 22.; 邵阳新宁东风路; TD-LTE; 新宁县; 0.630; 0.11. 23.; 邵阳新宁九九商务宾馆; TD-LTE; 新宁县; 0.528; 0.07. 24.; 邵阳新宁老广场; TD-LTE; 新宁县; 1.880; 0.94. 25.; 邵阳新宁瑞丰驾校; TD-LTE; 新宁县; 0.254; 0.02. 26.; 邵阳新宁水泥厂北; TD-LTE; 新宁县; 0.922; 0.23. 27.; 邵阳新宁园艺路二; TD-LTE; 新宁县; 0.220; 0.01. 28.; 新宁县天一巷南; TD-LTE; 新宁县; 0.184; ＜0.01. 29.; 邵阳邵阳县氮肥厂; TD-LTE; 邵阳县; 0.180; ＜0.01. 30.; 邵阳县蔡桥乡福林村; TD-LTE; 邵阳县; 0.186; ＜0.01. 在本次现场检测过程中，邵阳新宁老广场基站监测值较高。 最大值：0.94μW/cm2 图3-1 邵阳新宁老广场基站监测布点示意图 图3-2 邵阳新宁老广场基站周围环境现状图 表3-3 监测值相对较高基站原因分析 基站名称; 功率密度最大值Pd（μW/cm2）; 基站系统; 原因分析. 邵阳新宁老广场; 0.94; TD-LTE; 基站西北面有其他基站. 3.1.6.2已开通基站周边电磁环境现状 （1）已开通基站周边电磁环境现状分析 本次环评现场监测已开通基站47个，在正常工况下周围地面环境和保护目标处的电磁辐射功率密度最大值范围在＜0.01~4.72μW/cm2之间，表明本期项目的电磁辐射水平低于环境中总的公众照射限值（40μW/cm2），同时也低于项目单个系统的评价标准限值（8 μW/cm2），说明本期项目基站产生的电磁辐射符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的电磁辐射限值要求和本次环评要求。各抽测基站周边及保护目标处电磁环境现状值最大值见表3-4。 表3-4 抽测已开通基站测量结果汇总表 序号; 基站名称; 基站 类型; 区县; 电场强度最大值（V/m）; 功率密度最大值(μW/cm2); 备注. 1; 邵阳大祥二纺机医院; TD-LTE; 大祥区; 0.238; 0.02; 公众曝露控制限值电场强度：12V/m；功率密度：40μW/cm2. 2; 邵阳市华祝小学; TD-LTE; 大祥区; 0.786; 0.16. 3; 邵阳市雨溪傲龙轮胎; TD-LTE; 大祥区; 0.276; 0.02. 4; 邵阳市白田村委会; TD-LTE; 北塔区; 0.176; ＜0.01. 5; 邵阳市白田村周家; TD-LTE; 北塔区; 0.534; 0.08. 6; 邵阳双清区百合岭; TD-LTE; 双清区; 0.200; 0.01; 公众曝露控制限值电场强度：12V/m；功率密度：40μW/cm2. 7; 邵阳新邵县长丰驾校; TD-LTE; 新邵县; 0.284; 0.02. 8; 新邵县檀山; TD-LTE; 新邵县; 0.202; 0.01. 9; 新邵县竹梅; TD-LTE; 新邵县; 0.224; 0.01. 10; 邵东县利农; TD-LTE; 邵东县; 0.816; 0.18. 11; 邵东县书市; TD-LTE; 邵东县; 0.512; 0.07. 12; 邵东县太和; TD-LTE; 邵东县; 0.500; 0.07. 13; 邵阳邵东龙腾工业园; TD-LTE; 邵东县; 1.826; 0.88. 14; 邵阳邵东宋家塘电厂; TD-LTE; 邵东县; 0.592; 0.09. 15; 邵阳邵东宋家塘农科所; TD-LTE; 邵东县; 0.186; ＜0.01. 16; 邵阳邵东天星豪苑; TD-LTE; 邵东县; 2.004; 1.07. 17; 洞口县园艺场9队; TD-LTE; 洞口县; 0.450; 0.05. 18; 邵阳洞口县苏黄村; TD-LTE; 洞口县; 0.398; 0.04. 19; 邵阳洞口县河子塘水库; TD-LTE; 洞口县; 0.402; 0.04. 20; 邵阳隆回建材城; TD-LTE; 隆回县; 0.840; 0.19. 21; 隆回县百里路路灯; TD-LTE; 隆回县; 0.482; 0.06. 22; 隆回县北山乡北山马家; TD-LTE; 隆回县; 0.184; ＜0.01. 23; 隆回县北山乡政府; TD-LTE; 隆回县; 0.376; 0.04. 24; 隆回县恒丰园三期; TD-LTE; 隆回县; 0.212; 0.01. 25; 隆回县世泰农庄路灯; TD-LTE; 隆回县; 0.252; 0.02. 26; 城步县十里树村; TD-LTE; 城步县; 0.910; 0.22. 27; 邵阳城步白云大道; TD-LTE; 城步县; 0.528; 0.07. 28; 邵阳城步天易电影城; TD-LTE; 城步县; 1.722; 0.79. 29; 绥宁县火炭场; TD-LTE; 绥宁县; 4.220; 4.72. 30; 绥宁县神滩公园; TD-LTE; 绥宁县; 0.476; 0.06. 31; 绥宁县寨市西正街; TD-LTE; 绥宁县; 0.522; 0.07. 32; 邵阳武冈市新文坪乡政府; TD-LTE; 武冈市; 0.354; 0.03. 33; 武冈市小水村; TD-LTE; 武冈市; 0.330; 0.03. 34; 邵阳新宁县茶亭村; TD-LTE; 新宁县; 0.194; ＜0.01. 35; 邵阳新宁县金鑫电子厂; TD-LTE; 新宁县; 0.438; 0.05. 36; 邵阳新宁县三口渡; TD-LTE; 新宁县; 0.538; 0.08. 37; 邵阳新宁职业技术学校; TD-LTE; 新宁县; 1.176; 0.37. 38; 新宁县飞虎村; TD-LTE; 新宁县; 0.322; 0.03. 39; 新宁县红头冲; TD-LTE; 新宁县; 0.318; 0.03. 40; 新宁县金园商贸城; TD-LTE; 新宁县; 0.514; 0.07. 41; 新宁县崀山大道中; TD-LTE; 新宁县; 0.366; 0.04. 42; 新宁县崀之韵广场; TD-LTE; 新宁县; 1.212; 0.39. 43; 新宁县窑市中心小学; TD-LTE; 新宁县; 0.260; 0.02; 公众曝露控制限值电场强度：12V/m；功率密度：40μW/cm2. 44; 邵阳邵阳县白马服饰城; TD-LTE; 邵阳县; 0.220; 0.01. 45; 邵阳邵阳县腾飞汽修; TD-LTE; 邵阳县; 0.366; 0.04. 46; 邵阳邵阳县五完小; TD-LTE; 邵阳县; 0.822; 0.18. 47; 邵阳邵阳县诸甲亭完小; TD-LTE; 邵阳县; 0.266; 0.02. （2）已开通基站监测值较高原因分析 在本次现场检测过程中，绥宁县火炭场基站监测值较高。 最大值：4.72μW/cm2 图3-3 绥宁县火炭场基站监测布点示意图 图3-4 绥宁县火炭场基站周边环境现状图 表3-5 监测值相对较高基站原因分析 基站名称; 功率密度Pd（μW/cm2）; 测点距离; 原因分析. 绥宁县火炭场; 4.72; 水平距离1米，垂直距离6米。; 测点位于距基站较近，为天线主瓣方向，挂高较低，且与其他基站共址. ## 3.2未开通基站类比分析 根据表3-2，抽测的30个未开通基站周围地面环境和保护目标处的电磁辐射功率密度最大值范围在＜0.01～0.94μW/cm2之间，均远小于环境中总的公众曝露限值40 μW/cm2，及项目单个系统的评价标准8 μW/cm2（电场强度为5.37 V/m），说明本期工程电磁环境背景良好，满足区域电磁环境容量要求。 为预测本期未开通基站投入运行后所产生的电磁辐射对周围环境的影响，考虑到项目本期所建设基站绝大多数为景观塔和楼顶抱杆，选取了一个与本期工程未开通基站参数类似，并已正常运行的通信基站进行类比，类比基站与未开通基站基本情况见表3-6。 表3-6 典型类比基站与未开通基站可比性情况一览表 基站名称; 工程类型; 环境 特性; 立塔 类型; 标称功率(W); 天线增益(dBi); 天线离地高度(m); 功率密度最大值Pd（μW/cm2）. 新宁县崀之韵广场（类比基站）; TD-LTE; 商业、居民区; 景观塔; 8; 15; 约28; 0.39. 邵阳市苗儿塘; TD-LTE; 农村地区; 楼顶抱杆; 8; 15; 约18; 0.03. 邵阳市马家学校旁; TD-LTE; 农村地区; 楼顶抱杆; 8; 15; /; 0.02. 邵阳新邵教师新村; TD-LTE; 居民区; /; 8; 15; /; 0.03. 新邵县柳山; TD-LTE; 山; /; 8; 15; /; ＜0.01. 新邵县畔田村; TD-LTE; 城郊; /; 8; 15; /; ＜0.01. 新邵县清水塘; TD-LTE; 山; /; 8; 15; /; 0.01. 新邵县谭婆; TD-LTE; 山; /; 8; 15; /; 0.01. 新邵县杨梅; TD-LTE; 山; /; 8; 15; /; 0.01. 洞口县大合村; TD-LTE; 山; 落地三管塔; 8; 15; 约28; 0.04. 洞口县雷家湾; TD-LTE; 驾校; 景观塔; 8; 15; 约25; 0.01. 邵阳洞口锦华超市; TD-LTE; 商业、居民区; 楼顶抱杆; 8; 15; /; 0.08. 邵阳洞口老农科所; TD-LTE; 农村地区; 屋面美化水桶; 8; 15; 约19; 0.03. 邵阳洞口县龙口街; TD-LTE; 农村地区; 落地三管塔; 8; 15; /; 0.03. 邵阳洞口县彭家湾; TD-LTE; 城郊; 屋面美化水桶; 8; 15; 约14; 0.02. 邵阳洞口新村北路口北; TD-LTE; 商业、居民区; /; 8; 15; /; 0.04. 邵阳洞口杨柳冲步行街; TD-LTE; 商业、居民区; /; 8; 15; /; 0.07. 邵阳隆回百里社区; TD-LTE; 居民区、幼儿园; /; 8; 15; /; ＜0.01. 邵阳隆回财政局; TD-LTE; 城区道路; 景观塔; 8; 15; /; 0.01. 邵阳武冈梦都宾馆; TD-LTE; 居民区; 楼顶抱杆; 8; 15; /; 0.02. 邵阳武冈紫晶湾; TD-LTE; 商业、居民区; /; 8; 15; /; 0.05. 武冈市创杰物流; TD-LTE; 商业、居民区; /; 8; 15; /; 0.04. 邵阳新宁东风路; TD-LTE; 粮食储备库; /; 8; 15; /; 0.11. 邵阳新宁九九商务宾馆; TD-LTE; 医院、商业、居民区; /; 8; 15; /; 0.07. 邵阳新宁老广场; TD-LTE; 体育场; 景观塔; 8; 15; /; 0.94. 邵阳新宁瑞丰驾校; TD-LTE; 城郊道路; 景观塔; 8; 15; 约30; 0.02. 邵阳新宁水泥厂北; TD-LTE; 商业、居民区; 景观塔; 8; 15; /; 0.23. 邵阳新宁园艺路二; TD-LTE; 商业、居民区; /; 8; 15; /; 0.01. 新宁县天一巷南; TD-LTE; 山; 美化树; 8; 15; 约18; ＜0.01. 邵阳邵阳县氮肥厂; TD-LTE; 居民区; 楼顶抱杆; 8; 15; 约28; ＜0.01. 邵阳县蔡桥乡福林村; TD-LTE; 山; /; 8; 15; /; ＜0.01. 注：/表示暂无相关信息 类比基站监测布点及现场照片见图3-5。 图3-5 类比基站新宁县崀之韵广场基站周围环境及监测点位示意图 类比基站监测数据见表3-7。 表3-7 类比基站新宁县崀之韵广场基站电磁辐射监测结果 点位代号; 监测点位描述; 测点距天线直线距离（m）; 电场强度 Emax（V/m）; 功率密度 Pd（μW/cm2）. 1; 基站天线南侧; ~29; 1.212; 0.39. 2; 联排商住楼西南侧; ~39; 1.132; 0.34. 3; 联排商住楼西北侧; ~48; 0.942; 0.24. 4; 1#商住楼东侧; ~39; 0.560; 0.08. 5; 1#商住楼南侧; ~48; 0.488; 0.06. 6; 1#商住楼东北侧; ~39; 0.524; 0.07. 7; 2#商住楼东北侧; ~50; 0.460; 0.06. 与本期未开通基站类型及技术参数相比较，所选类比基站在工程类型、环境特征、技术参数等方面均具有相似性或一致性，因此类比基站和未开通基站在电磁辐射环境方面也具有一定的可比性，即以上所选基站作为本工程未开通基站电磁辐射的类比基站是合理可行的。 将监测的类比基站电磁辐射最大功率密度值与未开通基站的电磁环境背景值相叠加可得，本期未开通基站周围环境中电磁辐射的最大功率密度值为1.33μW/cm2，出现在邵阳新宁老广场基站。与其它抽测未开通基站相比，该基站电磁辐射背景值相对较高（0.94μW/cm2），因此叠加后其类比电磁辐射功率密度值相对较高。邵阳新宁老广场基站监测布点及现场照片见图3-6。 图3-6 邵阳新宁老广场基站周围环境及监测点位示意图 ## 3.3未开通基站类比分析结论 - 根据环评抽测的邵阳市共30个代表性未开通基站的电磁辐射监测结果类比分析，可得到以下评价结果：未开通基站周围居民办公及生活场所等敏感区域环境中总的功率密度最高值（类比预测值与本底值的叠加值）为1.33μW/cm2，电磁辐射水平低于环境中总的公众曝露限值40 μW/cm2，同时也低于项目单个系统的评价标准8 μW/cm2（电场强度为5.37 V/m），即本期项目未开通基站运行后产生的电磁辐射符合国家规定的电磁辐射限值要求和本次环评要求。

- 评价范围及主要环境保护目标： - （1）评价范围 - 根据《辐射环境保护管理导则电磁辐射环境影响评价方法与标准》(HJ/T 10.3-1996)中第3.1.2款规定，电磁辐射环境影响的评价范围的确定遵循下列要求： - ① 发射机功率P≤100kW时，评价范围为以天线为中心，半径为0.5km的范围； - ② 对于有方向性的天线，按照天线辐射主瓣的半功率角内评价到 0.5km，如高层建筑的部分楼层进入天线辐射主瓣的半功率角以内时，应选择不同高度对该楼层进行室内或室外的场强测量。 - ③《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(试行)规定的监测范围是：监测点位一般布设在以发射天线为中心半径50m的范围内可能受到影响的的保护目标，根据现场环境情况可对点位进行适当调整，具体点位优先布设在公众可以到达的距离天线最近处。 - 根据上述规定、移动通信基站的特点以及评价单位对移动通信基站的现场测量经验，确定本次评价范围为：以基站发射天线为中心，距离发射天线中心半径50米范围。 - （2）环境保护目标 - 根据移动通信基站的电磁辐射特性，本项目的环境保护目标是在评价范围内的以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域。环境保护目标为基站天线50m范围的邻近建筑物内的居民和人群。本次抽测的基站周围环境保护目标情况见表3-6。 表3-8 抽测基站周围敏感保护目标概况表 序号; 站名; 区（县）; 天线及立塔类型; 天线安装形式及朝向; 周围环境特征; 50米范围内主要保护目标. 1; 邵阳大祥二纺机医院; 大祥区; 楼顶抱杆; 非上人屋面，安装在屋顶， 天线朝向：对外，部分覆盖屋面天台; 医院; 医院工作人员、病人及经常出入人员. 2; 邵阳市华祝小学; 大祥区; 楼顶抱杆; 上人屋面，安装在屋顶， 天线朝向：对外，; 城郊; 附近常住居民. 3; 邵阳市雨溪傲龙轮胎; 大祥区; 楼顶抱杆; 非上人屋面，安装在屋顶， 天线朝向：对外; 城郊; 附近常住居民. 4; 邵阳市白田村委会; 北塔区; 楼顶抱杆; 上人屋面，安装在屋顶， 天线朝向：对外，部分覆盖屋面天台; 农村地区; 附近常住居民. 5; 邵阳市白田村周家; 北塔区; 楼顶抱杆; 非人屋面，安装在屋顶， 天线朝向：对外，部分覆盖屋面天台; 农村地区; 附近常住居民. 6; 邵阳市苗儿塘; 北塔区; 楼顶抱杆; 人屋面，安装在屋顶， 天线朝向：对外，部分覆盖屋面天台; 农村地区; 附近常住居民. 7; 邵阳市马家学校旁; 双清区; 未建; 未建; 农村地区; 附近常住居民. 8; 邵阳双清区百合岭; 双清区; 楼顶抱杆; 非人屋面，安装在屋顶， 天线朝向：对外，部分覆盖屋面天台; 农村地区; 附近常住居民. 9; 邵阳新邵教师新村; 新邵县; 未建; 未建; 居民区; 附近常住居民. 10; 邵阳新邵县长丰驾校; 新邵县; 景观塔; 落地架塔安装; 驾校; 驾校工作人员及经常出入人员. 11; 新邵绊田村; 新邵县; 未建; 未建; 城郊; 附近常住居民. 12; 新邵县柳山; 新邵县; 未建; 未建; 山; 附近常住居民. 13; 新邵县清水塘; 新邵县; 未建; 未建; 山; 50m范围无固定敏感保护目标. 14; 新邵县谭婆; 新邵县; 未建; 未建; 山; 附近常住居民. 15; 新邵县檀山; 新邵县; 三管塔; 落地架塔安装; 山; 50m范围无固定敏感保护目标. 16; 新邵县杨梅; 新邵县; 未建; 未建; 山; 50m范围无固定敏感保护目标. 17; 新邵县竹梅; 新邵县; 三管塔; 落地架塔安装; 山; 附近常住居民. 18; 邵东县利农; 邵东县; 楼顶抱杆; 非人屋面，安装在屋顶， 天线朝向：对外，部分覆盖屋面天台; 农村地区; 附近常住居民. 19; 邵东县书市; 邵东县; 楼顶抱杆; 非人屋面，安装在屋顶， 天线朝向：对外; 商业区; 办公人员及经常出入人员. 20; 邵东县太和; 邵东县; 楼顶抱杆; 人屋面，安装在屋顶， 天线朝向：对外; 农村地区; 附近常住居民. 21; 邵阳邵东龙腾工业园; 邵东县; 六方塔; 落地架塔安装; 居民区; 附近常住居民. 22; 邵阳邵东宋家塘电厂; 邵东县; 楼顶抱杆; 非上人屋面，安装在屋顶，天线朝向：对外; 城郊; 附近常住居民. 23; 邵阳邵东宋家塘农科所; 邵东县; 景观塔; 落地架塔安装; 城区道路; 50m范围无固定敏感保护目标. 24; 邵阳邵东天星豪苑; 邵东县; 楼顶抱杆; 上人屋面，安装在楼顶炮台，天线朝向：对外; 商业、居民区; 附近常住商户及经常出入人员. 25; 洞口县大合村; 洞口县; 三管塔; 落地架塔安装; 山; 50m范围无固定敏感保护目标. 26; 洞口县雷家湾; 洞口县; 景观塔; 落地架塔安装; 驾校; 驾校工作人员及经常出入人员. 27; 洞口县园艺场9队; 洞口县; 楼顶抱杆; 上人屋面，安装在屋顶，天线朝向：对外，部分覆盖屋面天台; 农村地区; 附近常住居民. 28; 邵阳洞口锦华超市; 洞口县; 楼顶抱杆; 未建站，拟安装在楼顶; 商业、居民区; 附近常住商户及经常出入人员. 29; 邵阳洞口老农科所; 洞口县; 美化水桶; 非上人屋面，安装在屋顶; 农村地区; 附近常住居民. 30; 邵阳洞口县龙口街; 洞口县; 三管塔; 落地架塔安装; 农村地区; 附近常住居民. 31; 邵阳洞口县彭家湾; 洞口县; 美化水桶; 非上人屋面，安装在屋顶; 城郊; 附近常住居民及屠宰场工作人员. 32; 邵阳洞口县苏黄村; 洞口县; 景观塔; 落地架塔安装; 农村地区; 50m范围无固定敏感保护目标. 33; 邵阳洞口新村北路口; 洞口县; 未建; 未建; 商业、居民区; 附近常住居民、商户及经常出入人员. 34; 邵阳洞口杨柳冲步行街; 洞口县; 未建; 未建; 商业、居民区; 附近常住居民、商户及经常出入人员. 35; 邵阳洞口县河子塘水库; 洞口县; 三管塔; 落地架塔安装; 山; 50m范围无固定敏感保护目标. 36; 邵阳隆回建材城; 隆回县; 楼顶抱杆; 上人屋面，安装在楼顶，天线朝向：对外，部分覆盖屋面天台; 商业、居民区; 附近常住居民、商户经常出入人员. 37; 隆回县百里路路灯; 隆回县; 景观塔; 落地架塔安装; 绿化带; 50m范围无固定敏感保护目标. 38; 隆回县北山乡北山马家; 隆回县; 三管塔; 落地架塔安装; 山; 附近常住居民. 39; 隆回县北山乡政府; 隆回县; 楼顶抱杆; 上人屋面，安装在屋顶，天线朝向：对外; 商业、居民区; 附近常住居民、商户、政府工作人员经常出入人员. 40; 隆回县恒丰园三期; 隆回县; 景观塔; 落地架塔安装; 绿化带; 附近常住居民. 41; 隆回县世泰农庄路灯; 隆回县; 景观塔; 落地架塔安装; 绿化带; 50m范围无固定敏感保护目标. 42; 邵阳隆回百里社区; 隆回县; 未建; 未建; 居民区、幼儿园; 附近常住居民及幼儿园工作人员和学生. 43; 邵阳隆回财政局; 隆回县; 景观塔; 落地架塔安装; 城区道路; 附近常住居民、商户、财政局工作人员经常出入人员. 44; 城步县十里树村; 城步县; 楼顶抱杆; 非上人屋面，安装在楼顶，天线朝向：对外，部分覆盖屋面天台; 城郊; 附近常住居民. 45; 邵阳城步白云大道; 城步县; 楼顶抱杆; 非上人屋面，安装在楼顶，天线朝向：对外; 商业、居民区; 附近常住居民、商户及经常出入人员. 46; 邵阳城步天易电影城; 城步县; 楼顶抱杆; 上人屋面，安装在楼顶，天线朝向：对外; 居民区; 附近常住居民. 47; 绥宁县火炭场; 绥宁县; 抱杆; 落地架塔安装; 山; 附近常住居民. 48; 绥宁县神滩公园; 绥宁县; 三管塔; 落地架塔安装; 山; 50m范围无固定敏感保护目标. 49; 绥宁县寨市西正街; 绥宁县; 楼顶抱杆; 非上人屋面，安装在楼顶，天线朝向：对外; 农村地区; 附近常住居民及工作人员. 50; 邵阳武冈梦都宾馆; 武冈市; 抱杆; 未建站，拟安装在楼顶; 居民区; 附近常住居民. 51; 邵阳武冈市新文坪乡政府; 武冈市; 三管塔; 落地架塔安装; 农村地区; 50m范围无固定敏感保护目标. 52; 邵阳武冈紫晶湾; 武冈市; 未建; 未建; 商业、居民区; 附近常住居民、商户及经常出入人员. 53; 武冈市创杰物流; 武冈市; 未建; 未建; 商业、居民区; 附近常住居民及经常出入人员. 54; 武冈市小水村; 武冈市; 六方塔; 落地架塔安装; 山; 50m范围无固定敏感保护目标. 55; 邵阳新宁东风路; 新宁县; 未建; 未建; 粮食储备库; 附近常住居民及工作人员. 56; 邵阳新宁九九商务宾馆; 新宁县; 未建; 未建; 医院、商业、居民区; 附近常住居民、商户及医院工作人员、病人和经常出入人员. 57; 邵阳新宁老广场; 新宁县; 景观塔; 未建站，拟落地架塔安装; 体育场; 附近常住居民、商户及经常出入人员. 58; 邵阳新宁瑞丰驾校; 新宁县; 景观塔; 落地架塔安装; 城郊道路; 附近常住居民及驾校工作人员和经常出入人员. 59; 邵阳新宁水泥厂北; 新宁县; 景观塔; 落地架塔安装; 商业、居民区; 附近常住商户、居民及经常出入人员. 60; 邵阳新宁县茶亭村; 新宁县; 美化树; 落地架塔安装; 山; 附近常住居民. 61; 邵阳新宁县金鑫电子厂; 新宁县; 三管塔; 落地架塔安装; 山; 50m范围无固定敏感保护目标. 62; 邵阳新宁县三口渡; 新宁县; 六方塔; 机房楼顶架塔安装; 山; 50m范围无固定敏感保护目标. 63; 邵阳新宁园艺路二; 新宁县; 未建; 未建; 商业、居民区; 附近常住居民、商户及经常出入人员. 64; 邵阳新宁职业技术学校; 新宁县; 景观塔; 落地架塔安装; 城区道路; 学校工作人员及学生. 65; 新宁县飞虎村; 新宁县; 三管塔; 落地架塔安装; 山; 50m范围无固定敏感保护目标. 66; 新宁县红头冲; 新宁县; 美化树; 落地架塔安装; 山; 50m范围无固定敏感保护目标. 67; 新宁县金园商贸城; 新宁县; 景观塔; 落地架塔安装; 城区道路; 工地工作人员. 68; 新宁县崀山大道中; 新宁县; 景观塔; 落地架塔安装; 城区道路; 50m范围无固定敏感保护目标. 69; 新宁县崀之韵广场; 新宁县; 景观塔; 落地架塔安装; 商业、居民区; 附近常住居民及商户. 70; 新宁县天一巷南; 新宁县; 美化树; 落地架塔安装; 山; 50m范围无固定敏感保护目标. 71; 新宁县窑市中心小学; 新宁县; 三管塔; 落地架塔安装; 山; 附近常住居民. 72; 邵阳邵阳县白马服饰城; 邵阳县; 美化水桶; 非上人屋面，安装在楼顶; 居民区; 附近常住居民. 73; 邵阳邵阳县氮肥厂; 邵阳县; 楼顶抱杆; 非上人屋面，安装在楼顶，天线朝向：对外，部分覆盖屋面天台; 居民区; 附近常住居民. 74; 邵阳邵阳县腾飞汽修; 邵阳县; 楼顶抱杆; 未建站，拟安装在楼顶炮台; 居民区; 附近常住居民. 75; 邵阳邵阳县五完小; 邵阳县; 楼顶抱杆; 非上人屋面，安装在楼顶，天线朝向：对外; 居民区; 附近常住居民. 76; 邵阳邵阳县诸甲亭完小; 邵阳县; 六方塔; 机房楼顶架塔安装; 农村地区; 附近常住居民. 77; 邵阳县蔡桥乡福林村; 邵阳县; 未建; 未建; 山; 学校工作人员及学生. 注：(1)“上人屋面”：指公众人员可到达的屋面；“非上人屋面”：指特殊人员及管理人员可以到达的屋面或不可到达的屋面。 (2)主要保护目标：50米范围，详见监测报告示意图。

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1.电磁辐射 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定，在30~3000(MHz)频率范围内，对公众的电磁辐射防护标准为电磁辐射源在接受点产生的功率密度小于0.4W/m2(40 μW/cm2)，如下表4-1所示： 表4-1 公众照射导出限值 频率范围(MHz); 电场强度(V/m); 功率密度(μW/cm2). 30-3000; 12; 40. 2. 声环境 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区分类，基站位于以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能和农村居住区的执行《声环境质量标准》中1类标准；基站位于以商业金融、集市贸易为主要功能，或者以居住、商业、工业混杂区的执行2类标准；基站位于以工业生产、仓储物流为主要功能区域的执行3类标准；基站位于高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域执行4a类标准，详见表4-2。 表4-2 环境噪声限值 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 2类; 60; 50. 3类; 65; 55. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1. 噪声 施工期： 执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表4-3 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼 间; 夜 间. 70; 55. 运行期： 空调设备执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）。 2.固体废物标准 本项目备用电源使用的蓄电池属危险废物，执行《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》(HJ 519-2009)。 项目中的基站设备（主控板及射频模块）、空调等设备，对这类设备报废时应执行《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范》（HJ 527-2010）。 |
| 电 磁 辐 射 评 价 标 准 | 根据《电磁辐射环境影响评价方法与标准》(HJ/T10.3-1996)中的规定： 1、公众总的受照射剂量 公众总的受照射剂量包括各种电磁辐射对其影响的总和，即包括已建设施可能或已经造成的影响、还要包括已有背景电磁辐射的影响。总的受照射剂量不应大于国家标准《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的要求。 2、单个项目的影响 为使公众受到总照射剂量小于GB8702-2014的规定值，对单个项目的影响必须限制在GB8702-2014限值的若干分之一。在评价时，对于由国家环境保护部负责审批的大型项目可取GB8702-2014中场强限值的1/2，或功率密度限值的1/2。其他项目则取场强限值的1/5，或功率密度限值的1/5作为评价标准。 因此，本项目环境影响评价取GB8702-2014中功率密度限值的1/5（即8μW/cm2）作为评价标准值。如下表4-4所示： 表4-4 项目评价标准限值 适用对象; 频率(MHz); 功率密度 (μW/cm2); 标准来源. 单个系统; 30-3000; 8; GB8702-2014， HJ/T10.3-1996. |
| 总量 控制 指标 | 本项目无总量控制指标。 |

# 五、建设项目工程分析

- 5.1 基站组成 基站是移动通信系统中与无线蜂窝网络关系最直接的基本组成部分。在整个移动网络中基站主要起中继作用。基站与基站之间采用无线信道连接，负责无线发送、接收和无线资源管理。而主基站与移动交换中心(MSC)之间常采用有线信道连接，实现移动用户之间或移动用户与固定用户之间的通信连接。移动通信基站一般由基站机房、基站设备、传输设备、动力设备、馈线、天线和天线支架等设备组成。基站设备主要由基站控制器件、收发信机（TRX）及其他辅助设备。 机房室内设备包括基站控制器、收发信机、功率放大器、耦合器、合路器、双工器主设备，馈线、跳线等信号收发设备、以及电源柜和蓄电池、走线架和避雷器等辅助设备。一般机房内基站设备布置详见图5-1。室外设备包括馈线、铁塔和天线、天线支架等见图5-2。 图5-1 基站机房设备组成 图5-2 基站机房外设备组成 本项目的基站天线类型全部采用定向天线，极化方式为双极化，一般城区基站多采用地面景观灯塔、楼顶抱杆、拉线塔和美化天线等架设方式，天线挂高一般城区保持在30米。农村站一般多采用地面三管塔、角钢塔等架设方式，基站一般保持在40-50米左右。宏站技术参数的统计汇总结果见表5-1，微站技术参数的统计汇总结果见表5-2。 表5-1 TD-LTE4.1期宏站主要技术参数汇总表 基站 类型; 天线 高度 (m); 阵元 增益 (dBi); 赋形 增益 (dBi); 阵列 增益 (dBi); 天线 俯角 (º); 垂向半功率角 (º); 水平半功率角(º); 发射功率(W/阵元). 宏站; 5～108; 9; 7; 16.5; 6; 15; 65; 1. 表5-2 TD-LTE4.1期微站主要技术参数汇总表 基站 类型; 天线 高度 (m); 阵元 增益 (dBi); 天线 俯角 (º); 垂向半功率角 (º); 水平半功率角(º); 发射功率(W/阵元). 微站; 3～66; 3; 6; 15; 65; 1. - 5.2TD-LTE基本工作原理 移动通信是通过电磁波的传播来实现的，而电磁波传播方式和频率有很大的关系，不同波长的电磁波其传播方式也不同。根据国家无线电管理委员会的有关文件规定，中国移动公司本期数字蜂窝移动通信系统的工作频段详见表5-3。 表5-3 本项目通信系统工作频率分配表 系统; 频 段. TD-LTE; 1880 MHz ~1920 MHz 、2500MHz～2690MHz. 移动通信采用直射波辐射的方式传播，其特点为：天线高度远大于工作波长；通信距离通常在视线距离之内；由于存在多径传播现象，造成直射波和反射波互相干扰，引起接收点场强起伏变化并随距离呈波动变化；直射波辐射传播方式与天波辐射相比更为稳定。 双低噪模块 收发信 控制单元 收信原理: 发信原理: 收发信 控制单元 宽带/窄带 合路器 定向 耦合器 中功率 双工器 说明： 1、双低噪模块包括2个带通滤波器：2个低噪声放大器和双路双离器。作用是将一对天线输入信号经滤波和噪放后分成两路信号分配至相应的收发信控制单元； 2、宽带/窄带合路能包括集成混合耗合器，负载，发射带通滤波器，它将两路、多路输出信号合成一路输出； 3、定向藕合器将两路输入信号混合后在—根天线上发射； 4、中功率双工器将—路发射信号主路射信号以节约天线馈线。 图5-3基站工作原理框图 分时长期演进（英语：Time Division Long Term Evolution，简称“TD-LTE”）是基于3GPP长期演进技术（英语：LTE）的一种通讯技术与标准，属于LTE的一个分支。该技术由上海贝尔、诺基亚西门子通信、大唐电信、华为技术、中兴通讯、中国移动、高通、ST-Ericsson等业者共同开发。其具有以下主要特点： ⑴灵活支持1.4，3，5，10，15，20MHz带宽； ⑵下行使用OFDMA，最高速率达到100Mbits/s,满足高速数据传输的要求； ⑶上行使用OFDM衍生技术SC-FDMA（单载波频分复用），在保证系统性能的同时能有效降低峰均比（PAPR），减小终端发射功率，延长使用时间,上行最大速率达到50Mbits/s； ⑷充分利用信道对称性等TDD的特性，在简化系统设计的同时提高系统性能； ⑸系统的高层总体上与FDD系统保持一致； ⑹将智能天线与MIMO技术相结合，提高系统在不同应用场景的性能； ⑺应用智能天线技术降低小区间干扰，提高小区边缘用户的服务质量； ⑻进行时间/空间/频率三维的快速无线资源调度，保证系统吞吐量和服务质量。 - 5.3天线技术特性 天线是将传输线中的电磁能转化成自由空间的电磁波，或将空间电磁波转化为传输线中的电磁能的专用设备。在移动网络通信中从基站天线到用户手机天线，或从用户手机天线到基站天线的无线连接，它的运行质量在整个网络运行质量中所占的位置是十分明显的。由此而产生的电磁电磁辐射强度和范围亦与天线有着密切的联系。 - 5.3.1天线的形式 根据湖南移动公司提供的资料，基站天线全部为定向天线。定向天线在水平方向图上表现为一定角度范围辐射，在垂直方向图上表现为有一定宽度的波束。定向天线在移动通信系统中一般应用于城区小区制的站型，覆盖范围小，用户密度大，频率利用率高。典型的定向天线的外观见图5-4。定向天线增益方向性模拟三维图见图5-5。 图5-4 典型定向天线的外观 图5-5 定向天线电磁波波束三维模拟图 - 5.3.2天线的基本参数 - 天线的基本参数包括： ① 天线的增益：是指在输入功率相等的条件下，实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的场强的平方之比，即功率之比。增益一般与天线方向图有关，方向图主瓣越窄，后瓣、副瓣越小，增益越高。不同类型天线，其方向图波形不同。典型定向天线增益方向图见图5-6和图5-7。 ② 前后比：方向图中，前后瓣最大电平之比称为前后比。前后比越大，天线定向接收性能就好。 ③ 波束宽度：在方向图中通常都有两个瓣或多个瓣，其中最大的瓣称为主瓣，其余的瓣称为副瓣。主瓣两半功率点间的夹角定义为天线方向图的波瓣宽度。称为半功率（角）瓣宽。主瓣瓣宽越窄，则方向性越好，抗干扰能力越强。天线辐射的水平波束宽度决定了天线辐射的电磁波水平覆盖的范围；天线垂直波束宽度则决定了传输距离及纵向覆盖的单位。上述范围亦确定了电磁辐射对周围环境可能造成的辐射影响范围。 ④ 下倾角：指定向平板天线的下倾角度。主要用于控制干扰及增强覆盖。 ⑤ 极化：天线辐射的电磁场的电场方向就是天线的极化方向。通常有垂直极化、水平极化、+45度倾斜的极化、-45度倾斜的极化等极化方式。 图5-6电磁波波束水平方向剖面图 图5-7电磁波波束垂直方向剖面图 - 5.3.3天线的架设方式 - 天线的架设方式根据基站的位置一般有地面塔（单管塔、角钢塔、景观灯塔、仿生树等）、楼顶塔（六方塔、拉线塔、抱杆、美化天线等）。位于城市中的基站大多设于建筑物的楼顶和道路边，采用楼顶抱杆、美化天线和景观塔的方式架设天线，位于乡镇的基站则大多采用落地塔的形式如图5-8。 单管塔; 角钢塔. 六方塔; 拉线塔. 抱杆; 美化天线. 景观灯塔; 仿生树. 图5-8 天线架设方式 - 5.3.4天线的高度 天线高度直接影响基站的覆盖范围，移动台测得的信号覆盖范围受两方面因素影响：一是天线所发射的直射波所能达到的最远距离；二是到达该地点的信号强度足以为移动台所捕捉。 - 5.3.5TD智能天线 本项目TD-LTE基站系统中，为了降低干扰，降低发射功率，普遍使用了智能天线技术。智能天线也叫自适应天线，由多个天线单元组成，每一个天线后接一个复数加权器，最后用相加器进行合并输出。 在蜂窝移动通信系统中，由于用户通常分布在不同方向（也有用户方向重合的情况），加之无线移动信道的多径效应，有用信号仅存在一定的空间分布而并非整个蜂窝小区或者整个扇区。当基站接收信号（即在上行链路中）时，来自各个用户的有用信号到达基站的方向可能不同；当基站发射信号（即在下行链路中）时，可被用户有效接收的也只是部分信号。考虑到上述因素，调整天线的方向图使其能定向性的发射和接收就非常合适了，这也就是波束形成（Beam Forming），把这种模式定义为工作模式（业务模式）。智能天线系统在未通话状态时基站仍然需要向扇区内所有用户发送公共控制信息，并通过小区内不同方向的用户返回给基站的信息来判断用户方向和数量。这种功能要求基站天线的方向图能够均匀地覆盖整个扇区，即广播模式，如图5-9中扇区天线波束所示。 图5-9 智能天线与扇区天线之间的差别 智能天线是一种安装在基站现场的双向天线，通过一组带有可编程电子相位关系的固定天线单元获取方向性，并可以同时获取基站和移动台之间各个链路的方向特性。智能天线的原理是将无线电的信号导向具体的方向，产生空间定向波束，使天线主波束对准用户信号到达方向（DOA），旁瓣或零陷对准干扰信号到达方向，达到充分高效利用移动用户信号并删除或抑制干扰信号的目的。同时，智能天线技术利用各个移动用户间信号空间特征的差异，通过阵列天线技术在同一信道上接收和发射多个移动用户信号而不发生相互干扰，使无线电频谱的利用和信号的传输更为有效。在不增加系统复杂度的情况下，使用智能天线可满足服务质量和网络扩容的需要。 8阵元定向智能天线（平面阵）是由8个相隔一定间距的天线阵元依次排列而形成的直线阵列。通常天线校准口位于阵列正中，即第四和第五个阵元之间。各单天线阵元除位置不同外，仍和全向天线一样，具有完全相同的物理特性。典型的8阵元定向智能天线单个阵元在垂直和水平方向的波瓣如图5-10所示： 定向智能天线单天线水平方向 定向智能天线单天线垂直方向 图5-10 定向智能天线单天线垂直和水平方向波瓣图 图5-11为典型定向智能天线的两种波束赋形： 定向智能天线0°业务波束 定向智能天线广播波束 图5-11 定向智能天线波束赋形 - 5.4基站选址原则 （1）基站选址宜在地势相对较高或有高层建筑、高塔利用的地方。如果高层的高度不能满足基站天线高度要求，应有房顶设塔或地面立塔的条件，以便保证基站周围视野开阔，附近没有高于基站天线的高大建筑物阻挡。 （2）尽量不要在电磁辐射本底值高的区域建设与其它系统共址的基站。在电磁辐射本底值较高的区域建设基站时，根据监测结果确定拟建基站的天线参数和发射高度，确保基站建设满足相关安全距离要求。 （3）建设单位在基站选址时除了考虑网络覆盖和信号外，还要认真考虑拟建基站对周围环境和居住人群的影响。对于在前期选址过程中一定要进行反复论证和公示，并征求当地环境保护行政主管部门意见，在施工前应与当地的社区委员会沟通，取得当地群众的支持。 （4）市区基站应避免天线前方近处有高大楼房而造成障碍或反射后对其周围基站产生干扰，也避免产生不必要的民事纠纷。基站定向天线三个电磁波主瓣尽量避开周围高层建筑，实在避不开时，如距离较远，可采用低增益的天线、调整天线下倾角度或将天线挂高适当升高使天线与前方居民楼有一定高差等方法避开电磁波主瓣；否则应另行选址。 （5）新建基站选址应当满足当地规划部门的要求，尽量采用小型化、隐蔽化等美化建设方案。 （6）新建基站在居民区选址的，应优先考虑设置在非居住建筑物上，尽量远离敏感建筑物，并通过升高天线，减小基站的发射功率和天线的增益，减轻基站周围环境及保护目标接受的电磁辐射强度。 （7）基站宜选在人为噪声及其他无线电干扰小的地方。尽量避免设在大功率无线电发射台、大功率电视发射台、大功率雷达站附近。 本报告仅从电磁辐射和环保角度对本批次移动基站进行环境影响评价，对于建在加油站的基站建议建设方依照相关规范制定安全防范措施。 本项目各期次工程于2016年6月取得设计批复并开工建设（湖南移动计建〔2016〕247号、湖南移动计建〔2016〕384号），环评期间部分基站已建成并投入试运行。根据工程设计文件及现场调查，环评抽测的77个基站在选址和天线选型上基本满足了上述建议和原则；对于未抽测基站，在严格执行上述建议和原则后，其选址和天线选型从环保角度是可行的。 - 5.5 微站 微蜂窝型基站（Femtocel）（简称微站）是利用为蜂窝技术实现微蜂窝小区覆盖的移动通信系统，它可以达到小范围即微蜂窝小区内提供高密度话务量的目的。 微站系统应用的目的是解决一些信号难以覆盖的盲点区和阴影区，比如隧道、地下车库、地下通道、地下商场、高层建筑物低层和顶层等区域;其次还可以解决商业中心、交通要道、娱乐中心、会议中心的话务热点区域的信号覆盖，可以降低这些区域的通信阻塞率和改善通信质量;最后，微蜂窝型室内分布系统也常部署于高层建筑的中间层，可以有效避免手机的频繁切换甚至掉话。 微站系统在网元功能配置上与传统宏蜂窝网络有很大的不同，它的环境定位是家庭或中小企业使用，室内通信的特点不同于室外环境，对容量需求小，且没有用户突然增加的情况，不需要过多考虑呼吸效应、切换等问题。Femtocell设备数量众多，一般采用偏平化的网络结构。 - 微站功率一般在 2W 左右；覆盖半径大约为100m ~1km。与宏站相比，微站的主要特征有（1）覆盖范围小；（2）传输功率低；（3）一般安装在建筑物上，无线传播受环境影响大；（4）体积小，安装方便灵活。 - 5.6 污染源分析 - 5.6.1 施工期污染源分析 （1）采取楼顶抱杆和增高架方式建设的基站 本期工程部分基站采取楼顶抱杆和增高架方式单独建设基站，这些基站利用现有房间作为机房，其建设过程主要为设备的安装。主要噪声源为电钻，其源强约为65～80dB(A)，在单个基站施工过程中使用时间较短，对周围声环境的影响较小。但由于这一类型基站一般都位于城区，周围居民区密集，基站设备安装时的噪声将直接影响到周围居民的工作和生活。因此必须合理安排施工时间，加强施工管理，禁止夜间施工。 这类基站在施工期不产生扬尘和废水，因此对大气和水环境无影响。此外，施工结束后少量的建筑垃圾由施工人员收集回收，不会对环境产生影响。 （2）采取地面塔方式建设的基站 ①本期工程另一部分基站采取地面铁塔（或管塔）方式建设。需要建设地面管塔、铁塔和小型机房。据同类型工程调研，基站施工土建工程量小，又分散，以人工为主，辅以简单的小型施工机械。施工期的噪声主要来自土建、钢结构及设备安装调试等几个阶段中，主要噪声源有打桩机、振捣器及汽车等。施工机械一般位于露天，噪声传播距离远，影响范围大，是重要的临时性噪声源。 单台施工机械噪声随距离的衰减计算公式如下： LA(r)=LA(r0)－20lg(rr0)－a(r－r0)（式5-1） 式中：LA（r）－预测点的噪声值； LA（r0）－参照点的噪声值； r、r０－预测点、参照点到噪声源处的距离； a－空气吸收附加衰减系数（1dB/100m）。 主要施工机械的噪声随距离的衰减情况见表5-4。 表5-4 主要施工机械（单台）噪声随距离的衰减变化 单位：dB(A) 机械设备; 距噪声源距离. 15 m; 50 m; 100 m; 150 m; 200 m. 打桩机; 72～93; 62～83; 56～77; 52～73; 50～71. 振捣器; 72～90; 62～80; 56～74; 52～70; 50～68. 汽车; 69～81; 59～71; 53～65; 49～61; 47～59. 将表5-3中数据对照《建筑施工期场界噪声标准》（GB12523-2011）可知，大部分施工机械在15m远处的噪声值均超过了施工阶段噪声限值。 ②本类型基站在施工期间将产生少量施工扬尘和汽车尾气，但其产生量很小，浓度较低，因此对周围大气环境影响较小，通过经常向施工路面洒水，保持地面湿润可以有效减少扬尘，将施工期对大气环境的影响控制到可接受的水平。 ③施工期间废水主要来源于塔基及配套机房施工，施工中混凝土一般采用人工拌和，塔基及配套机房的施工废水量很小。施工人员临时租用当地民房居住，少量生活污水纳入当地原有设施处理。 ④塔基采用现浇混凝土板式基础，塔基施工开挖的土石方基本回填，就地平整填埋。 ⑤生态环境的影响 在线路的初勘、终勘、施工放样以及设备的运输过程中，可能会对沿线基站建设的区域进行少量的砍伐和修整，对周围的植被、地形、地貌造成一定的破坏。 在铁塔的建设过程中，可能会对周围的不利地形和地质进行一定的修整，在一部分基站周围还需要开挖排水沟等设施，对周围的植被、地貌造成一定的破坏。 基站建设过程中，其数据光缆利用现有网络直接接入。农村部分基站数据光缆的接入需铺设一定长度的地下光缆管道，埋深约0.5米，管道沿山坡铺设，不占用基本农田。在铺设地下管道的过程中涉及基础开挖，产生少量土石方，会造成地表部分植被破坏和少量水土流失，但在采取分层开挖、分层堆放、分层回填及植被恢复的防护措施后，对生态环境影响较小。 - 5.6.2 运行期污染源分析 （1）电磁波辐射源分析 移动通信基站由室外和室内两部分设备组成。室内设备有基站控制器，信号发射机，功率放大器、合路器、耦合器、双工器及部分馈线等。这些设备在设计、制造时已采取了较好屏蔽措施（金属机箱），并且设备放置在机房内，经过墙体和机房门的屏蔽，不会对周围环境造成电磁辐射污染。 室外设备有馈线和收、发天线。基站运行时其发射天线向周围空间发射电磁波，使周围电磁辐射场强度增高，会对周围环境造成电磁辐射影响，这是本项目的主要污染源。通常基站的接收和发射共用同一付天线。移动通信基站天线是手机用户用无线与基站设备连接的信息出（下行、发射）入（上行、接收）口，是载有各种信息的电磁波能量转换器。基站发射时，调制后的射频电流能量经基站天线转换为电磁波能量，并以一定的强度向预定区域辐射出去；手机用户信息经调制后的电磁波能量，由基站天线接收，有效地转换为射频电流能量，传输至主设备。这样就构成了无线通信系统。 基站正常运行时，（发射）天线向周围发射不同频率范围段的电磁波，导致周围环境电磁辐射场强增高。由电磁波的传输特性可知，天线发射的电磁波强度将随距离的增大而减小，基站电磁辐射对环境的影响是有一定范围的。天线辐射的水平波束宽度决定了天线辐射的电磁波水平覆盖的范围；天线垂直波束宽度则决定了传输距离及纵向覆盖的单位。上述范围亦确定了电磁辐射对周围环境可能造成的辐射影响范围。移动通信基站电磁辐射传播示意图见图5-12。 移动通信网为扩大用户量，扩大服务半径，保证通话质量，就必须在城市空间建立若干个具有一定发射功率的移动通信基站，每个基站都要根据服务区范围及用户手机使用状况发射不同强度的电磁波，附近空域中的电磁辐射场强超过国家标准限值时则产生电磁辐射污染。 在移动通信系统运行时，利用射频设备和控制器通过收发信台与网内移动用户进行无线通信，而无线通信是由基站通过天线系统接收和发射一定频率范围内的电磁波来实现的，移动通信中的电磁辐射即由此产生。 电磁波 图5-12 移动通信基站电磁辐射传播示意图 （2）噪声 本期工程建成后运行期间产生的噪声主要在机房，包括机房内设备产生的电磁和振动噪声、空调室外机产生的噪声、设备运行时散热风扇等产生的噪声。 部分基站利用旧机房或与联通、电信基站共站共享，仅适量增加相关设备，建设前后机房噪声水平变化不大，因此不会加重对周围声环境质量的影响。 新建机房，营运期新建机房噪声主要来源于机房内电子设备运行时产生的电磁噪声、设备振动噪声、空调外机、散热风扇等相关设备。为此，公司应该采取以下措施： ① 机房内电子设备采取减振、隔声（利用机房墙壁和铁门隔声）措施； ②空调外机、散热风扇在选型时就选用低噪设备，符合《家用和类似用途电器噪声限值》（GB19606－2004）：额定制冷量为2.5～4.5kW时，室内机噪音小于45dB（A）、室外机噪音小于55dB（A）标准。 机房噪声源在采取上述相关措施后，对周围环境影响有限。 （3）固体废物 固体废物主要是废弃电器电子设备部件、废旧蓄电池。基站备用电源选用华达GFM200免维护密封蓄电池组（一般情况下采用市电供电，蓄电池只在停电情况下临时使用），每个基站2组（每组10只），使用寿命约5年，因替换蓄电池约产生报废蓄电池每5年1174组（共计11740只）；另外，基站设备的日常维护会产生少量的废弃电子电气设备及零部件，其产生量为约5-6块/年·站。 （4）其他 移动基站运行过程中，不产生废气、废水、废渣、粉尘等污染物。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |
| 水污染物 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |
| 固体废物 | 机房 | 废弃电子产品、废旧蓄电池 | 基站备用电源选用华达GFM200免维护密封蓄电池组（蓄电池只在市电停电情况下临时使用），每个基站2组（每组10只），使用寿命约5年，因替换蓄电池约产生报废蓄电池每5年1174组（共计11740只）； 另外，基站设备的日常维护会产生少量的废弃电子电气设备及零部件，其产生量为约5-6块/年·站。 |  |  |
| 噪声 | 空调 | 空调外机噪声 | 本期工程建成后运行期间产生的噪声主要在机房，主要为空调室外机产生的噪声、设备运行时散热风扇等产生的噪声，空调室外机噪声小于55dB(A)。 |  |  |
| 电磁 辐射 | 发射 天线 | 电磁辐射 | 现场监测已开通基站47个，在正常工况下周围地面环境和保护目标处的电磁辐射功率密度最大值范围在<0.01～4.72μW/cm2之间。30个未开通基站功率密度最大值范围在<0.01～0.94μW/cm2之间。 |  |  |
| 主要生态影响： 移动通信基站的占地面积比较小,施工过程简单，施工时间短，对周围的生态环境影响较小。只要在施工期有比较完善和环保的施工方案,在施工结束后及时妥善处理施工垃圾,并对植被地形等进行一定的恢复,防止水土流失等生态破坏,使本项目的建设对周围生态环境产生的影响达到最小。 |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

- 7.1施工期环境影响分析 - 7.1.1未建基站施工期环境影响分析 - 1、噪声影响分析 （1）采取楼顶抱杆、美化天线和增高架方式单独建设的基站 这类基站利用现有房间作为机房，其建设过程主要为设备的安装，使用的施工设备主要有电钻、铁锤、扳手、钳子等。其中主要噪声源为电钻，其源强约为65～80dB(A)。但在单个基站施工过程中电钻使用时间较短，对周围环境的影响较小。 由于此类型基站一般都位于城区，周围居民区密集，基站设备安装时的噪声将直接影响到周围居民的工作和生活。因此必须合理安排施工时间，加强施工管理，禁止夜间施工。 （2）采取地面铁塔、景观塔等方式单独建设的基站 此类型基站一般位于路边、农村或周围较为空旷的区域，通过选取低噪声的施工机械，加强施工管理，合理安排施工时间等措施可以将施工噪声对环境的影响控制在较小范围。但其施工量小、历时短，通过合理安排施工时间，可以减少对周围环境和居民的影响。 - 2、废水排放分析 基站施工废水主要来源于塔基基础混凝土搅拌时的施工废水，塔基的施工废水量很小，废水应就近纳入当地市政污水管网，禁止随意排放。施工人员系临时租用当地民房居住，少量生活污水纳入当地已有的污水处理系统。 - 3、扬尘影响分析 在整个施工期，扬尘来自于开挖土方、材料运输、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节扬尘则更为严重。场地、道路在自然风作用下产生的扬尘一般影响范围在100m以内。施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，其抑尘效果显而易见。本项目施工现场主要是一些运输材料、设备的中型车辆，因此做好施工现场管理，并在大风干燥天气实施洒水抑尘，以减少施工扬尘。 为保证周围空气环境少受粉尘污染影响，施工时要做到：粉性材料堆放在料棚内，施工工地定期洒水，施工建筑设置防尘网，尽可能采用商品混凝土，以减少施工扬尘的产生。在采取上述抑尘措施后，施工扬尘对空气环境造成的影响很小。 - 4 固体废弃物影响分析 基站施工期间固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾。施工期间施工人员日常生活产生的生活垃圾集中堆放，并委托当地环卫部门定期清运。建议施工期加强管理，禁止随地丢弃垃圾，生活垃圾集中收集清运。塔基采用现浇混凝土板式基础，塔基施工开挖土石方尽量回填。废弃土方和建筑垃圾由专业单位及时运至指定地点妥善处理。因此，只要加强管理，采取有力措施，施工期间的固体废弃物不会对周围环境产生不良影响。 - 5 植被损坏和水土流失分析 楼顶抱杆和增高架类型基站建于建筑楼顶，不另占用土地，其建设过程中不会发生植被损坏和水土流失。 地面管塔和铁塔类基站需要建设地面管塔、铁塔和小型机房，将永久占用小部分土地，但其建设规模极小，对周围植被损坏很小。 基站建设过程中，其数据光缆利用现有网络直接接入。城区地面景观灯塔基站及农村部分地面角钢塔基站需开挖基础，数据光缆的接入需铺设一定长度的地下光缆管道，埋深约0.5米，管道沿山坡铺设，不占用基本农田。在铺设地下管道的过程中涉及基础开挖，产生少量土石方，会造成地表部分植被破坏和少量水土流失，但在采取分层开挖、分层堆放、分层回填及植被恢复的防护措施后，对生态环境影响较小。 7.1.1建成基站施工期环境影响分析 基站施工期的影响是暂时的，会随着施工的结束而消失。在对抽测基站现场检测时发现，已建成的基站施工期的影响已经消失，基站周边环境已得到恢复。 - 7.2运营期环境影响分析 - 7.2.1 电磁辐射环境影响分析 - 7.2.1.1 预测范围 本项目基站大部分已开通，少部分仍在建设中。按照《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》〈试行〉中的相关规定，测试点位一般布设在以距离发射天线为中心半径50m 的范围内可能受到影响的的保护目标，根据现场环境情况可对点位进行适当调整。 微波电磁辐射电磁场区域划分为感应近场区、辐射近场区和远场区。 （1）感应近场区 观测点到天线的距离r在如下范围内的区域： r≤4λ（m） （式7-1） 式中：λ——电磁波的波长。 （2）辐射近场区 观测点到天线的距离r在如下范围内的区域： 4λ<r≤2D2λ（m） （式7-2） 式中：D——天线的长度。 （3）辐射远场区 观测点到天线的距离r在如下范围内的区域： r>2D2λ（m） （式7-3） 近场区的电磁场分布较复杂，会受到多种因素的影响，近场区的电磁辐射强度一般以实际测量为准。远场轴向功率密度可根据《电磁辐射监测仪器和方法》(HJ/T10.2-1996)提供的计算公式预测。 采用远场轴向功率密度计算公式预测天线发射高度轴线上的功率密度，起始计算点（至天线的距离）从r>2D2λ处开始，式中D为天线的最大长度（m），λ为工作波长0.3～0.15（m）。 本期工程TD-LTE天线长度约为1.00m，则基站天线远场轴向功率密度的起始计算点很近，均只有10米左右。 - 7.2.1.2 预测因子 预测因子为移动通信基站在正常运行情况下对周围环境中电磁辐射的功率密度的贡献值。 - 7.2.1.3天线等效辐射功率计算 1、TD-LTE宏站 从基站设备到发射天线需要使用馈线联接，典型基站需要用15m长的1/2软跳线和40m长的7/8硬馈线。根据设备资料，馈线中还需要增加避雷器和馈线接头等的损耗，典型的TD-LTE基站的馈线损耗为1 dB，TD-LTE系统等效辐射功率计算如下： 根据中国移动湖南有限公司提供的基站参数资料，TD-LTE基站发射功率为1W/阵元，其参数见表7-1。 表7-1 TD-LTE系统宏站技术参数 技术参数; TD-LTE. 功率（W/阵元）; 1. 阵元增益(dB); 9. 赋形增益(dB); 7. 阵列增益（dB）; 16.5. 损耗(dB); 1. 天线俯角（°）; 6. 垂直半功率角（°）; 15. TD基站的BBU+RRU设备单通道（一个通道对应于一个功放、一个天线单元）输出功率P为1W，由于采用了时分双工，一个扇区内无论配置一个或多个载波，每个下行时隙都是分时共享基站发射功率，输出到一个天线单元的所有载波的总功率不超过上述最大输入功率。因此，如果以后数据业务增加，需要增加扇区的载波数，也不会增加扇区的最大发射功率。一个TD基站天线含有8个天线单元，即含有8个通道，则输入到天线端口的功率为8W，考虑到天线与射频模块之间的连接跳线（馈线），跳线损耗及插入损耗至少为1dB，则智能天线总的输入功率为： (式7-4) TD系统综合使用了频分多址（FDMA）、时分多址（TDMA）、码分多址（CDMA）和空分多址（SDMA）多种技术。 - 在时间上，TD系统以“帧”为单位进行信息传输。该系统以10ms为一帧，每一帧又进一步分成2个各5ms长的子帧，两个子帧的结构相同。在一个子帧内，分成3个特殊时隙DwPTS（下行导频时隙）、G（保护间隔）、UpPTS（上行导频时隙）和7个常规时隙（TS0，TS1，……，TS6），见表7-2。 表7-2 TD子帧的各时隙情况 时隙名称; 时隙功能; 上行或下行; 码片长度; 下行波束赋形. TS0; 广播信道; 下行; 864（其中GP占16）; 否. TS1~TS6; 业务信道; 3上3下~1上5下; 864（其中GP占16）; 是. DwPTS; 下行导频时隙; 下行; 96（其中GP占32）; 否. GP; 保护间隔; 无发射; 96; -. UpPTS; 上行导频时隙; 上行; 160; -. 由表7-2可见，各下行导频时隙实际有能量发射的码片长度为：TS0、TS1~TS6为864-16=848，DwPTS为96-32=64，子帧总长度为6400码片。以业务信道最大上行：下行时隙比1：5计算，天线发射功率P的取值为： （式7-5） 2、微站 一个微站有2个通道，输入到天线端口的功率为2W，天线增益为3dBi，根据以上公示计算，微站的发射功率为2.52W。 - 7.2.1.4 预测模式 根据《电磁辐射监测仪器和方法》(HJ/T10.2-1996)中的相关规定以及移动通信的工作原理，我们选用《电磁辐射监测仪器和方法》(HJ/T10.2-1996)中的远场轴向功率密度的计算公式： ×100 (式7-6) 式中：Pd——远场轴向功率密度（μW/cm2）； P ——雷达发射机平均功率（W）； G ——天线增益（倍数）； r ——监测位置与天线轴向距离（m）。 - 7.2.1.5 电磁辐射理论距离预测 在天线主瓣方向垂直面上，功率密度≥8μW/cm2范围为主瓣区，该区域外功率密度＜8μW/cm2，可视为旁瓣区区，如图7-1所示，可计算出相应水平理论计算距离和垂直理论计算距离。 图7-1 基站天线理论防护区 图7-1 基站天线理论防护区 根据公式7-4，天线主瓣轴向方向上功率密度等于8μW/cm2处，所对应的直线距离rmax计算公式为： rmax=100P×G4π×8 (式7-7) 天线主瓣方向的水平理论计算距离L为： L≈rmax 天线主瓣方向的垂直理论计算距离H为： H=rmax⋅sin(α+β2) (式7-8) 其中：α――天线俯角；β――天线垂直半功率角。 根据湖南移动公司提供的本项目各期技术参数（见表5-1），将其带入式7-7、式7-8，可计算得：TD-LTE宏站的水平理论计算值为15.1米，垂直理论计算值为3.7米（垂直理论计算值指自天线底部起，至楼顶面或地面的垂直距离），微站的水平理论计算值为2.0米，垂直理论计算值为0.5米。基站天线电磁辐射距离满足上述水平或垂直理论计算距离其中一个距离即可。 此外，为进一步提高基站的安全系数，方便现场排查，对计算出来的理论计算数值进行取整。本项目基站天线主瓣方向的理论计算值具体见表7-3所示。 表7-3 基站主瓣方向的理论距离 基站类型; 水平理论计算值（米）; 垂直理论计算值（米）. 宏站; 16; 4. 微站; 2; 1. 注：（1）本项目出于偏安全考虑，取GB8702-2014中的公众曝露限值的1/5（即8μW/cm2）作为管理目标值计算基站主瓣方向的理论距离。 （2）垂直理论计算值指天线面板底部距离屋顶楼面高度。 （3）距离满足水平理论计算值或垂直理论计算值一项即可。 （4）对于可上人屋面，实际距离不满足上表理论距离要求的，以实测值是否小于GB8702-2014中的公众曝露限值的1/5（即8μW/cm2）作为评判依据。 由表7-3基站天线主瓣的垂直理论计算距离未考虑到可上人屋面楼顶基站情况。而对于上人屋面基站，其架设方式主要有组合抱杆、抱杆、美化天线，架设位置主要分为屋面天台和炮楼顶。 对于上人屋面基站，天线以组合抱杆或炮楼顶位置架设时，其主瓣方向一般可覆盖天台公众经常活动区域，考虑到“人体身高”因素，其天线垂直理论计算距离在理论计算值上相应增加2米的高度。 当楼顶抱杆架设于屋面天台上时，其架设方式一般为“女儿墙”。此情况下，若天线主瓣朝向天台公众经常活动区域时，考虑到“人体身高”因素，其架设高度应在理论计算值上相应增加2米的高度。若天线主瓣朝向天台外侧非公众经常活动区域时，其天线非主瓣方向的垂直理论计算距离应不小于3米。 此外，对于设置在上人屋面的美化天线，考虑到外壳的反射、散射影响，其垂直理论距离应在理论计算值上增加2米高度。对于微站，考虑到“人体身高”因素，其架设高度应在理论计算值上相应增加2米的高度。 综上所述，TD-LTE宏站不同类型上人屋面楼顶基站天线主瓣的理论距离见表7-4所示。微站理论距离见表7-5所示。 表7-4 不同类型上人屋面楼顶基站天线主瓣的理论距离 基站类型; 主瓣方向水平理论计算距离 （m）; 主瓣方向垂直理论计算距离（m）. 美化天线; 于楼顶塔或炮楼顶架设; 于女儿墙架设. 天线主瓣方向水平角覆盖到公众经常活动区域时; 天线主瓣方向朝外，水平角未覆盖到公众经常活动区域时. 宏站; 16; 6; 6; 6; 3. 表7-5 微站的理论距离 基站类型; 主瓣方向水平理论计算距离（m）; 主瓣方向垂直理论计算距离（m）. 微站; 2; 3. 根据模式估算预测结果和现场抽测基站测量结果可以得出：在基站天线主瓣方向水平理论计算距离或垂直理论计算距离之外，基站产生的电磁辐射水平将小于电磁辐射管理目标值8μW/cm2。因此，在满足本报告提出的天线主瓣方向理论计算距离的前提下，本项目基站建成后周围电磁辐射环境能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值40μW/cm2的要求。 对于本期工程，现场监测结果显示，所有抽测基站功率密度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的公众曝露控制限值40μW/cm2。对于未抽测基站，建设方承诺按本环评的要求进行排查（附件4），若存在不符合理论计算距离的基站，将委托有资质的单位进行现场监测，并对监测结果不能达到国家标准的基站进行整改。 - 7.2.2 实测结果、预测结果比较分析 已开通基站测量结果和预测结果数据的对比显示，大多数情况下，实测结果往往小于预测结果。原因如下： （1）非满功率发射。由于通信话务量有冗余，加上基站系统有功率控制和非连续发射功能，每一扇区不会同时以全功率发射电磁波，即是说实际的天线辐射功率比理论要小得多。我们在进行电磁辐射环境影响预测时，均按天线主瓣方向、额定最大功率和最大增益进行预测，因此实测电磁辐射强度会比预测结果低。 （2）理论计算结果为基站天线主瓣方向的电磁辐射值，实际监测中因主瓣方向不可达，无法监测到主瓣辐射区域，因此，造成了实测与理论计算的差异。 （3）辐射阴影区的存在。由于天线有明显的方向性，在天线的正下方一段距离内都是属于天线的辐射阴影区，其大小根据天线高度、俯仰角、天线增益等技术参数的不同而异。因可设监测点位基本都处于辐射阴影区，导致其所受基站天线电磁辐射的影响要远小于预测值。 （4）天线电磁辐射强度随着距离的增加而增大，在某一点位上达到最大后则随着距离的增加而衰减。在距离基站较远的地方，由于电磁辐射衰减，电磁辐射值很小，但受环境中电磁辐射背景值的影响，实测结果可能高于预测结果。 （5）贯穿损耗。电磁波穿过建筑物时，均有一定的损耗，称为贯穿损耗。建筑物的贯穿损耗是指电波通过建筑物的外层结构时所受到的衰减。建筑物的贯穿损耗与建筑物的结构、门窗的各类和大小、楼层有很大关系。假如电磁波有墙壁阻隔,则电磁波穿过一般砖墙要衰减6dB左右(为原来能量的1/4),而穿过带钢筋的墙要衰减20dB (为原来能量的1/100)。车内损耗，金属结构的汽车带来的车内损耗不能忽视。一般车内损耗为8～10dB。 - 7.2.3 声环境影响分析 机房内电子电气设备运行时产生的电磁噪声、设备振动噪声、空调外机、散热风扇等相关设备。机房内电子设备在采取减振、隔声（利用机房墙壁和铁门隔声）措施后，对外界环境影响有限。 建设单位对本次环评的基站采用的空气调节设备均为一般的家用分体式空调，运行噪声在出厂时已符合产品标准，空调外机、散热风扇在选型时就选用低噪设备，并且安装时进行合理设计，对周围环境影响亦有限。根据《家用和类似用途电器噪声限值》（GB19606－2004）中对空调器噪声限值规定：额定制冷量为2.5～4.5kW时，室内机噪音小于45dB（A）、室外机噪音小于55dB（A）。空调室外机噪声经距离衰减和空气吸收衰减到达预测点的噪声值可采用下式计算。 LA(r)=LAref(r)－20lg(rr0)－a(r－r0) (式7-9) 式中：LA（r）－预测点的噪声A声压级（dB）； LAref（r0）－参照基准点的噪声A声压级（dB）； r－预测点到噪声源的距离（m）； r0－参照点到噪声源的距离（m）； a－空气吸收附加衰减系数（1dB/100m）。 由上式计算可知，在不考虑任何隔声措施及不考虑环境背景噪声的情况下，当室外机噪音为标准规定的55dB（A）时，距室外机3.2m处噪声值就能满足《声环境质量标准》（3096－2008）中1类区夜间低于45dB（A）的要求。因此，只要空调安装位置合理，对周围声环境影响有限。 - 7.2.4固体废物影响分析 - 7.2.4.1废旧蓄电池 根据湖南移动公司提供的资料，通信基站机房采用免维护铅酸蓄电池作为系统后备电源。据建设方介绍，本项目所用的全部为阀控式铅酸蓄电池，不会产生酸雾挥发，对环境污染很小。本项目使用的蓄电池使用寿命为5年，需定期更换。 - 7.2.4.2废弃电器电子部件 本项目基站机房包括一定数量的电器电子设备，如BSC、DO主设备、收发信机、载扇及空调。以上传输设备使用寿命为8～10年，在运行过程中，由于电器电子设备长时间运行会出现老化、故障情况，主要为更换主控板及射频模块等易损坏部件，无需对整套设备进行更换。因此，在基站运行初期基本不会产生此类废物，在运行中期和后期其产生量也较少，每年的产生的废弃主控板及射频模块约为5～6块。 - 7.2.4.3处置要求 根据《国家危险废物名录》，铅酸蓄电池、废电子电器产品、电子电气设备等属于危险废物，铅酸蓄电池、废电子电器产品、电子电气设备的处置应报环境保护部门备案，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》(HJ 519-2009)、《废弃电器电子产品回收处理管理条例》、《废弃电器电子产品处理目录》和《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范》（HJ 527-2010）等要求进行收集、贮存，并交具有危险废物经营许可证的企业或原厂家回收处置。 据建设单位提供的资料，公司基站所产生的废旧蓄电池的处置移交铁塔公司，由有资质的单位统一回收处置，废电子电器产品、电子电气设备由原厂家回收处置（处置承诺见附件4）。 - 7.2.4.4贮存场所 湖南移动各地市分公司尚未设废旧电池的贮存场所，本次评价建议各地市分公司应根据相关法律法规要求建立废旧电池、废电子电器产品、电子电气设备临时贮存场所，为确保废旧蓄电池、废电子电器产品、电子电气设备的安全回收、处置，防范因回收、处置不当带来的环境影响问题，并采取以下防治措施： ①铁塔公司应将本项目危险废物产生情况上报当地环保行政主管部门备案。集中运送必须严格按照《危险废物转移联单管理办法》的要求，每次回收工作前应到省、市环保部门申请、备案，并按相应的程序开展工作。 ②建立废旧蓄电池、废电子电器产品、电子电气设备专用贮存场所。贮存场所面积应满足暂存数量及环保要求。 a.废旧蓄电池应存放在阴凉干爽的的地方，不得露天堆放，不得存放在阳光直接照射、高温、潮湿、雨淋的地方；贮存场所地面应硬化、耐腐蚀且表面无缝隙，具备防渗、及防漏性能。 b.废旧电池的储存设施应定期进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 c.禁止将废电池进行拆解、碾压及其他破碎操作，保证其完整，减少并防止有害物质的渗出，同时配备专用车辆运送。 d.贮存场所配备专职管理人员，对其转移交接进行记录，防止废旧电池遗失及人为破坏。且其贮存须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行管理。 e.废旧蓄电池必须交由具备危险废物处理资质的单位回收处置，转移运输途中应保证其结构的完整，避免废旧蓄电池的破坏，防止废旧电池中有害物质的泄漏。 f.废弃电器电子产品应分类存放，并在显著位置设有标识。贮存场地的地面应水泥硬化、防渗漏，贮存场周边应设置导流设施。废弃电器电子产品贮存场地不得有明火或热源，并应采取适当的措施避免引起火灾。 g.废弃电器电子产品部件应分类收集，禁止将废弃电器电子产品混入生活垃圾或其他工业固体废物中。收集的废弃电器电子产品不得随意堆放、丢弃或拆解。应将收集的废弃电器电子产品交给有相关资质的企业进行拆解、处理及处置。 综上所述，只要在运营过程中严格按照相关法规、标准执行，本项目产生的固体废物不会对环境产生污染。 - 7.2.5 景观影响分析 本项目建设和运行将对周围的景观环境产生一定的影响，根据基站所处的环境，可以把本工程对景观的影响分为如下两类： （1）对自然景观的影响 处于农村及偏远地区的基站，该类基站主要为地面铁塔或管塔类型，其景观影响主要为对自然景观的影响。地面铁塔或管塔类型基站由于外观比较高大，通常较为引人注目，对人的视觉感官的冲击比较强烈，其景观阈值较高。因此该类型基站要注意尽量避让自然保护区、文物保护区、自然风景区和旅游度假区等较为敏感的区域，尽量不破坏自然的真实性和完整性，保护环境敏感区域的形式美、功能美和生态美。经核查，邵阳地区无位于自然保护区、文物保护区、自然风景区和旅游度假区等较为敏感区域里的基站。 （2）对城市景观的影响 处于城市和乡镇的基站，该类基站主要为楼顶塔（包括楼顶抱杆）类型，充分利用了现有建筑物的高度，建于建筑物的楼顶，其景观影响主要为对城市景观的影响。楼顶塔类型基站外观并不十分高大，但由于其建于建筑物的顶端，造型突兀，通常和周围环境并不十分协调，其景观阈值也相对较高。因此该类型基站应采用遮掩和美化的办法，尽量使之和环境相协调，降低对人视觉的冲击，减轻人心理上的不舒服感觉。 本项目景观影响虽然不是主要矛盾，但应报规划部门审批，并根据其具体的景观特点、环境特点、功能要求并结合基站建设项目的时空特点采取景观灯塔和仿生树等技术将基站铁塔、抱杆、天线进行美化或伪装，从而达到本工程经济效益、社会效益和环境效益的统一。 - 7.2.6 选址合理性分析 （1）本期工程基站分布于邵阳市各区县，选址充分考虑了站址环境、站址安全性、用户分布性及资源利用等因素。 （2）本项目站址一般选在高层建筑屋顶上或地面道路两侧。对于本期工程，现场监测结果显示，所有抽测基站功率密度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的公众曝露控制限值40μW/cm2。建设单位根据环评提出的理论计算距离对未抽测基站逐个进行了排查，排查结果表明，各基站全部符合报告表计算电磁辐射理论计算距离要求。 因此，本期工程基站的选址基本满足相关规范要求。 - 7.3环保投资概算 - 本项目环境保护投资约360.30万元，站项目总投资额的5%（项目总投资7205.90万元），环保投资的主要使用情况详见表7-6。 - 表7-6 环保投资一览表 - 序号; - 项目名称; - 金额（万元）; - 备注. - 1; - 水土保持，植被恢复; 33.29. - 2; - 施工垃圾清运; 43.16. - 3; - 选用低增益环保型天线，增加天线挂高，设置护栏及环保安全标志; 132.34. - 4; - 天线美化; 82.44. - 5; - 机房设备噪声控制; 69.07. - 6; - 合计; - 360.30.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 水污染物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 设备 检修 | 废弃主控板、射频模块 | 基站设备的日常维护会产生少量的废弃电子电气设备及零部件，其产生量为约5-6块/年·站。地市级以上分公司应设置满足暂存要求的废弃电器电子设备暂存库房、暂存场地。废弃电器电子产品应分类存放，并在显著位置设有标识。贮存场地的地面应水泥硬化、防渗漏，贮存场周边应设置导流设施。废弃电器电子产品贮存场地不得有明火或热源，并应采取措施避免引起火灾。 废弃电器电子产品部件应分类收集，禁止将废弃电器电子产品混入生活垃圾或其他工业固体废物中。收集的废弃电器电子产品不得随意堆放、丢弃或拆解。应将收集的废弃电器电子产品交给有相关资质的企业进行拆解、处理及处置。中国移动通信集团湖南有限公司将来在对这类设备报废时，根据《废弃电器电子产品回收处理管理条例》、《废弃电器电子产品处理目录》，将废弃电器电子产品交有废弃电器电子产品处理资质的处理企业进行处理，并依照国家有关规定办理资产核销。符合环保要求。 |  |
|  | 更换 电池 | 废旧蓄电池 | 基站备用电源选用华达GFM200免维护密封蓄电池组，每个基站2组（每组10只），使用寿命约5年，因替换蓄电池约产生报废蓄电池每5年1174组（共计11740只）。根据建设单位提供的关于废旧蓄电池处置承诺函，废旧蓄电池统一送由有资质单位回收处置（见附件4）。 为确保废旧蓄电池的安全回收、处置，防范因回收、处置不当带来的环境影响问题，特提出以下防治措施： （1）替换下来的废旧蓄电池交由具备危险废物处理资质的单位回收处置，同时应上报当地环保行政主管部门审批。 （2）集中运送过程中应满足《危险废物转移联单管理办法》的要求，转移前至环保部门填报危险废物转移联单，不应将废电池、电子设备进行拆解、碾压及其他破碎操作，保证其完整，减少并防止有害物质的渗出。同时配备专用车辆运送。废旧蓄电池依正常程序贮存、回收、运送并交由有资质单位处理后，不会对环境造成不利影响。 （3）贮存场所要求 地市级以上分公司应建立废旧蓄电池专用贮存场所,废旧蓄电池应放在阴凉干爽的的地方，不得堆放在露天场地，不得存放在阳光直接照射、高温、潮湿、雨淋的地方，贮存场所地面应硬化、耐腐蚀且表面无缝隙，具备防渗、及防漏性能。 贮存场所配备专职管理人员，对其转移交接进行记录，防止废旧电池、废弃电器电子设备遗失及人为破坏。且其贮存须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行管理。同时，废旧电池的储存设施应定期进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 |  |
| 噪声 | 本期工程的噪声影响主要是施工期的施工噪声和运营期机房空调室外机产生的噪声。防治措施如下： 施工期间，合理选择施工机械、施工方法、施工场地、施工时间，尽量使用低噪声设备。加强施工管理，提高施工人员的素质，处理好基站施工建设期与当地群众的关系。 机房电子电器设备、空调外机噪声源设备应选用低噪设备，在安装时应合理设计，尽量避开敏感点，自建机房或租用机房改造时应选择隔声、降噪效果好的材料，机柜底部可加橡胶或泡沫垫，以减少振动。使其产生的噪声值在较近距离内就可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定限值，以降低对附近居民的影响。 采取上述措施后，噪声对周围环境影响有限，不会产生噪声扰民现象。 |  |  |  |
| 电磁辐射 | (1) 基站选址应符合理论计算距离要求。对机房内设备及馈线的安装进行质量验收，杜绝电磁波泄漏。对基站设备定期维护，确保基站设备按技术指标要求正常运行。 (2)要做好基站的选点工作，在市区或者附近有居民点的地方设立基站时，应测试所建基站的环境的本底场强值，若本底场强过高，应换点设站。在基站建设完工后，也应对环境保护目标进行相关的电磁辐射现状测试，以便采取有效的措施降低基站电磁辐射对周围环境和保护目标的影响。 (3)在不影响基站功能的基础上，尽量减小基站设备发射功率；其次，建设在居民楼楼顶的移动通信基站，天线应尽可能建在楼顶较高的构筑物上（如楼梯间）或者架设在专门设立的天线铁塔上。 (4)基站定向天线的主瓣方向应尽量避开周围高层建筑，实在避不开时，应考虑选择载频数较少和增益较小的天线配置，或适当升高天线挂高使天线与前方居民楼有一定高差避开电磁波主瓣。此外，在基站建设中适当考虑对天线设备的隐蔽和美化，减小对环境景观的影响，避免引起当地群众长期面对发射天线产生的压抑感和心理不适。 (5)某些天线的架设方式较低，如楼顶抱杆型天线、屋顶塔天线，可能存在由于天线距屋顶较近，导致屋顶电磁辐射值相对偏高的现象。若这些屋顶属于公众日常活动范围内，则可能影响人体健康。为避免公众过于靠近发射天线，保护人群身体健康，应在天线周围设立安全警示牌，同时加强此类基站的日常管理，杜绝非专业维护人员在天线周围活动，防止发生意外伤害。 各种类型基站主瓣方向的理论距离 基站类型; 水平理论计算距离（米）; 垂直理论计算距离（米）. TD-LTE; 16; 4. 微站; 2; 1. 不同类型上人屋面楼顶基站天线主瓣的理论距离 基站类型; 主瓣方向水平理论计算距离 （m）; 主瓣方向垂直理论距离（m）. 美化天线; 于楼顶塔或炮楼顶架设; 于女儿墙架设. 天线主瓣方向水平角覆盖到公众经常活动区域时; 天线主瓣方向朝外，水平角未覆盖到公众经常活动区域时. TD-LTE; 16; 6; 6; 6; 3. 微站的理论距离 基站类型; 主瓣方向水平理论计算距离（m）; 主瓣方向垂直理论计算距离（m）. 微站; 2; 3. 注：（1）本项目出于偏安全考虑，取GB8702-2014中的公众曝露限值的1/5（即8μW/cm2）作为管理目标值计算基站主瓣方向的理论理论计算值。 （2）垂直理论计算值指天线面板底部距离屋顶楼面高度。 （3）距离满足水平理论计算值或垂直理论计算值一项即可。 |
| 其他 | (1)对于在住宅小区内或小区周围的一些基站可以采取在天线外加装天线罩的方式进行伪装，这种方式对天线不需改造，天线罩一般采用玻璃钢，透波性强，介电常数低，对网路的影响小，具体的尺寸可以依据实际情况定做。 (2) 对于一些临街基站，对人视觉造成一些影响的基站也可以采用加装天线罩的方式进行伪装，或者将多个抱杆集中建成楼顶的灯塔或者水塔的形式来伪装，在一些城市广场、绿地等地方可以采用路灯等公用设施伪装天线。 (3) 对于旅游景点的天线美化，主要要和当地的环境充分的融和，不破坏景点的自然环境，可以利用假树叶、树干来装饰天线抱杆以及天线，从而达到伪装、美化天线的作用，这种方式天线及桅杆都需要专门定做。 在基站建设中还应适当考虑对天线设备的隐蔽和美化，减小对环境景观的影响，避免公众长期面对发射天线产生的压抑感和心理不适的现象。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 落地基站完成后应采取以下措施：对基站周围进行绿化、植被恢复；对进基站道路采取硬化或绿化措施；通过现场调查，发现基站周围的植被覆盖好，没有明显的水土流失现象，生态环境状况良好。 |  |  |  |  |

# 九、信息公示

- 9.1 信息公示目的 任何项目的开发建设都会对周围的自然环境和社会环境产生有利或不利的影响，直接或间接影响邻近地区公众的利益。信息公示可以使项目环境影响区公众能及时了解环境问题的信息，充分了解项目，有机会通过正常渠道发表自己的意见，直接参与项目的综合决策。通过信息公示可以收集相关区域公众对项目建设的认识、态度和要求，从而在环境影响评价中能够全面综合地考虑公众的意见，吸收有益的建议，使项目的规划设计更趋完善和合理，制定的环保措施更符合环境保护和经济协调发展的要求，从而减轻环境污染，降低环境资源的损失，提高项目的环境效益和社会效益，实现区域可持续发展。 - 9.2 信息公示方式及内容 2016年8月16日至29日，建设单位湖南移动分公司在公司门户网站（http://emis.hn.cmcc/wps/myportal）上对本项目工程概况环评进行了信息公示。公示截屏分别见图9-1、图9-2。 图9-1 建设单位网络公示 图9-2建设单位网络公示 环评单位在单位网站（http://www.hnzfzx.com/）上补充了本项目的信息公示，公示截图见图9-3。 图9-3 环评单位网络公示 公示内容包括建设项目内容、建设单位信息、环评机构联系方式、项目对环境影响防治措施以及公众获取本项目环评报告、提出意见和建议的方式等。公示具体内容如下： 中国移动通信集团湖南有限公司（衡阳、邵阳、怀化）TD-LTE4.1期移动通信基站建设项目环境影响评价信息公示 为充分了解社会各界对中国移动通信集团湖南有限公司（衡阳、邵阳、怀化）TD-LTE4.1期移动通信基站建设在环境保护方面的意见和建议，更好地完成工程环境影响报告的编制工作，根据《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发2006[28号]）有关要求，现对该工程环境影响评价工作进行信息公示，向公众公开本工程环境评价的有关信息，并征求公众对本工程建设在环境影响（含社会环境影响）方面的意见和建议。 一、建设项目概况 项目名称：中国移动通信集团湖南有限公司TD-LTE4.1期移动通信基站建设项目 建设性质：新建 建设地点：湖南省衡阳市、邵阳市、怀化市 建设必要性：《湖南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》第十章加快推进信息化提出“把握大数据、云计算、物联网等信息发展机遇，推动与经济社会发展深度融合、夯实信息基础、丰富信息服务、繁荣信息经济。建设网络强省”。本项目为TD-LTE4.1期移动基站，属于国家基础设施建设，建设符合《湖南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。此外，本项目的建设将有利于优化当地通信系统结构，增强通信网络覆盖，提高移动通信能力和移动通信的可靠性，改善通信质量，为当地社会经济的发展提供有力保障。 工程内容：中国移动通信集团湖南有限公司（衡阳、邵阳、怀化）TD-LTE4.1期移动通信基站建设项目共新建基站1023个（基站名称见附件）。本项目基站包括城区站和农村站两种，建设内容主要包括交换子系统、无线子系统、传输网扩容，以及基站传输接入网等。基站机房的主要设备包括基站控制器、收发信机、功率放大器、耦合器、合路器、双工器及馈线等信号收发设备以及电源柜和备用电源等辅助设备。基站立塔方式分为地面塔、楼顶塔和墙面站，杆塔类型包括角钢塔、单管塔、拉线塔、六方塔、四方塔、三角塔、抱杆、美化天线、微站。 本项目工作过程中在遵循覆盖各区县、不同塔高、不同环境的基础上，抽取一定数量具备典型环境特征、典型工程特征或有环保投诉的基站开展现场测试，并结合电磁辐射理论计算来评价本期移动通信基站运行时对周围环境所产生的影响。 二、建设单位及联系方式 建设单位：中国移动通信集团湖南有限公司 联系地址：湖南省长沙市芙蓉区车站北路478号 联系电话：13807489929 联 系 人：徐隽 传 真：13487499977 电子邮件：13807489929@139.com 三、环境影响评价机构及联系方式 环境影响评价机构：湖南省职业病防治院 负责地市：衡阳、邵阳、怀化 联系地址：长沙市雨花区雨花路21号 联系电话：0731-85303172 联 系 人：谢洲 传 真：0731-85602016 电子邮件：25128488@qq.com 四、环境影响评价的工作程序和主要工作内容 1. 工作程序： 接受环评工作委托——现状调查与监测——环评信息公示——编制环境影响报告表——报告表评审——上报审批。 2. 主要工作内容： ①项目周围地区环境现状调查；②工程分析；③环境质量现状监测与评价；④环境影响预测分析；⑤环境管理与环境监测。 五、建设项目对环境可能造成的主要影响 本工程主要环境影响电磁环境影响、噪声和废旧蓄电池、废弃电子电气设备。 六、预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 1. 做好基站的选点工作，确保基站与周围敏感点的距离满足要求，以保证建成后基站的电磁辐射强度能够达到《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)的要求。选点时应测试所建基站的环境的本底场强值，若本底场强已超过《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)标准限值，则另行选址。 2．工程严格按照环保要求建设，基站天线的主瓣方向应尽量避开周围高层建筑，实在避不开时，应采取相应的工程措施，如选择载频数较少和增益较小的天线配置，或适当升高天线挂高使天线与前方居民楼留有一定净空，利用高差使周围较近建筑避开天线波束主瓣。 3. 对工程产生的废旧蓄电池、电器电子设备严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范》（HJ 527-2010）的相关要求进行处理、处置，防止废旧电池、废弃电器电子设备中有害物质对环境造成污染。 4. 落地塔的建设会占用少量土地，项目在工程建设完毕后，通过回填等措施尽量保持原有的地形，对周围进行植被恢复，使工程对周围生态环境的影响降低到最小。 5. 机房内设备及馈线安装要保证质量,加强技术人员的素质培训，提高技术人员业务水平和环保意识。 七、产业政策符合性 本工程符合国家产业政策。在采取相应环境保护措施后，本工程对环境的影响满足国家相关标准要求，对周围环境保护目标的影响符合国家相关标准要求。因此，从环境保护的角度，本工程建设是可行的。 八、公众查阅环境影响评价公示方式、征求公众意见的范围和主要事项、征求公众意见的具体形式、公众提出意见的起止时间 任何单位或个人若需要征询本工程建设基站环境影响评价具体情况，或对本项目有环境保护方面的意见或建议，可自发布之日起10个工作日内通过电话、传真或电子邮件方式与建设单位和环境影响评价单位联系并进行反馈，以便建设单位、环境影响评价单位和政府主管部门决策参考。 特此公告！ 中国移动通信集团湖南有限公司 二〇一六年七月二十八日. 网络媒体公示期间，建设单位和环评单位均未收到与本项目建设相关的反对意见电话、传真及电子邮件等反馈、投诉信息。

# 十、环境管理及环境监测

10.1 环境管理 中国移动通信集团按照“促进环境保护、保障公众健康、有利通信发展”的原则，开展基站电磁辐射管理。2011年发布的《中国移动电磁辐射管理办法》规定了电磁辐射工作原则、工作要求和工作评估标准等内容；开发建立了基站电磁辐射信息系统，完善基站电磁辐射监控手段，制定了电磁辐射监测方法和流程，要求省（区、市）移动公司： （1）在网运营的所有台站电磁辐射剂量应符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）和的相关要求； （2）建立本公司电磁辐射风险监测和风险防范体系，完善技术手段； （3）组织实施新建台站的电磁辐射评估工作； （4）将环评审批通过的安全保护距离等要求纳入工程设计和验收工作； （5）负责电磁辐射日常监测。 此外，中国移动通信集团发布了《中国移动电磁辐射巡检工作办法（暂行）》，每年对全集团三分之一的省级公司的电磁辐射达标情况进行巡检；全面开展了基站电磁辐射自查自纠行动，并要求省级公司按季度报送电磁辐射管理进展情况。 本评价建议在基站运行期间，省（区、市）移动公司应根据基站的环境特点配备专业(兼职)环保管理人员，进一步确保以下工作的落实： (1) 制定和实施各项环境监督管理计划； (2) 配合环境测试部门进行基站环境测试工作，建立环境测试数据档案； (3) 密切关注基站周围的环境变化和基站设备的运行情况，及时处理出现的问题； (4) 协调配合上级主管部门所进行的环保工作； (5) 加强技术人员的素质培训，提高技术人员业务水平和环保意识。 - 10.2 环境监测 （1）建设单位应遵守国家有关环境保护设施竣工验收管理的规定，应向省环境保护行政主管部门申请该工程的竣工环境保护验收，提交“建设项目竣工环境保护验收调查表”。 （2）在项目竣工验收后，对本项目运行所产生的环境影响的进行日常监督性监测，检测内容主要为基站电磁辐射检测；对环境影响评价中环境敏感点的电磁辐射预测水平进行验证，并分析电磁辐射防治措施是否满足环评批复要求。 监控计划的目的：对本期工程基站运行过程中的电磁辐射污染情况实施监控。 监测项目：移动通信基站天线产生的射频电磁辐射强度(功率密度、电场强度)； 监控方法： 1） 电磁辐射监控计划应纳入湖南省移动通讯网络的各项技术指标监测系统，日常的监控由湖南环保主管部门实施监督； 2） 附近敏感目标较多的基站应作为电磁辐射的重点监控对象； 3） 监测点位应布置在基站周围（尤其是天线主射方向）人群活动较多的环境敏感点（如居民住宅的阳台、窗口等），监测项目为微波辐射场强，监测方法按国家相关导则或规范执行。 监测点位：按照《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》〈试行〉中的相关规定，监测点位一般布设在以发射天线为中心半径50m的范围内可能受到影响的的保护目标，根据现场环境情况可对点位进行适当调整。 日常基站监测频次： 1）建站之前，对站址所在地进行电磁辐射环境测试，了解电磁环境背景值； 2）每年抽取典型基站进行现场测试，进行定性分析，并建立电磁环境监测数据档案； 3）如有居民投诉，及时与环境保护部门、有资质的电磁环境检测部门联系，进行监测。 - 10.3 环保 “三同时”验收 项目正式投入生产前，应向审批部门申请进行项目环保设施竣工“三同时”验收，通过后，方可投入正式生产。主要内容应包括： 1）建设期环境保护措施实施情况分析； 2）工程试运行期的电磁辐射水平； 3）工程运行期间环境管理所涉及的内容。 具体验收内容详见表10-1。 表10-1 建设项目环保“三同时”监督检查和验收要点表 项目名称; 中国移动通信集团湖南有限公司邵阳分公司TD-LTE4.1期移动通信基站建设项目. 建设单位; 中国移动通信集团湖南有限公司邵阳分公司. 法人代表; 黄立伟; 联系人; 徐隽; 联系电话; 13807489929. 行业类别; 移动电信服务（I6312）. 项目性质; 新建 □改扩建 □技术改造. 工程总投资; 7205.90（万元）; 环保投资; 360.30（万元）. 建设地点; 办公区（市、县）：邵阳市及各县区 所处园区：无. 特殊环境敏感目标; （1）涉及的饮用水源保护区及与项目关系：无 （2）其他：基站周边学校、居民楼、幼儿园、医院. 主要建设内容与规模; 新建TD-LTE4.1期基站477个。. 环评单位; 湖南省职业病防治院. 环境监理; □ 要求 不要求. 时段; 类型; 环保措施与要求; 验收要求. 施 工 期; 生态环境; 落实施工期的表土防护等措施。进行了植被恢复。与周围建筑、景观、色调协调。; 是否落实施工期的表土防护等生态保护措施。 是否进行了植被恢复。 是否与周围建筑景观色调协调。. 废气; 无; 无. 废水; 塔基混凝土搅拌时的施工废水应沉淀后就近排入城市排水管网，或采用商品混凝土。; 按环评要求落实。. 固废; 生活垃圾集中堆放，并委托当地环卫部门定期清运。施工金属下脚料回收。; 按环评要求落实。. 噪声; 合理安排施工时间，加强施工管理，禁止夜间施工。; 敏感点满足《声环境质量标准》1、2或4a类要求. 电磁辐射; 无; 无. 营 运 期; 生态环境; 营运期绿化维护; 保证其正常环保、绿化、景观功能。. 废气; 无; 无. 废水; 无; 无. 固废; 废旧蓄电池、废弃电子产品交由有资质单位回收、贮存、处置。; 与具有相应资质单位签订回收协议,建设暂存库房。暂存场所应采取防渗、防晒、防雨措施。报废蓄电池转运应报当地环保部门备案，并填报转运联单。. 噪声; 机房采取减噪措施; 按规范建设，有投诉需监测。. 电磁辐射; 基站附近敏感目标处电磁辐射是否满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)的标准要求。. 环境风险及防范措施; 制定环境事故应急预案，配备一定应急物资。; 减缓营运期风险。.

# 十一、结论与建议

- 11.1 评价结论 - 11.1.1 项目概况 中国移动通信集团湖南有限公司邵阳分公司TD-LTE4.1期移动通信基站建设项目投资7205.90万元，在邵阳市各区县新建TD-LTE4.1期基站587个。涉及邵阳市所辖的三区八县一市（大祥区、北塔区、双清区、邵阳县、新邵县、邵东县、洞口县、隆回县、城步县、绥宁县、新宁县、武冈市）。经与建设方核实本期无自然保护区、风景名胜区及森林公园基站。 - 11.1.2 产业政策及规划的相符性 （1）产业政策合理性 本项目属于信息产业类，为数字蜂窝移动通信网络建设项目，属《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正）中鼓励类项目，符合国家的产业政策。本项目建设符合《湖南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求。 （2）基站选址的合理性 ① 本期工程基站分布于邵阳市各区县，选址充分考虑了站址环境、站址安全性、用户分布性及资源利用等因素。 ②站址一般选在高层建筑屋顶上或道路两侧。对于本期工程，在对基站进行测试过程中，现场监测结果显示，所有抽测基站功率密度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的公众曝露控制限值40μW/cm2。 - 11.1.3 电磁环境现状监测结果与评价 - 本次环评现场监测未开通或未建站的基站30个，各基站监测结果功率密度最大值范围在<0.01～0.94μW/cm2之间，低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的公众照射导出限值40μW/cm2。 - 本次环评现场监测已开通基站47个，在正常工况下周围地面环境和保护目标处的电磁辐射功率密度最大值范围在<0.01～4.72μW/cm2之间，表明本期项目的电磁辐射水平低于环境中总的公众照射限值（40μW/cm2），同时也低于项目单个系统的评价标准限值（8 μW/cm2），说明本期项目基站产生的电磁辐射符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的电磁辐射限值要求和本次环评要求。 - 11.1.4 施工期环境影响分析 - 1、未建基站施工期环境影响分析 - （1）噪声影响分析 采取楼顶抱杆和增高架方式单独建设的基站利用现有房间作为机房，其建设过程主要为设备的安装，使用的施工设备主要有电钻、铁锤、扳手、钳子等。其中主要噪声源为电钻，其源强约为65～80dB(A)。但在单个基站施工过程中电钻使用时间较短，对周围环境的影响较小。此类型基站一般都位于城区，周围居民区密集，基站设备安装时的噪声将直接影响到周围居民的工作和生活。因此必须合理安排施工时间，加强施工管理，禁止夜间施工。 采取地面铁塔（或管塔）方式单独建设的基站一般位于路边、农村或周围较为空旷的区域，通过选取低噪声的施工机械，加强施工管理，合理安排施工时间等措施可以将施工噪声对环境的影响控制在较小范围。但其施工量小、历时短，通过合理安排施工时间，可以减少对周围环境和居民的影响。 - （2）废水排放分析 基站施工废水主要来源于塔基基础混凝土搅拌时的施工废水，塔基的施工废水量很小，废水应就近纳入当地市政污水管网，禁止随意排放。施工人员系临时租用当地民房居住，少量生活污水纳入当地已有的污水处理系统。 - （3）扬尘影响分析 在整个施工期，扬尘来自于开挖土方、材料运输、装卸和搅拌等过程。场地、道路在自然风作用下产生的扬尘一般影响范围在100m以内。施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，其抑尘效果显而易见。本项目施工现场主要是一些运输材料、设备的中型车辆，因此做好施工现场管理，并在大风干燥天气实施洒水抑尘，以减少施工扬尘。 为保证周围空气环境少受粉尘污染影响，施工时要做到：粉状材料堆放在料棚内，施工工地定期洒水，施工建筑设置防尘网，尽可能采用商品混凝土，以减少施工扬尘的产生。在采取上述抑尘措施后，施工扬尘对空气环境造成的影响很小。 - （4）固体废弃物影响分析 基站施工期间固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾。施工期间施工人员日常生活产生的生活垃圾集中堆放，并委托当地环卫部门定期清运。建议施工期加强管理，禁止随地丢弃垃圾，生活垃圾集中收集清运。塔基采用现浇混凝土板式基础，塔基施工开挖土石方尽量回填。废弃土方和建筑垃圾由专业单位及时运至指定地点妥善处理。因此，只要加强管理，采取有力措施，施工期间的固体废弃物不会对周围环境产生不良影响。 - （5）植被损坏和水土流失分析 楼顶抱杆和增高架类型基站建于建筑楼顶，不另占用土地，其建设过程中不会发生植被损坏和水土流失。 地面管塔和铁塔类基站需要建设地面管塔、铁塔和小型机房，将永久占用小部分土地，但其建设规模极小，对周围植被损坏很小。 基站建设过程中，其数据光缆利用现有网络直接接入。农村部分基站数据光缆的接入需铺设一定长度的地下光缆管道，埋深约0.5米，管道沿山坡铺设，不占用基本农田。在铺设地下管道的过程中涉及基础开挖，产生少量土石方，会造成地表部分植被破坏和少量水土流失，但在采取分层开挖、分层堆放、分层回填及植被恢复的防护措施后，对生态环境影响较小。 2、建成基站施工期环境影响分析 基站施工期的影响是暂时的，会随着施工的结束而消失。在对抽测基站现场检测时发现，已建成的基站施工期的影响已经消失，基站周边环境已得到恢复。 - 11.1.5营运期电磁辐射环境影响分析 根据模式估算预测结果和现场抽测基站测量结果可以得出：在基站水平理论计算距离或垂直理论计算距离之外，由基站产生的电磁辐射水平将小于本次电磁辐射管理目标值8μW/cm2。因此，在满足本报告提出的理论距离的前提下，本项目基站建成后周围电磁辐射环境能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的公众曝露控制限值40μW/cm2的要求。 对于本期工程，现场监测结果显示，所有抽测基站功率密度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的公众曝露控制限值40μW/cm2。 - 11.1.6营运期噪声环境影响分析 本期工程建成后运行期间产生的噪声主要在机房，包括机房内设备产生的电磁和振动噪声、空调设备室外机产生的噪声、设备运行时散热风扇等产生的噪声。 营运期新建机房噪声主要来源于机房内电子设备运行时产生的电磁噪声、设备振动噪声、空调外机、散热风扇等相关设备。机房内电子设备在采取减振、隔声（利用机房墙壁和铁门隔声）措施后，对外界环境影响有限；空调设备采用家用分体式空调，运行噪声符合相关产品标准，满足《家用和类似用途电器噪声限值》（GB19606－2004）要求，对周围环境影响亦有限。机房噪声源在采取上述相关措施后，在不考虑任何隔声措施及不考虑环境背景噪声的情况下，当室外机噪音为标准规定的55dB（A）时，距室外机3.2m处噪声值就能满足《声环境质量标准》（3096－2008）中1类区夜间低于45dB（A）的要求。因此，只要空调安装位置合理，对周围声环境影响有限。 - 11.1.7营运期固体废物环境影响分析 - （1）废旧蓄电池 根据湖南移动公司提供的资料，通信基站机房采用免维护铅酸蓄电池作为系统后备电源。据建设方介绍，本项目所用的全部为阀控式铅酸蓄电池，不会产生酸雾挥发，对环境污染很小。本项目使用的蓄电池使用寿命为5年，需定期更换。 （2）废弃电器电子部件 本项目基站机房包括一定数量的电器电子设备，如BSC、DO主设备、收发信机、载扇及空调。以上传输设备使用寿命为8～10年，在运行过程中，由于电器电子设备长时间运行会出现老化、故障情况，主要为更换主控板及射频模块等易损坏部件，无需对整套设备进行更换。因此，在基站运行初期基本不会产生此类废物，在运行中期和后期其产生量也较少，每年的产生的废弃主控板及射频模块约为5～6块。 - （3）处置要求 根据《国家危险废物名录》，铅酸蓄电池、废电子电器产品、电子电气设备等属于危险废物，铅酸蓄电池、废电子电器产品、电子电气设备的处置应报环境保护部门备案，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》(HJ 519-2009)、《废弃电器电子产品处理目录》和《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范》（HJ 527-2010）等要求进行收集、贮存。 据建设单位提供的资料，公司基站所产生的废旧蓄电池、由有资质的单位统一回收处置，废电子电器产品、电子电气设备由原厂家回收处置（处置承诺见附件4）。 - （4）贮存场所 湖南移动各地市分公司应根据相关法律法规要求建立废旧电池、废电子电器产品、电子电气设备临时贮存场所，为确保废旧蓄电池、废电子电器产品、电子电气设备的安全回收、处置，防范因回收、处置不当带来的环境影响问题，并采取以下防治措施： ①铁塔公司应将本项目危险废物产生情况上报当地环保行政主管部门备案。集中运送必须严格按照《危险废物转移联单管理办法》的要求，每次回收工作前应到省、市环保部门申请、备案，并按相应的程序开展工作。 ②建立废旧蓄电池、废电子电器产品、电子电气设备专用贮存场所。贮存场所面积应满足暂存数量及环保要求。 a.废旧蓄电池应存放在阴凉干爽的的地方，不得露天堆放，不得存放在阳光直接照射、高温、潮湿、雨淋的地方；贮存场所地面应硬化、耐腐蚀且表面无缝隙，具备防渗、及防漏性能。 b.废旧电池的储存设施应定期进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 c.禁止将废电池进行拆解、碾压及其他破碎操作，保证其完整，减少并防止有害物质的渗出，同时配备专用车辆运送。 d.贮存场所配备专职管理人员，对其转移交接进行记录，防止废旧电池遗失及人为破坏。且其贮存须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行管理。 e.废旧蓄电池必须交由具备危险废物处理资质的单位回收处置，转移运输途中应保证其结构的完整，避免废旧蓄电池的破坏，防止废旧电池中有害物质的泄漏。 f.废弃电器电子产品应分类存放，并在显著位置设有标识。贮存场地的地面应水泥硬化、防渗漏，贮存场周边应设置导流设施。废弃电器电子产品贮存场地不得有明火或热源，并应采取适当的措施避免引起火灾。 g.废弃电器电子产品部件应分类收集，禁止将废弃电器电子产品混入生活垃圾或其他工业固体废物中。收集的废弃电器电子产品不得随意堆放、丢弃或拆解。应将收集的废弃电器电子产品交给有相关资质的企业进行拆解、处理及处置。 综上所述，只要在运营过程中严格按照相关法规、标准执行，本项目产生的固体废物不会对环境产生污染。 - 11.1.8 信息公示 本次环评信息公示采取面向社会大众进行网络信息公示方式。建设单位湖南移动有限公司于2016年8月16日至29日在公司门户网站（http://emis.hn.cmcc/wps/myportal）上对本项目工程概况环评进行了信息公示。公示期间，建设单位和环评单位均未收到与本项目建设相关的反对意见电话、传真及电子邮件等反馈、投诉信息。 - 11.1.9 总结论 移动通信基站的建设运营，满足了城市和乡村居民的通信需求，在工作和生活上都带来了极大的便利，产生了良好的社会效益，同时也为企业自身带来了经济效益。只要建设单位切实落实电磁辐射防治措施及本报告表提出的环境不利影响的减缓措施，做好基站的环境管理工作，可使电磁辐射和其它不利影响降至最小。因此，本项目的实施带来的利益远大于所产生的代价，符合辐射实践的正当性原则，从环境保护的角度出发，本项目的建设和运营是可行的。 - 11.2 优化措施及建议 （1）建设单位在基站选址时要慎重，除了考虑网络覆盖和信号外，要认真考虑拟建基站对周围环境和居住人群的影响。在前期选址过程中一定要进行反复论证和广泛征求当地环境保护行政主管部门、规划部门及周围居民的意见，避免出现基站建成后群众的投诉与纠纷。在施工前应与当地的社区委员会沟通，取得当地群众的支持。 （2）在基站建设前，应先开展工程环境影响评价，根据环评结论确定基站选址的可行性。拟建基站站址发生变动后，应及时将变动情况上报当地环保行政主管部门，并委托有资质单位对变动基站重新开展环境影响评价。 （3）在景观敏感地区（如公园、街心花园和绿地）和环境敏感地区（如居民区）架设基站天线时，尽量采用仿生技术进行天线美化，使之与当地自然景观和建筑物相协调，同时减小周围居民的心理影响。 （4）对于楼顶可到达天线附近基站的建设，应保证楼顶天线主瓣方向避开楼顶人经常活动区域，同时尽量避免采用美化天线形式架设。基站定向天线三个扇区的主瓣方向应避开周围高层建筑，避免高大楼房造成障碍或反射，并确保天线挂高与主瓣方向居民楼有一定高差。 （5）对于基站周围居民和有关单位的投诉意见，建设单位应与投诉者进行沟通，以获得公众支持。 （6）工程竣工投入运行后，在运行期后必须及时进行建设项目的电磁辐射验收监测工作，验收合格后方可正式运行，对有纠纷的基站，验收时应该选为代表性基站进行检测，对于环评阶段未抽测的区县，基站验收过程中应重点在该地区选取代表性基站进行检测。 （7）加强技术人员的素质培训，提高技术人员业务水平和环保意识。

- 附件7  基站基本信息表

| 序号 | 区县 | 规划站名 | 建设地点 | 经度 | 纬度 | 发射频率(MHz) | 标称功率(W) | 天线数目(个) | 天线载频数 (个) | 天线增益(dBi) | 天线极化方式 | 塔栀类型 | 天线离地高度(m) | 天线方向角(°) | 天线俯仰角(°) | 水平半功率角(°) | 垂直半功率角(°) | 建设类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北塔区 | 邵阳北塔江北安置区 | 邵阳北塔城北路江北安置区 | 111.44617 | 27.24621 | 2575-2635 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 6米抱杆 | 6 | 0/130/250 | 15/12/13 | 65 | 15 | 宏站 |
| 2 | 北塔区 | 邵阳北塔南山路 | 邵阳北塔陈桥乡南山路 | 111.44402 | 27.26871 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 40/200/300 | 9/9/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 3 | 北塔区 | 邵阳市三塘冲 | 邵阳市陈家桥乡二房头 | 111.42684 | 27.29492 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 三层顶6米立杆 | 15 | 100/180/330 | 7/7/5 | 65 | 15 | 宏站 |
| 4 | 北塔区 | 邵阳市河上桥 | 邵阳市北塔区河上桥 | 111.38206 | 27.20686 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 四层顶6米立杆 | 21 | 0/55/200 | 6/6/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 5 | 北塔区 | 邵阳市洲上 | 邵阳市北塔区洲上 | 111.49122 | 27.26830 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 四层顶6米立杆 | 18 | 0/130/190 | 6/5/5 | 65 | 15 | 宏站 |
| 6 | 北塔区 | 邵阳市陈家桥廖家村 | 邵阳市陈家桥廖家村 | 111.42622 | 27.28023 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 四层顶6米立杆 | 18 | 55/220/290 | 7/7/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 7 | 北塔区 | 邵阳市陈家桥乡陈家桥村 | 邵阳市陈家桥乡陈家桥村 | 111.42027 | 27.27508 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 四层顶6米立杆 | 18 | 60/150/230 | 7/5/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 8 | 北塔区 | 邵阳北塔江北安置区 | 邵阳市北塔区江北安置区 | 111.44617 | 27.24621 | 2575-2635 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 七层顶6米立杆 | 27 | 0/130/250 | 15/12/13 | 65 | 15 | 宏站 |
| 9 | 北塔区 | 邵阳北塔大辉汽贸 | 邵阳市北塔区大辉汽贸 | 111.45135 | 27.25487 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 五层顶6米立杆 | 21 | 15/130/210 | 9/8/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 10 | 北塔区 | 邵阳市监管中心 | 邵阳市监管中心 | 111.39488 | 27.23402 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 6米立杆 | 25 | 10/100/300 | 11/11/11 | 65 | 15 | 宏站 |
| 11 | 北塔区 | 邵阳市刘黑葡萄山 | 邵阳市刘黑葡萄山 | 111.41427 | 27.20734 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 6米立杆 | 14 | 50/170/320 | 6/9/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 12 | 北塔区 | 邵阳市白田村委会 | 邵阳市北塔区白田村委会 | 111.41271 | 27.22561 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 楼顶抱杆 | 13 | 170/260/350 | 8/12/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 13 | 北塔区 | 邵阳市湘瓷竹木市场 | 邵阳市湘瓷竹木市场 | 111.38521 | 27.24638 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 35米灯杆塔 | 32 | 40/140/290 | 8/6/4 | 65 | 15 | 宏站 |
| 14 | 北塔区 | 邵阳市槐树村 | 邵阳市槐树村 | 111.43170 | 27.25620 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 6米立杆 | 20 | 100/200/320 | 11/11/11 | 65 | 15 | 宏站 |
| 15 | 北塔区 | 邵阳市杨家垅搅拌站 | 邵阳市杨家垅搅拌站 | 111.38826 | 27.24146 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 6米立杆 | 22 | 60/130/350 | 14/14/13 | 65 | 15 | 宏站 |
| 16 | 北塔区 | 邵阳市枫林酒家 | 邵阳市枫林酒家 | 111.37084 | 27.24738 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 6米立杆 | 21 | 50/250/340 | 9/9/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 17 | 北塔区 | 邵阳市白田村周家 | 邵阳市北塔区白田村周家 | 111.41524 | 27.22035 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 楼顶抱杆 | 12 | 140/265/325 | 14/14/13 | 65 | 15 | 宏站 |
| 18 | 北塔区 | 邵阳市马家村部旁 | 邵阳市马家村部旁 | 111.39672 | 27.22909 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 6米立杆 | 22 | 10/130/230 | 10/10/10 | 65 | 15 | 宏站 |
| 19 | 北塔区 | 邵阳市北塔区苗儿塘 | 邵阳市北塔区苗儿塘 | 111.49126 | 27.26822 | / | / | 3 | / | / | / | 楼顶抱杆 | 18 | / | / | / | / | 宏站 |
| 20 | 大祥区 | 邵阳大祥区高坡岭 | 邵阳大祥区高坡岭 | 111.51761 | 27.19379 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 55/160/270 | 5/7/5 | 65 | 15 | 宏站 |
| 21 | 大祥区 | 邵阳大祥医专学生公寓南 | 大祥区城南乡 | 111.42733 | 27.19477 | 2575-2635 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 6米抱杆 | 6 | 20/185/270 | 6/7/5 | 65 | 15 | 宏站 |
| 22 | 大祥区 | 邵阳市宝安驾校旁 | 邵阳市宝安驾校旁 | 111.40639 | 27.18969 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 四层顶3米立杆 | 15 | 30/150/240 | 8/5/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 23 | 大祥区 | 邵阳双清区横冲村 | 邵阳大祥区板桥乡 | 111.52414 | 27.19035 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 4层顶6米立杆 | 18 | 0/100/275 | 7/6/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 24 | 大祥区 | 邵阳大祥区高坡岭 | 邵阳大祥区高坡岭 | 111.51485 | 27.19199 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 三层顶6米立杆 | 15 | 55/160/270 | 5/7/5 | 65 | 15 | 宏站 |
| 25 | 大祥区 | 邵阳大祥区赵院子 | 邵阳大祥区赵院子 | 111.36581 | 27.21467 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 二层顶6米立杆 | 12 | 70/190/345 | 6/6/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 26 | 大祥区 | 邵阳大祥区面铺街上 | 邵阳大祥区面铺乡 | 111.47028 | 27.14423 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 五层顶6米立杆 | 21 | 30/120/305 | 8/8/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 27 | 大祥区 | 邵阳大祥区高旷陈家 | 邵阳大祥区高旷陈家 | 111.36486 | 27.20444 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 15米三方塔 | 15 | 0/190/300 | 6/5/4 | 65 | 15 | 宏站 |
| 28 | 大祥区 | 邵阳大祥区坛子岭 | 邵阳大祥区坛子岭 | 111.35583 | 27.23598 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 15米三方塔 | 15 | 0/150/300 | 6/7/5 | 65 | 15 | 宏站 |
| 29 | 大祥区 | 邵阳大祥区竹林寨 | 邵阳市大祥区雨溪镇 | 111.37850 | 27.19014 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 三层顶9米立杆 | 18 | 90/175/305 | 4/5/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 30 | 大祥区 | 邵阳大祥华夏田园别墅区西头 | 邵阳大祥城南乡 | 111.43320 | 27.22135 | 2575-2635 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米灯杆塔 | 28 | 50/140/290 | 13/15/12 | 65 | 15 | 宏站 |
| 31 | 大祥区 | 邵阳大祥二纺机医院 | 邵阳大祥二纺机医院 | 111.44498 | 27.23016 | 2575-2635 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 七层顶6米抱杆 | 27 | 30/125/245 | 13/12/14 | 65 | 15 | 宏站 |
| 32 | 大祥区 | 邵阳大祥区瘦家岭 | 邵阳市大祥区瘦家岭 | 111.36318 | 27.22658 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 二层顶15米六方塔 | 21 | 85/175/350 | 7/5/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 33 | 大祥区 | 邵阳市永兴村委会 | 邵阳市永兴村委会 | 111.45621 | 27.16805 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 15米六方塔 | 18 | 150/260/340 | 8/6/4 | 65 | 15 | 宏站 |
| 34 | 大祥区 | 邵阳市海螺水泥厂正门 | 邵阳市雨溪镇 | 111.40549 | 27.17554 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 20米六方塔 | 24 | 20/140/220 | 6/12/5 | 65 | 15 | 宏站 |
| 35 | 大祥区 | 邵阳市罗市村豆腐厂 | 邵阳市罗市村豆腐厂 | 111.46592 | 27.14818 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 6米立杆 | 18 | 30/140/310 | 9/13/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 36 | 大祥区 | 邵阳市老屋曹家 | 邵阳市面铺乡 | 111.45987 | 27.15669 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 20米六方塔 | 25 | 80/150/330 | 8/12/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 37 | 大祥区 | 邵阳市雨溪傲龙轮胎 | 邵阳市大祥区雨溪镇 | 111.40827 | 27.18181 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 楼顶抱杆 | 16 | 50/160/220 | 11/11/11 | 65 | 15 | 宏站 |
| 38 | 大祥区 | 邵阳市雨溪新源驾校 | 邵阳市松坡公园1 | 111.39545 | 27.16859 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 20米六方塔 | 23 | 60/200/330 | 10/10/10 | 65 | 15 | 宏站 |
| 39 | 大祥区 | 邵阳市罗市村 | 邵阳市罗市村 | 111.47389 | 27.14040 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 20米六方塔 | 24 | 15/125/290 | 7/6/10 | 65 | 15 | 宏站 |
| 40 | 大祥区 | 邵阳市罗市黄坳村 | 邵阳市面铺乡 | 111.48059 | 27.13602 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 6米立杆 | 18 | 20/130/280 | 7/13/5 | 65 | 15 | 宏站 |
| 41 | 大祥区 | 邵阳市燕窝村 | 邵阳市面铺乡 | 111.51429 | 27.24338 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 6米立杆 | 18 | 30/130/210 | 6/12/5 | 65 | 15 | 宏站 |
| 42 | 大祥区 | 邵阳市清风村 | 邵阳市清风村 | 111.45434 | 27.17538 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 6米立杆 | 24 | 100/230/330 | 11/11/11 | 65 | 15 | 宏站 |
| 43 | 大祥区 | 邵阳大祥德善园微站一 | 邵阳双清得丰市场 | 111.46127 | 27.22393 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 21 | 270 | 6 | 65 | 15 | 微站 |
| 44 | 大祥区 | 邵阳大祥德善园微站二 | 邵阳双清得丰市场 | 111.46144 | 27.22368 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 21 | 270 | 6 | 65 | 15 | 微站 |
| 45 | 大祥区 | 邵阳大祥德善园微站三 | 邵阳双清得丰市场 | 111.46159 | 27.22342 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 24 | 270 | 6 | 65 | 15 | 微站 |
| 46 | 大祥区 | 邵阳大祥银监局微站一 | 邵阳双清体校 | 111.46000 | 27.22134 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 路灯杆 | 15 | 80 | 6 | 65 | 15 | 微站 |
| 47 | 大祥区 | 邵阳大祥银监局微站二 | 邵阳双清体校 | 111.46000 | 27.22134 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 路灯杆 | 15 | 180 | 6 | 65 | 15 | 微站 |
| 48 | 大祥区 | 邵阳大祥银监局微站三 | 邵阳双清体校 | 111.46000 | 27.22134 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 路灯杆 | 15 | 340 | 6 | 65 | 15 | 微站 |
| 49 | 大祥区 | 邵阳大祥雪峰农贸市场微站 | 邵阳双清体校 | 111.43132 | 27.23557 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 21 | 360 | 0 | 65 | 15 | 微站 |
| 50 | 大祥区 | 邵阳大祥南星花园微站一 | 邵阳双清体校 | 111.45301 | 27.23145 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 15 | 360 | 0 | 65 | 15 | 微站 |
| 51 | 大祥区 | 邵阳大祥南星花园微站二 | 邵阳双清三眼井农贸市场 | 111.45301 | 27.23113 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 15 | 360 | 0 | 65 | 15 | 微站 |
| 52 | 大祥区 | 邵阳大祥南星花园微站三 | 邵阳双清三眼井农贸市场 | 111.45142 | 27.23103 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 24 | 100 | 10 | 65 | 15 | 微站 |
| 53 | 大祥区 | 邵阳大祥南星花园微站四 | 邵阳双清三眼井农贸市场 | 111.45197 | 27.23066 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 18 | 130 | 10 | 65 | 15 | 微站 |
| 54 | 大祥区 | 邵阳大祥南星花园微站五 | 邵阳双清三眼井农贸市场 | 111.45197 | 27.23066 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 18 | 255 | 10 | 65 | 15 | 微站 |
| 55 | 大祥区 | 邵阳大祥南星花园微站六 | 邵阳双清三眼井农贸市场 | 111.45133 | 27.23028 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 24 | 110 | 10 | 65 | 15 | 微站 |
| 56 | 大祥区 | 邵阳大祥党校微站一 | 邵阳双清精工机械制造公司 | 111.46283 | 27.22986 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 21 | 280 | 10 | 65 | 15 | 微站 |
| 57 | 大祥区 | 邵阳大祥党校微站二 | 邵阳双清精工机械制造公司 | 111.46349 | 27.22952 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 9 | 250 | 6 | 65 | 15 | 微站 |
| 58 | 大祥区 | 邵阳大祥老水利局旁武警支队微站一 | 邵阳邵东锦绣佳苑4栋 | 111.46094 | 27.23223 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 24 | 35 | 13 | 65 | 15 | 微站 |
| 59 | 大祥区 | 邵阳大祥老水利局旁武警支队微站二 | 邵阳邵东锦绣佳苑4栋 | 111.46094 | 27.23223 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 24 | 115 | 13 | 65 | 15 | 微站 |
| 60 | 大祥区 | 邵阳大祥南星花园门口微站 | 邵阳邵东全一快递 | 111.45264 | 27.23069 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 15 | 230 | 9 | 65 | 15 | 微站 |
| 61 | 大祥区 | 邵阳大祥都之都微站一 | 邵阳绥宁城关看守所 | 111.46831 | 27.23396 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 落地电杆 | 6 | 260 | 6 | 65 | 15 | 微站 |
| 62 | 大祥区 | 邵阳大祥都之都微站二 | 邵阳大祥都之都 | 111.46831 | 27.23396 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 落地电杆 | 6 | 15 | 6 | 65 | 15 | 微站 |
| 63 | 大祥区 | 邵阳大祥红旗社区卫生院微站 | 邵阳大祥红旗社区卫生院 | 111.45330 | 27.23752 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 15 | 85 | 9 | 65 | 15 | 微站 |
| 64 | 双清区 | 邵阳双清马家学校旁 | 邵阳市双清区马家学校旁 | 111.49450 | 27.29167 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 宏站 |
| 65 | 双清区 | 邵阳双清前进村委会 | 双清区火车站乡 | 111.54342 | 27.28236 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 60/180/300 | 9/9/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 66 | 双清区 | 邵阳市华祝小学 | 邵阳市双清区华祝小学 | 111.49862 | 27.23847 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 四层顶6米抱杆 | 15 | 50/200/280 | 8/7/11 | 65 | 15 | 宏站 |
| 67 | 双清区 | 邵阳市大兴安置地 | 邵阳市双清区大兴安置地 | 111.54914 | 27.26991 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 五层顶6米立杆 | 20 | 115/215/320 | 8/9/10 | 65 | 15 | 宏站 |
| 68 | 双清区 | 邵阳市高崇山职业高中 | 邵阳市双清区高崇山职业高中 | 111.59218 | 27.26800 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 五层顶6米立杆 | 21 | 30/150/205 | 6/6/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 69 | 双清区 | 邵阳市双江口 | 邵阳市双清区双江口 | 111.49123 | 27.19839 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 六层顶6米立杆 | 24 | 45/160/310 | 7/5/11 | 65 | 15 | 宏站 |
| 70 | 双清区 | 邵阳市肖家冲红砂塘 | 双清区云水乡 | 111.53448 | 27.22425 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 四层顶6米立杆 | 18 | 20/160/295 | 5/7/5 | 65 | 15 | 宏站 |
| 71 | 双清区 | 邵阳市紫薇公园后 | 邵阳市紫薇公园 | 111.50903 | 27.24040 | 1880~1920 | 8 | 2 | 2 | 15 | 双极化 | 二层顶6米立杆 | 12 | 70/200/ | 7/6/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 72 | 双清区 | 邵阳市两头塘 | 邵阳市双清区宝庆工业园 | 111.53368 | 27.24253 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米灯杆塔 | 28 | 50/225/330 | 7/9/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 73 | 双清区 | 邵阳市刘家塘 | 邵阳市双清区宝庆工业园 | 111.54038 | 27.24792 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米灯杆塔 | 28 | 50/150/225 | 7/6/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 74 | 双清区 | 邵阳双清区横木村委会 | 邵阳双清区横木村 | 111.52969 | 27.23136 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 六层顶6米立杆 | 24 | 130/240/340 | 7/8/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 75 | 双清区 | 邵阳双清区百合岭 | 邵阳市双清区城东乡 | 111.48709 | 27.29261 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 三层顶9米抱杆 | 17 | 45/155/310 | 6/5/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 76 | 双清区 | 邵阳双清区杨柳村 | 邵阳双清区杨柳村 | 111.51833 | 27.27167 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 三层顶6米立杆 | 15 | 0/90/185 | 5/5/5 | 65 | 15 | 宏站 |
| 77 | 双清区 | 邵阳双清新华印刷厂内 | 邵阳双清新华印刷厂内 | 111.49602 | 27.24850 | 2575-2635 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 三层顶15米三方塔 | 24 | 20/120/230 | 13/12/10 | 65 | 15 | 宏站 |
| 78 | 双清区 | 邵阳市渡头桥镇中心 | 邵阳市渡头桥镇中心 | 111.56544 | 27.20218 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 6米立杆 | 20 | 50/160/300 | 6/9/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 79 | 双清区 | 邵阳市檀江桥头 | 邵阳市大坡村 | 111.48424 | 27.16786 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 20米六方塔 | 28 | 30/130/270 | 14/14/13 | 65 | 15 | 宏站 |
| 80 | 双清区 | 邵阳市平丰村 | 邵阳市平丰村 | 111.49736 | 27.21366 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 6米立杆 | 23 | 30/120/280 | 10/10/10 | 65 | 15 | 宏站 |
| 81 | 双清区 | 邵阳市马家学校旁 | 邵阳市马家学校旁 | 111.49450 | 27.29167 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 6米立杆 | 14 | 60/200/285 | 11/11/11 | 65 | 15 | 宏站 |
| 82 | 双清区 | 邵阳双清区渔场村 | 邵阳双清区渔场村 | 111.60269 | 27.26404 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 6m立杆 | 21 | 60/220/300 | 6/6/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 83 | 双清区 | 邵阳双清建材城微站一 | 邵阳双清得丰市场 | 111.50162 | 27.24057 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 15 | 55 | 6 | 65 | 15 | 微站 |
| 84 | 双清区 | 邵阳双清建材城微站二 | 邵阳双清得丰市场 | 111.50162 | 27.24057 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 15 | 335 | 6 | 65 | 15 | 微站 |
| 85 | 双清区 | 邵阳双清建材城微站三 | 邵阳双清得丰市场 | 111.50140 | 27.24003 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 24 | 300 | 6 | 65 | 15 | 微站 |
| 86 | 双清区 | 邵阳双清建材城微站四 | 邵阳双清秀峰路 | 111.50035 | 27.23943 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 15 | 55 | 6 | 65 | 15 | 微站 |
| 87 | 双清区 | 邵阳双清军分区微站一 | 邵阳双清紫薇双龙公园 | 111.52019 | 27.23387 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 39 | 145 | 10 | 65 | 15 | 微站 |
| 88 | 双清区 | 邵阳双清军分区微站二 | 邵阳双清体校 | 111.52019 | 27.23387 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 39 | 180 | 10 | 65 | 15 | 微站 |
| 89 | 双清区 | 邵阳双清麻子洼微站一 | 邵阳双清造纸厂 | 111.48667 | 27.23917 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 落地电杆 | 6 | 360 | 8 | 65 | 15 | 微站 |
| 90 | 双清区 | 邵阳双清麻子洼微站二 | 邵阳双清陶家大院 | 111.48583 | 27.24001 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 落地电杆 | 6 | 180 | 8 | 65 | 15 | 微站 |
| 91 | 双清区 | 邵阳双清麻子洼微站三 | 邵阳双清陶家大院 | 111.48770 | 27.24006 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 落地电杆 | 6 | 180 | 10 | 65 | 15 | 微站 |
| 92 | 双清区 | 邵阳双清得丰市场微站一 | 邵阳双清汽车西站 | 111.49417 | 27.24167 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 14 | 270 | 11 | 65 | 15 | 微站 |
| 93 | 双清区 | 邵阳双清得丰市场微站二 | 邵阳双清汽车西站 | 111.49195 | 27.24155 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 13 | 90 | 10 | 65 | 15 | 微站 |
| 94 | 双清区 | 邵阳双清得丰市场微站三 | 邵阳大祥老水利局旁武警支队 | 111.49296 | 27.24111 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 落地电杆 | 6 | 270 | 8 | 65 | 15 | 微站 |
| 95 | 双清区 | 邵阳双清鸿翔职业技校微站一 | 邵阳大祥老水利局旁武警支队 | 111.48972 | 27.24111 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 8 | 265 | 6 | 65 | 15 | 微站 |
| 96 | 双清区 | 邵阳双清鸿翔职业技校微站二 | 邵阳大祥南星花园门口 | 111.48973 | 27.24125 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 8 | 20 | 6 | 65 | 15 | 微站 |
| 97 | 双清区 | 邵阳双清鸿翔职业技校微站三 | 邵阳洞口凯悦宾馆 | 111.49045 | 27.24255 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 18 | 230 | 12 | 65 | 15 | 微站 |
| 98 | 双清区 | 邵阳双清秀峰路微站 | 邵阳洞口国度宾馆 | 111.48670 | 27.23455 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 落地电杆 | 6 | 260 | 8 | 65 | 15 | 微站 |
| 99 | 双清区 | 邵阳双清紫薇双龙公园微站 | 邵阳隆回新村路 | 111.50556 | 27.24055 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 路灯杆 | 6 | 190 | 15 | 65 | 15 | 微站 |
| 100 | 双清区 | 邵阳双清体校微站一 | 邵阳隆回新村路 | 111.47792 | 27.23739 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 15 | 40 | 12 | 65 | 15 | 微站 |
| 101 | 双清区 | 邵阳双清体校微站二 | 邵阳绥宁电影院 | 111.47792 | 27.23739 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 15 | 95 | 12 | 65 | 15 | 微站 |
| 102 | 双清区 | 邵阳双清体校微站三 | 邵阳绥宁电影院 | 111.47835 | 27.23698 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 16 | 90 | 12 | 65 | 15 | 微站 |
| 103 | 双清区 | 邵阳双清体校微站四 | 邵阳武冈王府花园13栋 | 111.47835 | 27.23698 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 16 | 270 | 12 | 65 | 15 | 微站 |
| 104 | 双清区 | 邵阳双清体校微站五 | 邵阳武冈龙湖世纪27栋 | 111.47719 | 27.23736 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 16 | 40 | 12 | 65 | 15 | 微站 |
| 105 | 双清区 | 邵阳双清体校微站六 | 邵阳武冈同保北路 | 111.47779 | 27.23715 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 附墙抱杆 | 6 | 220 | 6 | 65 | 15 | 微站 |
| 106 | 双清区 | 邵阳双清三眼井农贸市场微站一 | 邵阳武冈同保北路 | 111.47750 | 27.23944 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 落地电杆 | 6 | 360 | 6 | 65 | 15 | 微站 |
| 107 | 双清区 | 邵阳双清三眼井农贸市场微站二 | 邵阳武冈长园巷 | 111.47619 | 27.23825 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 落地电杆 | 6 | 360 | 6 | 65 | 15 | 微站 |
| 108 | 双清区 | 邵阳双清三眼井农贸市场微站三 | 邵阳新宁一中办公楼 | 111.47736 | 27.23835 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 附墙抱杆 | 5 | 280 | 6 | 65 | 15 | 微站 |
| 109 | 双清区 | 邵阳双清三眼井农贸市场微站四 | 邵阳新宁一中办公楼 | 111.47674 | 27.23851 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 落地电杆 | 6 | 85 | 6 | 65 | 15 | 微站 |
| 110 | 双清区 | 邵阳双清三眼井农贸市场微站五 | 邵阳新宁一中图书馆 | 111.47672 | 27.23886 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 落地电杆 | 6 | 85 | 6 | 65 | 15 | 微站 |
| 111 | 双清区 | 邵阳双清精工机械制造公司微站一 | 邵阳新宁一中图书馆 | 111.47500 | 27.25417 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 落地电杆 | 6 | 360 | 6 | 65 | 15 | 微站 |
| 112 | 双清区 | 邵阳双清精工机械制造公司微站二 | 邵阳邵东天骄豪庭 | 111.47593 | 27.25380 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 12 | 150 | 11 | 65 | 15 | 微站 |
| 113 | 双清区 | 邵阳双清造纸厂微站 | 邵阳邵东天骄豪庭 | 111.46704 | 27.26320 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 25 | 320 | 15 | 65 | 15 | 微站 |
| 114 | 双清区 | 邵阳双清陶家大院微站一 | 邵阳邵东中央华府 | 111.48966 | 27.23673 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 21 | 60 | 11 | 65 | 15 | 微站 |
| 115 | 双清区 | 邵阳双清陶家大院微站二 | 邵阳邵东中央华府 | 111.48966 | 27.23673 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 21 | 270 | 11 | 65 | 15 | 微站 |
| 116 | 双清区 | 邵阳双清汽车西站微站一 | 邵阳邵东新铺台路 | 111.47221 | 27.24418 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 21 | 100 | 11 | 65 | 15 | 微站 |
| 117 | 双清区 | 邵阳双清汽车西站微站二 | 邵阳邵东副食城 | 111.47221 | 27.24418 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 21 | 315 | 11 | 65 | 15 | 微站 |
| 118 | 双清区 | 邵阳双清房产局微站 | 邵阳绥宁城关看守所 | 111.46758 | 27.24006 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 21 | 30 | 10 | 65 | 15 | 微站 |
| 119 | 邵阳县 | 邵阳县长乐黄塘冲 | 邵阳县长乐黄塘冲 | 111.08704 | 26.99996 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 75/225/300 | 7/8/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 120 | 邵阳县 | 邵阳县蔡桥乡福林村 | 邵阳县蔡桥乡福林村 | 111.07476 | 26.92842 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 宏站 |
| 121 | 邵阳县 | 邵阳县蔡桥乡德云村 | 邵阳县蔡桥乡德云村 | 111.04303 | 26.94457 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 0/110/220 | 6/6/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 122 | 邵阳县 | 邵阳县黄亭市胜利村 | 邵阳县黄亭市胜利村 | 111.14870 | 26.96849 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 30/130/220 | 7/6/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 123 | 邵阳县 | 邵阳县白仓高速引道 | 邵阳县白仓镇 | 111.31595 | 26.89054 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 45/185/320 | 5/7/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 124 | 邵阳县 | 邵阳县岩口铺狮子庵 | 邵阳县新铺陇村 | 111.24723 | 27.23398 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 35/135/205 | 8/6/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 125 | 邵阳县 | 邵阳县唐家村 | 邵阳县唐家村 | 111.22676 | 27.04087 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 40/135/230 | 6/6/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 126 | 邵阳县 | 邵阳县黄亭市竹山村 | 邵阳县黄亭市竹山村镇 | 111.14793 | 26.98942 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 3层顶15米三方塔 | 24 | 65/190/260 | 7/7/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 127 | 邵阳县 | 邵阳县蔡桥乡卫生院 | 邵阳县黄亭市胜利村 | 111.08416 | 26.92487 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 4层顶15米三方塔 | 27 | 55/190/265 | 7/10/12 | 65 | 15 | 宏站 |
| 128 | 邵阳县 | 邵阳县金称市加油站 | 邵阳县岩口铺镇白山村 | 111.15258 | 26.84324 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 6层顶6米立杆 | 24 | 105/220/285 | 6/6/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 129 | 邵阳县 | 邵阳县志木山补点 | 邵阳县唐家村 | 111.34378 | 27.19332 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 80/220/330 | 6/8/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 130 | 邵阳县 | 邵阳邵阳县诸甲亭完小 | 邵阳县诸甲亭乡 | 111.57515 | 27.03538 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 机房六方塔 | 19 | 80/200/300 | 7/8/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 131 | 邵阳县 | 邵阳邵阳县岩口铺镇富临酒店 | 邵阳邵阳县岩口铺 | 111.24136 | 27.22062 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 三层顶9米立杆 | 21 | 50/180/290 | 7/7/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 132 | 邵阳县 | 邵阳邵阳县下马巷 | 邵阳邵阳县下马巷 | 111.28314 | 27.00149 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 7层顶6米立杆 | 30 | 60/180/300 | 9/9/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 133 | 邵阳县 | 邵阳邵阳县志木山互通 | 邵阳县白马服饰城 | 111.35966 | 27.19801 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 屋面20m六方塔 | 20 | 30/170/245 | 7/7/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 134 | 邵阳县 | 邵阳邵阳县银塘 | 邵阳邵阳县银塘 | 111.33766 | 26.93118 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30m三管塔 | 28 | 150/265/340 | 7/7/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 135 | 邵阳县 | 邵阳邵阳县下塘冲 | 邵阳邵阳县下塘冲 | 111.36246 | 27.04648 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30m三管塔 | 28 | 0/185/270 | 7/7/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 136 | 邵阳县 | 邵阳邵阳县白仓供电所对面 | 邵阳邵阳县白仓供电所对面 | 111.29103 | 26.88240 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 3层顶6米立杆 | 15 | 70/205/330 | 6/8/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 137 | 邵阳县 | 邵阳邵阳县五峰铺青云中学 | 邵阳县双合村 | 111.46529 | 26.88342 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 7层顶6米立杆 | 30 | 30/210/310 | 15/11/15 | 65 | 15 | 宏站 |
| 138 | 邵阳县 | 邵阳邵阳县牛牯坪 | 邵阳邵阳县牛牯坪镇 | 111.31978 | 26.99075 | 1880~1920 | 8 | 2 | 2 | 15 | 双极化 | 30m三管塔 | 28 | 235/355/ | 6/8/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 139 | 邵阳县 | 邵阳邵阳县白马服饰城 | 邵阳邵阳县白马服饰城 | 111.27109 | 27.00103 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 楼顶美化天线 | 22 | 70/160/250 | 12/12/11 | 65 | 15 | 宏站 |
| 140 | 邵阳县 | 邵阳邵阳县氮肥厂 | 邵阳邵阳县氮肥厂 | 111.26029 | 26.98484 | / | / | 3 | / | / | / | 7层顶6M抱杆 | 28 | / | / | / | / | 宏站 |
| 141 | 邵阳县 | 邵阳邵阳县腾飞汽修 | 邵阳邵阳县腾飞汽修 | 111.30155 | 26.99879 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 8层顶6M抱杆 | 26 | 30/170/310 | 10/9/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 142 | 邵阳县 | 邵阳邵阳县五完小 | 邵阳县唐家村 | 111.30251 | 27.00770 | 2575-2635 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 楼顶抱杆 | 54 | 90/180/270 | 12/12/12 | 65 | 15 | 宏站 |
| 143 | 邵阳县 | 邵阳县九公桥老屋 | 邵阳县九公桥老屋 | 111.37047 | 27.12671 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米六方塔 | 30 | 180/250/355 | 6/9/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 144 | 邵阳县 | 邵阳县柏山村 | 邵阳县长阳铺镇柏山村 | 111.35312 | 27.25437 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 15/150/280 | 6/6/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 145 | 邵阳县 | 邵阳邵阳县林苑微站 | 邵阳洞口峡口路北 | 111.30706 | 27.00559 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 24 | 320 | 16 | 65 | 15 | 微站 |
| 146 | 邵阳县 | 邵阳邵阳县大冲街微站一 | 邵阳邵阳县大冲街 | 111.27264 | 26.99193 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 18 | 60 | 12 | 65 | 15 | 微站 |
| 147 | 邵阳县 | 邵阳邵阳县大冲街微站二 | 邵阳邵阳县大冲街 | 111.27264 | 26.99193 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 18 | 230 | 12 | 65 | 15 | 微站 |
| 148 | 邵阳县 | 邵阳邵阳县大岭背微站一 | 邵阳邵阳县大岭背 | 111.28232 | 26.99563 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 27 | 200 | 11 | 65 | 15 | 微站 |
| 149 | 新邵县 | 新邵绊田村 | 新邵县酿溪镇酿溪大道旁 | 111.46386 | 27.33306 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 宏站 |
| 150 | 新邵县 | 新邵县梅市 | 新邵县寸石镇梅市村 | 111.56959 | 27.52466 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 5/70/150 | 7/5/10 | 65 | 15 | 宏站 |
| 151 | 新邵县 | 新邵县下渔 | 新邵县严塘镇下渔村 | 111.52837 | 27.41205 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 60/215/300 | 11/13/10 | 65 | 15 | 宏站 |
| 152 | 新邵县 | 新邵县新塘 | 新邵县严塘镇新塘村 | 111.42746 | 27.38217 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 90/205/345 | 6/5/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 153 | 新邵县 | 新邵县谭婆 | 新邵县酿溪镇谭婆村 | 111.48169 | 27.30960 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 宏站 |
| 154 | 新邵县 | 新邵县白义坳 | 新邵县坪上镇黄家坪 | 111.59637 | 27.57306 | 1880~1920 | 8 | 2 | 2 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 130/235/ | 11/12/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 155 | 新邵县 | 新邵县澄泉 | 新邵县潭溪镇澄泉 | 111.61592 | 27.56259 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 10/175/270 | 9/8/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 156 | 新邵县 | 新邵县檀山 | 新邵县潭溪镇檀山 | 111.63218 | 27.53465 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 三管塔 | 28 | 80/220/355 | 7/7/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 157 | 新邵县 | 新邵县岩门村 | 新邵县寸石镇岩门村 | 111.62792 | 27.49880 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 40/175/285 | 7/6/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 158 | 新邵县 | 新邵县高梓 | 新邵县寸石镇高梓村 | 111.58805 | 27.43442 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 45/180/280 | 8/7/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 159 | 新邵县 | 新邵县柳山 | 新邵县雀塘镇柳山村 | 111.50287 | 27.31037 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 宏站 |
| 160 | 新邵县 | 新邵县清水塘 | 新邵县雀塘镇清水村 | 111.52835 | 27.31064 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 宏站 |
| 161 | 新邵县 | 新邵县杨梅 | 新邵县雀塘镇杨梅村 | 111.51223 | 27.35588 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 宏站 |
| 162 | 新邵县 | 新邵县端谷 | 新邵县陈家坊镇端谷村 | 111.59566 | 27.30269 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 15/165/280 | 8/9/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 163 | 新邵县 | 新邵县诚实 | 新邵县陈家坊镇诚实村 | 111.64533 | 27.33401 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 40/140/245 | 6/6/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 164 | 新邵县 | 新邵县山塘冲 | 新邵县陈家坊镇山塘村 | 111.60220 | 27.36410 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 30/150/270 | 5/6/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 165 | 新邵县 | 新邵县核山 | 新邵县陈家坊镇仪家冲 | 111.66212 | 27.35046 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 40/140/215 | 6/6/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 166 | 新邵县 | 新邵县安家湾 | 新邵县雀塘镇安家湾 | 111.63528 | 27.31431 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 45/185/315 | 13/6/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 167 | 新邵县 | 新邵县黄丝园 | 新邵县严塘镇黄丝园村 | 111.51081 | 27.42874 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 80/215/345 | 8/7/4 | 65 | 15 | 宏站 |
| 168 | 新邵县 | 新邵县竹梅 | 新邵县寸石镇竹梅村 | 111.61737 | 27.50146 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 三管塔 | 28 | 0/225/310 | 6/7/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 169 | 新邵县 | 新邵县大石冲 | 新邵县寸石镇大石冲 | 111.62158 | 27.52441 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 30/185/275 | 10/9/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 170 | 新邵县 | 新邵县石子冲 | 新邵县雀塘镇石子冲 | 111.52786 | 27.36137 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 180/250/330 | 7/8/5 | 65 | 15 | 宏站 |
| 171 | 新邵县 | 新邵县湖城 | 新邵县严塘镇湖城村 | 111.46454 | 27.37036 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 60/180/255 | 5/9/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 172 | 新邵县 | 新邵县下新村 | 新邵县新田铺镇下新村 | 111.37294 | 27.29343 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 35/110/240 | 7/8/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 173 | 新邵县 | 新邵县罗桥 | 新邵县坪上镇罗桥村 | 111.50250 | 27.59032 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 5/120/285 | 7/7/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 174 | 新邵县 | 新邵县峡江 | 新邵县严塘镇高桥村 | 111.45233 | 27.39203 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 100/210/310 | 10/13/11 | 65 | 15 | 宏站 |
| 175 | 新邵县 | 新邵县洞口村 | 新邵县严塘镇高桥村 | 111.41481 | 27.40744 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 75/145/280 | 14/14/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 176 | 新邵县 | 新邵县牌楼边 | 新邵县新田铺镇新田铺村 | 111.33364 | 27.32968 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 60/180/270 | 9/8/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 177 | 新邵县 | 新邵县仁山 | 新邵县巨口铺镇仁山村 | 111.23569 | 27.33764 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 5/150/270 | 10/8/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 178 | 新邵县 | 新邵县卓笔 | 新邵县巨口铺镇卓笔村 | 111.26464 | 27.53849 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 40米三管塔 | 38 | 0/140/215 | 14/11/12 | 65 | 15 | 宏站 |
| 179 | 新邵县 | 新邵县迎光信用社 | 新邵县迎光乡水西村 | 111.20268 | 27.47575 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 四层顶6米美化水桶 | 18 | 10/120/230 | 6/7/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 180 | 新邵县 | 新邵县栗滩二 | 新邵县大新乡栗滩村 | 111.40798 | 27.52271 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 35/110/190 | 11/9/12 | 65 | 15 | 宏站 |
| 181 | 新邵县 | 新邵县跳石边 | 新邵县大新乡跳石村 | 111.40128 | 27.50882 | 1880~1920 | 8 | 2 | 2 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 50/215/ | 8/7/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 182 | 新邵县 | 新邵县磁溪 | 新邵县大新乡磁溪村 | 111.36314 | 27.48242 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 40米三管塔 | 38 | 60/140/235 | 9/8/14 | 65 | 15 | 宏站 |
| 183 | 新邵县 | 新邵县沙洲头 | 新邵县巨口铺镇程蒋坳村 | 111.28603 | 27.37839 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 160/230/330 | 7/6/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 184 | 新邵县 | 新邵县鸦雀树 | 新邵县龙溪铺镇黄枯岭 | 111.27822 | 27.46145 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 75/150/210 | 9/8/10 | 65 | 15 | 宏站 |
| 185 | 新邵县 | 新邵县金鸡 | 新邵县陈家坊镇金鸡村 | 111.70527 | 27.37015 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 65/230/305 | 8/8/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 186 | 新邵县 | 新邵县候家 | 新邵县陈家坊镇野鸡岭 | 111.67644 | 27.34232 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 10/190/280 | 7/8/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 187 | 新邵县 | 新邵县合辉 | 新邵县潭府乡合辉村 | 111.66686 | 27.37390 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 80/170/300 | 8/7/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 188 | 新邵县 | 新邵县朝阳 | 新邵县龙溪铺镇朝阳村 | 111.29716 | 27.48176 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 50/200/300 | 9/8/5 | 65 | 15 | 宏站 |
| 189 | 新邵县 | 新邵县上刘 | 新邵县新田铺镇桥当头村 | 111.37888 | 27.30546 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 30/185/255 | 11/10/10 | 65 | 15 | 宏站 |
| 190 | 新邵县 | 新邵县横屋栗山 | 新邵县严塘镇横屋栗山 | 111.48070 | 27.37658 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 45/200/260 | 6/6/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 191 | 新邵县 | 新邵县唐家岭 | 新邵县寸石镇唐家岭 | 111.54586 | 27.43894 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 40/100/250 | 13/14/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 192 | 新邵县 | 新邵县新尾虎形山 | 新邵县寸石镇段家冲 | 111.61103 | 27.49218 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 10/110/215 | 8/14/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 193 | 新邵县 | 新邵县彭家冲 | 新邵县潭溪镇彭家冲 | 111.62764 | 27.53825 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 50/180/340 | 9/10/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 194 | 新邵县 | 新邵县烟冲 | 新邵县雀塘镇园艺场 | 111.56378 | 27.31771 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 75/200/295 | 8/9/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 195 | 新邵县 | 邵阳新邵县大路 | 新邵县新田铺镇新田铺村 | 111.35349 | 27.32732 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30m三管塔 | 38 | 150/270/350 | 9/9/10 | 65 | 15 | 宏站 |
| 196 | 新邵县 | 邵阳新邵县长丰驾校 | 新邵县酿溪镇长丰驾校 | 111.45142 | 27.33253 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 景观塔 | 20 | 20/110/265 | 8/8/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 197 | 新邵县 | 邵阳新邵县柏子 | 新邵县寸石镇柏子村 | 111.60992 | 27.52261 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30m三管塔 | 28 | 0/125/240 | 14/16/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 198 | 新邵县 | 邵阳新邵县上童 | 新邵县太芝庙上童村 | 111.78095 | 27.41517 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 40m三管塔 | 38 | 10/165/290 | 9/10/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 199 | 新邵县 | 邵阳新邵县龙溪铺三 | 新邵县龙溪铺镇龙溪铺 | 111.27002 | 27.45197 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 6m立杆 | 30 | 40/180/305 | 8/4/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 200 | 新邵县 | 邵阳新邵县洪山 | 新邵县龙溪铺镇阳和坪 | 111.32854 | 27.51446 | 1880~1920 | 8 | 2 | 2 | 15 | 双极化 | 9m立杆 | 18 | 10/200/ | 6/6/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 201 | 新邵县 | 邵阳新邵县小江岭 | 新邵县新田铺镇小江岭村 | 111.39322 | 27.32684 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30m三管塔 | 28 | 30/110/215 | 7/8/5 | 65 | 15 | 宏站 |
| 202 | 新邵县 | 邵阳新邵县莲花冲 | 新邵县严塘镇莲花冲 | 111.45521 | 27.36929 | 1880~1920 | 8 | 2 | 2 | 15 | 双极化 | 30m三管塔 | 28 | 100/230/ | 12/9/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 203 | 新邵县 | 邵阳新邵县南岳村 | 新邵县寸石镇南岳村 | 111.56691 | 27.46665 | 1880~1920 | 8 | 2 | 2 | 15 | 双极化 | 30m三管塔 | 28 | 10/215/ | 10/10/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 204 | 新邵县 | 邵阳新邵县长冲铺村 | 新邵县新田铺镇长冲铺 | 111.40753 | 27.28751 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30m三管塔 | 28 | 40/115/250 | 7/7/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 205 | 新邵县 | 邵阳新邵县银录 | 新邵县寸石镇银录村 | 111.56637 | 27.42218 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30m三管塔 | 28 | 0/120/250 | 6/5/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 206 | 新邵县 | 邵阳新邵县付丝二 | 新邵县平坪上镇张家冲 | 111.53445 | 27.59411 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30m三管塔 | 28 | 40/250/325 | 5/6/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 207 | 新邵县 | 邵阳新邵县榔概山隧道RRU1 | 新邵县坪上镇 | 111.54329 | 27.54210 | 1880~1920 | 8 | 1 | 1 | 15 | 双极化 | 抱杆 | 3 | 135/315/ | 3/3/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 208 | 新邵县 | 邵阳新邵县榔概山隧道RRU2 | 新邵县坪上镇 | 111.54329 | 27.54210 | 1880~1920 | 8 | 1 | 1 | 15 | 双极化 | 抱杆 | 3 | 135/315/ | 3/3/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 209 | 新邵县 | 邵阳新邵县榔概山隧道RRU3 | 新邵县坪上镇 | 111.54329 | 27.54210 | 1880~1920 | 8 | 1 | 1 | 15 | 双极化 | 抱杆 | 3 | 135/315/ | 3/3/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 210 | 新邵县 | 邵阳新邵县榔概山隧道RRU4 | 新邵县坪上镇 | 111.54329 | 27.54210 | 1880~1920 | 8 | 1 | 1 | 15 | 双极化 | 抱杆 | 3 | 135/315/ | 3/3/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 211 | 新邵县 | 邵阳新邵县榔概山隧道RRU5 | 新邵县坪上镇 | 111.54329 | 27.54210 | 1880~1920 | 8 | 1 | 1 | 15 | 双极化 | 抱杆 | 3 | 135/315/ | 3/3/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 212 | 新邵县 | 邵阳新邵县榔概山隧道RRU6 | 新邵县坪上镇 | 111.54329 | 27.54210 | 1880~1920 | 8 | 1 | 1 | 15 | 双极化 | 抱杆 | 3 | 135/315/ | 3/3/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 213 | 新邵县 | 邵阳新邵县榔概山隧道RRU7 | 新邵县坪上镇 | 111.54329 | 27.54210 | 1880~1920 | 8 | 1 | 1 | 15 | 双极化 | 抱杆 | 3 | 135/315/ | 3/3/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 214 | 新邵县 | 邵阳新邵县榔概山隧道RRU8 | 新邵县坪上镇 | 111.54329 | 27.54210 | 1880~1920 | 8 | 1 | 1 | 15 | 双极化 | 抱杆 | 3 | 135/315/ | 3/3/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 215 | 新邵县 | 邵阳新邵县榔概山隧道RRU9 | 新邵县坪上镇 | 111.54329 | 27.54210 | 1880~1920 | 8 | 1 | 1 | 15 | 双极化 | 抱杆 | 3 | 135/315/ | 3/3/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 216 | 新邵县 | 邵阳新邵县榔概山隧道RRU10 | 新邵县坪上镇 | 111.54329 | 27.54210 | 1880~1920 | 8 | 1 | 1 | 15 | 双极化 | 抱杆 | 3 | 135/315/ | 3/3/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 217 | 新邵县 | 邵阳新邵县榔概山隧道RRU11 | 新邵县坪上镇 | 111.54329 | 27.54210 | 1880~1920 | 8 | 1 | 1 | 15 | 双极化 | 抱杆 | 3 | 135/315/ | 3/3/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 218 | 新邵县 | 邵阳新邵县榔概山隧道RRU12 | 新邵县坪上镇 | 111.54329 | 27.54210 | 1880~1920 | 8 | 1 | 1 | 15 | 双极化 | 抱杆 | 3 | 135/315/ | 3/3/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 219 | 新邵县 | 邵阳新邵县黄岭上隧道RRU1 | 新邵县坪上镇 | 111.52646 | 27.55383 | 1880~1920 | 8 | 1 | 1 | 15 | 双极化 | 抱杆 | 3 | 120/305/ | 3/3/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 220 | 新邵县 | 邵阳新邵县黄岭上隧道RRU2 | 新邵县坪上镇 | 111.52646 | 27.55383 | 1880~1920 | 8 | 1 | 1 | 15 | 双极化 | 抱杆 | 3 | 125/305/ | 3/3/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 221 | 新邵县 | 邵阳新邵县黄岭上隧道RRU3 | 新邵县坪上镇 | 111.52646 | 27.55383 | 1880~1920 | 8 | 1 | 1 | 15 | 双极化 | 抱杆 | 3 | 120/305/ | 3/3/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 222 | 新邵县 | 邵阳新邵县黄岭上隧道RRU4 | 新邵县坪上镇 | 111.52646 | 27.55383 | 1880~1920 | 8 | 1 | 1 | 15 | 双极化 | 抱杆 | 3 | 125/305/ | 3/3/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 223 | 新邵县 | 邵阳新邵县肖家坳隧道RRU1 | 新邵县潭溪镇 | 111.53685 | 27.43817 | 1880~1920 | 8 | 1 | 1 | 15 | 双极化 | 抱杆 | 3 | 50/240/ | 3/3/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 224 | 新邵县 | 邵阳新邵县肖家坳隧道RRU2 | 新邵县潭溪镇 | 111.53685 | 27.43817 | 1880~1920 | 8 | 1 | 1 | 15 | 双极化 | 抱杆 | 3 | 65/230/ | 3/3/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 225 | 新邵县 | 邵阳新邵县肖家坳隧道RRU3 | 新邵县潭溪镇 | 111.53685 | 27.43817 | 1880~1920 | 8 | 1 | 1 | 15 | 双极化 | 抱杆 | 3 | 70/240/ | 3/3/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 226 | 新邵县 | 邵阳新邵县肖家坳隧道RRU4 | 新邵县潭溪镇 | 111.53685 | 27.43817 | 1880~1920 | 8 | 1 | 1 | 15 | 双极化 | 抱杆 | 3 | 50/240/ | 3/3/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 227 | 新邵县 | 邵阳新邵县肖家坳隧道RRU5 | 新邵县潭溪镇 | 111.53685 | 27.43817 | 1880~1920 | 8 | 1 | 1 | 15 | 双极化 | 抱杆 | 3 | 65/230/ | 3/3/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 228 | 新邵县 | 邵阳新邵县肖家坳隧道RRU6 | 新邵县潭溪镇 | 111.53685 | 27.43817 | 1880~1920 | 8 | 1 | 1 | 15 | 双极化 | 抱杆 | 3 | 70/240/ | 3/3/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 229 | 新邵县 | 邵阳新邵县花山隧道RRU1 | 新邵县寸石镇 | 111.57367 | 27.47613 | 1880~1920 | 8 | 1 | 1 | 15 | 双极化 | 抱杆 | 3 | 60/240/ | 3/3/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 230 | 新邵县 | 邵阳新邵县花山隧道RRU2 | 新邵县寸石镇 | 111.57367 | 27.47613 | 1880~1920 | 8 | 1 | 1 | 15 | 双极化 | 抱杆 | 3 | 60/240/ | 3/3/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 231 | 新邵县 | 邵阳新邵县花山隧道RRU3 | 新邵县寸石镇 | 111.57367 | 27.47613 | 1880~1920 | 8 | 1 | 1 | 15 | 双极化 | 抱杆 | 3 | 60/240/ | 3/3/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 232 | 新邵县 | 邵阳新邵县花山隧道RRU4 | 新邵县寸石镇 | 111.57367 | 27.47613 | 1880~1920 | 8 | 1 | 1 | 15 | 双极化 | 抱杆 | 3 | 60/240/ | 3/3/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 233 | 新邵县 | 邵阳新邵县花山隧道RRU5 | 新邵县寸石镇 | 111.57367 | 27.47613 | 1880~1920 | 8 | 1 | 1 | 15 | 双极化 | 抱杆 | 3 | 60/240/ | 3/3/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 234 | 新邵县 | 邵阳新邵县花山隧道RRU6 | 新邵县寸石镇 | 111.57367 | 27.47613 | 1880~1920 | 8 | 1 | 1 | 15 | 双极化 | 抱杆 | 3 | 60/240/ | 3/3/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 235 | 新邵县 | 邵阳新邵县花山隧道RRU7 | 新邵县寸石镇 | 111.57367 | 27.47613 | 1880~1920 | 8 | 1 | 1 | 15 | 双极化 | 抱杆 | 3 | 60/240/ | 3/3/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 236 | 新邵县 | 邵阳新邵县花山隧道RRU8 | 新邵县寸石镇 | 111.57367 | 27.47613 | 1880~1920 | 8 | 1 | 1 | 15 | 双极化 | 抱杆 | 3 | 60/240/ | 3/3/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 237 | 新邵县 | 邵阳新邵县塘家岭隧道RRU1 | 新邵县严塘镇 | 111.54699 | 27.44105 | 1880~1920 | 8 | 1 | 1 | 15 | 双极化 | 抱杆 | 3 | 55/240/ | 3/3/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 238 | 新邵县 | 邵阳新邵县塘家岭隧道RRU2 | 新邵县严塘镇 | 111.54699 | 27.44105 | 1880~1920 | 8 | 1 | 1 | 15 | 双极化 | 抱杆 | 3 | 55/240/ | 3/3/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 239 | 新邵县 | 邵阳新邵县老庵堂 | 新邵县陈家坊镇西冲村 | 111.58289 | 27.38329 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30m三管塔 | 28 | 80/160/350 | 6/6/5 | 65 | 15 | 宏站 |
| 240 | 新邵县 | 邵阳新邵县凤凰岭 | 新邵县寸石镇凤凰岭 | 111.55585 | 27.47161 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30m三管塔 | 28 | 60/170/345 | 10/9/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 241 | 新邵县 | 邵阳新邵县白鹤村 | 新邵县雀塘镇花园村 | 111.57369 | 27.29415 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30m三管塔 | 28 | 40/170/315 | 10/7/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 242 | 新邵县 | 邵阳新邵县洞底何家 | 新邵县新田铺镇洞底何家 | 111.35611 | 27.26705 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30m三管塔 | 28 | 25/185/310 | 6/6/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 243 | 新邵县 | 邵阳新邵教师新村 | 邵阳新邵教师新村 | 111.45577 | 27.31655 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 宏站 |
| 244 | 新邵县 | 新邵县站前广场 | 新邵县站前广场 | 111.49976 | 27.57500 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 35米景观塔 | 33 | 100/260/330 | 8/8/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 245 | 新邵县 | 新邵县武桥北 | 新邵县武桥北 | 111.57850 | 27.33997 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米六方塔 | 33 | 40/170/250 | 9/9/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 246 | 新邵县 | 新邵县下渔 | 新邵县下渔 | 111.58238 | 27.40213 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米六方塔 | 33 | 80/180/290 | 7/6/4 | 65 | 15 | 宏站 |
| 247 | 新邵县 | 新邵县武桥南 | 新邵县武桥北 | 111.56732 | 27.47001 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米六方塔 | 33 | 90/230/330 | 4/6/15 | 65 | 15 | 宏站 |
| 248 | 新邵县 | 新邵县梅寨坳 | 新邵县寸石镇梅寨坳 | 111.57460 | 27.53913 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米六方塔 | 30 | 20/190/ | 12/12/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 249 | 新邵县 | 邵阳新邵安监局微站 | 邵阳新宁审计局 | 111.45180 | 27.32341 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 12 | 310 | 10 | 65 | 15 | 微站 |
| 250 | 新邵县 | 邵阳新邵新公安局微站 | 邵阳新宁盐业公司 | 111.45531 | 27.30909 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 9 | 250 | 9 | 65 | 15 | 微站 |
| 251 | 新邵县 | 邵阳新邵畜牧水产局微站 | 邵阳绥宁万家坪大桥 | 111.45996 | 27.32759 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 15 | 150 | 12 | 65 | 15 | 微站 |
| 252 | 新邵县 | 邵阳新邵五七八家属区微站一 | 邵阳新邵五七八家属区 | 111.45743 | 27.31403 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 落地电杆 | 6 | 310 | 7 | 65 | 15 | 微站 |
| 253 | 新邵县 | 邵阳新邵五七八家属区微站二 | 邵阳新邵五七八家属区 | 111.45743 | 27.31403 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 落地电杆 | 6 | 60 | 7 | 65 | 15 | 微站 |
| 254 | 新邵县 | 邵阳新邵大平农贸综合市场微站 | 邵阳新邵大平农贸综合市场 | 111.45218 | 27.31348 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 9 | 35 | 8 | 65 | 15 | 微站 |
| 255 | 新邵县 | 邵阳新邵八中科教楼微站一 | 邵阳新邵八中科教楼 | 111.46721 | 27.31793 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 16 | 250 | 11 | 65 | 15 | 微站 |
| 256 | 新邵县 | 邵阳新邵八中科教楼微站二 | 邵阳新邵八中科教楼 | 111.46721 | 27.31793 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 16 | 320 | 11 | 65 | 15 | 微站 |
| 257 | 邵东县 | 邵东县魏家桥报公铺 | 邵东县两市镇县城 | 111.60277 | 27.15018 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 四层顶15米六方塔 | 27 | 10/130/185 | 6/6/5 | 65 | 15 | 宏站 |
| 258 | 邵东县 | 邵东县界岭向荣村 | 邵东县两市镇县城 | 111.92596 | 27.36301 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 25/110/240 | 6/9/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 259 | 邵东县 | 邵东县范家山新亭桥 | 邵东县两市镇县城 | 111.60684 | 27.26693 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 三层顶6米立杆 | 15 | 65/120/230 | 5/5/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 260 | 邵东县 | 邵东县农兴堂 | 邵东县金仙岭联通 | 111.87952 | 27.26679 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 20/150/270 | 9/9/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 261 | 邵东县 | 邵东县界岭石桥湾 | 邵东县两市镇县城 | 111.91261 | 27.36065 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 35米三管塔 | 33 | 50/100/230 | 9/11/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 262 | 邵东县 | 邵东县牛马司坪湾 | 邵东县砂石镇雷祖殿村 | 111.70296 | 27.27193 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 四层顶15米六方塔 | 27 | 65/250/355 | 5/5/4 | 65 | 15 | 宏站 |
| 263 | 邵东县 | 邵东县桐车坝村 | 邵东县两市镇县城 | 111.83158 | 27.22672 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 五层顶9米立杆 | 24 | 20/140/295 | 5/5/5 | 65 | 15 | 宏站 |
| 264 | 邵东县 | 邵东县明亮村 | 邵东县牛马司明亮村 | 111.66409 | 27.24636 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 80/215/305 | 6/7/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 265 | 邵东县 | 邵东县桃树冲 | 邵阳邵东宋家塘村 | 112.04417 | 27.14977 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 30/120/285 | 6/6/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 266 | 邵东县 | 邵东县新宝山 | 邵东县新宝山 | 111.99651 | 27.16204 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 115/240/325 | 7/8/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 267 | 邵东县 | 邵东县老湾冲 | 邵东县两市镇县城 | 111.82476 | 27.16979 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 20/90/260 | 6/8/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 268 | 邵东县 | 邵东县平和 | 邵东县魏家桥平和村 | 111.62138 | 27.21393 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 35米三管塔 | 33 | 175/270/345 | 7/8/5 | 65 | 15 | 宏站 |
| 269 | 邵东县 | 邵东县同意 | 邵东县两市镇县城 | 111.79050 | 27.24832 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 五层顶15米六方塔 | 31 | 35/145/275 | 6/5/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 270 | 邵东县 | 邵东县黄霞屋 | 邵东县黄陂桥黄霞屋村 | 111.81718 | 27.28062 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 十一层顶6米立杆 | 36 | 55/230/305 | 6/7/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 271 | 邵东县 | 邵东县魏家桥青龙观 | 邵东县两市镇县城 | 111.68468 | 27.24175 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 15米屋面六方塔 | 18 | 30/150/260 | 6/6/5 | 65 | 15 | 宏站 |
| 272 | 邵东县 | 邵东县魏家桥铁山 | 邵东县两市镇县城 | 111.66225 | 27.19812 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 60/155/240 | 6/7/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 273 | 邵东县 | 邵东县斤冲 | 邵东县流泽镇斤冲村 | 111.90188 | 27.29504 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 0/125/265 | 13/11/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 274 | 邵东县 | 邵阳邵东县东山屋 | 邵阳邵东卿家村 | 111.88210 | 27.19843 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30m三管塔 | 28 | 30/160/270 | 8/7/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 275 | 邵东县 | 邵阳邵东龙腾工业园 | 邵阳邵东龙腾工业园 | 111.75038 | 27.22299 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 6层顶15M六方塔 | 41 | 60/180/300 | 7/7/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 276 | 邵东县 | 邵阳邵东宋家塘电厂 | 邵东县宋家塘电厂 | 111.72475 | 27.28351 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 7层顶6米抱杆 | 21 | 70/170/290 | 9/9/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 277 | 邵东县 | 邵阳邵东宋家塘农科所 | 邵东宋家塘 | 111.73983 | 27.28837 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 35M路灯塔 | 33 | 30/160/290 | 7/7/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 278 | 邵东县 | 邵阳邵东天星豪苑 | 邵阳邵东天星豪苑 | 111.73963 | 27.27049 | 2575-2635 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 16层顶6米抱杆 | 60 | 60/170/250 | 12/12/12 | 65 | 15 | 宏站 |
| 279 | 邵东县 | 邵阳邵东电信解放路北头 | 邵东县电信解放路北头 | 111.75047 | 27.25305 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 八层顶6米立杆 | 30 | 5/80/300 | 10/8/10 | 65 | 15 | 宏站 |
| 280 | 邵东县 | 邵阳邵东文体路 | 邵东县文体路 | 111.74465 | 27.26370 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 6m立杆 | 21 | 20/140/250 | 13/13/12 | 65 | 15 | 宏站 |
| 281 | 邵东县 | 邵东县太和 | 邵东县太和 | 111.75594 | 27.24415 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 6米楼顶抱杆 | 18 | 20/140/260 | 10/10/10 | 65 | 15 | 宏站 |
| 282 | 邵东县 | 邵东县利农 | 邵东县利农 | 111.75932 | 27.23175 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 楼顶抱杆 | 13 | 75/200/300 | 11/11/11 | 65 | 15 | 宏站 |
| 283 | 邵东县 | 邵东县吉星工业园 | 邵东县吉星工业园 | 111.84837 | 27.29227 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米六方塔 | 33 | 70/140/260 | 9/9/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 284 | 邵东县 | 邵东县书市 | 邵东县书市 | 111.73198 | 27.24556 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 楼顶抱杆 | 20 | 130/220/310 | 7/6/10 | 65 | 15 | 宏站 |
| 285 | 邵东县 | 邵东县小水 | 邵东县小水 | 111.89862 | 26.97746 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米六方塔 | 33 | 95/200/330 | 6/9/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 286 | 邵东县 | 邵东县八一 | 邵东县八一 | 112.02852 | 27.06480 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米六方塔 | 33 | 90/200/290 | 14/14/13 | 65 | 15 | 宏站 |
| 287 | 邵东县 | 邵阳邵东天骄豪庭微站一 | 邵阳邵阳县大岭背 | 111.72969 | 27.27204 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 附墙抱杆 | 9 | 15 | 7 | 65 | 15 | 微站 |
| 288 | 邵东县 | 邵阳邵东天骄豪庭微站二 | 邵阳武冈幸福路55号 | 111.72969 | 27.27204 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 附墙抱杆 | 9 | 175 | 7 | 65 | 15 | 微站 |
| 289 | 邵东县 | 邵阳邵东中央华府微站一 | 邵阳武冈幸福路55号 | 111.73076 | 27.27185 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 附墙抱杆 | 9 | 345 | 7 | 65 | 15 | 微站 |
| 290 | 邵东县 | 邵阳邵东中央华府微站二 | 邵阳新邵五七八家属区 | 111.73076 | 27.27185 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 附墙抱杆 | 9 | 200 | 7 | 65 | 15 | 微站 |
| 291 | 邵东县 | 邵阳邵东新铺台路微站一 | 邵阳新邵五七八家属区 | 111.73010 | 27.27085 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 附墙抱杆 | 9 | 6 | 5 | 65 | 15 | 微站 |
| 292 | 邵东县 | 邵阳邵东副食城微站 | 邵阳新邵大平农贸综合市场 | 111.74374 | 27.25972 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 15 | 175 | 11 | 65 | 15 | 微站 |
| 293 | 邵东县 | 邵阳邵东锦绣佳苑4栋微站一 | 邵阳新邵八中科教楼 | 111.72440 | 27.26229 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 21 | 80 | 18 | 65 | 15 | 微站 |
| 294 | 邵东县 | 邵阳邵东锦绣佳苑4栋微站二 | 邵阳新邵八中科教楼 | 111.72440 | 27.26254 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 21 | 80 | 18 | 65 | 15 | 微站 |
| 295 | 邵东县 | 邵阳邵东全一快递微站一 | 邵阳洞口雪峰广场 | 111.74061 | 27.27138 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 21 | 85 | 13 | 65 | 15 | 微站 |
| 296 | 邵东县 | 邵阳邵东全一快递微站二 | 邵阳洞口枫林宾馆 | 111.74061 | 27.27138 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 21 | 280 | 13 | 65 | 15 | 微站 |
| 297 | 邵东县 | 邵阳邵东农林城微站 | 邵阳洞口枫林宾馆 | 111.73445 | 27.25282 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 15 | 280 | 12 | 65 | 15 | 微站 |
| 298 | 邵东县 | 邵阳邵东五菱汽修微站 | 邵阳洞口峡口路北 | 111.74394 | 27.25882 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 附墙抱杆 | 9 | 20 | 5 | 65 | 15 | 微站 |
| 299 | 邵东县 | 邵阳邵东桃园路微站 | 邵阳邵东桃园路 | 111.74330 | 27.25081 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 附墙抱杆 | 6 | 310 | 7 | 65 | 15 | 微站 |
| 300 | 邵东县 | 邵阳邵东金丽华酒店北微站 | 邵阳邵东金丽华酒店北 | 111.73850 | 27.26925 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 附墙抱杆 | 6 | 275 | 7 | 65 | 15 | 微站 |
| 301 | 洞口县 | 洞口县大合村 | 洞口县大合村 | 110.71612 | 27.22133 | / | 8 | 3 | / | / | / | /三管塔 | 28 | / | / | / | / | 宏站 |
| 302 | 洞口县 | 洞口县龙凤村 | 洞口县龙凤村 | 110.69257 | 27.20446 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 15/115/270 | 5/6/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 303 | 洞口县 | 洞口县洪水村 | 洞口县洪水村 | 110.68149 | 27.18933 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 10/150/290 | 6/7/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 304 | 洞口县 | 洞口县栗山村 | 洞口县栗山村 | 110.69124 | 27.23763 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 50/180/245 | 7/7/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 305 | 洞口县 | 洞口县宝湾村 | 洞口县花园镇宝湾村 | 110.52097 | 26.97079 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 20/210/310 | 5/10/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 306 | 洞口县 | 洞口县岩山寨 | 洞口县洞口镇花荣路 | 110.75436 | 27.13984 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 75/170/310 | 6/7/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 307 | 洞口县 | 洞口县兴文村 | 洞口县水东乡兴文村 | 110.72984 | 27.15739 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 0/120/265 | 8/8/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 308 | 洞口县 | 洞口县月溪林场 | 洞口县月溪林场 | 110.44094 | 27.15302 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 50/195/310 | 9/7/11 | 65 | 15 | 宏站 |
| 309 | 洞口县 | 洞口县双河 | 洞口县高沙镇双河村 | 110.71381 | 26.96863 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 20米屋面六方塔 | 21 | 30/130/280 | 6/5/5 | 65 | 15 | 宏站 |
| 310 | 洞口县 | 洞口县百余村 | 洞口县黄桥镇百余村 | 110.86537 | 27.02122 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 85/180/275 | 8/6/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 311 | 洞口县 | 洞口县古楼村 | 洞口县石江镇雷雨村 | 110.44573 | 27.04289 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 40/200/270 | 10/12/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 312 | 洞口县 | 洞口县黄泥水 | 洞口县黄泥水 | 110.46986 | 27.05766 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 30/130/260 | 12/6/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 313 | 洞口县 | 洞口县龙潭溪 | 洞口县古楼乡木鱼塘 | 110.51643 | 27.10501 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 40/120/280 | 8/6/11 | 65 | 15 | 宏站 |
| 314 | 洞口县 | 洞口县岩鹰山 | 洞口县岩鹰山 | 110.85380 | 27.04308 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 40/195/295 | 7/6/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 315 | 洞口县 | 洞口县醪田镇水塘村 | 湖南省邵阳市洞口县醪田镇水塘村 | 110.78149 | 27.27344 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 60/145/240 | 7/4/5 | 65 | 15 | 宏站 |
| 316 | 洞口县 | 洞口县石江木材检查站 | 洞口县石江镇木材检查站 | 110.79887 | 27.09541 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 75/170/280 | 11/13/13 | 65 | 15 | 宏站 |
| 317 | 洞口县 | 洞口县雷家湾 | 洞口县木瓜乡雷家湾村 | 110.62488 | 27.07457 | / | / | 3 | / | / | / | 景观塔 | 25 | / | / | / | / | 宏站 |
| 318 | 洞口县 | 洞口县鲤鱼村 | 洞口县鲤鱼村 | 110.53234 | 26.99558 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 2层顶15米六方塔 | 21 | 40/190/300 | 5/5/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 319 | 洞口县 | 洞口县黄桥砖屋里 | 洞口县黄桥砖屋里 | 110.83367 | 27.02652 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 四层顶6米立杆 | 18 | 50/170/300 | 7/7/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 320 | 洞口县 | 洞口县鱼嘴桥 | 洞口县鱼嘴桥 | 110.60394 | 27.05054 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米灯杆塔 | 28 | 10/140/290 | 8/8/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 321 | 洞口县 | 洞口县华荣路 | 洞口县华荣路 | 110.57598 | 27.04925 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米灯杆塔 | 28 | 20/120/240 | 9/9/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 322 | 洞口县 | 洞口县为百电子厂 | 洞口县洞口镇平青村二 | 110.59300 | 27.04068 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米灯杆塔 | 28 | 90/190/280 | 7/6/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 323 | 洞口县 | 邵阳洞口县墨砚村 | 洞口县高沙镇桃田村 | 110.75476 | 27.28209 | 1880~1920 | 8 | 2 | 2 | 15 | 双极化 | 30m三管塔 | 28 | 75/230/ | 7/7/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 324 | 洞口县 | 邵阳洞口县雷雨村 | 洞口县洞口镇鱼嘴桥 | 110.81429 | 27.07895 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30m三管塔 | 28 | 60/180/300 | 7/7/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 325 | 洞口县 | 邵阳洞口县平清村二 | 洞口县大合村镇 | 110.54236 | 27.06318 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30m三管塔 | 28 | 120/220/330 | 8/7/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 326 | 洞口县 | 邵阳洞口县河子塘水库 | 洞口县线子塘镇 | 110.58417 | 27.08566 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 三管塔 | 28 | 65/150/245 | 7/6/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 327 | 洞口县 | 邵阳洞口县龙口街 | 洞口县又兰侯家村 | 110.53758 | 27.07676 | / | / | / | / | / | / | 三管塔 | / | / | / | / | / | 宏站 |
| 328 | 洞口县 | 邵阳洞口县高沙三中 | 洞口县黄泥水 | 110.68061 | 26.95972 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 7m美化水塔 | 25 | 40/170/260 | 10/9/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 329 | 洞口县 | 邵阳洞口县花园鞋厂 | 邵阳洞口县八角山 | 110.53647 | 26.91234 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30m三管塔 | 28 | 30/130/270 | 5/6/5 | 65 | 15 | 宏站 |
| 330 | 洞口县 | 邵阳洞口县苏黄村 | 洞口县石柱乡墨砚村 | 110.55968 | 27.02541 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 景观塔 | 30 | 40/170/250 | 7/6/5 | 65 | 15 | 宏站 |
| 331 | 洞口县 | 邵阳洞口县永胜村 | 洞口县古楼乡古楼村 | 110.69161 | 27.08214 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30m三管塔 | 28 | 10/130/260 | 5/4/5 | 65 | 15 | 宏站 |
| 332 | 洞口县 | 邵阳洞口县彭家湾 | 洞口县水东乡岩山寨村 | 110.84808 | 27.02005 | / | / | 3 | / | / | / | 美化天线 | 14 | / | / | / | / | 宏站 |
| 333 | 洞口县 | 邵阳洞口县棉花村 | 洞口县洞口镇花荣路 | 110.70309 | 26.91905 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 130/240/350 | 6/6/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 334 | 洞口县 | 邵阳洞口县风景大理石 | 洞口县水东乡兴文村 | 110.58524 | 27.06880 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 6米立杆 | 24 | 20/140/260 | 9/9/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 335 | 洞口县 | 邵阳洞口新村南路 | 洞口县洞口镇蔡锷路 | 110.57786 | 27.06469 | 2575-2635 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 6层楼顶6米立杆 | 23 | 30/170/280 | 12/12/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 336 | 洞口县 | 邵阳洞口锦华超市 | 洞口县石江镇拱桥村 | 110.57945 | 27.06859 | / | / | / | / | / | / | 楼顶抱杆 | / | / | / | / | / | 宏站 |
| 337 | 洞口县 | 邵阳洞口新村北路口 | 邵阳市洞口县三二零国道 | 110.57927 | 27.07091 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 宏站 |
| 338 | 洞口县 | 邵阳洞口杨柳冲步行街 | 湖南省邵阳市洞口县洞口镇文昌 | 110.58099 | 27.06696 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 宏站 |
| 339 | 洞口县 | 邵阳洞口老农科所 | 邵阳洞口山门 | 110.59179 | 27.06108 | / | / | / | 3 | / | / | 楼顶美化天线 | 19 | / | / | / | / | 宏站 |
| 340 | 洞口县 | 洞口县普照寺 | 洞口县普照寺 | 110.20454 | 26.99547 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三角塔 | 28 | 20/100/190 | 5/6/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 341 | 洞口县 | 洞口县将军岩 | 洞口县将军岩 | 110.21844 | 27.10263 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 35米地面三管塔 | 33 | 50/190/300 | 11/11/11 | 65 | 15 | 宏站 |
| 342 | 洞口县 | 洞口县龙头三吊 | 洞口县龙头三吊 | 110.20341 | 27.04751 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米六方塔 | 33 | 120/230/320 | 6/12/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 343 | 洞口县 | 洞口县咆洞 | 洞口县咆洞 | 110.26637 | 27.04358 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米六方塔 | 33 | 30/140/250 | 10/10/10 | 65 | 15 | 宏站 |
| 344 | 洞口县 | 洞口县唱歌洞 | 洞口县唱歌洞 | 110.21667 | 27.02267 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米六方塔 | 33 | 20/120/275 | 11/11/11 | 65 | 15 | 宏站 |
| 345 | 洞口县 | 洞口县梯田 | 洞口县梯田 | 110.16418 | 27.04052 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米角钢塔 | 29 | 50/100/190 | 9/9/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 346 | 洞口县 | 洞口县芭尤江 | 洞口县芭尤江 | 110.26456 | 26.97945 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 35米三管塔 | 33 | 100/170/320 | 9/13/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 347 | 洞口县 | 洞口县崇山江 | 洞口县崇山江 | 110.26264 | 27.00294 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米六方塔 | 33 | 110/180/260 | 7/6/10 | 65 | 15 | 宏站 |
| 348 | 洞口县 | 洞口县园艺场9队 | 洞口县园艺场9队 | 110.57233 | 27.04517 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 楼顶抱杆 | 15 | 40/110/280 | 8/6/4 | 65 | 15 | 宏站 |
| 349 | 洞口县 | 洞口县石江刘家 | 洞口县石江镇刘家村 | 110.82449 | 27.10235 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米六方塔 | 30 | 50/180/270 | 7/7/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 350 | 洞口县 | 邵阳洞口凯悦宾馆微站 | 邵阳邵东全一快递 | 110.58025 | 27.06473 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 15 | 195 | 9 | 65 | 15 | 微站 |
| 351 | 洞口县 | 邵阳洞口国度宾馆微站 | 邵阳邵东农林城 | 110.58470 | 27.06385 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 18 | 170 | 10 | 65 | 15 | 微站 |
| 352 | 洞口县 | 邵阳洞口雪峰广场微站 | 邵阳洞口雪峰广场 | 110.58215 | 27.06578 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 21 | 205 | 13 | 65 | 15 | 微站 |
| 353 | 洞口县 | 邵阳洞口枫林宾馆微站一 | 邵阳洞口枫林宾馆 | 110.58497 | 27.06495 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 15 | 350 | 12 | 65 | 15 | 微站 |
| 354 | 洞口县 | 邵阳洞口枫林宾馆微站二 | 邵阳洞口枫林宾馆 | 110.58497 | 27.06495 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 15 | 195 | 12 | 65 | 15 | 微站 |
| 355 | 洞口县 | 邵阳洞口峡口路北微站一 | 邵阳洞口峡口路北 | 110.58038 | 27.06606 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 15 | 35 | 13 | 65 | 15 | 微站 |
| 356 | 洞口县 | 邵阳洞口峡口路北微站二 | 邵阳洞口峡口路北 | 110.58038 | 27.06606 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 15 | 165 | 13 | 65 | 15 | 微站 |
| 357 | 隆回县 | 隆回县雨山铺镇野塘 | 隆回二中盆江大桥山头 | 111.08346 | 27.13255 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 20/150/280 | 6/5/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 358 | 隆回县 | 邵阳隆回财政局 | 隆回县总站旁 | 111.01074 | 27.11468 | / | / | / | / | / | / | 景观塔 | / | / | / | / | / | 宏站 |
| 359 | 隆回县 | 邵阳隆回县盆江大桥 | 隆回县黄金牌村 | 110.98038 | 27.14462 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 30/160/270 | 7/8/4 | 65 | 15 | 宏站 |
| 360 | 隆回县 | 邵阳隆回县三阁司乡十里坪 | 邵阳隆回县三阁司乡十里坪 | 110.97058 | 27.05843 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 25/165/320 | 6/5/4 | 65 | 15 | 宏站 |
| 361 | 隆回县 | 隆回县黑屋冲 | 隆回县滩头托里村 | 110.88491 | 27.14196 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 80/180/320 | 11/11/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 362 | 隆回县 | 隆回县八角塘 | 隆回县南岳庙黑屋冲村 | 110.91479 | 27.16620 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 20/85/255 | 7/8/11 | 65 | 15 | 宏站 |
| 363 | 隆回县 | 隆回县荷香桥镇傅家垴村 | 隆回县三阁司烟塘村 | 110.96651 | 27.19375 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 140/240/340 | 8/11/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 364 | 隆回县 | 隆回县荷香桥镇竹叶村 | 隆回县司门前郭家冲村 | 110.95752 | 27.23507 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 90/180/310 | 7/7/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 365 | 隆回县 | 隆回县九源冲 | 隆回县小沙江变电站附近 | 110.92882 | 27.28193 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 10/170/230 | 8/10/13 | 65 | 15 | 宏站 |
| 366 | 隆回县 | 隆回县荷香桥镇移动营业厅 | 隆回县滩头托里村 | 110.96262 | 27.21936 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 6m立杆 | 27 | 60/180/300 | 8/8/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 367 | 隆回县 | 隆回县金石桥镇马家函 | 隆回县小沙江红樱山村 | 110.90981 | 27.58354 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 105/210/300 | 11/9/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 368 | 隆回县 | 隆回县金石桥镇东山田村 | 隆回南岳庙八角塘村 | 110.94885 | 27.58193 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 50/145/310 | 6/10/10 | 65 | 15 | 宏站 |
| 369 | 隆回县 | 隆回县金石桥镇红茶场 | 隆回县百里路路口景观塔 | 110.92561 | 27.57775 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 60/140/320 | 6/6/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 370 | 隆回县 | 隆回县北山乡北山马家 | 隆回县北山乡北山马家 | 111.09427 | 27.06968 | 1880~1920 | 8 | 2 | 2 | 15 | 双极化 | 三管塔 | 28 | 25/170 | 8/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 371 | 隆回县 | 隆回县北山乡政府 | 隆回县金石桥东山田村 | 111.09659 | 27.08223 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 6米屋面抱杆 | 18 | 140/235/340 | 11/10/10 | 65 | 15 | 宏站 |
| 372 | 隆回县 | 隆回县横板桥医院 | 隆回县横板桥医院 | 110.85635 | 27.17393 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 六层顶6米立杆 | 24 | 125/195/300 | 8/7/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 373 | 隆回县 | 隆回县西洋江镇碧山中学 | 隆回县大水田江沅村 | 110.81587 | 27.22066 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 5/160/245 | 8/7/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 374 | 隆回县 | 隆回县世泰农庄路灯 | 隆回县世泰农庄 | 111.05067 | 27.11458 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 景观塔塔 | 21 | 20/185/270 | 10/11/10 | 65 | 15 | 宏站 |
| 375 | 隆回县 | 隆回县托里 | 隆回县滩头表塘村 | 111.16440 | 27.21773 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 90/165/270 | 5/6/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 376 | 隆回县 | 隆回县雨山铺镇野塘 | 隆回二中盆江大桥山头 | 111.08346 | 27.13255 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 20/150/280 | 6/5/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 377 | 隆回县 | 隆回县周旺镇下桿塘 | 隆回县周旺镇木材检查站 | 111.21305 | 27.20010 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 90/200/345 | 10/8/10 | 65 | 15 | 宏站 |
| 378 | 隆回县 | 隆回县三阁司乡西坪 | 隆回县三阁司乡西坪 | 110.97799 | 27.04147 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 160/230/350 | 8/9/12 | 65 | 15 | 宏站 |
| 379 | 隆回县 | 隆回县三阁司乡仓库坪 | 隆回县三阁司乡仓库坪 | 110.97215 | 27.08969 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 30/190/260 | 8/6/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 380 | 隆回县 | 隆回县石门乡伟民驾校 | 隆回县石门乡伟民驾校 | 110.98815 | 27.15773 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 五层顶6米立杆 | 21 | 75/200/290 | 4/6/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 381 | 隆回县 | 隆回县七江乡花屋里 | 隆回县七江乡花屋里 | 110.95015 | 27.42323 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 五层顶6米立杆 | 21 | 75/170/275 | 11/9/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 382 | 隆回县 | 隆回县七江乡石背冲 | 隆回县七江乡石背冲 | 110.96904 | 27.45536 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 80/160/310 | 8/9/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 383 | 隆回县 | 隆回县小沙江镇变电站 | 隆回县小沙江镇变电站 | 110.76586 | 27.52725 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 100/230/300 | 12/12/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 384 | 隆回县 | 隆回县小沙江镇游家湾 | 隆回县小沙江镇游家湾 | 110.78054 | 27.52921 | 1880~1920 | 8 | 2 | 2 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 70/255/ | 11/4/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 385 | 隆回县 | 隆回县小沙江镇红樱山 | 隆回县小沙江镇红樱山 | 110.81280 | 27.55464 | 1880~1920 | 8 | 2 | 2 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 60/215/ | 11/5/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 386 | 隆回县 | 隆回县金石桥镇毛家铺 | 隆回县金石桥镇毛家铺 | 110.83126 | 27.56517 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 35/190/250 | 11/12/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 387 | 隆回县 | 隆回县金石桥镇南龙二 | 隆回县金石桥镇南龙二 | 110.87449 | 27.58699 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 110/200/245 | 14/7/10 | 65 | 15 | 宏站 |
| 388 | 隆回县 | 隆回县虎形山加油站 | 隆回县虎形山加油站 | 110.71643 | 27.53886 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 30/140/255 | 12/14/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 389 | 隆回县 | 隆回县荷香桥镇火花 | 隆回县荷香桥镇火花 | 110.96084 | 27.22651 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 五层顶6米立杆 | 21 | 130/200/330 | 5/7/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 390 | 隆回县 | 隆回县七江老山冲 | 隆回县七江老山冲 | 110.98129 | 27.45142 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 80/180/240 | 6/8/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 391 | 隆回县 | 隆回县麻塘山乡八角楼村 | 隆回县麻塘山乡八角楼村 | 110.70489 | 27.39847 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 20/220/280 | 7/9/10 | 65 | 15 | 宏站 |
| 392 | 隆回县 | 隆回县司门前镇石杨桥 | 隆回县司门前镇石杨桥 | 110.90212 | 27.50203 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 20/100/245 | 8/6/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 393 | 隆回县 | 隆回县滩头镇肖家 | 隆回县滩头镇肖家 | 111.13047 | 27.25795 | 1880~1920 | 8 | 2 | 2 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 60/220/ | 8/8/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 394 | 隆回县 | 隆回县荷田乡社区联校 | 隆回县荷田乡社区联校 | 110.95431 | 27.35135 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 140/255/320 | 11/10/10 | 65 | 15 | 宏站 |
| 395 | 隆回县 | 隆回县西洋江镇上谭家 | 隆回县西洋江镇上谭家 | 110.81287 | 27.26135 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 70/150/355 | 7/8/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 396 | 隆回县 | 隆回县百里路路灯 | 隆回县百里路 | 111.04993 | 27.11175 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 景观塔 | 21 | 10/210/315 | 7/10/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 397 | 隆回县 | 隆回县下团山 | 隆回县西洋江上谭村 | 111.16961 | 27.15923 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 25/170/270 | 10/11/10 | 65 | 15 | 宏站 |
| 398 | 隆回县 | 隆回县周旺镇 | 隆回县周旺张平村 | 111.19836 | 27.19182 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 10/100/190 | 10/9/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 399 | 隆回县 | 隆回县水口山 | 隆回县水口山 | 111.19142 | 27.17805 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 35/180/310 | 9/15/10 | 65 | 15 | 宏站 |
| 400 | 隆回县 | 隆回县新化岭 | 隆回下团山村 | 111.03000 | 27.09721 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 80/160/290 | 8/10/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 401 | 隆回县 | 隆回县恒丰园三期 | 隆回县恒丰园三期 | 111.04785 | 27.10908 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 景观塔 | 23 | 30/175/240 | 13/10/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 402 | 隆回县 | 邵阳隆回县三阁司乡乐居田村 | 隆回县大水田沅村 | 110.95559 | 27.06931 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30m三管塔 | 28 | 80/220/310 | 6/7/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 403 | 隆回县 | 邵阳隆回县司门前镇马背塘 | 隆回县大水田江沅村 | 110.88868 | 27.49037 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 屋面立杆6m | 21 | 75/220/350 | 9/6/10 | 65 | 15 | 宏站 |
| 404 | 隆回县 | 邵阳隆回县司门前镇郭家冲 | 隆回县金石桥马家函村 | 110.92290 | 27.50987 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 屋面立杆6m | 18 | 50/150/325 | 7/9/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 405 | 隆回县 | 邵阳隆回县大水田乡江沅村 | 隆回下团山村 | 110.81794 | 27.41053 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 屋面立杆9m | 21 | 10/160/235 | 5/6/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 406 | 隆回县 | 邵阳隆回县滩头镇表塘 | 隆回县雨山铺野塘村 | 111.15673 | 27.24238 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30m三管塔 | 28 | 25/150/225 | 11/8/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 407 | 隆回县 | 邵阳隆回县周旺镇木材检查站 | 荷香桥傅家垴村 | 111.17796 | 27.18072 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30m三管塔 | 28 | 90/210/335 | 10/9/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 408 | 隆回县 | 邵阳隆回县滩头镇青龙村 | 隆回县荷田乡社区联校内 | 111.14381 | 27.26824 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30m三管塔 | 28 | 55/130/260 | 7/5/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 409 | 隆回县 | 邵阳隆回县罗洪乡茅冲 | 隆回县西洋江上谭村 | 111.06270 | 27.56892 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30m三管塔 | 28 | 80/185/260 | 15/12/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 410 | 隆回县 | 邵阳隆回县黄金牌 | 隆回县三阁司乡西坪村 | 110.93181 | 27.15617 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30m三管塔 | 28 | 45/180/315 | 8/5/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 411 | 隆回县 | 邵阳隆回县盆江大桥 | 隆回县三阁司十里坪村 | 110.98089 | 27.14472 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30m三管塔 | 28 | 30/160/270 | 7/8/4 | 65 | 15 | 宏站 |
| 412 | 隆回县 | 邵阳隆回县三阁司乡十里坪 | 隆回县三阁司十里坪村 | 110.97063 | 27.05833 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 25/165/320 | 6/5/4 | 65 | 15 | 宏站 |
| 413 | 隆回县 | 邵阳隆回县三阁司乡烟塘 | 隆回县金石桥毛家铺村 | 110.96736 | 27.07984 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30m三管塔 | 28 | 40/180/280 | 10/8/4 | 65 | 15 | 宏站 |
| 414 | 隆回县 | 邵阳隆回县小沙江镇小沙江医院 | 隆回县司门前镇马背塘村 | 110.74518 | 27.51440 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 40/115/190 | 14/7/14 | 65 | 15 | 宏站 |
| 415 | 隆回县 | 邵阳隆回县高坪镇石榴村 | 隆回县滩头镇肖家村 | 111.15003 | 27.47494 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 50/150/285 | 5/6/5 | 65 | 15 | 宏站 |
| 416 | 隆回县 | 邵阳隆回县罗洪乡官下树 | 隆回县西洋江璧山中学 | 110.86968 | 27.54989 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 75/200/300 | 8/7/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 417 | 隆回县 | 邵阳隆回县大水田乡沅村 | 邵阳隆回县大水田乡沅村 | 110.81796 | 27.42420 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30m三管塔 | 28 | 10/185/270 | 5/13/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 418 | 隆回县 | 邵阳隆回县周旺镇周旺张平 | 隆回县周旺张平村 | 111.18037 | 27.19653 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 40/155/300 | 9/6/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 419 | 隆回县 | 邵阳隆回竹塘街 | 邵阳隆回竹塘街 | 111.02575 | 27.12161 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 五层顶6米立杆 | 21 | 30/150/300 | 10/13/14 | 65 | 15 | 宏站 |
| 420 | 隆回县 | 邵阳隆回百龙观天下小区 | 邵阳隆回百龙观天下小区 | 111.03884 | 27.12279 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30m灯杆塔 | 28 | 30/150/270 | 10/13/14 | 65 | 15 | 宏站 |
| 421 | 隆回县 | 邵阳隆回财政局 | 邵阳隆回财政局 | 111.01074 | 27.11468 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30m灯杆塔 | 28 | 0/90/240 | 14/19/21 | 65 | 15 | 宏站 |
| 422 | 隆回县 | 邵阳隆回康乐小区 | 邵阳隆回康乐小区 | 111.02228 | 27.11963 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 五层顶6米立杆 | 21 | 30/160/240 | 11/9/10 | 65 | 15 | 宏站 |
| 423 | 隆回县 | 邵阳隆回百里社区 | 邵阳隆回百里社区 | 111.04199 | 27.11428 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 宏站 |
| 424 | 隆回县 | 邵阳隆回建材城 | 湖南省邵阳市隆回县桃洪镇无建材市场1组1号 | 111.03556 | 27.11454 | 2575-2635 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 六层顶6米抱杆 | 23 | 60/190/270 | 11/12/12 | 65 | 15 | 宏站 |
| 425 | 隆回县 | 邵阳隆回九龙山小区 | 邵阳隆回九龙山小区 | 111.00398 | 27.11641 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 六层顶6米立杆 | 24 | 60/180/300 | 11/12/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 426 | 隆回县 | 隆回县七里 | 隆回县七里 | 111.17905 | 27.18329 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 6米立杆 | 25 | 60/220/350 | 4/7/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 427 | 隆回县 | 邵阳隆回新村路微站一 | 邵阳邵东五菱汽修 | 111.03919 | 27.12236 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 附墙抱杆 | 15 | 240 | 9 | 65 | 15 | 微站 |
| 428 | 隆回县 | 邵阳隆回新村路微站二 | 邵阳邵阳县林苑 | 111.03919 | 27.12236 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 附墙抱杆 | 15 | 40 | 9 | 65 | 15 | 微站 |
| 429 | 城步县 | 城步县城步四中 | 城步县城步四中 | 110.31513 | 26.36967 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 七层顶6米美化水塔 | 27 | 40/130/270 | 5/7/10 | 65 | 15 | 宏站 |
| 430 | 城步县 | 城步县湘西南大市场 | 城步县湘西南大市场 | 110.31857 | 26.38368 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 八层顶6米立杆 | 30 | 0/160/300 | 12/8/10 | 65 | 15 | 宏站 |
| 431 | 城步县 | 城步县检察院 | 城步县儒林镇十里树村 | 110.32233 | 26.39127 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 六层顶9米立杆 | 27 | 35/130/280 | 7/6/5 | 65 | 15 | 宏站 |
| 432 | 城步县 | 城步县养老院 | 城步县儒林镇双井路采砂厂 | 110.32693 | 26.37266 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 35米灯杆塔 | 33 | 90/185/300 | 5/6/10 | 65 | 15 | 宏站 |
| 433 | 城步县 | 城步县十里树村 | 城步县儒林镇十里树村 | 110.32342 | 26.40227 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 五层顶9米抱杆 | 22 | 30/160/240 | 7/6/5 | 65 | 15 | 宏站 |
| 434 | 城步县 | 城步县古树 | 城步县儒林镇南山大道古树旁边 | 110.31238 | 26.38949 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 35米灯杆塔 | 33 | 30/135/220 | 10/7/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 435 | 城步县 | 城步县贺家寨 | 城步县儒林镇中华村 | 110.29967 | 26.29790 | 1880~1920 | 8 | 2 | 2 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 205/340/ | 11/12/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 436 | 城步县 | 城步县沙基铺 | 城步县汀坪乡蓬洞村 | 110.28590 | 26.06070 | 1880~1920 | 8 | 2 | 2 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 0/240/ | 7/8/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 437 | 城步县 | 城步县桂石 | 城步县汀坪乡桂花村 | 110.27440 | 26.18744 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 30/95/180 | 11/12/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 438 | 城步县 | 城步县塘冲 | 城步县儒林镇塘冲村 | 110.31795 | 26.35258 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 七层顶6米美化水桶 | 27 | 65/140/295 | 8/5/10 | 65 | 15 | 宏站 |
| 439 | 城步县 | 城步县花桥 | 城步县西岩镇花桥村 | 110.52473 | 26.63075 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 30/130/300 | 9/6/10 | 65 | 15 | 宏站 |
| 440 | 城步县 | 邵阳城步县长坪村 | 城步县长安营乡长坪村 | 110.08104 | 26.24705 | 1880~1920 | 8 | 2 | 2 | 15 | 双极化 | 40m三管塔 | 38 | 30/195/ | 10/5/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 441 | 城步县 | 邵阳城步县南山大唐风电站 | 城步县南山镇风电变电场 | 110.13273 | 26.14523 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30m三管塔 | 28 | 15/180/305 | 8/12/12 | 65 | 15 | 宏站 |
| 442 | 城步县 | 邵阳城步县南山紫阳山 | 城步县南山镇紫阳峰景区 | 110.10712 | 26.16326 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30m三管塔 | 28 | 15/220/300 | 6/10/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 443 | 城步县 | 邵阳城步县林业小区 | 城步县儒林镇林业局 | 110.32106 | 26.38745 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 7层顶6米立杆 | 27 | 60/180/300 | 9/10/10 | 65 | 15 | 宏站 |
| 444 | 城步县 | 邵阳城步丁家团 | 城步县儒林镇丁家团村 | 110.31617 | 26.37575 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 地面6M立杆 | 6 | 20/140/260 | 7/6/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 445 | 城步县 | 邵阳城步天易电影城 | 城步县儒林镇天易电影城 | 110.30638 | 26.36037 | 2575-2635 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 6层顶9米抱杆 | 29 | 40/180/280 | 7/9/10 | 65 | 15 | 宏站 |
| 446 | 城步县 | 邵阳城步白云大道 | 城步县儒林镇石板桥社区 | 110.31723 | 26.36665 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 4层顶6米抱杆 | 19 | 75/200/340 | 6/6/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 447 | 绥宁县 | 绥宁县瓦屋坳头 | 绥宁县瓦屋坳头 | 110.32598 | 26.89021 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 15/195/265 | 12/8/10 | 65 | 15 | 宏站 |
| 448 | 绥宁县 | 绥宁县火炭场 | 绥宁县长铺镇长铺村大公坪 | 110.13921 | 26.58196 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 抱杆 | 6 | 40/110/230 | 12/13/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 449 | 绥宁县 | 绥宁县神滩公园 | 绥宁县大寨村长铺乡 | 110.14215 | 26.61516 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 三管塔 | 28 | 55/110/290 | 8/12/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 450 | 绥宁县 | 绥宁县唐家坊冲锋村 | 绥宁县冲锋村唐家坊 | 110.34280 | 26.83503 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 10/130/290 | 6/8/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 451 | 绥宁县 | 绥宁县米水江 | 绥宁县米水江村寨市乡 | 110.06566 | 26.57570 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 50/145/255 | 13/12/11 | 65 | 15 | 宏站 |
| 452 | 绥宁县 | 绥宁县石桥 | 绥宁县石桥村东山乡 | 109.90007 | 26.56482 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 20/200/290 | 10/13/12 | 65 | 15 | 宏站 |
| 453 | 绥宁县 | 绥宁县关峡花园阁 | 绥宁县石桥村东山乡 | 110.27817 | 26.52754 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 5/190/280 | 10/7/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 454 | 绥宁县 | 绥宁县东山村 | 绥宁县东山村东山乡 | 109.90191 | 26.59061 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 210/285/340 | 8/7/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 455 | 绥宁县 | 绥宁县隘门村 | 绥宁县隘门村寨市乡 | 109.96562 | 26.57430 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 90/160/250 | 12/11/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 456 | 绥宁县 | 绥宁县佘家村 | 绥宁县佘家村长铺乡 | 110.13479 | 26.51817 | 1880~1920 | 8 | 2 | 2 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 35/200/ | 10/7/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 457 | 绥宁县 | 绥宁县枫香村 | 绥宁县枫香村长铺乡 | 110.15081 | 26.53256 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 30/185/270 | 11/7/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 458 | 绥宁县 | 绥宁县自然村 | 绥宁县自然村唐家坊镇 | 110.40460 | 26.90652 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 60/200/335 | 8/7/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 459 | 绥宁县 | 绥宁县新桥村 | 绥宁县新桥村瓦屋乡 | 110.33497 | 26.95047 | 1880~1920 | 8 | 2 | 2 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 0/200/ | 6/6/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 460 | 绥宁县 | 绥宁县寨市西正街 | 绥宁县寨石村西正街寨市乡 | 110.04538 | 26.50616 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 6米屋面抱杆 | 18 | 90/190/290 | 7/13/12 | 65 | 15 | 宏站 |
| 461 | 绥宁县 | 绥宁县新华村 | 绥宁县镇新华村金屋塘 | 110.34333 | 27.06207 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 210/280/350 | 6/10/10 | 65 | 15 | 宏站 |
| 462 | 绥宁县 | 绥宁县武阳秀水 | 绥宁县秀水村武阳镇 | 110.31310 | 26.76023 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 110/210/290 | 12/7/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 463 | 绥宁县 | 绥宁县团丰 | 绥宁县团丰村匡家乡 | 110.47714 | 26.89411 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 20米六方塔 | 23 | 140/220/310 | 9/8/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 464 | 绥宁县 | 邵阳绥宁县唐家坊梅溪 | 绥宁县梅溪村唐家坊 | 110.37237 | 26.82504 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30m三管塔 | 28 | 20/170/300 | 11/7/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 465 | 绥宁县 | 邵阳绥宁县水口乡新哨 | 绥宁县新哨村水口乡 | 110.24896 | 26.93900 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30m三管塔 | 28 | 120/200/320 | 9/9/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 466 | 绥宁县 | 邵阳绥宁县武阳雀林 | 绥宁县雀林村武阳镇 | 110.30009 | 26.72628 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 60/180/300 | 7/7/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 467 | 绥宁县 | 邵阳绥宁县滨江路 | 绥宁县川石村长铺乡 | 110.17191 | 26.59254 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 15m拉线塔 | 30 | 50/170/270 | 12/12/12 | 65 | 15 | 宏站 |
| 468 | 绥宁县 | 邵阳绥宁县铁蹄溪 | 绥宁县黄桑村寨市乡 | 110.06398 | 26.45931 | 1880~1920 | 8 | 2 | 2 | 15 | 双极化 | 30m三管塔 | 28 | 25/200/ | 7/9/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 469 | 绥宁县 | 邵阳绥宁县下曲幽谷 | 绥宁县磨石村寨市乡 | 110.10829 | 26.48051 | 1880~1920 | 8 | 2 | 2 | 15 | 双极化 | 30m三管塔 | 28 | 45/225/ | 8/8/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 470 | 绥宁县 | 邵阳绥宁县沅头村 | 绥宁县镇沅头村黄土矿 | 110.42008 | 26.94411 | 1880~1920 | 8 | 2 | 2 | 15 | 双极化 | 30m三管塔 | 28 | 205/355/ | 7/7/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 471 | 绥宁县 | 邵阳绥宁县关峡工业园 | 绥宁县关峡村关峡镇 | 110.27490 | 26.58550 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米灯杆塔 | 28 | 40/190/280 | 9/9/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 472 | 绥宁县 | 邵阳绥宁县鹅公村 | 绥宁县鹅公村鹅公乡 | 109.96227 | 26.65254 | 1880~1920 | 8 | 2 | 2 | 15 | 双极化 | 30m三管塔 | 28 | 65/270/ | 8/7/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 473 | 绥宁县 | 邵阳绥宁县张家田 | 绥宁县桃坪村红岩镇 | 110.44888 | 26.89979 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30m三管塔 | 28 | 90/180/260 | 8/7/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 474 | 绥宁县 | 邵阳绥宁县武阳油库 | 绥宁县六王村武阳镇 | 110.32607 | 26.74541 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 9米立杆 | 24 | 30/180/290 | 8/8/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 475 | 绥宁县 | 邵阳绥宁县新屋场村 | 绥宁县新屋场村长铺乡 | 110.17488 | 26.81847 | 1880~1920 | 8 | 2 | 2 | 15 | 双极化 | 30m三管塔 | 28 | 170/350/ | 7/6/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 476 | 绥宁县 | 邵阳绥宁县川石沙湾 | 绥宁县川石村长铺乡 | 110.17981 | 26.60159 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30m三管塔 | 28 | 25/110/225 | 6/6/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 477 | 绥宁县 | 邵阳绥宁县铁杉林 | 绥宁县铁杉林寨市 | 110.09919 | 26.39624 | 1880~1920 | 8 | 2 | 2 | 15 | 双极化 | 30m六方塔 | 30 | 40/185/ | 11/11/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 478 | 绥宁县 | 邵阳绥宁浪冲村 | 绥宁县浪冲村鹅公乡 | 109.93605 | 26.65011 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30m三管塔 | 28 | 30/185/270 | 8/8/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 479 | 绥宁县 | 邵阳绥宁黄桑兰家村 | 绥宁县兰家村寨市乡 | 110.06357 | 26.42763 | 1880~1920 | 8 | 2 | 2 | 15 | 双极化 | 30m三管塔 | 28 | 50/260/ | 5/5/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 480 | 绥宁县 | 邵阳绥宁大汉汉园 | 绥宁县长铺乡 | 110.14799 | 26.57591 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 7层顶6米立杆 | 27 | 155/250/330 | 4/8/10 | 65 | 15 | 宏站 |
| 481 | 绥宁县 | 邵阳绥宁木材公司 | 绥宁县长铺乡 | 110.14889 | 26.58286 | 2575-2635 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 10层顶6米立杆 | 36 | 25/145/285 | 14/14/15 | 65 | 15 | 宏站 |
| 482 | 绥宁县 | 邵阳绥宁江山帝景 | 绥宁县长铺乡 | 110.17417 | 26.59179 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米景观塔 | 28 | 65/250/330 | 6/8/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 483 | 绥宁县 | 邵阳绥宁电影院微站一 | 邵阳新邵安监局 | 110.14978 | 26.58444 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 附墙抱杆 | 6 | 160 | 6 | 65 | 15 | 微站 |
| 484 | 绥宁县 | 邵阳绥宁电影院微站二 | 邵阳新邵新公安局 | 110.14978 | 26.58444 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 附墙抱杆 | 6 | 330 | 6 | 65 | 15 | 微站 |
| 485 | 绥宁县 | 邵阳绥宁万家坪大桥微站 | 邵阳绥宁万家坪大桥 | 110.14738 | 26.58769 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 附墙抱杆 | 6 | 15 | 5 | 65 | 15 | 微站 |
| 486 | 绥宁县 | 邵阳绥宁城关看守所微站一 | 邵阳绥宁城关看守所 | 110.15265 | 26.58375 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 9 | 75 | 7 | 65 | 15 | 微站 |
| 487 | 绥宁县 | 邵阳绥宁城关看守所微站二 | 邵阳绥宁城关看守所 | 110.15265 | 26.58375 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 9 | 245 | 7 | 65 | 15 | 微站 |
| 488 | 武冈市 | 武冈市创杰物流园 | 武冈市庆丰西路创洁物流园 | 110.61537 | 26.74324 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 15 | 宏站 |
| 489 | 武冈市 | 武冈市罗岚桥镇中心 | 武冈市龙溪镇罗岚桥村 | 110.67835 | 26.67031 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 40/140/280 | 8/8/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 490 | 武冈市 | 武冈市拦马江 | 武冈市头堂乡拦马江村 | 110.70810 | 26.79499 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 五层顶9米立杆 | 28 | 60/180/280 | 6/7/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 491 | 武冈市 | 武冈市华旺油厂 | 武冈市湾头桥镇东元村 | 110.62647 | 26.85573 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 30/190/290 | 7/5/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 492 | 武冈市 | 武冈市云峰水泥 | 武冈市龙溪镇云峰水泥厂 | 110.67726 | 26.68890 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 30/150/270 | 5/6/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 493 | 武冈市 | 武冈市大甸乡小湾村 | 武冈市大甸乡小湾村 | 110.73273 | 26.63763 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 70/210/315 | 7/8/10 | 65 | 15 | 宏站 |
| 494 | 武冈市 | 武冈市江姐二 | 武冈市司马冲镇勒石村 | 110.73222 | 26.62032 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 30/180/260 | 10/7/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 495 | 武冈市 | 武冈市蕉林村 | 武冈市晏田乡蕉林村 | 110.73974 | 26.77559 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 100/170/350 | 9/11/5 | 65 | 15 | 宏站 |
| 496 | 武冈市 | 武冈市斌创砖厂 | 武冈市晏田乡三井村 | 110.75317 | 26.78030 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 20/160/305 | 5/9/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 497 | 武冈市 | 武冈市八角村 | 武冈市湾头桥镇八角村 | 110.97543 | 27.00859 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 60/150/320 | 8/7/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 498 | 武冈市 | 武冈市杨柳冲村 | 武冈市邓家铺镇杨柳冲村 | 110.95086 | 26.92803 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 35/225/340 | 9/13/12 | 65 | 15 | 宏站 |
| 499 | 武冈市 | 武冈市独山乡 | 武冈市安乐乡清水亭村 | 110.71561 | 26.74512 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 75/160/320 | 5/6/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 500 | 武冈市 | 武冈市汽水村 | 武冈市晏田乡汽水岩村 | 110.79601 | 26.79071 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 55/170/290 | 5/4/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 501 | 武冈市 | 武冈市久久旺农庄 | 武冈市头堂乡黄头村 | 110.68648 | 26.84175 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 50/180/300 | 11/7/12 | 65 | 15 | 宏站 |
| 502 | 武冈市 | 武冈市大坪 | 武冈市文坪镇高塘村 | 110.68319 | 26.64946 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 90/210/320 | 10/9/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 503 | 武冈市 | 武冈市办塘 | 武冈市稠树塘镇办塘村 | 110.84748 | 26.75836 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 50/180/275 | 7/7/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 504 | 武冈市 | 武冈市栾山村 | 武冈市水浸坪乡峦山村 | 110.81590 | 26.85378 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 30/125/310 | 7/8/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 505 | 武冈市 | 武冈市何家院子 | 武冈市头塘乡水乐村 | 110.70728 | 26.76190 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 85/210/305 | 5/6/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 506 | 武冈市 | 武冈市红朱 | 武冈市水浸坪乡红朱村 | 110.80853 | 26.83062 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 70/205/315 | 11/9/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 507 | 武冈市 | 武冈市双凤 | 武冈市双牌乡双凤村 | 110.98534 | 26.96202 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 10/160/300 | 5/6/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 508 | 武冈市 | 武冈市罗家 | 武冈市双牌乡油岭村 | 110.93631 | 27.00117 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 60/180/300 | 9/9/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 509 | 武冈市 | 武冈市付家村 | 武冈市湾头桥镇傅家村 | 110.61459 | 26.91088 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 90/180/310 | 6/7/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 510 | 武冈市 | 武冈市大坝 | 武冈市邓元泰镇蔡家塘村 | 110.59602 | 26.67391 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 190/295/355 | 7/12/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 511 | 武冈市 | 武冈市地母庵 | 武冈市头堂乡石头坪村 | 110.65617 | 26.77058 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 60/180/300 | 10/8/10 | 65 | 15 | 宏站 |
| 512 | 武冈市 | 武冈市邓家铺三 | 武冈市邓家铺镇 | 110.93111 | 26.90582 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 4层顶15米三方塔 | 27 | 60/205/345 | 8/7/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 513 | 武冈市 | 武冈市龙桥村 | 武冈市湾头桥镇龙桥村 | 110.62821 | 26.87745 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 70/195/280 | 10/7/10 | 65 | 15 | 宏站 |
| 514 | 武冈市 | 武冈市高家村 | 武冈市湾头桥镇高家铺村 | 110.63617 | 26.89686 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 60/190/300 | 8/6/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 515 | 武冈市 | 武冈市小水村 | 武冈市稠树塘镇小水村 | 110.59557 | 26.71715 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 六方塔 | 28 | 35/120/230 | 5/7/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 516 | 武冈市 | 武冈市茶园村 | 武冈市大甸乡茶园村 | 110.71644 | 26.69057 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 0/155/240 | 6/6/5 | 65 | 15 | 宏站 |
| 517 | 武冈市 | 武冈市永享 | 武冈市龙田乡永享村 | 110.56580 | 26.79620 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 45/140/270 | 9/7/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 518 | 武冈市 | 武冈市新建村 | 武冈市水浸坪乡新建村 | 110.86442 | 26.82541 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 0/120/250 | 6/7/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 519 | 武冈市 | 武冈市红顺炭业 | 武冈市司马冲镇抄江村 | 110.76522 | 26.61105 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 45/135/260 | 10/7/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 520 | 武冈市 | 邵阳武冈市秦桥乡秦桥村 | 武冈市秦桥乡秦桥村 | 110.90603 | 26.77457 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30m三管塔 | 28 | 0/130/245 | 10/8/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 521 | 武冈市 | 邵阳武冈市新铺镇 | 武冈市稠树塘镇法新村 | 110.83102 | 26.71536 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30m三管塔 | 28 | 65/215/280 | 9/8/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 522 | 武冈市 | 邵阳武冈市甘田坳 | 武冈市稠树塘镇甘田村 | 110.78267 | 26.72025 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30m三管塔 | 28 | 45/175/300 | 12/9/16 | 65 | 15 | 宏站 |
| 523 | 武冈市 | 邵阳武冈市千秋村 | 武冈市秦桥乡千秋村 | 110.88640 | 26.77341 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30m三管塔 | 28 | 50/200/295 | 15/9/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 524 | 武冈市 | 邵阳武冈市青松村 | 武冈市马坪乡青松村 | 110.78694 | 26.95982 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30m三管塔 | 28 | 40/135/255 | 7/6/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 525 | 武冈市 | 邵阳武冈市新文坪乡政府 | 武冈市文坪镇 | 110.65713 | 26.64089 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 三管塔 | 28 | 70/160/305 | 7/7/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 526 | 武冈市 | 武冈市太平村 | 武冈市龙田乡桃花村 | 110.58709 | 26.77826 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 85/210/330 | 7/8/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 527 | 武冈市 | 邵阳武冈红星村 | 邵阳武冈红星村 | 110.65987 | 26.74431 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 地面30米景观塔 | 28 | 0/130/260 | 6/6/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 528 | 武冈市 | 邵阳武冈紫晶湾 | 邵阳武冈庆丰东路紫晶湾 | 110.62893 | 26.74238 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 宏站 |
| 529 | 武冈市 | 武冈市仙人桥 | 武冈市云山公园 | 110.61356 | 26.65614 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米美化树 | 29 | 60/195/280 | 13/12/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 530 | 武冈市 | 武冈市云山公路 | 武冈市云山2 | 110.63512 | 26.67370 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米美化树 | 29 | 50/220/300 | 8/14/13 | 65 | 15 | 宏站 |
| 531 | 武冈市 | 武冈市云山收费口 | 武冈市云山公园 | 110.62680 | 26.65477 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米美化树 | 29 | 100/180/320 | 12/9/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 532 | 武冈市 | 武冈市创洁物流 | 武冈市庆丰西路创洁物流园 | 110.61537 | 26.74324 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 宏站 |
| 533 | 武冈市 | 邵阳武冈梦都宾馆 | 武冈市普岭路 | 110.62376 | 26.74051 | / | / | / | / | / | / | 楼顶抱杆 | / | / | / | / | / | 宏站 |
| 534 | 武冈市 | 邵阳武冈王府花园13栋微站 | 邵阳新邵畜牧水产局 | 110.62934 | 26.74545 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 附墙抱杆 | 5 | 210 | 5 | 65 | 15 | 微站 |
| 535 | 武冈市 | 邵阳武冈龙湖世纪27栋微站 | 邵阳双清房产局 | 110.62892 | 26.74919 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 附墙抱杆 | 15 | 105 | 9 | 65 | 15 | 微站 |
| 536 | 武冈市 | 邵阳武冈同保北路微站一 | 邵阳大祥都之都 | 110.63249 | 26.74388 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 路灯杆 | 8 | 15 | 7 | 65 | 15 | 微站 |
| 537 | 武冈市 | 邵阳武冈同保北路微站二 | 邵阳大祥都之都 | 110.63249 | 26.74388 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 路灯杆 | 8 | 185 | 7 | 65 | 15 | 微站 |
| 538 | 武冈市 | 邵阳武冈长园巷微站一 | 邵阳大祥红旗社区卫生院 | 110.62576 | 26.74392 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 12 | 95 | 8 | 65 | 15 | 微站 |
| 539 | 武冈市 | 邵阳武冈幸福路55号微站一 | 邵阳武冈幸福路55号 | 110.64007 | 26.74190 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 21 | 95 | 15 | 65 | 15 | 微站 |
| 540 | 武冈市 | 邵阳武冈幸福路55号微站二 | 邵阳武冈幸福路55号 | 110.64007 | 26.74190 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 21 | 175 | 15 | 65 | 15 | 微站 |
| 541 | 新宁县 | 邵阳新宁园艺路二 | 新宁县园艺路 | 110.84637 | 26.44307 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 宏站 |
| 542 | 新宁县 | 邵阳新宁湖南山立 | 新宁县大兴路 | 110.84064 | 26.45768 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 5/160/240 | 12/10/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 543 | 新宁县 | 新宁县天一巷南 | 新宁县崀山镇半山村 | 110.80204 | 26.35260 | 1880~1920 | / | 2 | / | / | / | 美化树 | 18 | / | / | / | / | 宏站 |
| 544 | 新宁县 | 新宁县金园商贸城 | 新宁县金园路 | 110.84537 | 26.44628 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 景观塔 | 30 | 80/160/310 | 11/8/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 545 | 新宁县 | 新宁县崀之韵广场 | 新宁县金石镇舜皇大道 | 110.85812 | 26.44595 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 景观塔 | 28 | 60/180/300 | 11/11/11 | 65 | 15 | 宏站 |
| 546 | 新宁县 | 邵阳新宁东风路 | 新宁东风路 | 110.84412 | 26.43450 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 宏站 |
| 547 | 新宁县 | 邵阳新宁九九商务宾馆 | 新宁县松风路 | 110.84852 | 26.44702 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 宏站 |
| 548 | 新宁县 | 邵阳新宁职业技术学校 | 新宁县金石镇舜皇大道 | 110.84707 | 26.45675 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 景观塔 | 30 | 135/230/350 | 7/9/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 549 | 新宁县 | 邵阳新宁水泥厂北 | 新宁县金石镇春风小区 | 110.85946 | 26.44783 | / | / | / | / | / | / | 景观塔 | / | / | / | / | / | 宏站 |
| 550 | 新宁县 | 邵阳新宁湘水大桥 | 新宁县金石镇沿河大道 | 110.86308 | 26.44052 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 50/210/330 | 9/9/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 551 | 新宁县 | 邵阳新宁箭楼街 | 新宁县金石镇箭楼街 | 110.85573 | 26.43772 | 2575-2635 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 0/100/245 | 11/13/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 552 | 新宁县 | 邵阳新宁老广场 | 新宁县广场路 | 110.84962 | 26.43832 | / | / | / | / | / | / | 景观塔 | / | / | / | / | / | 宏站 |
| 553 | 新宁县 | 邵阳新宁瑞丰驾校 | 新宁县棉塘路 | 110.83506 | 26.45142 | / | / | 3 | / | / | / | 景观塔 | 30 | / | / | / | / | 宏站 |
| 554 | 新宁县 | 邵阳新宁长征西路 | 邵阳新宁长征西路 | 110.84637 | 26.44307 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 60/180/300 | 9/9/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 555 | 新宁县 | 邵阳新宁棉花路 | 邵阳新宁棉花路 | 110.83257 | 26.45373 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 60/180/300 | 9/9/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 556 | 新宁县 | 新宁县泥井边 | 新宁县巡田乡西蒋村 | 111.17602 | 26.69130 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 45/145/325 | 8/6/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 557 | 新宁县 | 新宁县石侯寨 | 新宁县一渡水镇白竹村 | 111.23192 | 26.52747 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 0/174/280 | 7/6/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 558 | 新宁县 | 新宁县上丰村 | 新宁县丰田乡上丰村 | 111.04706 | 26.88127 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 65/200/290 | 5/8/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 559 | 新宁县 | 新宁县金园商贸城 | 新宁县金园路 | 110.84535 | 26.44607 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 40米灯管塔 | 38 | 80/160/310 | 11/8/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 560 | 新宁县 | 新宁县崀之韵广场 | 新宁县金石镇舜皇大道 | 110.85812 | 26.44595 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 40米灯管塔 | 38 | 60/180/300 | 11/11/11 | 65 | 15 | 宏站 |
| 561 | 新宁县 | 新宁县崀山服务区 | 新宁县金石镇賹头村 | 110.80561 | 26.43469 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 10/150/295 | 7/4/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 562 | 新宁县 | 新宁县清江桥乡政府 | 新宁县清江桥乡代田村 | 110.98485 | 26.60797 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 115/190/340 | 8/6/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 563 | 新宁县 | 新宁县义海木业 | 新宁县一渡水镇一渡水村 | 111.19929 | 26.64239 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 35米三管塔 | 33 | 15/105/155 | 8/8/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 564 | 新宁县 | 新宁县天一巷南 | 新宁县崀山镇半山村 | 110.80194 | 26.35301 | 1880~1920 | 8 | 2 | 2 | 15 | 双极化 | 9米立杆 | 9 | 0/170/ | 10/8/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 565 | 新宁县 | 新宁县红头冲 | 新宁县崀山镇半山村 | 110.80351 | 26.35941 | 1880~1920 | 8 | 2 | 2 | 15 | 双极化 | 美化树 | 18 | 0/205 | 8/5 | 65 | 15 | 宏站 |
| 566 | 新宁县 | 新宁县窑市中心小学 | 新宁县崀山镇盆溪村 | 110.78512 | 26.30222 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 三管塔 | 33 | 40/125/250 | 7/11/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 567 | 新宁县 | 新宁县飞虎村 | 新宁县金石镇飞虎村 | 110.85884 | 26.47215 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 三管塔 | 33 | 35/120/195 | 9/6/7 | 65 | 15 | 宏站 |
| 568 | 新宁县 | 新宁县中长 | 新宁县万塘乡中长村 | 110.79171 | 26.48413 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 35米三管塔 | 33 | 140/290/355 | 8/11/8 | 65 | 15 | 宏站 |
| 569 | 新宁县 | 新宁县灯盏坪 | 新宁县万塘乡双石村 | 110.75623 | 26.51794 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米三管塔 | 28 | 5/140/215 | 6/9/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 570 | 新宁县 | 新宁县高峰水库 | 新宁县万塘乡高峰村 | 110.74839 | 26.55515 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 35米三管塔 | 33 | 5/130/220 | 5/7/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 571 | 新宁县 | 新宁县崀山大道中 | 新宁县金石镇崀山大道 | 110.82835 | 26.43546 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 景观塔 | 26 | 30/220/325 | 6/5/5 | 65 | 15 | 宏站 |
| 572 | 新宁县 | 新宁县高速入口 | 新宁县金石镇祥元村 | 110.78674 | 26.47105 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 45米三管塔 | 43 | 45/200/315 | 11/9/10 | 65 | 15 | 宏站 |
| 573 | 新宁县 | 邵阳新宁县新塘里 | 新宁县崀山镇茶亭村 | 110.79138 | 26.31820 | 1880~1920 | 8 | 2 | 2 | 15 | 双极化 | 25米美化树 | 23 | 60/180/ | 12/6/ | 65 | 15 | 宏站 |
| 574 | 新宁县 | 邵阳新宁县金鑫电子厂 | 新宁县金石镇工业园 | 110.88356 | 26.45527 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 三管塔 | 33 | 15/105/205 | 5/5/6 | 65 | 7 | 宏站 |
| 575 | 新宁县 | 邵阳新宁县联合村 | 新宁县崀山镇联合村 | 110.78990 | 26.37551 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30m三管塔 | 28 | 0/125/240 | 12/12/14 | 65 | 15 | 宏站 |
| 576 | 新宁县 | 邵阳新宁县茶亭村 | 新宁县崀山镇茶亭村 | 110.79553 | 26.32676 | 1880~1920 | 8 | 2 | 2 | 15 | 双极化 | 美化树 | 18 | 20/190 | 6/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 577 | 新宁县 | 邵阳新宁东风路 | 邵阳新宁东风路 | 110.84300 | 26.43449 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 七层顶美化水桶 | 24 | 65/180/325 | 9/9/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 578 | 新宁县 | 邵阳新宁九九商务宾馆 | 邵阳新宁九九商务宾馆 | 110.84811 | 26.44768 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 七层顶美化水桶 | 24 | 40/165/300 | 10/13/12 | 65 | 15 | 宏站 |
| 579 | 新宁县 | 邵阳新宁职业技术学校 | 邵阳新宁职业技术学校 | 110.84690 | 26.45695 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米灯杆塔 | 28 | 135/230/350 | 7/9/9 | 65 | 15 | 宏站 |
| 580 | 新宁县 | 邵阳新宁县三口渡 | 新宁县金石镇杨柳田村四组朱家垛 | 110.85501 | 26.40464 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 六方塔 | 30 | 120/220/350 | 6/6/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 581 | 新宁县 | 邵阳新宁县船形山 | 邵阳新宁县船形山 | 110.84931 | 26.41649 | 1880~1920 | 8 | 3 | 3 | 15 | 双极化 | 30米六方塔 | 32 | 10/80/150 | 6/6/6 | 65 | 15 | 宏站 |
| 582 | 新宁县 | 邵阳新宁一中办公楼微站一 | 邵阳邵东桃园路 | 110.85639 | 26.43921 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 15 | 190 | 9 | 65 | 15 | 微站 |
| 583 | 新宁县 | 邵阳新宁一中办公楼微站二 | 邵阳邵东金丽华酒店北 | 110.85651 | 26.43939 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 15 | 335 | 9 | 65 | 15 | 微站 |
| 584 | 新宁县 | 邵阳新宁一中图书馆微站一 | 邵阳邵阳县大冲街 | 110.85674 | 26.44032 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 15 | 125 | 9 | 65 | 15 | 微站 |
| 585 | 新宁县 | 邵阳新宁一中图书馆微站二 | 邵阳邵阳县大冲街 | 110.85674 | 26.44032 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 15 | 335 | 9 | 65 | 15 | 微站 |
| 586 | 新宁县 | 邵阳新宁审计局微站 | 邵阳新宁审计局 | 110.85878 | 26.44266 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 13 | 90 | 11 | 65 | 15 | 微站 |
| 587 | 新宁县 | 邵阳新宁盐业公司微站 | 邵阳新宁盐业公司 | 110.85285 | 26.44453 | 2600MHz | 5 | 1 | 1 | 12.8 | 双极化 | 楼顶立杆 | 18 | 90 | 12 | 65 | 15 | 微站 |

注：阴影标注为本次项目抽测基站; /表示暂无相关信息

建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：湖南省职业病防治院                            填表人（签字）：                        项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项 目 名 称 |  | 中国移动通信集团湖南有限公司邵阳分公司TD-LTE4.1期移动通信基站项目 |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 邵阳市下属的北塔区、双清区、大祥区、邵阳县、新邵县、邵东县、洞口县、隆回县、城步县、绥宁县、新宁县、武冈市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模 |  | TD-LTE4.1期基站587个 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 |  | 移动电信服务（I6312） |  |  |  |  |  |  | 环境保护管理类别 |  |  |  | 编制报告表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总投资（万元） |  | 7205.90 |  |  |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  |  |  | 360.30 |  |  |  | 所占比例(%) |  |  | 5 |  |
|  | 立项部门 |  | 中国移动通信集团湖南有限公司 |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | 立项时间 |  |  |  |  |
|  | 报告书审批部门 |  | 湖南省环境保护厅 |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |
| 建 设 单 位 | 单位名称 |  | 中国移动通信集团湖南有限公司 |  |  |  | 联系电话 | 13807489929 |  | 评价单位 |  | 单位名称 |  | 湖南省职业病防治院 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 0731-85303198 |  |
|  | 通讯地址 |  | 湖南省长沙市车站北路489号 |  |  |  | 邮政编码 | 410001 |  |  |  | 通讯地址 |  | 湖南省长沙市雨花区雨花路21号 |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 410007 |  |
|  | 法人代表 |  | 黄立伟 |  |  |  | 联 系 人 | 徐隽 |  |  |  | 证书编号 |  | 国环评证乙字第2729号 |  |  |  | 评价经费 |  |  |  |  |
| 区 建 域 设 环 项 境 目 现 所 状 处 | 环境质量等级 |  | 环境空气： 地表水： 地下水： 环境噪声： 海水： 土壤： 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感等级 |  | □饮用水水源保护区 □自然保护区 □风景名胜区 □森林公园 □基本农田保护区 □生态功能保护区 □水土流失重点防治区 □生态敏感与脆弱区 □人口密集区 □重点文物保护单位 □三河、三湖、两控区 □三峡库区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污 染 物 |  | 现有工程（已建+在建） |  |  |  | 本 工 程（拟建） |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体工程（已建+在建+拟建） |  |  |  |  |  | 区域平衡替代削减量 |
|  |  |  | 实际排放 浓度 | 允许排放浓度 | 实施排放总量 | 核定排放总量 | 预测排放浓度 |  | 允许排放浓度 |  | 产生量 |  | 自身 削减量 | 预测排放总量 | 核定排放总量 | “以新带老”削减量 | 预测排放总量 |  | 核定排放总量 | 排放增 减量 |  |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨 氮* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 它与 特项 征目 污有 染关 物的 其 | 电磁辐射 | 本项目通信基站对周围环境电磁辐射影响低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的功率密度限值1/5的评价标准，即公众照射导出限值小于8μW/cm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、为“十五”期间国家实行排放总量控制的污染物；    2、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨