湖南省岳阳市芭（芭蕉湖）南（南湖）
两湖连通工程环境影响报告书
（报批稿）
建设单位：岳阳市水利建设投资有限公司
编制单位：长江勘测规划设计研究有限责任公司
二○一八年一月

[image: image1.png]



项目名称：湖南省岳阳市芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程
文件类型：环境影响报告书
适用的评价范围：农林水利
法定代表人：钮新强
主持编制机构：长江勘测规划设计研究有限责任公司
湖南省岳阳市芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程
环境影响报告书编制人员名单表
	编制

主持人
	姓名
	职（执）业资格证书编号
	登记（注册证）编号
	专业类别
	签名

	
	李曦
	0010176
	A26090120700
	农林水利
	[image: image298]

	审校人员
	序号
	姓名
	职（执）业资格证书编号
	登记（注册证）/上岗证编号
	责任/编制内容
	签名

	
	1
	张 惠
	
	
	核定
	[image: image327.png]




	
	2
	谈昌莉
	0003853
	A260902005
	审查
	[image: image2.png]




	
	3
	李  曦
	0010176
	A26090120700
	校核
	[image: image299.jpg]R R R TR T T O R T

St BEII 25 55 W A W SO 13

BL %5 B KIS RIS B R B EA
iR Bt 2 WHER R R KOS 1863 5
BEREAN . H¥H

BIRES: "%

ik B4 Y FEREE R #2609 4
A A Wl : 201647 )1 25 NE 2020457 5 24 H
PE A T [ : o nisos

lﬂ%

& R TR N T T

i S S e s e






	主要编制人员情况
	1
	李  曦
	0010176
	A26090120700
	前言、总则、评价结论与建议
	[image: image300.jpg]




	
	2
	周  玮
	0003855
	A260901505
	水环境、水文情势
	[image: image301.png]|





	
	3
	蔡贵珍
	0005653
	A26330080900
	工程概况、工程分析
	[image: image302.jpg]




	
	4
	马  力
	0005648
	A260902505
	施工环境、投资估算

、环境管理与监测
	[image: image3.png]




	
	5
	黄洪民
	0003790
	A260901808
	大气、噪声、固废
	[image: image4.jpg]




	
	6
	万艳雷
	0009943
	A260902308
	环境现状、社会环境
	[image: image303.png]232/





	
	7
	蔡玉鹏
	00019821
	A260902907
	陆生生态、水生生态
	[image: image304.jpg]Ko,






专题协作单位：

	序号
	专题报告
	编制单位

	1
	湖南省岳阳市芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程对

湖南东洞庭湖国家级自然保护区生态影响专题报告
	国家林业局中南林业调查规划设计院、环境保护部南京环境科学研究所

	2
	湖南省岳阳市芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程对

湖南东洞庭湖国家级自然保护区生物多样性影响评价报告
	国家林业局中南林业调查规划设计院

	3
	湖南省岳阳市芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程

环境影响评价陆生生态专题
	武汉市伊美净科技发展有限公司

	4
	湖南省岳阳市芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程

环境影响评价水生生态专题
	中国科学院水生生物研究所

	5
	湖南省岳阳市芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程水温影响数值模拟研究
	南京水利科学研究院水文水资源与水利工程科学国家重点实验室

	6
	湖南省岳阳市芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程水质影响数值模拟研究
	

	7
	湖南省岳阳市芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程血吸虫病卫生学评估报告
	湖南省血吸虫病防治所


[image: image5.png]


  [image: image6.jpg]



           岳阳电厂一期长江取水口处               岳阳电厂芭蕉湖排水口（岳阳电厂方向）
[image: image7.jpg]


   [image: image8.jpg]



               芭蕉湖现状                        拟建洪源路控制闸位置现状（芭蕉湖侧）
[image: image9.jpg]


   [image: image10.jpg]



    京广铁路涵洞附近（连通工程明渠起点）         金盆岭现状地貌（连通工程隧洞进口）
[image: image11.jpg]


   [image: image12.jpg]


 

     连通工程隧洞出口位置现状地貌                 连通工程与王家河连接处现状地貌
概     述
岳阳市位于湖南东北部，素称“湘北门户”，位于江南洞庭湖之滨，依长江、纳三湘四水，江湖交汇，是一个资源丰富、区位优越、风景优美的地方，不仅是中国南北东西交通要道、国务院首批沿江开放之重地，且是长江中游重要的区域中心城市。岳阳市城区水系发达，河湖众多，有南湖、芭蕉湖、东风湖、吉家湖、王家河和北港河等，承担着城市防洪排涝、维持水生态环境、景观及市民活动空间等功能。随着城市建设进程加快，水体不活、水质变差、洪涝灾害较多等问题逐渐凸显，对岳阳市建设“一极三宜”江湖名城的建设形成制约。
根据《岳阳市城市总体规划（2008-2030年）》关于总体布局规划、防洪治涝规划、城市绿地系统规划、生态空间结构规划等确定的规划理念和目标，充分利用现有河网水系，构建“一核、二廊、七片”的水系格局。其中的“一核”即是将南湖、芭蕉湖、王家河通过水体或绿化连通的方式使城市内湖相互连接，并使长江、洞庭湖与南湖、芭蕉湖、王家河在空间上连成环，成为城区水系网络结构的核心环，而芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程是构建“一核、二廊、七片”的水系格局中“一核”的重要组成部分。为治理王家河水污染，改善水景观，岳阳市实施了王家河综合治理一期工程，并于2015年10月基本完工，大幅度改善了王家河及沿岸景观。但要根本解决王家河及南湖的水质等问题，还需要实施南湖与芭蕉湖的连通工程以及沿线截污等综合治理工程，才能实现“水活、水清、水美、水利”的目标。
根据岳阳市委、市政府有关要求，岳阳市水利建设投资有限公司启动了“芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程可行性研究和规划勘察设计项目”，长江勘测规划设计研究有限责任公司（以下简称长江设计公司）通过招投标承担了该项目的勘察设计任务。2017年5月底，长江设计公司完成了《岳阳市芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程可行性研究报告》（修订稿）。
岳阳市芭蕉湖-南湖两湖连通工程主要是通过华能岳阳电厂一期工程的Ⅰ级泵房从长江引水，流入芭蕉湖，在非汛期（9月至次年4月）提升芭蕉湖水位，形成与王家河、南湖的水位差，并通过新开河道使水能经王家河自流入南湖，形成长江—芭蕉湖—连通河道-王家河—南湖—洞庭湖的环城水系；并在工程沿线进行截污，改善河湖水环境；同时沿线打造水景观，并对区域范围内的交通工程进行规划设计，改善城市人居环境，提升城市品位，属于重要的民生工程。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等法规有关规定，岳阳市水利建设投资有限公司委托长江设计公司开展本工程的环境影响评价工作。在接受环境影响评价任务后，长江设计公司随即成立了环评项目组，组织环评人员深入现场对区域生态环境现状、环境敏感目标进行了详细调查，并与地方有关主管部门进行了多次沟通与协调，于2017年10月编制完成《湖南省岳阳市芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程环境影响报告书》（送审稿）。2017年12月1日、12月22日，湖南省环保厅组织专家分别召开了环评报告书技术评审会、专家意见复核会，会后，根据专家意见，评价单位对报告书内容进行了认真修改，现提交《湖南省岳阳市芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程环境影响报告书》（报批稿）至建设单位，由建设单位向湖南省环保厅申请报批。
本工程属于河湖综合治理工程，其实施对区域水环境的影响是本环评重点关注的问题，主要体现在水温和水质影响两方面。在水温影响方面，工程实施后，芭蕉湖夏季水温升高幅度较现状水温有所降低，但由于华能岳阳电厂原有温排水排放，芭蕉湖夏季仍有0.37km2超过33℃的湖面面积，超过33℃的范围集中在排水明渠及电厂排水口水域。工程运行后，温升范围扩大到王家河、南湖，夏季工况洪源路控制闸水温较天然水温升高了0.6℃，夏季连通工程终点入王家河处的温升为0.3℃，至大咀堤溢流坝处温升为0.2℃，将对王家河、南湖鱼类产生一定程度的影响。
在水质影响方面，因实施了芭蕉湖、南湖水环境整治，且本工程在明渠沿线增加了曝气、人工湿地等水质提升工程，经预测，连通工程实施后芭蕉湖湖区COD和NH3-N均优于地表水湖泊Ⅲ类水质标准；芭蕉湖电厂排水口处水体在混合完全前，TP存在一过渡带（0.8km2，占比7.6%），水体混合完全后TP均可达到地表水湖泊Ⅲ类水质标准。在曝气装置、人工湿地生态系统等水质提升措施实施情况下，经预测，连通工程起点（高桥湖）至大咀堤溢流坝水体均可满足湖泊Ⅲ类水质标准。南湖除罗家坡污水处理厂排污口、黄梅港污水处理厂排污口存在一定范围过渡带外，其余湖区水质均优于地表水湖泊Ⅲ类标准；因此，在芭蕉湖、南湖水环境整治方案实施前提下，本工程的建设不会对芭蕉湖、南湖、东洞庭湖水质产生不利影响。

总体上，在《岳阳市芭蕉湖水环境综合整治总体方案（2018-2020年）》和《岳阳市南湖水环境综合整治总体方案（2018-2020年）》有效实施以及芭蕉湖、南湖水质达标前提下，连通工程实施后芭蕉湖、南湖湖区COD、NH3-N、TP除过渡带以外均可达到地表水湖泊Ⅲ类水质标准，连通工程不会对东洞庭湖水质产生影响，同时，连通工程实施实现了水活，加之沿线设置的曝气装置、人工湿地净化系统，可提高水体的自净能力，进一步改善水质，提升区域水环境质量。

工程区周边生态环境较敏感。经核实，工程建设涉及东洞庭湖国家级自然保护区的实验区、东洞庭湖湿地（国际重要湿地）、岳阳市东洞庭湖湖泊湿地（省级重要湿地，与东洞庭湖湿地属于同一个湿地，主管部门、面积、范围等均相同）、岳阳楼洞庭湖风景名胜区及洞庭湖口铜鱼短颌鲚、东洞庭湖鲤鲫黄颡国家级水产种质资源保护区。其中，东洞庭湖国家级自然保护区正申请调整中，已经国家级自然保护区评审委员会评审通过，并在环境保护部和湖南省环境保护厅进行了公示，后期国务院将按程序审核批复下发保护区范围及功能区调整批复。调整后，除大咀堤溢流坝的改造工程外，其它工程均不在保护区范围内。对洞庭湖口铜鱼短颌鲚及东洞庭湖鲤鲫黄颡国家级水产种质资源保护区而言，工程并不在其内开展施工建设活动，仅华能岳阳电厂一期工程取水口位于其中。因此，在生态影响方面，本环评重点关注工程建设对东洞庭湖国家级自然保护区的影响。

本工程对东洞庭湖国家级自然保护区生物多样性影响专题已于2017年7月通过湖南省林业厅组织的专家审查，专家组一致同意在确保相关措施和建议得到落实的前提下，可以开展该工程的建设。2017年11月16日，国家林业局召开了生物多样性专题评审会，评审意见已报国家林业局，待国家林业局下发批复。
此外，本工程从长江取水不能完全排除钉螺和尾蚴引入的可能，因此，做好血防安全规划内容，强化防控措施，努力把两湖连通工程建成血防安全示范工程，亦为本环评需要重点关注的一项内容。

根据岳阳市政府对《关于将芭南两湖连通工程征拆纳入棚户区改造计划的请示》（岳城投【2017】70号）的批复，本工程征地拆迁纳入岳阳市整体棚户区改造计划中，本工程征地拆迁不纳入本次环境影响评价范围；本工程从长江取水涉及岳阳电厂内部改造，现有设计方案尚未确定，岳阳电厂内部改造的环境影响宜另行评价；本环评仅对景观基础设施建设（包括绿化、景观道路、基础公共服务设施）进行评价，其他项目宜另行评价。

湖南省岳阳市芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程是岳阳市的民生工程，工程的实施可以改善项目区水体的水动力条件和区域交通条件，带动周边旅游业发展，提升城市品质、改善人居环境，对促进地区社会经济发展具有重要作用。工程建设不利环境影响主要体现在占用部分东洞庭湖国家级自然保护区实验区，对保护区原有生态环境产生一定程度影响；施工期施工活动对生态、水、声环境、大气环境存在短期不利影响；本工程的建设在严格遵循环境保护“三先三后”原则、妥善协调好工程建设与湖南东洞庭湖国家级自然保护区关系的前提下，并有效落实报告书提出的环境保护措施后，工程建设产生的不利环境可以得到减缓和控制,工程建设可行。

工程特性表
	序号
	项         目
	单 位
	数  量
	说  明

	一
	工程红线范围
	km2
	2.64
	

	二
	河道（隧洞）工程
	
	
	

	1
	线路长度
	km
	5.096
	

	
	明渠
	km
	3.195
	

	
	隧洞
	km
	1.901
	

	2
	引水流量
	m3/s
	2
	9月～次年4月

	3
	特征水位
	
	常水位
	设计洪水位
	

	
	明渠起点
	m
	26.85
	27.55
	

	
	隧洞起点
	m
	26.85
	27.56
	

	
	隧洞终点
	m
	26.83
	27.56
	

	
	渠道终点
	m
	26.83
	27.56
	

	4
	底宽
	
	
	

	
	明渠段
	m
	30
	

	
	隧洞段
	m
	13
	洞径

	5
	主要建筑物
	
	
	

	
	控制闸
	m
	24
	底高程

	
	
	m
	2×12×8×5.06
	孔数×长×宽×高

	
	铁路涵洞
	m
	24
	底高程

	
	
	m
	2×25×12×9.6
	孔数×长×宽×高

	
	泵站
	m3/s
	0.5
	提水流量

	
	
	m
	1400
	管道长度

	
	
	m
	50
	扬程

	
	大咀堤滚水坝改造
	m
	26.6
	堰顶高程

	
	
	m
	48
	宽

	三
	截污工程
	
	
	

	1
	截污排水处理范围
	km2
	4.60
	

	2
	新建排水口
	座
	6
	

	3
	污水管线
	m
	11500
	

	4
	雨水管线
	m
	19200
	

	四
	交通工程
	
	
	

	1
	桥梁工程
	
	
	

	
	数量
	座
	4
	

	
	总长度
	m
	300
	

	2
	道路工程
	
	
	

	
	主次干路条数
	条
	8
	

	
	支路条数
	条
	4
	

	
	设计长度
	m
	9687
	

	
	隧道长度
	m
	240
	双联拱隧道、双向六车道

	五
	景观工程
	　
	　
	　

	1
	绿化面积
	公顷
	135
	　

	2
	景观水面面积
	公顷
	45
	

	3
	景观道路面积
	公顷
	53
	　

	4
	基础公共服务设施用地面积
	公顷
	32.9
	　

	六
	环境保护工程
	
	
	

	1
	水环境保护
	实施芭蕉湖、南湖整治方案;新建雨水、污水管网长分别约19.20km、11.50km；明渠设置人工曝气装置、人工湿地净化水质。

	2
	生态环境保护
	陆生植物：植被恢复、宣传教育、加强施工管理、开展生态监测，重点保护植物野大豆、金荞麦、香蒲移栽。

水生生物：生境保护和修复措施；加强渔业管理；工程调度优化；建立渔业资源环境监测网络；芭蕉湖设置人工鱼巢4处；开展增殖放流。

	3
	噪声
	低噪声设备，加强机械设备的维修和保养，交通警示牌、限速牌；移动式隔声屏。运行期绿化降噪，预留环保资金，部分敏感点进行跟踪监测，中、远期超标则实施隔声窗措施。

	4
	大气环境
	洒水防尘措施；多尘物料运输防尘；装载土料适当加湿或用帆布覆盖；保持清洁；土石方避开干燥多风天气；铺路时选择良好的大气扩散条件的时间段；建议城市交通管理部门应加强执行汽车排放车检制。

	5
	固体废物
	垃圾桶57个，生活垃圾委托当地环卫部门统一进行处置；

建筑垃圾运输过程中采取遮盖；施工废污水处理过程中产生的废油、油泥、泥渣统一收集并交由具备危险废物处理处置资质的单位处理。清淤淤泥先进行性质鉴定，若属于一般废物则预处理后用于填地造景；若属于危险废物则交由有资质的单位进行处置；运行期生活垃圾设置垃圾收集系统统一收集处理。

	6
	人群健康
	修建沉螺池、洪源路设计控制闸；保持内湖水位稳定，禁止从外洲有螺孳生环境取土、植物移栽；环境整治、查灭螺；人畜病情、螺情和水体监测，制定应急处理预案和药品储备；卫生检疫、疫苗接种等；设置8座血防厕所；血吸虫病宣传教育。

	七
	水土保持工程
	
	
	

	1
	工程措施
	单位
	
	

	（1）
	拦挡工程
	
	
	

	
	拦渣墙
	m
	35
	

	（2）
	防洪排导工程
	
	
	

	
	截排水（洪）沟
	m
	1216
	

	
	沉砂池
	
	2
	

	2
	植物措施
	
	
	

	（1）
	乔木
	株
	67211
	

	（2）
	花田
	m2
	317275
	

	（3）
	地被
	m2
	934337
	

	（4）
	湿生植被
	m2
	192099
	

	3
	临时措施
	
	
	

	（1）
	临时拦挡
	m
	5650
	

	（2）
	临时排水
	
	
	

	
	土质排水沟
	m
	16460
	

	
	浆砌石排水沟
	m
	1877
	

	
	沉砂池
	个
	51
	

	4
	临时覆盖防雨布
	m2
	159000
	

	八
	施工总工期
	月
	48
	　

	九
	静态总投资
	万元
	252201.65
	2017年2月份价格水平

	十
	项目运行费
	万元/年
	3513
	


目     录

1

1  总 则

1

1.1  编制目的

2

1.2  编制依据

8

1.3  评价标准

11

1.4  评价等级、评价范围和评价时段

14

1.5  相关规划

18

1.6  环境功能区划

19

1.7  环境影响要素识别和评价因子筛选

22

1.8  环境保护目标

23

1.9  评价工作程序

28

2  工程概况

28

2.1  工程建设地点

28

2.2  工程任务

30

2.3  工程与华能岳阳电厂、王家河一期工程的关系

38

2.4  工程总体方案

55

2.5  施工组织设计

75

2.6  工程占地

76

2.7  工程管理

78

2.8  工程投资

79

3  工程分析

79

3.1  与相关政策法规和规划符合性分析

97

3.2  工程方案合理性分析

108

3.3  工程影响因素分析

112

3.4  污染源强分析

119

4  环境现状调查与评价

119

4.1  自然环境

123

4.2  生态环境

199

4.3  社会环境

211

4.4  环境质量现状

237

4.5  区域污染源调查与分析

245

4.6  主要环境问题

247

5  环境影响预测评价

247

5.1  水文情势影响预测评价

252

5.2  水温影响预测评价

269

5.3  地表水环境影响预测评价

280

5.4  地下水环境影响评价

287

5.5  陆生生态影响评价

312

5.6  水生生态影响评价

324

5.7  湿地生态影响评价

328

5.8  生态敏感区影响评价

362

5.9  环境空气影响预测评价

378

5.10  声环境影响预测评价

399

5.11  固体废物环境影响分析

401

5.12  水土流失影响预测分析

403

5.13  社会环境影响分析

414

6  环境保护措施

414

6.1  水环境环保措施

425

6.2  生态保护措施

441

6.3  生态敏感区保护措施

456

6.4  人群健康保护措施

457

6.5  文物保护措施

457

6.6  其他环保措施

466

6.7  环保措施汇总

473

7  环境风险评价

473

7.1  风险分析内容界定

473

7.2  环境风险分析

482

7.3  生态风险分析

482

7.4  风险防范措施

488

7.5  应急预案

491

8  环境影响经济损益分析

491

8.1  环保工程投资

496

8.2  环境经济损益分析

499

9  污染物排放总量及控制

500

10  环境管理与监测计划

500

10.1  环境管理

501

10.2  环境监理

503

10.3  生态与环境监测

510

10.4  保护区生态监测与监理措施

511

10.5  环境保护竣工验收

515

11  环境影响评价结论

515

11.1  工程概况

515

11.2  环境现状

521

11.3  环境影响

534

11.4  环境保护措施

545

11.5  公众参与

546

11.6  评价结论和建议



附 件：
附件1：环评委托函

附件2：岳阳市环保局关于湖南省岳阳市芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程环境影响评价执行标准的函

附件3：将芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程征拆纳入棚户区改造计划的文件

附件4：关于芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程可行性研究报告的批复

附件5：植物样方表

附件6：植物名录
附件7：陆生动物名录

附件8：相关主管部门对工程涉及环境敏感区的意见（包括自然保护区管理机构、文物局、环保局、国土局、水产畜牧局、风景园林局）
附件9：环境监测报告
附件10：关于弃渣处理的文件 
附件11：湖南省林业厅关于在东洞庭湖国家级自然保护区实验区实施芭蕉湖南湖两湖连通工程的请示（湘林护【2017】21号）

附件12：东洞庭湖国家级自然保护区范围和功能区调整评审委员会评审意见

附件13：岳阳市人民政府办公室关于印发岳阳市南湖水环境综合整治总体方案（2013～2018年）的通知

附件14：岳阳市生态环境保护委员会关于印发《岳阳市“一河三湖”水环境综合整治总体方案》等文件的通知（包括芭蕉湖水环境整治）

附件15：岳阳市城市总体规划以及中心城区排水规划的批复

附件16：建设项目选址意见书（岳规【选】2017004号）

附件17：岳阳市水务局关于关于芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程水土保持方案的批复（岳市水许【2017】36号）

附件18：重点流域水污染防治规划（东洞庭湖TP执行标准0.1mg/L）

附件19：岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市南湖水环境综合整治总体方案》《岳阳市芭蕉湖水环境综合整治总体方案》的通知（岳政办函【2017】108号）

附件20：环评技术评审专家审查意见

附件21：黄梅港湿地环评批复及可研批复

附件22：建设项目环境保护审批登记表
附 图：
《湖南省岳阳市芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程环境影响报告书》图册
湖南省岳阳市芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程

环境影响报告书专家组意见修改单

	专家意见
	修改情况

	项目概况
	1. 进一步细化说明项目料场、渣场选取的原则，并从环境保护角度完善料场、弃渣场的环境合理性分析。核实项目土石方平衡，补充土石方流向图。明确项目弃渣综合利用后剩余弃渣量及备用渣场容量、占地类型（是否为基本农田）。调查各施工生产生活区、备用弃渣场等临时工程周边200m范围内保护目标分布情况，从环保角度分析临时工程选址的合理、可行性。如不合理，应提出调整优化建议。
	本工程在料源利用工程开挖料，不需设置料场开采区；补充渣场选取原则，见2.5.1(1)。料场、渣场环境合理性已完善，见3.2.2节（2）；土石方平衡已核实，补充土石方流向图，见图2.5-1；明确剩余弃渣量及备用渣场容量，见2.5.1节（4），弃渣经综合利用后无剩余弃渣量；占地类型不属于基本农田，见附件8国土局的函；补充备用弃渣场周边200m范围内保护目标坪田村，见表1.8-2；本工程识别的敏感点距离均为与“施工区域”最近距离，施工生产生活区均位于地块内部；弃渣场周围敏感目标分布见附图11。临时工程选址合理性见3.2.2节。

	
	2.明确拟建项目建设性质和建设内容。补充介绍王家河一期工程概况，说明本项目与王家河一期工程的依托关系以及本工程在王家河一期工程范围内的工程量（如大咀堤溢流坝的改造）。完善工程特性表，在表中补充工程中拟采取的主要环保措施。
	项目建设性质为新建，建设内容中桥梁去掉2座，本次环评项目内容中不包含商住楼。本工程仅大咀堤溢流坝位于王家河一期工程红线范围内，大咀堤溢流坝运行期不产污，无环保设施依托关系，详见2.3节（2）。工程特性表已完善，在表中补充工程中拟采取的主要环保措施。

	
	3.完善两湖连通工程的调度运行方案。
	工程调度运行方案已完善，见2.7节（2）。

	
	4.按照环评总纲新的要求，建议水土保持的主要内容作为工程组成部分进行介绍，并在工程分析中进行相应的环境合理性分析。
	水土保持已作为工程内容，见工程特性表及2.4节（5）。相应环境合理性见3.2.2节（3）。

	
	5.复核污染源强内容，列表给出主要施工布置区的污染源强预测一览表。
	3.4.1节复核噪声污染源强数据，列表给出主要污染源强数据，见表3.4-2；采用多台施工机械噪声源叠加后噪声源强对周边噪声进行分析，见表5.10-2。

	
	6.完善桥梁工程一览表，说明各桥梁跨越水体名称和功能、上、下部结构及基础，有无水中桥墩和涉水施工作业。加强桥梁施工水环境影响分析和污染防治措施。明确桥梁施工钻渣、明渠疏浚淤泥处置措施和去向。
	桥梁工程一览表已完善，见表2.4-9，根据桥梁设计，工程桥梁均跨越明渠或闸门，施工期间均干地施工，无涉水施工作业，在5.3.1（4）节补充了桥梁施工废水影响，本工程施工废水全部回用，施工废水处理措施见6.1.1节。桥梁施工钻渣已纳入工程弃渣综合利用。明渠疏浚污泥拟预处理后综合利用或送往有处理能力的单位进行处置，见5.11.1节。

	环境准入评估
	补充相关规划的概况，包括岳阳市城市总体规划、城市水利规划、中心城区排水专项规划及其环评情况、治污规划等；说明罗家坡和黄梅港污水处理厂目前的进展情况，以及污水处理厂尾水改排长江的可行性；
	相关规划情况见3.1.3节，补充附件15 岳阳市城市总体规划以及中心城区排水规划的批复；芭蕉湖水环境整治方案（2017年）、南湖水环境整治方案批复（2013~2018）见附件13、14；城市水利规划尚未批复，芭蕉湖、南湖水环境综合整治总体方案已取得相应批复文件，见附件19。补充了罗家坡和黄梅港污水处理厂目前的进展情况，目前均已建成运行，见4.5.1节（1）。罗家坡和黄梅港污水处理厂出水水质达到一级A标准，在出水口设置人工湿地进行深度处理，然后再排入南湖，见6.1.2（2）。

	
	2.加强项目建设、排水方案等与岳阳市城市总体规划、岳阳市中心城区排水专项规划等相关规划的相符性分析。
	3.1.3节（10）中补充了项目排水方案相符性分析。

	
	3.补充完善工程与“三先三后”调水原则的相关情况，重点补充细化与本工程相关的节水规划（或节水方案）、相关治污规划或治污措施，并进一步分析从长江引水的环境合理性。
	3.1.1节（8）中补充了项目与“三先三后”调水原则协调性分析。经分析，本项目与“三先三后”相协调。进一步分析了从长江引水的环境合理性，见5.3.2节（2）（3）（4）。长江水质除TP外均优于芭蕉湖、南湖水质，引水能够改善芭蕉湖、南湖水质；在相关整治方案实施的前提下，工程从长江引水入内湖对东洞庭湖TP的影响可以得到减缓，影响可控，工程从长江引水是合理的。

	
	4.补充分析项目与水资源管理制度（用水总量、用水效率、纳污红线）协调性的分析。补充岳阳市生态红线管控区分布图（当前成果），分析项目与生态红线的位置关系。补充市环保部门关于生态红线划分及项目是否涉及生态红线管控区的证明。
	3.1.1节（7）中补充了项目与水资源管理制度的协调性分析，经分析，本项目与水资源管理制度相协调。补充分析了项目与岳阳市生态红线的位置关系，见3.1.3节（9）。提供了不涉及生态红线的证明，见附件8，工程与生态红线的位置关系图见附件8。

	
	5.明确东洞庭湖国家级自然保护区及湿地保护区规划调整进度情况。
	补充东洞庭湖国家级自然保护区调整进度及情况介绍，见4.2.8.1节；根据林业局确认，湿地保护区尚未启动调整程序，预计在保护区调规后开始。

	
	6.从环保角度加强拟建项目线路方案比选分析、项目选线选址合理性分析。（如与生态敏感区的关系、对生态环境和景观环境的影响、对水、气声保护目标的影响、与相关规划的符合性等方面。
	补充完善了方案比选分析，见3.2.1节（1）。

	
	7.细化项目建设和国家自然保护区管理条例的相符性，细化说明项目建设“在实验区内不得建设污染环境、破坏资源及景观的生产设施”等相关内容。
	细化说明了工程建设与保护区管理条例的符合性内容，详见3.1.1（2）。

	水环境
	1.补充芭南两湖的水文情况，包括：平枯期水位、水面积、平均水深、流量、汇水面积等；补充王家河平枯水期的流量、流速、水深及河宽等情况。核实图3.2-3、表4.4-1王家河水质浓度。核实图3.2-4到图3.2-8中南湖水质。
	补充了芭南两湖的水文情况，补充了内河基本情况，见表4.1-1、表4.1-2。王家河、南湖水质已核实。

	
	2.调查本项目长江取水段、高桥湖、高桥河、王家河水环境功能。
	根据岳阳市环保局执行标准函，进一步明确了长江取水段、高桥湖、高桥河、王家河水环境功能，见附件2。规划水平年TP湖泊标准采用《重点流域水污染防治规划》（ 2016～2020年）中2020年水质目标按0.1mg/L控制，见表1.3-1；

	
	3.根据地表水环境现状监测资料，明确监测单位，进一步分析水质超标的主要原因；同时说明水质预测选择初始值、本底值的原则，明确其取值的合理性。
	4.4.1节（1）（2）明确了监测单位。分析了水质超标原因，见表4.4-9后。5.3.2节（1）：现状水质本底浓度主要采用2017年5月实测数据，其中，由于长江TN浓度未进行实测，本次评价利用常规水质断面监测资料，根据不利性、综合性原则，将长江枯水期TN浓度取均值。模型预测中本底和初始水质均按不利条件进行选取，因此预测结果偏不利，能够分析工程对芭蕉湖、王家河、南湖的最大影响程度。

	
	4.结合工程引水调度运行方式，进一步梳理对评价范围内两湖水文情势的分析内容：包括水位变化、流速变化、湖水面积、流量等；核实王家河流速预测。
	5.1节（2）补充了两湖水文情势影响分析，表5.1-1-表5.1-3以列表的形式分别分析了湖泊、河流前后水位变化、流速变化、湖水面积、流量等。王家河流速预测已核实。

	
	5.细化芭蕉湖现状水温影响类比调查，补充现状芭蕉湖水温典型点位的监测资料，监测点位包括：电厂进水、长江、电厂温排水、温排口下游不同距离多个点、芭蕉湖和高桥湖交界处、高桥湖及温排水水温及水量等。
	长江水温、电厂温排水、芭蕉湖、温排口下游温排水水温监测等数据见表4.4-1～4.4-5；芭蕉湖水温队TP、TN影响分析见4.4-1（1）中的第5）小节。

	
	6.复核地表水评价范围内的污染源分布状况，结合治污规划情况，明确各水功能区汇入的污染源情况，复核规划水平年不同预测情景下的入湖污染负荷及其分布情况，复核预测不同情景下的水质状况。
	地表水评价范围内的污染源分布状况已复核，并复核了规划年不同预测情景下入湖负荷及污染源分布情况，同时复核了不同情景下的水质状况，见4.5节，入湖负荷能够反映出湖泊水质状况。

	
	7.鉴于TP、TN在长江、芭蕉湖、南湖、洞庭湖等水体中浓度的变化及其相互影响，建立水环境动态监测体系，依据其监测成果，动态监控其水质的变化，及时调整管控措施，确保水环境保护目标的实现。
	在长江、芭蕉湖、南湖、洞庭湖等水体中浓度的变化及其相互影响关键位置，布置了水质监测点，动态监控水质的变化，见10.3.3节（1）。

	
	8.补充工程营运后两湖的水环境质量改善情况预测分析，给出明确结论。
	芭蕉湖、南湖水质预测中给出了明确预测结论，见5.3.2节。

	生态环境
	1.完善长江岳阳电厂取水口江段、芭蕉湖、南湖鱼类资源的相似度分析；完善鱼类早期资源调查相关历史资料；
	补充了长江岳阳段、芭蕉湖、南湖鱼类相似度的分析，完善了鱼类早期资源调查资料，详见4.2.6.6  第5）、6）条；

	
	2.补充高桥湖、疏浚清污区底泥监测点及其现状监测结论、补充高桥湖生态监测点及其水生态现状结论；
	补充高桥湖水生态监测点，见表4.2-1；补充高桥湖生境条件，见4.2.6.1（5），水生态现状详见4.2.6.2～4.2.6.4节。

	
	3.珍稀保护植物补充水杉(为国家Ⅰ级保护植物)、名木补充香樟、檫木，纠正评价范围内无珍稀及名木的分布结论；
	补充了评价范围内珍稀及名木的结论，增加了水杉的描述，补充了名木檫木现状以及影响、措施。详见章节4.2.3.1节（3）、表4.2-6，5.5.2.3节（5）、6.2.1节（1）。

	
	4.补充古遗址处植被照片并简述其植被组成的主要树种;补充备用渣场现状照片，简述原生态现状(农田、香樟、居民点)，完善选址意见与保护措施；
	古遗址处植被照片及其植被组成的补充见表4.2-12；补充了备用渣场及施工区的照片和生态现状，见4.2.4节（5）；保护措施见6.2.1节。

	
	5.进一步补充说明芭蕉湖、南湖连通后，芭蕉湖水位由现状的25.6m抬高至26.85m，水位升高淹没湖周主要湿地植被情况。
	补充说明了水位升高淹没湖周主要湿地植被情况，见5.7.2节（1）。

	
	6.依据芭蕉湖和南湖水域形态、水文情势、水质等的变化以及工程实施成果，进一步完善连通工程对芭蕉湖、南湖鱼类资源的影响；综合分析芭蕉湖鱼类资源由47种减为19种的原因；
	根据长江段鱼类早期资源调查相关历史资料，补充了引水对长江鱼类资源的损失，进一步完善了鱼类资源的影响，见5.6.2节（3）5）；分析了芭蕉湖鱼类种类减少的原因，见2.3节（1）c。

	
	7.专题进一步明确工程实施对自然保护区主要保护对象湿地生态系统(河流、湖泊、沼泽、人工湿地)、生物多样性(维管植物、脊椎动物、国家重点保护动物)的影响结论;进一步明确工程实施对区域生态环境的影响与减缓措施。
	完善了保护区湿地及生物多样性影响分析，生物多样性分析见5.8.1.2～5.8.1.3节，湿地影响分析见5.8.2（3）节。进一步明确了工程实施对区域生态环境的影响与缓解措施，见11.3.2节、11.4.2节。

	
	8.完善水生态环保投资估算。
	针对芭蕉湖鱼类资源减少，提出人工鱼巢、增殖放流方案，见6.2.2（2）3）、4） ；完善了水生态保护投资估算，见表8.1-1。

	
	9.在地势低洼处布置滞洪区，有利于环境生态，有条件的地方应布置生态缓冲带。
	已补充，见6.3.1（1）5）。

	
	10.建议生态专题中根据水生植物的生态习性，复核湿地植物的主要恢复对象，明确芭蕉湖、南湖沿岸局部区域水生植被的恢复措施。
	已复核湿地植物恢复对象，明确恢复措施，见6.2.3节、6.3.2节（2）。

	环境空气和声环境
	1.根据工程施工布局、施工方式、道路建设等进一步强化环境空气和噪声的预测结论，明确工程施工对敏感对象的影响，完善环境保护措施。
	按照多台机械同时施工，并叠加背景值，预测了施工布置区对敏感点处的噪声影响，见5.10.1节（1）。对工程施工期噪声敏感点采取了移动式隔声屏进行隔声，明确了隔声屏的尺寸、位置，并估列了相关投资；运行期交通噪声主要采取绿化隔声降噪，预留环保资金，进行跟踪监测，中、远期超标则实施隔声窗，见6.6.2节。

	
	2.核实城市道路各预测年交通预测量、车型比、昼夜比、单车噪声源强等预测参数。复核交通噪声影响预测结果及达标距离，声敏感点噪声影响预测结果。根据预测结果，对各噪声超标敏感点和规划路段分别提出降噪措施和环保投资。提出道路两侧规划用地控制距离。
	噪声预测参数已核实，见5.9.2.5节(4)。噪声预测结果主要补充主干道噪声达标距离预测，见表5.10-12～5.10-13；工程施工期拟在施工区与敏感点一侧设置移动式隔声屏，见6.6.2节（1）；工程运行期仅远期夜间少量居民点处出现超标现象，已对超标敏感点提出了绿化降噪措施、跟踪监测、预留隔声窗安装措施投资等措施，对规划路段提出规划用地控制距离，见6.6.2节（2）。

	固体废物
	1.施工过程垃圾临时堆放点尽量远离生态环境与社会环境的敏感区。
	施工过程垃圾临时堆放点尽量远离生态环境较好的区域或居民区，见6.6.3节。

	
	2.补充高桥河底泥监测数据资料；核实底泥处置措施及费用。
	目前已委托湖南佳蓝检测技术有限公司对高桥河底泥进行监测，见附件9。底泥处置措施及费用已核实，见5.11.1节及表8.1-1。

	环境风险
	1.强化风险源识别与分析，补充生态风险及水环境风险的内容，提出风险防范措施；补充施工期爆破风险分析。
	补充生态风险分析，见7.3节；补充水环境风险、施工期爆破风险分析及措施，见7.2节（2）、（5）。

	其他
	1.完善评价标准，细化环保目标，按环境功能目标和环境敏感目标梳理总则中相关内容；复核环境敏感目标一览表，并把相关的保护要求对应列入表中。

①补充地表水、地下水（隧道工程）环保目标一览表。

②补充各施工生产生活区、备用弃渣场周边200m范围内保护目标分布一览表。

③补充评价范围内耕地（包括基本农田）、林地、名木古树、隧道顶部和洞口植被等生态保护目标。

④核实自然保护区、风景名胜区环境空气质量评价标准。

⑤核实声环境质量执行标准。补充保护目标现状照片，完善环保目标分布图。
	按环境功能目标和环境敏感目标修改了相关内容，见1.8节。

①本工程不涉及地表水、地下水饮用水源地，隧洞工程不涉及地下水敏感保护目标。

②本工程识别的敏感点距离均为与“施工区域”最近距离，敏感点距离已属于最不利情况，施工生产生活区均位于地块内部，施工生产生活区距离敏感点距离相对较远；补充备用弃渣场周边200m范围内保护目标坪田村，见表1.8-2，并将保护要求列入表中。

③复核并补充了生态环境保护目标，见表1.8-3节。根据国土局的函，本工程不涉及基本农田。

④、⑤岳阳市环保局已核实，根据执行标准函，工程区域环境空气质量评价标准为二类，主干道、次干道两侧30m执行4a类标准；补充了弃渣场周边环境敏感点分布图，见附图11-2；补充主要大气、声、社会环境环境保护目标现状照片，见附图11-3。重点保护及野生植物古树名木照片见表4.2-6。

	
	2.优化完善环境保护监测计划点位布设，地表水的监测应提出长期监测计划，并确保监测实施的建议和要求，为动态监控水环境的变化提供基础依据；同时，优化生态环境监测计划，进一步明确监测的重点内容。
	在长江、芭蕉湖、南湖、洞庭湖等水体中浓度的变化及其相互影响关键位置，布置了水质监测点，动态监控水质的变化，见10.3.3节。优化生态环境监测计划，见10.3.3节。

	
	3.补充各生态敏感区主管部门的意见，完善相关附件。
	补充岳阳市环保局工程不涉及生态红线的证明，以及农业水产局、风景园林局的意见，补充国土局不涉及基本农田的证明，见附件8。

	
	4.拟建项目涉及到湖南东洞庭湖国家级自然保护区（实验区）、岳阳楼-洞庭湖国家级风景名胜区等生态敏感区，环境敏感。环评应加强项目建设主要环境制约因素分析，提出解决的办法。
	3.1.4节加强了主要环境制约因素分析。东洞庭湖国家级自然保护区功能区调整评审意见附件12 ，自然保护区管理局意见见附件8。本工程对自然保护区生物多样性影响专题已通过湖南省林业厅组织的专家审查，国家林业局尚未批复。本工程已开展自然保护区生态影响专题，并于12月1日与环评报告书同步进行了专家评审。针对工程对岳阳楼洞庭湖风景名胜区的影响，本报告提出了环境影响减缓措施，在征求相关部门获准建设后，本工程符合《风景名胜区条例》的要求。

	
	5.列表给出“以新带老”环保措施。
	芭蕉湖水环境整治方案已建议华能电厂根据现状芭蕉湖的水环境、水生生态状况，以及长江生态大保护的要求，开展整体后评价，充分论证采用二次循环冷却系统等措施的必要性和可行性。报告书6.1.2节进行了分析。本工程仅对王家河一期工程大咀堤溢流坝进行改造，运行期溢流坝不产污，无以新带老环保措施。


湖南省岳阳市芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程

环境影响报告书复核会专家意见修改单

	专家意见
	修改情况

	1、《岳阳市南湖水环境综合整治总体方案》（2013-2018年）、《芭蕉湖水环境综合整治方案》需先于本工程实施。
	11.6.2节评价结论中已进行了说明。

	2、核实污水处理厂规模、排水去向，充分论证排水方案的可行性；在核实南湖污染源分布及污染负荷情况下，从环境容量角度进一步分析南湖接纳污水处理厂尾水（包括一、二期）的可行性。
	4.5.1节核实了污水处理厂规模和排水去向，核实了南湖污染源分布及污染负荷，并从环境容量角度分析了尾水排入南湖的可行性。

	3、明确人工湿地位置、大小等，强化人工湿地处理污水尾水的可靠性分析。
	6.1.2节（2）明确人工湿地位置、大小等，强化人工湿地处理污水尾水的可靠性分析。

	4、完善水环境及生态环境保护目标。
	增加水环境保护目标，见表1.8-2；生态环境保护目标增加水杉，见表1.8-3。

	5、明确增殖放流措施的实施主体，完善增殖放流鱼类种类、数量。
	明确了增殖放流实施主体，见表6.7-1，并列入本工程环保投资；完善了增殖放流鱼类种类和数量，见6.2.2节（2）4）。

	6、补充高桥河底泥监测数据资料；细化清理淤泥的预处理措施及最终处置去向。
	补充底泥监测数据，见表4.4-14。建议底泥先进行固体废物性质鉴别，若属于一般固体废物，则进行脱水、稳定、干化预处理用于填地造景或通过固化的形式制造建材材料进行资源化利用，不得用于农作物生长使用，若属于危险废物，则按照危险废物相关规定进行转运、处置，详见6.6.3（1）3）；

	7、完善营运期交通噪声环境保护措施（如隔声窗）。核实道路两侧规划用地控制距离。
	运营中、远期夜间部分超标点采用预留环保资金，进行跟踪监测，中、远期超标则实施隔声窗措施，见6.6.2节（2）；本工程主干道仅远期夜间出现少量超标现象，超标范围约20m，拟在主干道两侧设置20m的规划用地控制距离，并设置绿化林带，建议后期临路第一排建筑物设置隔声窗；本工程次干道两侧10m处均未出现超标现象，为进一步减轻次干道两侧声环境影响，建议次干道两侧设置10m左右的规划控制距离，见5.10.2.1节。

	8、工程引水量按2 m3/s考虑。补充华能电厂供水协议及温排水零排放的承诺函，做到温排水零排放和本工程同步实施。
	工程引水量已按2 m3/s考虑。根据湖南省环保厅2017年12月29日会议意见：水权转让及水资源费问题属于建设单位与华能电厂自行协商问题；本工程不得新建排污口，不得超过总批复的原有取水量的要求，已在报告书结论中明确；对于华能电厂温排水问题，建议华能电厂根据现状芭蕉湖的水环境、水生生态状况，以及长江生态大保护的要求，开展整体后评价，充分论证采用二次循环冷却系统等措施的必要性和可行性。报告书6.1.2节进行了分析。

	9、完善环境制约因素及解决办法分析。
	3.1.4节完善了环境制约因素及解决办法分析。

	10、核实环保投资。


	完善增殖放流鱼类种类及投资，见6.2.2小节（2）4）、表8.1-1环保投资；檫木去掉围栏保护措施及其投资，湿地植被投资已核实，古树名木投资已完善，环评报告书投资已核实，见8.1-1。


湖南省岳阳市芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程

意见修改单

	意见
	修改情况

	1、项目是基于区域整治项目的连通活水项目，项目的重点是整治之后的环境整治达标，不达标不予连通；
	在评价结论和建议中已明确，见11.6.2节（1）。

	2、原南湖的整治规划是2013～2018,2018年需要整治达标，但现在又是2018～2020,2020年变为达标年，因此该目标达标时限是否水处同意，否则环评审批认为是2018年需要南湖达标；
	原南湖整治规划（2013～2018年）要求2018年南湖水质达标，但目前南湖污染治理工程建设滞后；为与实际情况相适应，并能满足水污染防治行动计划的进度要求，经岳阳市政府讨论，在充分吸纳原整治规划内容的基础上，重新梳理补充，编制了2018-2020年整治规划，以确保2020年南湖水质达标。

	3、对于岳阳电厂温排水的问题，鉴于芭蕉湖的水质超标现状和鱼类资源的建设情况，以及长江经济带排污整治，函文告知华能电厂，开展整体后评价，一并解决取排水问题；
	芭蕉湖水环境整治方案已要求华能电厂进行整体后评价，充分论证采用二次循环冷却系统等措施的必要性和可行性。同时报告书6.1.2节进行了分析。

	4、对于取水问题，环评论证的取水量，岳阳电厂的取水余量能够满足，则采纳环评意见，至于水权转让及水资源费的缴纳问题属于自行协商问题，前提是本项目不得新建取水口，不得超过总批复的原有取水量；
	本项目不得新建取水口，不得超过总批复的原有取水量，见2.3节（1）1）和评价建议11.6.2节（1）。

	5、环评报告需进一步补充项目实施沿线对于水质提升的措施（跌流补氧措施、植物吸附措施、湿地生态系统营造措施），同时环评补充和加强，项目沿线水停留时间，沿途水污染类指标降解变化、削减（氨氮、TP、有机物降解多少，这些措施贡献多大等），死水变活的自净能力增加等一系列因素、措施等对项目水质的影响及水质的沿程变化，给出明确措施、明确数据、明确结论；
	水质提升措施主要为在明渠段设置人工曝气装置和人工湿地，详见5.3.2节（3）、6.1.2节（3）。项目沿线水停留时间为10d，沿途水污染类指标降解变化、削减见5.3.2节（3），及图5.3-5、表5.3-4。

	6、远期截污收集后，尾水入湖量较现状增加，在论证或环境容量的基础上，进一步细化补充，尾水负荷进一步降低、削减入湖负荷的深度处理措施环评要详细描述，具体论证，给出明确结论。
	见环评报告4.5.3节。罗家坡（15万m3/d）和黄梅港污水处理厂（6万m³/d）处理后出水处设置人工湿地，通过污水处理厂一级A+预处理措施+人工湿地的工艺用来进一步去除出水中的TN、TP，排放指标:COD≤50mg/L、TN≤5mg/L、NH3-N≤2mg/L、TP≤0.2mg/L。污水总量虽然有所增大，但处理率提升，点源负荷降低。经分析，污染负荷满足纳污能力要求。

	7、设置洪源路控制闸的原因；
	控制闸担负着防洪、排水、维持景观水位等作用，见2.4节（1）。


1  总 则
1.1  编制目的

根据湖南省岳阳市芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程特性，结合工程区所在的区域环境背景特征，依据国家现行环境保护相关法律法规要求，编制湖南省岳阳市芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程环境影响报告书旨在：

（1） 通过实地踏勘、收集与调查工程区背景资料，调查和分析工程区生态环境、水环境、大气环境、声环境和社会环境现状，分析区域环境功能要求及区域存在的主要环境问题。

（2） 根据工程施工工艺、方法、工程性质和运行特点，预测和评价工程建设和运行对环境的影响。

（3） 根据环境影响预测结论，提出减免不利影响的对策和措施，使区域环境质量不因工程建设和运行而下降，生态系统得到有效保护，充分发挥工程社会效益、经济效益和环境效益，促进区域经济、社会、资源、环境的可持续发展。

（4） 制定工程的环境监测计划，便于及时掌握工程对环境的实际影响程度，为工程的环境管理提供科学依据。

（5） 制定工程环境管理计划，明确各方的环境保护任务和职责，为环境保护措施的实施提供制度保证。

（6） 论证工程兴建的环境可行性，为工程方案论证、可行性研究和主管部门决策提供科学依据，为工程环境保护设计和工程建设环境管理提供依据。

1.2  编制依据
1.2.1  国家法律、法规、政策

（1） 《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月修订，2015年1月1日施行）；
（2） 《中华人民共和国环境影响评价法》 （2016年7月2日修订，2016年 9月1日起实施）；
（3） 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月修订，2018年1月1日起施行）；

（4） 《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29日修订，自2016年1月1日起施行）；
（5） 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日施行）；
（6） 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月24日修订）；
（7） 《中华人民共和国水法》（2016年7月修订）；

（8） 《中华人民共和国防洪法》（2016年7月修订）；
（9） 《中华人民共和国文物保护法》（2015年4月24日修订施行）；
（10） 《中华人民共和国文物保护法实施条例》（2016年1月13日修订实施）；
（11） 《中华人民共和国传染病防治法》（2004年8月修订）；

（12） 《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日修订施行）；
（13） 《中华人民共和国野生动物保护法》（2016年7月修订，自2017年1月1日起施行）；
（14） 《中华人民共和国野生植物保护条例》（1996年9日）；
（15） 《中华人民共和国渔业法》（2013年12月修订）；

（16） 《中华人民共和国自然保护区条例》（2017年10月7日修订）；
（17） 《风景名胜区条例》（2006年12月1日起施行）；
（18） 《血吸虫病防治条例》（2006年5月1日起施行）；

（19） 《国务院关于印发大气污染防抬行动计划的通知》（国发（2013 ） 37 号）；
（20） 《城镇排水与污水处理条例》（国务院令841号，2014年1月1日起施行）;
（21） 《水产种质资源保护区管理暂行办法》（农业部令2011年第1号）；
（22） 《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发展和改革委员会令第21号）；

（23） 《关于进一步加强水生生物资源保护 严格环境影响评价管理的通知》（环发[2013]86号）；
（24） 《关于印发<涉及国家级自然保护区建设项目生态影响专题报告编制指南（试行）>的通知》（环办函[2014]1419号）；

（25） 《环境保护部、发展改革委、财政部、国土资源部、住房城乡建设部、水利部、农业部、林业局、中科院、海洋局关于进一步加强涉及自然保护区开发建设活动监督管理的通知》（环发[2015]57号）；

（26） 《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）；
（27） 《关于印发<建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）> 的通知》（环办 [ 2013]103 号）；
（28） 《环境保护公众参与办法》（环境保护部第35号令，自2015年 9 月 1 日起施行）;

（29） 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（30） 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；
（31） 《关于加强环境噪声污染防治工作 改善城乡声环境质量的指导意见》（环发[2010]144号）；

（32） 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起施行）；
（33） 《中华人民共和国道路交通安全法》（2011年修订）；
（34） 《城市道路管理条例》（国务院令198号，自1996年10月1日起施行）；

（35） 《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发[2012]3号）；

（36） 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）。
1.2.2  地方法规、政策

（1） 《湖南省环境保护条例》（2013年5月27日修正）；
（2） 《湖南省建设项目环境保护管理办法》（2007 年 10 月 1 日起施行）；
（3） 《湖南省实施〈中华人民共和国水法〉办法》（2004年9月1日起施行）；
（4） 《湖南省实施〈中华人民共和国水土保持法>办法》（1994 年 11 月 10 日起施行）；
（5） 《湖南省文物保护条例》（2005年11月1日起施行）；

（6） 《关于印发 <湖南省环境保护厅建设项目“三同时”监督管理试行办法>的通知》（湘环发[ 2011]29号）；
（7） 《湖南省环境保护厅关于进一步加强环境影响评价监督管理工作的通知》（湘环发[2014]43号，2014年11月26日）；
（8） 《湖南省人民政府关于印发《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知》（湘政发〔2015〕53号）；

（9） 《湖南省实施〈城市绿化条例〉办法》（1998 年 5 月 13 日实施）；
（10） 《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB42/023-2005 ） ; 

（11） 《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函［2016 ] 176号）；
（12） 《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告》（岳政告[2009]8号）；
（13） 《岳阳市人民政府办公室关于印发岳阳市南湖水环境综合整治总体方案（2013-2018年）的通知》（岳政办发〔2013〕27号）；

（14） 《岳阳市人民政府办公室关于印发岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施方案的通知》（岳政办发〔2014〕17号）；

（15） 《岳阳市生态环境保护委员会关于印发《岳阳市“一河三湖”水环境综合整治总体方案》等文件的通知（岳环委发〔2017〕1号）；

（16）湖南省岳阳市芭蕉湖水环境整治规划（2018-2020）；

（17）湖南省岳阳市南湖水环境整治规划（2018-2020）；

（18）岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市南湖水环境综合整治总体方案》《岳阳市芭蕉湖水环境综合整治总体方案》的通知。

1.2.3  相关规划、技术报告及文件
（1） 《全国主体功能区规划》（国发[2010] 46号文）；

（2） 《全国生态功能区划（修编版）》（2015年11月）；
（3） 《全国重要江河湖泊水功能区划》（2011—2030年）；
（4） 《全国生物物种资源保护与利用规划纲要》；

（5） 《湖南省主体功能区规划》；
（6） 《湖南省“十三五”环境保护规划》；

（7） 《长江岸线保护和开发利用总体规划》；

（8） 《长江经济带生态环境保护规划》；
（9） 《岳阳市城市总体规划》（2008-2030）；
（10） 《岳阳市水利发展“十三五”规划》；
（11） 《岳阳市城区水域规划》（2016-2030）；

（12） 《湖南省岳阳市林业“十三五”发展规划》；
（13） 《岳阳市生态环境保护“十三五”规划》；
（14） 《岳阳市“十三五”主要污染物减排规划》（2016-2020）；
（15） 《岳阳市水资源保护规划》（2015年6月）；

（16） 《岳阳市主城区城市防洪规划》；
（17） 《岳阳市中心城区排水专项规划》（2011-2030）；
（18） 《岳阳市“十三五”旅游发展专项规划》；
（19） 《岳阳历史文化名城保护规划》（2013年8月）；

（20） 《岳阳市岳阳楼区水生态文明建设规划》（2013—2030）；
（21） 《岳阳市王家河流域综合治理工程规划》；
（22） 《湖南东洞庭湖国家级自然保护区总体规划》（2016-2025）；

（23） 《湖南东洞庭湖国家级自然保护区范围和功能区调整综合科学考察报告》（2016年5月）；

（24） 《岳阳楼洞庭湖风景名胜区总体规划》（2012-2025）；

（25） 重点流域水污染防治规划（ 2016～2020年）

（26） 《湖南省岳阳市芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程可行性研究报告》；
（27） 《湖南省岳阳市芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程对湖南洞庭湖国家级自然保护区生态影响专题报告》；
（28） 《湖南省岳阳市芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程对湖南洞庭湖国家级自然保护区生物多样性影响评价报告》；
（29） 《湖南省岳阳市芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程血吸虫病卫生学评估报告》；
（30） 《湖南省岳阳市芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程水土保持方案报告书》。
1.2.4  环境影响评价技术规范及标准

（1） 《建设项目环境影响评价技术导则
总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2） 《环境影响评价技术导则
大气环境》（HJ 2.2-2008）；

（3） 《环境影响评价技术导则
地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

（4） 《环境影响评价技术导则
地下水环境》（HJ610-2016）；

（5） 《环境影响评价技术导则
声环境》（HJ 2.4-2009）；

（6） 《环境影响评价技术导则
生态影响》（HJ 19-2011）；

（7） 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（8） 《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）；

（9） 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；
（10） 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；
（11） 《声环境质量标准》（GB3096-2008）；
（12） 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；
（13） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；
（14） 《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》（GB/T15190-94）；

（15） 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

（16） 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）。
1.3  评价标准
根据岳阳市环保局《关于“湖南省岳阳市芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程”环境影响评价执行标准的函》，本次环评执行的评价标准如下：

1.3.1  环境质量标准
（1） 地表水环境
长江岳阳段、芭蕉湖、南湖、东洞庭湖、王家河、高桥湖水质均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。详见表1.3-1。
表1.3-1             地表水环境质量评价标准                      单位：mg/L
	项目
	Ⅲ类
	备注

	pH（无量纲）
	6-9
	--

	DO
	5
	--

	BOD5
	4
	--

	高锰酸盐指数
	6
	--

	氨氮
	1
	--

	TP
	0.2（湖泊0.05）
	东洞庭湖水环境质量现状评价TP执行标准采用0.05mg/L；依据《重点流域水污染防治规划》（ 2016～2020年），东洞庭湖2020年TP执行0.1mg/L） 

	TN（湖泊）
	1.0
	--

	石油类
	0.05
	--


（2） 地下水环境
执行《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准。
表1.3-2                 地下水环境质量Ⅲ类标准                  单位：mg/L

	pH值
	氨氮
	硝酸盐
	亚硝酸盐
	挥发性酚类
	氰化物
	汞
	铬（VI）

	6.5～8.5
	0.2
	20
	0.02
	0.002
	0.05
	0.001
	0.05

	总硬度
	铅
	氟化物
	铁
	锰
	溶解性总固体
	硫酸盐
	氯化物

	450
	0.05
	1
	0.3
	0.1
	1000
	250
	250


（3） 环境空气
工程区执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
表1.3-3                大气常规因子执行标准值                   单位：mg/m3
	项目
	年平均
	日平均
	小时平均

	二氧化硫SO2
	0.06
	0.15
	0.5

	总悬浮颗粒物TSP
	0.20
	0.30
	—

	颗粒物PM2.5
	0.035
	0.075
	—

	二氧化氮NO2
	0.04
	0.08
	0.2


（4） 声环境

评价范围内的集中居民区等声环境敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准；城市主、次干道两侧30m 以内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a 类标准，其他区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。
表1.3-4                        声环境评价标准                   [LeqdB（A）]
	类别
	昼间
	夜间

	1
	55
	45

	2
	60
	50

	3
	65
	55

	4a
	70
	55


（5） 土壤环境
评价范围内土壤、底泥执行《土壤环境质量标准》（GB15618－1995）中二级标准。
表1.3-5                   土壤、底泥评价标准                    [LeqdB（A）]
	项目
	标准值（mg/kg，pH 除外）

	
	二级

	pH 值
	<6.5
	6.5-7.5
	>7.5

	铜
	50
	100
	100

	铅
	250
	300
	350

	铬
	250
	300
	350

	砷
	30
	25
	20

	汞
	0.3
	0.5
	1.0

	锌
	200
	250
	300

	镉
	0.3
	0.3
	0.6

	镍
	40
	50
	60


1.3.2  污染物排放标准
（1） 废 水
执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准。

表1.3-6                     废水排放标准             单位：mg/L（pH为无量纲）

	项目
	pH
	COD
	SS
	氨氮
	石油类

	一级标准
	6-9
	100
	70
	15
	10


（2） 废 气
执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求。
（3） 噪 声
施工场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011），即昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。
（4） 固体废物
一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；生活垃圾处置执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。
1.3.3  生态影响评价
生态影响评价执行《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）相关要求。

1.4  评价等级、评价范围和评价时段

1.4.1  评价等级
根据《环境影响评价技术导则》中评价工作等级划分标准，结合本工程特点和所在地区环境特征，确定各环境因子评价工作等级如下：

（1） 生 态

本工程用地总面积约2.64km2（＞2km2）；新开河道（隧洞）5.096km，新改建城市交通路9.687km，新建雨水、污水管网长约19.20km、11.50km（雨污管网均敷设于本工程新改建城市道路下）；工程施工建设涉及东洞庭湖国家级自然保护区、东洞庭湖湖泊湿地（国际重要湿地）及岳阳楼—洞庭湖风景名胜区，工程运营还涉及洞庭湖口铜鱼短颌鲚及东洞庭湖鲤鲫黄颡国家级水产种质资源保护区（华能岳阳电厂一期工程取水口位于水产种质资源保护区内）。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）的要求，本次生态影响评价等级为一级。

（2） 地表水环境

现状工况下，岳阳电厂温排水流量较大，芭蕉湖湖流主要靠电厂取、排水驱动，动力很弱，对温排水的掺混、稀释效果较差，大部分靠水面蒸发来散热。本工程运行后，芭蕉湖和南湖得以连通，非汛期从长江取2m3/s（推荐流量）冷水入芭蕉湖后，一部分经新开明渠隧洞及王家河入南湖，另一部分回到电厂取水明渠。两湖连通并引入2m3/s长江冷水对现有芭蕉湖温排水分布及南湖湖区温度分布均会产生影响。

芭蕉湖、南湖属于中湖，芭蕉湖、南湖的水质目标均为Ⅲ类。两湖连通并引入2m3/s长江水后，对芭蕉湖水质会产生影响，对照导则判据，本次地表水环境影响评价等级为一级。

（3） 地下水环境

根据《环境影响评价技术导则
地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本工程的河道隧洞工程属于Ⅲ类，城市交通、管网及景观旅游均属Ⅳ类。根据导则4.1一般性原则规定，Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价执行HJ610-2016导则，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。

本项目沿线居民饮用城市自来水，工程范围不涉及地下水饮用水源及其他地下水环境敏感区。因此，本工程的河道隧洞工程地下水环境按三级进行评价。
（4） 声环境

本工程区所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区；工程噪声主要来自施工期的施工机械、施工交通运输及运行期交通噪声，不会导致工程区噪声级显著增加；受工程施工噪声影响人口数量较少。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的评价分级原则，确定声环境评价工作等级为二级。

（5） 大气环境

本工程运行期间仅有少量汽车尾气排放，主要污染物为CO、NOX。根据导则要求，对于以城市快速路、主干路等城市道路为主的新建、扩建项目，应考虑交通线源对道路两侧的环境保护目标的影响，评价等级应不低于二级。本工程的城市交通工程建设规模为主、次干路8条，设计长度6316.88m（其中主干路2条，分别为冷水铺路366.88m、白石岭路2388.79m）；支路4条，设计长度3369.90m；复建桥梁共计4座，总长300m；雷峰山路穿越架子山处采用隧道的形式，隧道总长240m。由此可知，主干路长度占比26.4%，本工程涉及国家级自然保护区，较为敏感。工程施工产生的主要污染物为TSP，其最大地面浓度占标率Pmax＜10%。综上，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）的评价分级原则，本工程大气环境评价等级为二级。

1.4.2  评价范围
（1） 生态环境

陆生生态评价范围为沿工程红线范围边界外扩500m，大咀堤溢流坝中心线外扩500m，Ⅰ级泵房出水前池南侧新建的引水管、入湖改造排水渠道工程的中心线外扩500m，涉及敏感区的工程评价范围还需外扩至这些敏感区边界（岳阳楼洞庭湖风景名胜区只考虑城陵矶景点、南湖景区），以范围较大的敏感区边界为界线。评价范围总面积为187389.72 hm2。鉴于项目的范围占整个敏感区的比例较小，为了突出项目本身的特点及影响范围，仅将工程红线范围边界外扩500m、大咀堤溢流坝中心线外扩500m、Ⅰ级泵房出水前池南侧新建的引水管和入湖改造排水渠道工程的中心线外扩500m作为重点评价范围，重点评价范围面积为1172.88 hm2。
水生生态评价范围：华能岳阳电厂一期取水口长江水域、芭蕉湖、南湖及连通水体王家河。
（2） 水环境

地表水环境评价范围为长江华能岳阳电厂一期取水口水域、东洞庭湖（南津港闸出口区域），以及引水涉及的芭蕉湖、王家河、南湖等水体。

地下水环境评价范围：渠道隧洞两侧各200m以内的区域。
（3） 声环境

声环境评价范围包括道路工程、架子山泵站两侧各200m、施工场区周边200m以及施工道路中心线两侧各200m范围。

（4） 大气环境

环境空气评价范围包括土方开挖填筑等施工区周围200m及施工道路中心线、道路工程两侧各200m范围。

1.4.3  评价时段
本工程环境影响评价时段分为施工期和运行期。

1.5  相关规划
（1） 岳阳市城市总体规划（2008-2030）
根据《岳阳市城市总体规划（2008-2030）》中关于总体布局规划、防洪治涝规划、城市绿地系统规划、生态空间结构规划等确定的规划理念和目标，结合水系规划的总体布局确定的城市水系改造规划原则、目标，充分利用现有河网水系，突出亲水和文化特色，体现自然和生态特征，构建岳阳市“一核、二廊、七片”的水系格局。
“一核”：即将南湖、芭蕉湖、王家河通过水体或绿化连通的方式使城市内湖相互连接，并使长江、洞庭湖与南湖、芭蕉湖、王家河在空间上连成环，成为城区水系网络结构的核心环。
“两廊”：以通江、连湖、串景为目标，重点打造沿江沿湖景观走廊和环城生态景观走廊。
沿江沿湖景观走廊是利用临长江、洞庭湖自然岸线景观和人文历史景观，将部分内湖岸线有机的串联起来，构建西部临江、临湖具有都市繁华特征的滨江景观带和休闲旅游带。
环城生态景观走廊通过水系或绿化连通的方式使洋溪湖、白泥湖、松阳湖、芭蕉湖、东风湖、南湖等城市内湖相互连接，通过蜿蜒曲折的水体和绿化廊道，保持生物多样性，成为动物迁徙的生态廊道。
“七片”：指中心城区的洋溪湖、白泥湖、松阳湖、芭蕉湖、东风湖和吉家湖、濠河和南湖水体景观片。
[image: image13.jpg]



图1.5-1  岳阳市水系格局
（2） 岳阳市中心城区排水专项规划
该规划以“以人为本，优化排水，保护环境，美化岳阳”为指导思想，根据《岳阳市城市总体规划》（2008～2030）的要求，解决岳阳市排水存在的问题，保护南湖等内湖内河水环境，既要充分发挥现有排水设施的工程效能，又要从长远出发，使排水设施适应岳阳市将来的发展，做到远期和近期的有机结合，使规划具有长远性、超前性，同时又便于分期实施。
规划以显著提高岳阳市中心城区的公共排水功能和改善南湖及相关内湖内河水环境为目标，通过合理确定城镇排水设施标准、布局、建设时序，达到雨水能及时排除、污水能有效治理，同时，要兼顾初期雨水的截流、调蓄和处理，排涝与治污并重，处理和利用并举，改善南湖及相关内湖内河水环境。
（3） 岳阳市“十三五”旅游发展专项规划
《岳阳市“十三五”旅游发展专项规划》提出：十三五期间，以打造岳阳生态休闲度假旅游目的地为立足点，立足岳阳旅游产业发展现状，把握旅游产业发展趋势，实施“山湖互动、城湖互融、江湖互通、乡湖互生”的战略发展路径，构建“一心、两核、双翼、三江”的“1223”岳阳旅游发展空间结构，初步形成湖南北部特色凸显、功能结构完善、区域优势互补、资源高效利用的旅游发展格局。

其中，一心：岳阳城市旅游综合服务中心；两核：“岳阳楼-君山岛”旅游核、环南湖湿地旅游核；双翼：东部山地人文旅游发展翼、西部滨湖湿地生态休闲翼；三江：北部长江旅游廊道、西部湘江旅游廊道、中部汨罗江旅游廊道。

（4） 岳阳市水利发展“十三五”规划
《岳阳市水利发展“十三五”规划》提出的水利发展总体布局包括：多方筹资，推进城区水系治理建设，改善城区水环境。推进中型水闸除险加固和治涝治理，湖区以完善现有治涝体系为主，山区重点搞好涝灾突出地区治理工作。加快节水型社会建设和水生态文明城市建设，加强水源地保护建设，加快江河湖库连通工作，进一步完善水资源配置格局，提高水资源调控水平，增强抗御水旱灾害能力，改善水生态环境。保持城市建成区内具有调蓄功能的天然水体，改善城市洪涝灾害调蓄容积，积极建设“海绵城市”。加强对生态用地的保护，形成有利于改善城市生态环境质量的生态缓冲地带。
（5） 岳阳市王家河流域综合治理工程规划 （2012年）
《岳阳市王家河流域综合整治规划》是本次工程红线范围规划设计方案的主要上位法定规划依据。整体规划研究范围1128.07公顷；一期工程范围：南起南湖螺蛳岛，北至雷锋山路，线路总长6.6公里，工程总用地面积148.43公顷。
规划将整体王家河流域定位为城市山水景观带、城市公共休闲廊及生态文化旅游线。充分体现了王家河流域生态、水利、城市景观的重要性，同时赋予了王家河城市休闲、文化旅游的重要意义。工程整体构思采用自螺蛳岛、经王家河至芭蕉湖分段连通的方式，其中：螺蛳岛至通海路段为一期工程范围，工程已实施。通海路至花果畈路段，规划采取的是“珍珠链”式的连通方式，在空间上形成“连而不通”的态势；花果畈路至芭蕉湖段采取的是新开河道的方式，利用现状低洼地及现状水道，连通芭蕉湖。
王家河一期工程竣工后，对于城市面貌改善效果显著，城区景观环境品质得到明显提升，周边居民的生活质量有了较大提升。但王家河与南湖水质改善效果不明显。结合一期工程实施成果，市委市政府对连通工程提出了更高的发展要求：实质性地改善南湖、王家河水质，提升连通工程的生态影响力及社会效益，保证水道全连通且全线通航。

1.6  环境功能区划
1.6.1  水环境功能区划

根据 《全国重要江河湖泊水功能区划》（2011—2030年）、《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）、《岳阳市水环境功能区划分》、《岳阳市水功能区划》（修编），本工程沿线地表水（环境）功能区划见表 1.6-1。
表1.6-1               本工程沿线地表水（环境）功能一览表

	序号
	名称
	水（环境）功能区划
	水质目标
	备注

	1
	东洞庭湖
	《全国重要江河湖泊水功能区划》
	Ⅲ类
	根据执行标准函、《重点流域水污染防治规划》（ 2016～2020年），2020年除TP执行0.1m/L外，其他指标均执行Ⅲ类。

	2
	芭蕉湖
	岳阳市水环境功能区划分、《岳阳市水功能区划》（修编）
	Ⅲ类
	--

	3
	南湖
	湖南省主要水系地表水环境功能区划、岳阳市水环境功能区划分
	Ⅲ类
	按执行标准函确定


1.6.2  大气环境功能区划

本项目所在区域居住、商业、工业混杂，根据《环境空气质量标准》中环境空气功能区分类以及岳阳市环境保护局确认，本项目评价范围内大气环境功能区划为二类区。

1.6.3  声环境功能区划

本项目所在区域居住、商业、工业混杂，根据《声环境质量标准》中声环境功能区分类，属于2类声环境功能区。

1.6.4  生态功能区划

将拟建工程与全国生态功能区划图叠图，并根据《全国生态功能区划》（修编版）可知，拟建工程所在区域位于生态调节功能区——洪水调蓄重要区——洞庭湖洪水调蓄与生物多样性保护重要区。该区是长江中游的天然洪水调蓄库，对长江流域的生态安全具有十分重要的作用；同时还是我国重要的水产品生产区。此外，区域内洲滩及湿地植物发育，是迁徙鸟类重要的越冬地，对生物多样性保护具有重要意义。
将拟建工程与湖南省生态功能区图叠图，并根据《湖南省生态功能区划研究报告》可知，拟建工程所在区域位于洞庭湖平原农业生态区——洞庭湖丘陵农业生态亚区——岳阳城镇与城郊社会生产生态功能区。本生态功能区生态环境建设与保护应以城市环境综合治理为重点，加强城市基础设施建设，提高污水处理率，保护洞庭湖入长江一带的水质。发展生态型工业，减少污染物的产生与排放，借鉴已建成的生态市经验，建设城郊区生态型农业，加强历史文化景观与生物多样性的保护，最终朝生态市的方向规划与发展。
1.7  环境影响要素识别和评价因子筛选

1.7.1  环境影响简要分析
根据本工程的地理位置及工程建设内容，工程涉及东洞庭湖国家级自然保护区的实验区，建设内容涵盖水系连通、市政截污、城市交通及景观旅游多方面，总体上讲，生态环境较为敏感，其对环境的影响也是多方面的。

工程使用华能岳阳电厂一期取水口引长江水入芭蕉湖，同时对芭蕉湖和南湖实施水系连通，在不改变连通区域原有防洪排涝格局的情况下,增加了区域水体的水环境容量，同时对区域进行雨污分流建设，新建雨污管网，从源头上控制水污染源的汇入，双管齐下，可改善区域水环境质量。城市交通方面，工程涉及路隧桥，分段多，但总体建设规模不大，其生态环境影响有限，但对于工程区交通网络的连通具有重大意义。景观工程分为生态休闲区、生活游憩区、都市乐学区与山体公园区，可提升城市品质、改善人居环境。此外，工程建设涉及的拆迁纳入棚户区改造计划，另行立项，因此，本环评不包括拆迁安置的环境影响分析。

工程建设及运行期间，对生态环境有一定影响。施工期，开辟施工场地及便道、基础施工、材料设备、交通运输、管线改迁等施工活动将占用和破坏城市道路，增加城市道路的负荷，容易出现堵塞现象。同时工程占地将导致征地范围内植被损毁，施工扬尘也将使沿线植被受到破坏或不良影响。施工中的挖掘机、重型装载机械及运输车辆等机械设备产生的噪声、振动会影响周围居民区、文物等敏感目标。施工过程中的生产废水及施工人员排放的生活污水都可能对周围区域水环境造成影响。工程地下掘进作业将有可能对地下水产生影响。施工作业对环境空气的影响主要表现为扬尘污染，主要来源于隧洞施工出渣、土石方工程、地表开挖和运输过程，燃油施工机械也将影响环境空气质量。施工活动产生的生产废料和生活垃圾若处理不当，可能对周边环境造成影响。

运行期，工程占用东洞庭湖国家级自然保护区、东洞庭湖湿地及岳阳楼洞庭湖风景名胜区少量土地，影响有正有负，负面影响可通过采取措施得以最大程度缓解；芭蕉湖、王家河及南湖的水文情势和水温将有所改变，水质影响有正有负。城市交通道路、桥梁及隧道运营后，会产生一定的汽车尾气和交通噪声。景观设施向公众开放后，会产生旅游生活污水、垃圾，应及时处理。

本工程地处于血吸虫病流行区，将长江水引入内湖存在引入钉螺、尾蚴生存和扩散的偶然性风险，需加以防控。
1.7.2  环境影响识别与筛选

根据本工程在施工期和运行期产生的环境影响的性质、工程沿线环境特征及环境敏感程度，将本工程行为对各类环境要素产生的影响按施工期和运行期制成“环境影响识别与筛选矩阵表”，见表1.7-1。
表1.7-1              环境影响识别与筛选矩阵表

	影响分类
	自然环境
	社会环境

	●影响较大  ▲影响一般  ○影响轻微

★影响十分有限但较敏感

+有利影响   -不利影响
	生态敏感区
	陆生生态
	水生生态
	水土流失
	水质
	水温
	地下水
	环境空气
	声环境
	固体废物
	人群健康
	交通
	景观
	土地利用
	社会经济
	文物
	环境风险

	施工期
	土石方工程
	-★
	-▲
	
	-▲
	
	
	
	-▲
	-▲
	-▲
	-▲
	
	-▲
	
	
	
	

	
	过水隧洞工程

（钻爆法）
	-★
	-▲
	
	-▲
	
	
	-○
	-▲
	-●
	-●
	-▲
	
	-▲
	
	
	
	

	
	管沟开挖
	-★
	-○
	
	-▲
	
	
	
	-○
	-○
	-▲
	-▲
	
	-○
	
	
	
	

	
	路基路面工程
	-★
	-▲
	
	-▲
	
	
	
	-▲
	-▲
	-▲
	-▲
	
	-▲
	
	
	
	

	
	水下桥墩施工
	-★
	
	-○
	
	-▲
	
	
	
	-▲
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	交通隧道工程

（机械开挖）
	-★
	-▲
	
	-▲
	
	
	-○
	-▲
	-▲
	-▲
	-○
	
	-▲
	
	
	
	

	
	景观建筑工程
	-★
	-○
	
	-○
	
	
	
	-○
	-○
	-○
	-○
	-○
	+●
	
	
	
	

	
	绿化工程
	-★
	+▲
	
	+●
	
	
	
	
	-○
	
	
	
	+▲
	
	
	
	

	
	材料运输
	-★
	-○
	
	
	
	
	
	-▲
	-▲
	
	
	-▲
	
	
	
	
	

	
	机械保养
	-★
	
	
	
	-▲
	
	
	
	
	-▲
	
	
	
	
	
	
	

	
	施工人员办公生活
	-★
	
	
	
	-▲
	
	
	
	
	-▲
	
	
	
	
	
	
	

	运行期
	工程占地
	-★
	-▲
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-▲
	
	-○
	

	
	河道隧洞工程
	
	
	-▲
	
	+▲
	-▲
	
	
	-○
	
	
	
	
	
	+●
	
	-○

	
	截污工程
	
	
	
	
	+●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+●
	
	-○

	
	交通工程
	
	-○
	
	
	
	
	
	-▲
	-▲
	
	
	+●
	
	
	+●
	
	-○

	
	景观工程
	
	+▲
	
	+▲
	
	
	
	
	
	-▲
	
	
	+●
	
	+●
	
	

	
	工程管理
	
	
	
	
	-○
	
	
	
	
	-○
	
	
	
	
	
	
	

	识别结果
	-★
	±▲
	-▲
	±▲
	+●
	-▲
	-○
	-▲
	-▲
	-▲
	-▲
	+●
	+●
	-▲
	+●
	-○
	-○


1.7.3  评价因子
根据本工程的影响特点，经筛选和识别，各评价要素的环境影响评价因子见表1.7-2。

表1.7-2                    环境影响评价因子汇总表

	评价项目
	现状评价
	施工期

预测评价
	运行期预测评价

	地表水环境
	水温、pH、SS、溶解氧、BOD5、石油类、氨氮、TP、高锰酸盐指数、TN、透明度、叶绿素a
	pH、SS、石油类、COD、氨氮
	COD、氨氮、TP、TN

	大气环境
	TSP、PM2.5、SO2、NO2
	TSP、SO2、NO2
	CO、NOx

	声环境
	连续等效声级Leq（A）
	连续等效声级Leq（A）
	连续等效声级Leq（A）

	地下水环境
	pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、汞、铬（VI）、总硬度、铅、氟化物、铁、溶解性总固体、锰、硫酸盐、氯化物
	pH、SS、石油类、COD、氨氮
	

	底泥
	PH、水分、总汞、总砷、总镍、总铜、总锌、总铅、总镉、总铬、总硼
	-
	-

	社会环境
	血吸虫
	血吸虫
	血吸虫


1.8  环境保护目标
（1） 环境功能保护目标
水环境：确保施工期污水达标回用，沿线水体不受本工程影响，维持施工区地表水体现有水域功能，保护水体水质；运行期保证评价范围内地表水体水质不因本工程建设和运行而变差。
生态环境：保护区域生物多样性和生态系统完整性，区域生态环境质量不致因建设本工程而受到明显影响；对工程建设及运营涉及的环境敏感区、沿线受工程施工影响的生态环境保护目标及敏感点采取各种预防和缓解措施，使其影响范围和影响程度降至最低；有效控制工程建设新增水土流失，保护区域水土资源。
环境空气与声环境：不因工程建设活动而造成施工区及周边区域的环境空气和声环境质量明显下降。
社会环境：采取各类血吸虫防控措施，防止因项目建设可能导致的疫区扩大、疫情扩散或加剧等情况发生。重视施工区环境卫生及疾病控制工作，保护施工人员身体健康；控制与水库蓄水有关的传染病媒介生物，防止各种传染病的暴发流行。
（2） 环境敏感保护目标
根据现场调查和资料调研分析，工程涉及东洞庭湖国家级自然保护区、东洞庭湖湿地、岳阳市东洞庭湖湖泊湿地、岳阳楼洞庭湖风景名胜区、洞庭湖口铜鱼短颌鲚国家级水产种质资源保护区、东洞庭湖鲤鲫黄颡国家级水产种质资源保护区等6处生态敏感区，见表1.8-1及附图10；工程评价范围内声环境、环境空气和社会环境敏感目标见表1.8-2，环境敏感目标分布及照片见附图11；本工程不涉及地表水或地下水饮用水源地保护区，水环境保护目标见表1.8-2；生态环境保护目标见表1.8-3。

1.9  评价工作程序
按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《环境影响评价技术导则》的要求，本项目环境影响评价工作程序如下：接受任务后，首先对工程设计方案进行初步分析，并开展相应的现场查勘与环境现状调查；然后根据国家现行环保法规、环境影响评价技术规范等的相关要求，针对工程建设进行环境影响识别与筛选，确定环境保护目标，开展环境影响预测分析工作，制定环保措施、监测计划和环境管理计划，在此基础上编制本工程环境影响报告书。本工程环境影响评价工作程序见图1.9-1。

表1.8-1                                    生态敏感目标一览表
	序号
	名称
	级别
	面积

（hm2）
	建立时间
	保护对象
	主管

部门
	批准文号
	与工程的位置关系

	1
	东洞庭湖国家级自然保护区
	国家级
	190000
	1994年
	以洞庭湖区特有的湿地生态系统以及以白鹤、白头鹤、东方白鹳、小白额雁、江豚、麋鹿等珍稀濒危物种为代表的生物多样性。
	林业
	国函[1994]26号
	工程占用东洞庭湖国家级自然保护区实验区151.27hm2（红线范围外的大咀堤溢流坝也位于保护区实验区内）。

	2
	东洞庭湖湿地
	国际重要湿地
	190000
	1992年
	越冬湿地鸟类及其栖息地
	林业
	/
	工程占用东洞庭湖湿地151.27hm2。

	3
	岳阳市东洞庭湖湖泊湿地
	湖南省重要湿地
	190000
	2008年
	越冬湿地鸟类及其栖息地
	林业
	/
	工程占用岳阳市东洞庭湖湖泊湿地151.27hm2。

	4
	岳阳楼洞庭湖风景名胜区
	国家级
	33296
	1988年
	岳阳楼国家重点保护文物单位及其周边环境、屈子祠国家重点保护文物单位及所处山体、洞庭湖泊水景等
	住建
	《国务院批转建设部关于审定第二批国家重点风景名胜区报告的通知》
	本工程使用的原华能岳阳电厂一期工程已建取水口位于岳阳楼洞庭湖风景名胜区中的城陵矶独立景点内，城陵矶景点属于二级保护区。红线范围外拟改造的大咀堤溢流坝位于风景名胜区的南湖景区三眼桥游览区内，属于景区的一级保护区和核心景区。

	5
	洞庭湖口铜鱼短颌鲚国家级水产种质资源保护区
	国家级
	2100
	2011年
	铜鱼、短颌鲚及栖息环境，其他鱼类青鱼、草鱼、鲢、鳙、鳡、鳤、鯮等
	农业
	/
	原华能岳阳电厂一期工程已建取水口位于水产种质资源保护区核心区

	6
	东洞庭湖鲤鲫黄颡国家级水产种质资源保护区
	国家级
	132800
	2007年
	鲤、鲫、黄颡、鲶
	
	/
	


表1.8-2                   声环境、环境空气、水环境和社会环境敏感目标一览表
	环境要素
	敏感点名称
	距离最近的

工程名称
	桩号
	距中心线距离（m）
	规模
	保护要求

	声环境、

环境空气
	芭蕉湖社区
	新岭璐
	K0+000～K0+350
	30～180
	55人
	声环境施工期2类要求，

运行期2类或4a类要求；

环境空气执行二级标准。

	
	胥家桥村
	冷水铺路
	设计终点K0+366.883
	30～200
	46人
	

	
	花果畈村（汪家组北）
	白石岭路（雨污管网）
	K0+235～K0+520
	80～120
	42人
	

	
	花果畈村（曹家组）
	明渠
	K1+131～K1+260、

K1+405～K1+658
	120～200;

115～200
	36人、

85人
	

	
	花果畈村（汪家组南）
	雷锋山路B段、

刘家冲路
	K2+690～K3+151、

K1+132～K1+563
	20～115;

10～200
	74人、

108人
	

	
	花果畈村（花果组）
	白石岭路
	K1+496～K1+717
	60～200
	124人
	

	
	白石岭村（砖桥组）
	刘家冲路
	K0+633～K1+010
	10～200
	128人
	

	
	花果畈村（易家组）
	刘家冲路
	K0+082～K0+392
	10～200
	62人
	

	
	白石岭村（涂家组）
	子山路（雨水管网）
	K0+665～K0+909
	20～200
	106人
	

	
	白石岭村（综合场）
	支路1、杨家嘴路
	K0+103～K0+259、

K0+120～K0+163
	25～200;

75～200
	112人、

34人
	

	
	花果畈村（吴家组）
	雷锋山路A段
	K0+735～K0+934
	10～150
	124人
	

	
	大桥小区
	雷锋山路A段
	K0+000～K0+300
	40
	500人
	

	
	大桥社区
	洛王路
	K0+000～K0+220
	10～200
	140人
	

	
	坪田村
	弃渣场
	--
	10～200
	60人
	

	水环境
	长江岳阳段
	华能岳阳电厂一期取水口
	--
	--
	大河
	《地表水环境质量标准》
（GB3838-2002）Ⅲ类标准；（东洞庭湖TP现状执行Ⅲ类标准0.05mg/L，依据《重点流域水污染防治规划》（ 2016～2020年），2020年东洞庭湖TP执行0.1mg/L）

	
	芭蕉湖
	洪源路控制闸、明渠起点
	--
	--
	中湖
	

	
	南湖
	大咀堤溢流坝
	--
	--
	中湖
	

	
	东洞庭湖
	大咀堤溢流坝
	--
	--
	大湖
	

	
	王家河
	大咀堤溢流坝
	--
	--
	小河
	

	
	高桥湖
	洪源路控制闸
	
	--
	小湖
	

	
	高桥河
	洪源路控制闸
	--
	--
	小河
	

	社会环境
	马家嘴东周遗址聚落
	-
	-
	工程红线范围内
	遗址范围约1.58公顷
	按照文物保护法的要求进行保护


表1.8-3                                   生态环境保护目标一览表
	目标名称
	保护
级别
	保护对象
	与工程的位置关系

	重要物种
	陆生植物
	国家Ⅰ级、Ⅱ级、湖南省级
	野大豆（Glycine soja）、金荞麦（Fagopyrum dibotrys）、樟（Cinnamomum camphora）、香蒲（Typha orientalis）、水杉（Metasequoia glyptostroboides）（栽培种）
	与工程的位置关系详见表4.2-6

	
	
	古树名木
	樟（Cinnamomum camphora）、檫木（Sassafras tzumu）
	与工程的位置关系详见表4.2-6

	
	
	隧道工程处植被
	隧道顶部和洞口植被，主要包括樟树林、蕨灌草丛等，常见植物主要为构树、泡桐、灰白毛莓、一年蓬、野菊、白茅等
	架子山隧洞进出口和雷峰山隧道进出口

	
	陆生动物
	湖南省级
	湖南省级重点保护野生动物39种，其中两栖纲6种，爬行纲7种，鸟纲23种，哺乳纲3种。
	/

	生态系统
	/
	/
	城镇/村落生态系统、森林生态系统、农业生态系统（基本农田）、湿地生态系统、灌丛/灌草丛生态系统
	/

	生态公益林和保护林地
	/
	省级、Ⅲ级保护林地
	省级公益林、Ⅲ级保护林地
	项目永久占用省级公益林、Ⅲ级保护林地的范围和面积相同，面积约0.769hm2，与工程的位置关系分别见附图。


[image: image14.emf]环境影响评价委托

研究有关法律法规 、 政策 、 标准 、 规划 、 相关技术文件等

环境现状初步调查 初步工程分析

收

集

资

料

、

相

场

查

勘

环境影响因素识别和评级因子筛选

明确评价重点和环境保护目标

确定评价工作等级 、 评价范围和评价标准

环境现状调查 、 监测与评价 工程分析

各环境要素环境影响预测与评价

提出环境保护对策与措施 、 进行技术经济论证

提出环境管理 、 监理与监测计划

给出项目环境可行性的评价结论

编制环境影响评价报告书

[image: image305.png]



图1.9-1  湖南省岳阳市芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程环境影响评价工作程序

2  工程概况

2.1  工程建设地点
工程区位于岳阳市核心区东北侧。岳阳市位于湖南省东北部，处洞庭湖与长江汇合口东岸，东邻江西省铜鼓、修水，南抵湖南省浏阳、长沙，西接南县、安乡，北接湖北省赤壁。工程地理位置见附图1。
本工程用地总面积约为2.64平方公里。工程红线范围：北至新岭路（原洪源路），西至连港路-白石岭路，沿新檀冲路至雷锋山路北段、虎形山路联络到王家河一期工程；东部以长康路（原107国道）为主要边界，包括其东部河道及农林用地部分，再向南延伸至架子山路，沿架子山公园南部向西连接雷峰山路南段至王家河。
2.2  工程任务
根据《岳阳市城市总体规划（2008-2030年）》，岳阳市要充分利用现有河网水系，突出亲水和文化，体现自然和生态，构建“一核、二廊、七片”的城市水系格局。其中的“一核”即是将南湖、芭蕉湖、王家河通过水体或绿化连通的方式相互连接，并使长江、洞庭湖与南湖、芭蕉湖、王家河在空间上连成环，成为城区水系网络结构的核心环，而芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程是“一核”的重要组成部分。
为落实城市总体规划中对水系规划的要求，目前岳阳市已实施王家河流域综合治理一期工程，新建成的王家河公园，已成为岳阳市一张靓丽的新名片；而芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程是全线连通芭蕉湖和南湖的重要组成部分，是对城市总体规划的进一步落实。
基于岳阳市特有的水系脉络、地质构造生态单元以及发展规划空间布局，研究确定了岳阳市芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程的主要任务是利用华能岳阳电厂从长江引水，通过新开挖河道（隧洞）、实现芭蕉湖-王家河-南湖水系连通，然后在工程沿线采用截污、治污、生态修复等综合措施进行环境治理，改善南湖、王家河的水质，改善河湖水环境，修复水生态；沿线打造水景观，并对区域范围内的交通工程进行整体规划设计，从而提升城市品位、促进经济发展，彰显水文化，结合科学联合调度保障防洪排涝安全，实现“水活、水清、水美、水利”的治理目标，将项目区建设成一个生态廊道、景观廊道、休闲廊道。两湖连通工程内容主要包括河道（隧洞）工程、截污工程、交通工程、景观工程：
（1） 河道（隧洞）工程：利用华能岳阳电厂一期取排水系统引长江水进入芭蕉湖，新开河道（隧洞）连通芭蕉湖至王家河，通过调控芭蕉湖水位、新建洪源路控制闸、改造大咀堤溢流坝，连通长江、芭蕉湖、王家河、南湖、东洞庭湖，增强水体流动性，形成长江—芭蕉湖—王家河—南湖城区水系网络结构的核心环，增加南湖、王家河、高桥河、芭蕉湖的水环境容量，全面改善南湖、王家河一期的水生态环境；通过海绵化改造，设置泵站补水，改善生态功能。
（2） 截污工程：对原有的合流制排水系统进行改造，沿芭南两湖连通工程两岸设置截污管道；未敷设排水管网的区域采用完全分流制排水系统，所有污水均通过污水管网直接排入污水处理厂，雨水则通过雨水管网直接排入水体，实现水环境的良好维护。
（3） 交通工程：结合城市总体规划要求，对工程区域里面的道路和交通隧道进行设计；沿新开挖河道线路，在道路和河道交叉处设置桥梁，桥梁设计与滨水绿地景观统筹设计，为展现滨水空间的丰富性，采用丰富的桥型，通过桥梁装饰和桥梁尺寸比例变化，统一中求变化，做到一桥一景。
（4） 景观工程：从芭蕉湖起，围绕着京广铁路、沿岸公路、河道和两岸滨水景观带，打造“一河，两带，多点”的景观格局，建设滨水景观带和生态廊道，提升城市品质，拓展城市空间，改善市民生活，提升旅游品质；将不同主题的公园连接成体系，发挥河道的生态和教育功能，体现岳阳的独特文化，构建连续的城市游憩网络，打造“水美”的都市景观。
2.3  工程与华能岳阳电厂、王家河一期工程的关系
（1） 工程水源方案与华能岳阳电厂的关系

工程利用华能岳阳电厂将长江水引入芭蕉湖，采用明渠加隧洞的方式，连通芭蕉湖和南湖。
1） 华能岳阳电厂取排水能力
华能岳阳电厂1988年开工建设，已经完成一期工程2×362.5MW（1#和2#机组分别于1991年9、12月投运）、二期工程2×300MW（3#和4#机组分别于2006年3、5月投运）和三期工程2×600MW（5#和6#机组分别于2010年11月、2012年9月投运），总装机2525MW。根据《华能湖南岳阳发电有限责任公司一期、二期工程延续取水的批复》，一期取、排水均为长江；二期工程取、排水均为芭蕉湖；根据《华能岳阳电厂三期（2×600MW机组）扩建工程环境影响报告书》，三期工程取、排水均为长江。根据取、排水量换算，岳阳电厂一期冷却水平均取水流量8.198m3/s、排水流量8.142m3/s、三期冷却水平均取水流量8.815m3/s、排水流量8.779m3/s，一期、三期取排水均为长江；二期冷却水平均取水流量7.596m3/s、排水流量7.559m3/s，取、排水均为芭蕉湖。各期取排水口的位置参见图2.3-1，华能岳阳电厂导流堤平面位置示意图见图2.3-2。
华能岳阳电厂一期工程由于建设年代较早，未进行环境影响评价，因此，针对一期工程取水流量分析，本次评价主要依据《长江水利委员会关于华能湖南岳阳发电有限责任公司一、二期工程延续取水的批复（[2014]275）》。根据该批复，一期批复取水量为25850万m3（平均取水流量为8.198m3/s），现状实际取水量为14232万m3（平均取水流量为4.513m3/s）。本工程利用现有一期工程Ⅰ级泵房从长江取水，取水量为4182万m3，取水流量为2m3/s。连通工程实施后，一期工程总取水量为18414万m3，总取水流量为6.513m3/s，不超过批复平均用水流量及总取水量，也未超过电厂一期取水能力（26 m3/s），详见表2.3-1、表2.3-2。本次评价要求本项目不得新建取水口，不得超过总批复的原有取水总量。 

表2.3-1                  华能岳阳电厂取水量平衡表              单位：万m3
	电厂分期
	批复
	现状
	余量
	连通工程取水量
	取水总量
	是否超取水许可
	备注

	一期
	25850 
	14232 
	11621 
	4182 
	18414 
	否
	长江取水


表2.3-2               华能岳阳电厂取水流量平衡表               单位：m3/s
	电厂分期
	批复
	现状
	余量
	连通工程取水流量
	取水总流量
	是否超取水许可
	备注

	一期
	8.198
	4.513
	3.684
	2
	6.513
	否
	长江取水


2） 华能岳阳电厂水温、水生生态回顾性评价

华能岳阳电厂二期工程现状主要依靠芭蕉湖提供冷却水水源，温排水排入芭蕉湖。二期工程温排水排放对芭蕉湖的水温、水生态产生一定影响。根据相关批复文件，华能岳阳电厂第一、三期工程的退排水均直接排入长江，且排水口处于取水口的下游区域，对本工程涉及的长江取水口、芭蕉湖、王家河和南湖等区域水环境、生态环境无直接影响，因此，本次评价主要对华能岳阳电厂二期扩建工程的水温、水生生态影响进行回顾性评价。

华能岳阳电厂二期扩建工程于1994年9月由电力工业部中南电力设计院编制完成《华能岳阳电厂二期扩建工程环境影响报告书》；1994年11月，国家环境保护局以环监[1994]591号对华能岳阳电厂二期扩建工程环境影响报告书审批意见进行了复函，原则同意采用芭蕉湖和长江作为冷却水的混合供水方案，并要求制定防止芭蕉湖湖水富营养化的具体措施，其他废水均不得排入芭蕉湖。2003年11月，由于二期工程建设规模由扩建2×350MW机组调整为2×300MW机组，并增建烟气脱硫设施，国家环保总局以环监[2003] 298号对环境影响报告书重新审核意见进行了函复，同意该项目继续建设。

华能岳阳电厂二期工程环评报告书未对采用芭蕉湖取排水方案进行研究，因此，本次评价主要参考《华能岳阳电厂二期扩建工程水资源论证报告》论证结果，并按照类似工程一般变化趋势,结合现场查勘对芭蕉湖水温、水生态的环境影响变化作趋势性推测。其主要环境影响如下：

① 华能岳阳电厂水温回顾性评价

华能岳阳电厂二期（2×300MW机组）工程于2006年建成投产，以芭蕉湖为取水水源，采用直流供水系统，取水口设置在厂区内芭蕉湖引水渠0+500m处右岸，取水口地理坐标为：113º 9′55.79″E，29º26′42.54″N（北京坐标：X=3258957.299，Y=38419034.944）；直流冷却水退水口设置在厂区芭蕉湖退水渠0+380m处，地理坐标为：113º9′55.58″E，29º26′25.63″N（北京坐标：X=3258436.647，Y=38419025.559）。二期工程除冷却水外，其他生产废水和生活污水处理后全部回用。二期工程温排水年退水量为23838万m3/a，退入芭蕉湖。

根据《华能岳阳电厂二期扩建工程水资源论证报告》，电厂排水温升影响与温排水流量、芭蕉湖水位及湖区初始水温有关，当温排水流量越小、湖区水位越高时，则温升影响越小。电厂二期工程运行后，对芭蕉湖温升影响不大。夏季各月平均条件下1℃温升包络面积占湖面面积的20.5%～21.3%，冬季各月平均条件下2℃温升包络面积占湖面面积的20.5%～22.0%。湖面出现33℃以上水温区域主要发生的夏季，但影响面积不大，6、7、8月份水温超过33℃的水域面积分别占湖面的0.5%、5.4%和8.8%。电厂运行对取水口温高升影响不大，各月平均温升影响值一般在0.3℃内。

图2.3-3为岳阳电厂一期、二期实施前后芭蕉湖水温比较图，由图可知，电厂排口水温上升较小，较天然水温平均上升约2.5℃，电厂对芭蕉湖总体影响较小。
[image: image15.jpg]K

35

30

25

20

15

10

0

— —H. ZEZHE
* R#%

2016/6/29 2016/8/18 2016/10/7 2016/11/26 2017/1/15 2017/3/6 2017/4/25 2017/6/14 2017/8/3 2017/9/22

k]




图2.3-3  岳阳电厂一期、二期实施前后芭蕉湖水温比较图
② 华能岳阳电厂水生生态回顾性评价

A、水生生境

根据《华能岳阳电厂二期扩建工程水资源论证报告》预测结果，电厂排水温升影响与温排水流量、芭蕉湖水位及湖区初始水温有关；二期工程运行后，湖面出现33℃以上水温区域主要发生在夏季，但影响面积不大，对取水口温升影响不大，各月月平均温升影响值一般在在0.3℃内；在温排水的作用下，芭蕉湖水生植物生产力水平将有所提高，但不足以使水体出现富营养状态。

根据本次调查，夏季高温季节二期工程芭蕉湖取水口水温略低于二期工程预测值，取水口温升影响不大，二期工程实施后温升未超出预测范围，水温条件没有发生明显变化，也未出现大面积富营养化现象。

B、水生生物

a、浮游生物

根据二期工程预测结果，温排水对芭蕉湖的水生生物有一定影响，水温的升高会引起藻类，特别是蓝藻的增加，导致滤食性的浮游动物因缺少微细的藻类食物而减少。但浮游动物本身会随整个生态系统的改变而自我调节，浮游动物不会消失。

历史资料中并未给出具体的浮游植物和浮游动物的群落结构，从本次调查来看，蓝藻门和绿藻门成为了优势类群，与二期工程预测的蓝藻增加较为吻合，硅藻门、隐藻门有一定现存量，二期工程运行后仍具有一定的浮游植物种类；芭蕉湖的浮游动物群落以轮虫为优势类群，平均丰度83.67%，原生动物、枝角类、桡足类仍占一定比例，并未因二期工程运行而消失，对浮游动物的影响较小。

b、底栖生物

根据二期工程预测结果，温排水对底栖动物的影响随不同湖区不同，在水温高于34℃的区域，底栖生物的种类和数量会大量减少，从全湖范围来看，大多数种类会保留，仅冷水性和对溶氧需求高的种类将减少，多样性会有所降低。目前芭蕉湖底栖生物群落以耐受性很强的摇蚊类和螺类为绝对优势类群，表现出明显的空间分布异质性，排水口水域的底栖生物密度和种类数较低，表明温排水对底栖生物的空间分布产生了的影响。

c、鱼类

芭蕉湖为是永济垸内湖，是典型的长江中游小型浅水湖泊，历史资料显示，芭蕉湖有鱼类47种，隶属14科39属，其中鲤科鱼类约占60%，芭蕉湖鱼类的区系组成与长江中游一些中小型湖泊相似，其中经济价值较高的种类有草鱼、青鱼、白鲢、鲤、鲫、团头鲂等。

由于历史资料并未列出具体调查时间、鱼类种类组成情况，类比洞庭湖历年鱼类资源调查情况，2008年之前洞庭湖鱼类种类在110-120种之间，2008年后种类数在69-86种之间，近年来鱼类种类呈减少趋势，湖泊鱼类资源逐渐衰退；本次调查在芭蕉湖共发现鱼类19种，与历史资料相比，鱼类种类表现出减少趋势，小型鱼类和小个体鱼类占优势现象较为明显。

20世纪90年代，芭蕉湖沿岸滩地开垦、汊湾截湖、湖面养殖等，导致湖面逐渐萎缩，鱼类摄食、生长、繁殖等重要生境条件发生变化，另一方面，芭蕉湖沿岸地理条件复杂，渔业秩序较乱，偷捕、炸鱼等严重破坏鱼类资源的行为时有发生，对鱼类种类组成和渔业资源造成影响；近年来由于华能岳阳电厂取排水、鱼类放养及捕捞、水产养殖等原因，可能进一步加剧了对鱼类资源的影响。

C、 主要水生态保护措施落实情况及存在的问题

根据回顾分析与评价结果，为了降低温排水对水生生物的影响，二期工程设计建造了导流隔热堤等保护措施，并取得了较好的效果，芭蕉湖也未出现明显的富营养化现象，不利生态影响已在实施诸多措施后有所缓解。总体而言，与历史相比，芭蕉湖的水生生物多样性呈下降趋势，可能与湖泊功能退化、水生生境变化及人类活动等因素有关。

3） 本工程水源方案

针对南湖水体水动力条件弱、水质较差、江湖连通不顺畅的特点，工程计划实施芭蕉湖、南湖水系连通项目，为增强水体流动，规划从长江引水入内湖。拟通过华能岳阳电厂现有取排水系统从长江引水，在每年的非汛期引长江水入芭蕉湖，并通过新开渠道和隧洞，经王家河进入南湖，以达到修复城区水生态环境、提高岳阳市区宜居程度的目地。具体方案为在华能岳阳电厂现状运行条件下，利用其一期工程Ⅰ级泵房从长江取水，进入Ⅰ级泵房出水前池，该前池与电厂进水明渠通过2条3.6m×3.6m的暗渠相通。

长江水位高于芭蕉湖水位时，水可通过位于Ⅰ级泵房的两个自流闸进入Ⅰ级泵房出水前池；长江水位低于芭蕉湖水位时，开启Ⅰ级循环水泵从长江抽水进入Ⅰ级泵房出水前池。然后在Ⅰ级泵房出水前池南侧新建引水管，将从长江引入的水量通过排水明渠直接进入芭蕉湖。然后通过合理调度，实现水体的流动。

（2）本工程与王家河一期工程的关系

为治理王家河水污染，改善水景观，岳阳市实施了王家河综合治理一期工程，并于2015年10月基本完工。根据工程可行性研究报告，一期工程建设内容主要包括水系线路建设、拦水坝、岸线整治、景观游路、景观桥涵、绿化景观、土石方工程等。其中，螺丝岛至桐子岭拦水坝之间的河段，该段的主要任务是岸线整治、河道疏浚及对两岸环境的治理。该段方案在基于现状水体的情况下加以整治与改造。桐子岭至通海路段的主要任务是河道疏浚、岸线整治、开挖河道及环境治理。

王家河一期工程项目建设内容及工程量见表2.3-3。

表2.3-3                  项目建设内容及工程量

	序号
	建设内容
	工程量
	单位
	备注

	1
	河道清淤
	57.04
	万m3
	

	2
	拦水坝
	2
	处
	

	3
	岸线整治
	12
	km
	

	4
	景区游路
	20
	km
	外围车道和走廊

	5
	景观桥涵
	9
	座
	

	6
	绿化景观
	54
	万m2
	

	7
	征收安置
	20.164
	万m2
	

	8
	总用地面积
	2234
	亩
	仅指建设用地


本工程与王家河一期工程红线范围基本不重叠，仅大咀堤溢流坝工程位于王家河一期工程用地红线内。为保障王家河区域防洪排涝安全，满足连通工程引水、通航、景观等综合需求，芭南两湖连通工程拟对大咀堤溢流坝进行改造，将大咀堤溢流坝堰顶高程降至26.60m，在汛期打开大咀堤放空闸，排放大咀堤上游河段部分河水，降低上游水位。大咀堤溢流坝体基于现状堤体，根据方案的设计水位要求进行改造，拦水坝设计长度230m，宽15m，高4.5m。

大咀堤溢流坝属于现状防洪设施，芭南两湖连通工程对大咀堤溢流坝改造后，仅对过坝水位产生影响，王家河水位将较现状降低0.38m，本工程不改变坝址处原有河湖水体连通性。根据王家河一期工程环境影响报告表，大咀堤溢流坝运行期不产污，本工程与大咀堤溢流坝无环保设施依托关系。
2.4  工程总体方案
（1） 河道（隧洞）工程

芭南两湖连通工程线路起点位于京广铁路涵洞处，线路在穿越铁路新增涵洞后沿联港南路西侧高桥河道向东南，穿越107国道北侧预留涵洞后沿G107国道边现有河道或低洼处前行约1.2km后转向正南，然后再次穿越107国道南侧预留涵洞后转向西南，经过管家坡，于金盆岭处结束明渠段（此段明渠长约3039m），开始隧洞连通。隧洞长约1.9km，隧洞后紧接长约156m的明渠，在桐子岭滚水坝下游约50m处入王家河，通过王家河连通南湖，同时结合工程调度要求，在芭蕉湖和高桥湖之间的洪源路设置洪源路控制闸，对大咀堤溢流坝进行改造；结合架子山顶部公园水景观要求，在隧洞进口设置泵站一座。
洪源路控制闸规模为小（1）型水闸。控制闸长度12m，为两孔并列布置，闸室净宽8m，采用旋转式闸门，闸底高程为24.0m。控制闸担负着防洪、排水等作用。

挡水运行：芭蕉湖为城市内湖，需要储蓄汛期洪水，汛前为腾空防洪库容，需要抽水降低湖面水位至25.56m高程，抽水和汛期，闸门关闭，挡水运行。

通水运行：通水工况下，控制闸需满足两湖连通过流需要，设计流量Q=2m3/s。通水阶段洪源路闸不作流量控制，渠道流量完全依据华能岳阳电厂的来水量。

控制流量：两湖连通后，汛期遇5%概率暴雨，王家河及新渠的水位将之间抬高，根据调洪计算结果，控制闸需要反向向芭蕉湖泄水。

[image: image16.jpg]3
. e A

& ¥ = e
TR





图2.3-1  岳阳电厂各期取、排水工程位置示意图
[image: image306.png]


[image: image307.jpg]STEFEE

SIRIT - BEEIKHERRMEAUL .
FEARESRTIERIGAR | SRRIIORGHERR
oA, k6 ENFRERGEE . TN
TR RS ARG A R,

> UREER - A5 AL SR, W
> SHS6E  FNSE SEEE

> ELIGH : RSEE. BEEH 15, LE
PR, EPEENS R By

SNV (EAES ) 1R (Pl ) PG | RS @ KITHARNRTARERRELD



[image: image17.wmf]一二期排水口

（芭蕉湖侧）

一二期取水口

（芭蕉湖侧）

导

流

堤

芭  蕉  湖

岳 阳 电 厂�

500m

1000m

1400m


图2.3-2  华能岳阳电厂导流堤平面位置示意图
新增铁路涵洞为2孔，单孔尺寸为12m ×9.6m（宽×高）；框架顶板底部标高33.60m，框架底板顶部标高24.00m，框架净空9.6m，框架不设纵坡；横断面设计为2-12.0m，不设横坡。

新开河道总长约5.096km，包括明挖河道、隧洞等，其中明挖河道长3.195km，采用复合断面，底宽30m，一级马道以下断面坡比1∶3，桥下断面略有调整，保持水面宽30m；在隧洞进口段，结合景观设计要求，将明渠断面进行扩挖，扩挖的明渠长度为70m（桩号2+969至桩号3+039），扩挖段的明渠横断面底宽为80～100m，边坡型式不变；为便于游客步行，沿渠道每隔100m设一下渠台阶，台阶从渠道的顶部开始，沿坡顺水流方向向下布置。台阶宽1m，每级踏步高度为0.2m，踏步宽度0.3m。明渠一级马道以上坡面，防护措施为坡面排水与格宾生态石笼、生态土工袋、植物护坡相结合的综合生态坡面防护系统。
架子山隧洞自金盆岭前026县道附近进洞，向西南方向穿过金盆岭挖土整平区、再沿金盆岭水系沟谷北侧直行，与通海北路近乎垂直交叉，穿越架子山，出口至王家河桐子岭拦水坝下游左岸止，上接新开明渠末端，下接明渠引入王家河。主要包括进口明挖暗埋段（长100.0m）、隧洞段（长1683.1m）和出口明挖暗埋段（长118.0m），采用单孔内径13.0m的马蹄型断面无压明流输水，隧洞中心线高程28.0m，纵坡i=0.0001，衬砌后顶拱半径6.5m，边墙半径13m，底拱半径11.5m，洞内布置有船行航道和人行疏散通道，船行水面宽10.87m，航道宽度10.24m，可双向通行旅游鸭子船，也可按照限制条件通行“千亩湖南津古渡部分游船规格尺寸统计表”中规定船舶；人行疏散通道单侧布置，宽为2.0m。边缘设防浪墙0.5m，顶部为60cm高度不锈钢栏杆，总高1.10m。
考虑到架子山公园景观需要，需要新开渠道取水，通过泵站输送至通海路侧的山顶。根据架子山上的现状地形地貌，通海路两侧地形较高，用管道连通。景观水体连通先通过泵站将水提到（如图2.4-1）蓝点处（现状高程56.75），然后通过管道连通至两侧的现状水塘（如图2.4-1中红点处），之后根据地形顺流而下，分别留到隧洞入口和王家河一期。泵房位于隧洞进口左侧，泵房为圆筒形，外半径14m，泵房内平行布置3台卧式离心水泵和一台真空泵，轴线间距3.0m，离心水泵单台电机容量0.18MW，总装机容量0.54MW，泵站提水流量0.5m3/s，为小（1）型泵站。取水前池位于圆筒内部，进水孔为3个直径1m圆孔，孔内设拦污栅。压水管道采用钢管，管道长度1460m，按照经济流速2m/s计算，需要管径0.56m，取整选用管道直径0.6m。
大咀堤溢流坝堰顶高程27.1m，为保障王家河区域防洪排涝安全，满足连通河道引水、通航、景观等综合需求，将大咀堤溢流坝堰顶高程降至26.60m，在汛期打开大咀堤放空闸，排放大咀堤上游河段部分河水，降低上游水位。
大咀堤溢流坝改造示意图见图2.4-2及图2.4-3。
[image: image18.jpg]



图2.4-1  架子山顶循环水体连通设计平面图
[image: image19.png]RRRT

|
R 173

|
Ty | OEEE

2 =EEg ..

B
a .o dl g

()

1 IS
. Sl g
e BMDMW

R
SEEE———

o0

= U
0008 008 (] 003





图2.4-2   大咀堤溢流坝改造平面示意图
[image: image20.png]1000 RERSE





图2.4-3  大咀堤溢流坝改造剖面示意图
河道（隧洞）工程总体情况见表2.4-1和附图4。
（2） 截污工程
本次设计工程区域范围内采用雨污分流制排水系统，分别新建雨水及污水管网。
为避免初期雨水对水体造成污染，将前15分钟初期雨水截流后排入污水管网，最终排入污水处理厂处理。其余清洁雨水直接排入水体，共新建雨水排水口6座，具体规模见表2.4-2。
表2.4-1                        总体布置表
	序号
	项目
	桩号
	引水期流量（m3/s）
	渠底宽（m）
	渠底高程（m）
	纵向坡比
	常水位（m）
	汛期20年一遇洪水
	应急

调度

	
	
	起点
	终点
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	桩号
	桩号
	
	
	
	
	
	
	

	1
	宏源桥
	27.56

	
	控制闸
	
	2
	16
	24.00
	
	26.85
	27.54
	27.35

	2
	明渠起点
	0+000
	2
	30
	24.00
	6/100000
	26.85
	27.54
	27.35

	3
	铁路涵洞
	0+000
	0+025
	2
	30
	24.00
	
	26.85
	27.54
	27.35

	4
	107北侧涵洞
	1+005
	1+025
	2
	30
	23.93
	
	26.85
	27.55
	27.32

	5
	107南侧涵洞
	1+705
	1+725
	2
	30
	23.89
	
	26.85
	27.56
	27.30

	6
	白石岭桥
	2+380
	2
	30
	23.84
	
	26.85
	27.56
	27.28

	7
	隧洞起点
	3+039
	2
	30
	23.80
	1/10000
	26.85
	27.56
	27.26

	8
	隧洞终点
	4+940
	2
	30
	23.61
	
	26.83
	27.55
	27.11

	9
	虎形山桥
	5+019
	2
	30
	23.61
	0
	26.83
	27.55
	27.11

	10
	景区跨渠桥
	5+071
	2
	30
	23.61
	
	26.83
	27.55
	27.11

	11
	明渠终点
	5+096
	2
	30
	23.61
	
	26.83
	27.55
	27.11


表2.4-2              区域内雨水排水口统计一览表
	编号
	雨水排水口位置
	排水口管径（mm）
	设计流量（m3/s）

	1
	联港路与城北路交汇处
	DN1500
	5.56

	2
	白石岭路与冷水铺路交汇处
	DN2000
	15.97

	3
	白石岭路与汪家坡路交汇处
	DN1350
	7.14

	4
	白石岭路与金秋东路交汇处
	DN1350
	7.03

	5
	白石岭路与雷锋山路交汇处
	DN1350
	5.73

	6
	通海路与雷锋山路交汇处
	DN1200
	4.83


污水流量计算采用单位综合用水量计算，工程范围内单位建设用地综合用水量取0.9万m3/（km2·d），污水排放量按给水量的80%计。污水主干管沿白石岭路及联港路布置，污水主干管管径为DN500～DN1000，由南向北敷设。沿区域范围内其他道路布置污水支管，污水支管管径为DN500，污水支管最终接入污水主干管。污水主干管将区域范围内污水及转输流量污水收集后，排入芦家咀污水提升泵站，通过芦家咀污水提升泵站提升后排入临港新区污水处理厂，处理达标后排放。规划芦家咀污水提升泵站位于本次区域范围外联港路与新岭路交汇处，占地面积4.0亩，服务面积694.3公顷，规模5万吨/天。规划临港新区污水处理厂位于本次区域外临港新区内，远期总处理能力14万吨/天。
污水管网具体布置见表2.4-3。
表2.4-3              区域内污水管网统计一览表
	序号
	污水管道类型
	布置区域
	管径（mm）
	设计纵坡
	管道长度（m）

	1
	污水主干管
	白石岭路、联港路
	DN500～DN1000
	0.30%～0.72%
	4000

	2
	污水支管
	其他主、次、支路
	DN500
	0.30%～2.00%
	7500

	合计
	11500


雨水主干管分别沿城北路、冷水铺路、汪家坡路、金秋东路、刘家冲路和通海南路布置，管径为DN500～DN2000，新建6座雨水排水口，就近排入水体。沿其他道路布置DN500～DN1350雨水支管，接入雨水主干管。雨水管网具体布置见表2.4-4。
表2.4-4                     区域内雨水管网统计一览表
	序号
	雨水管道类型
	布置区域
	管径（mm）
	设计纵坡
	管道长度（m）

	1
	雨水主干管
	城北路
	DN500～DN1500
	0.50%～1.80%
	1200

	2
	雨水主干管
	冷水铺路
	DN800～DN2000
	0.33%～0.91%
	1500

	3
	雨水主干管
	汪家坡路
	DN1000～DN1350
	0.26%～1.42%
	1130

	4
	雨水主干管
	金秋东路
	DN800～DN1350
	1.10%～1.22%
	1020

	5
	雨水主干管
	刘家冲路
	DN800～DN1350
	0.11%～1.14%
	1950

	6
	雨水主干管
	通海南路
	DN800～DN1200
	1.13%～1.99%
	1550

	7
	雨水支管
	其他主、次、支路
	DN500～DN1350
	0.30%～2.00%
	10850

	合计
	19200


污水管均采用HDPE高密度聚乙烯缠绕结构壁增强管（B型），环刚度采用SN12，橡胶圈接口，180°砂石基础。雨水管均采用HDPE高密度聚乙烯缠绕结构壁增强管（B型），环刚度采用SN8，橡胶圈接口，180°砂石基础。路面雨水口连接管采用承插式钢筋混凝土管（Ⅱ级），橡胶圈接口，360°混凝土基础。
（3） 交通工程
1） 道路工程
工程区域内共设计8条主、次干路，4条支路，布置见表2.4-5及2.4-6。

表2.4-5          区域内主、次干路统计一览表
	道路编号
	道路

名称
	道路

等级
	红线宽度（m）
	起讫点
	设计长度（m）
	路幅布置

	①
	冷水

铺路
	主干路
	50
	白石岭路-长康路
	366.883
	4.7人行道+5m非机动车道+4m侧分带+22.6m机动车道+4m侧分带+5m非机动车道+4.7m人行道

	②
	白石

岭路
	主干路
	42
	冷水铺路-子山路
	2388.79
	6m人行道+30m机动车道+6m人行道

	③
	花果

畈路
	次干路
	35
	刘家冲路-白石岭路
	377.67
	5.5m人行道+24m机动车道+5.5m人行道

	④
	洛王路
	次干路
	35
	虎形山路-雷峰山路
	305.03
	5.5m人行道+24m机动车道+5.5m人行道

	⑤
	雷峰

山路
	次干路
	35
	洛王路-通海南路（A段）
	840
	5.5m人行道+24m机动车道+5.5m人行道

	
	
	
	
	刘家冲路-长康路（B段）
	461.65
	

	⑥
	新岭路
	次干路
	35
	联港路-雷公咀路
	1066.85
	5.5m人行道+24m机动车道+5.5m人行道

	⑦
	花子

山路
	次干路
	25
	雷峰山路-子山路
	346.86
	5m人行道+15m机动车道+5m人行道

	⑧
	杨家

咀路
	次干路
	25
	通海路-规划支路
	163.10
	5m人行道+15m机动车道+5m人行道

	合计
	6316.88
	


表2.4-6                  区域内支路统计一览表
	道路编号
	道路名称
	道路等级
	红线宽度（m）
	起讫点
	设计长度

（m）
	路幅布置

	Z1
	支路1
	支路
	15
	子山路-杨家咀路
	259.43
	3m人行道+9m机动车道+3m人行道

	Z2
	子山路
	支路
	15
	通海南路-白石岭路
	909.15
	3m人行道+9m机动车道+3m人行道

	Z3
	刘家冲路
	支路
	15
	通海南路-雷峰山路
	1563.43
	3m人行道+9m机动车道+3m人行道

	Z4
	支路2
	支路
	12
	新岭路-联港路
	637.89
	3m人行道+6m机动车道+3m人行道

	合计
	3369.90
	


道路纵断面根据控规的各交叉口及沿线控制点高程进行设计，并满足道路排水0.3%的最小纵坡要求。在路线跨越明渠处，保证桥下净空满足Ⅵ级航道通航净空的要求。平面及纵断面设计见表2.4-7及2.4-8。
表2.4-7          区域内主、次干路平、纵设计一览表
	道路

编号
	道路名称
	道路

等级
	设计车速

（km/h）
	最小平曲线半径（m）
	最小竖曲线

半径（m）
	最小纵坡

（%）
	最大纵坡

（%）
	最小坡长（m）

	①
	冷水铺路
	主干路
	50
	700
	1500
	0.55
	4.0
	150

	②
	白石岭路
	主干路
	40
	500
	4000
	0.303
	1.617
	214.15

	③
	花果畈路
	次干路
	40
	——
	——
	0.315
	0.315
	377.67

	④
	洛王路
	次干路
	40
	——
	2500
	0.313
	3.296
	140

	⑤
	雷峰山路
	次干路
	30
	350
	6000
	0.330
	1.360
	205

	⑥
	新岭路
	次干路
	30
	300
	1800
	0.3
	2.868
	144.85

	⑦
	花子山路
	次干路
	30
	160
	——
	0.401
	0.401
	346.86

	⑧
	杨家咀路
	次干路
	40
	——
	——
	0.858
	0.858
	163.10


注:“—”表示直线段，未设平曲线和竖曲线。
表2.4-8               区域内支路平、纵设计一览表
	道路

编号
	道路名称
	道路

等级
	设计车速

（km/h）
	最小平曲线半径（m）
	最小竖曲线半径（m）
	最小纵坡

（%）
	最大纵坡

（%）
	最小坡长（m）

	z3
	支路1
	支路
	20
	——
	——
	1.238
	1.238
	259.43

	z4
	子山路
	支路
	20
	100
	3000
	0.340
	2.187
	100

	z5
	刘家冲路
	支路
	30
	250
	2000
	0.447
	1.920
	100

	z6
	支路2
	支路
	20
	94.5
	——
	0.717
	0.717
	637.89


2） 桥梁工程
本阶段拟布设1座跨闸桥和3座跨明渠桥梁，详见表2.4-9。渠道开口宽度约90m，渠面较窄，桥梁总体规模较小。设计桥面高程到渠底高差较小，桥墩均较矮，所有桥梁均以小跨径为主。
3） 隧道工程
雷峰山路穿越架子山处采用隧道的形式，隧道总长240m，为双向六车道双连拱隧道。隧道设置如表2.4-10所示。

表2.4-9                 两湖连通工程桥梁设计表
	序号
	桥梁名称
	长度（m）
	红线宽度（m）
	桥梁宽度

（m）
	桥型
	跨越水体及功能
	上部结构
	下部结构
	桥墩
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	墩
	台
	
	

	1
	洪源桥
	46
	35
	35
	1-35m简支箱梁
	跨越芭蕉湖控制闸，Ⅲ类
	预应力混凝土拱形简支梁
	桩基础+板式墩
	重力式桥台
	0
	位于规划新岭路，跨越芭蕉湖控制闸。

	2
	白石岭桥
	90
	42
	48
	20m+40m+20m钢筋混凝土板拱桥
	跨越渠道
	预应力混凝土V型刚构桥
	桩基础+柱式墩
	重力式桥台
	4
	位于白石岭路，桥梁位于弯道，以直代曲。

	3
	虎形山桥
	97
	15
	15
	23m+40m+23m预应力混凝土连续梁
	跨越渠道
	等截面预应力混凝土连续梁
	桩基础+柱式墩
	重力式桥台
	
2
	位于虎形山路。

	4
	景区跨渠桥
	67
	5
	5
	3×25m预应力混凝简支空心板
	跨越渠道
	连续钢箱梁
	桩基础+柱式墩
	重力式桥台
	4
	位于王家河一期景区道路。


表2.4-10                   隧道设置一览表
	序号
	道路名称
	隧道名称
	起讫桩号
	长度（m）
	平面线型
	纵断面

（坡度/坡长）
	备注

	1
	雷峰山路
	雷峰山

隧道
	K0+360～K0+600
	240
	直线+R-350圆曲线
	1.087%/135，

0.467%/105
	双向六车道双连拱隧道


[image: image21.jpg]



图2.4-4  桥梁总体平面布置图
隧道拱墙内轮廓采用三心圆方案，净空面积（含仰拱）130.12m2，周长（含仰拱）42.28m。暗挖隧道采用复合式衬砌结构，即以锚杆、钢筋网、喷射混凝土和钢架为初期支护，以模筑（钢筋）砼衬砌为二次衬砌组成。初期支护与二次衬砌拱墙间设防水隔离层。隧道进出口边仰坡外不小于5m处设置截水天沟拦截地表水，以免冲刷边仰坡及流入隧道。本隧道仅限通行非危险化学品等机动车为城市四类隧道，采用自然通风及自然排烟，不需设置消防给水系统，仅设置灭火器。
[image: image22.jpg]



图2.4-5  雷峰山隧道平面布置图
（4） 景观工程
两湖连通工程红线总面积约为264公顷，其中道路面积约53公顷、基础服务设施用地约32.9公顷、景观设计面积约135公顷。
整体景观主要分为四个区域（见图2.4-6）,分别为：生态休闲区、生活游憩区、都市乐学区与山体公园区。生态休闲区与生活游憩区主打市民休闲与生态观光，利用本地渔文化，结合雨水净化湿地与陂塘系统，建设主题性、生态性市民休闲场地，创建悠闲乐活的休息空间。都市乐学与山体公园区则结合周边城区功能配套需要，为市民打造寓教于乐的户外活力空间。
1） 生态休闲区
生态休闲区位于整个项目的北端作为入口区，提供游客集散空间，旅游咨询服务，服务中心，游船码头与停车场统一规划，景观特色结合“碧波万顷、曲水流觞”的设计风格，设置游客服务中心、游船码头、滨水餐厅、湿地迷宫、养生渔馆、湿地净化园、湿地植物园等多个景点（见图2.4-7）。

2） 生活游憩区
生活游憩区位于项目中部，该区域主要为景观河道，此区域为在河道两岸都设置了步行道。以“春和景明、燕语莺声”为景观主题，打造以休闲、娱乐、游憩为主要功能的城市公园。收集周边区域的民俗民风文化，借用河畔景观设计民俗公园，将周边的民俗故事通过声、光、电的手段呈现给游客，生活游憩区以民俗展示廊为景观线索，周边设置不同人群的活动广场，阅读广场，棋牌广场、草地阳光浴、景观盒等多出景观节点（见图2.4-8）。
[image: image23.png]TEHLR

REZHM





图2.4-6  景观功能分区

3） 都市乐学区

都市乐学区位于项目的南部，主要作为两河连通工程生态景观展示与生态教育区（见图2.4-9）。结合周边商业居住，以科教为主体的文化教育为主的综合性组团。滨河景观建设以滨河景观以“飞花逐月、水天一色”为景观构思，通过注入生活元素，设置健民活动中心，极限运动场，篮球运动场，门球运动场，氧吧瑜伽场地，氧吧等功能区。
[image: image24.png]



图2.4-7  生态休闲区
[image: image308.png]


[image: image25]
图2.4-8   生活游憩区平面图
[image: image309.png]


[image: image26]
4） 山体公园区
山体公园区位于项目的西南端，主要结合架子山山体修复工程，沿山脊侧建设景观游步道，结合原有水塘及汇水陂塘，创建富有趣味的山间野趣休闲空间。以“暮云烟树”为景观主题，设置健身游步道，森林氧吧，观景平台，景观塔等，与大自然亲密接触的实体景观设施，建成集运动健身、丛林体验、休闲娱乐、旅游文化为一体的城市景观绿廊（见图2.4-10）。

架子山公园最大特色为打通架子山隧道，连通高桥湖与王家河，改善南湖水质。并采取提水措施，连通架子山上的水塘与沟渠，将原本了无生趣的架子山公园变成可供市民休闲娱乐的城市康体休闲公园，形成地上、地下水流贯通的奇观。整个山体有登山步道曲折广场，景观节点由北至南分别为山体跌水-滨水平台-观景平台-丛林穿越区-森林氧吧。
[image: image310.jpg]



[image: image27]
此外，本工程涉及的拆迁安置已纳入岳阳市棚户区改造计划，详见附件3。

 （5）水土保持工程

本工程水土保持防治措施体系主要分为主体工程防治区、 弃渣场防治区、存料场防治区、施工便道防治区、施工生产生活防治区等5个区域，其中主体工程防治区分为河道（隧洞）工程区、截污工程区、交通工程区、景观工程区。本工程的水土流失防治责任范围包括项目建设区和直接影响区。本工程水土流失防治责任范围见表2.4-11。

表2.4-11              水土流失防治责任范围面积统计表             单位：hm2
	防治分区
	防治责任范围
	项目建设区
	直接影响区
	备注

	主体工程区
	河道（隧洞）工程区
	68.77
	68.43
	0.34
	位于工程永久占地范围内不计列直接影响区

	
	截污工程区
	7.82
	7.82
	
	位于工程永久占地范围内不计列直接影响区

	
	交通工程区
	49.85
	41.59
	8.26
	征地红线外扩5m计算

	
	景观工程区
	135.50
	135.50
	
	位于工程永久占地范围内不计列直接影响区

	
	小计
	261.94
	253.34
	8.60
	

	弃渣场区
	5.54
	4.66
	0.88
	按开挖边线外扩10m计算直接影响区

	存料场区
	7.00
	7.00
	
	位于工程永久占地范围内不计列直接影响区

	施工便道区
	1.20
	1.20
	
	位于工程永久占地范围内不计列直接影响区

	施工生产生活区
	5.35
	5.35
	
	位于工程永久占地范围内不计列直接影响区

	小计
	281.03
	271.55
	9.48
	


1） 项目建设区

指项目建设单位的征地范围、租地范围和土地使用管辖范围，是工程建设直接造成地貌、土地、植被损坏和扰动的区域，包括主体工程防治区、弃渣场区、存料场区、施工便道区、施工生产生活防治区，是水土流失治理的重点区域，以工程占地为依据，面积合计271.55hm2。

2） 直接影响区

直接影响区是指项目建设区以外由于开发建设活动可能产生水土流失及其直接影响的范围，是建设单位应该负责防治的区域。

按照水土流失防治责任范围确定方法，根据施工经验和对同类工程调查，确定以下各防治区的直接影响区范围，面积合计9.48hm2。

主体工程区按征地线外侧5m计算，施工生产生活区按场地外侧4m计算，施工生产生活区按道路外侧3m计算，弃渣场按渣场边线外侧10m计算，重复面积不重复计列。

3） 水土流失防治责任范围

经统计，本工程水土流失防治责任范围面积为281.03hm2，其中项目建设区面积为271.55hm2，直接影响区面积为9.48hm2。

2.5  施工组织设计
2.5.1  施工布置

（1） 施工总布置原则
1） 本工程施工总布置遵循因地制宜、有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠、经济合理、节约用地、施工临时设施尽可能与永久设施相结合的原则。
2） 根据工程特点和施工需要，采用集中与分散相结合的布置方式，整个工程按建筑物分区布置施工区，各工区施工辅助设施又尽量相对集中。
3） 料源选择上尽量利用工程开挖料，以利环境保护和降低工程造价；存料场规划尽量考虑回采方便，并满足施工进度要求。
4） 施工场地、施工附属企业和办公生活区布置高程应高于全年10年一遇设计洪水水位，以保证施工场地和施工设施的安全。

5） 渣场的选取原则为避开生态脆弱区、泥石流易发区、崩塌滑坡危险区以及易引起水土流失和生态恶化的地区，不在国家划分的水土流失重点治理成果区之内，不存在已建的水土保持重点试验区和监测区；还应考虑尽量避开自然保护区、湿地、风景名胜区、基本农田等敏感区域；此外，渣场布置应尽量距离项目区运距适中，运输条件优越，以降低因弃渣运输而造成的弃渣外泄，以及运输过程中可能产生的大气、噪声环境影响；并尽量靠近公路，不新建施工便道，方便弃渣且临时占地面积小。

（2） 施工总布置规划
本工程以隧洞和渠道为主。综合考虑建筑物的分布特点、施工布置条件及分标段施工等多方面因素，施工区主要布置在隧洞进出口及主要建筑物附近。本工程规划布置4处施工区。施工区主要布置有综合加工厂、汽车机械停放场、施工供水供电、综合仓库、施工营地。工程施工临时设施总占地面积约18.21万m2，见表2.5-1。
表2.5-1            主要施工临时设施占地面积一览表               单位∶万m2
	名称
	位置
	施工工厂设施
	办公

生活区
	仓库
	存料场
	小计

	
	
	综合

加工厂
	施工供

水供电
	汽车机械

停放场
	
	
	
	

	1#施工区
	渠道起点
	0.10
	0.15
	0.40
	0.10
	0.05
	5.00
	5.80

	2#施工区
	隧洞进口
	0.70
	0.15
	0.50
	0.70
	0.70
	（1.00）
	2.75（1.00）

	3#施工区
	架子山
	0.20
	0.15
	0.50
	0.10
	0.05
	2.00
	3.00

	4#施工区
	隧洞出口
	0.20
	0.15
	0.30
	0.10
	0.05
	（1.00）
	0.80（1.00）

	施工便道
	-
	
	
	
	
	
	
	1.2

	备用弃渣场
	坪田村
	
	
	
	
	
	
	4.66

	合计
	
	0.70
	0.60
	1.70
	1.00
	0.35
	7.00 （2.00）
	18.21（2.00）


注∶表中标括号的占地面积为利用明渠工程占地。
（3） 施工临时设施
1） 砂石加工系统
本工程砂石料考虑从工程区附近城陵矶码头购买合格成品料，运距10km。工区内不再设砂石加工系统。
2） 风、水、电及通讯系统
施工供风采用固定式和移动式空压机供风两种形式，结合进度安排和建筑物分布情况，隧洞采用固定式空压机供风，其余采用移动式空压机供风。在隧洞进出口和支洞洞口设置空压站，共3座供风站，每座供风站配20 m3/min空压机3台。
施工供水主要承担工程的生产用水及生活用水。施工供水规模3200m3/d，其中生产水2600m3/d，生活水600 m3/d。生产、生活用水初拟从城区供水管网较近的指定供水点取水向各生产水用户和生活营地供水。
施工期主要用电负荷包括土石方开挖、混凝土浇筑、施工通风及排水、供水系统、综合加工厂等生产活动和施工企业的生产、照明用电。拟在隧洞进口2#施工区设置10kV施工变电所，由巴陵220kV变电站出线，或附近的10kV线路T接专供电源向各工区供电。
3） 通讯系统
中国电信、移动及连通的通信网络已经覆盖了工程所在地，施工通信利用现有的通信设施即可满足要求，另外还需配备一定数量的对讲机满足场内联系需要。
4） 机修、汽修系统
在各工区设置一些小型机修、汽修站，布置在施工生产生活工区附近，负责机械设备和汽车的小修以及定期保养，设备的大修则依托当地的修配力量。
5） 综合加工厂
各施工区分散设置有钢筋、木材综合加工厂，承担每个工区的钢筋、木材加工任务。
6） 办公及生活区
结合沿线永久管理设施，在各工区内集中设置有办公、生活区。管理用房、生活福利用房可适当租用工区附近民房。
（4） 土石方平衡及料源、存弃渣规划
1） 土石方平衡规划
本工程主要包括河道（隧洞）工程、景观工程、交通工程及截污工程等，土石方调配与平衡如下：工程开挖和拆除总量407.26万m3（自然方，下同），其中土石方明挖366.85万m3，洞挖40.41万m3 。工程填筑总量199.76万m3，折自然方232.51万m3，直接利用开挖料154.63万m3，转运利用59.03万m3，工程弃渣193.59万m3。工程需粘土料5.88万m3（折自然方6.94万m3）和土料55.60万m3（折自然方65.62万m3），全部利用工程开挖有用土料。工程需块石料6.15万m3（折自然方4.30万m3），本阶段初拟从石料厂购买，如实施时有满足质量要求的石方开挖硬料则从其中捡集。交通工程（路基）、截污工程需石渣料117.59万m3（折自然方141.10万m3）全部利用路基开挖有用料，不足部分从隧洞及明渠开挖料中取用。工程需混凝土全部从市场购买合格商品料。

本工程土石方平衡及流向图见图2.5-1。

[image: image311.jpg]


[image: image28]
图2.5-1  土石方流向图

[image: image29.png]



图2.5-2  临港汽车城地理位置示意图

工程弃渣全部用于岳阳临港汽车城一期填方工程，渣土使用单位岳阳市云溪区建筑工程总公司已向建设单位来函说明需要弃渣，并出具同意接受弃渣的证明，见附件10。湖南临港国际汽车城位于联港南路西侧，场地中心坐标东经113°10'17.23"，北纬29°25'19.85"，临港汽车城地理位置示意见图2.5-2，与本工程红线接壤，工程弃渣可通过芭蕉湖路直接运往该汽车城。
根据弃渣接收协议，临港汽车城一期填方工程需填方220万m3，工程弃渣193.59万m3，弃渣经综合利用后，无剩余弃渣量。根据建设单位前期调研和工程施工规划，本工程弃渣预计可全部综合利用，为防止弃渣利用过程中出现异常，本工程增加1处备用弃渣场，备用渣场仅在弃渣综合利用出现异常情况下启用。弃渣场位于岳阳市云溪区王家垄村西侧丘陵间谷地，未发现有崩塌、滑坡、泥石流等不良地质现象。渣场堆渣高程为35m～53m，堆渣最大高度为18m，堆渣量为30万m3（松散方）。

2） 料源规划

工程所需围堰填筑粘土料5.88万m3（折自然方6.94万m3）、填筑土料55.60万m3（折自然方65.62万m3），全部利用渠道工程开挖有用土料，综合运距约1.0～2.0km。
工程所需石渣料117.59万m3（折自然方141.10万m3），全部利用工程开挖有用料，综合运距约2.0km。
工程所需块石料6.15万m3（折自然方4.30万m3），本阶段初拟从新开塘石料厂购买，运距约40km，如实施时有满足质量要求的石方开挖硬料则从其中捡集。
工程需混凝土从工程区附近供应点购买合格成品料，综合运距5～10km。
3） 存、弃渣规划
① 存料规划
工程填筑转运利用开挖料59.03万m3，其中河道（隧洞）工程建筑物填筑利用13.59万m3（自然方，下同）；交通工程、截污工程路基回填全部利用路基开挖料（其中转运利用约35.60万m3），不足部分9.84万m3从隧洞及明渠开挖料中取用。在控制闸附近1#施工区、架子山3#施工区设置两处存料场集中堆存，占地面积分别为5.00万m2、2.00万m2。其余渠道或道路转运利用料在其分段施工时沿线低洼地带就近临时堆存。在存料场周边设置截水沟。存料场的使用及前后期场地利用应充分结合工程施工进度。
② 弃渣规划
本工程土石方开挖总量424.93万m3（自然方，下同），土石方填筑总量231.33万m3，工程利用开挖料229.33万m3，弃渣193.59万m3。本工程弃渣预计可全部综合利用，为防止弃渣利用过程中出现异常，本工程增加1处备用弃渣场，位于红线外芭蕉湖东侧的一备用弃渣场，占地4.66公顷。本工程弃渣场不在东洞庭湖国家级自然保护区内，弃渣场周边分布有坪田村部分零散居民点，200m范围内共分布有居民约60人。
2.5.2  施工方式

（1） 架子山隧洞
① 施工支洞布置
为了加快施工进度，缩短隧洞施工工期，在隧洞中段布置2条施工支洞，分别通至隧洞的上层和下层，桩号分别为1+094m及0+995m附近，长度分别为339m及221m，最大纵坡分别为8.62%及8.80%，支洞净断面尺寸8m×6m（宽×高，城门洞型）。
Ⅲ类、Ⅳ类围岩洞段采用全断面开挖施工，手风钻登台车钻孔，中心掏槽，周边光面爆破；Ⅴ类围岩洞段顶拱采用小管棚注浆预加固，小导管钻孔采用手风钻钻孔施工，开挖施工完成后进行钢筋混凝土衬砌。开挖采用全断面施工，进口部位根据地质条件及围岩稳定情况采用大管棚施工。出渣采用3m3侧卸式装载机装渣。
施工支洞Ⅴ类围岩洞段开挖后及时浇筑钢筋混凝土衬砌，Ⅳ类围岩洞段衬砌混凝土可在主体隧洞施工完成后施工，Ⅲ类及Ⅳ类围岩洞段底板混凝土开挖完成后及时浇筑施工。
施工支洞使用完后封堵，上层施工支洞在进出口采用钢筋网全断面封堵，下层支洞在进出口分别采用混凝土全断面封堵。
② 隧洞施工方法
⊙ 土石方施工
进出口涵洞因上覆厚度太小，采用明挖方式施工。土方采用180HP推土机或1m3～2m3挖掘机直接开挖；石方采用自上而下分层开挖，分层高度5m～8m，钻孔采用潜孔钻机钻孔，台阶爆破，沿设计边坡采用预裂爆破。2m3挖掘机装渣运输。
本工程隧洞长度仅1.902km，综合考虑经济性、总体工期安排、施工干扰等因素，拟采用钻爆法施工。
喷混凝土采用湿喷台车喷护施工，锚杆采用锚杆钻机钻孔，注浆机注浆，采用先注浆后插筋法施工。
⊙ 混凝土施工
进、出口混凝土采用25t履带吊配3m3吊罐浇筑，钢筋密集的结构部位，由60型混凝土泵入仓浇筑。
隧洞衬砌混凝土采用钢模台车施工，先施工底板，然后衬砌边墙和顶拱。进出口各布置一台钢模台车同时施工。各衬砌段在浇筑过程中均采用两台60型混凝土泵从两侧对称进料，均匀上升，仓内采用插入式振捣器振捣。
③ 灌浆
隧洞灌浆施工程序：混凝土衬砌完成→回填灌浆→固结灌浆。

回填灌浆为衬砌顶拱范围，灌浆孔应布置在中轴线及其两侧，可利用预埋灌浆钢管钻孔，采用手风钻钻孔，钻孔直径42mm，梅花形布置，孔深深入围岩10cm，钻孔方向均垂直于衬砌面。灌注水灰比为0.6∶1（或0.5∶1）的水泥浆，空隙大的部位灌注水泥砂浆，掺砂量不大于水泥重量的1.5倍。回填灌浆压力为0.3MPa～0.5MPa。

隧洞混凝土浇筑时按固结灌浆孔排距预埋钢管，钢管内径70mm。
围岩固结灌浆在该部位回填灌浆结束7d后进行。固结灌浆孔采用梅花型布置，孔、排距3m×3m，孔深6m。固结灌浆采用纯压式灌浆法，按照环间分序、环内加密的原则进行。程序为：抬动观测孔→I序孔→II序孔→检查孔→封孔。固结灌浆孔深6m可全孔一次灌注。采用常风压潜孔钻机或锚固液压钻机钻孔，孔径56mm，采用灌浆泵灌浆，并与灌浆自动记录仪配套使用。固灌材料采用强度等级不低于42.5MPa的普通硅酸盐水泥浆液。
④ 排水孔
隧洞边顶拱壁面排水孔直径50mm，孔深约2m～4m。利用自制作业台车登高，手风钻钻孔，人工填塞过滤材料。
⑤ 隧洞施工期通风
隧洞贯通前施工支洞及进出口均为独头掘进，施工期通风采用压入式通风：即在各工作面洞口一侧布置一套正压轴流风机与风管，压进新鲜空气。正压风机采用风量为3000m3/min轴流风机，配软式风管，直径1.6m～2.0m。通风长度大于400m时，在300m处增加1台风机。
⑥ 施工期排水
隧洞施工期排水根据岩体渗水及施工弃水情况，布置足够的抽排设备，及时排出洞内积水。
（2） 明 渠
土方开挖采用180HP～220HP推土机，配合1m3～2m3挖掘机，10t～15t自卸汽车出渣。石方开挖采用Y-28型手风钻钻孔，台阶爆破分层开挖，推土机集料，2m3挖掘机装渣，15t自卸汽车出渣。
渠道开挖地下水水位较高时，采用井点降水降至渠底高程以下1.0m。
（3） 京广铁路涵洞
岳阳市芭蕉湖-南湖两湖河道（隧洞）工程起点位于芭蕉湖处京广铁路新建2-10.0m框架桥处，在既有京广铁路联广南路框架桥东侧约150m处线路穿越铁路下框架桥，为本工程重要建筑物。
① 顶进工法
结合本工程及周围构筑物的特点，采用一次顶入法的施工工法，拟顶进的框架桥从铁路南侧向北一次顶入。
考虑线路加固措施，两孔框架桥分两次顶进施工，即在铁路南侧预制2-10.0m框架桥，先顶进北京侧1-10.0m框架桥后，再顶进广州侧的1-10.0m框架桥。
顶进施工前，施工单位需施工各防护桩、门槛桩及支撑桩。
② 线路加固措施
为保证京广铁路在施工期间的运营安全，此次设计线路加固方案：
以人工挖孔桩作为临时支承，D型施工便梁对线路进行加固，采用挖孔桩对路基边坡进行防护。
施工期间需请铁路有关部门配合，做好安全防护工作。
③ 施工期间的排水设计
施工期间尽可能避开雨季，无法避开时采用编织袋围堰芯部天粘土，结合集水井排降水法临时排水至周围水系，并保证工作坑内水位低于工作坑顶面1.0m以上。
④ 后背设计
后背是框架桥顶进施工中的主要设施之一。由于框架桥需下挖满足净空要求，后背采用挖孔桩或钻孔桩，以满足强度、刚度和稳定性的要求。
⑤ 工作坑和滑板设计
工作坑是预制框架箱身和顶进箱身的基地。工作坑根据箱身尺寸和高度，后背大小以及工作净空要求确定。
由于工作坑开挖深度较深，在工作坑靠近铁路处侧需采用∅120挖孔桩进行防护，以确保工作坑开挖的安全及防止工作坑开挖对铁路造成影响，桩长为15m。
工作坑尺寸、标高确定以后，浇筑滑板。滑板必要设置上坡度，即顶进方向上坡按千分之五或根据施工单位施工经验设置，是防止扎头措施之一。为了使顶进减少预制箱身与滑板的摩阻力，滑板表面设隔离层和涂润滑剂。
（4） 控制闸、泵站等建筑物
① 控制闸
控制闸在围堰保护下干地施工。其施工程序为∶土方开挖→基础处理→混凝土浇筑→金属结构安装。
土方开挖采用1m3挖掘机，回填部分采用180HP推土机推运就近堆放，其余采用10t自卸汽车运输就近用于景观工程。土方回填采用推土机平料，12t～18t振动碾分层压实。
混凝土浇筑施工顺序为底板→闸墙→顶板→金结安装，由混凝土运输车就近从运至浇筑地点，采用汽车吊（配吊罐）或混凝土泵入仓浇筑。
金属结构安装工程主要为闸门及启闭机的安装，闸门分节制作、分节运输、现场拼装。闸门及其埋件、启闭机械采用平板车运输，汽车吊进行安装。
② 泵站
土方开挖采用1m3～2m3挖掘机，回填部分采用180HP～220HP推土机推运就近堆放，其余综合利用于临港汽车城一期填方工程。土方回填采用推土机平料，12t～18t振动碾分层压实。
混凝土浇筑采用混凝土运输车就近运至工地现场，15t履带起重机吊运3m3混凝土罐直接入仓。
管道镇墩混凝土浇筑，拟采用定型钢模板，不规则部位辅以木模板。木模板在现场加工厂加工。混凝土采用机动翻斗车或或人推双胶轮车运输，溜槽或反铲入仓，插入式振捣器捣实。
水泵及电机采用10t载重汽车运至安装部位，10t汽车吊安装。
管道敷设采用15t平板汽车运输，10t汽车吊吊运槽内就位。
③ 大咀堤溢流坝改造
结合通航、景观、滚水坝现状结构等因素，需将大咀滚水坝高程26.60m以上部分拆除。拆除混凝土60m3。大咀堤溢流坝改造需在围堰保护下进行干地施工。钢筋混凝土拆除采用电锤破碎，人工辅助施工，切割机割断钢筋， 斗车运至岸边，1m3挖掘机装渣运输。
（5） 市政交通工程
1） 交通工程
① 清表
地基必需先进行地表土清除，对原地面夯实后方可进行路基填筑。
② 路基
土方填筑前，应做好原地面临时排水设施，开挖路基临时排水沟，并与永久性排水设施相结合。路堤填筑采用分层填筑法。为保证路基边部的强度和稳定，施工时每侧超宽50cm填筑，严禁出现贴坡现象。
路基填土压实宜采用振动压路机或重型轮胎压路机进行。
土石混填路堤采用分层填筑方法。施工顺序一般为：运料→堆料→摊铺→大粒径料破碎→补充细料人工局部找平→碾压→边坡整修和码砌→质量检查→对不合格路段整修→下一层施工。
挖方路段设有截水沟的应先做截水沟，后开挖路基。深路堑要大量开挖山体，容易引起边坡失稳，因此应根据不同的地质情况采取相应防护措施，如网格植草、拱型骨架、挂网喷射混凝土、喷浆、浆砌片石护面墙等。对于半填半挖及高填深挖，特别是顺路向零填挖部分，应注重土质台阶的设置或采用适宜的土工材料，加强路基的防滑移的处理。
③ 路面
水泥粉煤灰稳定碎石采用沥青混凝土摊铺机或稳定土摊铺机进行摊铺。底基层、基层铺筑完成后，必须进行养生和交通管制。施工中注意上、下两层之间应连续施工，在铺筑上层前，应在下层顶面先撒薄层水泥或水泥净浆，确保基层、底基层粘结紧密。
基层养生完毕后即可进行沥青防水层的施工，在中央分隔带及路面边部处，防水层应大道基层边角处。浇洒防水层前，路面应清扫干净，对路缘石及人工构造物应适当防护，以防污染；沥青采用改性乳化沥青，防水层沥青采用热喷洒布，沥青洒布完后立即洒布粒径3～5mm的碎石，用量为5～8m/100m2。碎石及结合料的洒（撒）布应采用专用的洒（撒）布车进行施工。
④ 桥梁
由于桥梁规模较小，桥梁上部结构均采用支架现浇施工，桩基采用钻孔施工，桥墩采用常规翻模施工。
⑤ 雷锋山隧道
A、 洞门段施工


洞口施工开挖的临时边仰坡应切实做好喷锚网的防护工作，以及在临时边坡和暗洞刷坡线5m以外布置临时隐形截水沟疏导地面径流。为配合进出口衬砌支护结构体系，确保隧道施工时安全进洞，本隧道洞门段采用长管棚、超前小导管注浆的辅助施工措施。
B、 明洞施工
明洞采用拱墙整体灌筑；明洞回填应两侧同时进行，拱背回填每层厚度不得大于30cm，两侧回填土的高差不得大于50cm；在拱圈混凝土强度达到设计强度且由人工夯填至拱顶1m以前，不得采用机械回填。
C、 暗洞段开挖
隧道开挖均采用三导坑法施工，具体施工方案如下：
先行开挖中导洞：根据隧道整体式双跨连拱设计断面和洞口所具备的施工条件，在隧道出口连拱部位进行中导洞开挖并使其贯通，中导洞应采用台阶法开挖，上断面超前3～5m，作为钻孔喷锚作业平台,开挖前先施作小导管超前支护,初期支护采用锚、网、喷及钢拱架联合支护，紧跟开挖面及时施作。
中隔墙砼浇筑及回填：中隔墙在中导洞贯通后自中部向进出口方向交错浇筑砼。中隔墙钢筋采用现场绑扎，液压模板台车衬砌，按每两天一循环，每循环10m施作。台车就位后，利用中导洞钢架支护，对衬砌台车稳定性定位加固后，进行砼浇筑。在中隔墙混凝土强度达到100%后应及时对中导洞进行回填，回填采用C10素混凝土，其中回填体与中隔墙交界面处应铺设一层HDPE板。
侧导洞施工：为防止侧导洞初期支护暴露时间过长，缩短导洞开挖和衬砌之间的间隔时间，侧导洞在中隔墙贯通后开始施工，首先进行左侧导洞开挖施工，左侧导洞开挖进尺超过30m后，进行隧道右侧导洞开挖施工；侧导洞开挖采用台阶法施工；侧导洞开挖内侧壁临时支护与中导洞临时支护相同，侧导洞钢拱架支护注意与主洞边墙钢拱架的连接方式和连接部位。
主洞施工：主洞待同侧侧导洞掘进10～15m后开始施工，先施工左洞，待左洞掘进超过30m后，再开挖右洞。V、IV级围岩洞身开挖采用上台阶留核心土法开挖，隧道二衬应根据隧道监控量测数据及时施作。
临时钢架拆除：临时钢架的拆除等洞身主体结构初期支护施工完毕并稳定后，再进行拆除。
由于雷峰山隧道在K0+465.29处需上穿规划架子山输水隧洞，根据工期安排，雷峰山隧道将在架子山隧道施工完成后实施，因此，为减少隧道开挖对架子山输水隧洞的影响，雷峰山隧道施工时需采取机械进行开挖，机械开挖范围为K0+415.29～K0+515.29，其他地段应控制爆破，并加强爆破震动监测，若开挖后围岩较破碎，还应考虑对隧道周边围岩采取注浆加固等措施。
2） 截污工程
① 中线测量
在施工中，根据设计设定的路线控制点，在现场测中线的起点、终点控制中心桩（用木桩固定，桩顶钉中心钉设定）。
② 坡度板
埋设坡度板间距设为10m左右，当机械挖槽时应在人工清槽前埋设坡度板。坡度板应埋设牢固，不应高出地面，伸出槽帮长度不小于30㎝。坡度板的截面尺寸为8×20㎝。坡度板上的管线中心钉和高程板的高程钉保持垂直。
③ 沟槽开挖
首先清除开挖范围内不可利用土方全部挖除运至指定地点。
沟槽开挖采用以机械开挖为主，人工开挖为辅，沟槽开挖将采用单坡式放坡，坡度按1∶0.33放坡，挖土机挖至离设计标高200mm时，采用人工清底，并在槽底两侧留排水沟，以防止沟槽底浸泡。
④ 立模浇筑混凝土基础
根据道路中心线由技术员、施工员共同定出管位中心线后在两侧立模。木模要求立稳、标高准确，设100mm碎石垫层，垫层要求级配碎石表面无风化，基本平整。底板采用C20混凝土浇筑，底板混凝土用平板震动夯实机震动二次后，抹平拉毛，并及时加盖草袋养护。
⑤ 安管、稳筋
安管采用机械下管，两管连接用卷扬机拉紧，管口基本平接调整管底标高后，方可进行下一接管的吊安。
在管道吊装完毕后立模浇筑稳筋混凝土，浇筑时应两边同时进行，用插入式震动棒反复振捣，直至管底充实方可。
⑥ 检查井
所有检查井均采用钢筋混凝土结构。检查井做法严格按国标图集06MS01通用图进行施工。
⑦ 闭水（污水管道要求）

待检查井砌筑完毕，封头保养好后，方可进行。先放水浸泡24小时后，目测无明显渗漏方可进行闭水试验。
⑧ 回填
回填待闭水合格后进行，首先抽干槽内积水，在有土地段用挖机将土挖至沟槽边。在无土地段，全部用挖运1km外土方到沟槽边平土，反复翻耕，用挖机回填，回填厚度为每300mm一层，人工整平后夯实，分层回填，注意沟槽两边同时进行。当回填到一定高度后，采用双向振动夯实机碾压密实。
（6） 施工导流
① 控制闸施工导流
初拟导流方案为在芭蕉湖侧及高桥湖侧布置围堰拦挡湖内水流，围堰高度应高于芭蕉湖及高桥湖最高运行水位。
控制闸两侧围堰为枯水期围堰，围堰级别为5级，设计水位采用芭蕉湖及高桥湖枯水期20%频率洪水相应的运行水位。
控制闸工程安排在枯水期施工，先进行芭蕉湖及高桥湖两侧围堰填筑，及时抽水形成干地基坑后进行控制闸建筑物施工，建筑物施工完成后拆除围堰。
芭蕉湖侧围堰按挡芭蕉湖枯水期20%频率洪水相应的运行水位设计，高桥湖侧围堰按挡高桥湖枯水期最高运行水位设计，两侧围堰最大高度均约为5m。堰顶宽度取4.0m，迎水侧、背水侧边坡分别为1∶2.5和1∶2，迎水侧坡面采用80cm厚袋装土防护。
② 新开河道施工导流
明渠进口位于芭蕉湖处京广铁路涵洞前，出口位于桐子岭溢流坝下游王家河左岸约50m处，明渠施工基本在干地实施，进出口采用预留岩（土）埂围堰挡湖（河）水。
根据明渠施工组织安排，明渠进口围堰采用全年围堰，出口围堰采用枯水期围堰。明渠开挖及支护完成后，拆除岩（土）埂围堰。
③ 大咀堤溢流坝改造施工导流
大咀堤溢流坝改造需在围堰保护下进行干地施工。初拟导流方案为在大咀堤溢流坝上游布置围堰拦挡湖内水流，考虑改造后的溢流坝顶高程为26.60m，高于下游水位26.3m，溢流坝下游不需布置围堰。
溢流坝上游围堰为枯水期围堰，围堰级别为5级，设计洪水标准采用10～3月20%频率洪水，相应最大瞬时流量为24.6m3/s。
溢流坝改造工程安排在枯水期施工，先在溢流坝右岸岸坡内预埋导流涵管，然后进行溢流坝上游围堰填筑，随后进行溢流坝改造施工，期间由导流涵管泄水，建筑物改造施工完成后拆除围堰和导流涵管，恢复右岸岸坡。
围堰最大高度约为4.5m。堰顶宽度取4.0m，迎水侧、背水侧边坡分别为1∶2.5和1∶2，迎水侧坡面采用80cm厚袋装土防护。
导流涵管采用钢筋混凝土预制管，根据涵管下泄流量要求，需布置2条内径2m的涵管，涵管总长度120m。涵管在上游围堰实施前埋入溢流坝右岸坡体内，进出口高程约25.0m，待溢流坝改造完成，围堰拆除后，拆除导流涵管，按溢流坝右岸原地形条件进行回填恢复。
④ 导流主要工程量
导流主要工程量见表2.5-2。
表2.5-2                 导流主要工程量表
	项目
	单位
	工程量
	备注

	节制闸

围堰
	开挖
	m3
	6350
	

	
	袋装土
	m3
	5720
	

	
	粘土
	m3
	41010
	渗透系数不大于1×10-4cm/s

	
	拆除
	m3
	40370
	

	大咀堤溢流坝改建导流工程
	围堰
	开挖
	m3
	1980
	

	
	
	袋装土
	m3
	1570
	

	
	
	粘土
	m3
	10510
	渗透系数不大于1×10-4cm/s

	
	
	拆除
	m3
	10100
	

	
	导流涵管
	开挖
	m3
	4580
	包括混凝土预制管安装和拆除期开挖

	
	
	回填土
	m3
	4580
	渗透系数不大于1×10-4cm/s，包括混凝土预制管安装后和拆除后回填

	
	
	混凝土预制管
	m
	120
	内径2m


⑤ 导流建筑物施工
控制闸、大咀溢流坝、泵站建筑物等采用均质土围堰挡水干地施工。围堰施工程序为∶围堰戗堤进占→围堰截渗槽开挖→堰体填筑→袋装土护坡→围堰拆除。
围堰填筑∶围堰水下部分进占法抛填，水上部分分层铺筑，10t～15t自卸汽车运料，180HP～220HP推土机平料，12t～18t振动碾分层压实。袋装土围堰直接利用人工袋装土料填筑，必要时利用1m3挖掘机配10t自卸汽车运输土料辅助施工。所需填筑料直接利用工程开挖土料，综合运距约1.0km～2.0km。
围堰槽挖与拆除∶围堰清基和拆除水上部分采用1m3挖掘机直接挖装，水下部分选择在水位较低时拆除，采用0.5m3～1m3反铲退挖，10t自卸汽车出渣运输。
（7） 主要技术供应
① 劳动力
根据工程量、施工进度和施工方案，比照概算定额指标和类似工程综合分析，本工程施工高峰期劳动力1200人，施工期总平均劳动力650人。
② 主要建筑材料
主要建筑材料根据工程施工方案和工程概算定额估算，河道（隧洞）工程（明渠、隧洞及控制闸、泵站等建筑物）需水泥4.68万t，钢筋、钢材2.17万t，木材0.06万m3。
③ 主要施工机械
根据工程量、施工进度安排和选用的施工方法及工艺，河道（隧洞）工程（明渠、隧洞及控制闸、泵站等建筑物）主要施工机械设备约221台套，见表2.5-3。
表2.5-3         河道（隧洞）主要施工机械设备表（单位∶台套）
	序号
	名称
	规格或型号
	单位
	数量
	备注

	1
	手风钻
	
	台
	58
	土石方工程

	2
	潜孔钻机
	100B
	台
	20
	

	3
	锚杆钻机
	
	台
	6
	

	4
	湿喷机
	
	台
	4
	

	5
	装载机
	侧卸式3m3
	台
	8
	

	6
	挖掘机
	1m3～2m3
	台
	14
	

	7
	液压冲击锤
	
	台
	1
	

	8
	推土机
	180HP～220HP
	台
	6
	

	9
	锚固液压钻机
	56mm
	台
	4
	

	
	
	108mm
	台
	2
	

	10
	振动碾
	12t～18t
	台
	4
	

	11
	自卸汽车
	10t～20t
	台
	32
	

	12
	灌浆机组
	
	组
	8
	

	13
	钢模台车
	
	组
	2
	混凝土工程

	14
	混凝土运输车
	3m3～6m3
	台
	17
	

	15
	混凝土浇筑泵
	60型
	台
	8
	

	16
	履带吊
	15t
	台
	2
	

	17
	轴流式风机
	3000～4000m3/min
	台
	8
	

	18
	汽车吊
	10t～15t
	台
	2
	

	19
	电动空压机
	20m3/min
	台
	12
	

	20
	柴油发电机
	200kW
	组
	3
	


2.5.3  施工进度

工程施工总工期48个月（4年），其中施工准备期3个月，主体工程施工期44个月（3年8个月），完建期1个月。筹建期3个月不计入总工期。
施工分期及施工项目安排如下：
筹建期∶安排在工程正式开工前，工期3个月，主要完成工程征地、场外输电线路架设及招投标等工作，按规范不计入总工期。
工程准备期∶从第一年7月工程正式开工至9月底主体工程控制性关键项目架子山隧洞开工，共3个月。主要进行施工风、水、电系统及砂石骨料备料、临时生产生活房建、综合加工厂、场内公路修建等准备工程建设。
主体工程施工期∶从第一年10月底主体工程控制性关键项目架子山隧洞开工至第五年5月底架子山隧洞完工，工期为44个月。主要进行河道（隧洞）工程（控制闸、明渠、隧洞、泵站等）、景观工程、交通工程及截污工程的施工。
工程完建期∶从第五年5月底架子山隧洞完工至6月底工程竣工，工期1个月，主要进行工程竣工验收等工作。
经综合分析，本工程控制工期的关键项目为架子山隧道工程。施工关键线路为：施工准备工程→施工支洞施工（隧洞进出口开挖）→隧洞洞身开挖→隧洞混凝土衬砌→固结及回填灌浆→工程验收→工程完工。
工程控制性进度如下：
第一年7月工程开工，施工人员、设备进场，7月至9月完成施工风、水、电系统等准备工程建设，砂石骨料备料在施工支洞混凝土施工前建成；
第一年10月施工支洞及隧洞进、出口开始开挖，第二年2月隧洞进出口工作面开始洞挖，第二年5月施工支洞工作面开挖洞挖，第三年10月完成洞身开挖。隧洞开挖直线工期由进口-支洞一线控制，开挖工期25个月，隧洞开挖综合进尺约65m/月。
第三年11月至第五年3月进行隧洞混凝土衬砌。隧洞边顶拱衬砌分进出口2个工作面同时施工，Ⅴ类围岩开挖支护及变形完成后及时进行二期混凝土衬砌。隧洞衬砌施工直线工期17个月（含台车安装），单工作面月衬砌长度约为70m/月。
隧洞回填灌浆跟随混凝土衬砌，固结灌浆施工滞后混凝土衬砌施工2个月，第五年5月底完成灌浆施工。第五年6月底竣工验收，工程完工。

2.6  工程占地

本工程占地除大咀堤溢流坝改造及备用弃渣场以外，均在工程红线范围内。工程占地主要包括主体工程（河道（隧洞）工程、截污工程区、交通工程、景观工程）、备用弃渣场、施工便道、存料场、施工生产生活区用地，总占地面积271.55hm2，详见表2.6-1。

表2.6-1                        工程占地一览表                   单位：hm2
	分区
	占地

面积
	耕地
	园地
	林地
	草地
	城镇村

及工矿用地
	交通运

输用地
	水域及水

利设施用地
	其他土地

（荒草地）
	备注

	主体工程区
	河道（隧洞）工程区
	68.43
	3.16
	
	3.50
	
	12.57
	
	49.20
	
	永久占地

	
	截污工程区
	7.82
	
	
	
	
	5.62
	2.20
	
	
	永久占地

	
	交通工程区
	41.59
	
	
	6.54
	
	25.05
	10.00
	
	
	永久占地

	
	景观工程区
	135.50
	51.56
	3.47
	20.46
	1.53
	43.56
	
	13.00
	1.92
	永久占地

	
	小计
	253.34
	54.72
	3.47
	30.50
	1.53
	86.80
	12.20
	62.20
	1.92
	永久占地

	弃渣场区
	4.66
	0.96
	
	3.70
	
	
	
	
	
	临时占地

	施工便道区
	1.20
	
	
	
	
	
	1.20
	
	
	永久占地

	存料场
	7.00
	2.00
	
	3.50
	
	1.50
	
	
	
	永久占地

	施工生产生活区
	5.35
	2.15
	
	2.00
	
	0.30
	
	0.90
	
	永久占地

	小计
	271.55
	59.83
	3.47
	39.70
	1.53
	88.60
	13.40
	63.10
	1.92
	


备注：主体占地264.12hm2，复核拦河坝2.77hm2，新增渣场4.66hm2。

2.7  工程管理
（1） 运行方式
河湖连通实施后其管理范围涉及行政区有岳阳楼区、经开区、南湖新区等行政区；管理事务涉及的部门单位有水务、城管、环保、园林等。河湖连通的实施，使其区域内防汛抗灾工作、水质监测、水环境保护、工程维护维修等工作成为不可分割的整体，因此必须成立专门的调度管理机构。近期芭南两湖河道（隧洞）工程投入运行后成立“两湖管理处”，远期南湖、芭蕉湖、东风湖、吉家湖“四湖连通”实施后相应更名为“四湖管理处”。
管理机构职能职责总体原则为“建管并重、管养分离”的河道管理模式。管理处主要负责其管理区域内水系调度、防汛抗灾、水系水量调度、水质监测、工程监测、水环境保护、工程维护维修监管。实施管养分离、按照市场化购买服务的原则，由管理处定期通过公开招标选定河湖管养单位，河湖管养单位要求具有设计、施工、物业管理等资质（可为联合体）。管养单位注重于“养”负责河湖管理范围内安保巡查；堤防护岸、河床、水域、绿化及相关的附属设施的日常管理；工程设施维护、保洁、绿化养护；截流系统、河流畅通保障，其他管理设施的完善等。
管理处定性为公益一类单位，为市水务局下属二级单位，其防汛抗灾由市防汛办统一调度，水质监测由市环保局及市水务局水资源科负责监管。管理处下设办公室、财务科、调度科、工程科、监测科，定员12人，人员及管理经费由市财政统一拨付。

 调度方案

为确保区域防洪排涝安全，调度方案分为引水调度期（9月～次年4月）和汛期调度期（5月～8月）。
1） 引水调度期（9月～次年4月）
南湖作为岳阳城区的重要休闲及旅游场地，连通工程调度时需将水质改善所需时间与当地市民与游客的休闲时段结合考虑，引水调度期（9月1日～次年4月底），从长江引水2m3/s流入芭蕉湖，芭蕉湖水位控制在26.85m，关闭大咀堤放空闸，打开南湖自排闸，引水通过新开河道经王家河自流至南湖，维持南湖水位26.06m。在此期间若大咀堤前水位超过26.83m，则打开大咀堤放空闸。
2） 汛期调度期（5月～8月）
汛期6月～7月关闭连通控制闸，芭蕉湖通过华能岳阳电厂循环水系统控制湖泊水位不超过27.56m。根据芭蕉湖设计典型年月径流量，芭蕉湖水位在5月和8月仍维持在26.85m，根据降雨预报情况进行预泄调度。汛期具体调度方式为：芭蕉湖水位达到或超过25.80m，泵站排水方式切换至全排长江;芭蕉湖水位达到或超过26.0m,当芭蕉湖水位高于长江水位时开启煤控楼处#1、2闸板，开启泵站，向长江排水；芭蕉湖水位低于25.8m时关闭煤控楼处#1、2闸板和泵站#1、2溢流闸；芭蕉湖水位达到或超过26.20m，启动备用泵站，增加排长江水量。
汛期南湖仍维持目前汛期调度方案，5月初需要将水位预泄至25.86m，通过南湖南津港闸，控制南湖水位不超过27.56m。根据水文分析成果，选取1964年作为典型年，南津港闸最大排水流量按扩容后的设计排水流量66.5m3/s考虑，南湖来水、排水及水位变化过程如图2.7-1所示。
[image: image30.png]28.00

250.00

200.00

150.00

L]

50.00

—FKE

27.60

2720

26.80

26.40

26.00

0.00
6R148

6R198

6F24H
@ (B)

6F29H

7R48

25.60
7R

Kz (m)




图2.7-1   南湖典型年汛期调度水位变化过程
南湖汛期具体调度方式为：当外河水位小于25.86m，内湖水位大于25.86m时，开启出口防洪闸，开度根据来流情况控制，维持内湖水位到25.86m关闸；当外河水位在25.86～34.00m时，开启南湖南津港闸电排，开机台数与时间根据来流情况确定，当来流大于南湖排涝能力时，所有机组全开，当来流小于南湖排涝能力时，部分机组开启，到内湖水位25.86m时停机；当外河水位大于34.00m时，无论是否来流，南湖南津港闸电排停机。

2.8  工程投资
按2017年二月份价格水平计算，本工程静态总投资252201.65万元。

3  工程分析
3.1  与相关政策法规和规划符合性分析

3.1.1  与相关政策法规符合性分析
（1） 产业政策
项目建设内容涉及水系连通、雨污管网、城市交通及生态旅游，均属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中鼓励类，符合国家产业政策。

（2） 自然保护区管理条例
《中华人民共和国自然保护区条例》第二十六条规定“禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外”。第三十二条规定“在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。在自然保护区的实验区内已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，必须采取补救措施”。

本工程位于岳阳城区，植物种类以广布种为主，无地方特有种，工程施工不会造成当地物种的减少，对保护区内生物多样性及湿地生态系统的影响较小。本工程属于民生工程、市政工程、景观工程，工程建设虽占用湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区面积约151.27hm2，但工程建设主要利用项目区域的建设用地和耕地，不会对保护区结构、功能和主要保护对象产生明显不利影响，按照保护区公示调规方案，调整后，工程红线范围不在保护区内，仅大咀堤溢流坝改造工程位于实验区，但不在保护区内新增占地。本工程不属于在保护区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施的项目，详见表3.1-1。东洞庭湖国家级自然保护区范围和功能区调整评审委员会评审意见附件12 。本工程征求了湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局意见，管理局同意本工程建设（“东洞保函【2017】15号”，见附件8），应在自然保护区开展工程建设过程中严格落实生态保护措施。

综上所述，工程建设符合《中华人民共和国自然保护区条例》相关规定。
（3） 风景名胜区条例

《风景名胜区条例》第二十九条规定“在风景名胜区内进行改变水资源、水环境自然状态的活动，或其他影响生态和景观的活动，应当经风景名胜区管理机构审核后，依照有关法律、法规的规定报有关主管部门批准”。第三十条规定“风景名胜区内的建设项目应当符合风景名胜区规划，并与景观相协调，不得破坏景观、污染环境、妨碍游览；在风景名胜区内进行建设活动的，建设单位、施工单位应当制定污染防治和水土保持方案，并采取有效措施，保护好周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌”。
本工程红线范围内污水排水管网工程距离城陵矶独立景点约2.8km，4＃施工区距南湖景区约3km，工程仅利用位于城陵矶景点内的华能岳阳电厂一期工程取水口从长江引水，因此本工程不属于在城陵矶景点内建设。但大咀堤溢流坝改造工程位于风景名胜区的南湖景区三眼桥游览区内，属于景区的一级保护区和核心景区。大咀堤溢流坝改造工程将大咀堤溢流坝堰顶高程降0.5m，在一定程度上改变了大咀堤溢流坝周边的水资源和水环境等自然状态，但工程完工后将增强风景区的水体景观效果，与周围景观相协调，不属于破坏景观、污染环境、妨碍游览的工程建设与生产活动，详见表3.1-1。针对工程对岳阳楼洞庭湖风景名胜区的影响，本报告提出了环境影响减缓措施，在征求岳阳楼洞庭湖风景名胜区管理委员会和湖南省住建厅的意见获准建设后，本工程符合《风景名胜区条例》的要求。
（4） 水产种质资源保护区管理暂行办法

《水产种质资源保护区管理暂行办法》第十七条规定“在水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的，或者在水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设活动的，应当按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并将其纳入环境影响评价报告书”。
工程施工不涉及水产种质资源保护区，仅运行期使用的华能岳阳电厂一期工程已建取水口位于洞庭湖口铜鱼短颌鲚、东洞庭湖鲤鲫黄颡国家级水产种质资源保护区核心区内，但岳阳电厂一期工程取水口在水产种质资源保护区设立之前已建成运行，工程施工对水产种质资源保护区没有影响。
（5） 文物保护法

《中华人民共和国文物保护法》第十七条，“文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意”。
第十八条，在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌；工程设计方案应当根据文物保护单位的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。
本工程绿化景观设计中的部分步道位于文物保护范围和建设控制地带内。本工程已征求了岳阳市文物管理处的同意（见附件8），因此，工程建设符合文物保护法的要求。

（6） 湿地保护管理规定
《湿地保护管理规定》第三十一条规定：“除法律法规有特别规定的以外，在湿地内禁止从事下列活动：（一）开（围）垦湿地，放牧、捕捞；（二）填埋、排干湿地或者擅自改变湿地用途；（三）取用或者截断湿地水源；（四）挖砂、取土、开矿；（五）排放生活污水、工业废水；（六）破坏野生动物栖息地、鱼类洄游通道，采挖野生植物或者猎捕野生动物；（七）引进外来物种；（八）其他破坏湿地及其生态功能的活动。”，第三十二条规定：“工程建设应当不占或者少占湿地。确需征收或者占用的，用地单位应当依法办理相关手续，并给予补偿。临时占用湿地的，期限不得超过2年；临时占用期限届满，占用单位应当对所占湿地进行生态修复。”

《湖南省湿地保护条例》规定：“禁止违反环境保护法律、法规向湿地排放废水和倾倒固体废弃物等污染物；禁止在湿地狩猎、捕捞、采集国家和本省保护的野生动植物；禁止捕杀候鸟。”

本工程不属于《湿地保护管理规定》、《湖南省湿地保护条例》中禁止的活动，详见表3.1-1。工程施工过程中严格执行相关环境保护措施，生活污水经预处理后排入污水处理厂，禁止施工人员随意采挖野生植物或者猎捕野生动物，严格执行植物检疫工作，禁止带入外来物种，并且在临时用地结束后及时进行植被恢复。工程建设实施后芭蕉湖、南湖连通，增加水域面积，有利于湿地生态功能的发挥。因此本项目与《湿地保护管理规定》、《湖南省湿地保护条例》相关规定是相符合的。

表3.1-1                  工程建设与相关生态敏感区管理规定的符合性分析

	生态敏感区
	级别
	相关法律法规或规划禁止建设的内容
	本工程有无禁止建设内容
	符合性

	东洞庭湖国家级自然保护区
	国家级
	根据《中华人民共和国自然保护区条例》第三十二条，在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。

第二十七条，禁止任何人进入自然保护区的核心区。因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经省级以上人民政府有关自然保护区行政主管部门批准；其中，进入国家级自然保护区核心区的，必须经国务院有关自然保护区行政主管部门批准。

第二十九条在自然保护区的实验区内开展参观、旅游活动的，由自然保护区管理机构编制方案，方案应当符合自然保护区管理目标。在自然保护区组织参观、旅游活动的，应当严格按照前款规定的方案进行，并加强管理；进入自然保护区参观、旅游的单位和个人，应当服从自然保护区管理机构的管理。
	本工程涉及保护区实验区，保护区内工程主要有河道（隧洞）工程、截污工程、交通工程及景观工程等，主要包括部分明渠、隧洞、雨水排水口、桥梁、道路、洪源路控制闸、景观工程等，红线范围外的大咀堤溢流坝位于保护区内，本工程不在保护区内设渣料场。综上，工程不属于在保护区实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施的项目；

本工程不涉及保护区核心区；

本工程主要有增强风景区的水体景观效果，不属于在实验区内开展参观、旅游活动。
	符合

	东洞庭湖湿地
	国际重要湿地
	《湿地保护管理规定》第三十一条 除法律法规有特别规定的以外，在湿地内禁止从事下列活动：（一）开（围）垦湿地，放牧、捕捞；（二）填埋、排干湿地或者擅自改变湿地用途；（三）取用或者截断湿地水源；（四）挖砂、取土、开矿；（五）排放生活污水、工业废水；（六）破坏野生动物栖息地、鱼类洄游通道，采挖野生植物或者猎捕野生动物；（七）引进外来物种；（八）其他破坏湿地及其生态功能的活动。 
	工程主要有河道（隧洞）工程、截污工程、交通工程及景观工程等，红线范围外的大咀堤溢流坝也位于湿地内。本工程不属于《湿地保护管理规定》中挖砂、取土、开（围）垦湿地、放牧、捕捞等禁止的活动。
	符合

	岳阳市东洞庭湖湖泊湿地
	湖南省省级重要湿地
	《湖南省湿地保护条例》禁止违反环境保护法律、法规向湿地排放废水和倾倒固体废弃物等污染物；禁止在湿地狩猎、捕捞、采集国家和本省保护的野生动植物；禁止捕杀候鸟。
	本工程施工过程中生活污水预处理后运往污水处理厂，本工程不排放工业废水，禁止随意倾倒固体废物，禁止随意采挖野生植物或者猎捕野生动物，禁止带入外来物种，与条例规定是相符合的。
	符合


续表3.1-1                  工程建设与相关生态敏感区管理规定的符合性分析

	生态敏感区
	级别
	相关法律法规或规划禁止建设的内容
	本工程有无禁止建设内容
	符合性

	岳阳楼洞庭湖风景名胜区
	国家级
	《风景名胜区条例》：第二十六条 在风景名胜区内禁止进行下列活动：（一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；（二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；（三）在景物或者设施上刻划、涂污；（四）乱扔垃圾。

第二十七条 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物。

第二十九条规定“在风景名胜区内进行改变水资源、水环境自然状态的活动，或其他影响生态和景观的活动，应当经风景名胜区管理机构审核后，依照有关法律、法规的规定报有关主管部门批准”。

第三十条 风景名胜区内的建设项目应当符合风景名胜区规划，并与景观相协调，不得破坏景观、污染环境、妨碍游览。

《岳阳楼洞庭湖风景名胜区总体规划》规定： “一级保护区内除与风景保护和与旅游相关的必需的设施外，严格限制建设各类其他建筑物、构筑物，严格禁止破坏风景环境的各种工程建设与生产活动”。
	本工程不在风景名胜区内设置渣料场，不属于风景名胜区内禁的开山、采石、开矿、开荒等活动。

本工程不属于在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物。

大咀堤溢流坝改造工程在南湖景区三眼桥游览区内；采用原华能岳阳电厂已建取水口位于城陵矶景点内。本工程已征求岳阳市风景园林局的意见。

大咀堤溢流坝为改造工程，本工程不涉及新增占地，对风景名胜区核心景区内的自然地形、地貌没有影响，不属于破坏景观、污染环境、妨碍游览的建筑物和生产活动，符合风景名胜区管理规划总体规划。
	基本符合

	洞庭湖口铜鱼短颌鲚国家级水产种质资源保护区、东洞庭湖鲤鲫黄颡国家级水产种质资源保护区
	国家级
	水产种质资源保护区管理暂行办法：第十六条 农业部和省级人民政府渔业行政主管部门应当分别针对国家级和省级水产种质资源保护区主要保护对象的繁殖期、幼体生长期等生长繁育关键阶段设定特别保护期。特别保护期内不得从事捕捞、爆破作业以及其他可能对保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动。

第二十条 禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田、围海造地或围填海工程。

第二十一条 禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。
	本工程仅采用的华能岳阳电厂一期工程已建取水口位于水产种质资源保护区内，本工程不属于从事捕捞、爆破作业以及其他可能对保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动。

本工程不属于在水产种质资源保护区内从事围湖造田、围海造地、围填海工程或新建排污口的工程。

本工程实施时，芭蕉湖、南湖水质达到Ⅲ类标准，引水进入南湖不会导致东洞庭湖水质变差，不属于新、改、扩建排污口的项目。
	符合


（7） 与最严格水资源管理制度的相符性分析
本工程利用其一期工程Ⅰ级泵房从长江取水，取水推荐流量为2m3/s。根据《长江水利委员会关于华能湖南岳阳发电有限责任公司一、二期工程延续取水的批复（[2014]275）》，一期批复平均取水流量为8.197m3/s，现状实际取水流量为4.513m3/s。连通工程实施后，一期工程总取水流量为6.513m3/s，不超过批复用水流量。

连通工程引水主要为景观、生态用水。引水2m3/s（推荐流量）时，考虑引水增加的纳污能力，经计算芭蕉湖COD、NH3-N和TP纳污能力分别为7564.46、378.22和10.34t。芭蕉湖水环境综合整治总体方案主要从城镇面源和农业面源进行削减，内源削减方案为辅。为了最大限度降低流域污染源，建议到2020年将岳阳市中心城区污水收集率、污水厂集中处理率提高到95%。城镇面源削减方案，提出以“过程控制”和“末端处理”为主，“源头削减”为辅的控制方案，将岳阳市作为海绵试点城市。类比已有海绵城市设计成果，城镇面源污染削减可达70%。农业面源主要通过清溪河汇入芭蕉湖，可通过清溪河水环境综合治理工程，并主要从源头、过程、末端控制农业面源，确保入湖水质达到Ⅱ～Ⅲ指标。参考相关文献，如《自然沟塘系统对有机农业面源污染的削减效果研究》，面源削减率约为30%。根据预测，整治方案实施后，芭蕉湖COD、NH3-N和TP污染负荷分别为895.68t、51.71t和9.37t，均小于芭蕉湖纳污能力，因此污染负荷满足纳污能力要求。

综上分析，本工程与最严格的水资源管理制度要求是相协调的。

（8） “三先三后”调水原则分析

1） 先节水后调水

芭南两湖连通工程引水总量为4182万m3，所引水体仅作为水景观、生态用水，不涉及生产生活用水，符合先节水后调水的原则。

2） 先治污后通水

工程在《岳阳市芭蕉湖水环境综合整治总体方案》和《岳阳市南湖水环境综合整治总体方案》实施基础上再进行引水。工程引水前，南湖、芭蕉湖水质均达到Ⅲ类地表水水质要求，工程符合先治污后通水的原则。

3） 先环保后用水 

本工程从长江引水至芭蕉湖、南湖，在引水工程实施前，芭蕉湖、南湖流域将开展环境整治工作，主要包括水污染源治理工程、垃圾处理工程等，且本工程引水作为景观、生态用水，有利于改善区域水生态环境，符合先环保后用水的原则。

综上分析，本工程与“三先三后”调水原则相协调。

3.1.2  与上层规划符合性分析
（1） 全国生态功能区划

由《全国生态功能区划》可知，项目区域存在着湖泊围垦和泥沙淤积导致湖泊面积和容积缩小，洪水调蓄能力降低，水环境质量面临威胁的问题，而本工程的建设将实现芭蕉湖-王家河-南湖水系连通，工程沿线采用综合措施进行环境治理，工程建设后芭蕉湖、王家河、南湖的洪水调蓄能力提升，南湖、王家河等河湖水环境将得到改善。
本项目在建设过程中不可避免会产生工程永久占地，但工程产生的永久占地位于岳阳市区周边，植被类型简单，植物物种常见，项目的建设不会导致区域内物种的消失。且项目永久占地区域距离迁徙鸟类的栖息地较远，占地类型均为城区周边的荒地、裸地、林地、灌草地等，对迁徙鸟类等重要物种的栖息地几乎没有影响，对洞庭湖湿地生态系统功能与生物多样性保护的影响较小。除此，项目建设完成后，区域内的水生态得到修复，项目区的绿化率得到提升，有利于区域内生态系统的稳定发展和正向演替。

综上，本项目的建设与《全国生态功能区划》相协调。

（2） 全国血吸虫病综合治理水利专项规划

水利血防主要是通过河道综合治理、渠道硬化、涵闸改造、小流域治理及人蓄饮水工程等一系列水利结合灭螺的工程措施的建设，在防止疫区钉螺孳生，控制血吸虫病流行方面取得了一定成效。国家制订的《全国血吸虫病综合治理水利专项规划报告》（2010～2015 年）中指出，湖南省水利血防专项规划河流治理项目主要位于洞庭湖地区，全省河流治理项目共27项，其中包括东洞庭湖湖汊治理工程，建设地点为岳阳楼区、南湖风景区、岳阳经济开发区，建设内容为护坡11.3km、涵闸改建5个。本工程在华能岳阳电厂厂区改造工程中设计了沉螺池，在芭蕉湖与新开河道之间的洪源路设计了控制闸，并规划了一系列非工程措施，工程实施可以将从长江引水可能导致的引入钉螺、尾蚴生存和扩散的偶然性风险降至最低，与《全国血吸虫病综合治理水利专项规划报告》（2010～2015年）的指导思想“坚持预防为主、标本兼治、综合治理、群防群控、联防联控的方针，建立和完善适合我国国情和可持续发展的水利血防模式，有效压缩钉螺面积，结合其他各种措施，逐步达到控制血吸虫病流行的目的”是协调统一的。

（3） 洞庭湖生态经济区规划

规划范围包括湖南省岳阳市、常德市、益阳市，长沙市望城区和湖北省荆州市，规划提出岳阳重点构建以沿湖风光带、南湖、君山为主体的城市绿地生态体系，打造中南地区大型石化产业基地、长江中游重要的航运口岸、物流基地和宜居宜游的生态旅游城市，规划开发东洞庭湖旅游组团，并加强血吸虫病防治，改善民生事业。本工程连通芭南两湖，建设雨污管网，从源头上截断污染物入湖，并配套建设城市交通和旅游景观项目，是实现岳阳“水活、水清、水美、水利”目标的重要工程，与《洞庭湖生态经济区规划》的要求一致。

（4） 长江岸线保护和开发利用和长江经济带生态环境保护规划等

本工程施工不涉及长江，没有在长江岸线搞开发建设，仅在非汛期利用现有华能岳阳电厂一期工程的Ⅰ级泵房从长江引水流入芭蕉湖，本工程不属于在长江新建取水口，取水水量不超过华能岳阳电厂批复年取水总量，与《长江岸线保护和开发利用总体规划》和《长江经济带生态环境保护规划》的精神相符。

3.1.3  与区域规划符合性分析
（1） 湖南省“十三五”环境保护规划
《湖南省“十三五”环境保护规划》提出的重点任务包括改善水环境质量，全面推进洞庭湖区域水环境综合整治；强化城镇生活污染治理，强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集，现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造。本工程的水系连通项目引入水质更好的长江水，加速水体流动性，同时配套建设截污工程，实施雨污分流，与规划的要求相符。

（2） 岳阳市城市总体规划（2008-2030）
《岳阳市城市总体规划（2008-2030）》于2010年获批，目前根据城市发展新机遇与新要求，目前总规修编工作已正在启动。在高铁经济新的时代机遇中，岳阳市将利用自身区位优势，全面对接长江经济带与洞庭湖生态经济区这两大国家战略，目标建设区域中心城市、建设湖南省长江新区；同时立足宜居与可持续这两大核心关键词，强化城市生态、人文两大核心竞争力,打造“一极三宜”江湖名城。
本项目属于王家河流域，是联络芭南两湖的重要区段；其城市生态功能区位独一无二。不仅是中心城区的“两体、三带、八湖、三列”生态空间格局中的重要联络廊道（长康路防护绿带）；也是岳阳“一核、两廊、七片”城区水系网络“一核”（长江-芭蕉湖-王家河-南湖-洞庭湖核心水系环）的重要组成部分。本项目在联系着城区两大水生态功能区的同时，更承载着周边城区生态隔离、生态修复、水系连通、生态景观及城市休闲等多项功能；是岳阳市城市城市生态提升，城区形象改善的重要环节。
本次两湖连通工程可进一步强化区域的生态、景观功能，提升区域公共活动性与公众可达性，进而提升岳阳中心城区整体城市形象，改善周边区域的生态环境与生活品质，与《岳阳市城市总体规划（2008-2030）》的要求相符。岳阳市城市总体规划批复见附件15。
（3） 岳阳市中心城区排水专项规划
规划范围包括岳阳市主城区（岳阳楼区、岳阳市经济开发区、南湖风景区及君山区，其中君山区另行规划）、云溪区、临港新区。规划以显著提高岳阳市中心城区的公共排水功能和改善南湖及相关内湖内河水环境为目标，通过合理确定城镇排水设施标准、布局、建设时序，达到雨水能及时排除、污水能有效治理，同时，要兼顾初期雨水的截流、调蓄和处理，排涝与治污并重，处理和利用并举，改善南湖及相关内湖内河水环境。本工程区域范围内采用雨污分流制排水系统，分别新建雨水及污水管网。沿白石岭路及联港路布置一根DN500～DN1000污水主干管，将工程区域范围内的污水及上游转输流量污水一起排入规划芦家咀污水提升泵站，污水通过芦家咀污水提升泵站提升后，排至临港新区污水处理厂，处理达标后统一排放。截污工程的建设符合《岳阳市中心城区排水专项规划》的要求。岳阳市中心城区排水专项规划的批复见附件15。
（4） 岳阳市“十三五”旅游发展专项规划
规划提出全域休闲化战略、旅游生态化战略、文化品牌化战略，大力提升岳阳中心城区旅游综合服务功能，重点突出旅游综合集散与服务、旅游咨询、城市历史文化休闲、城市商务会展等功能，大力开发“岳阳楼-君山岛”旅游核、环南湖湿地旅游核。本工程规划建设的生态休闲区与生活游憩区主打市民休闲与生态观光，利用本地渔文化，结合雨水净化湿地与陂塘系统，建设主题性、生态性市民休闲场地，创建悠闲乐活的休息空间。都市乐学与山体公园区则结合周边城区功能配套需要，为市民打造寓教于乐的户外活力空间。工程建设符合《岳阳市“十三五”旅游发展专项规划》的要求。
（5） 岳阳市水利发展“十三五”规划
规划对于长江南岸、洞庭湖环湖地区，提出加快实施河湖库连通工程，保护河湖库水质，加强河湖水域、岸线保护，有效修复河湖健康，改善水生态环境，继续开展水利血防工程，营造洞庭湖“一湖清水”。建设河湖生态修复工程，重塑河湖连通通道，加快推进岳阳市城市水系连通工程、洞庭湖连通工程。本工程的水系连通项目，体现了《岳阳市水利发展“十三五”规划》的精神，是实现入湖水体活、通的生态改善民生项目。

（6） 湖南东洞庭湖国家级自然保护区总体规划（2016～2025）
湖南省岳阳市芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程处于湖南东洞庭湖国家级自然保护区的实验区，根据《湖南东洞庭湖国家级自然保护区总体规划（2016～2025）》，在其保护管理规划中，保护区的分区保护原则和目标为“实验区在不破坏自然环境，不影响资源保护的前提下，为社区提供生态旅游，科学考察，环境教育等多种经营的场所。保护湖南东洞庭湖国家级自然保护区生境和物种多样性，满足依赖湖区资源谋生群众经济持续发展的需求；保护水禽越冬种群和江豚种群，改善湿地环境条件，加强水位调控；加强捕捞、放牧、割苇、采蒿和其他在湿地内进行生产建设的管理，防止湿地退化、植被破坏和珍稀濒危野生动物种群数量的减少；探索合理利用自然资源的途径，促进生物多样性循环与自然演替，达到人与自然的和谐共存。”

项目明渠建设、道路修建不可避免会造成部分植物个体的死亡，项目区在岳阳城区附近，工程占地区植物种类常见，分布广泛，工程建设不会造成保护区内物种的消失，对保护区内物种多样性的影响较小。工程在保护区的实验区，对保护区核心区保护水禽、江豚种群的影响较小，且工程建成后，将改善保护区内南湖、王家河的水质，修复保护区实验区内的水生态；此外，项目的景观工程规划的湿地净化展示园、生态教育展示均具有科普教育性质，景观工程打造出的水文化等可以为社区提供生态旅游、环境教育的场所。综上所述，本项目的建设与《湖南东洞庭湖国家级自然保护区总体规划（2016～2025）》的相关规划是相符合的。
（7） 岳阳楼洞庭湖风景名胜区总体规划
《岳阳楼洞庭湖风景名胜区总体规划》规定：“严格保护核心景区内的景点景物，严格保护自然地形、地貌、林草植被、水体、野生动物、水生动物及其生态景观环境以及与风景资源有关的各项保护设施”、“一级保护区内除与风景保护和与旅游相关的必需的设施外，严格限制建设各类其他建筑物、构筑物，严格禁止破坏风景环境的各种工程建设与生产活动”。大咀堤溢流坝为改造工程，大坝已经存在，本次将大坝高度降低0.5m，不涉及新增占地，对风景名胜区核心景区内的自然地形、地貌没有影响，工程可能会涉及临时施工用地，将会占用部分植被，根据现场调查，大咀堤溢流坝的植被主要为人工种植的草坪以及少量自然植被，包括长刺酸模灌草丛等，为风景名胜区内常见植物，大坝的改造对林草植被的影响较小。大坝改造期间可能会造成水体污染，将会影响核心景区内的水体、水生生物生长环境，但由于工程量很小，影响较小。运行期华能岳阳电厂一期工程已建取水口位于城陵矶景点水面以下，对城陵矶景点无影响，大咀堤溢流坝改造完成后将增强南湖景区的水体景观效果，与周围景观相协调，因此，与《岳阳楼洞庭湖风景名胜区总体规划》是协调的。

（8） 湖南省贯彻落实水污染防治行动计划实施方案

《湖南省贯彻落实《水污染防治行动计划》实施方案（2016-2020年）》提出建立洞庭湖水环境综合治理管理体系，到2020年，全省水环境质量得到阶段性改善，污染严重水体及城市黑臭水体较大幅度减少，主要湖泊生态环境稳中趋好。到2020年，全省长江流域水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例分别达到93.2%以上和100%，地级城市建成区黑臭水体控制在10%以内，洞庭湖水质除TP达到Ⅳ类外，其他指标达到Ⅲ类。本工程将实现芭蕉湖、王家河、南湖的连通，改善南湖水环境质量，本次评价建议实施芭蕉湖、南湖水环境整治方案，方案实施后南湖、芭蕉湖均可达到Ⅲ类标准要求，与上述规划的精神相符。

（9） 岳阳市生态保护红线初步划定方案

根据岳阳市生态保护红线划定方案最新初步成果，本工程与岳阳市生态保护红线分布位置关系见图3.1-1及附件8。附件8为岳阳市环保局关于工程不涉及生态红线的证明，由附件8可知，本工程不在岳阳市生态保护红线范围内，拟建工程不涉及生态保护红线范围。

[image: image31.jpg]ERTE (EFEH) B (@) RPEEIRESERTESRIPAERIIMEXRE

// Z S T o Plioe

}y"':"\‘ > > é'?
. e ]

G
.,





图3.1-1  工程与岳阳市生态保护红线划定方案初步成果的位置关系图

 排水方案相符性分析

根据南湖现有排水方案，枯水季节南湖渍水通过自排闸向东洞庭湖排放，洪水期间闭闸，阻止东洞庭湖湖水倒灌。芭南两湖连通工程实施后，从长江取水，通过华能岳阳电厂冷却循环水系统，流入芭蕉湖，并通过新开河道（隧洞）经王家河自流入南湖，通过现有南津港闸排入洞庭湖。芭南两湖工程实施后，未改变现有南湖排水格局。

本工程区域范围内采用雨污分流制排水系统，分别新建雨水及污水管网。沿白石岭路及联港路布置一根DN500～DN1000污水主干管，将工程区域范围内的污水及上游转输流量污水一起排入芦家咀污水提升泵站，污水通过芦家咀污水提升泵站提升后，排至临港新区污水处理厂，处理达标后统一排放，污水管网长约11.5km，本工程雨水主干管分别沿城北路、冷水铺路、汪家坡路、金秋东路、刘家冲路和通海南路布置，新建6座雨水排水口，就近排入水体，雨水管网长度19.2km。工程排水方案与岳阳市城市总体规划、岳阳市中心城区排水专项规划相符。

（11） 湖南省岳阳市芭蕉湖水环境整治规划（2018-2020）

《湖南省岳阳市芭蕉湖水环境整治规划（2018-2020）》属于《岳阳市芭蕉湖水环境综合整治总体方案》的重要组成部分。根据《湖南省岳阳市芭蕉湖水环境整治规划（2018-2020）》，到2020年，芭蕉湖流域内水功能区水质明显改善，水功能区（芭蕉湖岳阳楼区、云溪渔业用水区）水质达标率100%，水质稳定保持III类，即COD达到标准限值20mg/L，TP达到标准限值0.05mg/L。基本解决湖内水质污染的问题，实现湖内无漂浮物、湖中无障碍物、湖面无垃圾，水域环境明显提高。通过对芭蕉湖流域实施COD、NH3-N、TP总量控制，降低污染物排放量和入湖量，满足芭蕉湖纳污能力要求。整治规划主要从点源、城镇面源、农业面源、底泥治理等方面进行了治理。连通工程新增负荷在整治规划中已有考虑，工程实施后入湖污染负荷仍能满足纳污能力要求。

综上，工程与《湖南省岳阳市芭蕉湖水环境整治规划（2018-2020）》相协调。

（12） 湖南省岳阳市南湖水环境整治规划（2018-2020）

《湖南省岳阳市南湖水环境整治规划（2018-2020）》属于《岳阳市南湖水环境综合整治总体方案》的重要组成部分。根据《湖南省岳阳市南湖水环境整治规划（2018-2020）》，到2018年，南湖流域内水功能区水质明显改善，除TP达到地表水Ⅳ类，其余水质指标为地表水Ⅲ类（GB3838-2002）。到2020年水功能区水质达标率100%，水质稳定保持地表水Ⅲ类。基本解决湖内水质污染的问题，实现湖内无漂浮物、湖中无障碍物、湖面无垃圾，水域环境明显提高。南湖污染负荷满足南湖环境容量要求。整治规划主要从点源、面源、底泥治理、水生态修复等四方面进行了治理。罗家坡和黄梅港污水厂处理后出水处设置人工湿地，通过污水处理厂一级A+预处理措施+人工湿地的工艺用来进一步去除出水中的TN、TP，确保出水水质指标达到：BOD5≤10mg/L，CODCR≤50 mg/L，SS≤10mg/L，TN≤5mg/L，TP≤0.2mg/L。
连通工程实施前，南湖水环境整治规划实施后，南湖可达到III类水质标准；连通工程实施后，长江水体首先进入芭蕉湖，根据《湖南省岳阳市芭蕉湖水环境整治规划（2018-2020）》，长江引水新增TP负荷已在芭蕉湖内得到消纳，不会新增南湖污染负荷。工程与《湖南省岳阳市南湖水环境整治规划（2018-2020）》相协调。

3.1.4  工程主要制约因素分析

本工程涉及东洞庭湖国家级自然保护区实验区，根据《中华人民共和国自然保护区条例》第二十六条规定“禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外”。第三十二条规定“在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准”。

本工程属于民生工程、市政工程、景观工程，不属于在保护区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施的项目。本工程征求了湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局意见，管理局同意本工程建设（“东洞保函【2017】15号”，见附件8）。本工程已开展工程对东洞庭湖国家级自然保护区生态影响专题，并于12月1日与环评报告书同步进行了专家评审。本工程对东洞庭湖国家级自然保护区生物多样性影响专题已于2017年7月通过湖南省林业厅组织的专家审查，专家组一致同意在确保相关措施和建议得到落实的前提下，可以开展该工程的建设。2017年11月16日，国家林业局召开了生物多样性专题评审会，评审意见已报国家林业局，待国家林业局下发批复。
本工程利用位于城陵矶景点内的华能岳阳电厂一期工程取水口位于城陵矶景点内，大咀堤溢流坝改造工程位于风景名胜区的南湖景区三眼桥游览区内，属于景区的一级保护区和核心景区。根据《风景名胜区条例》第二十九条规定“在风景名胜区内进行改变水资源、水环境自然状态的活动，或其他影响生态和景观的活动，应当经风景名胜区管理机构审核后，依照有关法律、法规的规定报有关主管部门批准”。本工程不属于在城陵矶景点内建设，大咀堤溢流坝改造完工后将增强风景区的水体景观效果，与周围景观相协调，不属于破坏景观、污染环境、妨碍游览的工程建设与生产活动。针对工程对岳阳楼洞庭湖风景名胜区的影响，本报告提出了环境影响减缓措施，目前本工程已征求岳阳市风景园林局的意见，见附件8，在征求湖南省住建厅的意见获准建设后，本工程符合《风景名胜区管理条例》的要求。
工程施工不涉及水产种质资源保护区，仅运行期使用的华能岳阳电厂一期工程已建取水口位于洞庭湖口铜鱼短颌鲚、东洞庭湖鲤鲫黄颡国家级水产种质资源保护区核心区内，但岳阳电厂一期工程取水口在水产种质资源保护区设立之前已建成运行，工程施工对水产种质资源保护区没有影响。本工程不属于在水产种质资源保护区内从事捕捞、爆破作业或对生物资源和生态环境造成损害的活动，也不属于围湖造田、围海造地、围填海工程或新建排污口的工程。目前，本工程已征求水产局的意见，见附件8。
本工程绿化景观设计中的部分步道位于文物保护范围和建设控制地带内。根据《中华人民共和国文物保护法》第十七条，“文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意”。第十八条，在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌；工程设计方案应当根据文物保护单位的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。本工程已征求了岳阳市文物管理处的同意（见附件8），因此，工程建设符合文物保护法的要求。
本工程涉及国际重要湿地东洞庭湖湿地、省级重要湿地岳阳市东洞庭湖湖泊湿地，本工程不属于《湿地保护管理规定》中禁止的活动，工程施工过程中严格执行相关环境保护措施，生活污水经预处理后排入污水处理厂，禁止施工人员随意采挖野生植物或者猎捕野生动物，严格执行植物检疫工作，禁止带入外来物种，并且在临时用地结束后及时进行植被恢复。工程建设实施后芭蕉湖、南湖连通，增加水域面积，有利于湿地生态功能的发挥。本项目与《湿地保护管理规定》、《湖南省湿地保护条例》相关规定是相符合的。 
3.2  工程方案合理性分析

3.2.1  工程布置合理性分析

对本工程而言，工程线路及引水方案（包括引水规模）的确定是最为重要的基础，因此，本报告对这两项内容的方案比选进行重点分析，在方案比选的过程中亦对其环境合理性进行比较分析。

（1） 线路比选
1） 比选方案介绍
方案一：利用现有王家河河道，通过明渠加隧洞的方式，连通芭蕉湖和南湖。
线路起点位于芭蕉湖处京广铁路新增的涵洞处，线路穿越铁路新增涵洞后沿联港南路西侧高桥河道向东南，穿越107国道北侧预留涵洞后沿G107国道边现有河道或低洼处前行约1.2km后转向正南，然后再次穿越107国道南侧预留涵洞后转向西南，经过管家坡，于金盆岭处结束明渠段，开始隧洞连通。隧洞长约1.9km，隧洞后紧接长约150m的明渠，在桐子岭滚水坝下游约50m处入王家河，通过王家河连通南湖，结合工程调度要求，在洪源路设置控制闸，改造大咀堤溢流坝。新开河道总长约5.096km，包括明挖河道、隧洞等，其中明挖河道长3.195km，采用梯形断面；隧洞长约1.901km，采用单孔马蹄形断面，为满足今后游船通行要求，隧洞直径约13m。
方案二：在现有王家河综合治理的情况下，保留现有治理成果，连通芭蕉湖和南湖。线路起点位于芭蕉湖处京广铁路涵洞前附近,规划线路为：芭蕉湖→高桥湖→冷水铺路地下隧洞→王家河下游地下隧洞→桐子岭滚水坝下游50m处→王家河→南湖。从芭蕉湖到通海北路与冷水铺路交叉口挖掘路下隧洞，隧洞长2.5km，后接1km涵管至桐子岭滚水坝下游处，再通过下游的大咀滚水坝连接南湖，在王家河下游的大咀堤溢流坝下游新建直径3m，底高24.6m的涵管。
方案三：通过明渠加隧洞的方式，连通芭蕉湖和南湖。线路起点位于芭蕉湖处京广铁路涵洞前,规划线路：芭蕉湖→冷水铺路→107国道→花果畈路（35.00m）→山地（65.18m）→1.15km隧洞穿通海路至王家河上游（38.00m）→王家河→南湖。线路总长3.9km，其中明挖河道2.75km、隧洞1.15km。
线路比选图见附图12。
2） 方案比较分析
各方案的比选情况见表3.2-1。
表3.2-1                   线路替代方案分析表
	比较方案

比较项目
	方案一
	方案二
	方案三

	社会
	工程动迁量
	相对较大
	最小
	与方案一相近，略小

	环境
	河道隧洞工程占用洞庭湖国家级自然保护区面积
	占用面积81011m2
	临时占用土地，包括进口明挖暗埋段、出口明挖暗埋段，约为1464 m2，无新增永久占地。
	占用面积65818m2

	
	新增水土流失量（t）
	98.72
	115.03
	104.93

	
	陆生生态影响
	方案一对陆生生态的影响主要为占地影响、道路阻隔影响，方案二为全隧洞，占地影响小，对隧洞顶部植物产生影响，弃渣量大；方案三对陆生生态的影响同方案一，但方案三明渠段较方案一短，占地面积较方案一小，对陆生生态的影响较方案一小。

	
	水生生态影响
	各方案距洞庭湖口铜鱼短颌鲚、东洞庭湖鲤鲫黄颡国家级水产种质资源保护区均较远，方案二中长距离的隧洞、涵管不利于水生植物、水生生物及鱼类的生长，方案三王家河上游开挖量较大，施工期水体扰动对水生生物影响较大。

	
	景观影响
	方案一明渠段主要占用农田和灌草地，对景观影响较小，在架子山生态环境和自然景观良好的地段采用隧洞形式，且工程建设会对地面景观进行规划设计，对区域内的景观起到正面效应；方案二为全隧洞，对地面的景观影响仅在隧洞口；方案三对景观的负面影响同方案一，但方案三不能连接原有的架子山公园，对区域内景观的正面效应小于方案一。综上，从景观影响角度，方案一为最优。

	
	噪声影响
	相对较小
	最大
	与方案一相近，略小

	施工技术
	施工条件
	施工较方便
	施工较方便
	施工较方便

	
	施工难度
	较难
	难
	一般

	
	施工工期
	较长
	长
	一般


方案一该方案占用一定保护区面积，拆迁量较大，但该方案可以实现芭蕉湖～南湖水景观的全线连通，连通后可以对芭蕉湖至南湖一线进行旅游开发，打造城市中的水生态系统，也可以行船从芭蕉湖至南湖，形成具有特色的旅游项目，对社会经济有较大的正面有利影响；隧洞长度居中，施工难度及工期也居中；方案新增水土流失量最小。
方案二芭蕉湖至桐子岭拦水坝之间主要是地下隧洞，不存在较大的拆迁占地问题，对陆生动植物影响小，但施工期临时占用保护区土地面积约为1464 m2，包括进口明挖暗埋段、出口明挖暗埋段；隧洞开挖对隧洞顶部植物产生影响，且开挖产生的弃渣量大；该方案未能实现芭蕉湖～南湖水景观的全线连通，不利于芭蕉湖至南湖生态旅游的开发，不能实现水活、水清、水美、水利的建设目标，且长距离的隧洞、涵管不利于水生植物、水生生物及鱼类的生长；由于全线隧洞，新增水土流失量最大；施工时噪声影响最大，隧洞主要沿主干道冷水铺路布置，隧洞沿线两侧均为岳阳市城市建成区，200m范围内分布较多集中居民点，数量达上千户，方案二隧洞爆破施工过程中将产生较大的声环境问题，且施工难度最大，工期最长。综上，方案二对环境的影响较大。
方案三线路最终连通王家河上游水体，在从芭蕉湖至花果畈路明挖河道的路线路线与方案一相同，方案占用保护区面积较方案一稍小；由于隧洞工程较方案一稍小，施工难度及所需工期也最小；但本方案导致王家河上游底部高程需降低，开挖量较大，施工期水体扰动对水生生物影响较大，且由于王家河综合治理一期工程已经完工，降低河底高程将破坏现有景观，造成较大的资源浪费；方案三在通海路西侧拆迁量也较大；由于该方案隧洞终点接王家河治理一期源头，其线路较短，导致了方案营造的水生态景观效果不及方案一。
从对保护区影响来看，方案二为全地下工程，施工期临时占用保护区，占用面积最小，但是隧洞对保护区隧顶植被产生影响。方案一和方案三相近，但对保护区的影响可以通过采取严格保护措施降至最低。目前保护区调整方案已通过环保部评审，保护区调整后，工程红线不涉及保护区实验区，不存在法律制约，保护区调规后，3个方案对保护区的影响相当。但方案二隧洞开挖造成的声环境影响、弃渣环境影响以及对水生生物的影响较大，施工难度也较大；方案三王家河上游河道开挖量较大，对水生生物影响较大。

而方案一可以实现芭蕉湖～南湖水景观的全线连通，从工程目标全线连通芭蕉湖～南湖水景观，打造城市中的水生态系统，形成具有特色的旅游项目，助力社会经济发展、新增水土流失量、噪声环境影响、水生生态的影响及经济可行的角度对上述线路进行综合比较，推荐采用方案一的线路布置。推荐方案较好地实现了工程目标，对社会经济和民生利好，对环境的影响最小，采取相应的环境影响减缓措施后可将工程对环境影响降至最低，从总体上看，其设置是较为合理的。
 引水规模比选

从水质现状监测结果来看，除TP外，长江水质最优，芭蕉湖次之，南湖再次之；王家河水质较差，水质超地表Ⅲ类水水质标准。王家河水质较差，一方面是由于上游没有优质活水进行补充、稀释，另一方面是沿河生活及工业污水未完全截留、处理，直接排入河道所致。综上所述，现状条件下，上述各水体中，长江水质总体最优，具备通过引长江水改善岳阳市区水系水质的条件。工程实施后，长江水体首先进入芭蕉湖，本次评价主要从芭蕉湖纳污能力可达性以及引水对芭蕉湖水质影响两方面对引水规模进行比选。

1） 纳污能力分析

按照《岳阳市芭蕉湖水环境综合整治总体方案》，2020年将岳阳市中心城区污水收集率、污水厂集中处理率提高到95%，经估算点源COD、NH3-N、TP负荷分别为86.84、5.99、1.22t。城镇面源提出以“过程控制”和“末端处理”为主，“源头削减”为辅的控制方案，将岳阳市作为海绵试点城市。类比已有海绵城市设计成果，城镇面源污染削减可达70%，经估算城镇面源COD、NH3-N、TP负荷分别为407.92、26.25、1.44t。农业面源主要通过清溪河汇入芭蕉湖，可通过清溪河水环境综合治理工程，并主要从源头、过程、末端控制农业面源，确保入湖水质达到Ⅱ～Ⅲ指标，经估算农业面源COD、NH3-N、TP负荷分别为68.76、13.75、2.27t。通过底泥清淤削减内源，经估算内源COD、NH3-N、TP负荷分别为1.03、0.34、0.05t。水环境整治方案实施后（引水前）芭蕉湖污染负荷见表3.2-2。

根据引水浓度和引水量估算不同引水流量（2m3/s、4m3/s、6m3/s）芭蕉湖新增负荷。经估算，引水2m3/s时，新增COD、NH3-N、TP负荷分别为331.13、5.38、4.39t。引水4m3/s时，新增COD、NH3-N、TP负荷分别为662.26、10.75、8.78t。引水6m3/s时，新增COD、NH3-N、TP负荷分别为993.39、16.13、13.17t，详见3.2-3。

根据芭蕉湖水环境综合整治总体方案实施后（引水前）芭蕉湖污染负荷和新增负荷，估算出芭蕉湖污染负荷总量，通过与纳污能力（详见4.7节）比较可知，不同引水流量情况下，COD、NH3-N入湖污染负荷均小于其纳污能力。引水量为4m3/s和6m3/s时，TP均不满足纳污能力要求；引水量为2m3/s时，纳污能力为10.34t/a，而TP污染负荷为9.37t/a，满足纳污能力要求，详见表3.2-3。从纳污能力角度考虑，本工程推荐引水流量为2m3/s。

表3.2-2        水环境整治方案实施后（引水前）芭蕉湖污染负荷（t/a）
	种类
	COD
	NH3-N
	TP

	点源
	86.84 
	5.99 
	1.22 

	面源
	476.68 
	40.00 
	3.71 

	内源
	1.03 
	0.34 
	0.05 

	合计
	564.55
	46.33
	4.98


表3.2-3               污染负荷削减可达性分析表（t/a）

	引水流量
	指标
	区域污染负荷
	新增负荷
	污染负荷总量
	纳污能力
	可达性

	2（m3/s）
	COD
	564.55
	331.13
	895.68
	7564.46
	√

	
	NH3-N
	46.33
	5.38
	51.71
	378.22
	√

	
	TP
	4.98
	4.39
	9.37
	10.34
	√

	4（m3/s）
	COD
	564.55
	662.26
	1226.81
	8400.81
	√

	
	NH3-N
	46.33
	10.75
	57.08
	420.04
	√

	
	TP
	4.98
	8.78
	13.76
	13.56
	×

	6（m3/s）
	COD
	564.55
	993.39
	1557.94
	9237.16
	√

	
	NH3-N
	46.33
	16.13
	62.46
	461.86
	√

	
	TP
	4.98
	13.17
	18.15
	16.78
	×


2） 水 质

芭蕉湖水环境整治方案实施后，不同引水流量（2m3/s、4 m3/s、6 m3/s），图3.2-1～3.2-3为不同引水流量情况下芭蕉湖TP的浓度分布图。引水2 m3/s，电厂排口附近约0.8km2 （占比7.6%）受到引水影响；引水4 m3/s，电厂排口附近约1.0km2 （占比9.5%）受到引水影响；引水6 m3/s，电厂排口附近约1.2km2 （占比11.4%）受到引水影响。

表3.2-4                        水质影响范围表
	引水量（m3/s）
	影响范围(km2)
	占比

	2
	0.8
	7.60%

	4
	1
	9.50%

	6
	1.2
	11.40%


总体来看，长江水质中COD、NH3-N均优于内湖，工程引水可改善内湖COD、NH3-N等指标。另一方面，从TP指标的角度，引水量越小对芭蕉湖TP影响亦越小，可通过减少引水流量降低引水对芭蕉湖TP浓度的影响。
[image: image32.wmf]取水明渠

排水明渠

洪源路控制闸

清溪河

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

单位:mg/L�

连通工程起点


图3.2-1  长江引水2m3/s时芭蕉湖湖区TP浓度影响分布

（长江浓度0.105mg/L，湖区本底浓度0.02mg/L）
[image: image33.wmf]取水明渠

排水明渠

洪源路控制闸

清溪河

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

单位:mg/L,

连通工程起点


图3.2-2  长江引水4m3/s时芭蕉湖湖区TP浓度影响分布

（长江浓度0.105mg/L，湖区本底浓度0.02mg/L）
[image: image34.wmf]取水明渠

排水明渠

洪源路控制闸

清溪河

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

单位:mg/L�

连通工程起点


图3.2-3  长江引水6m3/s时芭蕉湖湖区TP浓度影响分布

（长江浓度0.105mg/L，湖区本底浓度0.02mg/L）
以上分析从纳污能力可达性和水质影响两方面对引水规模（2m3/s、4m3/s、6m3/s）进行了比选，预测结果显示，当引水量为4m3/s或6m3/s时，入湖TP负荷超过芭蕉湖的纳污能力；仅在引水量为2m3/s时，入湖TP负荷可以满足芭蕉湖纳污能力要求；且引水2m3/s时，河湖水混匀过渡带面积小于4m3/s和6m3/s，对芭蕉湖湖区整体水质影响范围较小，综合考虑，将2m3/s作为连通工程从长江引水的推荐流量。
3.2.2  施工布置环境合理性分析

（1） 施工场地环境合理性分析
工程位于岳阳城区，主体工程由河道隧洞、雨污管网、城市交通和景观等工程组成，施工生产生活设施布置以方便施工为原则，根据拟定的建设规模、技术标准，结合各工程施工时序，以河道隧洞为中心轴开展施工布置。

工程红线范围约2.64km2（264ha），其中东洞庭湖国家级自然保护区实验区面积约191.8ha。综合考虑建筑物的分布特点、施工布置条件及分标段施工等多方面因素，施工区主要布置在隧洞进出口及主要建筑物附近。本工程规划布置4处施工区，施工区主要布置有综合加工厂、汽车机械停放场、施工供水供电、综合仓库、施工营地。本工程除备用弃渣场以外的施工场地均布置在红线范围内，而备用弃渣场位于东洞庭湖国家级自然保护区以外，因此，尽管施工场地位于保护区的实验区内，但不存在施工临时用地在工程红线以外占用保护区的情况，也减少了临时占地对生态环境的影响。
根据施工组织规划，工程所需的填筑土料全部利用渠道工程开挖有用土料，石渣料全部利用工程开挖有用料，块石料从新开塘石料厂购买，混凝土成品料、砂砾石料、水泥、钢材、木材等商业购买，通过汽车运输到现场；合理的施工布置一方面保障建筑用材的质量，另一方面也大幅度减少了现场临时用地。
鉴于工程建设涉及东洞庭湖国家级自然保护区，而施工场地除备用弃渣场外均设置在工程红线内，因此，在工程就占用湖南东洞庭湖国家级自然保护区征求自然保护区主管部门意见获准后，本工程施工场地布置从环境角度分析总体合理。
（2） 渣料场环境合理性分析
本工程在料源选择上尽量利用工程开挖料，以利环境保护和降低工程造价。工程不需设置料场开采区，大幅减少了水土流失。
根据土石方调配规划，工程自身利用开挖料229.33万m3，工程弃渣全部用于岳阳临港汽车城一期填方工程，渣土使用单位岳阳市云溪区建筑工程总公司已向建设单位来函说明需要弃渣，并出具同意接受弃渣的证明，见附件10。根据弃渣接收协议，临港汽车城一期填方工程需填方220万m3，工程弃渣193.59万m3，弃渣经综合利用后，无剩余弃渣量，弃渣综合利用实现了弃渣资源化。利用开挖料不仅可减少工程弃渣和弃渣场占地面积，减少弃渣场防护费用，而且能减少占地对地表及植被的破坏，以及施工过程中产生的水土流失。
本工程弃渣预计可全部综合利用，为防止弃渣利用过程中出现异常，本工程增加1处备用弃渣场，备用渣场仅在弃渣综合利用出现异常情况下启用。本工程设置的备用弃渣场不占用保护区等生态敏感区，不占用基本农田，占地类型主要为林地，植被均为常见物种，还有少量耕地。施工结束后占用的耕地要复垦，林地也要进行恢复，对土地资源和生态的影响较小；渣场周边没有集中居民点，仅在西侧分布零星居民点，渣场坡度很小，渣场堆渣不会对当地居民生产生活及安全产生较大影响；渣场布置位置距离项目区较近，道路较为平缓，运距适中，运输条件优越，可降低因弃渣运输而造成的弃渣外泄，从而减少水土流失，有利于水土保持；弃渣场靠近公路，无需新建施工便道，方便弃渣且临时占地面积较少，对地面扰动较小，采取合理的拦渣、护坡等措施后水土流失也较小。
本工程备用渣场选址避开了生态脆弱区、泥石流易发区、崩塌滑坡危险区以及易引起水土流失和生态恶化的地区，不在国家划分的水土流失重点治理成果区之内，不存在已建的水土保持重点试验区和监测区。在采取相应的水保环保措施后，渣场对环境影响较小。

另一方面，弃渣场周围分布有零星居民点，部分距离渣场距离仅约10m，此外，进入渣场的道路沿线分布有一定的居民区，弃渣运输可能会对沿线居民产生噪声、粉尘环境影响。为了进一步减轻渣场设置对周边环境的影响，建议施工单位做好以下措施：弃渣尽量综合利用，仅在利用过程中出现异常的情况下临时短时启用；弃渣运输过程中需做好覆盖，经过居民区时应减速，禁止鸣笛；渣墙拦挡、表土剥离、覆土、土地整治、渣场周边截洪沟、恢复渣场植被、表土堆放场地临时拦挡及撒播草籽等。

根据弃渣接收协议，临港汽车城一期填方工程需填方220万m3，工程弃渣193.59万m3，弃渣经综合利用后，无剩余弃渣量。本工程弃渣预计可全部综合利用，弃渣场仅在弃渣利用过程中出现异常的情况下临时启用，仅满足发生异常时短时的需要，在采取以上环保措施后，工程备用渣场对周边环境影响较小。

（3） 水土保持方案合理性分析

通过水土保持方案的实施，可治理水土流失面积133.08hm2，整治扰动土地面积187.23hm2，建设林草植被面积128.53hm2，减少水土流失量76869t。水土保持效益主要包括生态效益、社会效益和经济效益三方面。

水土保持方案实施后，使本工程水土流失防治责任范围内因工程建设造成的新增水土流失得到有效治理。根据水土保持措施实施效果分析测算，防治责任范围内扰动土地整治率可达到99.5%，水土流失总治理度达到99.4％，土壤流失控制比达到1.0，拦渣率达到99%，林草植被恢复率达到99.3%，林草覆盖率达到47.3％。

综上，本工程水土保持方案较为合理。目前本工程水土保持方案，已取得了岳阳市水务局的批复，见附件17。

3.3  工程影响因素分析

3.3.1  施工期
（1） 主体工程

主体工程包括水系连通工程、雨污管网工程、城市交通工程、景观工程，主要影响环境因子包括水环境、生态环境、环境空气、声环境等，土石方施工过程形成水土流失。

1） 地表水环境

明渠、道路、管道等开挖、填筑工程中部分渣土因降雨冲刷或顺坡滑移进入水体，形成水土流失，导致近岸水域悬浮物含量增加。
2） 地下水环境

隧洞施工若穿过地下水径流带则易发生涌水，造成地下水量损失。

明渠切割含水层，开挖过程中可能有少量地下水从渠道边壁渗出，两侧局部地下水流场可能发生变化。
3） 生态环境

清表、开挖、填筑、堆存等施工活动破坏区域陆生植被，工程占地及施工噪声影响驱离占地范围内及附近区域的野生动物，近水域施工对水生动物造成惊扰，近岸水域若排放废水对水体浮游生物、底栖动物产生影响。

工程建设涉及东洞庭湖国家级自然保护区、东洞庭湖湿地、岳阳楼洞庭湖风景名胜区等生态敏感区，因此，以上施工活动对上述生态敏感区亦会造成影响。

4） 环境空气

土方开挖、隧洞爆破、路基填筑及物料运输过程产生粉尘、扬尘，机械设备、运输车辆运行过程中产生尾气排放；运输车辆行驶将产生道路二次扬尘污染；本工程道路采用沥青砼路面，沥青砼路面铺设施工过程伴随

沥青烟释放。在风力的作用下对施工现场及周围环境产生TSP、沥青烟污染。
5） 声环境

施工开挖和爆破以及交通运输将产生噪声，特别是推土机、自卸汽车等大型施工机械相对集中使用，会对施工区和交通沿线居民区声环境带来影响。

6） 水土流失

清表、基础开挖过程中产生利用料临时堆放，如不注意防护，填筑时遇雨水冲刷，临时堆放利用料随地表径流易形成水土流失。

（2） 辅助工程

辅助工程包括：施工导流、施工支洞、施工临时道路建设、机械维护保养、交通运输、施工人员活动等。

1） 施工导流

本工程控制闸、明渠进出口、大咀堤溢流坝改造需要干地施工，需进行施工导流。导流工程主要包括围堰填筑、基坑排水和围堰拆除。

导流工程主要影响因子包括：地表水环境、生态环境、声环境等。

地表水环境：基坑排水悬浮物含量高，如不沉淀直接排放可能导致附近水体局部水域 SS 含量增加。
生态环境：基坑排水悬浮物含量高，如不沉淀直接排放可能对附近水体浮游生物、底栖动物产生一定不利影响。
声环境：各类施工机械运行过程中产生噪声干扰。

2） 施工支洞

施工支洞的开挖爆破将产生粉尘、扬尘及噪声，出渣运输过程中产生扬尘、交通噪声，对施工区和运输沿线居民区带来影响。此外，施工支洞的开挖对区域地下水可能带来影响。
3） 施工临时道路建设

道路建设过程中将占压破坏区域植被，各类施工机械运行过程中产生噪声干扰，运输过程中产生粉尘和扬尘、噪声。

4） 机械维护保养 

机械维护保养位于施工布置区内的机械及汽车停放场，机械检修和冲洗产生的含油废水若直接排放将影响附近水域水质，主要污染物为石油类。

5） 交通运输

施工期间，施工运输路线车辆运行频次增加，可能导致当地交通运输压力增加。

6） 施工人员活动 

项目区垸内未发现钉螺，且环境多得到改造，但若施工人员进入外湖水域洗手、洗脚、游泳、洗澡、清洗物品或使用未经处理的外湖河水，可能感染血吸虫病。

施工人员产生生活污水和生活垃圾。施工人员流动生活，可能感染流行性传染病，主要类型包括：大量集中的施工人员进驻可能带来输入性传染病流行；现场施工人员可能感染当地传染病；施工期间如不注意饮水、饮食及居住卫生防护，易导致人群健康问题。

（3） 工程占地与拆迁居民
工程永久和临时占用一部分土地资源，工程占地对区域土地资源和土地利用形式产生影响。临时占地恢复对土地利用产生影响，并易形成水土流失。

工程涉及的拆迁安置已纳入岳阳市棚户区改造计划。
3.3.2  运行期
工程运行后，将发挥一定的生态环境效益、旅游效益及防洪除涝效益。在项目运行期间，随着芭蕉湖、南湖水质目标达标，长江引水2m3/s在改善湖区部分水质指标的同时，因河湖TP执行标准的不同，将增加TP入湖负荷；管理机构将产生少量生活污水和垃圾；景观旅游设施对外开放后，将产生旅游污水和垃圾；城市交通工程的运行将产生汽车尾气和交通噪声；架子山泵站由于建在地面以上，设备运行将产生噪声影响。

3.4  污染源强分析

3.4.1  施工期
（1） 水污染源

1） 含泥废水

本工程施工期间含泥废水主要来源于基坑排水、施工导流扰动引起的SS浓度增加、土方开挖引起的雨水冲刷、桥梁基础施工产生的泥浆水等。

① 基坑及洞室排水

本工程洪源路控制闸、明渠进出口及大咀堤溢流坝改造工程由干地施工需要修建围堰，抽水形成干地基坑后进行后续施工。施工期间基坑排水分为初期排水和经常性排水，基坑初期排水主要污染物为 SS，悬浮物浓度相对较低；基坑经常性排水主要来自围堰渗水及雨水等，主要污染物为 SS，废水呈弱碱性。本工程采用小型水泵抽排基坑废水，基坑经常性排水的悬浮物浓度为2000mg/L左右。

洞室施工废水主要含有一定的SS和炸药残留物，并伴有少量油污，应采取措施处理后回用。
② 施工导流
围堰建筑和拆除时对河床有扰动，造成江段局部悬浮物含量短时增加，对水质产生一定影响。围堰施工悬浮物产生源强类比同类工程情况取为0.33kg/s。
③ 土方开挖
工程土方开挖后临时堆放，在施工过程中如遇降雨，开挖面因雨水冲刷流入近岸水域短期悬浮物浓度增加。围堰拆除、土料堆放等与土方开挖类似，遇降雨易使近岸水域 SS浓度升高。
④ 钻孔灌注桩桩基废水
钻孔、清孔、灌注混凝土过程中排出泥浆、钻渣，量大浊度高，若在施工过程中泄漏或没有得到及时处置，其产生的悬浮物将对水环境造成影响。
2） 含油废水

本工程施工过程中，开挖、混凝土浇筑、基础处理等施工活动中使用的大量施工机械和载重汽车在运行和维修保养清洗过程中会产生冲洗废水，含少量油污，主要产生地是机械汽车停放场。工程施工期间涉及挖掘机、自卸汽车等施工机械、车辆81台。据类比调查，施工期间共产生机械车辆冲洗废水约为0.6万m3，石油浓度约为10mg/L。

3） 生活污水

本工程施工高峰期劳动力为1200人，施工人员生活用水量平均以100L/d·人计，生活污水排放量按用水量的80%计算，施工期生活污水最大排放量约96m3/d。

（2） 大气污染源
本工程施工活动对区域大气的影响主要源自施工过程中土方开挖、回填和堆放，水泥等多尘物料的装卸等活动、爆破、道路施工产生的沥青烟及交通运输过程中产生的粉尘和扬尘；施工机械和运输车辆等运行时排放的燃油机械废气等，主要污染物为TSP、NO2等。扬尘和粉尘是施工过程中主要的大气污染源。

1） 粉尘和扬尘 

本工程施工粉尘和扬尘主要产生于施工现场和施工过程中土石方开挖、散装粉状物料的堆放、施工场地地面裸露、爆破产生的大量堆土粉尘和扬尘；运输车辆和施工机械行驶过程中车轮与路面摩擦导致积尘飞扬产生的大量道路运输扬尘；车辆装载的土料、散装的建筑材料在运输和装卸过程中飘洒、散落、飞扬的扬尘；道路施工过程中，路面清整、路边砂石材料堆放临时占地产生的扬尘。参考《环境影响评价技术手册   水利水电工程》，根据三峡工程等交通运输监测资料，在运输车辆时速不大于60km/h时，估算施工运输扬尘排放系数可取1500mg/s；在采取路面洒水降尘、保证路面清扫干净等措施后，运输扬尘的去除率可达 90%，此时粉尘排放系数为150mg/s。

2） 燃油废气 

本工程施工废气主要来自各类施工机械燃油，其主要污染物为SO2、NO2等。工程主要施工机械废气排放情况见表3.4-1。

表3.4-1          主要施工机械废气污染物排放一览表

	机械名称
	型号
	单机小时耗油量（kg）
	单机NO2排放量（kg/h）

	挖掘机
	1m3
	20
	0.14

	推土机
	74kW
	17
	0.12

	自卸汽车
	20t
	15
	1.08


3） 沥青烟
路面沥青混凝土摊铺时，热料中的气体逸散，对周围环境有一定影响，沥青砼摊铺采用机械化作业，速度较快，气体逸散也较快，对环境的影响是短时的。

（3） 噪 声
施工噪声主要来自施工开挖、爆破、混凝土浇筑等施工活动以及施工机械运行、车辆运输和机械加工修配等。根据工程施工规划，受施工噪声影响的主要是施工区附近的居民。根据工程施工特点、规模及场地布置的方式，工程施工活动产生的噪声主要包括以下类型：固定噪声源：固定、连续式的施工机械设备运行产生的噪声；流动噪声源：车辆运输流动噪声。根据施工设备选型情况，主要施工机械、车辆及加工设备噪声源强（取值于《环境保护实用数据手册》及中油规划总院对某些施工机械噪声实测数据）详见表3.4-2。
表3.4-2                  施工主要机械噪声源强表
	设备名称
	噪声级dB（A）
	设备名称
	噪声级dB（A）

	打夯机
	79
	运输车辆
	75

	推土机
	86
	装载机
	90

	挖掘机
	84
	自卸卡车
	90


（4） 固体废物
固体废物包括工程弃渣、施工人员生活垃圾和高桥河清淤淤泥（明渠起点至明渠下游300m），如不进行处理，将会对周围环境产生一定影响。

本工程土石方开挖弃渣量约193.59万m3。施工高峰期人数为1200人，以每人每天产生生活垃圾1.0kg计算，高峰期间施工人员每天将产生1.2t生活垃圾。本工程高桥河铁路涵洞至冷水铺路段（约300m）在明渠开挖时将进行清淤，根据估算，淤泥产生量约为2.38万m3。
3.4.2  运行期
（1） 水污染源

1） 生活污水

芭南两湖连通工程投入运行后成立“两湖管理处”，管理处下设办公室、财务科、调度科、工程科、监测科定员12人，管理人员生活用水量平均以100L/d·人计，生活污水排放量按用水量的80%计算，其最大排放量约0.96m3/d。

工程中的各类景观旅游设施对外开放后，将产生旅游污水，主要是游客的生活污水。由于旅游景区的游客主要属于流动人口，存在周转率，其日用水量远小于《城市给水工程规划规范》里规定的人均综合生活用水指标，且景区旅游总体属于假日经济，用水量在节假日期间将出现猛增的态势，不能依照规范中日变化系数的规定，应根据景区的实际情况，通过高峰游客量与日常游客量的规模等数据，结合其他相关因素进行具体测算。根据本工程规模及定位，预计建成后首年将吸引旅游人数20万人次。应做好景区排水工程，妥善处理好旅游污水。
2） 引水水体

在《岳阳市南湖水环境综合整治总体方案》、《岳阳市芭蕉湖水环境综合整治总体方案》等实施后，芭蕉湖、南湖水质将达到Ⅲ类。因河湖TP标准的不同，长江引水2m3/s将增加芭蕉湖的TP入湖负荷。
（2） 大气污染源
根据环境保护部《道路机动车大气污染物排放清单编制技术指南（试行）》（2014年12月），本次评价小型车参考指南表5小型燃汽油客车（国五）综合基准排放系数，中型车和大型车参考指南表6中型和重型柴油车（国五）综合基准排放系数，并乘以平均速度修正因子，得出各车型单车尾气污染物排放系数，具体见表3.4-3。
表3.4-3                 各车型单车排放系数                   
	车型
	综合基准排放系数

（g/辆·km）
	平均速度修正因子
（速度区间：30-40km）
	尾气污染物排放系数

（g/辆·km）

	
	CO
	NOx
	CO
	NOx
	CO
	NOx

	小型车（国五、燃汽油）
	0.46
	0.017
	0.79
	0.90
	0.36
	0.015

	中型车（国五、燃柴油）
	1.65
	3.701
	0.93
	0.91
	1.53
	3.368

	大型车（国五、燃柴油）
	2.20
	4.721
	0.93
	0.91
	2.05
	4.296


汽车尾气排放源强按下式计算：
[image: image35.wmf]ij

i

i

J

E

A

Q

å

=

-

=

3

1

1

3600


式中：
QJ-- 行驶汽车在一定车速下排放的j种污染物源强，g/（km·s）；
Ai--i种车型的小时交通量，辆/h；
Eij--单车排放系数，即i种车型在一定车速下单车排放的j种污染物量，g/辆·km。
根据项目各水平年预测车流量，项目各道路近、中、远期污染物排放源强见表3.4-4。
表3.4-4              项目各道路高峰期车辆尾气污染排放源强

	路段名称
	道路

等级
	高峰小时流量（pcu/h）
	源强（g/（km•s））

	
	
	
	近期
	中期
	远期

	
	
	近期
	中期
	远期
	CO
	NOx
	CO
	NOx
	CO
	NOx

	冷水铺路
	主干路
	655
	1200
	2227
	0.139
	0.202
	0.219
	0.371
	0.406
	0.688

	白石岭路
	主干路
	655
	1200
	2227
	0.139
	0.202
	0.219
	0.371
	0.406
	0.688

	花果畈路
	次干路
	456
	666
	933
	0.139
	0.202
	0.219
	0.371
	0.406
	0.688

	洛王路
	次干路
	456
	666
	933
	0.096
	0.138
	0.142
	0.206
	0.197
	0.287

	雷峰山路
	次干路
	456
	666
	933
	0.096
	0.138
	0.142
	0.206
	0.197
	0.287

	新岭路
	次干路
	456
	666
	933
	0.096
	0.138
	0.142
	0.206
	0.197
	0.287

	花子山路
	次干路
	382
	654
	857
	0.096
	0.138
	0.142
	0.206
	0.197
	0.287

	杨家咀路
	次干路
	382
	654
	857
	0.080
	0.117
	0.139
	0.202
	0.199
	0.313

	支路1
	支路
	255
	353
	517
	0.080
	0.117
	0.139
	0.202
	0.199
	0.313

	子山路
	支路
	255
	353
	517
	0.031
	0.015
	0.058
	0.066
	0.084
	0.094

	刘家冲路
	支路
	255
	353
	517
	0.031
	0.015
	0.058
	0.066
	0.084
	0.094

	支路2
	支路
	255
	353
	517
	0.031
	0.015
	0.058
	0.066
	0.084
	0.094


根据道路两侧监测，汽车尾气影响范围主要集中在两侧40m范围内，两侧绿化工程的实施可在很大程度上降低汽车尾气对两侧居民的污染影响。
（3） 噪 声
1） 交通噪声

道路交通主要噪声源是路面行驶的机动车，机动车噪声主要由发动机噪声、排气噪声、车体振动噪声、传动机械噪声、制动噪声等声源组成，其中发动机噪声是主要的噪声源，根据《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006），各类型车的平均辐射声级LW,i见表3.4-5。
运行期道路交通噪声将对周边环境带来不同程度的干扰。
表3.4-5                各类型车的平均辐射声级
	车  型
	平均辐射声级 Lw，I（dB）
	备       注

	大型车
	12.6+34.73lgVL
	VI大型车平均行驶速度

	中型车
	8.8+4048lgVM
	Vm中型车平均行驶速度

	小型车
	22.0+36.32lgVS
	Vs小型车平均行驶速度


2） 泵站噪声

架子山泵站主要噪声源放置在泵站内，主要噪声设备情况见下表：
表3.4-6              泵站主要噪声设备情况

	序号
	设备名称
	数量（台/套）
	单台声级值（dB（A））

	1
	卧式离心水泵
	3
	75

	2
	真空泵
	1
	75


（4） 固体废物
芭南两湖连通工程投入运行后，“两湖管理处”的12名工作人员，以每人每天产生生活垃圾1.0kg计算，管理处每天将产生12kg生活垃圾。
各类景观旅游设施对外开放后，将产生旅游垃圾。旅游垃圾的特性表现在：产生源分散，不易控制；沿游客可达的旅游线路呈带状和片状交叉分布，其中，游步道沿线垃圾桶呈带状，较分散；旅游服务基地、休憩广场和宾馆饭店等场所垃圾呈片状分布，相对较为集中；垃圾成分与一般城镇生活垃圾有较大不同，游步道以塑料、玻璃、纸类等可回收的包装物为主，宾馆饭店等服务单位产生的生活垃圾以有机垃圾为主；旅游垃圾的污染具有明显的时空分布特征，在节假日产生的旅游垃圾量比较大，对范围广、景点多、地形复杂的景区，垃圾呈空间立体分布，对其收集运输和处理处置工作将产生较大影响。

4  环境现状调查与评价

4.1  自然环境
4.1.1  地形地貌

工程区主要的地貌单元有湖泊、丘陵、河流和丘陵间低洼地。
渠道工程布置于丘陵间的低洼地，谷底地势平坦，宽度80～280m，自渠道起点至终点地势逐渐抬高，谷底高程27.00～37.80m，多处有沟塘分布，水深1～2m。谷底中部有一条常年流水沟渠，宽约4m，水深0.5～1m，流向东北。渠道工程两侧为低丘，断续分布，顶部高程45～70m，坡脚高程25～38m，自东北向西南逐渐抬升。丘陵相对高差18～35m，天然边坡坡度较缓，坡比1∶3～1∶4。

隧洞进口段地势平坦，原为丘陵，后被人工开挖削平，地面高程44～54m，自东向西逐渐抬高，东西长约400m，南北宽约300m。通海路以东隧洞段，隧洞沿线地面高程50～72m，两端地势较高，中部低洼处有多处较大水塘分布，紧贴隧洞轴线，水域面积约4000m2，水底高程48～52m。通海路以西隧洞段，隧洞沿线地面高程44～78m。自通海路向西，坡比约1∶10，约120m处至隧洞地势最低点（高程44m），隧洞轴线南侧30m外有水塘，约2400m2。其后穿越一顶高61m的低丘。低丘西侧为小黎水库，水底高程44～45m，水域面积4100m2，位于隧洞洞顶。向西沿隧洞轴线地势逐渐增高，坡比约1∶4，其间穿越两处深谷，谷底高程分别为55～58m、56～61m，宽度10～18m，两侧坡比约为1∶2。隧洞出口为冲沟，长290m，走向约250°，宽17～78m，上窄下宽，沟底高程29.30～38.50m。

连通工程末端与王家河交汇处，河床宽38～68m，向上约90m有一座滚水坝，坝顶高程32～33m，沿河两岸已经进行综合治理，岸坡较缓，坡比1∶10～1∶15。

4.1.2  地层岩性
工程区地层勘探深度内主要为第四系全新统人工堆积（Qml）、全新统冲洪积层（Q4al+pl）、中更新统冲洪积层（Q2al+pl），残坡积（Qel）和中元古界冷家溪群崔家坳组（Ptlnc）。根据地层时代､成因､岩性及物理力学性状等，将场区地层划分为5个主要工程地质层，自上而下分别为第四系全新统人工堆积层（Qml），主要为素填土，厚3.20～8.10m，主要分布于城市道路和丘陵地区地势低洼处；第四系全新统冲积层（Q4al+pl）主要由粉质粘土和砾卵石层组成。层厚22.40～32.20m，主要分布于丘陵间谷地低洼处；第四系中更新统冲洪积（Q2al+pl）③-1层粉质粘土，层厚2.20～5.20m，自东北向西南，厚度逐渐变大，底板高程逐渐抬高；第四系残坡积（Qel）④-1粉质粘土，钻孔揭露厚度0.90m，主要分布在丘陵顶部和坡脚处；中元古界冷家溪群崔家坳组变质岩层（Ptlnc）岩层倾向35～48°，倾角66～78°，厚度2248m。岩性以泥质板岩和泥质砂质板岩为主，变余细粉砂-泥状结构、板理构造，节理裂隙发育，主要裂隙有三组，裂隙倾向分别为：150～180°∠43～66°、230～250°∠51°～75°、310～360°∠56～78°。自上而下分为全风化、强风化、中等风化和微风化。
4.1.3  气 象

岳阳市区地处亚热带湿润气候区，气候温暖、湿润，雨量充沛，四季分明，严寒期短，无霜期长。根据岳阳气象站1952-2012年实测气象资料，岳阳市多年平均气温17.2℃，历年极端最高气温39.3℃（1971年7月21日），极端最低气温-11.8℃（1956年1月23日），多年平均降雨量1352mm，历年最大降雨量2337mm（1954年），多年平均蒸发量1446.4mm，多年平均风速2.8m/s，多年平均最大风速15.0m/s，历年极端最大风速28.0m/s（1965年7月21日），年无霜期281天，多年平均日照时数1730小时。

4.1.4  河流水文
（1） 河 流
岳阳城区水系主要依江傍湖呈带状组团分布，主要有南湖、东风湖、吉家湖、芭蕉湖、松杨湖、王家河、北港河、羊角山河、黄梅港、高桥河等众多内湖、内河。芭南两湖连通工程涉及到的水体为南湖、芭蕉湖、王家河。
南湖和芭蕉湖是岳阳市主城区最大的两个内湖水域，分别位于主城区南部与中部，现状水系见附图2。南湖作为岳阳城市内湖，承担着城区暴雨洪水调蓄的功能，其集雨面积150km2，水位由南津港电排站控制，现状最低控制水位26.06m，两湖连通后最低控制水位25.86m，最高控制水位27.56m，对应水面面积14.32km2，水源主要为地表径流。芭蕉湖位于岳阳市城陵矶东侧，是永济垸内湖，为华能岳阳电厂取水、排水循环调蓄湖泊，水位由华能岳阳电厂取水、排水体系控制，集雨面积136km2，最低控制水位25.56m，最高控制水位27.56m，对应水面面积11.05km2，水源主要来源于清溪河径流。

王家河位于主城区中部，南北流向，是南湖的主要支流，水源主要为地表径流，上游在雷锋山南部分支为东西两线，西线起于洛王地区，东线起于冷水铺路与通海路交叉口处的石港水库，全线水深一般在2～3m之间，东西两线合流后于螺丝岛口部汇入南湖。2012～2015年，岳阳市分期实施了王家河流域一期综合治理工程，进一步改善了王家河水环境及沿岸景观。

表4.1-1                   主要内湖基本情况表

	编号
	湖泊名称
	集雨面积（km2）
	水面面积

（km2）
	总湖容

（万m3）
	调蓄湖容

（万m3）
	最低控制水位

（m）
	最高控制水位（m）

	1
	南湖
	150
	14.32
	7660
	2107
	26.06（汛期）

26.56（汛后）
	27.56

	2
	芭蕉湖
	136
	11.05
	4215
	2202
	25.56
	27.56


表4.1-2                   主要内河基本情况表

	编号
	所属流域
	河流名称
	长度

（km）
	面宽

（m）
	水面面积

（km2）
	流域面积（km2）
	年均流量

（m3/s）

	1
	南湖
	王家河
	4.6
	100
	0.4
	14.9
	0.19

	2
	
	北港河
	56.5
	6-200
	-
	88.5
	1.14

	3
	
	黄梅港
	5.2
	4
	0.021
	11.2
	0.14

	4
	芭蕉湖
	高桥河
	3.0
	12
	0.038
	11.2
	0.14

	5
	
	清溪河
	21.5
	40
	0.86
	118
	1.52

	6
	
	桃李河
	1.5
	5
	0.008
	6.8
	0.09


根据岳阳市城区水系格局和城市规划，南湖、王家河和芭蕉湖构成了城区南北生态走廊，此走廊是南北向贯穿岳阳城区的最关键资源和生态廊道。
（2） 水 文
根据工程区1952～2012年实测降雨系列进行分析，降水年内，年际分配极不均匀，多年平均降水量1352mm，汛期5～10月降水量约占全年的60%，短时段暴雨包含在长时段之中的机率较大，易形成内涝。

经分析，选取2015年、1990年和1986年分别代表丰、平、枯典型年，桃林水文站设计典型年月径流成果见表4.1-3。考虑到本项目工程区距离城陵矶雨量站在10km范围内，而距离桃林雨量站距离50km左右，因此，在采用桃林水文站作为设计依据站进行工程区南湖、芭蕉湖、王家河年月径流成果计算时，依据桃林水文站和工程研究区的相对位置，查湖南省多年平均降雨等值线，对设计典型年径流成果进行修正，修正系数为0.90。

表4.1-3            桃林水文站设计典型年月径流成果                单位：m³/s
	年份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	年
	备注

	2015
	3.06
	11.09
	11.86
	39.08
	28.64
	70.30
	13.72
	9.99
	4.62
	6.59
	7.33
	6.69
	17.75
	丰

	1990
	2.25
	21.85
	18.88
	14.27
	10.96
	31.60
	16.12
	4.35
	3.04
	1.60
	5.49
	2.58
	11.08
	平

	1986
	1.55
	3.02
	3.86
	25.03
	8.56
	13.98
	12.86
	2.75
	2.71
	3.48
	4.52
	2.27
	7.05
	枯


据螺山站1954～2002年实测资料统计，多年平均悬移质输沙量4.09亿t，多年平均输沙率12965kg/s，多年平均含沙量0.632kg/m3，2003～2015年实测资料统计，多年平均悬移质输沙量9089万t，多年平均含沙量0.15kg/m3。
4.1.5  土 壤

岳阳市境内共有8个土类、21个亚类、76个土属、222个土种、400多个变种。主要土壤类型有水稻土、菜园土、潮土、紫色土、红壤、山地黄壤、黄棕壤、山地草甸土。
工程区所在的区域土母质主要为第四纪沉积物、板页岩类、紫色砂页岩类、花岗岩类，其他风化物发育为红壤、潮土、水稻土及紫色土，主要为潮土及红壤。

4.2  生态环境

2017年5月，国家林业局中南林业调查规划设计院、环境保护部南京环境科学研究所、武汉市伊美净科技发展有限公司、中国科学院水生生物研究所等单位赴岳阳开展了项目区陆生生态和水生生态现状调查。

4.2.1  调查方法

（1） 基础资料收集

收集整理评价区涉及的生物多样性资料，包括岳阳市水利、林业、农业、环保、住建、国土资源等部门提供的相关资料，收集东洞庭湖国家级自然保护区、岳阳楼-洞庭湖风景名胜区等生态敏感区的图件、规划报告、科考报告、科研成果等资料，参考《中国植被》、《湖南植被》、《中国两栖动物图鉴》、《中国爬行动物图鉴》、《中国鸟类图鉴》、《中国脊椎动物大全》等著作及相关文献。

（2） 实地查勘与采样

1） 陆生生态

① GPS地面类型取样

GPS样点是卫星遥感影像判读各种景观类型的基础，根据室内判读的植被与土地利用类型初图，现场核实判读的正误率，并对每个GPS取样点作记录：海拔表读出测点的海拔值和经纬度；记录样点植被类型，以群系为单位，同时记录坡向、坡度等；记录样点优势植物以及观察动物的活动的情况；拍摄典型植被外貌与结构特征。

② 陆生植物调查

在分析重点评价范围陆生生物资源历年资料的基础上，根据调查方案确定路线走向及考察时间。调查过程中确定评价区的主要植物种类、植被类型及古树名木等重要生态因子的生存状况，包括群落调查和植物种类调查。

采用样方法进行群落调查，乔木群落样方面积为20m×20m，灌木样方为5m×5m，草本样方为1m×1m，记录样地的所有植物种类，利用GPS确定样地位置。

植物种类采取路线调查与重点调查相结合的方法，在重点施工区域以及植被状况良好的区域进行重点调查；国家重点保护野生植物和古树名木调查采取野外调查和资料搜集相结合的方法进行。对有疑问的植物采集凭证标本并拍摄照片。

③ 陆生动物调查

采用样点法、访问和资料查询等调查方法，调查过程中，确定评价区内动物的种类、资源状况及生存状况，尤其是重点保护种类。

兽类主要采用现场环境调查、野外踪迹调查，包括：足迹链、窝迹、粪便，再结合访问调查及市场调查确定种类及数量等。

鸟类主要采用样点法，根据生境类型及其面积的大小设计样点，抽样强度高于2%。样点法是以一个中心点为圆心，调查周围能见距离内的鸟类数量与种类。

两栖类与爬行类活动能力相对较差，调查时主要在有水域之处及其它适合其生存的生境中采用样点法，观察其种类与数量。

从调查得到的种类之中，对相关重点保护物种进行进一步调查与核实，确定其种类及数量。对有疑问动物、重点保护动物尽量采集凭证标本并拍摄照片。此外，在重点施工区域实行重点调查。

④ 生态制图

采用GPS、RS和GIS相结合的地理信息技术，进行地面类型的数字化判读，完成数字化的植被图和土地利用类型图，进行景观质量和生态环境质量的定性和定量评价。

从遥感信息获取的地面覆盖类型，必须在地面调查和历史植被基础上进行综合判读，采用监督分类的方法才能最终赋予生态学的含义。选用2016年7月23日LandSat8的OLI数据，地面精度为15m，以反映地面植被特征的6、5、4波段合成卫星遥感影像，其中植被影像主要反映为绿色。植被类型不同，色彩和色调发生相应变化，因此可区分出植被亚型以上的植被类型以及农田、居民地等地面类型。此外，植被类型的确定需结合不同植被类型分布的生态学特征，不能单纯依靠色彩进行划分，对监督分类产生的植被初图，结合地面的GPS样点和等高线、坡度、坡向等信息，对植被图进行目视解译校正，得到符合精度要求的植被图。在植被图的基础上，进一步合并有关地面类型，得到土地利用类型图。

遥感处理分析的软件采用ERDAS Imagine9.1，制图、空间分析软件，采用ArcGIS10.0。

⑤ 生物量测定与估算

重点评价范围内分布面积较广的植被类型的生物量和生产力，其余类型参考有关当地生物量和生产力的数据资料，并根据当地的实际情况作适当调查，估算出评价区内植被类型的生物量和生产力。

陆生生态调查路线及调查点位见附图15，样方调查表见附件5。

2） 水生生态

① 调查采样点

中科院水生生物研究所于2017年5月对本工程评价水域进行了水生生态现状调查，调查范围涉及长江、芭蕉湖、王家河、南湖等水域，共设置11个采样点，采样点位见附图16，其中长江取水口1个、芭蕉湖3个、王家河2个、南湖4个、高桥湖1个（水生生物及鱼类现状资料来源于岳阳市水产局），采样点信息见表4.2-1。

表4.2-1             水生生态采样点位置及环境因子表

	水域
	采样点
	经纬度
	水深（m）
	透明度 

（cm）
	浊度 

（NTU）
	水温 （℃）
	溶氧 

（mg/L）
	电导率 

（us/m）
	pH

	长

江
	取水口
	N 29°27'42.65"

E 113° 9'38.32"
	1.7
	30
	38.8
	27.4
	4.9
	261.3
	7.93

	芭

蕉

湖
	芭蕉湖1
	N 29°26.2255'

E 113° 10.4389'
	2.95
	40
	34.2
	30.2
	6.65
	223.7
	7.55

	
	芭蕉湖2
	N 29°26.4578'

E 113° 12.6146'
	2.2
	40
	36.1
	27.2
	8.84
	176.7
	8.19

	
	芭蕉湖3
	N 29°25.2410'

E 113° 11.0927'
	2.9
	50
	19.7
	25.8
	6.55
	218.9
	7.01

	王

家

河
	王家河1
	N 29°23'38.83"

E 113° 9'22.64"
	3
	30
	33.4
	24.6
	12.2
	345.2
	8.58

	
	王家河2
	N 29°21'18.06"

E 113° 8'38.61"
	3.5
	35
	26.8
	24.9
	2.98
	330.2
	8.15

	南

湖
	南湖1
	N 29°20'20.92"

E 113° 9'35.56"
	6
	50
	19.9
	24.8
	10.49
	258.2
	8.63

	
	南湖2
	N 29°20'44.88"      E 113° 8'7.69"
	3.8
	35
	32.9
	23.6
	4.63
	218.5
	8.14

	
	南湖3
	N 29°19'44.47"      E 113° 6'31.18"
	4.5
	40
	27.6
	24.8
	9.22
	217.5
	8.63

	
	南湖4
	N 29°20'33.76"      E 113°5'32.50"
	4.5
	55
	18.4
	24.3
	8.47
	215
	8.87

	高桥湖
	高桥湖1
	N 29°24'54.24"    E 113°10'38.58"
	2.3
	30
	35.3
	28.4
	6.15
	198.6
	7.22


② 调查内容

水生生境调查包括调查水域的水深、水温、水流、透明度、浊度、pH、电导率、溶解氧等，以及典型水域生境情况。

浮游生物、底栖生物及水生植物调查其种类、密度、生物量、分布等。

鱼类资源调查主要包括种类组成、生态习性及生物学特征、数量丰度、个体大小、资源状况等，主要经济鱼类产卵时间，以及产卵场、索饵场、越冬场分布特点等。

③ 调查方法

浮游植物、浮游动物、底栖动物参照《淡水浮游生物研究方法》、《内陆水域渔业自然资源调查手册》、《渔业生态环境监测技术规范-淡水》（SC/T 9102.3-2007），同时参照《水环境监测规范》（SL219-2013）、《地表水环境质量评价办法》（GB3838-2002）等。水生植物根据水体特点及水生植被的分布情况随机选择采样点，最少样点数必须包括植被的大部分现存种，所有样点均匀分布在所设点位上。沿芭蕉湖和南湖湖岸区域，半定量分析浅水区水生植物种类及分布情况。

A 水环境

调查水域的水温、pH、溶解氧、透明度、水深、电导率等均为现场监测，浊度在取水样后带回室内测定，采样和测试方法见表4.2-2。

表4.2-2               水体理化指标测定方法

	参数
	采样方法
	测试方法

	水温
	现场
	YSI水质仪

	pH
	现场
	YSI水质仪

	溶解氧
	现场
	碘量法

	透明度
	现场
	塞氏盘法

	水深
	现场
	深度计

	浊度
	取样，室内测定
	哈希2100Q浊度分析仪

	电导率
	现场
	YSI Proplus


B 浮游植物

取样时，定性样品用25号浮游生物网在水面下0～0.5m处作“∞”形循回拖动，约3～5min后将网慢慢提起，将浓缩的水样放入标本瓶中，取样约30～50mL，用1%～1.5%样品体积的鲁哥试液固定。定量样品用采水器在所测水层采水1000～2000mL，每升加入10～15mL鲁哥氏液充分摇匀固定，实验室内静止48小时后浓缩至30mL。

镜检时，取0.1ml样品，放入0.1ml计数框内，盖上盖玻片。在200～400倍镜下，利用视野计数法或全片计数法进行定量检测。在进行镜检计数时，每个样品不低于2个片子，当两片的计数值时，取其平均值作为测定结果。当两片误差超过15%时，进行第三片计数，取结果相近的两片（误差小于15%）的平均值作为测定结果。

C 浮游动物

定量样品用5L的采水器分次取20L水样，再用25#浮游生物网过滤浓缩，过滤物放入50ml标本瓶中，并用滤出水洗过滤网3次，所得过滤物也放入50ml标本瓶中，此为枝角类和桡足类；原生动物、轮虫和无节幼体定量用浮游植物定量样品。定性样品用13#浮游生物网在表层缓慢拖曳采集。注意过滤网和定性样品采集网要分开使用。在标本瓶中加入5%的甲醛溶液约5 ml杀死并固定浮游动物。

镜检时，原生动物、轮虫和无节幼体的鉴定即利用浮游植物样品，吸出0.1 mL样品，置于0.1 mL计数框内，盖上盖玻片，在中倍显微镜下全片计数。每瓶样品计数两片，取平均值；对于轮虫：利用浮游植物样品，吸出1 mL样品，置于1 mL计数框内，全片计数。每瓶样品计数两片，取平均值；对于枝角类、桡足类：用5 mL计数框将样品分若干次全部计数。如样品中个体数量太多，将样品稀释至30 mL或50 mL，用5 mL计数框全片计数。每瓶样品计数两片。

D 底栖动物

彼得逊采泥器进行定量采样，泥样经16目/cm2的筛网筛洗后在解剖盘中将底栖动物活体标本检出，用10%的福尔马林固定后在实验室中进行镜检鉴定、计数和称重，并换算成单位面积（m2）底栖动物的密度和生物量。

E 水生植物

根据水体特点及水生植被的分布情况，随机选择采样点，最少样点数必须包括植被的大部分现存种，所有样点均匀分布在所设断面上。沿湖岸区域半定量分析芭蕉湖和南湖浅水区水生植物种类及分布情况。

F 鱼类

鱼类资源调查采用现场渔获物调查和文献资料收集相结合的方法。现场调查时根据湖泊的形态特征、生境特点、水深及离岸距离在各水域选定2-3个采样点，用复合网目沉刺网进行采样，复合刺网的放置数量根据渔获物的多少确定。每12小时取样一次，每次取样时间持续2-3天以保证足够的样本量（取样时间根据实际情况适当调整）。

现场渔获物带回实验室进行种类鉴定及种群生物学参数测定。鱼类鉴定参照《中国动物志硬骨鱼纲》、《长江鱼类》、《中国濒危动物红皮书：鱼类》、《中国物种红色名录第二卷脊椎动物卷》。根据鉴定结果，确定区系组成和各种类的生态类型。基于数量和生物量计算各种鱼类在渔获物中的出现率、数量百分比和重量百分比，通过相对重要性指数判断各种经济鱼类的优势度现状。对于优势种类和国家级或省级的保护鱼类或特有、珍稀的鱼类特别重视和处理。除进行体长、体重、年龄、生长和摄食特征等生物学指标测定外，鱼类产卵场、育幼场、越冬场采用走访和实地调查，了解鱼类主要集中地和鱼类种群组成，结合鱼类生物学特性和生境特征，分析鱼类“三场”分布情况。

4.2.2  生态系统现状

根据重点评价范围内土地利用现状分析，结合动植物分布和生物量的调查，重点评价范围内生态系统可分为森林生态系统、灌丛/灌草丛生态系统、湿地生态系统、农业生态系统和城镇/村落生态系统五大生态系统。根据遥感解译数据，评价区内各生态系统的分布面积见表4.2-3。其中主要生态系统为城镇/村落生态系统，其次为森林生态系统，其他依次为湿地生态系统、灌丛/灌草丛生态系统、农业生态系统。

表4.2-3             评价区内生态系统类型面积统计表

	生态系统类型
	面积（hm2）
	百分比（%）

	森林生态系统
	197.37
	16.83

	灌丛/灌草丛生态系统
	87.84
	7.49

	农业生态系统
	56.88
	4.85

	湿地生态系统
	122.76
	10.47

	城镇/村落生态系统
	708.03
	60.37


（1） 森林生态系统

森林生态系统面积为197.37hm2，比例为16.83%，包括自然植被和人工植被，零星分布在重点评价范围。自然植被类型主要有针叶林、阔叶林、竹林、灌丛、灌草丛等。分布较为广泛的针叶林主要有杉木林（Form.Cunninghamia lanceolata）；主要分布的阔叶林有构树林（Form. Broussonetia papyrifera）、枫杨林（Form. Pterocarya stenoptera）、竹林主要有毛竹林（Form. Phyllostachys edulis）等。人工植被类型包括意杨林、樟林、水杉林、池杉林、枫香树林、复羽叶栾树林等。

森林不但为动物提供了大量食物，也是防御天敌的良好避难所，因此森林生态系统中也分布着丰富的动物。分布的动物大部分在森林生态系统内均有分布。如两栖类树栖型的饰纹姬蛙（Microhyla ornata）等，爬行类的林栖傍水型黑眉锦蛇（Elaphe taeniura）等，鸟类中的白颊噪鹛（Spizixos semitorques）、白头鹎（Pycnonotus sinensis）、斑姬啄木鸟（Picumnus innominatus）、四声杜鹃（Cuculus micropterus）、红头长尾山雀（Aegithalos concinnus）等以及兽类中黄鼬（Mustela sibirica）、隐纹花松鼠（Tamiops swinhoei）等。

（2） 灌丛/灌草丛生态系统

灌丛/灌草丛生态系统面积为87.84hm2 ，比例为4.85%。植被类型主要有灰白毛莓灌丛（Form. Rubustephrodes）、盐肤木灌丛（Form. Rhuschinensis）、苎麻灌丛
（Form. Boehmerianivea）、野蔷薇灌丛（Form. Rosamultiflora）、黑麦草灌草丛（Form. Loliumperenne）、蕨灌草丛（Form. Pteridiumaquilinum var. latiusculum）、长刺酸模灌草丛（Form. Rumextrisetifer）、荩草灌草丛（Form. Arthraxonhispidus）、接骨草灌草丛（Form. Sambucuschinensis）、千金子灌草丛（Form. Leptochloachinensis）、一年蓬灌草丛（Form. Erigeronannuus）等。

分布其中的动物常见的有陆栖型两栖类如中华蟾蜍（Bufo gargarizans）、泽陆蛙（Fejervarya limnocharis）等；灌丛石隙型爬行类如短尾蝮（Gloydius brevicaudus）、北草蜥（Takydromus septentrionais）等；鸟类中的陆禽如环颈雉（Phasianus colchicus），鸣禽类的北红尾鸲（Phoenicurus auroreus）、棕头鸦雀（Paradoxornis webbianus）、白颊噪鹛、白头鹎等。

（3） 农业生态系统

农业生态系统面积为56.88hm2，比例为4.85%，主要分布于评价区村落周边，植被均为人工植被，主要为栽培、种植的农作物、经济林等。

主要种植农作物包括粮食作物和经济作物，粮食作物主要有稻（Oryza sativa）、番薯（Ipomoea batatas）、马铃薯（Solanum tuberosum）等；经济作物主要有芸薹（油菜）（Brassica rapa subsp. campestris）、落花生（Arachis hypogaea）等。由于农业生态系统中植被类型较为单一，植物种类较少，距离居民区较近而易受人为干扰，分布于其中的两栖类种类较多，静水型、陆栖型的种类在农田中都有分布，常见的有中华蟾蜍、黑斑侧褶蛙、沼水蛙等；爬行动物中的灌丛石隙型、水栖型的种类也多在农田及周围活动，如北草蜥等。鸟类中人类伴居的种类在农田中多有分布，比如白鹭（Egretta garzetta）、牛背鹭（Bubulcus ibis）、黑水鸡等涉禽在水田中也常有分布，另外还分布有鸣禽中的麻雀（Passer montanus）、白鹡鸰（Motacilla alba）、喜鹊（Pica pica）、乌鸫、家燕等，兽类种的啮齿类有较多种类在农田中分布，如褐家鼠、小家鼠（Mus musculus）等。

（4） 湿地生态系统

湿地生态系统面积为122.76hm2，比例为10.47%，主要为南湖、芭蕉湖、王家河以及库塘等。

湿地植被主要分布在河流岸边、农田等湿地周边。主要水生植被有假稻沼泽（Form. Leersia japonica）、喜旱莲子草群落（Form. Alternanthera philoxeroides）、菰群落
（Form. Zizania latifolia）、凤眼蓝群落（Form. Eichhornia crassipes）、南荻群落（Form. Miscanthus lutarioriparius）等。

湿地生态系统是多种两栖类和爬行类的栖息地，也是游禽和涉禽的重要栖息场所。动物种类主要有静水型两栖类如黑斑侧褶蛙（Pelophylax nigromaculata）、沼水蛙（Hylarana guentheri）；林栖傍水型爬行类如虎斑颈槽蛇（Rhabdophis tigrina）；鸟类中的游禽如小䴙䴘（Tachybaptus ruficollis）等，涉禽如白鹭（Egretta garzetta）、牛背鹭（Bubulcus ibis）、黑水鸡（Gallinula chloropus）等，傍水型的鸟类如普通翠鸟（Alcedo atthis）等。

（5） 城镇/村落生态系统

城镇/村落生态系统面积为708.03hm2，比例为60.37%。城镇、村落是一个高度复合的人工化生态系统，植被以人工种植的绿化植被为主。

主要种植的植物有樟（Cinnamomum camphora）、复羽叶栾树（Koelreuteria bipinnata）、荷花玉兰（Magnolia grandiflora）、枇杷（Eriobotrya japonica）、枫香树（Liquidambar formosana）、红花檵木（Loropetalum chinense var. rubrum）、小叶女贞（Ligustrum quihoui）等。

城镇/村落生态系统中人为扰动大，且植被面积少，人工绿化植物多，供动物觅食、栖息、繁殖的生境很少，因此此种生态系统里生活的动物很多是广布的，适应能力很强的物种和一些喜傍人生活的，对人类的依赖性较大的种类。如两栖类中陆栖型的中华蟾蜍等；爬行类中住宅型的多疣壁虎、铅山壁虎等；鸟类中的家燕（Hirundo rustica）、白鹡鸰、麻雀、白头鹎（Pycnonotus sinensis）、棕背伯劳（Lanius schach）、喜鹊（Pica pica）、乌鸫等；兽类中的褐家鼠和小家鼠等。

4.2.3  陆生生态
4.2.3.1  陆生植物

（1） 植物区系

根据《中国种子植物区系地理》（吴征镒，2011）对中国植物区系的分区，重点评价范围植物区系组成上属东亚植物区——中国、日本森林植物亚区—华中地区—川、鄂、湘亚地区。

通过实地调查，结合《湖南植被》（祁承经等，1990）等著作以及对历年积累的植物区系资料的系统整理，蕨类植物分类按照秦仁昌分类系统（1978年）、裸子植物按照郑万钧分类系统（1978年）、被子植物科按照哈钦松系统，结果表明，重点评价范围共有维管束植物102科266属431种（含种下分类等级，下同），除去栽培种，重点评价范围野生或逸为野生的维管束植物共88科204属330种，其中蕨类植物12科12属17种，裸子植物2科2属2种，被子植物74科190属311种。重点评价范围主要野生维管束植物科、属、种的总数分别占湖南省维管束植物总科数、总属数、总种数的33.33%、12.78%和5.84%；占全国维管束植物总科数、总属数、总种数的的20.95%、5.92%和1.05%。详见表4.2-4。主要维管束植物名录见附件6。

表4.2-4                主要野生维管束植物统计表

	项目
	蕨类植物
	裸子植物
	被子植物
	维管束植物

	
	科
	属
	种
	科
	属
	种
	科
	属
	种
	科
	属
	种

	重点评价范围
	12
	12
	17
	2
	2
	2
	74
	190
	311
	88
	204
	330

	湖南省
	53
	149
	718
	10
	33
	73
	201
	1414
	4858
	264
	1596
	5649

	全国
	63
	226
	2600
	11
	41
	840
	228
	3172
	24550
	420
	3444
	31290

	占湖南省比例（%）
	22.64
	8.05
	2.37
	20.00
	6.06
	2.74
	36.82
	13.44
	6.40
	33.33
	12.78
	5.84

	占全国比例（%）
	19.05
	5.31
	0.65
	18.18
	4.88
	0.24
	32.46
	5.99
	1.27
	20.95
	5.92
	1.05


重点评价范围处于岳阳市内，区域海拔在100m以内，地形多为湖泊、丘陵、河流和丘陵间的低洼地，且人工干扰极大，重点评价范围内植物种类组成较简单。

重点评价范围内植物以温带成分为主，其中北温带成分最多，同时含有较多的热带成分，其中泛热带分布类型最多。因此，重点评价范围内植物区系以温带成分为主并含有较多的热带成分。

评价区植物区系组成成分较简单贫乏，该区的世界分布和泛热带分布这类广布类型，所占比重较大；除北温带（亦是广布型的）外，其它分布型所占比例都较小。这是由该地的生境所决定的，平原丘陵区，生境较单一，人为干扰极大，植物种类都是些适应性广、分布广的类群，特别是湿地植物，大多是世界性分布。

（2） 植被类型

重点评价范围属亚热带常绿阔叶林区域—中亚热带常绿阔叶林地带—中亚热带典型常绿阔叶林北部植被亚地带—湘北滨湖平原栲栎林、旱柳林、桑树林、湖漫滩草甸、沼泽、水生植被及农田植被区—洞庭湖平原及湖泊植被小区。本小区属洞庭湖断陷盆地，地表部分多为近代河湖沉职物。地势开阔平坦，一般海拔30-50m，以农田植被为主。

通过实地调查并参考《湖南植被》及相关资料，采用群落学—生态学分类原则，选用植被型组、植被型、群系等基本单位，结合区域内现有植被中群系建群种与优势种的外貌，以及群系的环境生态与地理分布特征等分析，初步划分为4个植被型组、7个植被型、23个群系，见表4.2-5。评价区植被类型图见附图18。

表4.2-5                 评价区主要植被类型及分布

	植被型组
	植被型
	群系中文名
	群系拉丁名
	分布

	自然植被

	针叶林
	低山针叶林
	杉木林
	Form.Cunninghamia lanceolata
	房屋后、池塘边

零星分布

	阔叶林
	落叶阔叶林
	构树林
	Form.Broussonetia papyrifera
	广泛分布

	
	
	枫杨林
	Form.Pterocarya stenoptera
	岸边、路旁零星分布，明渠起点附近

	
	竹林
	毛竹林
	Form.Phyllostachysedulis
	房屋附近零星分布

	灌丛及

灌草丛
	灌丛
	灰白毛莓灌丛
	Form.Rubus tephrodes
	广泛分布

	
	
	盐肤木灌丛
	Form.Rhus chinensis
	广泛分布

	
	
	苎麻灌丛
	Form.Boehmeria nivea
	广泛分布

	
	
	野蔷薇灌丛
	Form.Rosa multiflora
	广泛分布

	
	
	水竹灌丛
	Form.Phyllostachys heteroclada
	岸边、路边零星分布

	
	灌草丛
	黑麦草灌草丛
	Form. Lolium perenne
	广泛分布

	
	
	蕨灌草丛
	Form. Pteridiumaquilinum var. latiusculum
	广泛分布

	
	
	长刺酸模灌草丛
	Form. Rumex trisetifer
	广泛分布

	
	
	荩草灌草丛
	Form. Arthraxon hispidus
	广泛分布

	
	
	泽珍珠菜灌草丛
	Form. Lysimachia candida
	零星分布

	
	
	接骨草灌草丛
	Form. Sambucus chinensis
	广泛分布

	
	
	硬毛地笋灌草丛
	Form. Lycopus lucidus var. hirtus
	零星分布

	
	
	千金子灌草丛
	Form. Leptochloa chinensis
	广泛分布

	
	
	一年蓬灌草丛
	Form. Erigeron annuus
	广泛分布


续表4.2-5                 评价区主要植被类型及分布

	植被型组
	植被型
	群系中文名
	群系拉丁名
	分布

	自然植被

	沼泽和水生植被
	沼泽
	假稻沼泽
	Form. Leersia japonica
	河岸边广泛分布

	
	水生植被
	喜旱莲子草群落
	Form. Alternanthera philoxeroides
	湿地内广泛分布

	
	
	菰群落
	Form. Zizania latifolia
	湿地内广泛分布

	
	
	凤眼蓝群落
	Form. Eichhornia crassipes
	湿地内零星分布

	
	
	南荻群落
	Form. Miscanthus lutarioriparius
	湿地内广泛分布

	人工植被

	经济林
	用材林
	杉木林、意杨林
	广泛分布

	
	特殊用途林
	樟林、水杉林、池杉林、枫香树林、复羽叶栾树林
	

	农作物
	粮食作物
	水稻、玉米、小麦、土豆、薯类等
	广泛分布

	
	经济作物
	棉花、花生、油菜、蔬菜等
	广泛分布



针叶林

1） 低山针叶林

① 杉木林（Form. Cunninghamia lanceolata）

调查点位：新建白石岭路靠近白石岭桥附近（113°10'37.61" E，29°23'34.05"N；H：40m）。


阔叶林

2） 落叶阔叶林

②  构树林
（Form. Broussonetia papyrifera）
调查点位：新建白石岭路靠近白石岭桥附近（113°10'37.61" E，29°23'34.05"N；H：40m）。

③  枫杨林
（Form. Pterocarya stenoptera）
调查点位：4#施工区（113° 9'14.95" E，29°22'56.06"N；H：37m）。

3）  竹林

④  毛竹林
（Form. Phyllostachys edulis）
调查点位：雷峰山路A段起点处（113° 9'20.30"E，29°22'54.09"N；H：45m）。


灌丛和灌草丛

4） 灌丛

⑤  灰白毛莓灌丛
（Form. Rubustephrodes）
调查点位：存料场（113° 9'34.97"E，29°23'13.52" N；H：47m）。

⑥  盐肤木灌丛
（Form. Rhuschinensis）

调查点位：通海南路终点路旁（113° 9'52.18"E，29°22'57.34"N；H：70m）。

⑦  苎麻灌丛
（Form. Boehmerianivea）
调查点位：虎形山桥附近虎形山路边（113° 9'11.65"E，29°23'4.58"N；H：35m）。架子山泵站附近（113°10'19.50"E，29°23'22.89"N；H：39m）

⑧  野蔷薇灌丛
（Form. Rosamultiflora）

调查点位：K16号风机附近（110°14'51.08" E，26°39'55.20" N；H：993m）。

⑨  水竹灌丛
（Form. Phyllostachysheteroclada）

调查点位：2#排水口附近（113°10'40.42" E，29°24'22.95" N；H：31m）。

5） 灌草丛

⑩  黑麦草灌草丛
（Form. Loliumperenne）
调查点位：虎形山路设计终点附近（113° 9'12.71"E，29°22'53.84"N；H：37m）。

2#施工区办公生活区（113°10'4.05"E，29°23'13.72" N；H：60m）。

 eq \o\ac(○,11)  长刺酸模灌草丛（Form. Rumextrisetifer）
调查点位：大咀堤溢流坝（113° 8'35.45"E，29°21'21.27"N；H：27m）。

 eq \o\ac(○,12)  荩草灌草丛
（Form. Arthraxonhispidus）

调查点位：虎形山桥附近（113° 9'11.39" E，29°23'5.37" N；H：35m）。

 eq \o\ac(○,13)  泽珍珠菜灌草丛
（Form. Lysimachiacandida）
调查点位：虎形山桥附近（110°14'47.80" E，26°40'26.16" N；H：33m）。

 eq \o\ac(○,14)  千金子灌草丛
（Form. Leptochloachinensis）
调查点位：2#施工区、隧洞上方（113°10'15.08"E，29°23'20.09" N；H：46m）。

 eq \o\ac(○,15)  一年蓬灌草丛
（Form. Erigeronannuus）
调查点位：3#排水口附近（113°10'44.72" E，29°24'12.44" N；H：32m）。


沼泽和水生植被

6） 沼泽

 eq \o\ac(○,16)  假稻沼泽
（Form. Leersiajaponica）
调查点位：白石岭桥附近（113°10'40.62" E，29°23'37.46" N；H：36m）。

7）  水生植被

 eq \o\ac(○,17)  喜旱莲子草群落
（Form. Alternantheraphiloxeroides）

调查点位：白石岭桥附近（113°10'39.25" E，29°23'36.70" N；H：36m）。

 eq \o\ac(○,18)  菰群落
（Form. Zizanialatifolia）
调查点位：5#排水口、雷峰山桥附近（113°10'40.39" E，29°23'41.48" N；H：35m）。

 eq \o\ac(○,19)  凤眼蓝群落
（Form. Eichhorniacrassipes）
调查点位：支路2附近（113°10'25.75"E，29°25'4.05"N；H：29m）。

 eq \o\ac(○,20)  南荻群落
（Form. Miscanthuslutarioriparius）

调查点位：1#施工区附近（113°10'26.22"E，29°25'4.53"N；H：31m）。

人工植被


人工林

在评价区内存在大量的人工林，主要为经济林和特殊用途林，经济林主要有杉木林、意杨林等；特殊用途林主要有樟林、水杉林、池杉林、枫香树林、复羽叶栾树林等。


农作物

评价区自然条件优越，适宜不同热量要求的各种作物的生长，农作物种类较多，包括粮食作物和经济作物。粮食作物水稻、玉米、小麦、土豆、薯类等；经济作物有棉花、花生、油菜、蔬菜等。

影响区地带性植被以人工植被为主，人工植被主要包括经济林、特殊用途林和农业植被，经济林、特殊用途林主要有樟林、杉木林、水杉林、池杉林、枫香树林、复羽叶栾树林等，农业植被主要有大豆、油菜、各种蔬菜等。除此，自然植被主要有阔叶林、灌丛、灌草丛和水生植被，阔叶林主要有构树林、枫杨林、毛竹林等，灌丛和灌草丛主要有灰白毛莓灌丛、盐肤木灌丛、苎麻灌丛、黑麦草灌草丛、长刺酸模灌草丛、荩草灌草丛、千金子灌草丛、一年蓬灌草丛等；水生植被主要有菰群落、南荻群落、喜旱莲子草群落等。

影响区内人工干扰严重，路边、荒地广泛分布着外来入侵物种加拿大一枝黄花，除此之外，还有小蓬草、北美车前、喜旱莲子草、凤眼蓝等外来入侵物种。

（3） 国家重点保护野生植物及古树名木

根据现场调查以及资料调研，在工程重点评价范围发现国家Ⅱ级重点保护野生植物3种，分别为野大豆（Glycine soja）、金荞麦（Fagopyrum dibotrys）、樟（Cinnamomum camphora）； 1#排水口河岸对面以及村庄附近发现国家Ⅰ保护植物水杉，为人工种植。发现湖南省级重点保护植物1种，为香蒲（Typha orientalis）。其中，重点评价范围内樟树林均分布于居民点房前屋后，大多为人工种植，野生樟树零星散生于次生山坡。

重点评价范围内，发现有湖南四大名木檫木（Sassafras tzumu），分布在4#施工区附近。古树名木2株，均为樟（Cinnamomum camphora）。工程重点评价范围重点保护野生植物及古树名木分布情况详见表4.2-6。
（4） 生态公益林

根据岳阳市林业局相关资料，工程红线范围内的省级公益林面积约13.91hm2，其中河道（隧道）工程约156m明渠、截污工程约150m排水管网、交通工程中刘家冲路约84m、雷峰山路约50m穿越省级公益林，景观工程在此区域内无硬质景观规划。根据可研报告，明渠工程穿越段渠底宽30m，雷峰山路红线宽度35m，刘家冲路红线宽度15m，因此占用省级公益林的面积约0.769hm2，工程与岳阳市公益林分布位置关系图见附图20。
（5） 保护林地

根据岳阳市林业局提供资料，工程评价范围内分布有岳阳市Ⅲ级保护林地，具体占用保护林地的位置和面积与占用省级公益林的位置和面积相同，工程与保护林地分布位置关系图见附图21。

表4.2-6                     重点评价范围重点保护野生植物及古树名木种类及分布情况

	编号
	种名
	重点保护植物保护等级
	古树名木保护等级
	树龄
	分布
	面积/株数
	生长状态
	现场照片
	与工程最近距离

	1


	野大豆Glycine soja
	国家Ⅱ级


	——
	——
	桐子岭拦水坝、虎形山路附近；

113° 9'9.14"E，

29°23'8.50"N；

H：36m
	约12m2
	良好
	[image: image36.jpg]




	距离明渠最近距离约100m

	
	
	
	
	
	2#施工区、隧洞上方附近

113°10'15.08"E，29°23'20.09"N；

H：45m
	约

0.5 m2
	良好
	[image: image37.jpg]



	距离2#施工区综合加工厂最近距离约90m


续表4.2-6                    重点评价范围重点保护野生植物及古树名木种类及分布情况

	编号
	种名
	重点保护植物保护等级
	古树名木保护等级
	树龄
	分布
	面积/株数
	生长状态
	现场照片
	与工程最近距离

	2
	金荞麦

Fagopyrum dibotrys
	国家Ⅱ级


	——
	——
	雷峰山隧道出口附近的山沟中

113°09′27.27″E，29°23′09.07″N；

H：65m
	约

10m2
	良好
	[image: image38.jpg]



	距离雷峰山隧道出口约100m

	
	
	
	
	
	3#排水口山沟

113°10′45.05″E，29°24′12.48″N；

H：32m
	约

3m2
	良好
	[image: image39.jpg]



	距离3#排水口约20m

	3
	樟

Cinnamomum camphora
	国家Ⅱ级
	三级
	约100年
	雷峰山隧道出口附近

113°09′27.27″E，29°23′09.07″N；

H：65m
	1株
	平均树高：13m

平均胸径：16cm

平均冠幅：9×10m

生长势：良好
	[image: image40.jpg]



	距离雷峰山隧道口约120m


续表4.2-6                    重点评价范围重点保护野生植物及古树名木种类及分布情况

	编号
	种名
	重点保护植物保护等级
	古树名木保护等级
	树龄
	分布
	面积/株数
	生长状态
	现场照片
	与工程最近距离

	3
	樟

Cinnamomum camphora
	国家Ⅱ级
	三级
	约

150年
	破冲路附近

113°09′17.60″E，29°23′19.33N；

H：45m
	1株
	树高：15m

胸径：98cm

冠幅：20×21m

生长势：良好
	[image: image41.jpg]



	距离雷峰山隧道口约320m

	
	
	
	——
	——
	雷峰山隧道出口附近

113°09′28.44″E，29°23′08.09″N；

H：67m
	约1800 m2
	树高：13m

胸径：18cm

冠幅：11×12m

生长势：良好
	[image: image42.jpg]



	樟树林在输水隧洞上方

	
	
	
	——
	——
	架子山隧洞终点附近113°09′14.75″E，29°23′05.78″N；

H：42m
	约1500 m2
	平均树高：14m

平均胸径：18cm

平均冠幅：11×10m

生长势：良好
	[image: image43.jpg]



	林缘距离输水隧洞出口约25m


续表4.2-6                     重点评价范围重点保护野生植物及古树名木种类及分布情况

	编号
	种名
	重点保护植物保护等级
	古树名木保护等级
	树龄
	分布
	面积/株数
	生长状态
	现场照片
	与工程最近距离

	3
	樟

Cinnamomum camphora
	国家Ⅱ级
	——
	——
	雷峰山路B段、G107国道附近村庄中

113°10′50.48″E，29°23′44.69″N；

H：47m
	约1000 m2
	树高：13m

胸径：21cm

冠幅：13×14m

生长势：良好
	[image: image44.jpg]



	林缘距离明渠修建段约60m

	
	
	
	——
	——
	雷峰山路B段、G107国道附近村庄中113°10′55.31″E，29°23′31.08″N；

H：66m
	约2000 m2
	树高：14m

胸径：20cm

冠幅：11×12m

生长势：；良好
	[image: image45.jpg]



	林缘距离雷峰山路B段终点约300m

	
	
	
	——
	——
	白石岭路附近113°10′37.83″E，29°23′52.54″N；

H：51m
	约1200 m2
	树高：15m

胸径：22cm

冠幅：13×14m

生长势：良好
	[image: image46.jpg]



	林缘距离排水管网、白石岭路约10m


续表4.2-6                 重点评价范围重点保护野生植物及古树名木种类及分布情况

	编号
	种名
	重点保护植物保护等级
	古树名木保护等级
	树龄
	分布
	面积/株数
	生长状态
	现场照片
	与工程最近距离

	4
	香蒲

Typha orientalis
	湖南省级
	——
	——
	白石岭桥池塘

113°10′38.59″E，29°23′39.37″N；

H：32m
	约20 m2
	良好
	[image: image47.jpg]



	距离白石岭桥附近的明渠约7m

	
	
	
	
	
	王家河

113°09′08.83″E，29°23′04.13″N；

H：35m
	约60m2
	良好
	[image: image48.jpg]



	距离景区跨渠桥约20m

	5
	檫木
	
	湖南省名木
	
	113°09'34.51"，29°22'44.83"；
H：37m
	1株
	良好
	[image: image49.jpg]



	距离4#施工区综合加工厂约5m


4.2.3.2  陆生动物

根据《中国动物地理》（张荣祖，2011），重点评价范围内动物地理被区划为华中区（VI）—东部丘陵平原亚区（VIA）—长江沿岸平原省—农田湿地动物群（VIA2）。

现场调查过程中，采用样线法和座谈访问法对陆生野生动物进行观察记录，结合《中国动物志》、《中国鸟类野外手册》、《中国动物地理》、《洞庭湖脊椎动物监测及鸟类资源》、《东洞庭湖湿地野生鸟类资源调查研究》、《岳阳市君山区湿地资源调查报告》、《湖南东洞庭湖湿地鸟类群类多样性和均匀性比较》、《湖南东洞庭湖国家级自然保护区范围和功能区调整综合科学考察报告》及关于评价范围内相关文献资料，统计得出重点评价范围共有陆生脊椎动物4纲14目36科52种，其中东洋种23种，古北种4种，广布种25种；重点评价范围内未发现国家级重点保护野生动物，湖南省级重点保护野生动物39种，其中两栖纲6种，爬行纲7种，鸟纲23种，哺乳纲3种。重点评价范围内两栖类、爬行类、鸟类、兽类各纲的种类组成、区系、保护等级见表4.2-7。

表4.2-7           陆生脊椎动物种类组成、区系和保护等级

	种类组成
	动物区系
	保护等级

	纲
	目
	科
	种
	东洋种
	古北种
	广布种
	国家Ⅰ级
	国家Ⅱ级
	湖南省级

	两栖纲
	1
	3
	6
	4
	0
	2
	0
	0
	6

	爬行纲
	1
	4
	7
	4
	0
	3
	0
	0
	7

	鸟纲
	9
	24
	32
	14
	4
	14
	0
	0
	23

	哺乳纲
	3
	5
	7
	1
	0
	6
	0
	0
	3

	合计
	14
	36
	52
	23
	4
	25
	0
	0
	39


为表示各类动物种类数量的丰富度，采用数量等级方法：对某动物种群在单位面积内其数量占所调查动物总数的10%以上，用“＋＋＋”表示，该种群为当地优势种；对某动物种群占调查总数的1～10%，用“＋＋”表示，该动物种为当地普通种；对某动物种群占调查总数的1%以下或仅1%，用“＋”表示，该物种为当地稀有种。数量等级评价标准见表4.2-8。

表4.2-8                   动物资源数量等级评价标准

	种群状况
	表示符号
	标准

	当地优势种
	＋＋＋
	单位面积内其数量占所调查动物总数的10%以上

	当地普通种
	＋＋
	单位面积内其数量占所调查动物总数的1～10%

	当地稀有种
	＋
	单位面积内其数量占所调查动物总数的1%以下或仅1%


（1） 两栖类

两栖类共计1目3科6种，未发现国家重点保护两栖类，湖南省级重点保护两栖类6种，为中华蟾蜍、黑斑侧褶蛙、沼水蛙、泽陆蛙、金线侧褶蛙和饰纹姬蛙。现场在白石岭桥附近水沟目击并拍摄中华蟾蜍两只，在芭蕉湖湖岸目击并拍摄黑斑侧褶蛙一只。结合现场调查及文献可知，重点评价范围内的优势种主要是中华蟾蜍、黑斑侧褶蛙、沼水蛙等，主要分布在水域及水田附近。两栖类名录见附件7。

	[image: image50.jpg]



	[image: image51.jpg]




	中华蟾蜍（Bufo gargarizans）

拍摄地点：白石岭桥附近
	黑斑侧褶蛙（Pelophylax nigromaculata）

拍摄地点：芭蕉湖湖岸


根据生活习性的不同，重点评价范围内的两栖类可分为以下2种生态类型：

静水型（在静水或缓流中觅食）：有黑斑侧褶蛙、金线侧褶蛙和沼水蛙3种，在重点评价范围内的水田、池塘及水洼附近生活，黑斑侧褶蛙、沼水蛙为常见种，数量相对较多，与人类活动关系较密切。

陆栖型（在陆地上活动觅食）：中华蟾蜍、泽陆蛙和饰纹姬蛙3种。主要是在重点评价范围内离水源边的陆地上活动。

（2） 爬行类

爬行类共计1目4科7种，未发现国家重点保护动物，湖南省省级重点保护爬行动物7种，分别是多疣壁虎、北草蜥、赤链蛇、黑眉锦蛇、虎斑颈槽蛇、乌梢蛇和短尾蝮。爬行动物中壁虎科的主要分布在重点评价范围内的居民建筑物附近，石龙子科和蜥蜴科主要分布在灌丛及岩石堆附近；游蛇科的多分布在水田、水域或水域边的林地、灌草地等处。爬行类名录见附件7。

根据重点评价范围内爬行动物生活习性的不同，可以将重点评价范围的爬行类分为以下3种生态类型。

住宅型（在住宅区的建筑物中筑巢、繁殖、活动）：有多疣壁虎1种。主要分布在重点评价范围的居民建筑物附近。

灌丛石隙型（经常活动在灌草丛下面、路边石缝中、农田边草丛等地）：包括北草蜥和短尾蝮2种。主要分布在重点评价范围重点评价范围的灌丛及岩石堆附近。

林栖傍水型（在溪流、河流、库塘、水田等水域及其附近的山坡上活动）：包括赤链蛇、黑眉锦蛇、虎斑颈槽蛇和乌梢蛇4种。它们主要分布在重点评价范围水域附近的林地、草地或农田附近。

（3） 鸟类

重点评价范围内鸟类共计9目34科32种，未发现国家级重点保护鸟类。湖南省级重点保护鸟类23种。按照动物地理区系，重点评价范围内分布的32种鸟类种，东洋种14种，占重点评价范围鸟类总种数的43.75%；广布种14种，占重点评价范围鸟类总种数的43.75%；古北种4种，占重点评价范围鸟类总种数的12.50%。工程位于东洞庭湖自然保护区的实验区，通过现场调查和访问，以及查阅相关文献和鸟类监测数据，可知重点评价范围的迁徙候鸟多为古北种，因此重点评价范围虽然处于东洋界，但也存在一部分古北种。鸟类名录见附件7。

	[image: image52.jpg]



	[image: image53.jpg]




	乌鸫（Turdus merula）

拍摄地点：4#施工区
	白头鹎（Pycnonotus sinensis）

拍摄地点：4#施工区

	[image: image54.jpg]



	[image: image55.jpg]




	白颊噪鹛（Garrulax sannio）

拍摄地点：4#施工区
	领雀嘴鹎（Spizixos semitorques）

拍摄地点：雷峰山隧道出口

	[image: image56.jpg]



	[image: image57.jpg]




	珠颈斑鸠（Streptopelia chinensis）

拍摄地点：雷峰山隧道出口
	黑脸噪鹛（Garrulax perspicillatus）

拍摄地点：雷峰山隧道进口

	[image: image58.jpg]



	[image: image59.png]




	麻雀（Passer montanus）

拍摄地点：3#施工区
	红尾伯劳（Lanius cristatus）

拍摄地点：3#施工区

	[image: image60.png]



	[image: image61.jpg]




	白鹡鸰（Motacilla alba）

拍摄地点：3#施工区
	小云雀（Alauda gulgula）

拍摄地点：2#施工区附近

	[image: image62.jpg]



	[image: image63.png]




	八哥（Acridotheres cristatellus）

拍摄地点：3#施工区
	红头长尾山雀（Aegithalos concinnus）

拍摄地点：架子山泵站

	[image: image64.jpg]



	[image: image65.jpg]\W.N
Ly ”





	黑水鸡（Gallinula chloropus）

拍摄地点：1#排水口
	夜鹭（Nycticorax nycticorax）

拍摄地点：芭蕉湖


按鸟类生活习性的不同，分为以下5种生态类型：

涉禽（嘴、颈和脚都比较长，脚趾也很长，适于涉水行进，不会游泳，常用长嘴插入水底或地面取食）：包括白鹭、牛背鹭、黑水鸡和普通秧鸡，共4种。它们在重点评价范围主要分布芭蕉湖及沿岸的滩涂、沼泽、坑塘、水田等区域。现场在1#排水口目击并拍摄黑水鸡亚成体1只，在2#排水口附近目击并拍摄黑水鸡1只，在芭蕉湖目击并拍摄夜鹭1只。

游禽（脚向后伸，趾间有蹼，有扁阔的或尖嘴，善于游泳、潜水和在水中掏取食物）：主要以小䴙䴘（Tachybaptus ruficollis）最为常见，广泛分布于各类湖泊、池塘等水域。

陆禽（体格结实，嘴坚硬，脚强而有力，适于挖土，多在地面活动觅食）：共分布有环颈雉、山斑鸠、珠颈斑鸠3种。现场调查在雷公山隧道目击环颈雉一只，野外实地调查过程中经常能听到环颈雉的叫声；鸽形目种类分布较广泛，重点评价范围范围内均有分布，实地调查中曾多次目击山斑鸠以及珠颈斑鸠。

攀禽（嘴、脚和尾的构造都很特殊，善于在树上攀缘）：包括四声杜鹃、普通翠鸟和斑姬啄木鸟3种。这些种类中除了翠鸟科鸟类为傍水型鸟类，对水有依赖性，分布于水域附近以外，其余为森林鸟类，分布于重点评价范围树林中。现场调查在4#排水口目击普通翠鸟1只。
鸣禽（鸣管和鸣肌特别发达。一般体形较小，体态轻捷，活泼灵巧，善于鸣叫和歌唱，且巧于筑巢）：共有21种，在重点评价范围内广泛分布。野外实地调查过程中目击次数比较多的有麻雀、白颊噪鹛、黑脸噪鹛、乌鸫、八哥、喜鹊、白鹡鸰、白头鹎等。广泛分布于重点评价范围林地、农田、村庄、芦苇丛、堤坝等各类生境。

（4） 兽类

兽类共计3目5科7种，未发现国家级重点保护兽类，湖南省级重点保护兽类3种，分别是普通伏翼、隐纹花松鼠和黄鼬。兽类名录见附件7。

根据重点评价范围兽类生活习性的不同，可以将重点评价范围的兽类分为以下3种生态类型。

半地下生活型（主要在地面活动觅食、栖息、避敌于洞穴中，有的也在地下寻找食物）：包括黑线姬鼠、褐家鼠、小家鼠、东方田鼠和黄鼬5种。主要分布于重点评价范围的灌丛、农田及居民区附近。无论从种类还是数量上讲，此种生态类型都占绝对优势，构成重点评价范围兽类的主体。

岩洞栖息型（在岩洞中倒挂栖息的小型兽类）：有普通伏翼1种。在重点评价范围内主要分布于居民建筑物附近。

树栖型（在树上栖息、觅食）：有隐纹花松鼠1种，主要在植被较好的森林中。

（5） 国家重点保护野生动物

重点评价范围内未发现国家重点野生保护动物，湖南省级重点保护动物39种，其中两栖类6种，爬行类7种，鸟类23种，兽类3种。

4.2.4  典型区域生态环境现状

（1） 河道（隧洞）工程

工程红线范围内的河道（隧洞）工程主要包括洪源路控制闸、新开河道（包括明挖河道、隧洞等）、大咀堤溢流坝、架子山泵房这些主要工程。河道（隧洞）工程区生态环境现状见表4.2-9。

表4.2-9         河道（隧洞）工程典型区域生态环境现状

	序号
	名称
	现场照片
	生态现状

	1
	洪源路控制闸
	[image: image66.jpg]



	植被主要为人工种植的樟、大豆，以及自然植被中的灌草丛，包括水竹灌丛、窃衣灌草丛、黑麦草灌草丛等，常见植物有樟、水竹、窃衣、黑麦草、野胡萝卜、艾、葛等。常见动物主要有有北草蜥、白鹭、小䴙䴘、乌鸫、麻雀等。

	2
	明渠

起点
	[image: image67.jpg]



	植被主要为枫杨林，常见植物有荩草、枫杨等。常见动物主要有泽陆蛙、北草蜥、麻雀、白鹡鸰、白鹭、牛背鹭等。


续表4.2-9         河道（隧洞）工程典型区域生态环境现状

	序号
	名称
	现场照片
	生态现状

	3
	隧洞

起点
	[image: image68.jpg]



	主要植被为构树灌丛、蕨灌草丛，常见植物有蕨、构树、鹅观草、野菊、艾、酸模等。常见动物种类多以灌丛生境种类为主，常见动物种类多以灌丛生境种类为主，常见的有北草蜥、环颈雉、白颊噪鹛、棕头鸦雀、白头鹎、乌鸫、黄鼬等。

	4
	隧洞

终点
	[image: image69.jpg]



	主要植被为人工种植的樟林，以及自然植被中菰群落等，常见植物有樟、杉木、泡桐、蕨、构树等。该区域常见的动物有四声杜鹃、斑姬啄木鸟、黄鼬等。



	5
	架子山泵房
	[image: image70.jpg]



	主要植被为苎麻灌丛、一年蓬灌草丛等，常见植物有苎麻、一年蓬、野菊等。与隧洞起点动物较为相似，主要是灌丛生境中的物种。


（2） 截污工程

工程红线范围内的截污工程包括雨水管网、污水管网及雨水排水口等，典型区域生态环境现状见表4.2-10。

表4.2-10            截污工程典型区域生态环境现状

	序号
	名称
	现场照片
	生态现状

	1
	1#雨水

排水口
	[image: image71.jpg]



	主要植被为菰群落、南荻群落等，常见植物有菰、南荻、加拿大一枝黄花、喜旱莲子草等。该区域常见的物种有黑斑侧褶蛙、虎斑颈槽蛇、黑水鸡、白鹭等。

	2
	2#雨水

排水口
	[image: image72.jpg]



	主要植被为菰群落、野蔷薇灌丛等，常见植物有菰、野蔷薇、桑、构树、艾、野菊、白茅等。该排水口与1#雨水排水口距离较近，区域常见的物种与其较为一致。

	3
	3#雨水

排水口
	[image: image73.jpg]



	主要植被为一年蓬灌草丛，常见植物有一年蓬、野菊、黄花蒿、鹅观草等。该区域距离道路及村落较近，沿线的动物常见的有麻雀、喜鹊、珠颈斑鸠、棕背伯劳、白鹡鸰等和一些小型兽类如小家鼠、褐家鼠等。

	4
	4#雨水

排水口
	[image: image74.jpg]



	主要植被为人工种植的樟、杉木林，自然植被中的灰白毛莓灌丛、盐肤木灌丛等，常见植物有樟、杉木、泡桐、灰白毛莓、盐肤木、构树、一年蓬、野菊、白茅、加拿大一枝黄花等。该区域动物常见的有麻雀、喜鹊、珠颈斑鸠、棕背伯劳、白鹡鸰、普通翠鸟等和一些小型兽类如小家鼠、褐家鼠等。


续表4.2-10            截污工程典型区域生态环境现状

	序号
	名称
	现场照片
	生态现状

	5
	5#雨水

排水口
	[image: image75.jpg]



	主要植被人工种植的意杨林，以及自然植被中的菰群落、灰白毛莓灌丛等，常见植物有意杨、杉木、菰、灰白毛莓、活血丹、羊蹄等。该区域常见的动物有八哥、麻雀、喜鹊等和一些小型兽类如小家鼠、褐家鼠等。

	6
	通海南路沿线新建雨水管网、污水管网
	[image: image76.jpg]



	主要植被人工种植的樟、红花檵木、小叶女贞等。该区域临近公路，沿线主要乌鸫、白头鹎、麻雀、白颊噪鹛等常见鸟类。

	7
	花果畈村附近新建雨水管网、污水管网
	[image: image77.jpg]



	主要植被农业植被。常见的动物有中华蟾蜍、麻雀、家燕、珠颈斑鸠、棕背伯劳、小家鼠等。


（3） 交通工程

交通工程典型区域生态环境现状见表4.2-11。

表4.2-11            交通工程典型区域生态环境现状

	序号
	名称
	现场照片
	生态现状

	1
	洛王路起点附近
	[image: image78.jpg]



	主要植被为黑麦草灌草丛、苎麻灌丛等。常见植物有苎麻、桑、构树、黑麦草、一年蓬等。常见动物有八哥、乌鸫、红尾伯劳、白鹡鸰、珠颈斑鸠、白头鹎等。

	2
	刘家冲路起点附近
	[image: image79.jpg]



	主要为裸地，常见植物有一年蓬、荔枝草、野老鹳草、草木樨、藜等。该区域常见的动物有北草蜥、小云雀、麻雀、白鹡鸰等。

	3
	花果畈路终点附近
	[image: image80.jpg]



	主要为人工种植的植物，主要有木犀、枇杷等。常见动物主要是喜与人类伴居的物种，常见的有八哥、喜鹊、乌鸫、白鹡鸰等。

	4
	白石岭桥
	[image: image81.jpg]



	主要植被为杉木林、喜旱莲子草群落等。常见植物有杉木、枣、喜旱莲子草、酸模叶蓼、假稻等。该区域临近农田和村落，分布的动物常见的有黑斑侧褶蛙、小䴙䴘、白鹭、珠颈斑鸠、棕背伯劳等。


续表4.2-11            交通工程典型区域生态环境现状

	序号
	名称
	现场照片
	生态现状

	5
	虎形山桥
	[image: image82.jpg]



	主要自然植被为荩草灌草丛、构树灌丛、苎麻灌丛等。常见植物有苎麻、构树、野鸦椿、荩草、加拿大一枝黄花、野菊、鹅观草等。常见的动物有北草蜥、白头鹎、白颊噪鹛、白鹡鸰、乌鸫、棕背伯劳、黄鼬等。

	6
	景区跨渠桥
	[image: image83.jpg]



	主要植被为人工种植的绿化植被等。常见植物有垂柳、木犀、木芙蓉、石楠、杜鹃、栀子等。常见动物有泽陆蛙、白颊噪鹛、白头鹎等。

	7
	雷峰山隧道起点
	[image: image84.jpg]



	主要植被为人工种植的樟。常见植物有樟、盐肤木、一年蓬等。该区域多为森林生境物种，，常见的有白头鹎、大山雀、小鹀等。


（4） 景观工程

工程红线范围景观工程主要包括绿化、道路及场地铺装、小品及休闲配套设施、景观照明、景区建筑、隧道景观等，设计为生态休闲区、生活游憩区、都市乐学区与山体公园区四个区，景观设计面积约135 hm2（包括湿地鱼塘约13hm2），区域生态环境现状见表4.2-12。

表4.2-12              景观工程典型区域生态环境现状

	序号
	名称
	现场照片
	生态现状

	1
	新岭路处游客服务中心、游船码头（生态休闲区）
	[image: image85.jpg]



	植被主要为人工种植的樟、大豆，以及自然植被中的灌草丛，包括水竹灌丛、窃衣灌草丛、黑麦草灌草丛等，常见植物有樟、水竹、窃衣、黑麦草、野胡萝卜、艾、葛等。常见动物主要有有乌鸫、喜鹊、珠颈斑鸠等喜与人类伴居物种。

	2
	棋牌广场等广场（生活游憩区）
	[image: image86.jpg]



	主要植被农业植被。常常见的动物有中华蟾蜍、麻雀、家燕、珠颈斑鸠、棕背伯劳、小家鼠等。

	3
	文化展示园、篮球场（都市乐学区）
	[image: image87.jpg]



	主要植被为黑麦草灌草丛、千金子灌草丛等。常见植物有黑麦草、千金子、北美车前、白花车轴草等。该区域常见的动物有北草蜥、麻雀、白鹡鸰等。

	4
	架子山公园（山体公园区）
	[image: image88.jpg]



	主要植被为人工种植的樟林，以及自然植被中菰群落等，常见植物有樟、杉木、泡桐、蕨、构树等。常见动物有白颊噪鹛、棕头鸦雀、白头鹎、乌鸫、四声杜鹃、斑姬啄木鸟、黄鼬等。


续表4.2-12              景观工程典型区域生态环境现状

	序号
	名称
	现场照片
	生态现状

	5
	马家嘴东周遗址聚落
	[image: image89.jpg]



	主要植被为灌丛及灌草丛，现场调查有苎麻灌丛、一年蓬灌草丛等，常见植物有苎麻、一年蓬、野菊、蕨等。遗址周围还零星分布有人工栽培的水杉、樟树等。此处常见的动物主要有中华蟾蜍、王锦蛇、灰喜鹊、白鹡鸰等。


（5） 临时施工区及备用弃渣场

本工程规划布置4处施工区以及1处备用弃渣场。施工区主要布置有综合加工厂、汽车机械停放场、施工供水供电、综合仓库、施工营地，工程施工临时设施总占地面积约12.35 万m2。工程弃渣全部用于岳阳临港汽车城一期填方工程，弃渣经综合利用后，无剩余弃渣量。本工程弃渣预计可全部综合利用，为防止弃渣利用过程中出现异常，本工程增加1处备用弃渣场，备用渣场仅在弃渣综合利用出现异常情况下启用，面积为4.66hm2。临时施工区、备用渣场等生态环境现状详见表4.2-13。
表4.2-13           临时施工区、备用渣场等生态环境现状

	序号
	名称
	现场照片
	生态现状

	
	1#施工区
	[image: image90.jpg]



	主要为裸地和灌草丛，包括南荻群落、虉草群落等，常见植物有构树、南荻、虉草、凤眼蓝、葛等。由于该区域人为干扰明显，仅附近沟渠有零星的植被分布，分布于此的动物种类较少，常见的有黑斑侧褶蛙、中华蟾蜍、北草蜥、乌鸫、白鹡鸰等，偶见小家鼠出现于沟渠附近。


续表4.2-13           临时施工区、备用渣场等生态环境现状

	序号
	名称
	现场照片
	生态现状

	
	2#施工区
	[image: image91.jpg]



	主要为裸地和荒草地，主要植被类型为灌丛和灌草丛，包括构树灌丛、白茅灌草丛等，常见的植物有构树、木犀、白茅、野艾蒿、狗尾草等。由于人为干扰较多，此处动物分布极少，仅少量的麻雀或白鹡鸰等偶尔出现在此。

	
	存料场
	[image: image92.jpg]



	主要植被为农业植被和灌丛、灌草丛，包括水竹灌丛、喜旱莲子草群落等。常见植物有水竹、灰白毛莓、喜旱莲子草、一年蓬等。该区域为居民点及道路附近的荒地，常见的动物有北草蜥、麻雀、白鹡鸰、家燕等。

	
	3#施工区
	[image: image93.jpg]



	主要植被为农业植被和灌草丛，包括接骨草灌草丛、硬毛地笋灌草丛等，常见植物有车前、接骨草、硬毛地笋、野菊等。该区域为人工种植区，常见的动物多为农田分布物种，常见的有中华蟾蜍、麻雀、乌鸫、丝光椋鸟、家燕、金腰燕、小家鼠等。

	
	4#施工区
	[image: image94.jpg]



	主要为裸地、阔叶林、灌丛和灌草丛，包括构树林、灰白毛莓灌丛、喜旱莲子草群落等，常见植物有构树、桑、楝、喜旱莲子草、灰白毛莓等。该处分布的物种多为森林类型的物种，常见动物有白头鹎、白颊噪鹛、八哥等。


续表4.2-13           临时施工区、备用渣场等生态环境现状

	序号
	名称
	现场照片
	生态现状

	
	备用弃渣场
	[image: image95.jpg]



	主要植被为农业植被、针叶林、阔叶林和灌草丛，包括杉木林、梓树林、一年蓬灌草丛、野菊灌草丛、白茅灌草丛等，常见植物有构树、梓、杉木、盐肤木、野菊、白茅、一年蓬等。该区域周围分布有农田、森林，常见的动物有黑斑侧褶蛙、中华蟾蜍、白鹭、喜鹊、丝光椋鸟、棕背伯劳、白头鹎、白颊噪鹛、小家鼠等。


4.2.5  生态环境质量现状

（1） 自然体系生物量现状

重点评价范围内总生物量为6345.97 t，陆生植被类型以针叶林、阔叶林、灌丛和灌草丛、农作物为主，其中阔叶林面积为192.19hm2，占重点评价范围面积的16.39 %，其生物量为4727.87 t，占总生物量值的74.50 %；灌丛和灌草丛面积为87.84hm2，占重点评价范围面积的7.49 %，其生物量为1124.35t，占总生物量值的17.72 %；水域面积122.76hm2，占重点评价范围面积的10.47%，其生物量为147.31 t，占总生物量值的2.32 %；针叶林、农作物生物量很小，分别占总生物量值的0.08%和5.38%。各植被类型净生物量现状见表4.2-14。
表4.2-14              各植被类型净生物量现状

	植被类型
	面积（hm2）
	占评价区（%）
	平均生物量（t/hm2）
	总生物量（t）
	占评价区总生物量（%）

	针叶林
	0.18
	0.02 
	28.62
	5.15 
	0.08 

	阔叶林
	192.19
	16.39 
	24.6
	4727.87 
	74.50 

	灌丛和灌草丛
	87.84
	7.49 
	12.8
	1124.35 
	17.72 

	农作物
	56.88
	4.85 
	6
	341.28 
	5.38 

	河流水域
	122.76
	10.47 
	1.2
	147.31 
	2.32 

	合计
	459.85
	39.21 
	——
	6345.97 
	100.00 


注：1）表中未包括建设及其它用地面积708.03hm2，占重点评价范围面积的60.37%；

2）各植被类型平均生物量数据通过样方实测以及参考《我国森林植被的生物量和净生产量》（方精云，1996）得出。
（2） 景观生态体系质量现状

在自然体系等级划分中，重点评价范围主要由湿地生态系统、森林生态系统、草地生态系统、农业生态系统及城镇/村落生态系统相间组成，土地利用类型以建设及其它用地为主。

景观生态系统的质量现状由生态评价区域内自然环境、各种生物以及人类社会之间复杂的相互作用来决定。在组成景观生态系统的各类组分中，模地是景观的背景区域，它在很大程度上决定了景观的性质，对景观的动态起着主导作用。本评价区模地主要采用传统的生态学方法来确定，即计算组成景观的各类拼块的优势度值（Do），优势度值大的就是模地，优势度值通过计算评价区内各拼块的重要值的方法判定某拼块在景观中的优势，由以下3种参数计算出：密度（Rd）、频度（Rf）、和景观比例（Lp）。

密度（Rd）＝嵌块I的数目/嵌块总数 ×100%

频度（Rf ）＝嵌块I出现的样方数/总样方数 ×100%

景观比例（Lp）= 嵌块I的面积/样地总面积 ×100%

并通过以上三个参数计算出优势度值（Do）：

优势度值（Do）={（Rd+Rf）/2 + Lp}/2 ×100%

采用上述参数计算重点评价范围各类拼块优势度值，计算结果见表4.2-15。

表4.2-15               评价区各类拼块优势度值

	拼块类型
	密度Rd（%）
	频度Rf（%）
	景观比例Lp（%）
	优势度Do（%）

	林地
	38.64
	42.34
	16.83
	28.66

	草地
	37.58
	40.56
	7.40
	23.24

	耕地
	2.55
	6.77
	4.85
	4.76

	水域
	4.88
	9.56
	10.47
	8.85

	建设及其它用地
	16.35
	20.35
	60.37
	39.36


由表可知，重点评价范围各斑块类型中，建设及其它用地是环境资源斑块中对生态质量调控能力最强的高亚稳定性元素类型。建设及其它用地的优势度Do最高，达39.36%，景观比例60.37%高于其他斑块类型，但其密度、频度均小于林地、草地的密度和频度。说明建设及其它用地是该地区的模地，是本区域内对景观具有控制作用的生态体系部分。由此可知，人类对该地区的干扰程度较高。

（3） 土地利用现状

重点评价范围内土地利用现状调查是在卫片解译的基础上，根据现场调查情况，运用景观生态法即以植被作为主导因素，并结合土壤、地貌等因子进行综合分析，将土地利用格局的斑块类型分为林地、灌草地、耕地、水域及建设及其它用地等5类。评价区土地利用现状情况见表4.2-16。

表4.2-16                评价区土地利用现状

	斑块类型
	面积（hm2）
	占评价范围（％）
	数目（块）
	比例（%）

	林地
	197.37
	16.83
	182
	38.64

	灌草地
	87.84
	7.40
	177
	37.58

	耕地
	56.88
	4.85
	12
	2.55

	水域
	122.76
	10.47
	23
	4.88

	建设及其它用地
	708.03
	60.37
	77
	16.35

	合计
	1172.88
	100.00
	471
	100.00


由表可知，建设及其它用地所占比例最大，面积为708.03hm2，占总面积的60.37%，为重点评价范围内的主要用地类型；其次是林地，面积为197.37hm2，占总面积的16.83%；水域面积为122.76hm2，占总面积的10.47%；灌草地面积为87.84hm2，占总面积的7.40%；耕地的面积较小，仅占总面积的2.55%。

4.2.6  水生生态现状

4.2.6.1  水域生境特点
（1） 芭蕉湖

芭蕉湖为长江古河道洪水携带的泥沙在此地淤积而成，湖面面积约11.05km2，入湖河流为源于五尖山系的天伏桥港（又名清溪港），干流长21.5km，流域面积118km2，天伏桥港水系支流湖上游有双花水库、清溪水库等11座中小型水库。

本次调查表明，芭蕉湖水深一般在2-3m之间，不同水域湖水温度差异较大，呈现南高北低、西高东低的水温分布，靠近岳阳电厂取排水口附近水域水温较高。芭蕉湖湖心区域无沉水植物和挺水植物分布，沿岸带水域生境包括以芦苇为主的挺水植物生境，以及以菱、莲、凤眼莲和水花生为主的浮叶植物生境，此外还有小面积以狐尾藻和黄丝草为主的沉水植物生境。除了自然生境外，还有放置的水泥板、堆放的石块、人工护坡等人工生境。

	[image: image312.jpg]


芭蕉湖湖心景观
	[image: image313.jpg]


沿岸带凤眼莲、水花生覆盖情况

	[image: image314.jpg]


沿岸人工生境
	[image: image315.jpg]


沿岸带芦苇覆盖情况


（2） 王家河

王家河为南湖支流，目前已实施王家河流域综合治理一期工程，在下游大咀堤溢流坝处与南湖相连。王家河其沿岸带主要以砾石为主，基本为人工生境，透明度较低，流速缓慢。主河道内基本无水草分布，仅有少量的挺水植物，无沉水植物。

	[image: image316.jpg]T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

-

B gl

5

@
rs:
:
0 eL 1
fae
%
:
(3
%
@

.

B w ®)

i i

=~

wt«nnﬂlaécﬁﬁ

: SEH 0B DS W
oo (o o do oo o dadodododododododododedododododedodododadodedododedodedodododedododedod

&




王家河砾石
	[image: image317.wmf]ï

î

ï

í

ì

=

=

=

)

,

(

)

0

,

,

(

)

,

(

)

0

,

,

(

)

,

(

)

0

,

,

(

0

0

0

y

x

v

y

x

v

y

x

u

y

x

u

y

x

Z

y

x

Z

王家河河道概况


（3） 南 湖

南湖西连洞庭，经由王家河、石板堰港与芭蕉湖相通，主要支流有王家河和北港河。南湖湖内水面积约14.32 km2，大部分水深在4-6m，最大水深9m。本次调查中，水体透明度较低，温度在湖区差异较小，水温在23.6-24.8℃之间。南湖由于透明度较低加上水深较深，因此湖心水域无沉水植物分布。沿岸主要以芦苇为主的挺水植物生境和砂石生境为主。

	[image: image96.jpg]



沿岸芦苇及砾石
	[image: image97.jpg]



南湖湖区概况


（4） 华能岳阳电厂一期工程取水口江段
华能岳阳电厂一期工程取水口位于洞庭湖入长江口下游约1.4km处，长江干流城陵矶段江面开阔，河道顺直，流速不大，河床底质由细砂组成，以流水生境为主，两岸长有丰富的旱草。过往船只密集，右岸濒临岳阳城区。该江段承荆江和洞庭湖来水，具有丰富的鱼类资源。
	[image: image98.jpg]PRSI





长江城陵矶江段概况
	[image: image99.jpg]



城陵矶江段底质及水质


（5） 高桥湖
高桥湖历史上是芭蕉湖的湖汊，上世纪80年代由于修路导致与芭蕉湖分离，形成独立的湖泊，湖泊面积较小，水体交换较小。高桥湖水深范围在2-3米之间，湖心区域无沉水植物和挺水植物分布，湖边浅水区域有少量挺水植物分布；水体透明度相对于芭蕉湖较低。

4.2.6.2  浮游植物

（1） 种类组成

现场调查结果显示，11个采样点共鉴定出浮游植物32种，隶属于蓝藻门、绿藻门、硅藻门、裸藻门、隐藻门和甲藻门。其中绿藻门种类最多，共鉴定出14种，蓝藻门、硅藻门、裸藻门、隐藻门、甲藻门各有7、7、1、1、2种。种类组成上，绿藻门、蓝藻门和硅藻门是优势类群，占总种类数的87.5%。长江取水口共发现9种，芭蕉湖发现26种，王家河发现23种，南湖发现27种，高桥湖发现20种。硅藻门是长江取水口的优势类群，绿藻门、硅藻门和蓝藻门是南湖、芭蕉湖及王家河的优势类群，见图4.2-1。

[image: image100.emf]À¶ÔåÃÅ


ÂÌÔåÃÅ


¹è ÔåÃÅ


ÂãÔåÃÅ


ÒþÔåÃÅ


¼×ÔåÃÅ


ÖÖÀàÊý


0


2


4


6


8


10


12


14


³¤½­È¡Ë®¿Ú 


°Å½¶ºþ 


Íõ ¼ÒºÓ 


ÄÏ      ºþ 


¸ßÇÅºþ 




蓝藻门绿藻门硅 藻门裸藻门隐藻门甲藻门种类数

0

2

4

6

8

10

12

14

长江取水口 芭蕉湖 王 家河 南      湖 高桥湖 


图4.2-1  浮游植物种类组成情况

（2） 现存量

长江取水口硅藻门在数量上占绝对优势（68.18%），密度为1.4 ( 106个/L。芭蕉湖蓝藻门、绿藻门和硅藻门数量平均密度达到了3.06 ( 107个/L、2.06 ( 107个/L和1.56 ( 107个/L，数量分别占总数量的41.63%、29.66%和23.47%。王家河蓝藻门、绿藻门和硅藻门数量平均密度达到了3.21 ( 107个/L、2.02 ( 107个/L和2.23 ( 107个/L，数量分别占总数量的42%、30.05% 和24.02%。南湖绿藻门、蓝藻门和硅藻门的平均密度达到了3.75 ( 107个/L、3.64 ( 107个/L和2.71 ( 107个/L，数量分别占总数量36.34%、29.09% 和23.84%。高桥湖的绿藻门、蓝藻门和硅藻门的平均密度达到了1.2 (107个/L、3.91(107个/L和0.84(107个/L，数量分别占总数量38.69%、31.56% 和24.36%。南湖和芭蕉湖浮游植物较王家河和长江取水口密度大。采样点浮游植物种类及密度见表4.2-17。

4.2.6.3  浮游动物

（1） 种类组成

11个采样点共鉴定出浮游动物16种，其中原生动物2属种，占总种类数的12.5%；枝角类2属种，占总种类数的12.5%；桡足类3属种，占总种类数的18.75%；轮虫9属种，占总种类数的56.25%。其中长江取水口共发现2种，芭蕉湖发现13种，王家河和南湖分别发现9和16种，高桥湖发现8种。轮虫是芭蕉湖的优势类群，枝角类是长江取水口、王家河和南湖的优势类群，见图4.2-2。

[image: image101.emf]Ô­Éú¶¯Îï


Ö¦½ÇÀà


èã×ãÀà


ÂÖ³æ


ÖÖÀàÊý


0


2


4


6


8


10


³¤½­È¡Ë®¿Ú 


°Å½¶ºþ 


Íõ¼ÒºÓ 


ÄÏºþ 


¸ßÇÅºþ 




原生动物枝角类桡足类轮虫种类数

0

2

4

6

8

10

长江取水口 芭蕉湖 王家河 南湖 高桥湖 


图4.2-2  浮游动物种类组成情况

表4.2-17                                采样点浮游植物种类及密度                                  单位：107个/L

	采样点

种类
	长江
取水口
	芭蕉湖1
	芭蕉湖2
	芭蕉湖3
	王家河1
	王家河2
	南湖
1
	南湖
2
	南湖
3
	南湖
4
	高桥湖

	蓝藻门Cyanophyta
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	尖头藻Merismopedia sinica
	0
	0
	0
	0.43
	0
	1.26
	0
	0
	0
	0
	0.32

	
	卵形藻Cocconeis sp.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.05
	0
	0
	0

	
	平裂藻Merismopedia sp.
	0
	1.61
	1.41
	2.62
	1.01
	3.87
	0
	0.60
	0
	0.81
	1.98

	
	色球藻Chroococcus sp.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.05
	0

	
	微囊藻Microcystis sp.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.75
	0.01

	
	伪鱼腥藻Pseudoanabaena sp.
	0.03
	0.20
	0.30
	2.16
	1.89
	3.90
	0
	0
	1.89
	0
	1.15

	
	鱼腥藻Anabaena sp.
	0
	0.00
	0.00
	0.45
	0.40
	1.81
	2.36
	1.21
	0
	0
	0.45

	绿藻门Chlorophyta
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	弓形藻Schroederia sp.
	0
	0.05
	0.00
	0.00
	0.13
	0.15
	0.05
	0
	0.05
	0
	0

	
	鼓藻Cosmarium sp.
	0
	0.03
	0.00
	0.00
	0
	0
	0
	0
	0
	0.03
	0

	
	集星藻Actinastrum sp.
	0
	0.00
	0.10
	0.20
	0
	0.20
	0
	0.10
	0.40
	0.15
	0

	
	空球藻Eudorina sp.
	0
	0.81
	0.00
	0.00
	0.60
	0
	0
	0.20
	0.60
	0
	0

	
	空星藻Coelastrum sp.
	0
	0.00
	0.30
	0.00
	0
	0.40
	0
	0
	0
	0.20
	0

	
	盘星藻Pediastrum sp.
	0
	0.40
	0.00
	0.00
	0.40
	0.20
	0
	0
	0
	0.40
	0

	
	三角四角藻T. trigonum
	0
	0.13
	0.03
	0.00
	0.05
	0.23
	0
	0
	0
	0
	0.1

	
	十字藻Crucigenia sp.
	0
	0.10
	0.00
	0.00
	0.20
	0
	0.28
	0
	0.20
	0.15
	0

	
	实球藻Pandorina sp.
	0
	0.20
	0.00
	0.00
	0.40
	0
	0
	0.40
	1.28
	0
	0

	
	蹄形藻Kirchneriella sp.
	0
	0.10
	0.05
	0.00
	0
	0.15
	0
	0.10
	0.38
	0.15
	0

	
	韦氏藻Westella sp.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.40
	0
	0.35
	0
	0

	
	纤维藻Ankistrodesmus sp.
	0
	0.20
	0.20
	0.20
	0.65
	0.60
	0.60
	0.40
	0.30
	0.28
	0.50

	
	月牙藻Selenastrum sp.
	0
	0.00
	0.03
	0.00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


续表4.2-17                                采样点浮游植物种类及密度                                单位：107个/L

	采样点

种类
	长江
取水口
	芭蕉湖1
	芭蕉湖2
	芭蕉湖3
	王家河1
	王家河2
	南湖
1
	南湖
2
	南湖
3
	南湖
4
	高桥湖

	
	栅藻Scenedesmus sp.
	0.02
	2.01
	0.81
	0.25
	1.64
	2.67
	1.91
	2.26
	0.91
	1.26
	0.6

	硅藻门Bacillariophyta
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	菱形藻Nitzschia sp.
	0
	0.23
	0.18
	0.13
	0.35
	0.58
	0.23
	0.18
	0.13
	0.20
	0.01

	
	双菱藻Surirella sp.
	0.01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	小环藻Cyclotella sp.
	0.03
	0.40
	0.50
	0.43
	1.03
	1.84
	1.11
	0.83
	1.21
	4.38
	0.43

	
	异极藻Gomphonema sp.
	0
	0.05
	0.00
	0.00
	0
	0
	0
	0
	0
	0.05
	0

	
	针杆藻Synedra sp.
	0.02
	0.10
	0.15
	0.10
	0.13
	0.35
	0.33
	0.18
	0
	0.05
	0.10

	
	直链藻Melosira sp.
	0.08
	0.78
	0.91
	0.60
	0.08
	0.25
	0.23
	0.15
	0
	0.08
	0.3

	
	舟形藻Navicula sp.
	0.01
	0.10
	0.03
	0.00
	0.48
	0.50
	0.81
	0.55
	0
	0.03
	0.00

	裸藻门Euglenophyta
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	裸藻Euglena sp.
	0
	0.13
	0.00
	0.00
	0.08
	0
	0.33
	0.05
	0
	0
	0

	隐藻门Cryptophyta
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	隐藻Cryptomonas sp.
	0.01
	0.08
	0.25
	0.63
	0
	0.35
	0.23
	0.25
	0.55
	5.89
	0.23

	甲藻门Pyrrophyta
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	多甲藻Peridiniopsis
	0
	0.00
	0.03
	0.00
	0.05
	0
	0
	0.05
	0.38
	0
	0

	
	角甲藻Ceratium
	0.01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	总丰度
	
	0.22
	7.71
	5.28
	8.2
	9.57
	19.31
	8.87
	7.56
	8.63
	14.91
	7.6


（2） 现存量

长江取水口枝角类在丰度上占绝对优势，比例为66.67%，密度为40.5个/L。芭蕉湖浮游动物平均丰度为73.5个/L，其中原生动物、枝角类、桡足类和轮虫的平均丰度分别为13.5个/L、11.25个/L、11.25个/L和184.5个/L，占比分别为6.12%、5.1%、5.1%和83.67%。王家河浮游动物平均密度为38.25个/L，其中原生动物、枝角类、桡足类和轮虫的平均丰度分别为0个/L、19.13个/L、2.25个/L和16.88个/L，占比分别为0%、50%、5.88%、和44.12%。南湖原生动物、枝角类、桡足类和轮虫的平均丰度分别为4.5个/L、969.75个/L、29.25个/L和128.25%，占比分别0.4%、85.69%、2.58% 和11.33%，高桥湖原生动物、枝角类、桡足类和轮虫的平均密度分别为7.92个/L、2.25个/L、9个/L和26.75个/L，占比分别为5.13%、4.88%、5.1% 和84.89%。浮游动物种类组成和丰度见表4.2-18。
4.2.6.4  底栖动物

（1） 种类组成

底栖动物（王家河内由于没有船只，未能进行采样）共采集到环节动物门4种，软体动物门3种，节肢动物门4属，其中长江取水口采集到凸旋螺和雕翅摇蚊属2个类群，芭蕉湖采集到梨形环棱螺、纹沼螺、前突摇蚊属和长足摇蚊属4个类群，而在南湖采集到正颤蚓、霍普水丝蚓、克拉泊水丝蚓、多毛管水丝蚓、菱跗摇蚊属和前突摇蚊属6个类群，见表4.2-19。

表4.2-18                                 采样点浮游动物种类及密度                                   单位：个/L

	采样点

种类
	长江
取水口
	芭蕉湖1
	芭蕉湖2
	芭蕉湖3
	王家河1
	王家河2
	南湖1
	南湖2
	南湖3
	南湖4
	高桥湖

	原生动物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	钟虫Vorticella sp.
	0.00
	2.25
	6.75
	0.00
	0.00
	0.00
	2.25
	0.00
	0.00
	0.00
	5.67

	
	王氏拟铃虫

Tintinnopsis wangi
	0.00
	0.00
	2.25
	2.25
	0.00
	0.00
	2.25
	0.00
	0.00
	0.00
	2.25

	枝角类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	长额象鼻溞
Bosmina longirostris
	0.00
	2.25
	0.00
	0.00
	24.75
	6.75
	9.00
	13.50
	0.00
	0.00
	0

	
	微型裸腹溞
Moina micrura
	40.50
	6.75
	0.00
	2.25
	4.50
	2.25
	4.50
	0.00
	101.25
	803.25
	2.25

	桡足类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	哲水蚤Calanoida sp.
	0.00
	2.25
	0.00
	9.00
	2.25
	0.00
	0.00
	15.75
	0.00
	0.00
	9

	
	无节幼体Nauplius sp.
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	2.25
	0.00
	0

	
	剑水蚤Cyclops sp.
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	2.25
	0.00
	2.25
	4.50
	0.00
	0

	轮虫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	前节晶囊轮虫

Asplachna priodonta
	0.00
	9.00
	20.25
	2.25
	9.00
	2.25
	11.25
	9.00
	2.25
	2.25
	2.25

	
	针簇多肢轮虫

Polyarthra trigla
	0.00
	0.00
	2.25
	2.25
	0.00
	2.25
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0

	
	萼花臂尾轮虫

Brachionus calyciflorus
	20.25
	15.75
	0.00
	2.25
	4.50
	0.00
	6.75
	13.50
	24.75
	13.50
	0

	
	裂足轮虫

Schizocerca diversicornis
	0.00
	65.25
	27.00
	27.00
	0.00
	13.50
	2.25
	4.50
	0.00
	0.00
	20

	
	角突臂尾轮虫

Brachionus angularis
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	2.25
	0.00
	0


续表4.2-18                               采样点浮游动物种类及密度                                   单位：个/L

	采样点

种类
	长江
取水口
	芭蕉湖1
	芭蕉湖2
	芭蕉湖3
	王家河1
	王家河2
	南湖1
	南湖2
	南湖3
	南湖4
	高桥湖

	
	暗小异尾轮虫

Trichocerca pusilla
	0.00
	2.25
	2.25
	0.00
	0.00
	2.25
	0.00
	0.00
	2.25
	0.00
	2.25

	
	转轮虫Rotaria rotatoria
	0.00
	2.25
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0

	
	迈氏三肢轮虫

Filinia maio
	0.00
	0.00
	2.25
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0

	
	无翅无肢轮虫

Anarthra aptera
	0.00
	0.00
	0.00
	2.25
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	2.25

	总丰度
	
	60.75
	108.00
	63.00
	49.50
	45.00
	31.50
	38.25
	58.50
	139.50
	819.00
	45.92


表4.2-19                 底栖动物种类及分布

	采样水域

种类
	长江取水口
	芭蕉湖
	南湖
	高桥湖

	环节动物门Annelida
	
	
	
	

	寡毛纲 Oligochaeta
	
	
	
	

	颤蚓目 Tubificida
	
	
	
	

	仙女虫科 Naididae
	
	
	
	

	正颤蚓 Tubifex tubifex
	
	
	+
	+

	水丝蚓属Limnodrilus sp.
	
	
	+
	

	霍甫水丝蚓 Limnodrilus hoffmeisteri
	
	
	+
	

	克拉泊水丝蚓 Limnodrilus claparedeianus
	
	
	+
	

	多毛管水丝蚓 Aulodrilus pluriseta
	
	
	+
	

	软体动物门Mollusca
	
	
	
	

	腹足纲 Gastropoda
	
	
	
	

	中腹足目 Mesogastropoda
	
	
	
	

	田螺科 Viviparidae
	
	
	
	

	梨形环棱螺 Bellamya purificata
	
	+
	
	+

	觽螺科 Hydrobiidae
	
	
	
	

	纹沼螺 Parafossarulus striatulus
	
	+
	
	+

	扁蜷螺科 Planorbidae
	
	
	
	

	凸旋螺 Gyraulus convexiusculus
	+
	
	
	

	节肢动物门Arthropoda
	
	
	
	

	昆虫纲 Insecta
	
	
	
	

	双翅目 Diptera
	
	
	
	

	摇蚊科 Chironomidae
	
	
	
	

	菱跗摇蚊属 Clinotanypus sp.
	
	
	+
	+

	前突摇蚊属 Procladius sp.
	
	+
	+
	+

	长足摇蚊属 Tanypus sp.
	
	+
	
	

	雕翅摇蚊属 Glyptotendipes sp.
	+
	
	
	


（2） 现存量

本次调查的底栖生物中，其中水丝蚓类占68.75%，螺类占5.2%，摇蚊类占26.04%。长江取水口、芭蕉湖及南湖水域底栖生物的平均密度为219.43±65.29个/m2，其中长江口底栖生物的平均密度32±0个/m2，芭蕉湖底栖生物的平均密度138.67±56.44个/m2，南湖底栖生物的平均密度362.67±85.33个/m2，高桥湖145个/m2，南湖底栖生物的密度显著高于芭蕉湖和长江取水口，见图4.2-3。

[image: image102.emf]×Ü


³¤½­


°Å½¶ºþ


ÄÏºþ


¸ßÇÅºþ


ÃÜ¶È£¨¸ö/m


2


£©


0


100


200


300


400


500




总长江芭蕉湖南湖高桥湖密度（个/m

2

）

0

100

200

300

400

500


图4.2-3   底栖生物密度分布

生物量方面，水丝蚓类群占0.69%，螺类占98.79%，摇蚊类占0.52%。芭蕉湖底栖生物生物量（54.322±46.37g/m2）显著高于长江取水口（0.104±0 g/m2）和高桥湖（15.26 g/m2），见图4.2-4。

[image: image103.emf]×Ü


³¤½­


°Å½¶ºþ


ÄÏºþ


¸ßÇÅºþ


ÉúÎï Á¿(g/m


2


)


0


40


80


120


160




总长江芭蕉湖南湖高桥湖生物 量(g/m

2

)

0

40

80

120

160


图4.2-4  底栖生物生物量分布

4.2.6.5  水生植物

现场调查结果显示，芭蕉湖和南湖沿岸带岸线植被覆盖比例约70%，其余为石块护岸带，植被主要类型为挺水植物、浮叶植物、浮水植物，芦苇、菱、莲、空心莲子草、凤眼蓝及蓼是沿岸带主要种类，植被覆盖的沿岸生境适宜鱼类产卵，芭蕉湖水生植物调查样点见图4.2-5。
[image: image104.jpg]



图4.2-5 芭蕉湖水生植物调查样点图

芭蕉湖水生植物调查情况见表4.2-20。

表4.2-20                芭蕉湖水生植物分布

	样点
	植物分布
	样点
	植物分布

	1
	芦苇优势种
	7
	芦苇带

	2
	泥土底质，石块护岸
	8
	芦苇带

	3
	石块护岸，沿岸植物
	9
	鲢、菱、芦苇、凤眼蓝

	4
	石块护岸
	10
	芦苇、莲

	5
	芦苇、树枝、石块
	11
	莲

	6
	芦苇、空心莲子草、凤眼蓝、蓼
	12
	敞水区，少水草


4.2.6.6  鱼 类

1） 种类组成

通过查阅文献资料及现场多网目复合刺网定量调查，芭蕉湖、南湖现场调查到鱼类种类共23种，隶属于4目4科23种，其中鲤科鱼类19种，占82.6%，是优势类群；鲿科2种，占8.7%；鳀科和鱵科各1种，分别占4.35%，无国家级重点保护鱼类及濒危、特有物种。其中，芭蕉湖共发现19种，南湖共发现14种。优势种及经济鱼类包括䱗、短颌鲚、鲢、鳙、鲫、团头鲂、翘嘴鲌、达氏鲌、蒙古鲌、黄尾鲴、黄颡鱼、蛇鮈、银鮈等。鱼类名录见表4.2-21。

表4.2-21               芭蕉湖、南湖鱼类名录

	种类Species
	采样水域

	
	芭蕉湖
	南湖

	鲤形目Cypriniformes
	
	

	鲤科Cyprinidae
	
	

	鲢亚科Hypophthalmichthyinae
	
	

	鲢 Hypophthalmichthys molitrix
	+
	+

	鳙Aristichthys mobilis
	+
	+

	鲤亚科Cyprininae
	
	

	鲫Carassius auratus
	+
	-

	鲌亚科
	
	

	团头鲂Megalobrama amblycephala
	+
	-

	似鱎Toxabramis wwinhonis
	+
	+

	银飘鱼Pseudolaubuca sinensis
	+
	-

	䱗Hemiculter leucisculus
	+
	+

	贝氏䱗Hemicultet bleekeri
	+
	-

	翘嘴鲌Culter alburnus
	+
	+

	达氏鲌Culter dabryi
	+
	+

	蒙古鲌Culter mongolicus
	-
	+

	鳑鲏亚科 Acheiloqnathinae
	
	

	大鳍鱊Acheilognathus macropterus
	+
	+

	兴凯鱊Acheilognathus chankaensis
	+
	+

	鲴亚科Xenocyprinae
	
	

	似鳊Pseudobrama simoni
	+
	-

	黄尾鲴Xenocypris davidi
	+
	-

	鮈亚科Gobioninae
	
	

	蛇鮈Saurogobio dabryi
	-
	+

	银鮈Squalidus argentatus
	-
	+

	似刺鳊鮈Paracanthobrama guichenoti
	-
	+

	黑鳍鳈Sarcocheilichthys nigripinnis
	+
	-

	鲱形目Clupeiformes
	
	

	鳀科Engraulinae
	
	

	短颌鲚Coilia brachygnathus
	+
	+

	颌针鱼目Beloniformes
	
	

	鱵科Hemiramphidae
	
	

	间下鱵Hyporhamphus intermedius
	+
	+

	鲇形目 Siluriformes
	
	

	鲿科Siluridae
	
	

	黄颡鱼Pelteobagrus fulvidraco
	+
	-

	细体拟鲿Pseudobagrus pratti
	+
	-


备注：+表示发现该物种，-表示未发现该物种

2） 区系组成

根据鱼类起源、地理分布和生物特征，芭蕉湖和南湖的鱼类区系组成为淡水鱼类区系和河口鱼类。淡水鱼类区系又分为中国平原区系复合体、晚第三纪早期区系复合体和南方平原区系复合体。

① 淡水鱼类

中国平原区系复合体：该复合体的鱼类都对水位变动敏感，许多种类当水位升高时从湖泊进入江河产卵，幼鱼和产后亲鱼于秋天入湖泊肥育。许多种类食性单纯，并能适应较高的温度。芭蕉湖和南湖地区分布该区系的鱼类有17种，其中主要包括：鲢、鳙、团头鲂、似鱎、䱗、贝氏餐、鲴、鮈等种类。
晚第三纪早期区系复合体：这些鱼是更新世以前北半球亚热带动物的残余，由于气候变冷，该动物区系复合体被分割成若干不连续的区域，有的种类并存于欧亚，但在西伯利亚已绝迹，故这些鱼类被视为残遗种类。它们的共同特征是视觉不发达，嗅觉发达，多以底栖生物为食者，适应性强，分布广泛，适应于浑浊的水中生活，适应静水或缓流水环境，产粘性卵于水草或石砾上，部分种类产卵于软体动物外套膜中。芭蕉湖和南湖地区分布该区系的鱼类有3种，即鲫、大鳍鱊和兴凯鱊。
南方平原区系复合体：这类鱼常具拟草色，体表多花纹，有些种类具棘和吸取游离氧的副呼吸器官。这类鱼喜暖水，在较高水温的夏季繁殖，多有护卵、护幼习性。芭蕉湖和南湖地区分布该区系的鱼类有2种，即黄颡鱼和细体拟鲿。
② 河口鱼类

芭蕉湖和南湖地区分布该区系的鱼类有1种，间下鱵属于该鱼类区系复合体。
芭蕉湖和南湖鱼类所属的四个鱼类区系复合体中，属于中国平原区系复合体的比例最大，占73.9%，是芭蕉湖和南湖鱼类区系的主体；其次为晚第三纪早期区系复合体，占13.1%；南方平原区系复合体和河口定居鱼类性鱼类区系，分别占8.7%和4.3%。

3） 生态习性

① 栖息习性

按鱼类的生活习性及其主要生活环境，可以将芭蕉湖和南湖分布的鱼类分为以下生态类群：

a. 流水中、上层生态类群：适应于流水急流水体中、上层穿梭游泳，活动掠食。如鲌属、鲢鳙、短颌鲚和间下鱵等种类。
b. 流水中、下层生态类群：此类群主要或完全生活在江河流水环境中，身体较长、侧扁，适应于流水、急流水中穿梭游泳，活动掠食，如鲫、黄尾鲴、蛇鮈、银鮈、似刺鳊鮈、黑鳍鳈等种类。
c. 缓流水和静水生态类群：此类群是一群生活在侧流、缓流水的鱼类，主要是一些小型种类，如䱗、贝氏䱗、似鱎、似鳊、飘鱼等种类。
② 繁殖习性

根据鱼类的产卵场环境条件、产卵习性及卵粒特点，可以将芭蕉湖和南湖的鱼类繁殖习性分成以下主要类型：

a. 产漂流性卵

此繁殖类群对环境要求较高，必须满足一定的水温、水位、流速等水文条件才能完成繁殖和孵化。产漂流性卵鱼类需要湍急的水流条件，通常在汛期洪峰发生后产卵，鱼卵比重略大于水，鱼卵悬浮在水层中顺水漂流，孵化出的早期仔鱼，仍然要顺水漂流，待身体发育到具备较强的溯游能力后，才能游到浅水或缓流处停歇。从卵产出到仔鱼具备溯游能力，一般需要30或40 h以上，有的需要时间更长。这种鱼类的产卵期主要集中为3～8月，多为4～6月。产卵水温在16～32℃之间。包括鲢、鳙、似鱎和似鳊等常见鱼类，芭蕉湖和南湖中均有分布。
b. 产粘性卵

调查水域绝大多数鱼类为产粘沉性卵类群。本类群鱼类多在春夏间季节产卵，也有部分种类晚至秋季，且对产卵水域流态底质有不同的适应性，多数种类都需要一定的流水刺激。产出的卵或粘附于石砾、水草发育，或落于石缝间在激流冲击下发育。根据粘性程度不同又可以分为弱和强粘性卵两类。芭蕉湖和南湖中这种鱼类占大多数，主要包括鲫、团头鲂和鲌属等12种鱼类。

c. 筑巢生殖

在有流水的乱石或卵石处，较大的卵石或乱石挡住水流，水流绕石分流成小漩涡，多种黄颡鱼和鮠属鱼类常成对以卵石间隙为巢，产卵于小漩涡内，卵粒结成团，附着在石上，随微流水冲动发育。芭蕉湖和南湖中这种鱼类共2种，为黄颡鱼和细体拟鲿。
d. 产卵于软体动物体内

为鳑鮍亚科的种类，通常产卵于蚌、蚬等软体动物壳内。芭蕉湖和南湖中这种鱼类共2种，即大鳍鱊和兴凯鱊。
③ 食性

芭蕉湖和南湖中的鱼类按摄食习性可划分为以下几个类群：

a. 以着生藻类为主要食物的鱼类：调查区域内以着生藻类为主要食物的鱼类口裂较宽、口横裂或近似横裂，下颌前缘有锋利的角质，用锋利角质刮取岩石上的周丛生物，如黄尾鲴。

b. 以浮游生物为主要食物的鱼类：调查区域内以浮游动植物为食的鱼类口较大，鳃耙密而长，多栖息于湾沱以及开阔的水面，并且水流较缓，如鲢、鳙和间下鱵3种鱼类。

c. 以底栖无脊椎动物为主要食物的鱼类：调查区域内以底栖无脊椎动物为主要食物的鱼类口部常具发达的触须或唇较厚等特点，所摄取的食物主要是毛翅目、蜉蝣目和寡毛类等底栖无脊椎动物。包括蛇鮈、银鮈、黑鳍鳈和似刺鳊鮈这4种鱼类。

d. 以小型鱼类为主要食物的鱼类：调查区域内以鱼类为主要食物的鱼类，口大，游泳速度快，常见的有翘嘴鮊、蒙古鲌、达氏鲌等6种鱼类。

e. 草食性鱼类：调查区域内以水生维管束（水草）为食物的鱼类，仅发现团头鲂这1种鱼类。

f. 杂食性鱼类：调查区域内，杂食性鱼类既食水生昆虫、虾类和淡水壳菜等动物性饵料，也食藻类、植物碎屑和种子等。如鲫、似鳊和似鱎等8种杂食性鱼类。

	[image: image105.jpg]



鲢Hypophthalmichthys molitrix
	[image: image106.jpg]



鲫Carassius auratus

	[image: image107.jpg]



团头鲂Megalobrama amblycephala
	[image: image108.png]



似鱎Toxabramis swinhonis

	[image: image109.jpg]



达氏鲌Culter dabryi
	[image: image110.jpg]



蒙古鲌Culter mongolicus

	[image: image111.jpg]



短颌鲚Coilia brachygnathus
	[image: image112.jpg]



间下鱵Hyporhamphus intermedius


4） 鱼类重要生境

根据现场调查，芭蕉湖和南湖水域鱼类群落结构较为简单，主要的经济鱼类是鲫、鲢、鳙、团头鲂、翘嘴鲌等。其中鲢、鳙等产漂流性卵的鱼类，在芭蕉湖、南湖无法产卵，无适宜的产卵场。其他鱼类包括鮈类、鲌类、鲫等鱼类主要产粘沉卵或半漂流性卵，对环境适应性强，产卵条件并不苛刻，可以在静水中产卵，产卵场分布较为广泛，比如芭蕉湖和南湖沿岸带挺水、浮水植物水域，都适宜产粘沉卵或半漂流性卵鱼类产卵繁殖。

	[image: image113.jpg]



	[image: image114.jpg]





芭蕉湖产粘沉卵鱼类适宜产卵生境

湖区没有成规模的索饵场和越冬场，在饵料资源丰富的沿岸带均可作为鱼类索饵场，通常幼鱼的索饵场环境基本特征是静水或缓流水或微流水的浅水区域，底质多为卵石、乱石，在这些物体之间生长有多种硅藻和丝状绿藻，石隙间常栖虾、蟹、螺类及多种水生昆虫，沿岸带浅滩、水草丰富的地方都是鱼类索饵的良好场所。湖泊的深水区均可作为鱼类的越冬场。

5） 鱼类资源情况
根据历史资料，长江岳阳电厂取水口江段鱼类资源丰富，根据文献记载（茹辉军，2008）该江段共有鱼类种类47种，分别隶属于鲤形目30种、鲶形目10种、鲈形目4种、合鳃目1种、鲱形目2种，其中鲤科鱼类为最大类群，占总数63.83%。主要鱼类有短颌鲚、草鱼、鲢、鳙、黄颡鱼、鲤、鲫、铜鱼、赤眼鳟、鳡、鲌类、鲴类等。
长江干流的中游及诸多的浅水湖泊，为长江上中游鱼类提供了重要的洄游通道，为许多鱼类提供了重要的产卵、索饵和越冬生境。据调查，在长江中游采集鱼类早期资源种类共有34种，其中产漂流性卵鱼类13种，其中主要的经济鱼类包括青鱼、草鱼、鲢、鳙、鳜、赤眼鳟、鳊、铜鱼等共8种，这些鱼的产卵场分布在宜昌至城陵矶300多公里江段。

长江监利段紧邻岳阳段，根据对监利段鱼类早期资源调查（李世健，2011），监利段采集的鱼卵中，小型鱼类占绝对优势，其中，䱗占94.54%，鰕虎占1.06%，银鱼占0.67%，鮈亚科占0.48%，鳅科占0.42%，这些鱼类的繁殖对环境要求不高，工程能造成的影响有限。经济鱼类中，“四大家鱼”卵苗量占比1.49%，黄颡鱼占0.18%，鳜占0.12%，鲤和鲫占0.02%。
本次重点调查芭蕉湖、南湖鱼类资源，共采集到了1072尾鱼类个体，数量占比最高的是似鱎，占到了50.28%，其次为短颌鲚25%。芭蕉湖数量丰度较高的是似鱎、短颌鲚和䱗，分别占到44.24%、33.05%和10.47%；南湖水域数量丰度较高的是似鱎、短颌鲚和蛇鮈，分别为50.05%、22.18% 和8.3%，见图4.2-6。

[image: image115.emf]0

10

20

30

40

50

60

70

鲢 鳙 似鱎 䱗 达氏鲌 蛇鮈 银鮈 湖鲚 间下鱵

数量百分比（

%

）

芭蕉湖 南湖


图4.2-6   主要鱼类数量分布

本次调查共采集到25.64 kg鱼类，其中似鱎占比27.12%，短颌鲚占比17.71%，鳙占比10.83%，团头鲂占比9.095，鲢占比9.02%，䱗占比6.48%。

芭蕉湖鱼类群落中，生物量较高的鱼类种类是似鱎、短颌鲚、团头鲂、䱗，占总生物量比例分别为27.55%、25.05%、13.2%、8.99%。

南湖鱼类生物量较高的种类是似鱎、鲢、短颌鲚、鳙、似刺鳊鮈、达氏鲌、蛇鮈和䱗，占总生物量比例为32.39%、14.64%、13.19%、12.82%、7.58%、5.94%、5.46%、4.56%。

复合刺网采样所有鱼类个体体长平均为 108.17 ± 1.13 mm，其中短颌鲚种群平均体长167.58 ± 1.32 mm，䱗个体平均体长99.83 ± 1.04 mm，似鱎个体平均体长87.35 ± 0.84 mm，达氏鲌个体平均体89.77 ± 1.85 mm，间下鱵个体平均体长138.68 ± 2.81 mm，鲢鳙个体平均体长491.25 ± 22.87 mm，见图4.2-7。芭蕉湖和南湖鱼类群落中，小型鱼类为优势类群，但各鱼类种群个体生长正常，鲢、鳙、鲫以及黄尾鲴可能大部分来自于放养群体。

[image: image116.emf]140


160


180


200


220


240


0


10


20


30


40


50


湖 鲚�


60


80


100


120


140


0


5


10


15


20


25


30


²Í


60


70


80


90


100


110


0


5


10


15


20


25


30


35


ËÆ÷R


60


80


100


120


140


160


180


0


5


10


15


20


25


30


35


´ï ÊÏ÷ˆ


Ìå³¤£¨mm£©


0


20


40


60


80


100


120


140


160


0


5


10


15


20


25


30


35


¼äÏÂ÷y


350


400


450


500


550


600


650


700


0


2


4


6


8


öã÷«


ÊýÁ¿£¨Î²£©




140 160 180 200 220 240

0

10

20

30

40

50

湖 鲚

60 80 100 120 140

0

5

10

15

20

25

30

餐

60 70 80 90 100 110

0

5

10

15

20

25

30

35

似鱎

60 80 100 120 140 160 180

0

5

10

15

20

25

30

35

达 氏鲌体长（mm）

0 20 40 60 80100120140160

0

5

10

15

20

25

30

35

间下鱵

350 400 450 500 550 600 650 700

0

2

4

6

8

鲢鳙数量（尾）


图4.2-7  鱼类群落优势种的个体大小分布

计算的南湖鱼类群落的香农维纳多样性指数（1.27±0.19）略高于芭蕉湖（1.12±0.14），南湖（2.27±0.21）的均匀度指数（evenness index）也略高于芭蕉湖（2.11±0.15）。单位努力捕捞量（CPUE）在两个湖区差异不显著，芭蕉湖和南湖的单位努力捕捞量CPUE分别为1.88 ± 0.24、1.81 ± 0.22 kg，差别不大。

6） 鱼类资源相似度分析
本次调查在芭蕉湖和南湖分别发现鱼类19种和14种。从种类上看，均为长江中游湖泊常见鱼类，差别不大，但与长江江段鱼类组成相比，种类偏少；从数量上分析，芭蕉湖和南湖鱼类群落结构存在差异（卡方检验，P < 0.05），芭蕉湖数量丰度较高的是似鱎、短颌鲚和䱗；南湖数量丰度较高的是似鱎、短颌鲚和蛇鮈。从鱼类组成的重量百分比数据分析，芭蕉湖和南湖的鱼类群落结构也表现出明显的差异 （ANOSIM，P < 0.01），芭蕉湖鱼类群落中，生物量较高的鱼类种类是似鱎、短颌鲚、团头鲂、䱗；南湖则是似鱎、鲢、短颌鲚、鳙、似刺鳊鮈、达氏鲌、蛇鮈和䱗。

4.2.7  湿地生态现状

4.2.7.1  湿地类型

湿地是水陆生态系统相互作用形成的独特自然景观，也是地球上生物多样性和生态功能较高的生态系统之一。湿地生态系统具有独特的水文状况并在蓄洪防旱、调节气候、降解污染、保护生物多样性等方面起着非常重要的作用。湿地生态系统是指介于水、陆生生态系统之间的一类生态单元。其生物群落由水生和陆生种类组成，物质循环、能量流动和物种迁移与演变活跃，具有较高的生态多样性、物种多样性和生物生产力。
根据《全国湿地资源调查技术规程（试行）》（2010年）的分类标准，湿地类型有4个湿地类、8个湿地型。4个湿地类分别是河流、湖泊、沼泽和人工湿地；8个湿地型分别为永久性河流、泛洪平原、永久性淡水湖、草本沼泽、森林沼泽、库塘、运河输水河、水产养殖场。本项目评价区内河流网织，水系发达，湖泊较多，湿地资源丰富。分布有河流湿地、湖泊湿地、人工湿地3个湿地类，有永久性河流、永久性淡水湖、库塘、运河输水河、淡水养殖场等5个湿地型，湿地主要有芭蕉湖、南湖、王家河、高桥湖以及库塘、零散的淡水养殖场等。
河流湿地主要有王家河等，湿地面积97.16 hm2，王家河位于岳阳市主城区中部，南北流向，是南湖的主要支流，水源主要为地表径流，水深一般在2～3m之间，于螺丝岛口部汇入南湖。

湖泊湿地主要是南湖等。南湖为岳阳城市内湖，集雨面积150km2，水位由南津港电排站控制，现状最低控制水位26.06m，两湖连通后最低控制水位25.86m，最高控制水位27.56m，对应水面面积14.32km2，水源主要为地表径流。

人工湿地面积1173.29 hm2，其中芭蕉湖1001.51 hm2，高桥湖25.16 hm2；周边零散分布的库塘，高桥湖旁的引水渠等运河输水河，零散分布于库塘、村庄旁的淡水养殖场等湿地面积146.62 hm2。

芭蕉湖位于岳阳市城陵矶东侧，是永济垸内湖，系长江古河道洪水携带的泥沙在此地淤积而成。长江干堤修建以前，江湖水面常连成一片。1959年沿湖企业华能岳阳电厂、岳阳纸厂（今泰格林纸业集团）在芭蕉湖口筑1160m拦湖渍堤（芭蕉湖渍堤），拦蓄湖水以供企业取水生产，渍堤距长江干堤1.2km。电厂旁开一条明渠直通长江，出口建有控制闸，芭蕉湖凭此与长江连通。

芭蕉湖流域面积136km2，湖底一般高程24.5m，平均高程24.0m，水位由华能岳阳电厂取水、排水体系控制，为华能岳阳电厂取排水循环调蓄湖泊，最低控制水位25.56m，最高控制水位27.56m。入湖河流为源于五尖山系的清溪河，清溪河携带泥沙入湖，在入湖口形成较大面积滩地，被沿湖群众开垦成为甩田耕种，或在汊湾处修建渍堤截湖养殖，湖面趋于萎缩。

4.2.7.2  湿地植被
湿地植被主要分布在河流岸边、湖泊、农田等湿地周边。主要水生植被有芦苇群系Phragmites communis formation、菰群系Zizania caduciflora formation、香蒲群系Typha orientalis formation、莲群系Nelumbo nucifera formation、浮萍+紫萍群系Lemna minor +Spirodela polyrrhiza formation等。

芭蕉湖湿地植物以芦苇为主的挺水植物，以及以菱、莲、凤眼莲和水花生为主的浮叶植物，此外还有小面积的沉水植物，以狐尾藻和黄丝草为主，湖心区域无沉水植物和挺水植物分布。南湖为城市内湖，沿岸分布有挺水植物，主要以芦苇为主，南湖水深较深，湖心水域无沉水植物分布。主要湿地植物有：

 芦苇Phragmites australis 

多年生植物，根状茎十分发达。芦苇生于江河湖泽、池塘沟渠沿岸和低湿地。为全球广泛分布的多型种。除森林生境不生长外，各种有水源的空旷地带，常以其迅速扩展的繁殖能力，形成连片的芦苇群落。

（2） 菱Trapa bispinosa 
菱的形态分为根二型和叶二型。根二型：着泥根细铁丝状，着生水底水中;同化根，羽状细裂，裂片丝状，茎柔弱分枝。叶二型：浮水叶互生，聚生于主茎或分枝茎的顶端，呈旋叠状镶嵌排列在水面成莲座状的菱盘，叶片菱圆形或三角状菱圆形，花小，单生于叶腋两性，外面被淡黄色短毛。菱喜生长于湖湾、池塘、河湾。喜温暖湿润、阳光充足、不耐霜冻，从播种至采收约需5个月，结果期长1-2个月，因此要求无霜期在6个月以上地区才能获得丰产。开花结果期要求白天温度20-30℃，夜温15℃。

（3） 莲Nelumbo nucifera
莲是一种古老的双子叶水生植物,其果实是迄今为止所发现的寿命最长的生命形式。莲果实的另一个显著的特征是它的高温耐性。完整的中国古莲在90℃水中处理2 h,萌发率为50%；在 80℃水中处理 4 天，萌发率为 60%。有研究发现，热胁迫引起线粒体功能的损伤，导致产生脂质过氧化伤害的诱导。莲种子的高温耐性比果实高，果皮对种子的高温耐性具有副作用。

（4） 空心莲子草Alternanthera philoxeroides
又名水花生。多年生草本，茎基部匍匐，上部上升，管状，不明显4棱，长55-120厘米，具分枝，幼茎及叶腋有白色或锈色柔毛，茎老时无毛，仅在两侧纵沟内保留。叶片矩圆形、矩圆状倒卵形或倒卵状披针形。1930年左右传入中国，是危害性极大的入侵物种。空心莲子草多生长于池沼和水沟内。有药用价值，被列为中国首批外来入侵物种。

据调查，旱地空心莲子草以越冬宿根发芽的占61.3%，以越冬宿茎发芽的占38.7%。而在水域中越冬的则以近水边的地下茎根越冬，待发芽生长后再向深水处延伸。水生型喜旱莲子草在平均气温8.5℃即可萌芽生长，陆生型在气温9.5℃开始萌发。平均气温10.5℃空心莲子草均已普遍出苗，开始进行营养生长，气温逐渐升高，其生长速度剧增，平均气温21℃左右迅速增长。新枝的叶腋内萌发出花芽，开始进行生殖生长，最适宜生长温度为22℃。

（5） 凤眼莲Eichhornia crassipes

又名水葫芦。浮水草本，高30-60厘米。须根发达，棕黑色，长达30厘米。茎极短，具长匍匐枝，匍匐枝淡绿色或带紫色，与母株分离后长成新植物。水葫芦喜欢温暖湿润、阳光充足的环境，适应性很强。适宜水温18-23°C，超过35°C也可生长，气温低于10°C停止生长，具有一定耐寒性。喜欢生于浅水中，在流速不大的水体中也能够生长，随水漂流。繁殖迅速。

（6） 蓼Polygonum sp.

节常膨大。托叶鞘状，抱茎。蓼的叶子为披针形，花小，白色或浅红色，穗状花序或头状花序。蓼一般为一年生或多年生草本植物，生长在水边或水中，耐阴，耐水湿。常生在草甸水沟，河边草丛，河谷湖滩中。

4.2.7.3  湿地动物

湿地生态系统是多种两栖类和爬行类的栖息地，也是游禽和涉禽的重要栖息场所。动物种类主要有静水型两栖类如黑斑侧褶蛙 Pelophylax nigromaculata、沼水蛙 Hylarana guentheri；林栖傍水型爬行类如渔游蛇 Xenochrophis piscator、红点锦蛇 Elaphe rufodorsata；鸟类中的游禽如小䴙䴘 Tachybaptus ruficollis、绿头鸭 Anas platyrhynchos、斑嘴鸭 Anas poecilorhyncha等，涉禽如白鹭 Egretta garzetta、池鹭 Ardeola bacchus、牛背鹭 Bubulcus ibis、夜鹭 Nycticorax nycticorax、黑水鸡 Gallinula chloropus、白胸苦恶鸟 Amaurornis phoenicurus、凤头麦鸡 Vanellus vanellus等，傍水型的鸟类如普通翠鸟 Alcedo atthis等
4.2.8  生态敏感区

4.2.8.1  东洞庭湖国家级自然保护区

东洞庭湖国家级自然保护区位于长江中游荆江江段南侧，地处湖南省东北部岳阳市境内，1994年4月正式成立。地理坐标为28°59′～29°38′N，112°43′～113°15′E之间。自然保护区北起长江湘鄂两省主航道分界线，南至磊石山，东至京广铁路，西至与南县交界。管理范围包括整个东洞庭湖水域及其近周平原岗地，保护区总面积19 万hm2，其中，核心区2.9万hm2，缓冲区3.64万hm2，实验区12.46万hm2。

20世纪70年代，洞庭湖经历了不断的淤积和围垦后，沉重的发展压力使得其生态环境质量逐年下降，湿地生物多样性资源迅速减少，甚至有些濒危物种逐渐绝迹。保护洞庭湖自然环境和自然资源逐渐成为了洞庭湖综合治理的普遍共识。

1979年，湖南省人民政府作出了建立自然保护区的重要决策，由湖南省林业厅牵头，在湖南省环保局、旅游局等部门支持下，组织了湖南省林学会、生态学会、湖南师范大学、中南林学院的专家学者组成的考察组，对洞庭湖进行了科学考察，提出了在东洞庭湖建立国家级自然保护区的建议。

1982年3月，湖南省人民政府批准首先在君山建立省级自然保护区，归岳阳市人民政府领导。1984年正式由湖南省林业厅、省财政厅、省编委、省劳动人事厅下达编制和经费。1987年6月，岳阳市政府报请湖南省人民政府同意，正式更名为湖南省岳阳东洞庭湖自然保护区，级别和隶属关系不变。

1992年2月20日，国务院决定，向联合国教科文组织提出申请，将东洞庭湖自然保护区等6个自然保护区列入《关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约》的《国际重要湿地名录》。同年7月1日，作为国际重要湿地正式生效。

1993年11月，该自然保护区获得国家级自然保护区评审委员会评审通过，1994年4月5日经过国务院批准，以《国务院关于发布牡丹峰等国家级自然保护区名单的通知》（国函[1994]26号）正式发布该自然保护区为国家级自然保护区。

由于历史原因，自然保护区存在范围区划不合理的情况，相关主管部门正在对保护区范围及功能区进行调整，已委托国家林业局中南林业调查规划设计院承担《湖南东洞庭湖国家自然保护区调整综合论证报告》（简称《调整论证报告》）及申报书的编制任务。2016年12月25日，保护区调整方案通过了国家级自然保护区评审委员会的评审，2017年6月，环境保护部和湖南省环境保护厅对调整信息进行了公示，公示期间未收到反对意见。后期，国务院将按程序审核批复下发保护区范围及功能区调整批复。

本次调整将自然保护区划建之前就存在的大量人口聚居地、工农业集中生产区域被调出保护区，自然资源保护管理与社区经济社会发展的矛盾将得到有效缓解；将不属于自然保护区主要保护对象的区域，特别是将那些基本不具备保护价值的区域调出保护区，能积极提高保护区有效管理水平，使保护区整体生态环境质量得到进一步改善。另外，保护区功能区划进一步得到优化，核心区裸露等历史问题得到解决；调整方案科学合理，对主要保护对象及整个生态系统的影响较小，对提升管护效率、加强重点资源的保护水平有较大的促进作用。

（1） 自然保护区类型

根据《自然保护区类型与级别划分原则》（GB/T14529-93），东洞庭湖国家级自然保护区为“自然生态系统类别”、“内陆湿地和水域生态系统类型”的国家级自然保护区。

（2） 主要保护对象

主要保护对象有：湿地生态系统和生物多样性；白鹤、白头鹤、东方白鹳、江豚、麋鹿等珍稀濒危野生动植物；自然生态环境和自然资源；自然和人文景观。

（3） 功能区划

将湿地生态系统完整、生物资源丰富、白鹤、黑鹳、东方白鹳、小天鹅、鸿雁等珍稀濒危鸟类集中栖息的地段作为核心区，总面积29000hm²，占自然保护区总面积的15.26%。依据功能区划原则，又将自然保护区核心区分为3部分。即大、小西湖--君山后湖核心区：核心区内，实行冬季封闭式管理，严格控制外界人员随意进入或从事捕鱼、放牧等生产经营活动，并对湖水水位进行严格的管理和调控。

缓冲区以洞庭湖第一线防洪大堤或者自然水岸线为界线以内，东洞庭湖区域内除核心区、水运航道、传统芦苇生产区以及防浪林带以外的区域，面积36400hm2，占自然保护区总面积的19.16%。

实验区为自然保护区界线以内缓冲区以外的广大区域，包括团湖、东风湖、南湖等在内的湖泊、库塘和农业用地，面积124600.0hm2，占自然保护区总面积的65.58%。

东洞庭湖自然保护区调整后，核心区与缓冲区的面积之和有所增加，且由于自然保护区总面积变小，因此核心区、缓冲区的面积占自然保护区的比例有所提高，分别由原来的15.26%、19.16%增长为19.54%和22.31%。实验区的面积有所较少，占比例也有所下降，由原来的124600.0 hm2减少为91212.00 hm2。实验区占自然保护区的比例由原来的65.58%减少为58.15%。
（4） 生物多样性

保护区有维管束植物169科、541属、865种。其中蕨类植物24科、40属、63种，裸子植物7科、17属、22种，被子植物138科、484属、780种。自然保护区865种植物中，分布于湿地区域即水体、洲滩、湖堤等冲积土上的湿地植物共451种。典型的水生植物55种，其中挺水植物28种，浮叶植物7种，漂浮植物6种，沉水植物14种。其中，樟树、金荞麦、野大豆、中华结缕草4种为国家Ⅱ级重点保护植物。

据调查，自然保护区有野生脊椎动物共有5纲37目110科531种。其中，鱼类7目19科117种；两栖类2目5科11种；爬行类3目8科25种；鸟类18目64科345种；哺乳类7目14科33种。

保护区植被以湿地植物为主，自然保护区范围因有丘陵岗地，也包括部分丘陵岗地的森林、灌丛类型，划分为7个植被型组（针叶林、针阔混交林、阔叶林、灌草丛、草甸型、沼泽型、水生植物型），63个群系（包括季节性群系）。

东洞庭湖自然保护区范围湿地资源十分丰富，湿地自然性较高。按照《全国湿地资源调查技术规程（试行）》（2010年）的分类标准进行调查，自然保护区湿地资源总面积达116821.87hm2，湿地类型有河流、湖泊、沼泽和人工湿地等4个湿地类，有永久性河流、泛洪平原、永久性淡水湖、草本沼泽、森林沼泽、库塘、运河输水河、水产养殖场8个湿地型。湿地资源总面积为116821.87 hm2，湿地面积占保护区总面积的61.49%。

根据工程设计及施工布置图，拟建工程占用东洞庭湖国家级自然保护区实验区，占用面积约为151.27hm2，拟建工程距离保护区缓冲区最近距离约6km，距离保护区核心区最近距离约11.6km。保护区内工程主要有：河道（隧洞）工程、截污工程、交通工程及景观工程等，主要包括部分明渠、隧洞、雨水排水口、桥梁、道路、洪源路控制闸、景观工程的生态休闲区、山体公园区等；红线范围外的大咀堤溢流坝也位于保护区实验区内。拟建工程与保护区的位置关系见附图10。

4.2.8.2  东洞庭湖湿地及岳阳市东洞庭湖湖泊湿地

东洞庭湖位于长江中游荆江江段南侧，地处湖南省东北部。它南集“四水”（湘、资、沅、澧），北入长江，是目前洞庭湖群落中面积最大且最完整的天然季节性湖泊，它是主要的鸟类资源集中分布区，也是鸟类理想的栖息之所和途经之地。地理坐标介于北纬28°59″至29°38″，东经112°43″至113°15″之间，濒靠湘北历史文化名城岳阳市。东洞庭湖湖泊湿地总面积190000hm2，岳阳市东洞庭湖湿地与东洞庭湖湿地属于同一个湿地，主管部门、面积、范围等均相同。主要保护对象是越冬湿地鸟类及其栖息地。

东洞庭湖湿地在东北亚鹤类迁徙网络、东亚雁鸭类迁徙网络等国际区域性物种保护网络中具有十分重要的地位。每年10月至次年3月，有217种鸟类共1000万只候鸟在这里越冬。白鹤、白鹳、灰鹤、小天鹅、白鹭等国家Ⅰ级、Ⅱ级保护动物在东洞庭湖随处可见，很受国际关注，而且很多已经宣布为濒危的鸟类如白头鹤、大鸨、鸿雁、小额雁、青头潜鸭等在东洞庭湖也不难见到。

根据工程设计及施工布置图，拟建的工程占用东洞庭湖湖泊湿地部分区域，湿地内工程主要有：隧洞工程、交通工程及截污工程等，主要包括部分渠道、隧洞、桥梁、道路，以及水闸等；红线范围外的大咀堤溢流坝也位于湿地区域内。拟建工程与东洞庭湖湖泊湿地的位置关系见附图10。

4.2.8.3  岳阳楼洞庭湖风景名胜区

岳阳楼洞庭湖风景名胜区位于湖南省岳阳市区西北部，是国务院1988年批准的第二批国家级风景名胜区，风景区以岳阳楼为核心，集名楼、名人、名文、名湖于一身，是岳阳市历史文化名城的重要组成部分，以观光游览、历史探源、爱国主义教育等为主要活动内容，兼具城市文化休闲功能的史迹型景区。

风景区的范围包括岳阳楼景区、君山景区、南湖景区、屈子祠汨罗江景区、铁山景区五个景区以及团湖、城陵矶两处独立景点，总面积332.96km2。景区保护区区划为：

（1） 特级保护区：包括国家重点文物保护单位岳阳楼及其周边环境即现岳阳楼公园范围，面积0.04km2。

（2） 一级保护区包括沿湖80～250m的带状区域，距岸约1200m的水域范围，九华山、文庙和鲁肃墓的保护范围，面积6.69 km2。

（3） 二级保护区范围指九华山地段，面积0.10 km2。

（4） 三级保护区包括历史街区范围及鲁肃墓和文庙周边用地，面积0.43 km2。

（5） 建设控制区包括岳阳楼景区的游览设施用地和居民社会用地，面积0.45km2。

拟建工程中大咀堤溢流坝改造工程位于风景名胜区的南湖景区三眼桥游览区内，属于景区的一级保护区和核心景区，距离二级景点螺丝岛的距离约293m，距离三级景点方尚书墓的距离约365m；采用原华能岳阳电厂一期工程的已建取水口位于城陵矶景点内，属于二级保护区，距离景点的最近距离为152m。主要工程区中排水管网工程距离城陵矶景点较近，距离景点边界最近距离约2.8km。拟建工程与岳阳楼洞庭湖风景名胜区的位置关系见附图10。

4.2.8.4  洞庭湖口铜鱼短颌鲚国家级水产种质资源保护区

洞庭湖口铜鱼短颌鲚国家级水产种质资源保护区为2011年农业部公布的第五批水产种质资源保护区。保护区地处岳阳市境内，位于长江道仁矶（E113°12'36.41"，N29°32'15.17"）、君山芦苇场（E113°06'44.87"，N29°29'10.16"）、东洞庭湖入长江北门渡口（E113°05'21.70"，N29°23'33.13"）、城陵矶三江口（E113°08'28.07"，N29°27'40.26"）江段之间。保护区水域总面积2100hm2，其中三江口江段为核心区，面积1500 hm2，其他江段为实验区，面积600 hm2。

主要保护对象为铜鱼、短颌鲚及其栖息环境，其他保护对象还有青鱼、草鱼、鲢、鳙、鳡、鳤、鯮等江河半洄游性鱼类。特别保护期为每年2月1日至6月30日。

4.2.8.5  东洞庭湖鲤鲫黄颡国家级水产种质资源保护区

东洞庭湖鲤、鲫、黄颡国家级水产种质资源保护区为农业部第一批公布的国家水产种质资源保护区，总面积13.28万hm2，其中实验区面积11.76万hm2，核心区面积1.52万hm2。保护区东线以岳阳市云溪区擂鼓台为起点，向南经城陵矶、岳阳楼公园、二龟山、高家咀、麻塘垸延伸至鹿角镇滨湖村；南线以滨湖村为起点，先向西至草咀经煤炭湾北折至下红旗湖，再向西南经大湾、小湾至西南点飘尾港；西线自飘尾港沿东浃村、新生洲、团南村、团北村、野猪湾、碾盘洲至西北点建新农场一队；北线自建新农场一队向东南经建新五队、建新十队、岳华村至君山公园再由君山公园向东北经关墩头、上泥滩、迈江洲回至东北点擂鼓台。保护区东北点地理座标为（113°09′E，29°27′N）；西北点地理座标为（112°49′E，29°31′N）；东南点地理座标（113°05′E， 29°11′N）；西南点地理座标（112°43′E，28°59′N）；中北点地理座标（君山公园）（113°00′E，29°23′N）；中南点地理座标（下红旗湖）（112°58′E， 29°15′N）。

保护区的核心区有3个，（1）三江口核心区：面积0.67万hm2。陆地东线自擂鼓台向南延伸至麻塘镇，保护区水域范围包括湘江水道、三江口及周围水域。界点座标分别为（113°09′E，29°27′N；113°10′E， 29°30′N；113°04′E，29°16′N；113°01′E，29°16′N）。（2）君山后湖核心区：面积0.45万hm2，陆地自岳华村经双五村向东南延伸至君山观测站界碑。保护区水域范围包括君山前、后湖及周围水域。界点座标分别为（112°57′E，29°26′N；112°55′E，29°24′N；113°02′E，29°23′N；113°02′E，29°21′N）。（3）飘尾大小湾核心区：面积0.40万hm2。陆地自下红旗湖至小湾。保护区水域范围包括上下红旗湖及大、小湾周围水域。界点座标分别为（112°59′E，29°17′N；112°57′E，29°18′N；112°55′E，29°11′N；112°53′E，29°13′N）。保护区内其他区域为实验区。

主要保护对象为鲤、鲫、黄颡、鲶。栖息的其他物种包括青、草、鲢、鳙、长颌鲚、短颌鲚、银鱼、颌针鱼、鲂鱼、鳡鱼、鲴鱼、鳤鱼、铜鱼、长吻鮠、细鳞斜颌鲴、中华倒刺鲃、赤眼鳟、鳜鱼、乌鳢、黄鳝、泥鳅、青虾、长臂虾、克氏螯虾、胭脂鱼、鲥鱼、鳗鲡、白暨豚、白鲟、江豚、大鲵、三角帆蚌、皱纹冠蚌、背瘤丽蚌等。核心区特别保护期为全年。
4.3  社会环境

4.3.1  行政区划和人口
岳阳辖岳阳楼区、岳阳经济技术开发区、云溪区、君山区4个区，湘阴县、岳阳县、华容县、平江县4个县，代管汨罗市、临湘市2个县级市，设有岳阳经济技术开发区、城陵矶临港产业新区、南湖新区和屈原管理区4个行政管理区，面积约15019km2。2016年末，全市常住人口为568.11万人，比上年末增加5.19万人，其中城镇常住人口为315.98万人，占总人口比重为55.62%。全年出生人口7.37万人，出生率为12.98‰；死亡人口3. 4万人，死亡率为5.98‰；自然增长率为7.0‰。
4.3.2  社会经济
2016年，岳阳市全年国内生产总值3100.87亿元，比上年增长7.8%。其中，第一产业增加值345.84亿元，增长3.1%；第二产业增加值1469.1亿元，增长6.7%；第三产业增加值1285.94亿元，增长10.5%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为11.1%，第二产业增加值比重为47.4%，第三产业增加值比重为41.5%。财政收入稳定增长。全年全市公共财政预算收入330.75亿元，比上年增加27.97亿元，增长9.2%。
4.3.3  血吸虫病
4.3.3.1  基本情况
岳阳市辖区范围内有君山区、建新农场、岳阳楼区、临湘市、南湖风景区、云溪区、岳阳县、华容县、湘阴县、岳阳经济开发区，共12个血吸虫病流行县，114个流行乡镇，1318个流行村（社区、居委会），疫区人口242.5万。2016年现有钉螺面积约105.06万亩（70044.1万㎡），易感环境长509.13公里，易感面积约47.9万亩（31927.1万㎡），居民感染率为0.16%，是湖南省血吸虫病流行最严重的疫区市。
经过多年防治，尤其是最近10多年岳阳市强化落实以控制传染源为主的综合防治策略，血吸虫病疫情明显下降，到2015年底，全市达到血吸虫病传播控制标准，其中经济开发区达到血吸虫传播阻断标准。岳阳市的钉螺主要分布在辖区范围内的洞庭湖、长江、湘江水域，以垸外洲滩为主，并且存在感染钉螺；近几年来每年都有居民和家畜感染血吸虫病，2016年岳阳市推算病人数为6776人，占全省35.24%；确诊病人数为402人占全省69.07%。
（1） 工程区血吸虫病流行与防治情况
1） 南湖新区
南湖新区位于岳阳市城区南部，洞庭湖之滨，目前辖区范围血吸虫病疫区有5个乡镇（街道）、13个行政村（社区），流行村人口数为3.32万人，现有钉螺面积共1091万m2,均分布在所辖洞庭湖洲滩。本项目主要涉及到南湖新区三个街道办事处，9个流行村。2008年前，黄梅港区域存在钉螺分布，但自2010年完成黄梅港环改工程后，已经连续6年没有再发现钉螺。
2） 岳阳楼区
岳阳楼区处于东洞庭湖与长江汇合处的东南岸，为洲垸型血吸虫病疫区，历史疫情及其严重，目前辖区范围血吸虫病疫区有11个乡镇（街道）、72个行政村（社区），流行村人口数为32.83万人，现有钉螺面积共1788.67万m2,分布在所辖洞庭湖和长江洲滩，除2004年，在梅溪乡胥家桥村发现3个带入的钉螺以外，垸内所辖乡镇、街道办事处（含芭蕉湖）已多年未发现钉螺。
3） 云溪区
云溪区位于湖南省东北部，长江中游南岸，东北与临湘市接壤西北与湖北监利隔江相望，南部为岳阳楼区、经开区，血吸虫病流行乡镇7个，流行村55个，流行村人口数为12.89万人，现有钉螺面积292.3万m²，其中所辖长江洲滩251.2万m²；所辖路口镇有钉螺面积41.1万m²，主要散在分布新建、老屋、枧冲、牌楼、南太等5个村,不属于芭蕉湖水系；其它乡镇、村包括芭蕉湖水系的5个村都没有发现钉螺。本工程项目范围涉及到云溪区5个流行村为别为芭蕉湖村、滨湖村、建军村、坪田村与桃李村，垸外涉及的毗邻村为擂鼓台村。
4） 岳阳市经济开发区
岳阳市经济开发区血吸虫病疫区包括康王乡、通海路管理处和金凤桥管理处共计39个村，疫区面积为11.48万m2，疫区人口数约20万人，均为垸内湖沼类，无垸外钉螺面积，历史累计有螺面积为909.94万m2，现已经26年未查到钉螺，2013年全区达到了传播阻断标准。
项目所存在的区域，垸内均发现无钉螺存在，但是其区域范围内的洞庭湖、长江洲滩都有感染钉螺分布。多年来，南湖新区、岳阳楼区、云溪区每年都有居民和家畜在洞庭湖或长江垸外洲滩感染血吸虫病，2016年南湖新区、岳阳楼区、云溪区确诊病人数分别为：7人、76人、2人。
（2） 工程毗邻地区血吸虫病疫情状况
1） 君山区
君山区地处长江和洞庭湖交汇处，三面环水北以长江为界，与湖北监利为邻，南面为洞庭湖，西与华容县交界，属于湖沼型血吸虫病疫区，全区血吸虫病流行乡镇10个，流行村107个，流行村人口数为22.99万人，现有钉螺面积11646.74万m²，其中垸外钉螺面积为11616.33万m²；自2013年以来，全区已淘汰所有牛羊并完全控制了复养反弹，以控制传染为主的综合防治策略已见成效，疫情显著减轻，2016年无血吸虫病确诊病人。该项目上游毗邻柳林洲镇6个村，分别为的五星村、三家店村、长沟子村、芦花洲村、新河村与瓦湾村。
2） 监利县
监利县地处湖北省中南部，南邻湖南省、东邻洪湖市，长江沿县境西南而行，段长144公里。全县国土面积3460平方公里，辖21个乡镇、2个农场管理区、768个行政村、总人口156万人。监利县是全国血吸虫病重疫区县市之一，全县23个乡镇场中的398个村流行血吸虫病，流行村人口63万人，现有钉螺面积0.76亿m2。取水口邻近地区辖区乡镇白螺镇，现有血吸虫病流行村20个，流行村人口2.5万人，现有钉螺面积796.51万㎡，其中垸外面积753.68万㎡。经多年防治，血吸虫病疫情已明显下降，分别于2008年、2013年达到了疫情控制和传播控制标准，至2016年，全县已经连续5年未发现感染性钉螺和当年感染的血吸虫病病人。
本工程项目区与毗邻区钉螺分布见图4.3-1。

[image: image318.jpg]N

A

K ARG

WK A

L1778 B 2% 8

O
TEREH (EREAL)

O
TEREAT (7ERER )

O
TR (TE5R4E)

Il 2.3 - 50.52

[ 59.52 - 116.40
B 116.40 - 196.61
gakt (AxE) |l 195.61 - 28412
LA S I 2512 - 380,37

O





[image: image319.jpg]K25 A

WK A

TERIRA (7EREdE)

TR (7 E34EHR )

O
RIS (ERE )

& 4l
176 - 9.89
o - 245
[ 2453 - 48,11
s - s2.26
Baet Gazd) |l s - 20,99

it gt Il 2049 - 209.12

O





[image: image320.jpg]KR A

Vo /KAl AR

O
RIS (FESREAE)

O
RN (FERER)

O
BRI (7RE)

B il

22 - 1.22

2302
3.02 - 5.92
=R

BALH (RR4E) o3 -

B i s - 2565

92 - 10. 13

Q





图4.3-1  工程项目区与毗邻区钉螺分布示意图

4.3.3.2  回顾性调查
工程范围辐射7个乡镇（街道办事处），22个流行村，自2000年以来，居民和家畜血吸虫病感染率总体呈下降趋势，人群感染率由2000年的0.98%，下降至2016年的0.10%，下降幅度为87.80%。家畜感染率2001年为7.37%，到2010年以后，已连续6年无家畜感染。工程区自2008年南湖新区实施黄梅港区域环改工程后，工程区范围已经连续7年未发现钉螺。
项目毗邻区涉及南湖风景区、岳阳楼区、云溪区、君山区及湖北监利县6个乡镇（街道办事处）、16个流行村。项目毗邻区人群感染率年度区间变化较大，最高为2004年的4.4%，至2016年人群感染率下降到0.01，下降幅度为99.95%；家畜感染率最高为2004年的12.38%，自2015年起，毗邻地区的家畜检查后感染率为0；毗邻区（垸外）钉螺面积变化不大，为5758.75万m2，钉螺密度中位数呈现下降趋势由2001年的1.42只/0.11m2下降至0.09只/0.11m2,感染性钉螺面积最高为2005年的104.68万m2 。自2011年起，项目毗邻区垸外洲滩没有连续6年没有发现感染性钉螺。
从历史资料看，项目区自2010年完成黄梅港区域环境改造后，项目范围内连续6年未发现钉螺。但是由于血吸虫病流行因素并未消除，传播环节还未切断，血吸虫病传染源依然存在，项目毗邻范围内依然存在较高的传播风险，疫情状态仍不稳定。
项目区及毗邻区2000-2016年人群感染率、家畜感染率见图4.3-2～4.3-3，项目区垸内钉螺面积变化见图4.3-4，项目毗邻区感染性钉螺面积变化见图4.3-5，项目区与毗邻区钉螺密度中位数变化图见图4.3-6。
[image: image117.png]5.00

450 2.40

a0 He AT X A BR R G ZE

3.50 — T H X ABERRE

T A N A SR (HATH X A BRI

--------- St (U1 H X ABHEREE)




图4.3-2  2000-2016年项目区与毗邻区人群感染率（%）变化图
[image: image118.png]14

12

10

12.38

L AR X 5 2 /R
— T H XK E RS
s 25 %(EL”F%&E%%W”“%)





图 4.3-3  2000-2016年两湖连通项目区与毗邻区家畜感染率（%）变化图
[image: image119.png]400

350

300

250

200

150

100

50




图4.3-4  2000-2016年项目区垸内钉螺面积变化图（万m2 ）
[image: image120.png]120





图4.3-5  2000-2016年项目毗邻区感染性钉螺面积变化图（万m2 ）
[image: image121.png]1.60

1.40 142
120 T E RETREEFH(R/0.11m2)
T B HADX ST % E F i $1(7/0.11m2)

oo i (B RETREEF 1 #(R/0.11m2))
0.80 £t (B A X TR 3 B A 31 R/0.11m2))
060
040
020

09
000 00




图4.3-6  2000-2016年项目区与毗邻区钉螺密度中位数
变化图（（只/0.11m2） 
4.3.3.3  现场螺情调查
2017年4月，根据历史钉螺分布情况，血吸虫评估组对项目区的岳阳市南湖新区、岳阳市经济开发区、岳阳楼区及云溪区垸内钉螺滋生可疑环境进行了现场螺情调查，共调查面积221.32hm2，查螺21956框，未发现钉螺存在，详见表4.3-1。

表4.3-1         2017年项目建设区域钉螺分布抽样调查表
	县名
	调查地点名称
	环境

类型*
	历史有螺面积（hm2）
	调查面积（hm2）
	调查框数
	有螺框数
	有螺框出率（%）
	总螺数
	活螺数
	感染

螺数
	钉螺密度（只/0.11m2）
	钉螺感染率（%）

	南湖

风景区
	南湖
	2
	660.62
	40
	684
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	黄梅港
	1
	343.12
	20
	377
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	岳阳楼区
	花果畈
	2
	0
	3
	670
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	胥家桥
	2、4
	0
	45
	8860
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	冷水铺
	1
	0
	2
	430
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	滨湖
	1、2
	0
	5
	1060
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	洛王
	1
	0
	5
	1060
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	经开区
	王家河
	10
	0
	6
	1110
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


续表4.3-1       2017年项目建设区域钉螺分布抽样调查表
	县名
	调查地点名称
	环境

类型*
	历史有螺面积（hm2）
	调查面积（hm2）
	调查框数
	有螺框数
	有螺框出率（%）
	总螺数
	活螺数
	感染

螺数
	钉螺密度（只/0.11m2）
	钉螺感染率（%）

	云溪区
	滨湖村
	5
	0
	30.5
	3215
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	芭蕉湖
	3
	0
	18.32
	1320
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	滨湖村
	2
	0
	14.5
	1120
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	坪田村
	2
	0
	10
	550
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	建军村
	1
	0
	9
	650
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	桃李村
	10
	0
	13
	850
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	合计
	
	
	1003.74
	221.32
	21956
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


此外，2017年4月对项目毗邻区的君山区、云溪区、岳阳楼区、南湖风景区及湖北的监利县的洞庭湖及长江垸外洲滩进行了钉螺核查，共调查面积965.78hm2，共查螺18194框，未发现阳性钉螺，但钉螺依然存在，钉螺密度为0.28只/0.11m2。根据洲滩野粪污染现场调查情况显示，规划建设区域钉螺滋生可疑环境面积667.32hm2，未发现野粪，也未见到敞放的牛羊；根据对项目毗邻地区的洞庭湖与长江外洲同样进行野粪洲滩污染与家畜粪便调查结果，共调查面积为253.7hm2 ，发现家畜86头，拾到野粪53份，共孵化样本139份未发现阳性牛粪。
4.3.4  交通运输
岳阳市内交通较为发达，已形成了水、陆、空综合联运的快捷交通体系。岳阳是湖南唯一的临江口岸城市，岳阳海事管理长江168公里国家一级航道。岳阳港是长江航运中的湖南唯一的一站，岳阳港是国家一类水运口岸；城陵矶港是长江8大良港之一，城陵矶顺长江可到重庆、武汉、南京、上海等城市。此外，城区重要港口还有岳阳港与湘阴县漕溪港、华容县塔市驿港口等。
岳阳境内路网四通八达，主要道路有G4京港澳高速公路、京港澳复线、随岳高速公路、G56杭瑞高速公路、G107国道、G240国道等，铁路运输有京广铁路、京广高速铁路、月益铁路华容段等。岳阳三荷机场位于岳阳楼区东南部三荷乡，属于国际航班支线机场和备降机场。岳阳机场建成后，与武广高铁、京珠和随岳等高速，及城陵矶港形成水陆空“三位一体”的立体交通网络，将进一步提升岳阳区位交通优势。
工程区域外南侧路网已成型，区域内道路分布较少，除国道G107、联港路、冷水铺路、通海南路及大岳高速等高等级道路外，其余道路均为县道、村道或乡间小道，路网系统还未形成，道路等级较低，路面宽度较窄。同时区域内路网分布较为不均，在靠近国道G107处路网较为密集，出入境交通均需通过G107进行疏解和转换，此处交通压力较大。
4.3.5  防洪排涝排水现状
（1） 防洪工程现状
工程所在芭蕉湖区域位于永济垸，为洞庭湖区一般垸,由永济垸堤防保护区域防洪安全。永济垸长江大堤长12.18km，现已按长江干堤100年一遇标准完成达标建设，堤内重要保护对象有城陵矶新港区松杨湖码头、华能岳阳电厂等。
南湖区域位于主城区,由南津港大堤保护其防洪安全。其中南津港大堤是南湖的防洪大堤，堤防长2.13km，堤顶标高为35.22m（吴淞高程），防洪标准达到100年一遇，堤内重要保护对象有岳阳市委、市政府等党政机关、湖南理工、岳阳职院等大专院校。
（2） 治涝工程现状
岳阳市城区治涝工程目前主要依靠内湖蓄滞涝水，外排涝水则采用排水闸自排与泵站抽排相结合。
南湖排区位于岳阳市区南面，为岳阳市中心城区主要排水区。南湖水系集雨面积150km2。南湖排区一线堤防为南津港堤，与东洞庭湖通过六龟山低涵闸、南津港低排闸和南湖电排站相连，内有王家河、黄梅港、北港河、羊角山河等主要排水河道，有内湖渍堤25.65km。南湖为市中心城区暴雨洪水调蓄湖泊，汛期水位由南湖电排站控制，现状按10年一遇排涝标准设计，装机4台共1320KW，设计扬程4.31m，设计排水流量17.04m3/s，1995年投入运行。经过近二十余年的运行，电排站设备老化、破损严重，不能满足运行要求。随着岳阳市城市建设快速发展，南湖排涝标准亟待提高，《岳阳市南湖电排站扩容改造工程初步设计报告》（审定稿）已按20年一遇排涝标准对南湖电排站进行扩容改造，设计排水流量为66.5m3/s。
芭蕉湖位于岳阳市东北郊，集雨面积136km2。该排区一线堤防为永济垸堤，通过华能岳阳电厂取排水系统与长江相连。芭蕉湖是华能岳阳电厂的调蓄湖泊，水位由华能岳阳电厂取水、排水系统控制。芭蕉湖排区内有芭蕉湖、湖滨港撇洪渠及石板堰港、梅溪港、胥家桥排涝渠等主要排水渠道，有内湖渍堤（包括撇洪渠堤）27.42km。已形成撇洪、蓄涝、闸排、电排相结合的较完善的排涝系统。《岳阳市主城区城市防洪规划》中已规划按20年一遇标准对芭蕉湖排涝泵站进行扩容，设计排水流量为57.1m3/s。
（3） 区域排水现状
根据《岳阳市城市总体规划（2008－2030）》（岳阳市规划勘测设计院，2010年7月）、《岳阳市中心城区排水专项规划（2011－2030）》（岳阳市规划勘测设计院，2012年11月）及现场查勘情况，工程区域范围内基本无现状雨、污水管网，现状雨污水呈无序散排模式。
由于无完善的雨水及污水管网，工程范围内的村庄生活污水均直接通过排水沟直接排入水体，造成面源污染较为严重。部分村庄内垃圾站等环保设施配置不到位，雨天初期雨水形成的径流直接排入水体，也在一定程度上造成了水体的污染。
4.4  环境质量现状

评价单位委托华测检测技术有限公司对工程区水环境、大气环境、声环境和底泥质量进行了监测，监测点位布置见附图13。
4.4.1  水环境
（1） 地表水
1）2017年5月委托监测数据

① 水质

2017年5月，本次评价委托武汉华测检测技术有限公司于对工程涉及水体的水环境质量进行了监测。根据本工程执行标准函，其中长江岳阳段、芭蕉湖、南湖水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本工程水质现状评价结果见表4.4-1。
由表4.4-1可知，华能岳阳电厂长江取水口处水质良好，达到Ⅲ类标准；芭蕉湖水质为Ⅴ类～劣Ⅴ类，超标因子为TP、TN，最大超标倍数分别为2.2倍、1.67倍；南湖水质为Ⅴ类～劣Ⅴ类，超标因子为TP、TN，最大超标倍数分别为3.6倍、1.79倍；高桥湖水质为Ⅴ类，主要超标因子为TP、TN，超标倍数分别为2.6倍、0.17倍。由于南湖黄梅港断面在黄梅港污水厂排口下游，因此，氨氮指标也有所超标，氨氮超标倍数为0.845倍；王家河、北港河、南港河等入南湖河流水质不容乐观，在此次监测中，水质为劣Ⅴ类。
表4.4-1                                   地表水监测结果评价表                                       单位：mg/L

	河流/湖泊
	监测断面
	监测均值
	水质类别
	达标情况分析/超标因子

（括号里为超标倍数）

	
	
	水温（℃）
	pH（无量纲）
	SS
	DO
	BOD5
	石油类
	氨氮
	TP
	高锰酸盐指数
	TN
	透明度（m）
	叶绿素a（mg/m3）
	
	

	长江
	华能岳阳电厂一期取水口
	26.75
	7.545
	14
	6.735
	1.8
	0.04
	0.172
	0.12
	1.75
	-
	-
	-
	Ⅲ
	达标

	王家河
	桐子岭滚水坝上游50m
	27.7
	7.525
	17.5
	5.655
	4.55
	0.04
	2.535
	0.385
	4.7
	-
	-
	-
	劣Ⅴ
	没有质量标准

	
	中游
	27.6
	7.185
	16
	5.705
	4.6
	0.04
	4.85
	0.48
	4.9
	-
	-
	-
	劣Ⅴ
	

	
	大咀堤溢流坝上游50m
	27.55
	7.545
	17
	5.795
	5
	0.04
	3.625
	0.37
	5.35
	-
	-
	-
	劣Ⅴ
	

	北港河
	白石岭大桥
	27.25
	7.81
	17
	5.47
	4.25
	0.04
	4.94
	0.8
	4.5
	-
	-
	-
	劣Ⅴ
	

	南港河
	入南湖口
	27.35
	8.415
	18
	5.805
	4.3
	0.04
	2.77
	0.40
	4.55
	-
	-
	-
	劣Ⅴ
	

	芭蕉湖
	西北部
	26.9
	7.57
	18
	6.80
	3.0
	0.04
	0.356
	0.15
	3.2
	2.67
	0.18
	1.16
	劣Ⅴ
	TP（2.0）、TN（1.67）

	
	北部
	27.1
	7.60
	16
	6.60
	2.9
	0.04
	0.512
	0.09
	3.2
	2.34
	0.20
	0.97
	劣Ⅴ
	TP（0.7）、TN（1.34）

	
	南部
	27.2
	7.47
	17
	6.74
	2.7
	0.04
	0.235
	0.11
	3.0
	2.51
	0.25
	0.91
	劣Ⅴ
	TP（1.1）、TN（1.51）

	高桥湖
	湖心
	27.4
	7.75
	16
	6.65
	3.2
	0.04
	0.290
	0.18
	3.4
	1.17
	0.30
	1.67
	Ⅴ
	TP（2.6）、TN（0.17）

	芭蕉湖
	东南部
	27.5
	7.67
	17
	6.75
	2.8
	0.04
	0.475
	0.16
	2.9
	2.05
	0.48
	1.37
	Ⅴ
	TP（2.2）、TN（1.05）

	
	东部
	27.1
	7.64
	17
	6.54
	2.9
	0.03
	0.218
	0.10
	3.1
	1.89
	0.28
	1.33
	Ⅴ
	TP（0.9）、TN（0.89）

	
	湖心
	27.6
	7.49
	16
	6.68
	3.1
	0.04
	0.301
	0.09
	3.3
	1.86
	0.50
	0.73
	Ⅴ
	TP（0.8）、TN（0.86）

	南湖
	三眼桥入湖口
	26.5
	8.20
	15
	6.71
	3.5
	0.04
	0.726
	0.22
	3.7
	2.50
	0.38
	0.84
	劣Ⅴ
	TP（3.4）、TN（1.5）

	
	理工学院1#
	22.7
	8.16
	17
	6.85
	3.2
	0.04
	0.789
	0.23
	3.4
	2.71
	0.40
	0.62
	劣Ⅴ
	TP（3.6）、TN（1.7）

	
	理工学院2#
	22.9
	8.18
	16
	6.87
	2.9
	0.04
	0.783
	0.20
	3.1
	2.37
	0.48
	1.24
	劣Ⅴ
	TP（3）、TN（1.37）

	
	黄梅港
	23.0
	7.87
	17
	6.70
	3.4
	0.04
	1.845
	0.19
	3.6
	2.79
	0.50
	1.23
	劣Ⅴ
	氨氮（0.845）、TP（2.8）、TN（1.79）

	
	南部
	23.3
	7.84
	17
	6.64
	3.4
	0.04
	0.252
	0.18
	3.6
	1.84
	0.43
	1.37
	Ⅴ
	TP（2.6）、TN（0.84）

	
	西南部
	23.3
	8.19
	16
	6.65
	3.1
	0.04
	0.607
	0.22
	3.3
	1.89
	0.58
	1.00
	劣Ⅴ
	TP（3.4）、TN（0.89）

	
	九孔桥
	23.7
	8.02
	18
	6.87
	3.6
	0.04
	0.298
	0.19
	3.7
	1.94
	0.45
	1.29
	Ⅴ
	TP（2.8）、TN（0.94）

	
	蛇皮套
	23.7
	7.90
	18
	6.73
	3.1
	0.04
	0.628
	0.16
	3.3
	2.23
	0.48
	1.06
	劣Ⅴ
	TP（2.2）、TN（1.23）

	
	湖心
	23.9
	8.25
	16
	6.69
	3.5
	0.04
	0.344
	0.19
	3.7
	2.71
	0.68
	1.02
	劣Ⅴ
	TP（2.8）、TN（1.71）


② 湖泊营养状态评价

利用综合营养状态指数法对芭蕉湖（高桥湖）、南湖的营养状态进行评价，评价结果见表4.4-2。
表4.4-2           芭蕉湖（高桥湖）、南湖营养状态评价结果

	河流/湖泊
	监测断面
	监测均值
	TLI（∑）
	营养状态

	
	
	叶绿素a（mg/m3）
	TP
	TN
	透明度（m）
	高锰酸盐指数
	
	

	芭蕉湖
	西北部
	1.16
	0.15
	2.67
	0.18
	3.2
	50.21
	轻度富营养

	
	北部
	0.97
	0.09
	2.34
	0.20
	3.2
	48.67
	中营养

	
	南部
	0.91
	0.11
	2.51
	0.25
	3.0
	49.13
	中营养

	高桥湖
	湖心
	1.67
	0.18
	1.17
	0.30
	3.4
	51.26
	轻度富营养

	芭蕉湖
	东南部
	1.37
	0.16
	2.05
	0.48
	2.9
	51.56
	轻度富营养

	
	东部
	1.33
	0.10
	1.89
	0.28
	3.1
	49.70
	中营养

	
	湖心
	0.73
	0.09
	1.86
	0.50
	3.3
	49.45
	中营养

	南湖
	三眼桥入湖口
	0.84
	0.22
	2.50
	0.38
	3.7
	52.05
	轻度富营养

	
	理工学院1#
	0.62
	0.23
	2.71
	0.40
	3.4
	51.12
	轻度富营养

	
	理工学院2#
	1.24
	0.20
	2.37
	0.48
	3.1
	52.40
	轻度富营养

	
	黄梅港
	1.23
	0.19
	2.79
	0.50
	3.6
	53.33
	轻度富营养

	
	南部
	1.37
	0.18
	1.84
	0.43
	3.6
	52.54
	轻度富营养

	
	西南部
	1.00
	0.22
	1.89
	0.58
	3.3
	52.21
	轻度富营养

	
	九孔桥
	1.29
	0.19
	1.94
	0.45
	3.7
	52.75
	轻度富营养

	
	蛇皮套
	1.06
	0.16
	2.23
	0.48
	3.3
	51.76
	轻度富营养

	
	湖心
	1.02
	0.19
	2.71
	0.68
	3.7
	53.47
	轻度富营养


由表4.4-2可知，在此次监测中，芭蕉湖（高桥湖）的营养状态为中营养—轻度富营养，南湖的营养状态为轻度富营养。

2） 2017年11月委托监测数据

2017年11月，湖南佳蓝检测技术有限公司对芭蕉湖、电厂二期排水口的水质进行了补充监测。本次监测共设3处监测点，分别位于1#芭蕉湖取水口（电厂二期取水口）、2#电厂二期温排水出口、3#芭蕉湖排水口（电厂二期排水口），1#监测项目包括水温、TP、TN 3项指标；2#、3#监测项目包括水温、pH值、水温、TP、TN、溶解氧（DO）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、挥发酚、硫化物、阴离子表面活性剂、氰化物、氟化物、铬（六价）、镉、铜、锌、铅、砷等共计19项。水温、TP、TN监测时间为2017年11月28日，其他监测指标监测时间为2017年11月25、26两天。监测点位布置图见图4.4-1，监测评价结果见表4.4-3、表4.4-4。

[image: image122.png]



图4.4-1  监测点位布置图

表4.4-3        芭蕉湖、二期电厂排口水质监测评价结果表
	监测点位
	1#芭蕉湖取水口
	2#电厂二期排水口
	3#芭蕉湖排水口

	水温
	℃
	18.0
	27.0
	26.2

	TN
	mg/L
	2.06
	2.06
	2.08

	TP
	mg/L
	0.191
	0.19
	0.195

	水质类别
	--
	劣Ⅴ类
	劣Ⅴ类
	劣Ⅴ类

	超标因子

（超标倍数）
	--
	TN（1.06）

TP（2.82）
	TN（1.06）

TP（2.8）
	TN（1.08）

TP（2.9）


表4.4-4            芭蕉湖二期电厂排口水质监测评价结果表
	监测点位
	2#电厂二期排水口
	3#芭蕉湖排水口

	监测时间
	11月25日
	11月26日
	11月25日
	11月26日

	pH
	无量纲
	8.75
	8.74
	8.80
	8.76

	溶解氧
	mg/L
	7.0
	7.0
	5.3
	5.1

	化学需氧量
	mg/L
	19
	18
	20
	19

	氨氮
	mg/L
	0.344
	0.245
	0.355
	0.289

	挥发酚
	mg/L
	3×10-4
	3.5×10-3
	1.4×10-3
	6.3×10-3

	硫化物
	mg/L
	0.005ND
	0.005ND
	0.005ND
	0.005ND

	阴离子表面活性剂
	mg/L
	0.05ND
	0.05ND
	0.06
	0.06

	氰化物
	mg/L
	0.004ND
	0.004ND
	0.004ND
	0.004ND

	氟化物
	mg/L
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3

	六价铬
	mg/L
	0.018
	0.018
	0.013
	0.016

	镉
	mg/L
	1.0×10-4ND
	1.0×10-4ND
	1.0×10-4ND
	1.0×10-4ND

	铜
	mg/L
	0.05ND
	0.05ND
	0.05ND
	0.05ND

	锌
	mg/L
	0.05ND
	0.05ND
	0.05ND
	0.05ND

	铅
	mg/L
	1.0×10-3ND
	1.0×10-3ND
	1.0×10-3ND
	1.0×10-3ND

	砷
	mg/L
	9.7×10-4
	9.8×10-4
	9.7×10-4
	9.9×10-4

	超标因子

（超标倍数）
	--
	达标
	达标
	达标
	达标


由表4.4-3～4.4-4可知，各监测点位的TP、TN均超标，1#芭蕉湖取水口TP、TN超标倍数为2.82倍、1.06倍；2#电厂二期排水口TP、TN超标倍数为2.8倍、1.06倍；3#芭蕉湖排水口TP、TN超标倍数为2.9倍、1.08倍；2#、3#监测点其他监测指标均可以满足Ⅲ类水质标准要求。

3）2017年5月水温监测数据

2017年5月14日，中科院水生生物研究所对长江、芭蕉湖、王家河和南湖水体温度进行了现场监测，其中在芭蕉湖共布设了5个温度测点，其位置如图4.4-2所示，各点实测温度参见表4.4-5。

表4.4-5                      水温监测成果表                  单位：摄氏度

	点位
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5

	水深
	2.95m
	2.87m
	2.80m
	2.19m
	2.90m

	表层
	30.2
	25.8
	28.0
	27.2
	27.3

	底层
	28.8
	25.4
	27.4
	26.4
	26.1


在岳阳电厂长江取水口附近测得的表层温度为28.4℃；在王家河布置了2个测点，在南湖布置了4个测点，除南湖上游靠近王家河侧的一个测点水深较浅，表层水温偏低（23.6℃）外，其余5个测点的表层水温浮动较小，在24.3～24.9℃之间。

[image: image123.jpg]



图4.4-2  水温监测点位布置图

4） 常规监测数据

① 水质

根据2015年、2016年、2017年岳阳市常规水质监测断面水质监测数据进行评价，其中，长江城陵矶、东洞庭湖、芭蕉湖、南湖水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。评价结果见表4.4-6～表4.4-9。

表4.4-6          2015年东洞庭湖、南湖、芭蕉湖各月及全年平均常规水质监测结果评价表                     单位：mg/L
	湖泊

名称
	监测

断面
	监测时间
	监测值
	
	水质

类别
	超标因子

（超标倍数）

	
	
	
	水温
	pH
	DO
	高锰酸盐指数
	BOD5
	氨氮
	石油类
	TP
	TN
	叶绿素α（mg/L）
	COD
	氟化物
	氰化物
	LAS
	透明度

（cm）
	
	

	东

洞

庭

湖
	岳阳楼
	1月
	9.7
	7.88
	10.50
	2.73
	2.30
	0.4920
	0.05L
	0.223
	2.557
	0.00272
	12.00
	0.320
	0.001L
	0.05L
	11.67
	劣Ⅴ
	TN（劣Ⅴ）（1.6）、TP（劣Ⅴ）（3.5）

	
	洞庭湖出口
	
	10.0
	8.02
	10.37
	2.83
	2L
	0.4420
	0.05L
	0.167
	3.010
	0.00245
	11.67
	0.290
	0.001L
	0.05L
	11.67
	劣Ⅴ
	TN（劣Ⅴ）（2.0）、TP（Ⅴ）（2.3）

	
	扁山
	
	10.4
	8.01
	10.13
	1.67
	3.10
	0.4603
	0.05L
	0.187
	2.673
	0.00298
	11.00
	0.250
	0.001L
	0.05L
	5.00
	劣Ⅴ
	TN（劣Ⅴ）（1.7）、TP（Ⅴ）（2.7）

	
	岳阳楼
	2月
	6.9
	8.00
	11.00
	1.90
	2L
	0.6727
	0.05L
	0.143
	2.817
	0.00138
	13.67
	0.380
	0.001L
	0.05L
	13.33
	劣Ⅴ
	TN（劣Ⅴ）（1.8）、TP（Ⅴ）（1.9）

	
	洞庭湖出口
	
	7.0
	8.00
	11.07
	2.00
	2L
	0.6020
	0.05L
	0.183
	2.650
	0.00227
	13.67
	0.360
	0.001L
	0.05L
	16.67
	劣Ⅴ
	TN（劣Ⅴ）（1.7）、TP（Ⅴ）（2.7）

	
	扁山
	
	7.1
	8.02
	11.90
	1.83
	3.23
	0.5973
	0.05L
	0.153
	2.890
	0.00420
	13.00
	0.350
	0.001L
	0.05L
	10.00
	劣Ⅴ
	TN（劣Ⅴ）（1.9）、TP（Ⅴ）（2.1）

	
	岳阳楼
	3月
	9.7
	8.07
	10.07
	1.90
	2L
	0.4500
	0.05L
	0.170
	2.233
	0.00173
	12.00
	0.227
	0.001L
	0.05L
	16.67
	劣Ⅴ
	TN（劣Ⅴ）（1.2）、TP（Ⅴ）（2.4）

	
	洞庭湖出口
	
	9.8
	8.03
	10.00
	2.17
	2L
	0.4927
	0.05L
	0.167
	2.287
	0.00199
	10.33
	0.253
	0.001L
	0.05L
	15.00
	劣Ⅴ
	TN（劣Ⅴ）（1.3）、TP（Ⅴ）（2.3）

	
	扁山
	
	10.2
	7.95
	10.37
	1.87
	2.77
	0.4570
	0.05L
	0.197
	2.240
	0.00163
	12.00
	0.227
	0.001L
	0.05L
	11.67
	劣Ⅴ
	TN（劣Ⅴ）（1.2）、TP（Ⅴ）（2.9）

	
	岳阳楼
	4月
	13.9
	8.15
	9.20
	2.30
	2.17
	0.5333
	0.05L
	0.140
	2.467
	0.00724
	11.00
	0.260
	0.001L
	0.05L
	20.00
	劣Ⅴ
	TN（劣Ⅴ）（1.5）、TP（Ⅴ）（1.8）

	
	洞庭湖出口
	
	14.8
	8.13
	8.30
	2.03
	2.43
	0.5473
	0.05L
	0.133
	2.327
	0.00500
	7.33
	0.280
	0.001L
	0.05L
	20.00
	劣Ⅴ
	TN（劣Ⅴ）（1.3）、TP（Ⅴ）（1.7）

	
	扁山
	
	14.1
	7.95
	8.90
	2.17
	2L
	0.2690
	0.05L
	0.137
	2.063
	0.00585
	9.67
	0.240
	0.001L
	0.05L
	20.00
	劣Ⅴ
	TN（劣Ⅴ）（1.1）、TP（Ⅴ）（1.7）

	
	岳阳楼
	5月
	22.5
	8.10
	7.23
	2.20
	2L
	0.1870
	0.02L
	0.110
	2.173
	0.00273
	8.67
	0.240
	0.001L
	0.05L
	21.67
	劣Ⅴ
	TN（劣Ⅴ）（1.2）、TP（Ⅴ）（1.2）

	
	洞庭湖出口
	
	22.7
	8.03
	7.13
	2.00
	2L
	0.1690
	0.02L
	0.113
	2.153
	0.00295
	7.67
	0.240
	0.001L
	0.05L
	20.00
	劣Ⅴ
	TN（劣Ⅴ）（1.2）、TP（Ⅴ）（1.3）


续表4.4-6         2015年东洞庭湖、南湖、芭蕉湖各月及全年平均常规水质监测结果评价表                    单位：mg/L
	湖泊

名称
	监测

断面
	监测时间
	监测值
	
	水质

类别
	超标因子

（超标倍数）

	
	
	
	水温
	pH
	DO
	高锰酸盐指数
	BOD5
	氨氮
	石油类
	TP
	TN
	叶绿素α（mg/L）
	COD
	氟化物
	氰化物
	LAS
	透明度

（cm）
	
	

	东

洞

庭

湖
	扁山
	5月
	22.8
	7.91
	7.40
	2.30
	2L
	0.3303
	0.02L
	0.077
	2.363
	0.00346
	11.33
	0.257
	0.001L
	0.05L
	28.33
	劣Ⅴ
	TN（劣Ⅴ）（1.4）、TP（Ⅳ）（0.5）

	
	岳阳楼
	6月
	24.8
	7.78
	5.87
	1.30
	2.27
	0.5247
	0.01L
	0.087
	2.680
	0.00402
	5L
	0.230
	0.001L
	0.05L
	26.67
	劣Ⅴ
	TN（劣Ⅴ）（1.7）、TP（Ⅳ）（0.7）

	
	洞庭湖出口
	
	24.4
	7.77
	5.73
	1.33
	2.07
	0.5913
	0.01L
	0.070
	2.743
	0.00319
	5.67
	0.240
	0.001L
	0.05L
	20.00
	劣Ⅴ
	TN（劣Ⅴ）（1.7）、TP（Ⅳ）（0.4）

	
	扁山
	
	24.4
	7.66
	6.00
	1.30
	2L
	0.5203
	0.027
	0.053
	2.227
	0.00174
	5L
	0.240
	0.001L
	0.05L
	31.67
	劣Ⅴ
	TN（劣Ⅴ）（1.2）、TP（Ⅳ）（0.06）

	
	岳阳楼
	7月
	28.8
	7.95
	6.70
	1.37
	2.83
	0.1607
	0.01L
	0.067
	1.410
	0.00831
	8.00
	0.223
	0.001L
	0.05L
	63.33
	Ⅳ
	TN（Ⅳ）（0.4）、TP（Ⅳ）（0.3）

	
	洞庭湖出口
	
	28.3
	7.89
	6.20
	1.47
	2.97
	0.1907
	0.01L
	0.123
	1.660
	0.00582
	6.67
	0.207
	0.001L
	0.05L
	45.00
	Ⅴ
	TN（Ⅴ）（0.7）、TP（Ⅴ）（1.5）

	
	扁山
	
	28.0
	7.81
	6.33
	1.40
	2L
	0.1390
	0.020
	0.067
	1.863
	0.00286
	6.33
	0.267
	0.001L
	0.05L
	33.33
	Ⅴ
	TN（Ⅴ）（0.9）、TP（Ⅳ）（0.3）

	
	岳阳楼
	8月
	29.9
	8.41
	6.93
	2.20
	2.37
	0.1561
	0.02L
	0.093
	2.070
	0.00694
	8.33
	0.300
	0.001L
	0.05L
	21.67
	劣Ⅴ
	TN（劣Ⅴ）（1.1）、TP（Ⅳ）（0.9）

	
	洞庭湖出口
	
	30.0
	8.34
	6.57
	2.03
	2L
	0.1508
	0.02L
	0.100
	1.820
	0.00649
	5L
	0.300
	0.001L
	0.05L
	30.00
	Ⅴ
	TN（Ⅴ）（0.8）、TP（Ⅳ）（1.0）

	
	扁山
	
	29.7
	8.23
	6.10
	1.80
	2L
	0.5597
	0.02L
	0.080
	2.250
	0.00196
	5L
	0.247
	0.001L
	0.05L
	26.67
	劣Ⅴ
	TN（劣Ⅴ）（1.3）、TP（Ⅳ）（0.6）

	
	岳阳楼
	9月
	29.0
	8.25
	6.83
	1.83
	2.53
	0.1110
	0.030
	0.102
	1.393
	0.00287
	8.00
	0.240
	0.001L
	0.05L
	30.00
	Ⅴ
	TN（Ⅳ）（0.4）、TP（Ⅴ）（1.0）

	
	洞庭湖出口
	
	29.2
	8.16
	6.67
	2.20
	2L
	0.1697
	0.047
	0.135
	1.480
	0.00615
	8.67
	0.230
	0.001L
	0.05L
	23.33
	Ⅴ
	TN（Ⅳ）（0.5）、TP（Ⅴ）（1.7）

	
	扁山
	
	26.5
	8.27
	6.17
	1.80
	2L
	0.0577
	0.02L
	0.084
	1.637
	0.00230
	6.33
	0.210
	0.001L
	0.05L
	25.00
	Ⅴ
	TN（Ⅴ）（0.6）、TP（Ⅳ）（0.7）

	
	岳阳楼
	10月
	22.8
	8.56
	6.83
	2.00
	2L
	0.0570
	0.02L
	0.105
	1.463
	0.00559
	12.00
	0.230
	0.001L
	0.05L
	31.67
	Ⅴ
	TN（Ⅳ）（0.5）、TP（Ⅴ）（1.1）


续表4.4-6          2015年东洞庭湖、南湖、芭蕉湖各月及全年平均常规水质监测结果评价表                   单位：mg/L
	湖泊

名称
	监测

断面
	监测时间
	监测值
	
	水质

类别
	超标因子

（超标倍数）

	
	
	
	水温
	pH
	DO
	高锰酸盐指数
	BOD5
	氨氮
	石油类
	TP
	TN
	叶绿素α（mg/L）
	COD
	氟化物
	氰化物
	LAS
	透明度

（cm）
	
	

	东

洞

庭

湖
	洞庭湖出口
	10月
	22.6
	8.34
	6.67
	1.90
	2L
	0.0347
	0.02L
	0.129
	1.513
	0.00531
	11.00
	0.223
	0.001L
	0.05L
	25.00
	Ⅴ
	TN（Ⅴ）（0.5）、TP（Ⅴ）（1.6）

	
	扁山
	
	23.3
	8.20
	6.17
	1.80
	2L
	0.0327
	0.02L
	0.080
	1.667
	0.00411
	5.33
	0.210
	0.001L
	0.05L
	35.00
	Ⅴ
	TN（Ⅴ）（0.7）、TP（Ⅳ）（0.6）

	
	岳阳楼
	11月
	19.0
	7.71
	7.50
	1.80
	2L
	0.0397
	0.033
	0.119
	2.020
	0.00124
	11.00
	0.223
	0.001L
	0.05L
	26.67
	劣Ⅴ
	TN（劣Ⅴ）（1.0）、TP（Ⅴ）（1.4）

	
	洞庭湖出口
	
	19.3
	8.03
	7.63
	1.43
	2.83
	0.0733
	0.047
	0.125
	2.093
	0.00141
	9.33
	0.223
	0.001L
	0.05L
	31.67
	劣Ⅴ
	TN（劣Ⅴ）（1.1）、TP（Ⅴ）（1.5）

	
	扁山
	
	17.7
	8.30
	8.30
	1.73
	2L
	0.1073
	0.02L
	0.090
	2.080
	0.00180
	11.33
	0.273
	0.001L
	0.05L
	20.00
	劣Ⅴ
	TN（劣Ⅴ）（1.1）、TP（Ⅳ）（0.8）

	
	岳阳楼
	12月
	12.0
	8.41
	9.47
	1.87
	3.20
	0.2466
	0.020
	0.122
	1.750
	0.00197
	7.67
	0.223
	0.001L
	0.05L
	20.00
	Ⅴ
	TN（Ⅴ）（0.8）、TP（Ⅴ）（1.4）

	
	洞庭湖出口
	
	12.4
	8.32
	9.37
	1.73
	2L
	0.2352
	0.02L
	0.125
	2.277
	0.00108
	6.67
	0.223
	0.001L
	0.05L
	20.00
	劣Ⅴ
	TN（劣Ⅴ）（1.3）、TP（Ⅴ）（1.5）

	
	扁山
	
	13.1
	8.26
	9.27
	1.67
	2.33
	0.3052
	0.02L
	0.131
	2.110
	0.00227
	6.67
	0.270
	0.001L
	0.05L
	20.00
	劣Ⅴ
	TN（劣Ⅴ）（1.1）、TP（Ⅴ）（1.6）

	
	岳阳楼
	平均


	19.0
	8.10
	8.17
	1.95
	2L
	0.3025
	0.05L
	0.123
	2.086
	0.00390
	9.57
	0.258
	0.001L
	0.05L
	25.27
	劣Ⅴ
	TN（劣Ⅴ）（1.1）、TP（Ⅴ）（1.5）

	
	洞庭湖出口
	
	19.2
	8.08
	7.97
	1.92
	2L
	0.3082
	0.05L
	0.130
	2.167
	0.00368
	8.43
	0.255
	0.001L
	0.05L
	23.19
	劣Ⅴ
	TN（劣Ⅴ）（1.2）、TP（Ⅴ）（1.6）

	
	扁山
	
	18.9
	8.04
	8.08
	1.77
	2L
	0.3196
	0.05L
	0.111
	2.171
	0.00293
	8.16
	0.253
	0.001L
	0.05L
	22.22
	劣Ⅴ
	TN（劣Ⅴ）（1.2）、TP（Ⅴ）（1.2）

	南湖
	南湖
	1月
	9.3
	8.1
	9.0
	3.54
	2.55
	0.08
	0.01
	0.05
	1.95
	0.02331
	19.10
	0.45
	0.002
	0.05L
	52.5
	Ⅴ
	TN（Ⅴ）（1.0）

	
	南湖
	2月
	7.0
	7.4
	8.6
	3.68
	2.35
	0.37
	0.01
	0.08
	2.62
	0.01014
	17.05
	0.34
	0.002
	0.05L
	58.0
	劣Ⅴ
	TN（劣Ⅴ）（0.6）、TP（Ⅳ）（1.6）

	
	南湖
	3月
	10.5
	7.8
	8.5
	3.22
	1.65
	0.81
	0.01
	0.14
	2.88
	0.01427
	19.80
	0.24
	0.002
	0.05L
	55.0
	劣Ⅴ
	TN（劣Ⅴ）（1.9）、TP（Ⅴ）（1.8）


续表4.4-6          2015年东洞庭湖、南湖、芭蕉湖各月及全年平均常规水质监测结果评价表                   单位：mg/L
	湖泊

名称
	监测

断面
	监测时间
	监测值
	
	水质

类别
	超标因子

（超标倍数）

	
	
	
	水温
	pH
	DO
	高锰酸盐指数
	BOD5
	氨氮
	石油类
	TP
	TN
	叶绿素α（mg/L）
	COD
	氟化物
	氰化物
	LAS
	透明度

（cm）
	
	

	南湖
	南湖
	4月
	19.5
	7.8
	8.4
	4.18
	0.85
	0.12
	0.01
	0.08
	2.27
	0.04665
	16.95
	0.38
	0.002
	0.05L
	52.5
	劣Ⅴ
	TN（劣Ⅴ）（1.3）、TP（Ⅳ）（0.6）

	
	南湖
	5月
	17.0
	8.1
	8.2
	3.52
	1.55
	0.12
	0.01
	0.08
	2.88
	0.01391
	16.70
	0.25
	0.002
	0.05L
	60.0
	劣Ⅴ
	TN（劣Ⅴ）（1.9）、TP（Ⅳ）（0.6）

	
	南湖
	6月
	26.3
	8.5
	8.0
	3.24
	1.85
	0.25
	0.01
	0.05
	2.79
	0.02832
	15.35
	0.23
	0.002
	0.05L
	52.5
	劣Ⅴ
	TN（劣Ⅴ）（1.8）

	
	南湖
	7月
	30.2
	6.7
	5.7
	3.24
	1.40
	0.16
	0.01
	0.11
	2.59
	0.01886
	16.25
	0.27
	0.002
	0.05L
	52.5
	劣Ⅴ
	TN（劣Ⅴ）（1.6）、TP（Ⅴ）（1.2）

	
	南湖
	8月
	27.5
	7.5
	5.8
	3.20
	1.25
	0.07
	0.01
	0.11
	1.98
	0.03087
	17.05
	0.47
	0.002
	0.05L
	42.5
	Ⅴ
	TN（Ⅴ）（1.0）、TP（Ⅴ）（1.2）

	
	南湖
	9月
	30.1
	7.2
	7.6
	4.14
	1.20
	0.12
	0.01
	0.06
	1.28
	0.05359
	18.60
	0.51
	0.002
	0.05L
	61.5
	Ⅳ
	TN（Ⅳ）（0.3）、TP（Ⅳ）（0.2）

	
	南湖
	10月
	21.3
	7.6
	8.2
	3.74
	0.85
	0.11
	0.01
	0.06
	1.06
	0.03234
	17.45
	0.45
	0.002
	0.05L
	55.0
	Ⅳ
	TN（Ⅳ）（0.1）、TP（Ⅳ）（0.2）

	
	南湖
	11月
	16.5
	7.3
	6.3
	3.87
	1.55
	0.16
	0.01
	0.06
	1.03
	0.02200
	18.75
	0.49
	0.002
	0.05L
	51.5
	Ⅳ
	TN（Ⅳ）（0.03）、TP（Ⅳ）（0.2）

	
	南湖
	12月
	13.3
	7.5
	8.3
	3.78
	1.95
	0.16
	0.01
	0.05
	1.36
	0.00733
	16.15
	0.64
	0.002
	0.05L
	37.0
	Ⅳ
	TN（Ⅳ）（0.4）

	
	南湖
	平均
	19.0
	7.63
	7.72
	3.61
	1.58
	0.21
	0.01
	0.08
	2.06
	0.03
	17.43
	0.39
	0.002
	0.05L
	52.54
	劣Ⅴ
	TN（劣Ⅴ）（1.1）、TP（Ⅳ）（0.6）

	芭蕉湖
	芭蕉湖
	3月
	10.50
	7.95
	8.60
	3.14
	1.80
	0.641
	0.010
	0.073
	3.220
	0.03459
	16.00
	0.260
	0.002
	0.010
	50
	劣Ⅴ
	TN（劣Ⅴ）（2.2）、TP （Ⅳ）（0.46）

	
	芭蕉湖
	6月
	28.00
	8.09
	--
	2.81
	1.30
	0.320
	0.010
	0.035
	2.050
	0.01283
	14.90
	0.280
	0.002
	0.010
	40
	劣Ⅴ
	TN（劣Ⅴ）（1.05）

	
	芭蕉湖
	7月
	28.00
	7.36
	7.50
	2.87
	1.00
	0.049
	0.010
	0.051
	1.810
	0.08297
	12.40
	0.260
	0.002
	0.010
	55
	Ⅴ
	TN（Ⅴ）（0.8）、TP （Ⅳ）（0.02）

	
	芭蕉湖
	10月
	21.00
	7.27
	6.70
	3.81
	1.10
	0.043
	0.010
	0.046
	1.180
	0.03976
	12.20
	0.370
	0.002
	0.010
	48
	Ⅳ
	TN（Ⅳ）（0.18）

	
	芭蕉湖
	平均
	21.9
	7.67
	7.60
	3.16
	1.30
	0.26
	0.01
	0.05
	2.07
	0.04
	13.88
	0.29
	0.002
	0.01
	48
	劣Ⅴ
	TN（劣Ⅴ）（1.07）


表4.4-7           2016年东洞庭湖、南湖、芭蕉湖各月及全年平均常规水质监测结果评价表                    单位：mg/L
	湖泊

名称
	监测

断面
	监测时间
	监测值
	水质

类别
	超标因子

（超标倍数）

	
	
	
	水温（℃）
	pH（无量纲）
	DO
	高锰酸盐指数
	BOD5
	氨氮
	石油类
	TP
	叶绿素a

（mg/L）
	COD
	氟化物
	氰化物
	LAS
	硫化物
	
	

	东

洞

庭

湖
	岳阳楼
	1月
	10.4
	8.29
	10.23
	1.77
	1.37
	0.398
	0.01
	0.114
	0.00225
	7.33
	0.193
	0.0005
	0.025
	0.003
	Ⅴ类
	TP （1.287）

	
	洞庭湖出口
	
	10.9
	8.34
	10.27
	1.27
	1.77
	0.395
	0.01
	0.124
	0.00224
	6.67
	0.187
	0.0005
	0.025
	0.003
	Ⅴ类
	TP （1.48）

	
	扁山
	
	11.3
	7.93
	10.03
	1.33
	2.8
	0.434
	0.01
	0.086
	0.00252
	7.67
	0.207
	0.0005
	0.025
	0.003
	Ⅳ类
	TP （0.713）

	
	岳阳楼
	2月
	9.4
	8.45
	10.63
	1.83
	1
	0.278
	0.01
	0.087
	0.00475
	12.33
	0.19
	0.0005
	0.025
	0.003
	Ⅳ类
	TP （0.74）

	
	洞庭湖出口
	
	9.4
	8.46
	10.43
	1.77
	1.73
	0.215
	0.01
	0.096
	0.00504
	9.33
	0.12
	0.0005
	0.025
	0.003
	Ⅳ类
	TP （0.927）

	
	扁山
	
	10
	8.16
	10.3
	1.27
	2.47
	0.244
	0.01
	0.081
	0.00482
	7.33
	0.173
	0.0005
	0.025
	0.003
	Ⅳ类
	TP （0.613）

	
	岳阳楼
	3月
	12.6
	8.35
	10.33
	1.7
	1
	0.221
	0.01
	0.081
	0.00724
	7.67
	0.197
	0.0005
	0.025
	0.003
	Ⅳ类
	TP （0.613）

	
	洞庭湖出口
	
	12.6
	8.46
	10.47
	1.57
	1.33
	0.213
	0.01
	0.1
	0.00205
	7.33
	0.253
	0.0005
	0.025
	0.003
	Ⅳ类
	TP （1.0）

	
	扁山
	
	11.9
	8.16
	10.33
	1.27
	2.4
	0.22
	0.017
	0.074
	0.00754
	7.33
	0.13
	0.0005
	0.025
	0.003
	Ⅳ类
	TP （0.473）

	
	岳阳楼
	4月
	19.1
	7.05
	7.3
	1.83
	1
	0.224
	0.037
	0.111
	0.00333
	9
	0.177
	0.0005
	0.025
	0.003
	Ⅴ类
	TP （1.227）

	
	洞庭湖出口
	
	18.6
	7.13
	7.73
	1.87
	2.23
	0.199
	0.023
	0.101
	0.00309
	9.33
	0.19
	0.0005
	0.025
	0.003
	Ⅴ类
	TP （1.013）

	
	扁山
	
	16.2
	7.02
	8.6
	2.1
	1
	0.397
	0.01
	0.081
	0.00272
	9
	0.147
	0.0005
	0.025
	0.003
	Ⅳ类
	TP （0.613）

	
	岳阳楼
	5月
	20.7
	7.25
	6.4
	2.27
	1
	0.241
	0.01
	0.071
	0.00175
	8
	0.167
	0.0005
	0.025
	0.003
	Ⅳ类
	TP （0.42）

	
	洞庭湖出口
	
	20.7
	7.24
	7.03
	2.27
	2.17
	0.255
	0.01
	0.076
	0.00191
	8.67
	0.157
	0.0005
	0.025
	0.003
	Ⅳ类
	TP （0.527）

	
	扁山
	
	21.3
	7.11
	6.57
	1.9
	1
	0.043
	0.01
	0.091
	0.00139
	7.33
	0.17
	0.0005
	0.025
	0.003
	Ⅳ类
	TP （0.82）

	
	岳阳楼
	6月
	25.7
	7.54
	7.03
	1.73
	1.6
	0.263
	0.01
	0.066
	0.00762
	9
	0.22
	0.0005
	0.025
	0.003
	Ⅳ类
	TP （0.327）

	
	洞庭湖出口
	
	25.6
	7.4
	6.53
	1.73
	2.17
	0.275
	0.01
	0.058
	0.00428
	8.67
	0.23
	0.0005
	0.025
	0.003
	Ⅳ类
	TP （0.167）

	
	扁山
	
	22.7
	7.08
	6.63
	1.9
	1.6
	0.079
	0.01
	0.065
	0.00442
	10.33
	0.21
	0.0005
	0.025
	0.003
	Ⅳ类
	TP （0.3）

	
	岳阳楼
	7月
	24.9
	7.37
	6.37
	2
	1.33
	0.089
	0.0167
	0.077
	0.00299
	5.33
	0.15
	0.0005
	0.025
	0.003
	Ⅳ类
	TP （0.533）

	
	洞庭湖出口
	
	24.9
	7.26
	5.7
	2
	2
	0.094
	0.0133
	0.07
	0.00513
	6.33
	0.13
	0.0005
	0.025
	0.003
	Ⅳ类
	TP （0.4）

	
	扁山
	
	28.9
	7.61
	7.63
	2.37
	1.9
	0.133
	0.01
	0.041
	0.00898
	7.33
	0.227
	0.0005
	0.025
	0.003
	Ⅲ类
	达标

	
	岳阳楼
	8月
	27.6
	6.82
	5.07
	2.03
	1.67
	0.013
	0.02
	0.062
	0.00489
	5.67
	0.147
	0.0005
	0.025
	0.003
	Ⅳ类
	TP （0.247）

	
	洞庭湖出口
	
	26.9
	7.22
	5.4
	2.2
	2.13
	0.028
	0.02
	0.062
	0.00612
	6
	0.173
	0.0005
	0.025
	0.003
	Ⅳ类
	TP （0.247）


续表4.4-7           2016年东洞庭湖、南湖、芭蕉湖各月及全年平均常规水质监测结果评价表                  单位：mg/L
	湖泊

名称
	监测

断面
	监测时间
	监测值
	水质

类别
	超标因子

（超标倍数）

	
	
	
	水温（℃）
	pH（无量纲）
	DO
	高锰酸盐指数
	BOD5
	氨氮
	石油类
	TP
	叶绿素a

（mg/L）
	COD
	氟化物
	氰化物
	LAS
	硫化物
	
	

	东

洞

庭

湖
	扁山
	8月
	25.6
	6.8
	5.53
	1.93
	1.57
	0.013
	0.0333
	0.066
	0.00215
	7.67
	0.183
	0.0005
	0.025
	0.003
	Ⅳ类
	TP （0.327）

	
	岳阳楼
	9月
	23.9
	7.4
	6.8
	2.17
	2.43
	0.029
	0.005
	0.086
	0.00508
	11.33
	0.207
	0.0005
	0.025
	0.003
	Ⅳ类
	TP （0.72）

	
	洞庭湖出口
	
	24.6
	7.61
	6.73
	2.23
	2.53
	0.03
	0.005
	0.089
	0.00692
	10.33
	0.237
	0.0005
	0.025
	0.003
	Ⅳ类
	TP （0.787）

	
	扁山
	
	23.2
	7.83
	5.97
	1.87
	1.4
	0.072
	0.005
	0.101
	0.00254
	8.67
	0.27
	0.0005
	0.025
	0.003
	Ⅴ类
	TP （1.013）

	
	岳阳楼
	10月
	18.6
	7.64
	6.63
	2.17
	1.63
	0.096
	0.0067
	0.119
	0.00297
	9.67
	0.207
	0.0005
	0.025
	0.003
	Ⅴ类
	TP （1.373）

	
	洞庭湖出口
	
	18.8
	7.69
	6.93
	2.17
	1.47
	0.242
	0.005
	0.117
	0.00501
	8.67
	0.227
	0.0005
	0.025
	0.003
	Ⅴ类
	TP （1.34）

	
	扁山
	
	18.4
	7.75
	6.8
	2.17
	2.07
	0.111
	0.01
	0.11
	0.00080
	9.67
	0.213
	0.0005
	0.025
	0.003
	Ⅴ类
	TP （1.207）

	
	岳阳楼
	11月
	17.1
	7.66
	7.83
	2.33
	1.77
	0.137
	0.005
	0.122
	0.00189
	12
	0.237
	0.0005
	0.025
	0.003
	Ⅴ类
	TP （1.433）

	
	洞庭湖出口
	
	18.3
	7.77
	8.1
	2.43
	2.07
	0.123
	0.01
	0.119
	0.00247
	12.33
	0.263
	0.0005
	0.025
	0.003
	Ⅴ类
	TP （1.38）

	
	扁山
	
	15.9
	7.64
	8.5
	2.47
	2.1
	0.097
	0.01
	0.122
	0.00146
	9.33
	0.33
	0.0005
	0.025
	0.003
	Ⅴ类
	TP （1.44）

	
	岳阳楼
	12月
	14.7
	7.45
	9.03
	2.43
	2.23
	0.396
	0.0267
	0.099
	0.00261
	12.67
	0.22
	0.0005
	0.025
	0.003
	Ⅳ类
	TP （0.987）

	
	洞庭湖出口
	
	14.4
	7.22
	8.67
	2.3
	2.23
	0.498
	0.0233
	0.104
	0.00244
	10.67
	0.27
	0.0005
	0.025
	0.003
	Ⅴ类
	TP （1.08）

	
	扁山
	
	13
	7.53
	8.97
	2.6
	2.93
	0.622
	0.005
	0.176
	0.00172
	13
	0.3
	0.0005
	0.025
	0.003
	Ⅴ类
	TP （2.513）

	
	岳阳楼
	平均


	18.7
	7.61
	7.81
	2.02
	1.5
	0.199
	0.0139
	0.091
	0.00395
	9.17
	0.193
	0.0005
	0.025
	0.003
	Ⅳ类
	TP （0.826）

	
	洞庭湖出口
	
	18.8
	7.65
	7.83
	1.98
	1.99
	0.214
	0.0125
	0.093
	0.00389
	8.69
	0.203
	0.0005
	0.025
	0.003
	Ⅳ类
	TP （0.862）

	
	扁山
	
	18.2
	7.55
	7.99
	1.93
	1.94
	0.205
	0.0117
	0.091
	0.00342
	8.72
	0.213
	0.0005
	0.025
	0.003
	Ⅳ类
	TP （0.821）

	南湖
	南湖
	6月
	19.7
	7.78
	7
	3.9
	0.8
	0.032
	0.01
	0.099
	0.03055
	18.75
	0.205
	0.002
	0.01
	0.003
	Ⅳ类
	TP （0.98）

	
	南湖
	7月
	24.5
	7.55
	7
	4.5
	0.8
	0.426
	0.01
	0.151
	0.0409
	17.1
	0.275
	0.002
	0.01
	0.003
	Ⅴ类
	TP （2.02）

	
	南湖
	8月
	27.8
	7.66
	7.1
	3.55
	2.45
	0.076
	0.01
	0.068
	0.0425
	18.35
	0.65
	0.002
	0.01
	0.003
	Ⅳ类
	TP （0.36）

	
	南湖
	9月
	25
	7.68
	7.05
	4.05
	2.75
	0.149
	0.005
	0.099
	0.02665
	18.25
	0.29
	0.002
	0.025
	0.003
	Ⅳ类
	TP （0.98）

	
	南湖
	10月
	26.7
	7.55
	8
	5.4
	2.05
	0.175
	0.005
	0.131
	0.00474
	15.35
	0.2
	0.002
	0.025
	0.003
	Ⅴ类
	TP （1.62）

	
	南湖
	11月
	15.1
	7.61
	7.15
	4.25
	1.5
	0.118
	0.005
	0.062
	0.009885
	17.75
	0.27
	0.002
	0.025
	0.003
	Ⅳ类
	TP （0.24）


续表4.4-7           2016年东洞庭湖、南湖、芭蕉湖各月及全年平均常规水质监测结果评价表                  单位：mg/L
	湖泊

名称
	监测

断面
	监测时间
	监测值
	水质

类别
	超标因子

（超标倍数）

	
	
	
	水温（℃）
	pH（无量纲）
	DO
	高锰酸盐指数
	BOD5
	氨氮
	石油类
	TP
	叶绿素a

（mg/L）
	COD
	氟化物
	氰化物
	LAS
	硫化物
	
	

	南湖
	南湖
	12月
	11
	7.51
	7.2
	4.4
	1.1
	0.071
	0.005
	0.094
	0.00327
	17.25
	0.24
	0.002
	0.025
	0.008
	Ⅳ类
	TP （0.88）

	
	南湖
	6～12月平均
	21.4
	7.62
	7.21
	4.29
	1.64
	0.15
	0.00714
	0.1
	0.0226421
	17.54
	0.304
	0.002
	0.0186
	0.003
	Ⅳ类
	TP （1.0）

	芭蕉湖
	芭蕉湖
	6月
	19
	7.7
	7.8
	5.4
	0.5
	0.111
	0.01
	0.029
	0.103
	13.4
	0.31
	0.002
	0.01
	0.003
	Ⅲ类
	达标

	
	芭蕉湖
	7月
	22.2
	7.62
	7.1
	4.7
	0.6
	0.539
	0.01
	0.08
	0.0408
	14.8
	0.2
	0.002
	0.01
	0.003
	Ⅳ类
	TP （0.6）

	
	芭蕉湖
	8月
	33.2
	7.72
	7.3
	3.5
	4.9
	0.597
	0.01
	0.056
	0.0304
	14
	0.46
	0.002
	0.01
	0.003
	Ⅳ类
	BOD5 （0.225）、TP （0.12）

	
	芭蕉湖
	9月
	25
	7.69
	7
	4.1
	3.6
	0.148
	0.005
	0.044
	0.00557
	14.6
	0.26
	0.002
	0.025
	0.003
	Ⅲ类
	达标

	
	芭蕉湖
	10月
	24.5
	7.6
	7.3
	4.9
	2.9
	0.298
	0.005
	0.065
	0.00244
	10.2
	0.16
	0.002
	0.025
	0.003
	Ⅳ类
	TP （0.3）

	
	芭蕉湖
	11月
	15.8
	7.63
	8.3
	3.4
	1.5
	0.308
	0.005
	0.07
	0.00364
	15.4
	0.25
	0.002
	0.025
	0.003
	Ⅳ类
	TP （0.4）

	
	芭蕉湖
	12月
	12.3
	7.52
	6.5
	3.2
	1.3
	0.251
	0.005
	0.052
	0.00251
	13.6
	0.25
	0.002
	0.025
	0.006
	Ⅳ类
	TP （0.04）

	
	芭蕉湖
	6～12月平均
	21.7
	7.64
	7.33
	4.17
	2.19
	0.322
	0.0071
	0.057
	0.0269086
	13.71
	0.27
	0.002
	0.0186
	0.003
	Ⅳ类
	TP （0.14）


表4.4-8                2017年（1月～9月）东洞庭湖、南湖、芭蕉湖各月常规水质监测结果评价表             单位：mg/L 

	湖泊

名称
	监测

断面
	监测时间
	监测值
	
	水质

类别
	超标因子

（超标倍数）

	
	
	
	水温
	pH
	DO
	高锰酸盐指数
	BOD5
	氨氮
	石油类
	TP
	TN
	叶绿素a

（mg/L）
	COD
	氟化物
	氰化物
	LAS
	透明度

（cm）
	
	

	东

洞

庭

湖
	岳阳楼
	1月
	11.7
	7.76
	9.53
	2.77
	1.37
	0.413
	0.0083
	0.108
	--
	0.00102
	12.33
	0.11
	0.0005
	0.025
	10
	Ⅴ类
	TP （1.16）

	
	洞庭湖出口
	
	12.1
	7.53
	9.7
	2.6
	2.1
	0.358
	0.005
	0.113
	--
	0.00166
	9
	0.107
	0.0005
	0.025
	10
	Ⅴ类
	TP （1.267）

	
	扁山
	
	11.2
	7.76
	9.8
	2.47
	2.43
	0.486
	0.01
	0.117
	--
	0.00193
	11.67
	0.11
	0.0005
	0.025
	10
	Ⅴ类
	TP （1.347）

	
	岳阳楼
	2月
	9.8
	7.73
	10.1
	2.27
	1.77
	0.277
	0.005
	0.086
	--
	0.00329
	10
	0.14
	0.0005
	0.025
	18
	Ⅳ类
	TP （0.713）

	
	洞庭湖出口
	
	10.2
	7.83
	10.47
	2.1
	1.77
	0.251
	0.005
	0.082
	--
	0.00411
	11
	0.157
	0.0005
	0.025
	20
	Ⅳ类
	TP （0.647）

	
	扁山
	
	8.8
	7.6
	10.67
	2.03
	1.7
	0.286
	0.005
	0.067
	--
	0.0125
	13.33
	0.093
	0.0005
	0.025
	33
	Ⅳ类
	TP （0.333）

	
	岳阳楼
	3月
	13.4
	7.67
	8.97
	2.37
	1.8
	0.34
	0.005
	0.084
	--
	0.00302
	11
	0.243
	0.0005
	0.025
	10
	Ⅳ类
	TP （0.687）

	
	洞庭湖出口
	
	12.9
	7.72
	9.03
	2.2
	1.9
	0.383
	0.005
	0.081
	--
	0.00137
	10.33
	0.243
	0.0005
	0.025
	10
	Ⅳ类
	TP （0.613）

	
	扁山
	
	12.9
	7.53
	9.53
	1.87
	1.5
	0.441
	0.0167
	0.075
	--
	0.00235
	10
	0.203
	0.0005
	0.025
	22
	Ⅳ类
	TP （0.5）

	
	岳阳楼
	4月
	17.1
	7.64
	8.77
	2.4
	2.93
	0.207
	0.005
	0.065
	--
	0.00274
	7.67
	0.163
	0.0005
	0.025
	28
	Ⅳ类
	TP （0.293）

	
	洞庭湖出口
	
	16.9
	7.68
	8.7
	2.3
	2.8
	0.186
	0.005
	0.063
	--
	0.00374
	7.67
	0.193
	0.0005
	0.025
	20
	Ⅳ类
	TP （0.26）

	
	扁山
	
	16.9
	7.47
	7.93
	2.03
	1.37
	0.391
	0.005
	0.063
	--
	0.00458
	7
	0.18
	0.0005
	0.025
	27
	Ⅳ类
	TP （0.26）

	
	岳阳楼
	5月
	21.4
	7.56
	7.90
	2.13
	2.37
	0.1837
	0.020
	0.064
	1.817
	0.00385 
	8.33
	0.167
	0.001L
	0.05L
	33 
	Ⅴ
	TN（Ⅴ）（0.8）、TP（Ⅳ）（0.3）

	
	洞庭湖出口
	
	21.4
	7.58
	7.70
	2.00
	2.07
	0.2343
	0.010
	0.064
	1.860
	0.00344 
	8.00
	0.147
	0.001L
	0.05L
	37 
	Ⅴ
	TN（Ⅴ）（0.9）、TP（Ⅳ）（0.3）

	
	扁山
	
	21.9
	7.51
	7.60
	2.27
	1.77
	0.2390
	0.01L
	0.069
	1.920
	0.00531 
	9.00
	0.180
	0.001L
	0.05L
	42 
	Ⅴ
	TN（Ⅴ）（0.9）、TP（Ⅳ）（0.4）

	
	岳阳楼
	6月
	25.2
	7.54
	7.13
	2.70
	1.83
	0.0660
	0.01L
	0.079
	1.747
	0.00171 
	10.67
	0.150
	0.001L
	0.05L
	22 
	Ⅴ
	TN（Ⅴ）（0.75）、TP（Ⅳ）（0.58）

	
	洞庭湖出口
	
	25.4
	7.56
	7.23
	2.30
	1.90
	0.0597
	0.01L
	0.073
	1.637
	0.00192 
	8.33
	0.130
	0.001L
	0.05L
	20 
	Ⅴ
	TN（Ⅴ）（0.6）、TP（Ⅳ）（0.5）

	
	扁山
	
	24.5
	7.63
	6.50
	2.53
	2.00
	0.1610
	0.01L
	0.077
	1.877
	0.00141 
	10.33
	0.140
	0.001L
	0.05L
	27 
	Ⅴ
	TN（Ⅴ）（0.9）、TP（Ⅳ）（0.5）

	
	岳阳楼
	7月
	27.3
	7.49
	5.87
	2.60
	0.90
	0.0898
	0.01L
	0.063
	1.470
	0.00281 
	7.00
	0.209
	0.001L
	0.05L
	30 
	Ⅳ
	TN（Ⅳ）（0.5）、TP（Ⅳ）（0.3）


续表4.4-8               2017年（1月～9月）东洞庭湖、南湖、芭蕉湖各月常规水质监测结果评价表             单位：mg/L 

	湖泊

名称
	监测

断面
	监测时间
	监测值
	
	水质

类别
	超标因子

（超标倍数）

	
	
	
	水温
	pH
	DO
	高锰酸盐指数
	BOD5
	氨氮
	石油类
	TP
	TN
	叶绿素a

（mg/L）
	COD
	氟化物
	氰化物
	LAS
	透明度

（cm）
	
	

	东

洞

庭

湖
	洞庭湖出口
	
	27.7
	7.52
	5.97
	2.57
	1.43
	0.025L
	0.01L
	0.069
	1.440
	0.01069 
	7.67
	0.225
	0.001L
	0.05L
	32 
	Ⅳ
	TN（Ⅳ）（0.4）、TP（Ⅳ）（0.4）

	
	扁山
	
	26.1
	7.53
	6.90
	2.20
	2.20
	0.0540
	0.01L
	0.073
	1.453
	0.00302 
	12.33
	0.200
	0.001L
	0.05L
	22 
	Ⅳ
	TN（Ⅳ）（0.5）、TP（Ⅳ）（0.5）

	
	岳阳楼
	8月
	29.4
	7.54
	7.47
	2.37
	2.10
	0.0513
	0.01L
	0.054
	1.250
	0.00678 
	11.67
	0.216
	0.001L
	0.05L
	37 
	Ⅳ
	TN（Ⅳ）（0.3）、TP（Ⅳ）（0.08）

	
	洞庭湖出口
	
	29.2
	7.68
	6.73
	3.03
	1.17
	0.1190
	0.01L
	0.054
	1.160
	0.00459 
	12.00
	0.192
	0.001L
	0.05L
	38 
	Ⅳ
	TN（Ⅳ）（0.2）、TP（Ⅳ）（0.08）

	
	扁山
	
	29.1
	7.65
	7.40
	1.97
	2.40
	0.2223
	0.01L
	0.050
	1.527
	0.00329 
	12.00
	0.212
	0.001L
	0.05L
	35 
	Ⅴ
	TN（Ⅴ）（0.5）

	
	岳阳楼
	9月
	26.8
	7.48
	6.93
	2.23
	1.70
	0.1217
	0.01L
	0.110
	1.590
	0.00280 
	9.33
	0.134
	0.001L
	0.05L
	22 
	Ⅴ
	TN（Ⅴ）（0.6）、TP（Ⅴ）（1.2）

	
	洞庭湖出口
	
	27.2
	7.57
	7.00
	2.20
	1.23
	0.2743
	0.01L
	0.096
	1.513
	0.00343 
	8.00
	0.116
	0.001L
	0.05L
	37 
	Ⅴ
	TN（Ⅴ）（0.5）、TP（Ⅳ）（0.9）

	
	扁山
	
	26.9
	7.68
	6.70
	2.07
	1.20
	0.1075
	0.01L
	0.086
	1.567
	0.00634 
	14.00
	0.090
	0.001L
	0.05L
	27 
	Ⅴ
	TN（Ⅴ）（0.6）、TP（Ⅳ）（0.7）

	南湖
	南湖
	1月
	11.8
	7.34
	7.55
	4.25
	0.9
	0.16
	0.005
	0.079
	--
	0.06645
	17.95
	0.45
	0.002
	0.025
	58
	Ⅳ类
	TP（Ⅳ）（0.58）

	
	南湖
	2月
	10.2
	7.4
	7.2
	4.35
	1.2
	0.311
	0.005
	0.075
	--
	0.010105
	18.6
	0.35
	0.002
	0.025
	50
	Ⅳ类
	TP（Ⅳ）（0.5）

	
	南湖
	3月
	13
	7.52
	7.3
	3.9
	1.4
	0.064
	0.005
	0.099
	--
	0.0865
	18.25
	0.415
	0.002
	0.025
	53
	Ⅳ类
	TP（Ⅳ）（0.98）

	
	南湖
	4月
	16.1
	7.65
	7.75
	4.15
	2.55
	0.42
	0.005
	0.098
	--
	0.022
	17.35
	0.27
	0.002
	0.025
	63
	Ⅳ类
	TP（Ⅳ）（0.96）

	
	南湖
	5月
	18.0
	7.52
	7.50
	3.30
	0.70
	0.2015
	0.01L
	0.082
	2.200
	0.03900 
	13.50
	0.255
	0.004L
	0.05L
	50 
	劣Ⅴ
	TN（劣Ⅴ）（1.2）、TP（Ⅳ）（0.64）

	
	南湖
	6月
	25.4
	7.61
	7.50
	4.65
	2.65
	0.1030
	0.01L
	0.102
	3.880
	0.03825 
	19.50
	0.175
	0.004L
	0.05L
	54 
	劣Ⅴ
	TN（劣Ⅴ）（2.88）、TP（Ⅴ）（1.04）

	
	南湖
	7月
	29.8
	7.58
	7.15
	4.25
	1.60
	0.1080
	0.01L
	0.092
	2.125
	0.02335 
	17.50
	0.220
	0.001L
	0.05L
	68 
	劣Ⅴ
	TN（劣Ⅴ）（1.13）、TP（Ⅳ）（0.84）


续表4.4-8               2017年（1月～9月）东洞庭湖、南湖、芭蕉湖各月常规水质监测结果评价表             单位：mg/L 

	湖泊

名称
	监测

断面
	监测时间
	监测值
	
	水质

类别
	超标因子

（超标倍数）

	
	
	
	水温
	pH
	DO
	高锰酸盐指数
	BOD5
	氨氮
	石油类
	TP
	TN
	叶绿素a

（mg/L）
	COD
	氟化物
	氰化物
	LAS
	透明度

（cm）
	
	

	南湖
	南湖
	8月
	30.2
	7.58
	4.75
	4.15
	1.25
	0.0740
	0.01L
	0.096
	2.095
	0.00895 
	17.00
	0.420
	0.001L
	0.05L
	50 
	劣Ⅴ
	TN（劣Ⅴ）（1.1）、TP（Ⅳ）（0.92）

	
	南湖
	9月
	26.4
	7.59
	5.60
	4.05
	1.85
	0.2562
	0.01L
	0.115
	1.955
	0.01600 
	17.50
	0.270
	0.001L
	0.05L
	58 
	Ⅴ
	TN（Ⅴ）（0.96）、TP（Ⅴ）（1.3）

	芭蕉湖
	芭蕉湖
	1月
	14.2
	7.52
	7.6
	3.3
	2.3
	0.646
	0.005
	0.044
	--
	0.0174
	13.9
	0.27
	0.002
	0.025
	52
	Ⅲ类
	达标

	
	芭蕉湖
	2月
	8.8
	7.65
	7.7
	3.4
	2.1
	0.368
	0.005
	0.026
	--
	0.00538
	13.2
	0.25
	0.002
	0.025
	70
	Ⅲ类
	达标

	
	芭蕉湖
	3月
	14.1
	7.62
	7.2
	3.2
	2.6
	0.274
	0.005
	0.05
	--
	0.0222
	13.4
	0.47
	0.002
	0.025
	65
	Ⅲ类
	达标

	
	芭蕉湖
	4月
	16.8
	7.5
	6.5
	3.4
	2.5
	0.407
	0.005
	0.106
	--
	0.0367
	14.2
	0.27
	0.002
	0.025
	50
	Ⅴ类
	TP （1.12）

	
	芭蕉湖
	5月
	22.4
	7.45
	6.70
	3.10
	2.90
	0.5260
	0.01L
	0.065
	2.740
	0.02710 
	20.00
	0.340
	0.004L
	0.05L
	40 
	劣Ⅴ
	TN（Ⅴ）（1.7）、TP（Ⅳ）（0.3）

	
	芭蕉湖
	6月
	29.2
	7.48
	6.80
	3.10
	1.70
	0.4320
	0.01L
	0.069
	1.710
	0.01690 
	23.00
	0.280
	0.004L
	0.05L
	51 
	Ⅴ
	TN（Ⅴ）（0.7）、TP（Ⅳ）（0.4）、COD（Ⅳ）（0.2）

	
	芭蕉湖
	7月
	28.5
	7.50
	7.10
	3.70
	1.40
	0.0890
	0.01L
	0.066
	2.420
	0.02090 
	16.00
	0.200
	0.001L
	0.05L
	42 
	劣Ⅴ
	TN（劣Ⅴ）（1.4）、TP（Ⅳ）（0.3）

	
	芭蕉湖
	8月
	31.0
	7.56
	4.20
	3.20
	2.30
	0.6540
	0.01L
	0.086
	1.750
	0.01220 
	19.00
	0.280
	0.001L
	0.05L
	62 
	Ⅴ
	TN（Ⅴ）（0.8）、TP（Ⅳ）（0.7）、DO（Ⅳ）

	
	芭蕉湖
	9月
	25.7
	7.55
	6.60
	3.90
	4.60
	0.1300
	0.01L
	0.080
	2.430
	0.02400 
	18.00
	0.210
	0.001L
	0.05L
	53 
	劣Ⅴ
	TN（劣Ⅴ）（1.4）、TP（Ⅳ）（0.6）、BOD5（Ⅳ）（0.2）


表4.4-9                  2015年～2017年长江城陵矶、荆江口断面常规水质监测结果评价表                  单位：mg/L
	断面名称
	监测时间
	监测值
	水质

类别
	超标因子

（超标倍数）

	
	
	水温（℃）
	pH（无量纲）
	DO
	高锰酸盐指数
	BOD5
	氨氮
	石油类
	COD
	TP
	氟化物
	氰化物
	LAS
	硫化物
	
	

	长江荆江口
	2015年
	1月
	11.0
	7.57
	8.10
	2.09
	2.93
	0.0730
	0.02L
	9.07
	0.214
	0.317
	0.004L
	0.02L
	0.02L
	Ⅳ类
	TP（Ⅳ）（0.07）

	长江荆江口
	
	2月
	9.8
	7.21
	8.40
	1.90
	2.20
	0.2697
	0.02L
	11.13
	0.194
	0.240
	0.004L
	0.02L
	0.02L
	Ⅲ类
	达标 

	长江荆江口
	
	3月
	10.5
	7.98
	8.50
	2.25
	1.33
	0.3133
	0.02L
	11.57
	0.203
	0.247
	0.004L
	0.02L
	0.02L
	Ⅳ类
	 TP（Ⅳ）（0.02）

	长江荆江口
	
	4月
	16.0
	8.09
	8.37
	1.65
	2.30
	0.0943
	0.02L
	11.87
	0.193
	0.423
	0.004L
	0.02L
	0.005L
	Ⅲ类
	达标

	长江荆江口
	
	5月
	17.0
	8.14
	8.00
	1.57
	1.23
	0.1047
	0.02L
	10.09
	0.180
	0.223
	0.004L
	0.02L
	0.005L
	Ⅲ类
	达标

	长江荆江口
	
	6月
	22.5
	7.87
	7.87
	1.49
	1.43
	0.2020
	0.02L
	7.74
	0.158
	0.220
	0.004L
	0.02L
	0.005L
	Ⅲ类
	达标

	长江荆江口
	
	7月
	24.0
	7.06
	6.10
	1.45
	1.00
	0.0363
	0.02L
	8.45
	0.146
	0.257
	0.004L
	0.02L
	0.005L
	Ⅲ类
	达标

	长江荆江口
	
	8月
	27.0
	7.52
	5.37
	1.55
	1.23
	0.1860
	0.02L
	8.14
	0.144
	0.303
	0.004L
	0.02L
	0.005L
	Ⅲ类
	达标

	长江荆江口
	
	9月
	27.5
	6.99
	6.57
	2.09
	1.17
	0.0492
	0.02L
	8.82
	0.132
	0.463
	0.004L
	0.02L
	0.005L
	Ⅲ类
	达标 

	长江荆江口
	
	10月
	20.0
	7.65
	7.07
	2.10
	1.07
	0.1343
	0.02L
	10.01
	0.123
	0.403
	0.004L
	0.02L
	0.005L
	Ⅲ类
	达标

	长江荆江口
	
	11月
	20.0
	7.27
	8.00
	2.07
	1.00
	0.1513
	0.02L
	9.83
	0.118
	0.447
	0.004L
	0.02L
	0.005L
	Ⅲ类
	达标

	长江荆江口
	
	12月
	12.0
	7.55
	8.20
	2.15
	1.63
	0.1580
	0.02L
	9.89
	0.110
	0.427
	0.004L
	0.02L
	0.005L
	Ⅲ类
	达标

	长江荆江口
	2016年
	1月
	8.0
	7.81
	8.10
	2.07
	1.00
	0.0757
	0.02L
	9.07
	0.119
	0.233
	0.004L
	0.02L
	0.005L
	Ⅲ类
	达标

	长江荆江口
	
	2月
	10.0
	7.48
	8.07
	2.07
	1.00
	0.0800
	0.02L
	9.58
	0.124
	0.257
	0.004L
	0.02L
	0.005L
	Ⅲ类
	达标

	长江荆江口
	
	3月
	17.0
	7.36
	8.23
	1.97
	3.63
	0.3467
	0.02L
	9.55
	0.176
	0.613
	0.004L
	0.02L
	0.005L
	Ⅲ类
	达标

	长江荆江口
	
	4月
	13.5
	7.48
	7.97
	1.67
	0.33
	0.1907
	0.02L
	9.22
	0.165
	0.500
	0.004L
	0.02L
	0.005L
	Ⅲ类
	达标

	长江荆江口
	
	5月
	19.6
	7.58
	7.87
	1.77
	0.60
	0.0610
	0.02L
	9.62
	0.125
	0.243
	0.004L
	0.02L
	0.005L
	Ⅲ类
	达标 

	长江荆江口
	
	6月
	20.2
	7.77
	7.27
	2.70
	0.47
	0.1283
	0.02L
	9.48
	0.098
	0.137
	0.004L
	0.02L
	0.005L
	Ⅱ类
	达标 

	长江荆江口
	
	7月
	24.2
	7.50
	7.30
	2.67
	0.40
	0.2667
	0.02L
	9.31
	0.105
	0.287
	0.004L
	0.02L
	0.005L
	Ⅲ类
	达标 

	长江荆江口
	
	8月
	28.0
	7.77
	7.27
	2.07
	1.97
	0.1043
	0.02L
	9.19
	0.075
	0.227
	0.004L
	0.02L
	0.005L
	Ⅱ类
	达标

	长江荆江口
	
	9月
	25.3
	7.88
	6.87
	1.77
	3.17
	0.0643
	0.01L
	10.97
	0.155
	0.203
	0.004L
	0.05L
	0.005L
	Ⅲ类
	达标


续表4.4-9                 2015年～2017年长江城陵矶、荆江口断面常规水质监测结果评价表                 单位：mg/L
	断面名称
	监测时间
	监测值
	水质

类别
	超标因子

（超标倍数）

	
	
	水温（℃）
	pH（无量纲）
	DO
	高锰酸盐指数
	BOD5
	氨氮
	石油类
	COD
	TP
	氟化物
	氰化物
	LAS
	硫化物
	
	

	长江荆江口
	2016年
	10月
	23.4
	7.78
	7.70
	1.63
	2.57
	0.0710
	0.01L
	6.32
	0.127
	0.253
	0.004L
	0.05L
	0.005L
	Ⅲ类
	达标

	长江荆江口
	
	11月
	19.8
	7.69
	7.67
	2.07
	1.30
	0.2217
	0.01L
	10.47
	0.169
	0.207
	0.004L
	0.05L
	0.005L
	Ⅲ类
	达标

	长江荆江口
	
	12月
	17.5
	7.67
	7.63
	1.93
	1.27
	0.025L
	0.01L
	9.50
	0.157
	0.303
	0.004L
	0.05L
	0.005L
	Ⅲ类
	达标

	长江荆江口
	2017年
	1月
	16.2
	7.59
	7.13
	1.90
	1.73
	0.1170
	0.01L
	9.44
	0.145
	0.473
	0.004L
	0.05L
	0.005L
	Ⅲ类
	达标

	长江荆江口
	
	2月
	11.7
	7.19
	7.53
	1.93
	1.87
	0.1033
	0.01L
	9.66
	0.145
	0.407
	0.004L
	0.05L
	0.005L
	Ⅲ类
	达标

	长江荆江口
	
	3月
	13.5
	7.56
	7.23
	1.70
	1.77
	0.0690
	0.01L
	9.76
	0.142
	0.437
	0.004L
	0.05L
	0.005L
	Ⅲ类
	达标

	长江荆江口
	
	4月
	16.6
	7.39
	7.13
	2.00
	2.10
	0.0943
	0.01L
	9.77
	0.116
	0.397
	0.004L
	0.05L
	0.005L
	Ⅲ类
	达标

	长江荆江口
	
	5月
	18.3
	7.32
	7.13
	1.97
	1.13
	0.2847
	0.01L
	12.33
	0.106
	0.267
	0.004L
	0.05L
	0.005L
	Ⅲ类
	达标

	长江荆江口
	
	6月
	20.9
	7.32
	7.30
	1.97
	1.70
	0.025L
	0.01L
	12.33
	0.108
	0.130
	0.004L
	0.05L
	0.005L
	Ⅲ类
	达标

	长江荆江口
	
	7月
	26.8
	7.40
	7.33
	3.13
	1.53
	0.0823
	0.01L
	9.00
	0.075
	0.203
	0.001L
	0.05L
	0.005L
	Ⅱ类
	达标

	长江荆江口
	
	8月
	26.4
	7.44
	5.23
	2.00
	0.77
	0.0767
	0.01L
	10.00
	0.092
	0.303
	0.001L
	0.05L
	0.005L
	Ⅱ类
	达标

	长江荆江口
	
	9月
	24.8
	7.40
	6.73
	2.17
	0.63
	0.1167
	0.01L
	11.00
	0.160
	0.263
	0.001L
	0.05L
	0.005L
	Ⅲ类
	达标

	长江城陵矶
	2015年
	1月
	11.7
	7.90
	8.27
	2.04
	2.83
	0.1070
	0.02L
	9.93
	0.184
	0.343
	0.004L
	0.02L
	0.02L
	Ⅲ类
	达标

	长江城陵矶
	
	2月
	6.9
	7.29
	8.33
	2.06
	2.00
	0.2710
	0.02L
	8.06
	0.191
	0.307
	0.004L
	0.02L
	0.02L
	Ⅲ类
	达标

	长江城陵矶
	
	3月
	10.5
	7.96
	8.50
	1.81
	1.33
	0.4207
	0.02L
	6.93
	0.135
	0.213
	0.004L
	0.02L
	0.02L
	Ⅲ类
	达标

	长江城陵矶
	
	4月
	16.7
	8.01
	8.17
	2.17
	1.77
	0.025L
	0.02L
	7.42
	0.194
	0.337
	0.004L
	0.02L
	0.0073
	Ⅲ类
	达标

	长江城陵矶
	
	5月
	17.5
	8.04
	8.13
	1.69
	1.27
	0.0467
	0.02L
	7.80
	0.132
	0.240
	0.004L
	0.02L
	0.005L
	Ⅲ类
	达标

	长江城陵矶
	
	6月
	22.0
	7.76
	8.03
	1.61
	1.70
	0.0427
	0.02L
	8.92
	0.112
	0.217
	0.004L
	0.02L
	0.005L
	Ⅲ类
	达标

	长江城陵矶
	
	7月
	25.0
	7.11
	7.53
	1.57
	0.87
	0.0470
	0.02L
	8.23
	0.093
	0.233
	0.004L
	0.02L
	0.005L
	Ⅱ类
	达标

	长江城陵矶
	
	8月
	28.0
	7.61
	5.57
	1.61
	1.30
	0.1620
	0.02L
	8.42
	0.091
	0.413
	0.004L
	0.02L
	0.005L
	Ⅲ类
	达标

	长江城陵矶
	
	9月
	28.0
	7.15
	6.00
	2.03
	0.70
	0.0947
	0.02L
	8.34
	0.085
	0.587
	0.004L
	0.02L
	0.005L
	Ⅱ类
	达标


续表4.4-9                 2015年～2017年长江城陵矶、荆江口断面常规水质监测结果评价表                 单位：mg/L
	断面名称
	监测时间
	监测值
	水质

类别
	超标因子

（超标倍数）

	
	
	水温（℃）
	pH（无量纲）
	DO
	高锰酸盐指数
	BOD5
	氨氮
	石油类
	COD
	TP
	氟化物
	氰化物
	LAS
	硫化物
	
	

	长江城陵矶
	2015年
	10月
	20.7
	7.68
	7.47
	2.13
	1.13
	0.1118
	0.02L
	8.99
	0.090
	0.333
	0.004L
	0.02L
	0.005L
	Ⅱ类
	达标

	长江城陵矶
	
	11月
	20.3
	7.23
	7.87
	2.12
	0.73
	0.1763
	0.02L
	10.86
	0.097
	0.407
	0.004L
	0.02L
	0.005L
	Ⅱ类
	达标

	长江城陵矶
	
	12月
	12.7
	7.80
	8.10
	2.23
	1.70
	0.2170
	0.02L
	8.62
	0.096
	0.390
	0.004L
	0.02L
	0.005L
	Ⅱ类
	达标

	长江城陵矶
	2016年
	1月
	8.5
	7.67
	7.97
	2.17
	0.93
	0.084
	0.01
	8.29
	0.087
	0.317
	0.002
	0.01
	0.003
	Ⅱ类
	达标

	长江城陵矶
	
	2月
	10.2
	7.6
	8
	2.14
	1.17
	0.095
	0.01
	8.36
	0.092
	0.223
	0.002
	0.01
	0.003
	Ⅱ类
	达标

	长江城陵矶
	
	3月
	17.3
	7.51
	8.07
	2.07
	3.7
	0.249
	0.01
	8.26
	0.104
	0.583
	0.002
	0.01
	0.003
	Ⅲ类
	达标

	长江城陵矶
	
	4月
	13.8
	7.54
	8.07
	1.93
	0.53
	0.106
	0.01
	8.55
	0.107
	0.28
	0.002
	0.01
	0.003
	Ⅲ类
	达标

	长江城陵矶
	
	5月
	21.9
	7.69
	7.63
	2
	0.43
	0.145
	0.01
	8.08
	0.074
	0.223
	0.002
	0.01
	0.003
	Ⅱ类
	达标

	长江城陵矶
	
	6月
	20
	7.77
	7.4
	2.47
	0.7
	0.076
	0.01
	8.69
	0.059
	0.13
	0.002
	0.01
	0.003
	Ⅱ类
	达标

	长江城陵矶
	
	7月
	24.4
	7.67
	7.23
	2.6
	0.6
	0.201
	0.01
	10.36
	0.096
	0.22
	0.002
	0.01
	0.003
	Ⅱ类
	达标

	长江城陵矶
	
	8月
	28.9
	7.9
	7.6
	2.03
	2.2
	0.077
	0.01
	8.21
	0.062
	0.657
	0.002
	0.01
	0.003
	Ⅱ类
	达标

	长江城陵矶
	
	9月
	25.4
	7.72
	7
	1.93
	2.7
	0.065
	0.005
	8.58
	0.131
	0.237
	0.002
	0.025
	0.003
	Ⅲ类
	达标

	长江城陵矶
	
	10月
	23.7
	7.69
	7.6
	1.77
	2.47
	0.07
	0.005
	4.31
	0.148
	0.32
	0.002
	0.025
	0.003
	Ⅲ类
	达标

	长江城陵矶
	
	11月
	19.4
	7.63
	7.6
	2.4
	1.03
	0.174
	0.005
	8.48
	0.168
	0.227
	0.002
	0.025
	0.003
	Ⅲ类
	达标

	长江城陵矶
	
	12月
	17.1
	7.65
	7.77
	2.43
	1.2
	0.181
	0.005
	8.62
	0.165
	0.22
	0.002
	0.025
	0.012
	Ⅲ类
	达标

	长江城陵矶
	2017年
	1月
	14.8
	7.68
	7.27
	1.83
	2
	0.113
	0.005
	8.92
	0.128
	0.267
	0.002
	0.025
	0.003
	Ⅲ类
	达标

	长江城陵矶
	
	2月
	11.4
	7.52
	7.23
	1.97
	1.27
	0.088
	0.005
	8.74
	0.148
	0.357
	0.002
	0.025
	0.003
	Ⅲ类
	达标

	长江城陵矶
	
	3月
	13.1
	7.62
	7.47
	1.97
	1.33
	0.197
	0.005
	8.51
	0.144
	0.337
	0.002
	0.025
	0.003
	Ⅲ类
	达标

	长江城陵矶
	
	4月
	16.7
	7.51
	7.37
	2.17
	2.2
	0.159
	0.005
	9.04
	0.071
	0.367
	0.002
	0.025
	0.003
	Ⅱ类
	达标


由表4.4-6～表4.4-9可知，长江城陵矶断面、荆江口断面（2015年、2016年、2017年1月～4月）水质基本可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，水质总体良好，仅长江荆江口2015年个别月份TP轻微超标，最大超标倍数为0.07倍。

东洞庭湖（2015年、2016年、2017年1月～9月）绝大多数月份水质为Ⅴ类及劣Ⅴ类，主要超标因子为TP、TN，最大超标倍数分别为3.5倍、2.0倍；南湖（2015年、2016年6月～2017年9月）水质总体为IV类～劣Ⅴ类，主要超标因子为TP、TN，最大超标倍数分别为2.02倍、2.88倍；芭蕉湖水质（2015年部分月份、2016年6月～2017年9月）水质总体为Ⅲ类～劣Ⅴ类，主要超标因子为TP、TN，最大超标倍数分别为1.12倍、2.2倍。
总体上，项目区域目前所监测的COD和TP指标中，长江水质指标中COD优于芭蕉湖、南湖、东洞庭湖，总磷指标劣于以上湖泊，长江引水会新增湖泊总磷负荷，但对COD等指标具有较好的改善效果。芭蕉湖总磷、COD均优于南湖。南湖总磷轻微优于东洞庭湖，COD劣于东洞庭湖，但南湖COD可满足Ⅲ类标准要求。
工程涉及水体TP、TN超标的原因主要是：随着城市建设的飞速发展，岳阳市生活污水排放量逐年增长，部分生活污水直排入湖，且工程区域范围内现状雨污水呈无序散排模式，城镇面源和农业面源污水均直接通过排水沟直接排入水体，面源污染较为严重；芭蕉湖、南湖周边分别有9个、22个纳污口，点源排放对湖泊水质也产生了一定影响。另一方面，区域内环保基础设施建设不足，生活污水处理工程以及配套收集管网、污水处理厂建设水平较低，对区域水环境质量造成影响。
5） 芭蕉湖取排水水温、TP、TN监测

根据2017年11月湖南佳蓝检测技术有限公司岳阳分公司对芭蕉湖取、排水口实测水质以及2017年5月武汉华测检测技术有限公司对芭蕉湖湖心的水质对比可知，1#芭蕉湖取水口、2#电厂二期排水口取排水温升约9℃，2#电厂二期排水口至3#芭蕉湖排水口水温下降约0.8℃。1#芭蕉湖取水口、2#电厂二期排水口产生温升的原因主要由于冷却二期机组所致，2#电厂二期排水口至3#芭蕉湖排水口的距离约800m，在水体掺混、大气热交换等作用下，芭蕉湖水温有所降低。

芭蕉湖湖心水质整体优于1#芭蕉湖取水口、2#电厂二期排水口、3#芭蕉湖排水口水质。芭蕉湖取、排水口水质浓度相差不大，主要原因为电厂二期取水仅作为冷却用水，未增加水中的污染负荷，电厂排水未对芭蕉湖TP、TN产生影响；电厂取、排水口TP、TN、COD浓度高于芭蕉湖湖心浓度，主要是受到芭蕉湖周边排污口影响所致。

表4.4-10                  芭蕉湖取排水口实测水质   

	位置
	水温（℃）
	TP（mg/L）
	TN（mg/L）
	COD（mg/L）

	1#芭蕉湖取水口
	18.00 
	0.191 
	2.06 
	\

	2#电厂二期排水口
	27.00 
	0.190 
	2.06 
	18.5

	3#芭蕉湖排水口
	26.20 
	0.195 
	2.08 
	19.5

	芭蕉湖湖心
	\
	0.09
	1.86
	13.9


（2） 地下水
根据2017年5月的地下水监测数据进行评价，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准，监测点位于南湖风景区黄沙湾社区黄沙湾组。监测结果见表4.4-11。由表4.4-11可知，南湖风景区黄沙湾社区黄沙湾组的地下水水质为Ⅳ类，超标项目为锰，超标倍数1.3。

表4.4-11                  地下水监测结果表                    单位：mg/L

	监测项目
	pH
	氨氮
	硝酸盐氮
	亚硝酸盐氮
	挥发性酚类
	氰化物
	汞
	六价铬

	监测值
	7.29
	ND
	0.39
	ND
	ND
	ND
	3×10-4
	ND

	监测项目
	总硬度
	铅
	氟化物
	铁
	溶解性总固体
	锰
	硫酸盐
	氯化物

	监测值
	196
	ND
	0.3
	ND
	265
	0.23
	0.9
	1.36


注：ND表示未检出。

本项目区域地下水锰超过《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准，超标倍数为1.3倍。我国有近20%的地下水中含有过量的锰元素，称为含锰地下水，地下锰含量超标的原因可能有两种：一方面可能与岳阳地下水的水文地质条件有关，岩石和矿物中锰的氧化物、硫化物、碳酸盐、硅酸盐等化合物溶于水，使其中含有的锰溶解于水，有机物质对锰化合物也具有一定溶解作用，缺氧环境中二价锰也可溶解于含碳酸水体中，造成地下水锰含量较高。另一方面锰污染通过渗流或淋滤进入地下水也可能造成地下水锰含量超标，包括化工、印染等工业废水渗流或含锰电子垃圾淋滤等。

根据南湖、芭蕉湖流域的污染源调查，流域污染源主要为生活污水和农业污染，仅南湖分布有1处工业废水排放口，即监申工业园，但该园区距离本工程监测点约10km，距离较远，地下水超标与工业废水排污口的关联不大；含锰的电子垃圾露天堆放经降雨淋滤也可能造成锰污染，但本工程监测点位附近未发现电子垃圾露天堆放现象，经初步分析，地下水污染与电子垃圾关系不大。根据《洞庭湖区饮用地下水除锰技术的试验研究》，田胜海等研究表明，洞庭湖区地下水因受水文地质和地层特征的影响而存在锰超标的现象；洞庭湖区为第四系湖相沉积，沉积层厚度大部分超过50m，由于湖相生物的死亡，和其他有机物的搬运沉积分解而形成的还原条件是Fe2+、Mn2+形成的主要成因。由此分析，地下水锰超标可能主要还是与区域地下水的水文地质条件有关。

项目区域的地下水虽超过《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准，但可达到地下水Ⅳ类标准要求，Ⅳ类标准的水体除适用于农业和部分工业用水外，经适当处理后可用于生活饮用水。地下水锰的治理可采用强氧化剂氧化法、生物氧化法等方法进行过滤去除，本次评价建议地方政府根据岳阳市地下水的整体情况制定相应的地下水治理措施，若用作饮用水应优先进行预处理达到饮用水标准后方可使用。
4.4.2  大气环境
根据2017年5月的大气监测数据进行评价，工程区执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。评价结果见表4.4-12。由表4.4-12可知，工程区大气环境SO2、NO2、TSP及PM2.5浓度均达到GB3095-2012二级标准。

表4.4-12                      大气环境监测结果表              单位：mg/m3
	监测点
	项目
	监测均值
	标准值
	单因子指数
	超标率

	芭蕉湖社区
	SO2
	0.012
	0.5
	0.024
	0

	
	NO2
	0.019
	0.2
	0.095
	0

	
	TSP
	0.118
	0.3
	0.393
	0

	
	PM2.5
	0.045
	0.075
	0.6
	0

	白石岭社区
	SO2
	0.012
	0.5
	0.024
	0

	
	NO2
	0.020
	0.2
	0.1
	0

	
	TSP
	0.153
	0.3
	0.51
	0

	
	PM2.5
	0.038
	0.075
	0.507
	0

	大桥社区
	SO2
	0.012
	0.5
	0.024
	0

	
	NO2
	0.019
	0.2
	0.095
	0

	
	TSP
	0.107
	0.3
	0.357
	0

	
	PM2.5
	0.035
	0.075
	0.467
	0


4.4.3  声环境
根据2017年5月的声环境质量监测数据进行评价，监测结果见表4.4-13。评价范围内的集中居民区等声环境敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。根据监测结果可知，各声环境敏感点均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，能满足其功能区划要求。
表4.4-13                  噪声监测结果表                    单位：dB（A）
	测点编号
	检测点位置
	主要声源
	检测时段
	结果

	
	
	
	
	Leq

	N1
	芭蕉湖社区
	生活噪声
	2017.05.20
	09:41～10:01
	48.2

	
	
	
	
	22:04～22:24
	44.0

	
	
	
	2017.05.21
	09:07～09:27
	47.9

	
	
	
	
	22:09～22:29
	44.2

	N2
	胥家桥村
	生活噪声
	2017.05.20
	10:17～10:37
	48.5

	
	
	
	
	22:38～22:58
	43.8

	
	
	
	2017.05.21
	09:42～10:02
	48.7

	
	
	
	
	22:43～23:03
	42.9

	N3
	花果畈村（汪家组北）
	生活噪声
	2017.05.20
	10:52～11:12
	47.0

	
	
	
	
	23:13～23:33
	42.3

	
	
	
	2017.05.21
	10:25～10:45
	47.3

	
	
	
	
	23:19～23:39
	41.7

	N4
	花果畈村（曹家组）
	生活噪声
	2017.05.20
	14:38～14:58
	46.5

	
	
	
	
	23:47～次日00:07
	42.7

	
	
	
	2017.05.21
	11:03～11:23
	46.4

	
	
	
	
	23:58～次日00:18
	42.6

	N5
	花果畈村（汪家组南）
	生活噪声
	2017.05.20
	15:12～15:32
	46.5

	
	
	
	
	次日00:21～00:41
	41.6

	
	
	
	2017.05.21
	14:30～14:50
	47.0

	
	
	
	
	次日00:32～00:52
	42.0

	N6
	白石岭（砖桥组）
	生活噪声
	2017.05.20
	15:50～16:10
	46.9

	
	
	
	
	次日00:56～01:16
	42.5

	
	
	
	2017.05.21
	15:11～15:31
	47.8

	
	
	
	
	次日01:10～01:30
	42.7

	N7
	白石岭（涂家组）
	生活噪声
	2017.05.24
	09:12～09:32
	48.1

	
	
	
	
	22:10～22:30
	43.0

	
	
	
	2017.05.25
	09:01～09:21
	48.3

	
	
	
	
	22:12～22:32
	44.2

	N8
	花果畈村（易家组）
	生活噪声
	2017.05.24
	09:49～10:09
	48.2

	
	
	
	
	22:38～22:58
	42.8

	
	
	
	2017.05.25
	09:39～09:59
	48.5

	
	
	
	
	22:47～23:07
	43.8


续表4.4-13                    噪声监测结果表                  单位：dB（A）
	测点编号
	检测点位置
	主要声源
	检测时段
	结果

	
	
	
	
	Leq

	N9
	白石岭（综合场）
	生活噪声
	2017.05.24
	10:23～10:43
	45.2

	
	
	
	
	23:14～23:34
	42.1

	
	
	
	2017.05.25
	10:12～10:32
	45.6

	
	
	
	
	23:25～23:45
	41.0

	N10
	花果畈村（吴家组）
	生活噪声
	2017.05.24
	11:04～11:24
	46.6

	
	
	
	
	23:51～次日00:11
	43.0

	
	
	
	2017.05.25
	10:51～11:11
	46.9

	
	
	
	
	23:58～次日00:18
	42.3

	N11
	大桥小区
	生活噪声
	2017.05.24
	14:31～14:51
	47.3

	
	
	
	
	次日00:30～00:50
	43.2

	
	
	
	2017.05.25
	14:37～14:57
	47.0

	
	
	
	
	次日00:33～00:53
	41.5

	N12
	大桥社区
	生活噪声
	2017.05.24
	15:16～15:36
	46.1

	
	
	
	
	次日00:13～01:33
	41.3

	
	
	
	2017.05.25
	15:10～15:30
	46.4

	
	
	
	
	次日01:09～01:29
	41.7


4.4.4  底 泥
根据2017年5月武汉华测检测技术有限公司对芭蕉湖湖心、王家河中游、南湖湖心的底泥监测数据进行评价，监测结果见表4.4-14，监测点位图见附图13-1。2017年12月湖南佳蓝检测技术有限公司对本工程清淤区域明渠起点、明渠起点下游250m、高桥湖（铁路涵洞北侧）的底泥进行了监测，监测点位布置图见图4.4-3。评价范围内底泥执行《土壤环境质量标准》（GB15618－1995）中二级标准。

由监测结果可知，芭蕉湖湖心底泥超标因子为砷、铜、镉，超标倍数分别为0.027倍、0.66倍（农田）、1.13倍；王家河中游底泥超标因子为锌、镉，超标倍数分别为0.136倍、1.97倍；南湖湖心底泥超标因子为砷、镉，超标倍数分别为0.412倍、4.27倍；本工程清淤区域明渠起点、明渠起点下游250m超标因子为总镉，超标倍数为0.8倍、0.43倍，其他指标能够满足土壤二级标准；高桥湖（铁路涵洞北侧）底泥能够满足土壤二级标准。
表4.4-14                      底泥监测成果表                  单位：mg/kg

	监测点位
	结果

	
	pH

（无量纲）
	水分

（%）
	总汞
	总砷
	总镍
	总铜
	总锌
	总铬
	总镉
	总铅
	有效硼

	芭蕉湖湖心
	6.47
	3.16
	0.168
	30.8
	25
	83
	122
	64
	0.64
	31.9
	0.28

	王家河中游
	7.28
	3.42
	0.231
	21.6
	32
	58
	284
	69
	0.89
	41.2
	0.39

	南湖湖心
	7.11
	10.7
	0.238
	35.3
	43
	55
	180
	88
	1.58
	54.3
	0.48

	明渠起点
	7.32
	64.8
	0.070
	11.3
	35
	44.4
	186
	79
	0.54
	40
	0.48

	明渠起点下游250m
	7.27
	47.6
	0.187
	10.3
	28
	40.1
	182
	76
	0.86
	40
	0.19

	高桥湖

（铁路涵洞北侧）
	7.56
	52.2
	0.068
	8.00
	34
	44.2
	149
	75
	0.37
	43
	0.52


[image: image124.jpg]



图4.4-3  2017年12月底泥监测点位布置图

根据芭蕉湖、南湖流域点源染源调查分析，流域内点源主要为生活污水排放，仅南湖分布有1处工业废水排放口，即监申工业园，但该园区废水经过处理后达标排放，初步分析各类重金属超标与点源排放关联不大；华能岳阳电厂灰厂全厂均用二期松阳湖灰场，根据华能岳阳电厂三期环评报告书，为防止灰渣中重金属对地下水的污染，在该灰场底部设置了防渗膜，渗透系数小于1.0×10-7 cm/s，并在灰场内采取了清淤及排渗等措施，灰场的雨水和渗水作灰场喷淋用水、不外排，不会对周边地表水、地下水的重金属含量产生影响。因此，底泥镉超标的原因可能是区域农业面源导致，尤其是农田磷肥的施用，如磷肥磷二铵中镉含量为10～l00mg/kg，使用镉含量较高的肥料而造成土壤镉污染；砷超标的原因则是因砷被大量用作杀虫剂、杀菌剂、杀鼠剂和除草剂，农药的使用导致农业面源污染随径流进入水体，并在底泥中产生一定的富集。

综上，芭蕉湖、南湖、王家河个别底泥监测点砷、铜、锌和镉出现超标现象，超标原因可能由于湖域周边农业面源污染造成。

除高桥湖外，其余监测点镉均超过土壤二级标准要求，但可满足土壤三级标准要求，三级标准的土壤为保障农林业的生产和植物正常生长的土壤临界值，不会对环境和植物造成危害。本工程清淤范围为明渠起点至下游300m（明渠起点、明渠下游250m两个监测点），本次评价建议对清出的淤泥进行性质鉴定，若属于一般废物则按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求进行脱水、稳定、干化预处理后用于填地造景，处理后不得用于农作物生长使用。若属于危险废物则需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）并交由具有相应资质的单位进行妥善处理、处置。由于芭蕉湖、南湖清淤属于水环境综合整治总体方案的相关工程措施，建议在实施水环境整治方案时，按照水环境整治方案的相应措施对底泥进行处理。
4.5  区域污染源调查与分析
4.5.1  现状年污染负荷预测
（1） 点 源

根据污染源现场调查，影响芭南两湖连通工程水质优劣的主要是沿湖（河）点源污染，具有数量多、排量大的特点。根据入湖（河）排污口调查，排入南湖、芭蕉湖及王家河的主要污染物总负荷参见表4.5-1，各排污口信息详见表4.5-2和表4.5-3。
表4.5-1                      连通工程点源污染负荷现状表

	河湖
	排污口个数
	COD（t/a）
	NH3-N（t/a）
	TP（t/a）

	芭蕉湖
	9
	846.38
	57.54
	11.82

	王家河
	5
	1451.24
	103.66
	12.44

	南  湖
	22
	4559.18
	353.91
	57.27


表4.5-2                    芭蕉湖主要排污口汇总表

	序号
	排污口名称
	集污范围
	产生量（万t/a）

	1
	省建四公司家属区内排污口
	省建四公司家属区居民生活污水
	5.84

	2
	洪源小区内排污口
	洪源小区内居民生活污水
	2.92

	3
	芭蕉湖堤边排污口
	花果畈垃圾场、胥家桥村、滨湖村居民生活污水水
	116.8

	4
	芭蕉湖边排污口（包括花果畈）
	滨湖村朱家组、易家组、城陵矶汽车城生活污水
	7.3

	5
	碧桂园小区后排污口
	碧桂园、恒泰雅园小区居民生活污水
	36.5

	6
	华能桥涵洞处排污口
	华能岳阳电厂、城陵矶村大部分居民生活污水
	68.62

	7
	胥家桥小学侧门排污口
	胥家桥村大部分村民生活污水
	58.4

	8
	鑫红驾校南侧排污口
	鑫红驾校、车管所、胥家桥村村民生活污水
	29.2

	9
	海泰公司旁排污口
	海泰公司处理后的企业生产生活污水
	2.92


表4.5-3                   南湖、王家河主要排污口汇总表

	序号
	排污口名称
	位置
	纳污范围
	估测排放量（t/d）

	1
	荷花池（蓝湖水岸东）
	N29°20'53.2"

E113°06'02.6"
	渔光新村居民生活污水
	500

	2
	龟山岛山庄排污口
	N29°20'21.94"

E113°05'17.02"
	龟山岛山庄生活污水
	10

	3
	滨湖大道圣安广场下涵洞排污口
	N29°20'12.26"

E113°05'16.45"
	圣安广场周边生活污水
	1000

	4
	郭镇村
	N29°18'36.1"

E113°08'16.1"
	养殖废水、劲仔食品厂、冯家、万家、合兴生活污水
	1110

	5
	郭镇集黄梅港汇集点排污口
	N29°18'27.8"

E113°08'16.1"
	郭镇村、麻布村、建中村、枣树村、双塘村生活污水养殖废水
	3600

	6
	黄梅港污水处理厂排污口
	N29°19'22.6"

E113°07'50.1"
	周边污水
	30000

	7
	木鱼嘴排污口
	N29°19'26.1"

E113°07'50.7"
	周边常住人口
	320

	8
	畔湖湾社区排污口
	N29°19'28.31"

E113°07'41.73"
	周边常住人口
	1000

	9
	彭家垅排污口
	N29°19'43.59"

E113°07'44.36"
	周边常住人口
	1424

	10
	理工学院（水上舞台）排污口
	N29°20'18.72"

E113°08'25.29"
	理工学院周边生活污水
	5000

	11
	北港河湖小区排污口
	N29°21'30.0"

E113°08'52.1"
	北港河湖小区排放的生活污水
	640

	12
	银监小区排污口
	N29°21'10.6"

E113°09'24.4"
	市政协小区、天邦珍珠湾小区、银监小区、庙坡小区排放的生活污水
	500

	13
	残联排污口
	N29°20'48.1"

E113°10'20.6"
	滨水新境界小区排放的生活污水
	1280

	14
	冯家畈小区排污口
	N29°20'56.0"

E113°10'23.1"
	中南大市场、冯家畈小区排放的生活污水
	500

	15
	罗家坡污水处理厂排污口
	N29°20'59.46"

E113°10'33.94"
	周边污水
	50000

	16
	监申桥工业园排污口
	N29°21'11.40"

E113°11'15.36"
	工业园废水
	3000

	17
	羊角山河排污口
	N29°20'15.30"

E113°09'40.67"
	周边常住人口
	640

	18
	羊角山社区排污口
	N29°19'58.54"

E113°09'42.77"
	周边常住人口
	320

	19
	羊角山社区三组排污口
	N29°19'49.52"

E113°09'48.61"
	周边常住人口
	480

	20
	大赵组
	N29°19'34.9"

E113°09'45.8"
	常住人口、笑哈哈食品厂养殖废水
	500

	21
	国泰阳光、颐养园
	N29°19'56.4"

E113°09'37.5"
	周边常住人口
	50

	22
	羊角山垃圾场渗漏液排污口
	N29°20'31.12"

E113°09'24.04"
	圾场渗漏液
	100

	23
	合计
	
	
	101974


表4.5-3中，罗家坡污水处理厂和黄梅港污水处理厂现状条件均已建成运行，其中罗家坡污水处理厂主要收集金凤桥、花果畈、王谷冲西南部、奇康区及新开发区生活污水，污水产生量为5万t/d。黄梅港污水处理厂主要收集奇家岭、理工学院等片区，服务面积为1310公顷，污水产生量为3万t/d。污水处理厂出水水质均为一级B标准，尾水排入南湖。

（2） 面 源

根据土地利用现状图，芭蕉湖、南湖流域主要土地利用类型为居住用地、公共设施用地、工业用地、对外交通用地、市政设施用地、耕地、林地等。建成区用地类型以公共设施用地、居民用地、市政设施用地和工业用地为主，非建成区用地类型以耕地和林地为主。

1） 城市面源

根据《中国城市面源污染现状及其影响因素》，岳阳市城市面源地表径流COD为85mg/L，NH3-N为5.47mg/L，TP为0.3mg/L。结合降雨条件，估算出芭蕉湖城市面源COD、NH3-N、TP年产生量分别为1359.73、87.50、4.8t，南湖城市面源COD、NH3-N、TP年产生量分别为13649.9、136.44、33.09t。
2） 农业面源

根据《源强系数说明》，农业面源COD、NH3-N、TP源强排放系数分别为10、2、0.33千克/亩.年。耕地距芭蕉湖平均距离约10km，距离湖泊较远，因此入河系数取为0.25，估算出芭蕉湖农业面源COD、NH3-N、TP年产生量分别为163.73、32.75、5.40t，南湖农业面源COD、NH3-N、TP年产生量分别为263.48、52.70、8.69t。

由此计算出芭蕉湖面源COD、NH3-N、TP年排放量为1523.46、120.25、10.20t。同理可计算出南湖面源COD、NH3-N、TP年排放量为263.48、52.70、8.69t。

表4.5-4                  连通工程面源污染负荷现状表                （t/a）

	湖泊
	COD
	NH3-N
	TP

	芭蕉湖
	1523.46 
	120.25 
	10.20 

	南  湖
	13913.38
	189.13
	41.78 


（3） 内 源

内源污染主要指进入湖泊中的营养物质通过各种物理、化学和生物作用，逐渐沉降至湖泊底质表层，这些氮、磷等营养物质一方面可被微生物直接摄入，进入食物链，参与水生生态系统的循环；另一方面，在一定的环境条件下，可以从底泥中释放出来重新进入水中，从而形成湖区的内污染负荷。
相关研究表明，底泥的释放量与释放能力与其面积成比例，并受到底泥释放规律的制约。南湖湖面面积约为14.32km2，养殖面积为6000亩。芭蕉湖湖面面积约为10.49km2，芭蕉湖养殖面积为8350亩。芭蕉湖污染源主要为鱼类养殖污染和底泥释放，南湖污染源主要为底泥释放。经估算，芭蕉湖现状年鱼类养殖形成的COD、NH3-N、TP负荷分别为92.02t、1.42t、0.22t，南湖现状年鱼类养殖形成的COD、NH3-N、TP负荷分别为66.12t、1.02t、0.16t。

根据底泥中COD、NH3-N和TP的平均释放速率，估算出芭蕉湖底泥COD、NH3-N、TP负荷分别为10.34t、3.45t、0.54t，南湖底泥COD、NH3-N、TP负荷分别为14.11t、4.70t、0.73t。

由此得到芭蕉湖、南湖内源污染负荷如表4.5-5所示。

表4.5-5                     连通工程内源污染负荷现状表              （t/a）

	湖泊
	COD
	NH3-N
	TP

	芭蕉湖
	102.35
	4.87
	0.75

	南  湖
	80.23
	5.72
	0.89


（4） 污染负荷分析

综合点源、面源、内源负荷可知，现状年芭蕉湖COD、NH3-N、TP负荷分别为2472.19t、182.66t、22.78t，现状年南湖COD、NH3-N、TP负荷分别为18552.79t、548.76t、99.94t。与现状湖泊纳污能力比较分析可知（表4.5-11），芭蕉湖TP入湖负荷超出了其纳污能力，南湖COD、NH3-N、TP入湖负荷均超出了其纳污能力。

表4.5-6                芭蕉湖、南湖现状污染负荷表                   （t/a）

	湖泊
	COD
	NH3-N
	TP

	芭蕉湖
	2472.19
	182.66
	22.78

	南  湖
	18552.79
	548.76
	99.94


4.5.2  整治方案实施后污染负荷
根据《岳阳市芭蕉湖水环境综合整治总体方案》，芭蕉湖整治方案主要以点源、城镇面源和农业面源削减为主，内源削减为辅， 芭蕉湖入湖负荷预测情景见表4.5-7。

表4.5-7                芭蕉湖入湖负荷预测情景表（整治方案实施后）
	污染源
	措施

	点源
	2020年将岳阳市中心城区污水收集率、污水厂集中处理率提高到95%

	面源
	岳阳市海绵城市建设，削减城市面源，削减率达70%；清溪河水环境治理，削减农业面源，削减率达30%

	内源
	芭蕉湖西南部清淤

	新增
	连通工程引水后新增，引水流量为2m3/s


根据预测，整治方案实施后，COD、NH3-N和TP入湖污染负荷分别为895.69、51.71和9.37t，详见表4.5-8，芭蕉湖满足纳污能力要求。
表4.5-8             芭蕉湖入湖污染负荷一览表（整治方案实施后）       （t/a）

	污染负荷
	COD
	NH3-N
	TP
	备注

	点源
	现状
	846.38
	57.54
	11.82
	截污

	
	整治方案实施
	86.84
	5.99
	1.22
	

	
	变化值
	-759.54
	-51.55
	-10.6
	

	面源
	现状
	1523.46
	120.25
	10.2
	海绵城市、治理

	
	整治方案实施
	476.68
	40
	3.71
	

	
	变化值
	-1046.78
	-80.25
	-6.49
	

	内源
	现状
	102.35
	4.87
	0.75
	底泥清淤

	
	整治方案实施
	1.03
	0.34
	0.05
	

	
	变化值
	-101.32
	-4.53
	-0.7
	

	新增
	现状
	0
	0
	0
	引水新增

	
	整治方案实施
	331.13
	5.38
	4.39
	

	
	变化值
	331.13
	5.38
	4.39
	

	小计
	895.68
	51.71
	9.37
	


根据《岳阳市南湖水环境综合整治总体方案》，南湖水环境综合治理方案主要以点源、城市面源和农业面源为主，内源削减为辅，南湖入湖负荷预测情景见表4.5-9。

表4.5-9               南湖入湖负荷预测情景表（ 整治方案实施后）
	污染源
	措施

	点源
	罗家坡（15万m3/d）和黄梅港污水处理厂（6万m³/d）处理后出水处设置人工湿地，通过污水处理厂一级A+预处理措施+人工湿地的工艺用来进一步去除出水中的TN、TP，排放指标:COD≤50mg/L、TN≤5mg/L、NH3-N≤2mg/L、TP≤0.2mg/L。整治方案实施后，南湖周边排污口均收集到罗家坡和黄梅港污水处理厂，污水总量虽然有所增大，但处理率提升，最终点源负荷较现状有所降低

	面源
	王家河水环境综合治理工程、北港河水环境综合治理工程、南港河水环境综合治理工程、黄梅港水环境综合治理工程、梅溪港水环境综合治理工程，入湖指标达Ⅲ类

	内源
	南湖清淤


根据预测，整治方案实施后，CODcr、NH3-N和TP入湖污染负荷分别为8480.11、237.35和32.58t，详见表4.5-10，均小于南湖纳污能力，因此污染负荷满足纳污能力要求。

表4.5-10          南湖入湖污染负荷一览表（整治方案实施后）            （t/a）

	污染负荷
	COD
	NH3-N
	TP
	备注

	点源
	现状
	4559.18
	353.91
	57.27
	截污、提标

	
	整治方案实施
	4113.22
	165.33
	18.14
	

	
	变化值
	-445.96
	-188.58
	-39.13
	

	面源
	现状
	13913.38
	189.13
	41.78
	海绵城市、治理

	
	整治方案实施
	4359.84
	69.66
	14.08
	

	
	变化值
	-9553.54
	-119.47
	-27.7
	

	内源
	现状
	80.23
	5.72
	0.89
	底泥清淤

	
	整治方案实施
	7.06
	2.35
	0.37
	

	
	变化值
	-73.17
	-3.37
	-0.52
	

	小计
	8480.11
	237.35
	32.58
	


4.5.3  纳污能力分析
根据《全国水环境容量核定技术指南》和《水域纳污能力计算规程》（GB25173-2010）相关规定，COD和氨氮纳污能力采用完全混合衰减模型计算，TP的纳污能力计算采用狄龙模型。

芭蕉湖水质均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。芭蕉湖流域面积约为136km2，根据降雨和下垫面条件，计算出芭蕉湖多年平均径流分别为92.64×106m3。芭蕉湖水位为26.85m时，湖泊水体容积为33.39×106m3，水面面积为10.49×106m3，平均水深为3.18m。根据《湖南省岳阳市芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程可行性研究报告》，引水期（9月～次年4月）引水流量为2m3/s，年引水量为0.42亿m3。整治方案实施前（现状），经计算COD、NH3-N和TP纳污能力分别为6728.11、336.41和7.13t。整治方案实施后，考虑引水增加的纳污能力，经计算COD、NH3-N和TP纳污能力分别为7564.46、378.22和10.34t。

同理，可估算出南湖COD、NH3-N和TP纳污能力分别为18377.4、359.69和34.51t。由纳污能力可达性表可知（表4.5-12），整治方案实施后芭蕉湖、南湖入湖污染负荷均满足纳污能力要求。

表4.5-11                    整治方案实施后湖泊纳污能力              （t/a）

	湖泊
	COD
	NH3-N
	TP

	芭蕉湖
	整治方案实施前
	6728.11
	336.41
	7.13

	
	整治方案实施后
	7564.46
	378.22 
	10.34

	南湖
	整治方案实施前、后
	18377.4
	359.69
	34.51


表4.5-12                    纳污能力可达性分析表           （t/a）

	湖泊
	COD
	NH3-N
	TP

	芭蕉湖
	污染负荷
	895.68
	51.71
	9.37

	
	纳污能力
	7564.46
	378.22
	10.34

	
	可达性分析
	√
	√
	√

	南湖
	污染负荷
	8480.12
	237.34
	32.59

	
	纳污能力
	18377.4
	359.69
	34.51

	
	可达性分析
	√
	√
	√


4.6  主要环境问题
（1） 生活污水直排现象严重，面源污染较为突出

随着城市建设的飞速发展，岳阳市生活污水排放量逐年增长，部分紧临芭蕉湖水体的生活污水直排入湖；工程区域范围内现状雨污水呈无序散排模式，城镇面源和农业面源污水均直接通过排水沟直接排入水体，造成面源污染较为严重；流域水域周边存在无组织倾倒和堆放的垃圾，生活垃圾肆意倾倒丢弃在河流沿岸，雨天初期雨水形成的径流直接排入水体，对流域水环境质量造成严重威胁。
（2） 环保基础设施建设不足

流域内污水管网覆盖率较低，吉家湖污水系统还处在建设阶段；部分区域生活垃圾收集、转运、处置设施建设能力不足，生活垃圾肆意倾倒丢弃在河流沿岸。因生活污水处理工程以及配套收集管网、污水处理厂建设水平较低，对流域水环境质量造成严重威胁。

（3） 湖泊水体温升明显

由于华能岳阳电厂持续排出温排水至芭蕉湖，使得湖体水温升高，造成溶解氧的溶解度降低，对生物产生不利的影响，特别在夏季，高温对生物的胁迫作用会被温排水的升温所强化，而且溶解氧浓度的减小会造成生物的缺氧，甚至窒息。此外，热排放还有可能使水色变浊、透明度降低、氨氮含量增高、水质矿化度加强、TP、TN含量偏高，会加速受纳水体的富营养化进程。
（4） 湖泊自净能力差

由于内湖之间互不连通，湖水流动性较差，水体不能进行有效循环，湖泊自净能力较差，湖水仅靠雨水进行补给，没有外来长期流动的活水进行补给，导致河湖水环境恶化。

（5） 水域管理亟需加强

河湖管理自身还存在法律法规不完善、管理体制不健全、基层管理力量薄弱、执法能力不足等薄弱环节，管理体制未理顺，水资源管理一直没有形成统一的管理体制，排水、污水处理等职能仍由城建部门管理；管理措施未到位，对河湖水域污染缺乏严格管理手段和约束机制；管理能力亟待加强，涉及到水务管理的河湖水域水质、水量监测，供水配置，有待于利用先进的科技手段，提升水务管理水平。

（6） 水生生物种类有所下降

工程所在区域地处岳阳城区及城郊，随着项目区城镇化加快、社会经济的快速发展等人为活动干扰，芭蕉湖沿岸耕种造成的水土流失、湖泊淤积、沿湖群众开垦或在汊湾处截湖养殖等，加之华能岳阳电厂取排水、水产养殖等因素，东洞庭湖、芭蕉湖鱼类资源一定程度下降。本工程拟进行人工增殖放流，在芭蕉湖、南湖、长江共放养鱼类34万尾，并在芭蕉湖设置人工鱼巢4处，进一步减小对水生生物的影响。
5  环境影响预测评价

5.1  水文情势影响预测评价

（1） 水流数学模型
1） 基本方程

连续方程：

[image: image125.wmf]¶

¶

¶

¶

¶

¶

Z

t

uH

x

vH

y

q

+

+

=

                      （1）

动量方程：

[image: image126.wmf]*

2

2

2

qu

fvH

c

v

u

u

g

y

u

H

y

x

u

H

x

x

Z

gH

y

uvH

x

uuH

t

uH

t

t

+

+

+

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

-

=

+

+

¶

¶

n

¶

¶

¶

¶

n

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

         （2）

[image: image127.wmf]*

2

2

2

qv

fuH

c

v

u

v

g

y

v

H

y

x

v

H

x

y

Z

gH

y

vvH

x

uvH

t

vH

t

t

+

-

+

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

-

=

+

+

¶

¶

n

¶

¶

¶

¶

n

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

        （3）

式中：[image: image128.wmf]H

、[image: image129.wmf]Z

分别为水深和水位（m）；

[image: image130.wmf]u

、[image: image131.wmf]v

分别为[image: image132.wmf]x

、[image: image133.wmf]y

向的流速（m/s）；

[image: image134.wmf]u

*

、[image: image135.wmf]v

*

分别为源（汇）输入（出）河道时[image: image136.wmf]x

、[image: image137.wmf]y

向流速（m/s）；

[image: image138.wmf]q

为源（汇）单位面积流量（m3/s-m2），源时[image: image139.wmf]q

取正，汇时[image: image140.wmf]q

取负；

[image: image141.wmf]r

为水体密度（kg/m3）；

[image: image142.wmf]n

t

为紊动粘性系数（m2/s）；

[image: image143.wmf]c

为谢才系数，[image: image144.wmf]c

n

R

=

1

1

6

/

，[image: image145.wmf]R

为水力半径（m），[image: image146.wmf]n

为河床糙率； 

[image: image147.wmf]j

w

sin

2

=

f

 为柯氏力系数，[image: image148.wmf]w

为地球自转角速度，[image: image149.wmf]j

为计算水域所在地理纬度。

2） 定解条件

① 初始条件：

[image: image321.jpg]RS £ T

VoKL

[SEFL:2 35

O
TESRIRAT (EZREE)

O
TERIRA (E24ER )

(0]
TERIRAT (TERE )

B i
B o7 - 485
[ EXSERER
[0z -33.70
B 33.70 - 5707
BRI (hRA) o7 8305
P BR B s 5 - 1658

O





② 边界条件：

模型边界给定流量或水位边界条件；固定边界采用可滑动边界条件，即[image: image150.wmf]¶

¶

U

n

=

0

（[image: image151.wmf]U

为边界水流合速度，[image: image152.wmf]n

为固定边界法向单位向量）。

3） 计算工况
连通工程实施前，电厂排水量为32.88m3/s，电厂取水量为32.88m3/s，芭蕉湖初始水位为26.85m。连通工程实施后，从长江引2m3/s的水量进入芭蕉湖，大咀堤滚水坝堤前水位为26.83m。
南湖湖区湖流受上游王家河来流量控制，连通工程实施前多年平均流量为0.6m3/s，水位为26.06m。连通工程实施后，大咀堤溢流坝入流为2.6m3/s，南津港闸出流为2.6m3/s。
4） 计算区域及网格布置
根据连通工程所在岳阳市城区河道水系的实际情况，考虑沿程各控制工程的调度情况，由于洪源路控制闸在正常情况下敞开过流、大咀坝溢流堰抬高了王家河河道，导致水流跌水进入南湖。综上所述，将整个水系分为两部分分别计算，其中上游部分包括芭蕉湖-连通工程-王家河河道，由岳阳电厂取、排水口到大咀坝；下游部分为整个南湖湖区。图5.1-1、图5.1-2和图5.1-3分别为两部分水系的计算范围及网格剖分图，计算时采用三角形网格，湖泊网格间距为30-40m，河道网格间距为5-10m，其中芭蕉湖布置了5397个网格节点，10214个三角形单元；连通工程布置了7802个网格节点，14085个三角形单元；南湖布置了5396个网格节点，10000个三角形单元。
[image: image153.wmf]
图5.1-1  计算网格剖分图（芭蕉湖连通工程实施前）
[image: image154.wmf]
图5.1-2  计算网格剖分图（南湖）
[image: image155.wmf]
图5.1-3  计算网格剖分图（连通工程实施后）
（2） 水文情势影响分析

1） 芭蕉湖水文情势影响分析
芭蕉湖主湖区长约5.4km、宽约2.0km，属于浅水湖泊。由于周边有群山阻挡，自然条件下风的吹程不足，风生流不会对湖流特征产生较大影响。
连通工程实施前，芭蕉湖湖流主要由岳阳电厂取、排水水流控制，高流速区主要集中在电厂所在西南侧湖区；受电厂取、排水影响，西南侧湖区存在一大大范围的回流区；芭蕉湖其它水域的流速很小，基本小于1cm/s。连通工程实施后，流速变化较小。

表5.1-1                芭蕉湖水文情势变化

	工程实施情况
	水位（m）
	流速（cm/s）
	湖水面积（km2）
	流量（m3）

	连通工程实施前
	25.6
	取排水口附近较大，湖区其他区域均较小
	10.03
	32.88

	连通工程实施后
	26.85
	取排水口附近较大，湖区其他区域均较小
	10.49
	34.88


2） 王家河水文情势影响分析
连通工程实施前，王家河多年平均流量为0.6m3/s，出口水位为27.21m，水体流速较小；连通工程实施后（9月～次年4月底），王家河流量增大至2.6m3/s，为满足区域防洪的需要，本工程对大咀溢流坝进行改造，降低堰顶高程0.5m，王家河水位将较现状降低0.38m。在连通工程明渠段、隧洞段，水流流速在0.5～1.0cm/s。连通工程实施后，对王家河水文情势影响较小。

表5.1-2                    王家河水文情势变化

	工程实施情况
	水位（m）
	流速（cm/s）
	流量（m3）

	连通工程实施前
	27.21
	基本<1
	0.6

	连通工程实施后
	26.83
	0.5～1.0
	2.6


3） 南湖水文情势影响分析
连通工程实施前，王家河、北港河、黄梅港三条支流汇入南湖，年均流量为1.47m3/s。工程实施前，污水处理厂尾水和排污口排放量为1.18 m3/s，南津港闸出口流量为2.65m3/s。工程实施后，污水处理厂尾水和排污口排放量为2.46m3/s，引水2m3/s后,南津港闸出口流量为5.93m3/s。现状条件下，南湖流速很小，基本小于1cm/s；连通工程实施后，仅在进口大咀堤溢流坝和出口南津港闸附近水流流速稍大，在5～8cm/s之间。其它大部分湖区的流速很小，仍基本小于1cm/s。总体上来看，连通工程实施后，对南湖水文情势影响较小。

表5.1-3                     南湖水文情势变化

	工程实施情况
	水位（m）
	流速（cm/s）
	湖水面积（km2）
	流量（m3）

	连通工程实施前
	26.06
	基本<1
	13.78
	2.65

	连通工程实施后
	26.26
	基本＜1，局部>5
	13.86
	5.93


5.2  水温影响预测评价

（1） 水温数学模型
1） 基本方程

[image: image156.wmf]*

T

q

C

T

K

y

T

H

E

y

x

T

H

E

x

y

T

vH

x

T

uH

t

T

H

p

s

y

x

D

+

D

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

D

¶

¶

¶

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

D

¶

¶

¶

=

¶

D

¶

+

¶

D

¶

+

¶

D

¶

r


式中：[image: image157.wmf]T

D

为水体增温量；

[image: image158.wmf]E

x

、[image: image159.wmf]y

E

分别为[image: image160.wmf]x

、[image: image161.wmf]y

向扩散系数； 

[image: image162.wmf]s

K

为水面综合散热系数；

[image: image163.wmf]r

C

p

为水体定压比热通量；

[image: image164.wmf]*

T

D

为沿程源（汇）水体超温值。

2） 定解条件

初始条件：[image: image165.wmf](

)

)

,

(

0

,

,

0

y

x

T

y

x

T

D

=

D


边界条件：入流边界，[image: image166.wmf]D

D

T

T

t

=

(

)

；

出流边界，[image: image167.wmf]¶

¶

D

T

n

=

0

，[image: image168.wmf]n

为出流边界法向单位矢量。

3） 计算参数的选取
水流-水温-水质数学模型中，主要包含有河床糙率[image: image169.wmf]n

、紊动粘性系数[image: image170.wmf]n

t

、扩散系数[image: image171.wmf]E

x

和[image: image172.wmf]y

E

、水面综合散热系数[image: image173.wmf]s

K

等模型参数。
根据岳阳市城区水系的自然条件，隧洞糙率取0.015，湖泊糙率采用0.018，河道主槽糙率采用0.020​，滩地糙率采用0.030。
紊动粘性系数采用零紊流模型：[image: image174.wmf]H

u

t

*

a

n

=

，其中[image: image175.wmf]a

为常数，[image: image176.wmf]*

u

为摩阻流速。
湖泊（芭蕉湖、南湖）扩散系数[image: image177.wmf]s

m

E

x

/

01

.

0

2

=

，[image: image178.wmf]s

m

E

y

/

01

.

0

2

=

；河流（王家河）扩散系数[image: image179.wmf]s

m

E

x

/

02

.

0

2

=

，[image: image180.wmf]s

m

E

y

/

02

.

0

2

=

。
水面综合散热系数[image: image181.wmf]s

K

按照我国《工业循环水冷却设计规范》推荐公式确定：

[image: image182.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

e

T

b

T

k

b

K

s

s

D

+

D

+

+

+

+

=

a

es

a

1

273

4

3


式中:             [image: image183.wmf](

)

2

1

2

0

.

2

5

.

12

0

.

22

T

v

D

+

+

=

a

；
[image: image184.wmf]a

s

T

T

T

+

=

D

；
[image: image185.wmf]a

s

e

e

e

+

=

D

；
[image: image186.wmf]s

s

T

e

k

¶

¶

=

；
[image: image187.wmf]s

K

为水面综合散热系数（W/（m2•℃））；
[image: image188.wmf]a

为水面蒸发系数（W/（m2·hPa））；
[image: image189.wmf]b

可取为[image: image190.wmf]1000

66

.

0

P

´

（hPa/℃）；
[image: image191.wmf]P

为水面以上1.5m处的大气压（hPa）；
[image: image192.wmf]v

为水面以上1.5m处的风速（m/s）；
[image: image193.wmf]e

为水面辐射系数，可取0.97；
[image: image194.wmf]s

为Stefan—Boltzman常数，其值为5.67×10-8（W/（m2.℃4））；
[image: image195.wmf]a

T

为水面以上1.5m处的气温（℃）；
[image: image196.wmf]s

T

为水面水温（℃）；

[image: image197.wmf]a

e

为水面以上1.5m处的水汽压（hPa）；
[image: image198.wmf]s

e

为水温为[image: image199.wmf]s

T

时相应的水面饱和水汽压（hPa）。

偏安全起见，在计算水面综合散热系数时不考虑风速的影响，根据城陵矶水文站2016年实测水温资料统计结果，夏季水温取9月份平均水温28.3℃，其[image: image200.wmf]s

K

约为38.2W/（m2·℃）；冬季水温取1月份平均水温8.0℃，其[image: image201.wmf]s

K

约为16.3W/（m2·℃）。
4） 计算区域及网格布置
计算区域及网格布置与水流数学模型一致。
5） 计算工况
根据不同季节（月份）及芭蕉湖特征水位情况，选取如表5.2-1所示工况进行水温影响分析。本工程引水期9月～次年4月，其中，夏季以引水期月平均温度最高的9月作为典型月份进行分析，冬季以月平均温度最低的1月作为典型月份进行分析。
表5.2-1                     水温数值模拟计算参数表
	计算工况
	季节（月份）
	电厂流量（m3/s）
	引水流量

（m3/s）
	水位
	排水温升

	连通工程实施前
	夏季
	32.88
	--
	25.60m
	9.0℃

	
	冬季
	23.36
	--
	25.60m
	12.67℃

	连通工程实施后
	夏季
	32.88
	2
	26.85m
	7.6℃

	
	冬季
	23.36
	2
	26.85m
	10.08℃


（2）芭蕉湖水温分布分析
图5.2-1～图5.2-8分别为不同季节连通工程实施前、后芭蕉湖湖区的温度场及温升等值线分布，其相应的温升等值线及夏季33.0℃温度线包络面积参见表5.2-2和表5.2-3。

连通工程实施前，岳阳电厂温排水在隔热堤导流、芭蕉湖水体掺混作用下，夏季33℃高温度包络面积仅为0.83km2,温排水影响范围较小。连通工程实施后，由于有长江水的掺混，芭蕉湖水温超过33℃包络面积可由工程实施前的0.83km2降低为0.37km2；夏季1℃温升包络面积为3.721km2，影响范围较工程实施前的4.966km2降低了1.245km2。冬季1℃温升包络面积为4.863km2，影响范围较工程实施前的6.068km2降低了1.205km2，减轻了原电厂温排水对水生生态的影响。

表5.2-2      芭南两湖连通工程实施芭蕉湖湖区前后温升等值线包络面积（km2）
	计算工况
	等温升包络面积

	
	0.5℃ 
	1.0℃ 
	2.0℃ 
	3.0℃ 
	4.0℃ 
	5.0℃ 
	6.0℃ 

	现状（夏季）
	5.832
	4.966
	3.260
	2.312
	1.412
	0.610
	0.182

	现状（冬季）
	6.658
	6.068
	5.372
	4.730
	4.250
	3.750
	2.552

	工程实施后（夏季）
	4.068
	3.721
	2.034
	1.057
	0.602
	0.302
	0.056

	工程实施后（冬季）
	5.325
	4.863
	3.602
	2.623
	1.602
	0.937
	0.580


表5.2-3          芭蕉湖夏季33.0℃温度线包络面积统计值
	计算工况
	现状
	工程实施后

	面积（km2）
	0.83
	0.37

	百分率（%）
	8.65
	3.85


[image: image202.wmf]取水明渠

排水明渠

清溪河

28

29

30

31

32

33

温度(℃)


图5.2-1  连通工程实施前芭蕉湖湖区温度分布（夏季）
[image: image203.wmf]取水明渠

排水明渠

0

500 m

0.5

1.0

2.0

3.0

4.0

芭

蕉

湖

5.0

6.0

1.0

3.0

2.0


图5.2-2  连通工程实施前芭蕉湖湖区温升等值线（夏季、自然水温28.3℃）
[image: image204.wmf]取水明渠

排水明渠

清溪河

10

12

14

16

18

20

温度(℃)


图5.2-3  连通工程实施前芭蕉湖湖区温度分布（冬季）
[image: image205.wmf]取水明渠

排水明渠

0

500 m

0.5

1.0

2.0

3.0

4.0

芭

蕉

湖

5.0

6.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0


图5.2-4  连通工程实施前芭蕉湖湖区温升等值线（冬季、自然水温8.0℃）
[image: image206.wmf]取水明渠

排水明渠

28

29

30

31

32

33

温度(℃)

洪源路控制闸

连通工程起点


图5.2-5  连通工程实施后芭蕉湖湖区温度分布（夏季）
[image: image207.wmf]取水明渠

排水明渠

0

500 m

0.5

1.0

2.0

3.0

4.0

芭

蕉

湖

5.0

6.0

2.0

1.0

0.5

洪源路

控制闸

连通工程起点


图5.2-6  连通工程实施后芭蕉湖湖区温升等值线（夏季、自然水温28.3℃）
[image: image208.wmf]取水明渠

排水明渠

洪源路控制闸

10

12

14

16

18

20

温度(℃)

连通工程起点


图5.2-7  连通工程实施后芭蕉湖湖区温度分布（冬季）
[image: image209.wmf]取水明渠

排水明渠

0

500 m

0.5

1.0

2.0

3.0

4.0

芭

蕉

湖

5.0

6.0

3.0

2.0

4.0

洪源路

控制闸

连通工程起点


图5.2-8  连通工程实施后芭蕉湖湖区温升等值线（冬季、自然水温8.0℃）
（3） 引水工程段水温影响分析
根据监利水文站、七里山水文站实测流量资料，枯水年、枯水期（2007年1月）长江流量为7720m3/s，取水流量仅占长江流量的0.03%，因此取水不会对长江水温分布造成影响。
建立连通工程起点至大咀堤溢流坝间二维水温数学模型，在连通水系沿线选取五个关键节点对其温度变化进行分析，夏、冬季各关键节点处的温度/温升值如表5.2-4和表5.2-5所示。
表5.2-4          芭南两湖连通工程夏季各关键节点温度/温升值（℃）
	关键节点位置
	工程实施前
	工程实施后

	电厂取水口
	30.6/2.3
	30.3/2.0

	洪源路控制闸
	28.8/0.5
	28.9/0.6

	连通工程起点
	无
	28.7/0.4

	连通工程终点
	无
	28.6/0.3

	大咀堤溢流坝
	无
	28.5/0.2


表5.2-5           芭南两湖连通工程冬季各关键节点温度/温升值（℃）
	关键节点位置
	工程实施后
	工程实施后

	电厂取水口
	12.8/4.8
	12.0/4.0

	洪源路控制闸
	9.8/1.8
	9.9/1.9

	连通工程起点
	无
	9.2/1.2

	连通工程终点
	无
	8.8/0.8

	大咀堤溢流坝
	无
	8.5/0.5


由表可见：
工程引长江水入芭蕉湖，降低了芭蕉湖取水口水温。工程实施后，夏季电厂取水口温度由现状的30.6℃降低为30.3℃，冬季由现状的12.8℃降低为12.0℃，引水不会对电厂正常运行造成影响。

岳阳电厂温排水经过芭蕉湖湖区～连通工程～王家河水系水体的掺混、稀释，夏季工况洪源路控制闸水温较天然水温升高了0.6℃，大咀堤溢流坝处水温较天然水温升高了0.2℃。

[image: image210.wmf]南津港闸

王家河

27.30

27.35

27.40

27.45

27.50

27.55

温度(℃)


图5.2-9  连通工程实施后南湖湖区温度分布（夏季）
[image: image211.wmf]0

500 m

0.1

南

湖

南津港闸

千 亩 湖

麦子港

三 眼 桥 湖�

王家河


图5.2-10  连通工程实施后南湖湖区温升等值线（夏季、自然水温28.3℃）
[image: image212.wmf]南津港闸

王家河

9.5

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0

温度(℃)


图5.2-11  连通工程实施后南湖湖区温度分布（冬季）
[image: image213.wmf]0

500 m

0.1

南

湖

南津港闸

千 亩 湖

麦子港

三 眼 桥 湖�

王家河

0.2

0.2

0.5


图5.2-12  连通工程实施后南湖湖区温升等值线（冬季、自然水温8.0℃）

（4） 南湖水温影响分析

夏季工况，大咀堤溢流坝处水温较天然水温升高了0.2℃，冬季工况，大咀堤溢流坝处水温较天然水温升高了0.5℃，通过水温模型预测了南湖水温变化情况，图5.2-9～图5.2-12为工程实施后不同季节南湖湖区的温度场及温升等值线分布。由图可知，温排水对南湖影响范围仅局限在王家河入南湖入口处。

5.3  地表水环境影响预测评价

5.3.1  施工期
（1） 含泥废水
1） 基坑及洞室排水
根据本工程施工组织设计，控制闸、明渠进出口、大咀堤溢流坝改造工程需在围堰保护下进行干地施工。这些工程开挖的基坑小，废水量少。但基坑废水若不经处理直接排入附近水域，将对近岸水域产生影响，应采取处理措施。基坑排水单个围堰排水量不大，且为间歇产生，基坑排水污染物相对简单，经处理达标后回用不会对周边水体产生较大影响。

洞室施工废水主要含有一定的SS和炸药残留物，并伴有少量油污。若渗水量较大且不采取有效的处理措施，直接排入附近水体，可能增大水体SS浓度，将对水体水质带来一定的影响。
2） 施工导流

围堰采用粘土围堰，拆除时使用挖掘机。围堰修建时，粘土填筑将扰动河床，使河床底泥再悬浮，引起岸边水体悬浮物浓度增大。围堰拆除时，将再次扰动水体，施工中若粘土随意散落入水中，也会导致周边水体悬浮物浓度升高。但本工程施工导流规模较小，不会出现大规模的围堰修建和拆除活动，且单个围堰的施工时间较短，施工导流引起的水体悬浮物浓度升高现象将在较短时间内结束，因此，总体来看，临时围堰施工对工程区水质的影响较小，且围堰施工区下游没有生活饮用水取水口分布，不存在施工导流影响取水水质和安全的问题。

3） 土方开挖

土方开挖因雨水冲刷引起的含泥废水具有单位面积产生量小、浓度相对较低的特点。工程土方开挖主要安排在枯水期，降水量较小，坡面水流汇流面积小，对近岸水域的SS浓度影响较小。

4） 钻孔灌注桩桩基废水
钻孔灌注桩桩基废水对水环境的影响主要表现在钢护筒下沉穿过河床表层引起泥沙上浮，钻孔出渣排水、一二次清孔、混凝土浇筑、养护以及机械设备漏油等。其中，钢护筒定位、下沉、钻孔、浇筑混凝土等环节均在钢围堰内进行，不与外界水体发生交换，因此对水环境的影响较小。但钻孔、清孔、灌注混凝土过程中排出的泥浆、钻渣，由于量大浊度高，若在施工过程中泄漏或没有得到及时处置，其产生的悬浮物对水环境造成较大的影响。
（2） 施工机械及车辆冲洗废水 

本工程含油废水来源于岸上施工机械及车辆使用。含油废水若直接排放至滩地，会降低土壤肥力，改变土壤结构，不利于施工迹地恢复；若直接排放至附近水体，在水体表面形成油膜，使水中溶解氧难以补充，影响水质，应采取相应措施，处理达标后尽量回用，对周边水环境影响不大。

（3） 生活污水 

施工人员进入施工区后，短期内施工区域密度将相对增加，会产生一定量的生活污水，生活污水中的污染物主要为COD和NH3-N。施工生产生活区采用简易工棚，施工人员生活污水直接排放会对工程涉及水体水质产生一定影响，应采取相应措施。

（4） 桥梁施工对水质的影响
根据桥梁设计，桥梁均跨越渠道或闸门，施工期自然状态下可保证干地施工，桥梁不涉及涉水施工，不会周围水体造成扰动。本工程施工废水均尽量回用，不排入周围水体，不会对水环境产生明显影响。
5.3.2  运行期
（1） 水质数学模型
1） 基本方程

[image: image214.wmf]*

qC

kC

y

C

H

E

y

x

C

H

E

x

y

vHC

x

uHC

t

HC

y

x

+

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

=

¶

¶

+

¶

¶

+

¶

¶


式中：[image: image215.wmf]C

为水体污染物浓度；

[image: image216.wmf]X

E

、[image: image217.wmf]y

E

分别为[image: image218.wmf]x

、[image: image219.wmf]y

向扩散系数；
[image: image220.wmf]k

为污染物降解系数；

[image: image221.wmf]*

C

为沿程源（汇）污染物浓度。

2） 定解条件

初始条件：[image: image222.wmf](

)

)

,

(

0

,

,

0

y

x

C

y

x

C

=


边界条件：入流边界，[image: image223.wmf])

(

t

C

C

=

；

出流边界，[image: image224.wmf]0

=

n

C

¶

¶

，[image: image225.wmf]n

为出流边界法向单位矢量。

3） 计算参数的选取
水流-水质数学模型中，主要包含有河床糙率[image: image226.wmf]n

、紊动粘性系数[image: image227.wmf]n

t

、扩散系数[image: image228.wmf]x

E

和[image: image229.wmf]E

y

、和降解系数[image: image230.wmf]k

等模型参数。
根据岳阳市城区水系的自然条件，隧洞糙率取0.015，湖泊糙率采用0.018，河道主槽糙率采用0.020​，滩地糙率采用0.030。
紊动粘性系数采用零紊流模型：[image: image231.wmf]H

u

t

*

a

n

=

，其中[image: image232.wmf]a

为常数，[image: image233.wmf]*

u

为摩阻流速。
湖泊（芭蕉湖、南湖）扩散系数[image: image234.wmf]s

m

E

x

/

01

.

0

2

=

，[image: image235.wmf]s

m

E

y

/

01

.

0

2

=

；河流（王家河）扩散系数[image: image236.wmf]s

m

E

x

/

02

.

0

2

=

，[image: image237.wmf]s

m

E

y

/

02

.

0

2

=

。
现状水质本底浓度主要采用2017年5月实测数据，其中，由于长江TN浓度未进行实测，本次评价利用常规水质断面监测资料，根据不利性、综合性原则，将长江枯水期TN浓度取均值。模型预测中本底和初始水质均按不利条件进行选取，因此预测结果偏不利，能够分析工程对芭蕉湖、王家河、南湖的最大影响程度。

芭蕉湖、王家河、南湖及长江水质本底浓度取值见表5.3-1。
表5.3-1                   现状水质本底浓度统计表                单位：mg/L
	水质指标
	COD
	NH3-N
	TP
	TN
	备注

	地表Ⅲ类水质标准
	20.0
	1.0
	0.2（湖泊0.05）
	1.0
	GB3838-2002

	污水处理厂

达标排放标准
	50.0
	8.0
	0.5
	15.0
	GB18918-2002

一级A标准*

	长江本底浓度
	8.33
	0.17
	0.12
	1.90
	2017年5月实测

	芭蕉湖本底浓度
	14.93
	0.34
	0.12
	2.07
	2017年5月实测

	王家河本底浓度
	23.72
	3.67
	0.41
	3.34
	2017年5月实测

	南湖本底浓度
	16.50
	0.70
	0.20
	2.33
	2017年5月实测


*备注：城镇污水处理厂出水排入国家和省确定的重点流域及湖泊、水库等封闭、半封闭水域时，执行一级标准的A标准。
计算工况

在两湖未整治达标及达标两种工况下，分析工程实施对芭蕉湖、南湖水质影响程度。两种工况下计算参数如表5.3-2和表5.3-3。

表5.3-2                两种工况下芭蕉湖计算参数表
	工况
	电厂排水流量（m3/s）
	引水流量（m3/s）
	水位

（m）
	本底浓度
	边界浓度
	预测因子

	未整治达标
	32.88
	2
	25.60
	表5.3-1
	表5.3-1
	COD、NH3-N、

TP、TN

	整治达标
	32.88
	2
	26.85
	COD、NH3-N、

TN为Ⅲ类和现状较优值，TP根据污染负荷推算
	COD、NH3-N、

TN为Ⅲ类和现状较优值，TP采用长江与洞庭湖水质混合浓度
	COD、NH3-N、

TP、TN


表5.3-3                两种工况下南湖计算参数表
	工况
	流量

（m3/s）
	水位（m）
	本底浓度
	边界浓度
	预测因子

	未整治达标
	2.6
	26.06
	表5.3-1
	表5.3-1
	COD、NH3-N、

TP、TN

	整治达标
	2.6
	26.26
	Ⅲ类和现状较优值
	Ⅲ类和现状较优值
	COD、NH3-N、

TP、TN


计算工况中,未整治达标工况作为风险分析工况，风险分析工况预测结果见7.2节；整治达标工况作为工程影响预测工况，本节主要针对芭蕉湖、南湖整治达标条件下对芭蕉湖、南湖的水环境影响进行分析。
5） 计算区域及网格布置
计算区域及网格布置与水流数学模型一致。
芭蕉湖水质影响分析
根据《岳阳市南湖水环境综合整治总体方案》，2020年芭蕉湖水质将达到Ⅲ类标准。现状COD和NH3-N指标优于Ⅲ类，在整治达标条件下，水质不劣于现状水质，取不利条件，认为达标后COD和NH3-N浓度与现状相同，即COD浓度为14.93mg/L、NH3-N浓度为0.34mg/L。整治达标条件下，TP和TN浓度分别取0.02mg/L（点源、面源、内源负荷为4.98t，利用纳污能力计算公式反推芭蕉湖本底浓度）、1.0mg/L，由此计算得到芭蕉湖湖区各水质指标浓度分布如图5.3-1～图5.3-4所示。
[image: image238.wmf]取水明渠

排水明渠

洪源路控制闸

清溪河

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

单位:mg/L�

连通工程起点


图5.3-1  芭蕉湖湖区COD浓度影响分布（整治达标、本底浓度为14.93mg/L）
[image: image239.jpg]



图5.3-2  芭蕉湖湖区NH3-N浓度影响分布（整治达标、本底浓度为0.34mg/L）
[image: image240.wmf]取水明渠

排水明渠

洪源路控制闸

清溪河

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

单位:mg/L�

连通工程起点


图5.3-3  芭蕉湖湖区TP浓度影响分布（整治达标、本底浓度为0.02mg/L）
[image: image241.jpg]



图5.3-4  芭蕉湖湖区TN浓度影响分布（整治达标、本底浓度为1.0mg/L）
在芭蕉湖水质达标条件下，连通工程实施后芭蕉湖湖区COD和NH3-N均优于地表水湖泊Ⅲ类水质标准；芭蕉湖电厂排水口处水体在混合完全前，存在一过渡带（0.8km2，占比7.6%），水体混合完全后TP均可达到地表水湖泊Ⅲ类水质标准。

（3） 渠道及王家河沿线水质影响分析
河道曝气技术是根据河流受到污染后缺氧的特点，人工向水体中充入空气或氧气，加速水体复氧过程，以提高水体的溶解氧水平，恢复和增强水体中好氧微生物的活力，使水体中的污染物质得以净化，从而改善河流的水质。根据国外河道曝气的工程实践，河道曝气一般应用在以下两种情况：第一种是在污水截流管道和污水处理厂建成之前，为解决河道水体的有机污染问题而进行人工充氧，如德国莱茵河支流Emscher河的情况。第二种是在已经过治理的河道中设立人工曝气装置作为对付突发性河道污染的应急措施（参考文献：《河道曝气技术在河流污染治理中的应用》，作者：孙从军和张明旭）。另外，在夏季，因水温较高，有机物降解速率和耗氧速率加快，也可能造成水体的溶解氧降低。以上情况发生后，进行河道曝气复氧是恢复河道的生态环境和自净能力的有效措施。王雅钰等研究发现，曝气复氧、人工水力循环及渗虑净化技术对COD及NH3-N的降解系数均有一定提高，分别可以使COD的降解系数增加34.3%、47.8%及57.8%，NH3-N的降解系数增加8.35%、15.4%及52.8%（参考文献：《不同处理技术对河流污染物降解系数影响的比较》，王雅钰等）。

利用河流与陆地交错带的湿地净化非点源污染物已受到国内外的普遍关注，已有大量有关湿地去除氮、磷营养物的机理及去除能力的研究，充分肯定了湿地在减轻地表水污染方面所发挥的巨大作用。宋英伟等的研究表明：人工湿地在种植植物以后对TN、TP的去除率比无植物状态时分别高出13.6%及19.5%，表明植物在人工湿地中对污染物的去除发挥了重要的作用（参考文献：《人工湿地中基质与植物对污染物去除效率的影响》宋英伟等）。

本工程拟在新开明渠（连通工程起点～隧洞起点，约3.145km）设置人工曝气装置及人工湿地生态系统等水质提升措施。根据水文计算成果，水体从连通工程起点（高桥湖）至大咀堤溢流坝水力停留时间为10天。在人工曝气装置及人工湿地生态系统综合措施实施下，结合已有文献成果，各污染物的降解系数较现状年增加约30%。水质影响预测中，连通工程起点污染物浓度采用整治方案实施后芭蕉湖出口处的水质浓度，即COD浓度为14.8mg/L，NH3-N浓度为0.32mg/L，TP浓度为0.03 mg/L，TN浓度为1.0mg/L。连通工程起点入流量为2m3/s，出口水位（大咀堤溢流坝）取为26.83m。经预测，大咀堤溢流坝COD、NH3-N、TP及TN浓度分别为11.00、0.24、0.024、0.79mg/L，均优于Ⅲ类水质标准。水体中各指标去除率分别为14.86%、15.63%、13.00%、15.00%，与已有文献去除率相当。

	[image: image242.emf]连通工程起点

隧洞起点

隧道终点

大咀堤溢流坝

12

12.5

13

13.5

14

14.5

15

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

C

O

D

 

(

m

g

/

L

)

河流里程（

m

）

COD


	[image: image243.emf]连通工程起点

隧洞起点

隧道终点

大咀堤溢流坝

0.27

0.28

0.29

0.3

0.31

0.32

0.33

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

N

H

3

-

N

 

(

m

g

/

L

)

河流里程（

m

）

NH

3

-N



	[image: image244.emf]连通工程起点

隧洞起点

隧道终点

大咀堤溢流坝

0.026

0.027

0.028

0.029

0.03

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

T

P

 

(

m

g

/

L

)

河流里程（

m

）

TP


	[image: image245.emf]连通工程起点

隧洞起点

隧道终点

大咀堤溢流坝

0.8

0.84

0.88

0.92

0.96

1

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

T

N

 

(

m

g

/

L

)

河流里程（

m

）

TN




图5.3-5  渠道及王家河沿线污染物浓度变化情况

表5.3-4                 渠道及王家河沿线污染物浓度            单位：mg/L

	位置
	COD
	NH3-N
	TP 
	TN

	连通工程起点
	14.8
	0.32
	0.030 
	1.00 

	隧洞起点
	13.6
	0.29
	0.028 
	0.91 

	隧洞终点
	13.2
	0.28
	0.027 
	0.89 

	大咀堤溢流坝
	12.6
	0.27
	0.026 
	0.85 


（4） 南湖水质影响分析
根据《岳阳市南湖水环境综合整治总体方案》，2020年南湖水质将达到Ⅲ类标准。现状COD和NH3-N指标优于Ⅲ类，在整治达标条件下，水质不劣于现状水质，取不利条件，认为达标后COD和NH3-N浓度与现状相同，即COD取为16.5mg/L、NH3-N取为0.7mg/L。整治达标后，水质目标为Ⅲ类，TP、TN分别取为0.05mg/L、1.0 mg/L。
在推荐引水流量下，对整治达标后南湖水质分布进行了计算分析，由此得到南湖主要水质指标浓度分布如图5.3-6～图5.3-9所示，在南津港闸处各主要水质指标值参见表5.3-5。
表5.3-5                南津港闸处主要水质指标值
	水质指标
	COD
	NH3-N
	TP
	TN

	本底浓度
	16.5
	0.7
	0.05
	1.0

	南津港闸出口浓度值（mg/L）
	11.08
	0.24
	0.042
	0.96


综合分析上述图表，可见：
2020年，南湖执行地表水湖泊Ⅲ类水质标准。南湖整治达标、连通工程实施后，罗家坡排污口处、黄梅港排污口处在混合完全前存在一过渡带，水体混合完全后南湖水体（包括南津港闸出口）均可达到地表水湖泊Ⅲ类水质标准，连通工程不会对东洞庭湖水质产生影响。

[image: image246.jpg]P
5

w0

e

0

2

E

EResmss




图5.3-6  南湖湖区COD浓度影响分布（整治达标、本底浓度为16.5mg/L）
[image: image247.jpg]e
B

Erwano




图5.3-7  南湖湖区NH3-N浓度影响分布（整治达标、本底浓度为0.7mg/L）
[image: image248.jpg]ey

EREsscT

AL
0ss

0.1

o

g

as

025

015

008




图5.3-8  南湖湖区TP浓度影响分布（整治达标、本底浓度为0.05mg/L）
[image: image249.jpg]sz

ERERETO

PrEw:
18

3

10




图5.3-9  南湖湖区TN浓度影响分布（整治达标、本底浓度为1.0mg/L）

5.4  地下水环境影响评价

5.4.1  施工期
5.4.1.1  工程区分段水文地质条件
（1） 渠道工程
渠道工程长3195.35m，分为两段，从工程起点到隧洞进口渠段长3039.26m，从隧洞出口到王家河段长156.09m，渠道底板高程24.0～24.5m，为挖方渠道。渠道中线地面高程25～41m，渠道中心挖深1～17m。工程区地下水类型主要为潜水和基岩裂隙水。
1） 桩号0+000～0+910段（长910m）
渠道中线部位挖深小于5m，开挖范围内地层主要为第四系冲全新统冲洪积层（Q4 al+pl）粉质粘土，局部有砂砾石层分布。本段地下水位高程24.98～27.16m，高于渠道底板0.98～3.16m。渠道边坡土体主要由第四系全新统冲洪积层（Q4 al+pl）粉质粘土组成。粉质粘土呈可塑状，具中等压缩性。
2） 桩号0+910～1+476段（长566m）
渠道边坡上部为第四系全新统冲洪积层（Q4 al+pl）粉质粘土，厚2.90～5.00m；下部为中元古界冷家溪群崔家坳组强风化泥质板岩，厚1.50～3.50m。本段地下水位高程27.16～28.31m，高于渠道底板3.16～4.31m。
3） 桩号1+476～3+039.26段（长1563.26）
渠道中线部位挖深7.50～17.00m，开挖深度范围内地层自上而下主要为①第四系全新统冲洪积层（Q4al+pl）粉质粘土，厚2.30～3.30m；②中更新统冲洪积层（Q2al+pl），厚2.20～4.80m；③中元古界冷家溪群崔家坳组（Ptlnc）强风化泥质板岩，厚1.00～4.50m。本段地下水位高程28.31～35.99m，高于渠道底板4.31～11.99。
4） 桩号4+940.36～5+096.45（长156.09m）
渠道中线部位挖深4.30～11.00m，开挖深度范围内地层主要为第四系全新统冲洪积层（Q4 al+pl）粉质粘土和中元古界冷家溪群崔家坳组（Ptlnc）强风化、中等风化泥质板岩。本段地下水位高程35.99～40.15m，高于渠道底板11.99～16.15m。
（2） 隧洞工程
隧洞全长1901.10m，位于连通工程桩号3+039.26～4+940.36之间，隧洞底板高程23.8～23.61m，洞径约13m，洞顶高程33m。桩号3+039.26～4+224.82段隧洞走向246°，此后走向转为267°，岩层走向311°，与隧洞走向夹角44～65°。隧洞最大埋深51m，最小埋深0.20m。
1） 桩号3+039.26～3+150.74段（长111.48m）
隧洞围岩上部为中更新统冲洪积（Q2al+pl）粉质粘土，厚1～4.50m，底部夹有较多的碎块石；中部为强风化泥质板岩，厚2.90m，为极软岩；下部为中等风化泥质板岩，厚5.10m，为软岩，洞室稳定性差。该段地下水位38.1～41.3m，高于隧洞顶板0.6～3.8m，中等风化泥质板岩岩体较破碎，具弱～中等透水性，透水率为1.6～15.8Lu。
2） 桩号3+150.74～3+441.88段（长291.14m）
隧洞围岩上部为强风化泥质板岩，最大厚7.50m，至桩号3+441.88处强风化底板抬升到隧洞顶板以上，为极软岩；中部为中等风化泥质板岩，下部为微风化泥质板岩，洞室总体稳定性差。该洞段隧洞围岩综合判定为Ⅳ类围岩，岩土施工工程等级综合判定为Ⅴ级。本段地下水位41.3～46.2m，高于隧洞顶板3.8～8.7m，中等风化泥质板岩岩体较破碎，具弱～中等透水性，透水率为1.6～15.8Lu。
3） 桩号3+441.88～3+589.35段（长147.47m）
隧洞围岩上部为中等风化泥质板岩，厚0～1.6m，为软岩；下部为微风化泥质板岩，厚度5.2～7.3m，洞室总体稳定性差。段测得地下水位43.6～48.6m，中等风化泥质板岩岩体较破碎，具弱～中等透水性，透水率为1.6～15.8Lu。
4） 桩号3+589.35～4+433.03段（长843.68m）
隧洞围岩上部为强风化泥质板岩，最大厚2.70m，为极软岩，中部为中等风化泥质板岩，下部为微风化泥质板岩，洞室总体稳定性差。本段地下水位29.6～47.8m，高于隧洞顶板0～10.3m，中等风化泥质板岩岩体较破碎，具弱～中等透水性，透水率为1.6～15.8Lu。桩号4+340～4+360段有软弱破碎带分布，宽约2m，破碎带内主要为泥质板岩碎块夹泥。
5） 桩号4+433.03～4+839.43段（长406.40m）
隧洞围岩为中元古界冷家溪群崔家坳组（Ptlnc）微风化泥质板岩，岩石完整性较好，为Ⅲ类围岩，岩土施工工程等级为Ⅵ级，洞室总体稳定性较好。本段地下水位47.8～53.4m，高于隧洞顶板10.3～15.9m。微风化岩体局部较为破碎，具弱透水性，透水率为2～3Lu。
6） 桩号4+839.43～4+940.36段（长100.93m）
隧洞围岩上部为强风化泥质板岩，厚0～4.7m，为极软岩；中部为中等风化泥质板岩，厚2.5～4.2m，为软岩；下部为微风化泥质板岩，厚4.70～13.50m。洞室总体稳定性差。本段测得地下水位29.7～38.6m，高于隧洞顶板0～1.6m，中等风化泥质板岩岩体较破碎，具弱～中等透水性，透水率为1.6～15.8Lu，微风化岩体局部较为破碎，具弱透水性，透水率为2～3Lu。
7） 施工支洞
施工支洞位于通海北路以西全长413.48m，洞高6m、宽8m，K0+0～K0+139、K0+274.48～K0+413.48坡率为9%， K0+139～ K0+274.48m坡率为4.93%。场地地形起伏大，入口处为丘陵，经沟谷低洼地后，于连通工程桩号4+040m处与隧道相连通，地面高程48～83m。
施工支洞围岩上部为中等风化泥质板岩，最大厚度11.00m，为软岩；下部为微风化泥质板岩，最大厚11.00m。洞室总体稳定性差。该洞段隧洞围岩综合判定为Ⅳ类围岩，岩土施工工程等级综合判定为Ⅴ级。
5.4.1.2  对地下水水位的影响
（1） 渠道工程
渠道工程长3195.35m，分为两段，从工程起点到隧洞进口渠段长3039.26m，从隧洞出口到王家河段长156.09m。渠道工程开挖施工过程中，工程区形成长约3.2km、底宽30m、深约5.3m～17.05m的人工坑槽，地下水从坑槽排出，将会改变两侧局部区域地下水流场或地下水位。根据分析，渠道两侧地下水局部流场或水位影响范围较窄，根据以往渠道施工的经验，影响范围在渠道中心线两侧10～100m范围内。
工程区地下水类型主要为潜水和基岩裂隙水，本工程渠道底板均高于地下水水位，其中，渠道桩号0+000～0+910段（长910m）地下水位高程24.98～27.16m，高于渠道底板0.98～3.16m；渠道桩号0+910～1+476段地下水位高程27.16～28.31m，高于渠道底板3.16～4.31m；渠道桩号1+476～3+039.26段（长1563.26）地下水位高程28.31～35.99m；渠道桩号4+940.36～5+096.45段（长156.09m）地下水位高程35.99～40.15m，高于渠道底板11.99～16.15m。本工程渠道开挖范围内地层主要为第四系冲全新统冲洪积层（Q4 al+pl）粉质粘土，局部有砂砾石层分布。
综上，本工程渠道地下水位高程均高于渠道底板，但粉质粘土及泥质板岩透水性均比较低，产生突水或大量涌水的可能性不大，可适当采取集中抽排等降水措施。渠道开挖施工过程中，为保持开挖及后续边坡防护工程的干地施工条件，需要沿渠线设置集水坑，将汇集的涌水泵出渠槽。随着开挖深度的增加，河槽与含水层的切割深度加大，渗水量逐渐增加，涌水量大小是一个动态过程。本工程渠道开挖切割含水层为粉质黏土，其持水特性决定了渠道施工过程中渗水量不大。
（2） 隧洞工程
本工程输水隧洞、施工支洞施工若穿过地下水径流处则易发生隧道涌水。本工程隧洞全长1901.10m，隧洞底板高程23.8～23.61m。其中，隧洞桩号3+039.26～3+150.74段地下水位38.1～41.3m，高于隧洞顶板0.6～3.8m；桩号3+150.74～3+441.88段地下水位41.3～46.2m，高于隧洞顶板3.8～8.7m；桩号3+441.88～3+589.35段段地下水位43.6～48.6m段地下水位29.6～47.8m，高于隧洞顶板0～10.3m。以上隧洞段地下水位高程均高于渠道底板，且围岩上部大多为强风化泥质板岩，中部为中等风化泥质板岩，下部为微风化泥质板岩，洞室总体稳定性差。中等风化泥质板岩岩体较破碎，具弱～中等透水性，透水率为1.6～15.8Lu。因此，隧洞施工过程中可能会产生突水或涌水，隧洞开挖应做好预防突水、突泥的施工预案。
施工支洞位于通海北路以西全长413.48m，洞高6m、宽8m。施工支洞围岩上部为中等风化泥质板岩，最大厚度11.00m，为软岩；下部为微风化泥质板岩，最大厚11.00m，洞室总体稳定性差。施工支洞开挖过程中也可能产生涌水现象。
开挖将松动或破坏部分隔水层，洞顶局部范围内第四系松散岩类孔隙潜水有可能往外疏排，但影响范围有限，而且地表风化岩体裂隙水及地表第四系覆盖层也有一定持水能力，当阻水衬砌等完成后，隧洞等进出口段地下水将会逐渐恢复。本项目隧洞长约1.9km，施工支洞仅413.48m，开挖的山体体量较小，在施工过程中加强水文地质勘察、加强支护，并采用先进的施工方法和施工工序的情况下，施工过程产生的施工涌水量不会太大。此外，本项目沿线居民饮用城市自来水，不利用地下水，建设项目区域地下水环境不敏感，施工涌水不会对居民生活用水产生影响。
因此，输水隧洞、施工支洞等开挖对沿线地下水流场以及水位影响不大，对地下水补给和地下水水位的影响也较小，工程建设不会引起明显的水文地质问题。
5.4.1.3  对地下水水质的影响
施工产生的废水、废浆、施工机械漏油、洞室废水以及生活污水等，若不妥善处理可能影响地下水水质。施工机械车辆维修、冲洗废水主要污染物为石油类和悬浮物；基坑排水经常性排水由降水、渗水和施工用水组成，基坑经常性排水的悬浮物浓度约为2000mg/L左右，pH值为9～11；洞室施工废水主要含有一定的SS 和炸药残留物，并伴有少量油污。此外，施工过程中施工机械可能产生跑、冒、漏、滴，若不采取相关防护措施，也会引起地下水污染。
本工程基坑排水拟布置沉淀池进行收集，并投加絮凝剂和中和剂，静置沉淀 12h 后达标回用；含油废水拟在施工机械停放场四周设置集水沟收集废水，进入隔油池处理，达标后用于施工场地洒水；施工区的生活污水处理拟按血防要求进行处理；洞室施工废水经处理后达标回用。本工程施工期废水均经处理后回用，不随意排放，基本不会对地下水水质造成影响。
施工建筑垃圾、生活垃圾等固废若不进行有效处置随意堆放，在降雨林滤的情况下，可能通过间歇入渗进入堆放场地的地下水，或随地表径流污染其他区域的地下水水质。本工程建筑垃圾、生活垃圾均及时收集、运输，基本不会对区域地下水水质产生不利影响。

5.4.2  运行期
（1） 地下水类型
工程区地下水类型主要为第四系孔隙水和基岩裂隙水。第四系孔隙水赋存于第四系冲洪积砂砾石层中，由于砂砾石层含泥量较高，渗透性较低，含水层顶板上部为微弱透水的粉质粘土，渗透系数2.22×10-5cm/s～3.84×10-5cm/s，顶板埋深为 3.60～6.20m，相应的高程为 26.67～25.08m；含水层底板以下为泥质板岩，埋深 5.00～8.50m，相应的高程为 23.68～24.37m，局部具微承压性。该含水层与下部基岩裂隙水连通，并接收其补给，排泄条件差。

基岩裂隙水主要赋存于风化较强的基岩裂隙和受构造影响的长大裂隙中，裂隙水分布于基岩顶部强风化、中等风化带中，该类型地下水受基岩裂隙控制，分布不连续，含水量小，储水能力较弱。补给来源主要为地表水体和大气降水。岩层倾角较陡，水平向渗透性差，主要沿风化裂隙和构造裂隙形成地下径流向下游排泄，在适当的位置向地势低洼处排泄。

（2） 渠道、隧洞工程对地下水的影响分析

本工程建设将增加区域水系连通性，降雨冲刷路面将路面污染物经路侧排水系统带入排水明渠，主要污染物为悬浮物（SS）、油脂等，地表径流流向、水质均发生变化，汛期降雨后期相对洁净的超量雨水进入湖泊调蓄，减弱了对湖泊的污染，从而减弱了湖泊下渗补给对地下水的可能污染，另外，湖泊底部的淤泥质黏土是良好的隔水层，可以进一步减缓湖泊下渗补给对地下水的污染。渠道护坡未设置防渗结构，运行期渠道充水，与两侧地下水衔接，施工影响范围地下水水位、流向得到恢复，因此，对地下水补给和地下水水位的影响很小，渠道建设不会引起明显的水文地质问题。
本工程隧洞段地下水主要为基岩裂隙水，根据地下水长期观测结果，隧洞多位于地下水位以下。隧洞投入使用后，地下水可能会从隧洞的顶部和两侧渗出，应采取防、堵、疏通引排水措施，防止地下水量流失；原有流经隧洞位置的地下水将从隧洞顶部绕行，隧洞工程的实施将改变局部地下水的流场，但流场影响主要在隧洞顶部附近，其对地下水的水位影响有限。本工程隧洞仅1.9km长，且基岩裂隙水水量可以接受地表水体和大气降水补给，总体来说影响作用较小。
此外，项目附近的居民均使用自来水作为日常生活用水，无需考虑工程引起的附近居民生活用水安全问题。总之，本项目渠道、隧洞建设过程及建成运营后，不会对沿线地下水水位、水质及地下水流场产生明显不利影响，本项目建设对沿线地下水环境影响不大。
5.5  陆生生态影响评价

5.5.1  对主要生态系统的影响

（1） 对城镇/村落生态系统的影响

工程建设对重点评价范围内主要的生态系统-城镇/村落生态系统产生一定的影响，不利影响主要体现在施工期。施工期工程占地导致城镇/村落生态系统的植被破坏，生活在其中的动物的栖息地被破坏，迫使城镇/村落生态系统中的野生动物远离原有栖息地。施工期产生的噪声、扬尘、废气、废水等将影响城镇/村落生态系统中人类的居住环境，以及动植物的生活、生长环境。施工噪声影响部分动物的繁殖活动；扬尘会影响周围植物的光合作用；施工废气废水间接地影响周围植物的生长环境。

工程建设完成后，施工期噪声、扬尘、废水的影响将消失，本项目的景观工程有利于改善城镇/村落生态系统的整体绿化环境，改善生态环境，增加人们的娱乐文化活动。

（2） 对森林生态系统的影响

评价区森林生态系统零散分布在城区村落周边，工程建设对森林生态系统产生的不利影响主要是占地引起森林植被面积的减少，造成了植被生物量和生产力的下降，从而对栖息于森林中的野生动物产生不利影响。本工程森林生态系统主要植被类型为杉木林、构树林、枫杨林以及人工种植的樟林等，自然植被较少且分布广泛，所以本工程对植被的影响较小，因工程占地减少的林地面积相较于整个森林生态系统而言，所占的比例小，对于森林生态系统的结构和功能的影响不大。

本工程的河道（隧洞）工程实施后芭蕉湖-王家河-南湖水系实现连通，工程沿线采用截污、治污、生态修复等综合措施进行环境治理，将改善南湖、王家河的水质状况，有利于植物的生长也有利于森林生态系统的正向演替。景观工程进行大面积的绿化，原有裸地、未利用地等将被绿化，人工植被的面积将有所增加。

（3） 对湿地生态系统的影响

本工程涉及东洞庭湖重要湿地，工程影响区主要的湿地有南湖、芭蕉湖、王家河、高桥河等，对湿地生态系统的不利影响主要是施工期和运行期。施工期工程占地对湖泊、河岸两边湿地植被的破坏，降低植被生物量和生产力，影响栖息于其中的野生动物。明渠开挖、桥梁的建设过程中将占用湿地植被，施工过程中产生的废水、废渣等影响水环境，间接对湿地生态系统的植物和动物产生影响。但这种影响可以通过合理有效的保护措施加以避免。

运行期雨水排放口雨水可能携带一些泥沙、废弃物等，影响河道水环境，进而影响周边湿地植被生长的环境；运行期河道内的水环境得到改善，水生态得到修复，湿地调蓄洪水的功能得以加强，湿地系统中的植被生物多样性向正向发展。

5.5.2  对陆生植物的影响

5.5.2.1  施工期

本工程施工期对陆生植物的影响主要有工程占地、施工活动、废气废水排放、施工扬尘等。工程占地导致陆生植被面积直接减少，造成局部区域的植被破坏，生物量降低。工程占地包括河道（隧洞）工程、截污工程、交通工程、景观工程等永久占地，以及临时道路、施工区、存料场等临时占地；施工过程中施工活动、人员对局部植物的破坏和干扰；施工扬尘、废气、废水影响周围植物的生长环境等。

（1） 河道（隧洞）工程

河道（隧洞）工程影响因子主要包括占地影响和工程扰动影响。占地包括洪源路控制闸、新开河道（包括明挖河道、隧洞等）、大咀堤溢流坝改造、架子山泵房等工程的永久和临时占地对植被的影响，以及施工材料和生产、生活废水等环境污染对植被产生间接影响。

1） 工程占地的影响

洪源路控制闸建设、明渠开挖、大咀堤溢流坝改造、架子山泵房建设将直接占用植被，导致植被面积减小、覆盖度降低、植物生物量和生产力降低。现场调查结果显示，这些工程占用植被主要为农业植被和人工植被，自然植被较少，常见的枫杨林、菰群落、南荻群落、喜旱莲子草群落等分布于河岸边，自然植被的覆盖度较低。受影响的自然植被在工程影响区均广泛分布，工程占地仅使这些植物的数量和分布情况发生变化，不会造成植物种类或植被类型消失。因此工程建设对自然植被的影响较小。

2） 隧洞工程的影响

隧洞工程主要是架子山隧洞，长约1.901km。隧洞工程施工对植物的影响具体表现在：

① 洞口开挖直接破坏植被

隧洞口开挖过程中会砍伐山体植被，破坏原有的自然植被，变为固化的墙体，导致生物量减少，但由于隧洞口植被主要为人工种植的樟林，自然植被中植物主要为构树、泡桐、灰白毛莓、一年蓬、野菊、白茅等常见植物，且所占比例不大，故损失量相对较小。

② 水污染和土壤污染影响植物生长发育

土壤污染主要是弃渣及隧洞废水造成的。弃渣堆积破坏土壤地表，使表层肥土被移去或埋压，在雨水冲刷作用下，废渣中有害物质随雨水渗入地层，造成土壤污染。水质污染和土壤污染可能破坏植物的正常代谢，限制植物的生长发育。根据地下水影响预测，隧洞工程涌水量较小，隧洞工程弃渣量也相对较小。因此，隧洞工程引起的水污染和土壤污染对植物影响较小。

③ 水文变化影响其上方植物生长

隧洞开挖可能会影响区域的地下水系，可能改变地下水的赋存状况，并成为地下水排出的天然通道，造成地下水的流失，对地表植被的生长带来不利影响。现场调查表明，架子山隧洞上部约有1km均为荒地和居民住宅，上部植被覆盖率低，考虑到除隧洞进出口距离地表较近外，其他路段距离隧洞上方地表较深，因此，隧洞建设对地表植被的影响主要集中在隧洞的进出口附近。隧洞进出口附近植被主要为蕨灌草丛、樟林等常见植被和人工植被，且所占比例不大。采取超前探水和防堵水措施，防止地下水量流失，能较为有效的保护地表植被。

3） 施工活动等的影响

施工期由于机械碾压、施工人员践踏等，施工作业周围的植被将遭到破坏。临时用地是短期的、可恢复的，施工人员在施工结束后将撤出临时占地区域，届时将对临时占地进行绿化，由于没有人为干扰以及植物本身的特性，区域植被能够恢复到施工前状态，因此，施工人员的影响是暂时的。

由于机械运输、施工人员活动等产生大量的扬尘，这些扬尘沉积在植物叶的表层，影响其外观，且妨碍光合作用，影响其生长发育及正常的繁殖。

（2） 截污工程

截污工程影响因子包括占地影响和工程扰动影响。

1） 工程占地的影响

新建的雨水排放口洞口处会产生永久占地，但其占地面积较小，对植被的影响范围较小。临时占地处的植被主要是湿地植被和人工绿化植被，以及少量的灌丛和灌草丛。湿地植被包括菰群落、南荻群落等，人工绿化植被主要植物有樟、意杨、复羽叶栾树、红花檵木等，灌丛和灌草丛主要有一年蓬灌草丛、野蔷薇灌丛等，这些自然植被均为影响区常见植被，工程占地不会造成植物物种的消失。且临时占地在施工结束后及时进行植被恢复，对植被的影响将逐渐消失。

2） 施工活动等的影响

工程施工过程中施工机械、施工人员的踩踏将造成植物个体的死亡，但不会造成区域内植物物种的消失，工程施工时严格划定施工红线，将减小影响；施工扬尘、废气、废水的影响将间接影响周围植物的生长环境，或者直接影响植物的光合作用，这些影响对植物的生长不利，施工期间需要定期进行洒水抑尘，集中处理施工和生活废水，减小这些因素对植物生长的影响；施工过程中人工干扰加大，外来入侵物种进入区域的机会加大，外来物种可能对土著物种产生一定的排斥作用，在一定范围内形成优势群落，对区域内植被类型造成一定影响。

（3） 交通工程

交通工程的影响因子主要包括占地和施工活动影响。占地包括道路、桥梁、隧道工程等的永久占地和临时占地，施工活动的影响包括水土流失、扬尘、外来种、水体及土壤污染、人为活动等。

1） 工程占地的影响

交通工程包括路基工程、路面工程、桥涵工程、隧道工程等。工程建设产生的永久占地将导致森林蓄积量减少，植被覆盖率降低，植被生境被破坏，植株个体死亡，使植物个体失去原有的自然性和生物生产力，降低景观的质量与稳定性。施工结束后，永久占地将成为人工基底的景观类型，影响是不可逆的。

本项目交通工程位于岳阳市区内，工程永久和临时占地的主要植被类型为农业植被、灌丛和灌草丛以及人工绿化植被，这些植被在区域内广泛分布，工程占地不会造成区域内植物物种的消失。

临时占地将在一定时期内对植被产生直接的破坏作用，导致区域植物数量的相对减少，造成生物量损失。临时占地的影响是暂时且可逆的，施工结束后及时进行土地复耕和植被恢复，影响将逐渐减小直至消失。

2） 水土流失的影响

施工期间，路基土石方开挖填筑、土料场开挖、施工便道修建及路基碾压、场地的平整等都将使得原有的地形地貌和植被遭受破坏和扰动，改变局部地形地貌，容易造成水土流失。植物根系由于水土流失而被雨水冲刷，易造成植物死亡。本项目交通工程处于城区，城区地势平坦，水土流失的影响较小，且工程在设计阶段采取一定的水土流失防治措施，并实施水保方案，水土流失的影响是可以避免的。

3） 扬尘的影响

施工期间产生的扬尘对植被的影响范围主要是公路线路及两侧一定范围内的植被。漂浮的扬尘会附着在植被的叶子上，使植被的光合作用和呼吸能力降低，影响植物的新陈代谢，进而影响植物的生长发育和正常繁殖。但这影响的程度不大，一般不会造成植物的死亡，并可以通过洒水等相应的措施降低其影响。

4） 外来种的影响

经过现场调查发现，区域内已有外来物种包括加拿大一枝黄花、小蓬草、喜旱莲子草、凤眼蓝、野老鹳草等，其中加拿大一枝黄花分布区域和数量尤其多，在虎形山桥、虎形山路附近、1#雨水排放口附近均有成片分布，施工期工程区人流、车流量加大，人员出入及材料的运输等传播途径可能增加原本外来物种的传播，或者带来其它外来物种。外来物种可能对土著物种产生一定的排斥作用，在一定范围内形成优势群落，对区域内植被类型造成一定影响。

5） 水质的影响

本项目交通工程共设有4座桥梁，总长度300m，基础等施工过程将产生高浓度悬浮物，可能对水生植被产生一定的影响，如附着在植物体上影响其光合作用。本工程中的雷峰山桥、白石岭桥、虎形山桥均架设在人工库塘上，占用的植被类型为人工种植的杉木林、自然植被中常见的灰白茅莓灌丛、荩草灌草丛等，均为区域内常见的植被，且人工干扰，植被覆盖率较低，施工的水体及土壤污染对植被的影响较小。洪源桥涉及芭蕉湖，景区跨渠桥涉及王家河，这两处已建有道路和景区设施，河岸边为人工种植的绿化植被、农业植被，主要有樟、垂柳、杜鹃、大豆等，因此，施工造成的附近水域水质暂时下降对植被影响较小。

6） 人为活动的影响

拟建公路施工作业周围的植被将遭到破坏，但施工结束后对临时占地进行植被恢复，一段时间后植被能够恢复到施工前状态，此外，可通过严格控制施工红线、加强施工人员管理等措施控制和缓解人为活动的影响，这种影响是暂时的、有限的。

（4） 景观工程

景观工程的影响因子主要有占地影响和施工活动影响。占地影响主要是景观工程中的硬质景观的占地，施工活动影响主要是施工人员活动、施工扬尘、废水、外来物种、病虫害的影响。

1） 工程占地的影响

景观工程中的硬质景观主要有入口广场、游客服务中心、老年活动广场、阅读广场、棋牌广场、篮球场、健民活动中心等等，这些广场、服务中心等硬质景观必然会占用大面积土地，被占用的土地的原有植被类型将被破坏，被一些人工绿化植被取代，区域内原有的自然植被类型减少，植被类型结构遭到破坏。

由工程可研报告和现场调查可知，生态休闲区（靠近芭蕉湖侧）的主要占地为游客服务中心、游船码头和主入口广场，此区域已建新岭路，规划区域主要为裸地和居民地，周围的植被主要为人工种植的行道树和村落房屋周围的灌丛和灌草丛以及高桥湖附近河道内的湿地植被。行道树主要树种有樟、池杉等，灌丛和灌草丛主要有黑麦草灌草丛、水竹灌丛、一年蓬灌草丛、接骨草灌草丛，湿地植被主要有南荻群落、凤眼蓝群落、虉草群落，这些植被类型多为人工植被，且自然植被类型在区域内分布广泛，其中还包括一些外来入侵种的群系。
生活游憩区内规划的各种活动广场分布在村落和道路附近，这块区域主要有村落、农田、道路，原有植被类型主要为农业植被和人工植被，农业植被主要是常见的一些蔬菜，人工植被主要包括杉木林，除此还有灰白毛莓灌丛、一年蓬灌草丛等。这些自然植被在规划区域内覆盖率较低。

都市乐学区包括健民活动中心、文化展示园等工程，这块区域同样主要是荒地和村落，原有植被类型主要灌草丛和人工植被，灌草丛主要为黑麦草灌草丛、千金子灌草丛、一年蓬灌草丛等，人工植被中主要植物为樟。

山体公园区未规划硬质景观。

综上所述，景观工程规划的硬质景观所占用的植被类型以人工植被、灌丛和灌草丛居多，这些植被类型在区域内广泛分布，工程占地不会导致植物物种的消失；临时占地会及时进行绿化恢复，栽种一些具有观赏价值的绿化树种，原有的裸地、荒地植被覆盖率将增高，但区域内自然植被面积将减少。

2） 施工扰动的影响

景观工程施工扰动的影响同交通工程中施工扬尘、废水、外来物种对植物的影响。景观工程中有植物种植专项设计，运输来的绿化物种可能携带病虫害，可能增加区域内植物爆发病虫害的几率，因此，外来绿化物种要经过严格的检疫方可投入施工。

5.5.2.2  运行期
运行期道路尘埃、机动车辆的尾气排放、磨蚀物、溶蚀物等都会成为农作物的污染源。研究表明，道路磨损后，在干燥条件下可产生大量尘埃，尘埃中含有Pb、Mn、Fe等重金属，公路两侧农作物表面对Pb的吸附率较高，可达20% ～50%。白石岭路一侧分布有农业植被，运行期对这些农业植被的生长有一定影响。

运行期雨季尤其是大雨、暴雨期间，雨水排放口排放的雨水量较多，且会携带较多的泥沙和一些固废物，以及一些污染物，这些物体经雨水排放口排放至河道、地面时，会影响河道的水环境以及地面土壤，对河道内水生植物、河岸周边生长的植物以及雨水排放口周围的地表植物的生长造成一定影响。

景观工程中一些地块的人工植被代替自然植被，导致区域内自然植被的面积减少。规划区域内原本的自然植被覆盖率较低，主要为灌丛和灌草丛，这些地块将被人工栽植的树木代替，植被覆盖率可能会上升。

本工程运行期芭蕉湖、王家河、南湖实现连通，将改善王家河、南湖水质，河湖内的水生植被以及周围的植被生长环境将得到改善，有利于区域内植被的生长。
5.5.2.3  对国家重点保护野生植物及古树名木的影响

（1） 对野大豆的影响

根据现场调查和相关资料，重点评价范围域内分布着两处野大豆，距离工程最近水平距离为90m。

虎形山路附近的野大豆没有新建工程，也未规划景观工程，但分布在路边，施工期施工人员的活动可能会破坏野大豆植株以及其生长环境，需在此处树立标牌，注明野大豆的识别特征、相关保护价值和相关法律法规，避免施工人员的破坏。

2#施工区附近的野大豆分布面积较小，约0.5m2，距离施工区最近距离约90m。施工过程中对野大豆的主要影响施工人员活动的影响。但在景观工程中，此块区域规划为都市乐学区，有文化展示园、篮球场等场地的建设，这些场地建设可能会占用此处野大豆的生境，建议在景观工程施工前将野大豆移栽至虎形山路附近的野大豆群落处，避免施工对野大豆造成伤害。

（2） 对金荞麦的影响

根据现场调查，重点评价范围内有两处金荞麦，一处距离雷峰山隧洞口约100m，距离拟建工程较远，且在附近的村庄附近，对其基本无影响。一处在3#排水口正对的排水沟中，距离3#排水口约20m，排水口的建设可能会造成金荞麦植株的死亡，运行期排水口排放的雨水也将影响金荞麦的生长，甚至造成金荞麦植株的死亡。需对此处的金荞麦进行移栽，避免对此处金荞麦的生长造成影响。

（3） 对樟的影响

在重点评价范围内发现有2株古树（均为樟）以及5处散生有野生樟的樟树林（编号见附图重点保护野生植物分布图），其中1#、2#樟（均为古树）距离拟建工程较远，距离依次为120m、320m，拟建工程对其影响主要为施工期施工扬尘以及施工人员活动的影响，运行期对古树的生长基本无影响。施工期采取定期的洒水抑尘，并将两株古树进行挂牌和围栏保护，对古树的影响将减缓。

3#樟树林在输水隧洞的上方，拟建工程对其影响主要为施工期水文变化，以及施工期和运行期对樟树根系生长的影响。隧洞开挖可能会破坏影响区域的地下水系，可能改变地下水流赋存状况，并成为地下水排出的天然通道，造成地下水的流失，对地表樟树的生长带来不利影响。根据可研报告，输水隧洞洞径约13m，洞顶高程33m，此处地表植被高程约70m，地表樟树林距离隧洞顶板高度约为37m，距离较大，地下水文变化以及隧洞开挖对樟树根系吸收水分、伸展影响较小，因此，隧洞开挖对3#樟树林的生长影响较小。

4#、5#、6#樟树林林缘距离拟建工程距离均较远。4#樟树林林缘距离输水隧洞终点约25m，5#樟树林林缘距离明渠修建段约60m，6#樟树林林缘距离雷峰山路终点约300m，拟建工程的建设对其影响主要为施工期扬尘、施工活动的影响。施工期的扬尘将影响树木的光合作用，进而影响其生长发育；施工期施工人员和施工机械的活动可能会伤害到樟的植株，在4#和5#樟树林附近施工需要严格限定施工红线范围，并在樟树林林缘竖立警示牌，严禁施工人员私自进入樟树林。

7#樟树林林缘距离排水管网、白石岭路约10m，距离较近，拟建工程的建设可能危及到林缘樟树的生长，建议此处工程尽量避让此处樟树林。

（4） 对香蒲的影响

重点评价范围内发现分布有2处香蒲分布，一处在白石岭桥池塘中，距离白石岭桥附近的明渠约7m，一处在王家河中，距离景区跨渠桥约20m。对香蒲的影响主要为施工占地和施工活动的影响。拟建明渠渠底宽30m，因此，施工占地将造成白石岭桥附近香蒲植株的死亡，需对此处的香蒲进行移栽；景区跨渠桥处的施工活动可能造成王家河的水污染，影响香蒲的生长，但连通后王家河水体的流动，且施工期严格控制施工废水的排放，将减缓对香蒲生长的影响。

（5） 对檫木的影响

重点评价范围内檫木分布在4#施工区附近，临时施工区对檫木生长的影响主要表现在临时占地和施工活动扰动，施工活动扰动包括扬尘、废气、机械损伤等。根据现场调查，檫木分布在4#施工区综合加工厂范围的边缘，施工区临时占地可能会影响檫木的根系生长；施工过程中扬尘、废气会影响檫木光合作用，进而影响檫木的生长；机械进出综合加工厂可能会造成檫木植株的损伤，加强宣传教育，设置保护牌等保护措施，减缓工程对其影响。
5.5.3  对陆生动物的影响

（1） 河道（隧洞）工程对动物的影响

1） 施工期影响

① 明渠开挖对动物的影响

河道（隧洞）工程的明渠包括架子山隧洞进口前、出口后两部分，隧洞进口前明渠起点位于京广铁路涵洞处，在穿越铁路新增涵洞后沿联港南路西侧高桥河道向东南，穿越107 国道北侧预留涵洞后沿G107 国道边现有河道或低洼处前行约1.2km后转向正南，然后再次穿越107国道南侧预留涵洞后转向西南，经过管家坡，于金盆岭隧洞进口处结束明渠段，此段明渠长约3039m；隧洞出口明渠长约156m，末端和王家河一期工程桐子岭滚水坝下游约50m 处的河道相连。

明渠开挖产生的不利影响主要有占地、噪声、弃渣、水土流失等直接或间接的对动物栖息活动觅食的影响等。

本工程的明渠分两段，共长3.195km，根据现场调查可知，明渠工程占用的土地类型主要为耕地、灌草地、坑塘水域等，区域分布的动物常见的有中华蟾蜍、北草蜥、白颊噪鹛、棕背伯劳、乌鸫、八哥、喜鹊、白头鹎、麻雀、小家鼠、褐家鼠等常见物种。本工程明渠占地面积较小，且占地均位于红线范围内，占地区的物种均为区域常见物种，其活动范围较为广泛，重点评价区周边适宜生境较多，因此，明渠工程占地对区域动物影响较小。

明渠开挖产生的机械噪声对工程影响区域内的动物有一定的惊扰。根据现场调查，明渠开挖段临近城区，附近分布有107国道，城镇村落、农耕区等，区域内的动物受人为干扰较为明显，多为常见物种，明渠开挖过程中的机械噪声对其有一定的惊扰，但由于该噪声仅限于施工期，持续的时间较短，因此，对区域动物影响较小。

根据工程资料，新开河道明渠土石方开挖量达200万m3，土石方堆存压覆周边的动物生境，可能直接造成两栖爬行动物个体伤亡，侵占了动物栖息活动的区域，迫使其远离土石方堆存区；此外，土石方堆存过程中的噪声及扬尘等对动物的活动也会产生一定的不利影响。

明渠的开挖必然会破坏原有的植被覆盖层，导致出现次生裸地，尤其是在雨季可能出现水土流失现象，破坏生态环境，进而影响动物的栖息环境，影响野生动物栖息地的质量和数量，但这种影响会在施工结束后消失，生态环境会逐步恢复。

根据工程资料可知，明渠开挖后，明渠一级马道以上坡面设置了坡面排水与格宾生态石笼、生态土工袋、植物护坡相结合的综合生态坡面防护系统。高桥湖及冷水铺路以前的明渠河段，保持河道边坡自然状态，配合植物种植（如柳树、水杨、白杨以及芦苇、菖蒲等具有喜水特性的植物）；在冷水铺路以后明渠段采用格宾生态石笼护坡+微型桩支护和生态土工袋护坡+锚杆+格构梁支护。这些护坡工程有利于区域水土流失的治理，植被恢复措施有利于区域动物生境的改善，对区域动物有利。

② 隧洞工程对动物的影响

架子山隧洞自金盆岭前026 县道附近进洞，向西南方向穿过金盆岭挖土整平区、再沿金盆岭水系沟谷北侧直行，与通海北路近乎垂直交叉，穿越架子山，出口至王家河桐子岭拦水坝下游左岸止，上接新开明渠末端，下接明渠引入王家河。全长1901.1m，主要包括进口明挖暗埋段（长100.0m）、隧洞段（长1683.1m）和出口明挖暗埋段（长118.0m）。

本工程隧洞进出口采用了明挖暗埋工程，隧洞口不直接裸露在外，连接进出口的明挖暗埋段。工程占地主要是明挖暗埋段，但是由于进出口明挖暗埋段总长仅218m，工程量较小，占地面积较小，对动物栖息及活动影响较小。隧洞工程对动物的影响主要是隧道施工噪声的影响。隧洞爆破的噪声对动物的正常活动会产生一定的影响，尤其对鸟类的影响显著。爆破产生的噪声持续时间短，但有突然性，且声源强，声级大，还伴随着强烈的震动，除对鸟类有驱赶作用以外，可能会对处于繁殖期及迁徙期间的鸟类产生过度惊吓而影响其正常的生理状态。由于工程位于东洞庭湖自然保护区的实验区内，该保护区是中国湿地水禽的重要越冬地，也是重要繁殖地、停歇地，每年在这里栖息的雁、鸭等水鸟达数百万羽，是鸟类的天堂和乐园，因此隧洞施工噪声对区域内的动物有一定的影响，但由于该区域临近城区，人为干扰明显，不是保护区内鸟类的集中分布区域，且工程距离东洞庭湖自然保护区缓冲区的最近距离5.3km，距离核心区的最近距离约16.5km，噪声影响是暂时的，随着施工的结束而消失，因此，隧洞施工噪声对区域鸟类的影响较小。

③ 其他工程对动物的影响

河道（隧洞）工程除明渠和隧洞外，还有大咀堤溢流坝改造，设置泵站、控制闸、京广铁路涵洞等工程。以上工程占地面积较小，施工过程中主要是施工活动干扰对动物的影响。其中改造溢流坝，设置泵站、控制闸的施工活动主要在水域附近，对傍水型动物影响较为明显，但由于以上工程的工程量较小，施工时间较短，因此对动物的影响较小。京广铁路涵洞主要是占地及施工噪声的影响，由于涵洞设置在铁路附近，由于受铁路噪声影响，该工程附近活动的动物种类及数量较少，偶有少量适应噪声干扰的鸟类，如白鹡鸰等在此处活动，但该区域不属于其集中栖息觅食地，因此，涵洞施工对动物的影响较小。
2） 运行期影响

河道（隧洞）工程运行期对动物的影响主要有明渠的阻隔、水域面积增加的有利作用以及涵洞工程的有利作用。

明渠为线性结构，会阻碍动物在明渠两侧的活动。但由于中间分布有架子山隧洞，且明渠内的水流相对平缓，两栖爬行对水域均有一定的适应能力，因此，对迁移能力较差的两栖爬行影响较小。此外，鸟类的飞行能力较强，而重点评价区的兽类多为啮齿目鼠科动物，鼠科动物多善游泳，因此，明渠对鸟类和兽类的阻隔影响甚微。

总体而言，明渠对区域动物的阻隔影响较小。

明渠建成后水域面积的增加，增加了区域的水域生境，为部分游禽和涉禽提供了更为广阔的栖息觅食区域。京广铁路涵洞建成后，可以作为京广铁路的涵洞式通道，在一定程度上缓解了铁路对动物的阻隔。因此，河道（隧洞）工程建成运行对动物存在一定的有利影响。

（2） 截污工程对动物的影响

1） 施工期影响

本工程排水管网基本都是沿交通工程的道路铺设，管道铺设于道路两侧或者道路下方，不新增占地；另有部分排水管网与已有道路重叠，不另外征用土地。本工程建设无永久占地，但管道挖掘土的堆积、堆管、设备及材料存放需要一定的临时用地，会对沿线的动物生境造成一定的侵占，但由于临时用地仅在施工期及以后较短的时间内影响土地的利用，管道铺设周边主要是城镇村落生态系统，该区域的动物种类和数量相对较少，且临近区域适宜生境较多，因此，截污工程临时占地对动物的影响较小。

根据现场调查，截污工程的所有管道沿线主要是城镇村落，只有少量的田间林网，道路两侧的绿化带，生态类型简单，管道沿线区域受人为干扰时间较长，区域分布的动物多为喜与人类伴居的物种，而且管线施工作业面窄，施工期较短，因此，管线工程施工活动对动物的影响较小。

2） 运行期影响

管线埋设后，地表植被复原，原有的交通道路、农田景观、绿化带不会发生改变，由于本工程的管线基本与交通工程的道路以及区域现有道路重叠，因此，建成后地表主要是恢复为交通道路，不会对动物新增影响。此外，截污工程建成后，可以将工程范围内的污水全部搜集并排入城市污水处理厂，避免了对沿线水体的污染，将保护区域动物尤其是两栖爬行及傍水鸟类的栖息环境，具有一定的有利影响。

（3） 交通工程对动物的影响

本工程征地红线内共8条主、次干路，4条支路，4座桥梁，1条隧道，交通工程全长10.419km，其中道路工程9.687km，桥梁工程全长0.3km，隧道工程长0.24km。

1） 施工期影响

交通工程施工期对动物的影响主要包括：工程临时及永久占地占用动物生境；施工产生的各种噪声对动物栖息和繁殖的干扰；施工产生的震动对动物的干扰和驱赶；施工产生的扬尘污染动物的生境；施工产生的各种废水以及施工人员产生的生活污水对动物生境的污染；施工人员产生的生活垃圾对动物分布的影响；人类活动对动物的干扰等。

① 对两栖类的影响

两栖类在评价范围内的芭蕉湖、南湖及沿线的坑塘水域附近均有分布。工程施工期对其影响主要有，施工废水及生活污水对其生境的污染，施工占地对其生境的占用，人类活动对其的干扰，施工噪声、震动、扬尘、生活垃圾对其的影响等。

本工程临时及永久占地将占用两栖类的生境，使其生境面积缩小，种群数量下降。工程施工期临时及永久占地将占用其部分生境，迫使其寻找替代生境生活，工程影响区外还存在大面积的相似生境，可以供这些动物转移。施工活动结束植被恢复，临时占地处的两栖类生存环境将会逐步得到恢复。

② 对爬行类的影响

交通工程对爬行类的影响主要是占地的影响，交通工程占地类型主要有林地、耕地及建筑用地等。评价区中爬行类种类较和数量多的是灌丛石隙型和林栖傍水型。前者包括北草蜥，主要在路旁杂草灌丛中活动；后者包括游蛇科种类，如赤链蛇、黑眉锦蛇等，主要在拟建的交通工程沿线靠近水域的林地、灌丛或者水田中活动。本工程临时及永久占地将占用其生境，将其驱赶到附近替代生境中生活，由于交通工程永久及临时占地以林地、耕地及建筑用地为主，且占地面积较小，重点评价区及其附近还有存在大面积的相似生境，爬行类可以顺利迁移，且临时占地植被恢复后，其可重新回到原来的栖息地生活。此外，施工噪声、震动、扬尘对其也有一定影响，但影响程度较小。

③ 对鸟类的影响

鸟类善于飞翔，其特点是感官敏锐、迁移能力强，同时其生活类型也多种多样，有生活于水域中或水域附近的游禽及涉禽，生活于林中的攀禽和鸣禽，生活于灌丛灌草丛或农田中的陆禽等。工程施工期对其影响主要有施工噪声、震动对其的驱赶、扬尘对其生境的污染、施工废水及生活污水对其生境的污染、人类活动对其的影响、占地及生活垃圾对其的影响等。交通工程对鸟类的主要影响体现在施工噪声、振动及人类活动的影响。

鸟类的感官非常灵敏，对噪声和震动反应较为敏感。施工期间挖掘机、推土机等的机械噪声、装卸汽车、载重汽车在运输和装卸过程中产生的噪声、石方开挖及隧洞爆破的爆破噪声将对鸟类产生一定影响。其中施工机械和运输车辆产生的噪声持续时间较长，将使得声源附近栖息的鸟类迁移到影响范围以外生活；爆破产生的噪声持续时间短，但有突然性，且声源强，声级大，还伴随着强烈的震动，除对鸟类有驱赶作用以外，可能会对处于繁殖期及迁徙期间的鸟类产生过度惊吓而影响其正常的生理状态，如影响其繁殖率等。由于交通工程临近城区，现有的人为干扰较为明显，区域的鸟类多为已适应一定噪声干扰的常见物种，且由于鸟类的迁移能力强，评价区内鸟类适宜生境较多，交通工程施工期的噪声影响是暂时的，随着施工的结束而消失，因此，在做好科学合理的施工进度安排，采取适当的保护措施的前提下，噪声对鸟类的影响不大。

鸟类的视觉极其敏锐，施工期施工人员人数较多，施工人员的活动将对鸟类造成一定驱赶作用，与噪声的影响类似，由于评价区内鸟类适宜生境较多，且影响是暂时的，影响不大。另外，鸟类中部分种类经济价值较高，如环颈雉、珠颈斑鸠、黑水鸡等，可能被捕猎导致个体死亡，但这种影响是暂时的且可通过相应的保护措施加以避免。

施工期间工程永久及临时占地将占用部分鸟类生境，其中占用灌丛及灌草丛将占用部分鸣禽的生境；占用水域、滩涂及水田将占用游禽、涉禽和部分傍水型鸟类的生境；占用针叶林及阔叶林将占用部分鸣禽、攀禽和陆禽的生境。工程占用最多的为耕地和草地。本项目交通工程占地主要是林地、灌草地和耕地等，虽然交通工程建设将占用鸣禽、攀禽、陆禽部分生境，迫使其向占地区域以外迁移，但由于周边替代生境多，鸟类迁移能力强，这种影响不大，且对于临时占地处，随着工程的结束，临时占地处的植被恢复，受占地影响而迁移的这些鸟类可以重新回到原生境生活。除此之外施工人员的生活垃圾也会对鸟类产生一定影响，但影响不明显。

④ 对兽类的影响

兽类感官非常敏锐、迁移能力较强，对人类活动的敏感程度较鸟类更甚。但评价区的兽类主要是小型的啮齿目鼠科物种，其多数是喜与人类伴居的物种，本工程施工的影响主要是占地对其生境的占用，其次是交通工程的生活及生产垃圾对其觅食及分布的影响，最后是噪声等的惊扰等。由于本工程占地面积较小，因此占地影响较弱；交通工程临近城镇村落，施工生活区等主要是租赁附近的居民民房，生活垃圾等利用附近居民的垃圾集中收集系统，因此，工程施工期间生活及生产垃圾对兽类觅食及分布的影响也较小；鼠类为伴人居物种，噪声对其影响较小。

2） 运行期影响

交通工程建成后，运行期对动物的影响表现在：车辆通行对穿行公路的动物可能造成伤害；车辆噪声对动物的影响；公路阻隔可能对两侧动物的栖息、繁殖产生阻隔影响，阻碍公路两侧动物基因交流等对动物的影响。

① 车辆通行对动物的影响

本交通工程建成通车后，两栖、爬行动物等横穿公路时视觉不够敏锐，躲避不够及时可能直接造成动物个体死亡。根据科研报告，本次规划的交通工程中道路的最大设计车速为50km/h，最小设计车速为20 km/h，车速较缓，且交通工程两侧多分布城镇村落，区域动物种类及数量较少，因此本工程车辆通行对动物影响相对较小。

② 车辆噪声对动物的影响

营运期交通工程车辆行驶会产生一定的噪声，对公路两侧生物的动物产生一定影响，主要是驱赶作用，迫使其迁移他处。交通工程临近城镇村落及已有的交通，该区域人为干扰显著，区域内的动物主要是已适应长久人为干扰的物种，且本次交通工程设计的车辆行驶速度较慢，噪声相对较小，动物对区域内的无害噪声已有一定的适应性，因此，本交通工程运行噪声对区域动物影响较小。

③ 阻隔对动物的影响

交通工程对动物的阻隔影响与明渠较为相似，公路建成后，对原有生境形成隔离，动物的活动范围被压缩，以公路为中心的条带状区域内动物很少活动。但本交通工程的路基较窄、行车速度较低，公路对区域动物的阻隔较小。此外，交通工程在植被较好的区域主要是以隧道的形式布设，沿线还设置有4座桥梁，隧道和桥梁作为动物通道，有效的缓解了公路对动物的阻隔，对动物的阻隔影响较小。

（4） 景观工程对动物的影响

本项目的景观工程设计为生态休闲区、生活游憩区、都市乐学区与山体公园区。其中生态休闲区位于整个项目的北端，该区域设置有游客服务中心、游船码头、湿地迷宫、养生渔馆、湿地净化园、湿地植物园等多个景点；生活游憩区位于项目中部，沿线为河道景观，规划设置游步道、民俗展示廊道、老年活动场所、儿童同乐园、青少年活动场所等；都市乐学区主要规划为生态教育区、健民活动中心、体育公园等；山体公园区主要规划登山步道、森林氧吧、架子山公园等。

1） 施工期影响

景观工程施工期对动物的影响主要是各景观分区内的旅游设施及景点等项目建设会占用部分动物生境，使动物栖息地、觅食地及活动地面积缩小；施工期废气、废水及废渣对动物生境的破坏，如施工人员生活污水造成水体污染；施工期施工噪声、灯光对野生动物的驱赶，施工噪声惊扰动物，影响其繁殖活动；施工人员非法猎捕，如捕捉蛙类、鸟类，捣毁动物巢穴等。

本工程重点评价范围的两栖爬行动物多活动于景区沿线的水域附近，临近水域的建设项目如游船码头、湿地迷宫、观景平台、湿地展示区等建设过程中的占地、废水等对其栖息活动会产生一定的不利影响，由于本工程各景点占地面积较小，且各个景点较为分散，区域周边适宜生境丰富，因此占地对两栖爬行的影响较为有限；本工程各类生产废水均经处理后回用，生活污水等经化粪池预处理后采用专用罐车输送至污水处理厂或用于周边农田灌溉，因此不会对动物生境造成污染。

景观工程对鸟类的影响主要是施工占地及噪声等影响，由于本工程占地面积小且分散，周边适宜的鸟类生境丰富，因此，占地的影响较小；鸟类的感官非常灵敏，对噪声反应较为敏感，施工期施工机械和运输车辆产生的噪声持续时间较长，将使得声源附近栖息的鸟类迁移到影响范围以外生活，由于鸟类的迁移能力强，适宜鸟类的生境较多，且噪声影响是暂时的，随着施工的结束而消失，因此，在做好科学合理的施工进度安排，采取适当的保护措施的前提下，噪声对鸟类的影响不大。

重点评价区兽类多为啮齿目鼠科动物，喜傍人生活，景观工程施工期间，生产生活垃圾对其觅食及分布有一定的影响，但由于工程临近城区，生产及生活垃圾可以直接纳入沿线的垃圾集中收集系统，有效的减少了工程对啮齿目鼠科动物影响。

2） 运行期影响

景观工程建成后，运行期对动物的影响主要在以下几个方面：游客、工作人员、临近居民生活产生的生活污水若随意排放对动物生境造成不利影响；游客、工作人员和居民产生的生活垃圾若随意丢弃，对动物生境造成污染，可能改变局部范围内的动物种类组成。建成后，区域内人类活动的频率加强，频繁的人类活动对野生动物造成不利影响。

景观工程建成后，区域内的人口数量增加，区域内的生活污水和生活垃圾量增加，生活污水若不经处理直接排放、生活垃圾直接丢弃都将会对野生动物的生境造成污染和破坏，特别是生活垃圾的随意丢弃，可能会改变动物的种类组成，如兽类中的啮齿类等将会在垃圾附近聚集，两栖类和爬行类因其食物-昆虫在垃圾堆附近聚集而聚集，这将会从一定程度上改变重点评价区的动物种类组成。景区内及居民区均设置有垃圾桶及垃圾收集点，距离城镇的垃圾转运站较近，景区内的生活垃圾定时搜集并运出，生活污水等也将直接进入城市污水管网，由城市污水处理厂处理达标后排放，在一定程度上减少了生活垃圾对动物生境的影响。

景观工程建成后，客流的增加，区域内频繁的人类活动将导致该区域噪声增大，对动物尤其是对噪声较为敏感的鸟类和兽类影响较大。人类活动频繁会加剧噪声对动物的惊扰，但由于本工程临近城区，区域内的动物多为已适应城镇生活噪声干扰的物种，且临近区域有较多的适宜生境，噪声加剧仅会迫使工程影响区动物远离受影响区域，但不会导致区域物种种类及数量的减少。

随着工程景观工程的建设，工程区绿地面积增多，有利于动物栖息地的稳定。此外，景观工程建成后，定位为生态休闲区，在一定程度上进行了生态知识的宣传教育，有利于提供人们的生态保护认知、提高动物保护意识等，对区域动物资源的保护有较好的引导作用，有利于区域生态环境的保护。

（5） 对重点保护野生动物的影响

工程对重点保护动物的影响主要是施工期占地导致动物栖息地、觅食地及活动地面积缩小，施工期废气、废水及废渣对动物生境的破坏，施工噪声、灯光对野生动物的驱赶，施工噪声惊扰动物，影响其繁殖活动；施工人员非法猎捕等。运行期河道、道路的阻隔影响、车辆噪声影响、人类活动频繁对动物的影响等。

重点评价范围内湖南省级重点保护动物39种，其中两栖类6种，爬行类7种，鸟类23种，兽类3种，这些种类在湖南省分布广泛且具有相当规模的种群数量，是湖南省常见物种，在岳阳市也是常见物种。本工程区域原有人类活动频繁，分布的野生动物种群数量较少且不是其主要分布区域，周围适宜生境较多，施工及运行期可能迫使这些野生动物远离受影响区域，但不会造成其种类和数量下降，基本不影响其栖息和分布，因此，对重点保护野生动物的影响较小。

5.5.4  对景观生态体系质量的影响

5.5.4.1  生物量变化

工程永久占地和临时占地将使工程影响区内的植被类型面积和生物量发生一定变化，永久占地导致的生物量损失是不可逆的，但临时占地损失的生物量可通过植被恢复措施弥补，因此本报告重点分析永久占地对生物量的影响。本工程永久占用的主要是建设及其它用地，其次是水域、耕地、林地，生物量变化情况见表5.5-1。
表5.5-1              工程永久占地带来的生物量变化

	生态类型变化
	平均生物量（t/hm2）
	生物量变化（t）
	占评价区总生物量百分比（%）

	类型
	面积变化（hm2）
	
	
	

	针叶林
	-0.05
	28.62
	-1.431
	0.02

	阔叶林
	-30.45
	24.6
	-749.07
	10.67

	灌丛和灌草丛
	-6.92
	12.8
	-64
	0.91

	农作物
	-54.72
	6
	-328.32
	4.68

	河流水域
	-32.20
	1.2
	-38.64
	0.55

	合计
	-124.34
	——
	-1181.461
	16.83


备注：工程占用建设及其它用地132.00 hm2。

5.5.4.2  土地利用变化

本工程实施后重点评价范围仍以建设及其它用地为主，对土地利用类型有一定影响，但影响不大。具体表现为林地、灌草地、耕地面积有所减少，且各用地类型的斑块数目也基本减少；建设及其它用地的面积和斑块有所增加。工程建设前后各类斑块数量以及面积的变化具体见表5.5-2。

表5.5-2           工程建设前后主要斑块类型数目和面积变化表

	斑块类型
	工程建设前
	工程建设后
	变化值

	
	数目

（块）
	面积

（hm2）
	数目

（块）
	面积

（hm2）
	数目

（块）
	面积

（hm2）

	林地
	182
	197.37
	154
	166.87
	-28
	-30.50

	灌草地
	177
	87.84
	165
	80.92
	-12
	-6.92

	耕地
	12
	56.88
	4
	2.16
	-8
	-54.72

	水域
	23
	122.76
	19
	90.56
	-4
	-32.20

	建设及其它用地
	77
	708.03
	113
	832.37
	36
	124.34

	合计
	471
	1172.88
	455
	1172.88
	-16
	0


5.5.4.3  景观生态体系质量综合评价

工程实施前后重点评价范围内各类景观斑块的优势度值结果见表5.5-3。工程建成后作为模地的建设及其它用地，其优势度值从39.36%上升到43.94%，建设及其它用地斑块的优势度值仍然最高，占绝对优势，分布面积最大。因此，建设及其它用地仍然是该地区的模地，不会改变区域的模地地位，对生态环境质量仍将具有较强的调控能力，景观生态体系的生产能力和受干扰以后的恢复能力仍较强，对区域自然体系的景观生态体系质量影响不大。

表5.5-3        工程实施前后重点评价范围主要斑块类型优势度值

	斑块类型
	Rd（％）
	Rf（％）
	Lp（％）
	Do（％）

	
	实施前
	实施后
	实施前
	实施后
	实施前
	实施后
	实施前
	实施后

	林地
	38.64
	33.85
	42.34
	37.76
	16.83
	16.83
	28.66
	26.32

	灌草地
	37.58
	36.26
	40.56
	39.87
	7.40
	7.49
	23.24
	22.78

	耕地
	2.55
	0.88
	6.77
	3.24
	4.85
	4.85
	4.76
	3.46

	水域
	4.88
	4.18
	9.56
	8.96
	10.47
	10.47
	8.85
	8.52

	建设及其它用地
	16.35
	24.84
	20.35
	30.16
	60.37
	60.37
	39.36
	43.94


5.6  水生生态影响评价

5.6.1  施工期

（1） 对浮游生物、底栖动物的影响

控制闸围堰、大咀堤溢流坝改造、河道开挖等涉水施工会搅动底层泥沙，使水中泥沙含量增加，对局部水生生态环境有一定程度的改变，对浮游动物和浮游植物具有一定的影响；同时，施工会造成部分水域栖息地环境（如基质、流速、透明度等）发生变化，可能会导致在施工时段局部水域浮游生物、底栖生物生物量有所减少，但对整个区域的生物类群组成影响极小，工程建设后，区域内的物种会较快的恢复，因此不会导致水域浮游生物优势种群及物种结构变化。

工程施工将导致局部水体中悬浮物增加，水体透明度降低，浑浊度增加，浮游植物光合效率降低，生产力下降，在某种程度上可能会抑制浮游植物的生长繁殖，从而对浮游植物群落结构产生影响。但浮游动植物均具有极强的群落恢复能力，工程施工对浮游植物和水体透明度造成的影响是暂时的、局部的、可逆的，随着工程施工的结束，影响随即消除。

工程施工对水体的扰动，将导致浮游动物数量的降低。相关研究表明，将水体混浊度从2 NTU（Nephelometric Turbidity Unit）提高到10 NTU，溞属对浮游植物、异养鞭毛虫和纤毛虫的清除率减少了72%～100%，而对变形虫和细菌的清除率减少了21%～44%。高混浊度对桡足类的影响则不如溞属明显，桡足类的镖水蚤、枝角类的短尾秀体溞和裸腹溞比起其它甲壳类浮游动物能够更好的适应混浊环境，主要原因在于桡足类的运动速度比较快，具有选择性摄食能力，可减少悬浮物增加所带来的影响。工程施工期间，浮游植物的减少也会在一定程度上减少浮游动物的食物来源，如藻类中栅列藻、直链硅藻、隐藻、裸藻均为溞属较为普遍的食物，进而对浮游动物群落组成产生影响。过量的悬浮物还会堵塞桡足类动物的食物过滤和消化器官，干扰其正常的生理功能。但这种影响是短暂、可逆的，当工程结束之后，浮游动物群落也会快速形成新状态。

工程施工导致的水体悬浮物浓度增加，可能破坏部分区域底栖动物及其栖息环境，底栖动物的种类、数量及生物量将有所降低。工程区域内主要的大型底栖动物类群（水丝蚓、摇蚊类）均为耐污性极强的类群，对环境扰动的敏感性低，且各优势种群均具有极强的恢复能力，抗干扰能力强。由于本项目施工的主要区域位于两湖的之间的连通工程，并不涉及芭蕉湖、南湖水域，施工期间对两个湖的浮叶植物和漂浮植物不造成影响，对挺水植物的影响也较小，但可能会对与隧洞工程相连的王家河沉水植物群落造成影响，部分底栖动物的生活栖息环境和食物来源受到影响，从而可能影响到施工河段部分区域的底栖动物群落。但随着工程结束，区域内的维管束植物群落和大型底栖动物群落将会在较短时间内形成新的平衡。
施工过程中施工废水、生活污水、油泄露等排放可能引起水体中各类有毒有害物质，如酚类、醛类等有机物物质增加，从而对浮游生物、维管束植物和大型底栖动物产生毒害作用。通过加强工程施工期间设备维护和管理，固体废物以及有毒有害物质进入水体的总量极其有限，对水生生物类群的影响极小。随着工程结束，影响会很快消失。

芭蕉湖、南湖水域为静水水域，据长江中下游类似工程类比分析，工程造成的水生生态影响范围有限，随着施工结束影响也随之结束。运行期水面增加在一定程度上增加了软体动物的栖息地空间面积，对淡水壳菜、螺类等类群具有正面影响。

（2） 对鱼类的影响

1） 对鱼类栖息的影响

施工作业对栖息在近岸带的鱼类可能产生一定的直接影响，碰伤鱼类或者迫使鱼类游离施工区域。鱼类能够辨别多种强度和频率的声音信号，包括人为噪音、风浪声、雨声等，施工期间强烈的噪音可能影响鱼类辨别声音信号，相关觅食、繁殖等行为会受到一定程度的干扰。强烈的噪音除了可能造成鱼类的听力损伤外，还会对水域内的鱼类造成一定程度上的驱赶作用。施工水域悬浮物的含量增加，导致水体透明度下降、溶氧度降低，影响鱼类及其他水生动物的栖息地，鱼类的游泳迁移能力使其主动避开危险和逃离危险环境，对鱼类产生阶段性、局部性的影响。另外，芭蕉湖、南湖沿岸带及浅水水域有大量的挺水植物（如芦苇等）及浮叶植物如菱角等的分布，控制闸施工和溢流坝改造可能会占用部分沿岸带水体，影响鱼类的部分活动栖息空间。

2） 对鱼类索饵的影响

施工期由于浮游植物、浮游动物、底栖动物以及沉水植物等水生生物资源等受到影响，鱼类的运动和摄食可能会受到影响。例如，浮游植物群落的变化将会影响浮游植物食性鱼类（如鲢、鳙等滤食性鱼类）的时空分布；底栖动物群落的变动可能影响水生昆虫食性、软体动物食性和杂食性鱼类（如鲤、青鱼等）。但鱼类的摄食习性具有高度的可塑性，尤其是本评价区主要为杂食性鱼类，能很好地适应变化的环境,对鱼类索饵影响不大。

3） 对鱼类繁殖的影响

本次调查的23种鱼类中，除鲢、鳙等不能在湖泊产卵外，大部分属于产粘性、沉性卵鱼类，对产卵水域环境及产卵所需水文条件要求不高。芭蕉湖和南湖沿岸带具有较高的水草覆盖度，本工程不会对这些水生植物造成大的影响，也不会影响鱼类的产卵，控制闸、大咀堤溢流坝改造等涉水工程均安排在枯水期，避开了鱼类繁殖期，对鱼类的繁殖不会造成影响。

（3） 对鱼类重要生境的影响

芭蕉湖和南湖鱼类中除了鲢、鳙等不能在湖泊产卵的种类外，大部分鱼类产粘性、沉性卵，对产卵水域环境及产卵所需水温要求并不苛刻，可以在静水中产卵，产卵场分布较为广泛，比如芭蕉湖和南湖沿岸带的诸多挺水、浮水植物水域能为这些鱼类提供产卵场所。

湖区没有固定的索饵场和越冬场，在饵料资源丰富的沿岸带均可作为鱼类索饵场，水草及腐木，在这些物体之间生长着多种硅藻和丝状绿藻，石隙间常栖虾、蟹、螺类及多种水生昆虫，沿岸带的浅滩、水草丰富处都是鱼类索饵的良好场所，而在湖泊的深水区可作为鱼类的越冬场。另外，芭蕉湖和南湖沿岸带并未进行完全人工化的护岸硬化工程，具有较高的生境异质性，本工程不会在两湖鱼类产卵、摄食及越冬场所进行大规模施工，影响很小。

原华能岳阳电厂一期工程取水口江段处于洞庭湖与长江交汇处，是许多鱼类重要的产卵、索饵和越冬生境。饵料资源丰富，有利于鱼类索饵，在水草丰富、水生昆虫丰富的浅滩均能成为鱼类索饵场，可为一些鱼类提供了重要的索饵场所。本工程在取水口无工程建设，施工期间并不改变这些水域的饵料资源、洄游通道、水文条件等，因此对长江江段鱼类产卵场、索饵场及越冬场无影响。
总体而言，施工期间直接或间接影响水生生物和渔业资源，然而这些影响均是短暂的且影响水域相对较小，整体上对水生生态的影响程度和范围均十分有限。

5.6.2  运行期

（1） 对浮游生物的影响

本工程实施后，芭蕉湖夏季高水温由于交换量的增加将有所降低，33.0℃温度线包络面积比例由现状的8.65%减小到3.85%。连通工程起点水温28.7℃（温升0.4℃），连通工程终点水温28.6℃（温升0.3℃），南湖大咀堤溢流坝水温在28.5℃（温升0.2℃）。从水温影响来看，芭蕉湖至王家河至南湖沿线水温均有所上升，但上升幅度逐步降低。
相关研究表明，①在一定范围内的增温幅度会使得浮游生物的生命周期缩短，繁殖加快；②增温对密度的影响较生物量更为敏感，即密度波动幅度较大而生物量的波动幅度却不大；③温排水对陡河水库浮游生物影响研究发现，排水口的蓝藻门藻类的种群密度要明显高于其它采样点，表明夏季水温的增加能够促进藻类的生长,尤其是对蓝藻门生长具有非常明显的促进作用；④温排水对浮游生物的影响主要表现在种类组成上高温有利于蓝、绿藻生长，数量分布因水温不同而有差异，繁殖发育上高温使得繁殖加快世代时间缩短等方面的影响；⑤作为强增温区的排水口的藻类密度都是最大的，同时物种多样性最低；模拟试验也表明增温能够增加水体中藻类的数量但是却会降低水体中物种多样性水平，加快水体的富营养化进程；⑥淡水浮游植物在10-13℃时硅藻占优势，17-22℃时绿藻和少数蓝藻占优势，30-32℃蓝藻占优势。

连通工程运行后芭蕉湖流动加快、水温较现状低，能一定程度地降低芭蕉湖浮游生物的繁殖周期、抑制绿藻门和蓝藻门的生长繁殖，对芭蕉湖浮游植物影响较小；由于王家河水体流动加快有利于浮游植物的疏散，同时河岸带大型植物的种植，能进一步抑制浮游植物中绿藻增加的可能。对于南湖而言，绿藻门和蓝藻门将可能成为优势类群。

研究表明，水温的过高和过低都会以多种方式影响和限制浮游动物的生存和繁殖，只有适宜的水温才能最大的促进其数量与物种多样性的增加。浮游动物的最适生长水温约在18至30℃，种类数在30℃左右最多，38℃开始明显减少，枝角类、挠足类、无节幼体数量在30℃以下随温度的升高而增多，而后逐渐下降，40℃时数量锐减；25-35℃都能很好地保持轮虫、枝角类、桡足类浮游动物的密度。夏季除了芭蕉湖东水域，王家河、南湖大部分处于浮游动物生长的最适温度区间，秋冬水温升高一定程度有利于浮游动物的生长。不同类别的浮游动物存在最适温度的特异性，比如原生动物最适生长温度为16-25℃，夏季水温升高可能会对王家河和南湖的原生动物的生长产生不利影响，但原生动物对温度的可适范围很广，甚至在水温高达50℃仍有分布，浮游动物适应环境的能力很强，种群的可塑性非常大，温升对原生动物影响较小。

工程运行后，芭蕉湖水位将抬升1米，湖面加宽，水深加深，但水流与现状将变化不大。水位和水深的变化及水体交换的加快，能一定程度抑制部分浮游植物，比如甲藻门的发展，促进裸藻门的发展，进而造成芭蕉湖浮游植物群落结构的小范围变化。南湖和王家河由于长江引水，流速会一定程度加快，王家河的不同位置会分别加快至2-18 cm/s，王家河仅在进水口附近流速会加快至5-8 cm/s，其他湖区保持1 cm/s。因此，水流量和流速的增加，会降低王家河水域的浮游生物密度，新开明渠和涵洞由于流速较快，浮游生物的密度可能也会较低，而对南湖的影响则范围很小。
根据调查结果，芭蕉湖、王家河及南湖的浮游植物、浮游动物种类组成差异不大，王家河种类数略低。工程实施后，由于三个水体连通，浮游生物异质性可能会进一步降低，多样性会进一步增加。

（2） 对底栖生物的影响

调查结果表明，底栖生物类群主要为耐受性较强的水丝蚓和摇蚊科类群。芭蕉湖水位上升可能有利于提高底栖生物密度和生物量，而南湖由于水温的升高，底栖生物的密度和生物量可能会有所降低。底栖生物密度与与水深呈一定的正相关，芭蕉湖水深一定程度的增加可能有助于底栖生物密度和生物量的升高，南湖的水深和水流受影响较小，底栖生物所受的影响也将有限。
综上所述，工程运行后，对以水丝蚓及摇蚊类为优势类群的底栖生物影响不大。芭蕉湖水深一定程度的增加可能有助于底栖生物密度和生物量的升高，为底层鱼类提供更充足的饵料。

（3） 对鱼类的影响

1） 水温变化对鱼类的影响

本工程实施前，现状温排水在隔热堤导流、芭蕉湖水体掺混作用下，夏季33℃高温度包络面积为0.83km2。连通工程实施后，根据水温预测结果，芭蕉湖水温超过33℃包络面积降低为0.37km2，夏季1℃温升包络面积为3.721km2，影响范围较实施前的4.966km2降低了1.245km2。根据芭蕉湖、南湖水域鱼类资料调研，大多数产卵所需水温一般高于15℃，部分鱼类高于18℃，主要鱼类产卵所需水温见表5.6-1。

表5.6-1                    主要鱼类产卵类型及所需温度

	科/种
	营养类型
	产卵类型
	繁殖所需水温

	鲤科
	
	
	

	鲢
	浮游生物食性
	漂流性
	≥18℃

	鳙
	浮游生物食性
	漂流性
	≥18℃

	鲫
	杂食性
	粘性
	≥16℃

	团头鲂
	草食性
	粘性
	≥20℃

	似鳊
	杂食性
	半漂流性
	≥16℃

	似鱎
	杂食性
	半漂流性
	≥16℃

	银飘鱼
	杂食性
	半漂流性
	-

	䱗
	杂食性
	粘性
	≥16℃

	贝氏䱗
	杂食性
	粘性
	≥18℃

	翘嘴鲌
	肉食性
	粘性
	≥18℃

	达氏鲌
	肉食性
	粘性
	≥18℃

	蒙古鲌
	肉食性
	粘性
	≥18℃

	大鳍鱊
	杂食性
	粘性
	≥16℃

	科/种
	营养类型
	产卵类型
	繁殖所需水温

	兴凯鱊
	杂食性
	粘性
	≥16℃

	黄尾鲴
	碎屑食性
	粘性
	-

	蛇鮈
	底栖生物食性
	半漂流性
	≥15℃

	银鮈
	底栖生物食性
	漂流性
	≥15℃

	似刺鳊鮈
	底栖生物食性
	粘性
	≥18℃

	黑鳍鳈
	底栖生物食性
	粘性
	≥17.5℃

	鲚科
	
	
	

	短颌鲚
	肉食性
	粘性
	≥15℃

	鱵科
	
	
	

	间下鱵
	浮游生物食性
	粘性
	-

	鲿科
	
	
	

	黄颡鱼
	肉食性
	沉性
	≥17℃

	细体拟鲿
	肉食性
	沉性
	≥17℃


研究表明，在一定的水温范围内，繁殖力与水温呈正相关，水温的升高有助于提高鱼类的繁殖力（朱峰跃，2013）；普通鱼类适宜生活的水温范围一般是12-30℃，超过这个温度范围，其生存就会受到影响，普通鱼类在水温升至34℃时即影响呼吸，大多数鱼类在持续35℃的水温下是无法生存的（孙儒泳，2001），37℃时失去平衡，41℃时出现痉挛和昏迷，45℃时开始死亡。
本工程实施后，芭蕉湖夏季温升区域较现状有所缩小，有利于鱼类繁殖，繁殖季节鱼类的产卵时间受影响较小；夏季连通工程终点入王家河处的温升为0.3℃，至大咀堤溢流坝处温升仅为0.2℃，南湖温升幅度小，影响范围较小，鱼类繁殖期仍将维持现状。冬季芭蕉湖、南湖水位增加、温度升高有利于鱼类越冬和生长。

现状调查表明，夏季高温季节芭蕉湖没有鱼类大范围死亡现象，主要原因在于鱼类具有很强的迁移能力，包括水平及垂直方向的迁移，使得鱼类避开高温区寻找温度更适宜的区域。本工程实施后，芭蕉湖的夏季水温由于水体交换增加将有所降低，在电厂排水明渠及排水口水域附近，水温超过30℃的湖面在工程实施后进一步缩小，水温低于30℃适宜鱼类生活的湖面面积增加，将增加芭蕉湖鱼类适宜生活范围，对鱼类栖息地有一定的改善，但在水温超过30℃的区域对鱼类的栖息仍有一定影响。由于华能岳阳电厂原有温排水排放仍有0.37km2超过33℃的湖面面积不利于鱼类的生长和发育，超过33℃的范围集中在电厂排水明渠及排水口水域周围，对鱼类生存影响较大。

鱼类不同的生活史阶段对水温的耐受范围存在差异，从仔鱼、幼鱼到成鱼，对水温的耐受性逐步增强。夏季最高水温时期，过高的水温减小仔鱼、幼鱼阶段的生存空间，可能影响繁殖出的仔幼鱼的生存，但芭蕉湖和南湖沿岸水生植物丰富的地方能够为幼鱼提供庇护所，有助于减小水温对仔幼鱼影响。
夏季王家河进水口即连通工程终点温升为0.3℃，南湖进水口水域水温仅升高0.2℃，对王家河、南湖鱼类产生一定程度的影响，而冬季水温提高将提高鱼类的生长速度，水位的增加也有利于鱼类越冬。

因此，工程实施后，芭蕉湖夏季水温升高幅度较现状水温有所降低，将减小对鱼类生存的影响，但由于华能岳阳电厂原有温排水排放，芭蕉湖夏季仍有0.37km2超过33℃的湖面面积不利于鱼类的生长和发育，超过33℃的范围集中在排水明渠及电厂排水口水域，对鱼类栖息生存造成影响。工程运行后，温升范围扩大到王家河、南湖，夏季连通工程终点入王家河处的温升为0.3℃，至大咀堤溢流坝处温升为0.2℃，对王家河、南湖鱼类产生一定程度的影响。

2） 饵料生物变化对鱼类的影响

工程运行后，水生生物种类组成、群落结构发生演变的可能性小。芭蕉湖、南湖水面增加，水深变大，一定程度上有利于浮游生物的繁衍，浮游生物和底栖动物的种类和现存量均会增加，水体生物生产力提高。饵料生物资源的群落结构，将有利于仔幼鱼的育幼和以浮游生物食性或杂食性的鱼类的生长、繁衍，为鲢、鳙、间下鱵、鲫、似鳊、似鱎等鱼类提供良好的饵料基础。以底栖动物为饵料资源的吻鮈、蛇鮈、银鮈、黑鳍鳈和似刺鳊鮈等索饵空间可能进一步增加。因此饵料资源的改善对鱼类资源有一定有利影响。

3） 对鱼类组成的影响

鱼类具有寻找适合自身栖息生境的能力。工程运行后芭蕉湖、南湖水文情势变化不大，本工程连通后水域面积增加，产粘性卵鱼类的粘着基质，如水边的植物或其它物体的面积增加，定居性鱼类如鲫、鲴类、鲌类等这些鱼类仍能完成其生活史，种群规模不会发生大的变化。
通过鱼类分布与环境关系的分析，芭蕉湖和南湖水域中鲫、贝氏䱗、飘鱼、兴凯鱊、黄尾鲴、黑鳍鳈及细体拟鲿等适合于水温较高水域栖息，蛇鮈、银鮈、似刺鳊鮈、达氏鲌、翘嘴鲌和蒙古鲌适合在深水、高溶解氧水域栖息；而鲢、鳙、团头鲂、似鳊、䱗、黄颡、短颌鲚等适合于在浅水、较低溶解氧及高pH水域栖息。工程实施后，喜高温的种类如鲫、贝氏䱗、飘鱼、兴凯鱊、黄尾鲴、黑鳍鳈及细体拟鲿等种类分布的水域生境可能增加，这些小型鱼类的种群可能会进一步发展，但这并不会导致其它种类的灭绝，鱼类种类组成不会发生大的变化。

工程实施后芭蕉湖水深加大将增加芭蕉湖的水体容量，为鱼类提供了更宽广栖息空间，可能有利于鱼类生物量的提高，增加渔业产量。随着连通工程的实施，生境多样性增加，鱼类的多样性也会随着与芭南两湖的连通而增加。南湖的水文形势受本工程影响范围较小，仅在入水口水域的水流会加快，总体受影响很小。

4） 对鱼类三场的影响

芭蕉湖和南湖的鱼类，除了鲢、鳙等不能在湖泊产卵的种类外，大部分鱼类为产粘沉性卵鱼类，对产卵水域环境及产卵所需水温要求并不苛刻。工程运行后，沿岸带的水生植物、底栖生物、浮游生物等受影响较小能很快恢复，对沿岸带产卵场及索饵场所影响很小。工程运行后，芭蕉湖和南湖水面上升，水深加大，将为鱼类提供更多的越冬场所。

5） 对鱼类资源的影响

根据2008-2010年长江监利段“四大家鱼”早期资源的监测结果，监利段“四大家鱼”卵苗高峰出现在6月中旬至7月上旬，而在2010年则推迟至7月上旬。2010年5月监利段“四大家鱼”卵苗径流量为0.04亿尾，以5月断面流量约15000m3/s计算，本工程以2m3/s的流量从长江取水，整个5月约会带进“四大家鱼”卵苗540尾，参考青草鲢鳙的比例组成，约带进鲢371尾，草鱼163尾，青鱼约4尾，鳙约1尾，几乎不影响长江四大家鱼早期资源，本工程引水期为9月至次年4月，避开了长江鱼类主要繁殖期，对芭蕉湖和南湖鱼类资源的补充非常有限。

工程实施后能增加芭蕉湖的水深，为鱼类提供了更宽广的空间生态位，能承载更多的鱼类，可能有利于鱼类生物量的提高，增加鱼类资源量。随着连通工程的实施，王家河的水深、流量和流速都会较现状提高，生境多样性增加，鱼类的多样性也会随着与芭南两湖的连通而增加。南湖的水文情势受本工程影响范围较小，鱼类资源变化不明显。

6） 芭蕉湖截污后对鱼类的影响

芭蕉湖水环境整治方案实施后，芭蕉湖沿岸污水大幅减少，由现状的0.1m3/s减少到0.01m3/s，芭蕉湖常水位下湖容约3340万m3，整治方案实施后基本不会对芭蕉湖水位产生变化；随着入湖污染物减少，芭蕉湖水质状况明显变好，水域生境条件如透明度变大、溶氧增加，水生藻类等浮游植物生长发育良好，生物量增加，为鱼类创造更多的饵料来源；同时改善环境污染耐受力较差鱼类的生活环境，有利于鱼类生长、摄食、发育及水生生物的繁衍，鱼类多样性逐步增加，种群数量和资源量均会升高。
5.7  湿地生态影响评价
5.7.1  施工期
调查发现芭蕉湖及南湖湖区沿岸带为挺水植物、浮叶植物和浮水植物，包括芦苇、菱、莲、空心莲子草、凤眼莲及蓼是沿岸带主要植物类型。其中空心莲子草、凤眼莲、芦苇、芦苇及蓼都属耐受性强的植物类型，尤以空心莲子草和凤眼莲为甚。

工程施工期间进行的基础开挖、土石填筑和硬化等工程，会搅动底层泥沙，使水中泥沙含量增加，可能会对沿岸带少量沉水植物的光合作用造成影响。本项目河道工程中洪源路控制闸位于芭蕉湖近岸处，在围堰保护下进行干地施工，工程所涉湖周区域的优势种为挺水、浮叶植物。大咀堤溢流坝改造工程将降低堰顶高程0.5m，施工时在溢流坝上下游布置围堰进行干地施工。溢流坝周围现状主要为人工绿地，主要植物为人工种植的草坪和绿化植物，包括樟、枫杨等，自然植被主要有长刺酸模灌草丛，原本植被覆盖率低，且自然植被少。总体而言，施工期间所涉水面面积均较小，对两湖及王家河湿地类型面积、湿地植被的影响有限，对局部区域鸟类栖息和觅食影响较小。
洪源路控制闸、大咀堤溢流坝改造施工工期较短，均不占直线工期，一般安排在枯水期施工，施工期噪声对冬候鸟产生一定的干扰，但湖区周围适宜生境较多，随着施工结束影响消失。

5.7.2  运行期

（1） 对湿地植被的影响
本工程运行后王家河河道、南湖水质得到改善，河湖内的水生植被以及周围的植被生长环境得到改善，有利于区域内植被的生长。但运行期芭蕉湖水位的抬高将对湿地植被造成一定的影响。

相关研究表明（姚鑫等，2014），周期性水位波动以高水位和低水位的反复交替出现为特征，对整个湿地的植被组成及分布有决定性作用，高水位的淹没使湿地原有优势物种大量死亡，当水位消退后，多种物种得到了萌发、生长的空间，对于木本植物而言，因为其生命周期较长，在短暂的退水期间不易重新建群，容易为短生命史的草本植物取代，所以水位的周期波动在湖滨带会形成大面积的草本湿地群落，维持了湿地丰富的物种多样性。

对湖滨带的湿生植物而言，周期的淹水后土壤物化性质会发生改变，如土壤氧化还原电位下降、土壤氧含量下降和根系压力的增加，进一步导致植物的光合作用相关酶的活性降低。此外，水位波动会导致土壤有机质分解速率下降，使土壤中可用营养物质减少，也会影响湿地植物对营养物质的吸收，使其生长变缓。芭蕉湖、南湖连通后，芭蕉湖水位由现状的25.6m抬高至26.85m，水位上升超过1m，水位升高淹没湖周一定植被面积，对沿岸湿地植被的生长造成一定影响。根据现场调查可知，芭蕉湖沿岸带区域主要水生植被包括人工种植的莲群落和菱群落、凤眼蓝群落、喜旱莲子草群落、狐尾藻群落等，主要的沼泽植被包括芦苇群落等，除此，芭蕉湖沿岸带还有人工硬化的河岸。水位升高对沿岸带部分挺水植物群落造成一定影响，部分人工种植的莲群落可能被淹没，进而生长受到影响。而浮水植物由于通常不扎根于泥中且茎叶浮于水面，植株可以随风浪自由漂浮，不受影响。因此，芭蕉湖水位升高对芭蕉湖河岸带原有自然植被类型影响不大，且由于所以水位的周期波动会在湖滨带会形成大面积的草本湿地群落，维持了湿地丰富的物种多样性。
芭蕉湖水位抬高淹没范围主要植被类型为农业植被、人工种植的莲群落、自然植被中的芦苇群落等，被淹没的自然植被类型分布相对较少，因此，芭蕉湖水位抬高对湿地植物的生长具有一定影响，但影响范围不大，影响较小。
工程运行后，芭蕉湖水位上升1m左右，芭蕉湖水位变化较大可能会在短期内对沿岸带的部分浮叶植物造成影响，由于浮水植物通常不扎根于泥中，而茎叶浮于水面，植株可以随风浪自由漂浮，不受影响。浮叶、浮水植物对水位波动的适应能力都较强，由于其发达的根系及繁殖能力，能很快适应新的生境，因此，水位变化对水生植物的影响较小。

浮叶和挺水植物，对温度的耐受范围广，以凤眼莲、空心莲子草为例，凤眼莲喜欢温暖的环境，适宜的生长水温为18℃-23℃，超过35℃也可以生长，具有一定的耐寒性，但是低于10℃就可能停止生长；空心莲子草最适宜生长温度为22～32℃。因此，工程运行后水生植物的生长不会受到较大影响。由水文情势分析结果可知，连通工程实施后，南湖水位略有抬升，在进口大咀坝和出口南津港闸附近水流流速稍大，在5～8cm/s之间，其它大部分湖区的流速很小，基本小于1cm/s，南湖的水位和大部分湖区的水体流速变化较小，湿地植被面积和分布会随水位的小幅变化而发生一定的变化，湖区挺水植物、浮叶及浮水植物所受影响将较小，总体而言湿地植物影响较小。
（2） 对湿地鸟类的影响
相关研究表明（贾亦飞等，2013），水位的高低会影响湖岸的长度及景观格局，也会影响越冬水鸟的分布和觅食的成功率等。

根据研究可知，鸟类的栖息地分为深水区，浅水、泥滩区和草洲区，其中深水区以沉水植物、浮叶植物和部分挺水植物为主，适于游禽中的䴙䴘类、鸭科、鸬鹚及鸥类的生活；浅水、泥滩区以沉水植物为主，水草丰茂，无脊椎动物鱼虾螺蚌及昆虫丰富，是居多水鸟最为集中的区域，主要包括鹤类、鹳类、鹭类、鸻鹬类等涉禽和鸿雁、天鹅等游禽；草洲区以莎草科植物苔草为主，是雁类的主要分布区域，如豆雁、灰雁等。根据食性还可以分为以下5类，食植物块茎的，主要以苦草为主，以白鹤、鸿雁等为主；食苔草的，以豆雁、灰雁为主；食植物种植浮水植物，主要以浮水和沉水植物种子叶片的，如绿翅鸭、绿头鸭等；食无脊椎动物的，以水生昆虫、底栖动物为食，如白琵鹭等；食鱼类的如鹭科、鸥科及鸬鹚等。

类比水位波动对鄱阳湖越冬白鹤及其他水鸟的影响，芭蕉湖区的涉禽类水鸟主要在沼泽和浅水滩涂觅食，主要栖息在芭蕉湖周边的浅水滩涂湿地区，游禽需要较深的水环境，也有少量如豆雁、灰雁等在草洲上觅食，或者觅食栖息在浅水区域中。根据栖息地划分可知，苦草茂密、鱼虾、昆虫及底栖动物丰富的洲滩是鹤类、鹳类和鸭类的主要栖息地，挺水植物、浮游植物及鱼虾等饵料丰富的深水湖区是鹈鹕、鸬鹚、鸥类常游弋之所，草洲等是雁类栖息觅食的地方。

本项目建成后，芭蕉湖水位抬高后水面面积将增加0.26km2。根据现场调查分析，芭蕉湖周边高程25.5m～26.85m之间枯水期约淹没1.722hm2的种植地和鱼塘。根据鸟类食性及分布可知，受影响的主要是鹭科、鸥科、鸬鹚等以及草洲区的雁类，如豆雁、灰雁等。根据调查发现，芭蕉湖水位线26.85m以上，分布的仍是种植地和鱼塘等，因此，本项目建成造成的水位上升只是导致了原分布区域的鹭科、鸥科、鸬鹚及雁类的活动区抬升，造成其觅食区域的变化，不会影响芭蕉湖动物越冬，对芭蕉湖区动物物种多样性基本不会产生影响。此外，水域面积增加将增加区域的水域生境，为部分游禽和涉禽提供了更为广阔的栖息觅食区域。

5.8  生态敏感区影响评价

5.8.1  对东洞庭湖国家级自然保护区的影响

工程对东洞庭湖国家级自然保护区的影响，本环评主要依据《岳阳市芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程对湖南东洞庭湖国家级自然保护区生物多样性影响评价报告》、《岳阳市芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程对湖南东洞庭湖国家级自然保护区生态影响评价报告》专题报告。其中，生物多样性影响评价报告的影响评价区的范围为保护区范围内的项目红线和涉及水域（芭蕉湖、部分王家河）周边直线距离1km，以及保护区外工程周边直线距离1km内与自然保护区重叠的部分，面积共5113.00hm2。工程对湖南东洞庭湖国家级自然保护区生态影响评价报告的重点评价区范围采用距工程区边界距离1公里与保护区界围成的区域，评价区总面积为2128.87 hm2。

5.8.1.1  土地利用影响分析

工程在东洞庭湖国家级自然保护区内永久占地151.27hm2，临时占地13.62hm2。涉及改变土地利用性质有林地、耕地、园地、草地、城镇村及工矿用地、交通运输用地、其他土地、水域及水利设施用地，减少的有：耕地10.26hm2、园地0.61hm2、城镇村及工矿用地27.16hm2、水域及水利设施用地2.21hm2、其他土地0.94hm2，增加的有：林地23.65hm2、草地5.12hm2、交通运输用地12.14hm2。保护区内用地平衡计算见表5.8-1。工程临时占用土地主要以施工期间施工区临时用地为主，面积12.92hm2，河道（隧洞）工程0.21hm2、截污工程0.49hm2等，总占地13.62hm2。

表5.8-1                              自然保护区内新增用地平衡表                                        单位：m2
	工程类别
	施工期
	地类
	面积合计

	大类
	小类
	
	林地
	耕地
	园地
	草地
	城镇村及工矿用地
	交通运输用地
	水域及水利设施用地
	其他土地
	

	引水工程
	
	施工前
	
	
	
	
	1950
	
	
	
	1950

	
	
	施工后
	
	
	
	
	1950
	
	
	
	1950

	
	
	变化
	
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	河道（隧洞）工程
	洪源路控制闸
	施工前
	1402
	2101
	
	
	1793
	
	17946
	
	23242

	
	
	施工后
	
	
	
	
	
	
	23242
	
	23242

	
	
	变化
	-1402
	-2101
	
	
	-1793
	
	5296
	
	0

	
	京广铁路涵洞
	施工前
	701
	
	
	
	
	425
	306
	
	1432

	
	
	施工后
	
	
	
	
	
	1432
	
	
	1432

	
	
	变化
	-701
	
	
	
	
	1007
	-306
	
	0

	
	新开河道明渠
	施工前
	9880
	965
	
	514
	4890
	476
	36431
	1231
	54387

	
	
	施工后
	
	
	
	
	
	
	54387
	
	54387

	
	
	变化
	-9880
	-965
	
	-514
	-4890
	-476
	17956
	-1231
	0

	交通工程
	道路工程
	施工前
	19833
	16081
	3739
	6625
	66869
	28892
	4863
	527
	147429

	
	
	施工后
	
	
	
	
	
	147429
	
	
	147429

	
	
	变化
	-19833
	-16081
	-3739
	-6625
	-66869
	118537
	-4863
	-527
	0

	
	桥梁工程
	施工前
	18
	
	
	84
	
	22
	14
	
	138

	
	
	施工后
	
	
	
	
	
	138
	
	
	138

	
	
	变化
	-18
	
	
	-84
	
	116
	-14
	
	0

	
	隧道口
	施工前
	2317
	
	
	
	3536
	
	
	
	5853

	
	
	施工后
	
	
	
	
	
	5853
	
	
	5853

	
	
	变化
	-2317
	
	
	
	-3536
	5853
	
	
	0


续表5.8-1                             自然保护区内新增用地平衡表                                       单位：m2
	工程类别
	施工期
	地类
	面积合计

	大类
	小类
	
	林地
	耕地
	园地
	草地
	城镇村及工矿用地
	交通运输用地
	水域及水利设施用地
	其他土地
	

	截污工程
	排水口
	施工前
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	4

	
	
	施工后
	
	
	
	
	4
	
	
	
	4

	
	
	变化
	-2
	
	
	-2
	4
	
	
	
	0

	景观工程
	景观设施
	施工前
	34287
	4123
	
	13213
	47226
	1031
	28966
	2700
	131546

	
	
	施工后
	
	
	
	
	10615
	25531
	
	
	131546

	
	
	变化
	-34287
	-4123
	
	-13213
	58789
	24500
	-28966
	-2700
	0

	
	景观水面
	施工前
	7127
	23528
	
	5767
	20158
	12722
	341992
	90
	411384

	
	
	施工后
	
	
	
	
	
	
	411384
	
	411384

	
	
	变化
	-7127
	-23528
	
	-5767
	-20158
	-12722
	69392
	-90
	0

	
	景观绿化
	施工前
	307982
	55807
	2351
	37756
	233180
	12715
	80678
	4831
	735300

	
	
	施工后
	620095
	
	
	115205
	
	
	
	
	735300

	
	
	变化
	312113
	-55807
	-2351
	77449
	-233180
	-12715
	-80678
	-4831
	0

	合计
	施工前
	383549
	102605
	6090
	63961
	379602
	56283
	511196
	9379
	1512665

	
	施工后
	620095
	0
	0
	115205
	107969
	180383
	489013
	0
	1512665

	
	变化
	236546
	-102605
	-6090
	51244
	-271633
	124100
	-22183
	-9379
	0


5.8.1.2  生态系统及主要生态因子影响分析

生态系统是指在一定时空范围内，由生物群落中的一切有机体与其环境组成的具有一定结构和功能的综合统一体。生态系统都是由两部分组成的，包括生物部分（如生产者、消费者和还原者）和非生物部分（如各种物理和化学因子），两个部分的组成成分之间通过物质循环、能量流动以及信息传递相互影响、相互依存，形成一个统一的整体。
重点评价区区域主要包括了大面积的城市建成区、集镇、农村居民聚居地、基本农田、低山丘陵山地等区域，没有大面积的自然湿地分布。这些区域不是自然保护区的主要保护对象及其栖息地，而是周边近百万城市、农村居民赖以生存的生产生活用地。这些陆地区域历来人口聚集，人为活动频繁，社会经济发展较为迅速，且该区域植被单一，生境破碎化现象严重。

根据现场调查，评价区内的生态系统包括聚落生态系统森林生态系统、草地生态系统、湿地生态系统、农业生态系统五大类，组成了评价区主要的生态系统类型。

1） 聚落生态系统

评价区聚落生态系统总面积为 1316.25 hm2，占评价区总面积的 61.83%。聚落生态系统是评价区生态系统中人类干扰因素作用最为明显的类型。评价区聚落生态系统主要包括了项目区域内居民建筑、交通公路及其生活设施等。

2） 森林生态系统

森林生态系统由森林中的土壤、水、空气、阳光、微生物、植物、动物等共同组成，是陆地上生物总量最高的生态系统，对陆地生态环境有决定性的影响。森林不仅能够为人类提供大量的木材和多种林副业产品，而且在维持生物圈的稳定、改善生态环境等方面起着重要的作用。

由于评价区位于岳阳市建城区，长期以来受到城市建设等人类经济活动的影响，评价区内森林生态系统整体性差，呈现破碎化斑块状分布。仅有少量森林零星分布在项目建设区周边的农田道路旁和池塘周边，森林面积仅 198.61 hm2，占评价区总面积的9.33%。评价区森林生态系统以主要分布于城市绿地和道路两旁，以人工栽种的樟树、杨树和旱柳等行道树为主，零星伴生了一些自然恢复产生的次生阔叶落叶树种。此外，还有少量受到阔叶林入侵形成的松阔混交林，由于缺乏人为抚育，建群种马尾松涨势微弱，在演替中逐渐被阔叶林或地带性常绿阔叶林取代。同其它生态系统相比，森林生态系统有着最复杂的组成，最完整的结构，能量转换和物质循环最旺盛，因而生物生产力最高，生态效应最强，但是，本项目规划区域内几乎没有自然植被，仅存在少量成片分布的人工植被和零星分布的绿化植被，因此，森林生态系统是评价区内的次要的生态系统类型。

3） 湿地生态系统

评价区湿地生态系统总面积约 449.31 hm2，占评价区面积的21.11 %。评价区湿地生态系统在评价区内分布类较为分散，以芭蕉湖周边形成的小型池塘水洼为主，另外包括一些周边农用地的部分灌溉用水渠、小池塘。湿地生态系统作为本评价区重要的背景资源和开放式动态生态系统，对于评价区生态环境的维持、缓冲具有重要的功能。

4） 草地生态系统

评价区草地生态系统总面积为50.39 hm2，占评价区总面积的2.37 %。草地生态系统以杂类草草丛为主，主要包括加拿大一枝黄花、淡竹叶、狗脊蕨、紫苜蓿、野菊和棒头草等。灌木种类以构树、花竹和冬青等次生或人工栽培植物为主，数量较少，所以也归入到草地生态系统内。草地生态系统在评价区内多呈现零星分布，主要分布于建城区绿地、荒地区域或公路两侧荒坡荒地，生态效益要远低于森林生态系统和湿地生态系统。

5） 农业生态系统

评价区内农业生态系统面积较小，是较为次要的生态系统类型，总面积约为114.31 hm2，占评价区总面积的 5.37%，以农耕地生态系统为主，它是一种人为干预下的“驯化”生态系统，其结构和运行既服从一般生态系统的某些普遍规律，又受到社会、经济、技术因素不断变化的影响。评价区农业生态系统的组成主要包括了农耕地生态系统、等类型。农耕地生态系统中，以种植玉米、大豆和其他蔬菜等为主的农作物，主要分布于芭蕉湖周边池塘水系、公路两侧平地等。
（1） 生态系统影响分析

1） 施工期影响

① 对生态系统面积的影响

河道工程永久占用湿地生态系统面积最大，主要为芭蕉湖洪源路两侧水域，面积为2.75hm2;其次为森林生态系统面积为1.20 hm2，主要为欧美杨林等；占用聚落生态系统，占用面积为0.96 hm2；占用农业生态系统和草地生态面积较小，分别为0.43hm2和0.40 hm2。

截污工程除了两个排水口永久占用生态系统外，排水管网只临时占用森林生态系统和草地生态系统，面积各为2m2。截污工程占用面积较小，且施工完成后会立即恢复，对生态系统影响甚微。

交通工程永久占用聚落生态系统面积最大，为10.01hm2；其次为森林生态系统面积，为2.20hm2；其次为农业生态系统，占用面积为1.98 hm2；占用草地生态系统和湿地生态系统面积较小，分别为0.67 hm2和0.49 hm2。

景观工程的硬质设施和水景观会永久占用生态系统，但景观绿化会增加森林生态系统和草地生态系统的面积。通过计算，景观工程会新占用森林生态系统6.95hm2，其中0.6hm2的林地会转变成人工绿化草地，人工绿化种植林地会增加31.89 hm2的森林生态系统。工程新占用草地生态系统4.96hm2，其中0.68 hm2的草地转变成林地，人工绿化又可以增加10.79hm2的草地生态系统。工程建设前后生态系统面积及比例变化见表5.8-2。

表5.8-2             工程建设前后生态系统面积变化

	类型
	建设前
	建设后

	
	面积（hm2）
	占总面积比例（%）
	面积（hm2）
	占总面积比例（%）

	森林生态系统
	198.61
	9.33
	220.13
	10.34

	草地生态
	50.39
	2.37
	55.15
	2.59

	湿地生态
	449.31
	21.11
	440.55
	20.69

	农业生态
	114.31
	5.37
	100.43
	4.72

	聚落生态系统
	1316.25
	61.83
	1312.61
	61.66

	合计
	2128.87
	100
	2128.87
	100


对整个保护区而言，各类生态系统受影响面积均在0.01%以下，对生态系统面积影响较小。

② 对生态系统多样性的影响

评价区原有5类生态系统，工程建设将缩小农业生态系统、湿地生态系统的面积，建设后评价区内的生态系统组成类型不会减少。因此，项目的实施对评价区生态系统多样性影响较小。

③ 生态系统稳定性的影响

工程施工占地和施工活动将会造成较大面积的植被破坏和清除，对野生动物造成惊扰和驱赶，道路建设将对兽类形成阻隔，从而导致施工区域内生态系统的物种组成结构发生改变，进而对生态系统稳定性造成进一步的不利影响。通过采取植被恢复、控制施工范围和人员活动范围、控制施工噪声等措施，可以在最大程度上减缓对生态系统稳定性的影响。施工结束后，施工活动和噪声对生态系统稳定性的影响完全消失，随着植被恢复效果的逐渐显现，生态系统稳定性可得到较大程度的恢复。

对保护区而言，现有土地利用格局的微弱改变不会引起保护区生态系统的结构和功能的改变，不会引起保护区生态系统原有稳定性降低。

2） 运行期影响

项目运行期不会产生新的占地和植被破坏，随着市民的游览和休闲活动的开展，项目区森林生态系统、草地生态系统可能会受到市民的践踏活动影响，市民产生的生活垃圾将会影响区域的湿地生态系统。随着道路的运行，机动车辆将会增加，车辆产生一定的噪声和尾气污染，噪声可能对鸟类、兽类等动物类群的活动造成影响，尾气中的有害物质，可能影响植物正常生长，从而影响区域生态系统的健康。

（2） 主要生态因子影响分析

施工期水污染源主要包括机械设备保养冲洗含油废水、基坑排水和施工人员生活污水等，如随意排放可能对施工水域水质产生不利影响。施工期可能对土壤环境产生影响，施工过程中施工活动、施工机械等将产生一定的噪声和扬尘，对周围大气环境和声环境有一定影响。

工程运行后，芭南两湖连通，南湖水位将升高，王家河流速增加，对南湖和王家河的水质具有改善作用。截污工程的实施将大幅削减区域水污染物，从根本上减少污染负荷汇入，对流域水环境的改善具有积极作用。芭蕉湖-王家河-南湖沿线水温均有所上升，但影响逐步降低，夏季高温季节至南湖入水口已基本无影响。运行期车辆噪声对周边声敏感点的影响不大，汽车尾气对沿线区域环境空气质量影响不大。
（3） 对生物多样性的影响

生物多样性评价组对建设项目涉及生物多样性的影响未发现否决项，评价结果采用生物多样性影响指数（BI）确定，生物多样性影响程度分级见表5.8-3。

表5.8-3             生物多样性影响程度分级表

	级别
	中低度影响
	中高度影响
	严重影响

	生物多样性影响指数（BI）
	BI﹤60
	60≤BI﹤80
	BI≥80


生物多样性影响指数（BI）计算方法为先计算出各一级指标分值，公式如下：

[image: image250.wmf](

)

å

=

´

=

n

1

j

j

j

i

W

N

S


再计算出生物多样性影响指数（BI），公式如下：

[image: image251.wmf](

)

å

=

´

=

6

1

i

i

i

W

S

BI


式中：
       Si——一级指标的分值；

  Nj——二级指标分值；

  Wj——二级指标权重值；

  Wi——一级指标权重值；

  BI——建设项目对自然保护区生物多样性影响指数。

通过对景观/生态系统影响影响程度评分，并根据指标权重进行加权计算，项目实施对影响评价区景观/生态系统影响评价的综合评分为53分，影响程度为“中低度”，见表5.8-4。

表5.8-4              对景观/生态系统影响评价评分表

	二级指标
	影响程度
	分值
	简要说明
	权重
	得分

	景观/生态系统类型及其特有程度
	●中低度影响
	50
	影响评价区内的景观类型不是特有类型
	0.27
	13.5

	
	○中高度影响
	
	
	
	

	
	○严重影响
	
	
	
	

	景观类型面积变化
	●中低度影响
	50
	工程建设将使影响评价区内的景观面积少量增加
	0.23
	11.5

	
	○中高度影响
	
	
	
	

	
	○严重影响
	
	
	
	


续表5.8-4           对景观/生态系统影响评价评分表

	二级指标
	影响程度
	分值
	简要说明
	权重
	得分

	景观类型斑块数量
	○中低度影响
	70
	工程建设对影响评价区内的景观斑块数量的变化幅度中等
	0.15
	10.5

	
	●中高度影响
	
	
	
	

	
	○严重影响
	
	
	
	

	景观美学价值
	●中低度影响
	50
	景观的改造将增加观赏景观和美学价值
	0.10
	5.0

	
	○中高度影响
	
	
	
	

	
	○严重影响
	
	
	
	

	土壤侵蚀及地质灾害
	●中低度影响
	50
	一是影响评价区地势平坦，坡度小；二是工程区场地稳定性相对较好 
	0.05
	2.5

	
	○中高度影响
	
	
	
	

	
	○严重影响
	
	
	
	

	自然植被覆盖
	●中低度影响
	50
	项目建设会增加森林面积，对于整个自然保护区自然植被及其生态系统服务功能的影响较小
	0.20
	10.0

	
	○中高度影响
	
	
	
	

	
	○严重影响
	
	
	
	

	合  计
	1
	53.0


通过对生物群落影响程度评分，并根据指标权重进行加权计算，项目区建设对影响评价区生物群落影响评价的综合评分为50分，为“中低度”影响，见表5.8-5。
表5.8-5                  对生物群落影响评价评分表
	二级指标
	影响程度
	分值
	简要说明
	权重
	得分

	生物群落类型及其特有性
	●中低度影响
	50
	所涉及的生物群落不属于特有类型　
	0.35
	17.5

	
	○中高度影响
	
	
	
	

	
	○严重影响
	
	
	
	

	生物群落面积
	●中低度影响
	50
	损失的植被主要为人工植被或次生植被，较易恢复　
	0.30
	15

	
	○中高度影响
	
	
	
	

	
	○严重影响
	
	
	
	

	栖息地连通性
	●中低度影响
	50
	栖息地连通性未被实质分割　
	0.05
	2.5

	
	○中高度影响
	
	
	
	

	
	○严重影响
	
	
	
	

	生物群落重要类群
	●中低度影响
	50
	群落的重要种类和物种的丰富度变化很小　
	0.20
	10

	
	○中高度影响
	
	
	
	

	
	○严重影响
	
	
	
	

	生物群落结构
	●中低度影响
	50
	群落结构未被简化　
	0.10
	5

	
	○中高度影响
	
	
	
	

	
	○严重影响
	
	
	
	

	合 计
	1.00
	50


通过对种群/物种影响程度评分，并根据指标权重进行加权计算，项目区建设对影响评价区物种/种群影响评价的综合评分为50分，为“中低度”影响，见表5.8-6。
表5.8-6              对种群/物种的影响评价评分表

	二级指标
	影响程度
	分值
	简要说明
	权重
	得分

	特有物种
	●中低度影响
	50
	分布物种均为当地常见物种。
	0.30
	15

	
	○中高度影响
	
	
	
	

	
	○严重影响
	
	
	
	

	保护物种
	●中低度影响
	50
	樟树、野大豆、金荞麦和香蒲均为亚热带地区的广布种、常见种，种群数量大，繁殖更新容易；39种湖南省重点保护野生动物分布范围广泛且具有相当规模的种群数量，为本地常见物种。对这些物种栖息地和种群数量的影响较小。
	0.30
	15

	
	○中高度影响
	
	
	
	

	
	○严重影响
	
	
	
	

	特有物种、保护物种的食物网/食物链结构
	●中低度影响
	50
	影响评价区的生境类型不属于特有或典型，且分布的保护物种（主要为鸟类）环境适应能力强，不会造成食物网或食物链的缺失。
	0.20
	10

	
	○中高度影响
	
	
	
	

	
	○严重影响
	
	
	
	

	特有物种、保护物种的迁徙、散步和繁衍等
	●中低度影响
	50
	在施工期会对白鹭、牛背鹭的迁移、散布、繁衍产生轻度干扰和障碍，两个物种分布广泛，且迁徙能力强、活动范围广；到营运期后随着生境的稳定和恢复，这种不良影响将得到缓减和改善。
	0.20
	10

	
	○中高度影响
	
	
	
	

	
	○严重影响
	
	
	
	

	合  计
	1.00
	50


通过对主要保护对象影响程度评分，并根据指标权重进行加权计算，项目区建设对影响评价区主要保护对象影响评价的综合评分为50分，为“中低度”影响，见表5.8-7。
表5.8-7                对生物群落影响评价评分表

	二级指标
	影响程度
	分值
	简要说明
	权重
	得分

	主要保护对象种群数量
	●中低度影响
	50
	影响评价区人为活动频繁，分布的野生动植物较少，工程建设仅会造成分布于此的动植物数量少量下降，对动物的栖息环境产生较小的扰动。对减少的湿地面积进行同质占补平衡，对湿地生态系统有较小的影响。
	0.50 
	25

	
	○中高度影响
	
	
	
	

	
	○严重影响
	
	
	
	

	主要保护对象生境面积
	●中低度影响
	50
	工程建设区域内的保护植被和动物均为常见类型，因工程建设导致生境减少的区域非主要保护对象最主要的分布区域，且减少面积占整个保护区同类型的比例较小。不占用主要保护湿地区域的面积，时时监测水质，将对湿地生态系统有较小的影响。
	0.50 
	25

	
	○中高度影响
	
	
	
	

	
	○严重影响
	
	
	
	

	合 计
	1.00 
	50


通过对生物安全影响程度评分，并根据指标权重进行加权计算，项目区建设对影响评价区生物安全影响评价的综合评分为53分。对生物安全影响属于“中低度”影响。详见表5.8-8。
表5.8-8                 对生物安全影响评价评分表

	二级指标
	影响程度
	分值
	简要说明
	权重
	得分

	病虫害爆发
	●中低度影响
	50
	项目建设区虽在东洞庭湖保护区的实验区，但人为活动频繁，以较为稳定的人工林、次生灌丛或农田等为主，病虫害爆发的可能性非常小。
	0.30
	15

	
	○中高度影响
	
	
	
	

	
	○严重影响
	
	
	
	

	外来物种或有害生物入侵
	●中低度影响
	50
	评价区多数原生物种是在当地较为常见的种类，邻近及其他地区也较为常见，可能导致的外来物种入侵对原生物种影响程度较小。
	0.40
	20

	
	○中高度影响
	
	
	
	

	
	○严重影响
	
	
	
	

	保护区重要遗传资源流失
	●中低度影响
	50
	项目施工或运行期间不会造成一个物种在影响评价区的消失，所以对遗产资源的影响是非常小的。
	0.15
	7.5

	
	○中高度影响
	
	
	
	

	
	○严重影响
	
	
	
	

	发生火灾、化学品泄漏等突发事件
	○中低度影响
	70
	实施土方工程无血防风险，但目前长江取水口周边仍有较大的钉螺面积，取水时不能完全排除钉螺和尾蚴引入的偶然性。
	0.15
	10.5

	
	●中高度影响
	
	
	
	

	
	○严重影响
	
	
	
	

	合  计
	1.00
	53


通过对社会因素影响程度评分，并根据指标权重进行加权计算，项目区建设对社会因素的影响评价综合评分为57分，属于“中低度”影响，见表5.8-9。

表5.8-9                对社会因素影响评价评分表

	二级指标
	影响程度
	分值
	简要说明
	权重
	得分

	当地政府支持程度
	●中低度影响
	50
	岳阳市委、市政府和各职能部门均表示支持项目建设。　
	0.10 
	5

	
	○中高度影响
	
	
	
	

	
	○严重影响
	
	
	
	

	当地社区群众支持程度
	●中低度影响
	50
	该项目是水利工程，也是景观工程、民生工程，当地社区群众赞同和支持项目建设。　
	0.20 
	10

	
	○中高度影响
	
	
	
	

	
	○严重影响
	
	
	
	

	对自然保护区管理的直接投入
	○中低度影响
	70
	项目建设单位将与保护区管理部门签订管护、生态补偿协议等。　
	0.35 
	24.5

	
	●中高度影响
	
	
	
	

	
	○严重影响
	
	
	
	

	对改善周边社区社会经济贡献
	●中低度影响
	50
	项目建成后将改善乡镇居民的水源质量，扩大内需、提高生活质量，可增加工程区域劳动人员的就业机会，带动区域第三产业的发展，增加当地居民的经济收入。　
	0.30 
	15

	
	○中高度影响
	
	
	
	

	
	○严重影响
	
	
	
	

	对当地群众生产生活环境的危害及程度
	●中低度影响
	50
	施工过程中可能会产生粉尘、废气、噪声、固体废物等危害，但通过严格的控制和管理，建成后可改善水生态环境和景观格局，利大于弊。　
	0.05 
	2.5

	
	○中高度影响
	
	
	
	

	
	○严重影响
	
	
	
	

	合 计
	1.00 
	57


综合对工程可能产生的各种影响进行分析和评分，确定各单项因子对生物多样性分项指标的影响程度，对保护区生物多样性的影响评价结果见表5.8-10。

表5.8-10               生物多样性影响指数计算结果表

	一级指标
	得分
	权重
	生物多样性影响指数

	1.对景观/生态系统的影响
	53
	0.2
	10.6

	2.对生物群落的影响
	50
	0.2
	10

	3.对种群/物种的影响
	50
	0.2
	10

	4.对主要保护对象的影响
	50
	0.2
	10

	5.对生物安全的影响
	53
	0.1
	5.3

	6.对社会因素的影响
	57
	0.1
	5.7

	合计
	1
	51.6


根据以上评价结果，本工程综合影响指数为51.6分，根据自然保护区生物多样性影响评价程度分级，对保护区的生物多样性影响程度为中低度影响。通过保护区管理部门的严格管理，在工程建设和运行期间加强对项目建设单位的监督，确保本项目提出的各项环保措施的严格落实，确保生态恢复措施的有效实施，湖南东洞庭湖国家级自然保护区生态环境小范围的短期影响可以很快修复或恢复。
2017年7月29日，湖南省湿地森林陆生野生动植物保护协会，针对本工程对保护区生物多样性的影响召开了评审会，评价专家组一致同意，在确保相关措施和建议得到落实的前提下，可以开展该工程的建设。
5.8.1.3  植被及植物多样性影响分析

（1） 对植被的一般影响

整个工程的施工不可避免会涉及到工程占地、地表开挖等施工活动，它们将对会干扰和损坏植物资源，影响生态环境。运输车辆产生的扬尘，施工过程挥洒的石灰和水泥，施工人员与机械的碾压都会对周围植物的生长带来直接的影响。另外，原材料的堆放、沥青和车辆漏油，还会污染土壤，从而间接影响植物的生长。

河道（隧洞）工程中隧洞建设对植被的影响主要是洞口进出口附近紫苜蓿草丛、杉木、樟林等常见植被和人工植被；洪源路控制闸建设、铁路涵洞建设、明渠开挖将直接占用植被，导致植被面积减小、覆盖度降低、植物生物量和生产力降低。占用的植被类型主要为水生植被、湿地木本植被以及少量草地。水生植被占用面积最大，为1.02 hm2，其中菰群系和浮萍群系，占用面积分别为0.58 hm2和0.44 hm2；其次为林地，占用面积为0.85 hm2；草地和栽培植被面积较小，分别为0.4 hm2和0.36 hm2。见表5.8-11。

表5.8-11             河道（隧洞）工程占用植被类型

	植被类型
	面积（hm2）

	菰群系
	0.58

	浮萍群系
	0.44

	人工草地
	0.34

	构树
	0.26

	欧美杨林
	0.25

	樟树林
	0.14

	杉阔混交林
	0.10

	旱柳
	0.08

	一枝黄花群系
	0.06

	枫杨林
	0.03

	栽培植被
	0.36


隧洞工程主要是架子山连通隧洞，长约1.901km。隧洞工程施工对植物的影响具体表现在：洞口开挖对植被的影响及水文变化影响其上方植物生长。

隧洞工程对植被的破坏直接表现在隧洞口的开挖过程中会砍伐山体植被，破坏原有的自然植被，变为固化的墙体，导致生物量减少。隧洞全长1901.1米，主要包括进口明挖暗埋段（长100.0米）、隧洞段（长1683.1米）和出口明挖暗埋段（长118.0米）。由于隧洞进口植被主要为为构树、盐肤木、紫苜蓿、一年蓬、野菊、白茅等常见植物，面积为0.10 公顷。隧洞出口植被主要为人工种植的杉木林和樟树林，面积约为0.04公顷。

隧洞开挖可能会影响区域的地下水系。水文系统的改变将对地表植被的生长带来不利影响。考虑到除隧洞进出口距离地表较近外，其他路段距离隧洞上方地表较深，现场调查表明，架子山隧洞上部约有1km均为荒地和居民住宅，上部植被覆盖率低，因此，隧洞建设对地表植被的影响主要集中在隧洞的进出口附近。隧洞进出口附近植被主要为紫苜蓿草丛、杉木、樟林等常见植被和人工植被，且所占比例不大。采取超前探水和防堵水措施，防止地下水土流失，能较为有效的保护地表植被。截污工程新建雨水排放口永久占地面积较小，对植被的影响范围较小。占地处的植被主要是湿地植被和人工绿化植被，自然植被均为影响区常见植被，工程占地不会造成植物物种的消失。新建雨水排放口和污水管网产生的临时占地在施工结束后及时进行植被恢复，对植被的影响将逐渐消失。

交通工程中路基工程、路面工程、桥梁工程、隧道工程等建设产生的永久占地将导致森林蓄积量减少，植被覆盖率降低，植被生境被破坏，植株个体死亡，使植物个体失去原有的自然性和生物生产力，降低景观的质量与稳定性。施工结束后，永久占地将成为人工基底的景观类型，影响的程度是不可逆的。交通工程占用的植被类型主要为樟树林、杉阔混交林、构树、紫苜蓿草丛和栽培植被，总面积为5.02hm2。其中，占用栽培植被面积最大，为1.98hm2；樟树林次之，面积为0.95hm2，计算结果见表5.8-12。

施工期间，路基土石方开挖填筑、土料场开挖、施工便道修建及路基碾压、场地的平整等都将使得原有的地形地貌和植被遭受破坏和扰动，改变局部地形地貌，容易造成水土流失。植物根系由于水土流失而被雨水冲刷，易造成植物死亡。本项目交通工程处于城区，城区地势平坦，水土流失的影响较小，且工程在设计阶段采取一定的水土流失防治措施，水土流失的影响是可以避免的。

表5.8-12                交通工程占用植被类型表

	植被类型
	面积（hm2）

	樟树林
	0.95

	紫苜蓿
	0.66

	构树
	0.42

	杉阔混交林
	0.44

	毛竹林
	0.23

	芦苇群系
	0.17

	苦槠+石栎林
	0.12

	柑桔类
	0.04

	人工草地
	0.01

	栽培植被
	1.98


施工人员产生的生活垃圾，施工车辆和机械等产生的废气、废水、粉尘和废渣等，可能对所在区域及周边植物和植被产生一些间接影响，如生活垃圾会污染所在区域的土壤环境、水环境和空气环境，进而影响植物养分和水分的吸收以及植物光合作用的效率，但除重度污染影响外都不会对植株生长带来明显制约；粉尘和废气会改变公路两侧的生境条件，使空气湿度降低，环境变得干燥，迫使公路两侧的偏湿性草本植物分布区退缩，改变公路两侧植被的草本层结构；废水排放会污染土壤和水源，从而改变污染区的植物组成和分布密度。

景观工程中的生态休闲区、部分都市乐园区、山体公园区三个主题区在自然保护区内，景观工程中的硬质景观主要有入口广场、游客服务中心、老年活动广场、阅读广场、棋牌广场、篮球场、健民活动中心等，这些广场、服务中心等硬质景观会占用大面积土地，原有植被类型被减少，被一些人工绿化植被取代，植被类型结构遭到破坏。另外，景观工程中运输来的绿化物种可能携带病虫害，可能增加区域内植物爆发病虫害的几率，因此，外来绿化物种要经过严格的检疫方可投入施工。

表5.8-13               景观工程占用植被类型表

	植被类型
	面积 hm2

	杉阔混交林
	1.72

	樟树林
	1.66

	构树
	1.50

	欧美杨林
	0.60

	柑桔类
	0.36

	苦槠_石栎
	0.24

	紫苜蓿
	1.80

	毛竹林
	0.18

	棒头草
	0.10

	芦苇群系
	0.39

	空心莲子草
	0.07

	菰群系
	0.06

	浮萍群系
	0.04

	满江红群系
	0.03

	栽培植被
	5.06


运行期芭蕉湖、王家河、南湖的连通将改善王家河、南湖水质，河湖内的水生植被以及周围的植被生长环境，有利于区域内植被的生长。运行期道路尘埃、机动车辆的尾气排放等对白石岭路一侧的农业植被生长有一定影响。景观工程中一些地块的人工植被代替自然植被，区域内原自然植被覆盖率较低，导致区域内自然植被的面积减少，但植被覆盖率会上升。

（2） 对植物多样性的影响

本工程评价区植物多为江南广布、华中广布或湖南广布，如樟树、马尾松、欧美杨、杉木、檫木、泡桐、黄檀、椤木石楠、构树、盐肤木、山莓、灰白毛莓、野桐、牡荆、油茶、油桐、花竹、芒、野菊、狗尾草、鬼针草、棒头草、芦苇、菰、野艾蒿、小白酒草、菵草、空心莲子草、紫苜蓿、加拿大一枝黄花、看麦娘、羊蹄、浮萍、满江红等，没有湖南特有种，也没有岳阳地方特有种。对这些广布种、常见种的破坏只会减少其植物个体数量和生物量，不会引起这些物种的消失或灭绝，植物多样性不会减少。

（3） 植被生产力影响分析

植被是生态系统中最重要、最敏感的自然要素，对生态系统变化及稳定起决定性作用。植被净生产力是指绿色植物在单位面积，单位时间内所累积的有机物数量，是由光合作用所产生的有机质总量中扣除自养呼吸后的剩余部分，它直接反映植物群落在自然环境条件下的生产能力，也是生态系统质量评价的重要参数。项目区域平均净生产力为16.87t/（hm2﹒a）。各植被类型中，竹林平均生产力最高，栽培植被其次，针叶林平均净生产力最低。评价区内竹林面积所占比重最大，达到57.97%，是对评价区的平均生产力值的大小起决定性的因素。各类植被类型面积及净生产力计算结果见表5.8-14。

表5.8-14              各类植被类型面积及净生产力

	植被类型
	面积（hm2）
	占评价区（%）
	平均净生产力

t/（hm2﹒a）

	樟树林
	95.93
	4.51
	14.54

	阔叶林
	75.87
	3.56
	10.43

	针叶林
	6.49
	0.30
	8.56

	针阔混交林
	18.94
	0.89
	11.26

	毛竹林
	2.85
	0.13
	21.46

	草地
	50.39
	2.37
	10.35

	湿地植被
	11.12
	0.52
	2.01


续表5.8-14              各类植被类型面积及净生产力

	植被类型
	面积（hm2）
	占评价区（%）
	平均净生产力

t/（hm2﹒a）

	栽培植被
	114.09
	5.36
	15.24

	无植被区
	1753.19
	82.36
	0

	合计
	2128.87
	100
	-

	平均净生产力（t/hm2·a）
	2.25


注：表中参数引用文献方精云，刘国华，徐嵩龄.我国森林植被的生物量和净生产量[J].生态学报，1996，16:497-508；黄玫，季劲钧，曹明奎，李克让. 中国区域植被地上与地下生物量模拟[J].生态学报，2006， 26: 4156-4163。

按照奥德姆划分法，将地球上生态系统按照生产力的高低划分为4个等级，见表5.8-15。

表5.8-15     地球上生态系统生产力水平等级划分（奥德姆划分法）

	评价等级
	生产力判断标准（NPP）
	生态类型举例

	最低
	＜0.5 g/m2.d
	荒漠和深海

	较低
	0.5～3.0 g/m2.d
	山地森林、热带稀树草原、某些农耕地、半干旱草原、深湖和大陆架

	较高
	3～10 g/m2.d
	热带雨林、农耕地和浅湖

	最高
	10～20 g/m2.d，最高可达25 g/m2.d
	少数特殊生态系统，如农业高产田、河漫滩、三角洲、珊瑚礁和红树林等


从计算结果和判断标准来看，评价区平均净生产力2.25t/hm2·a（0.62g/m2·d），按照奥德姆划分法，处于0.5～3/m2·d的判定标准内，属于全球生态系统生产力“较低”水平。

植被的生物量是指一定地段面积内植物群落在某一时期生存着的活有机物质之重量，以t/hm2表示。群落类型不同，其生物量也有所不同。本项目各植被的生物量采用有关科研文献成果数据，来估算评价区内各植被类型面积及其生物量，结果见表5.8-16。

表5.8-16                  评价区内生物量现状

	植被类型
	面积

（hm2）
	平均生物量

（t/hm2）
	评价区总生物量（t）
	占总生物量

比例（%）

	樟树林
	95.93
	84.35
	8091.70
	31.20

	阔叶林
	75.87
	147.03
	11155.17
	43.01


续表5.8-16                  评价区内生物量现状

	植被类型
	面积

（hm2）
	平均生物量

（t/hm2）
	评价区总生物量（t）
	占总生物量

比例（%）

	针叶林
	6.49
	16.28
	105.64
	0.41

	针阔混交林
	18.94
	98.02
	1856.50
	7.16

	毛竹林
	2.85
	62.73
	178.78
	0.69

	草地
	50.39
	19.76
	995.71
	3.84

	湿地植被
	11.12
	5.23
	58.16
	0.22

	栽培植被
	114.09
	30.62
	3493.44
	13.47

	无植被区
	1753.19
	0.00
	0.00
	0.00

	合计
	2128.87
	
	25935.08
	100.00


注：表中参数引用文献方精云，刘国华，徐嵩龄.我国森林植被的生物量和净生产量[J].生态学报，1996，16（5）:497-508；朴世龙，方精云，贺金生，肖玉.中国草地植被生物量及其空间分布格局[J].植物生态学报，2004，28:491-498；黄玫，季劲钧，曹明奎，李克让. 中国区域植被地上与地下生物量模拟[J].生态学报，2006， 26（12）: 4156-4163。

所造成的植被生产力和生物量损失见表5.8-17。

表5.8-17            评价区生产力及生物量损失情况表

	土地类型变化
	生物量变化（t）
	生产力变化（t/a）

	类型
	变化面积（hm2）
	
	

	樟树林
	25.99
	2192.26
	377.89

	阔叶林
	-1.77
	-260.24
	-18.46

	针叶林
	-0.03
	-0.49
	-0.26

	针阔混交林
	-2.26
	-221.53
	-25.45

	毛竹林
	-0.41
	-25.72
	-8.80

	草地
	5.12
	101.17
	52.99

	湿地植被
	-1.79
	-9.36
	-3.60

	栽培植被
	-13.76
	-421.33
	-209.70

	无植被区
	-11.09
	0.00
	0.00

	合计
	
	1354.76
	164.62

	工程建设后评价区植被平均生产力（t/hm2·a）
	2.33


工程建设完成后，评价区植被生物量增加了1354.76t，生产力由现状的2.25t/hm2•a上升为2.33t/hm2•a，增加了0.08t/hm2•a，植被生产力仍处于全球生态系统生产力“较低”水平，自然体系等级没有明显改善，也没有退化，自然等级的性质未发生根本改变，但项目建设对植被生产力有一定积极意义。

5.8.1.4  动物多样性影响分析

（1） 施工期影响

工程施工期对动物的影响主要包括：工程临时及永久占地占用动物生境；施工产生的各种噪声对动物栖息和繁殖的干扰；施工产生的震动对动物的干扰和驱赶；施工产生的扬尘污染动物的生境；施工产生的各种废水以及施工人员产生的生活污水对动物生境的污染；施工人员产生的生活垃圾对动物分布的影响；人类活动对动物的干扰等。

本工程永久占地面积151.27 公顷，工程将占用两栖类、爬行类的生境，使其生境面积缩小，种群数量下降。工程施工期临时及永久占地将占两栖类、爬行类用其部分生境，迫使其寻找替代生境生活，但工程影响区外还存在大面积的相似生境，可以供这些动物转移。临时占地处的两栖类生存环境施工结束后随着水土保持工程的开展、植被的恢复，将会逐步得到恢复，另外施工噪声、震动、扬尘对其也有一定影响，但影响程度较小，随着施工完成影响也将结束。

施工期对小型兽类的影响主要是破坏它们的栖息地，机械可能碾压小型动物致死，对大中型兽类主要是噪声及人为活动对它们正常活动的干扰，使它们远离施工区域，可能因施工人员蓄意捕猎而受到直接伤害。由于工程建设所在区域的兽类数量较少，且多为喜与人类伴居的物种，对兽类影响较小。

对鸟类的影响主要是施工产生的噪声，所在区域的鸟类多为已适应一定噪声干扰的常见物种，且由于鸟类的迁移能力强，评价区内鸟类适宜生境较多，噪声影响是暂时的，随着施工的结束而消失。

本工程涉水施工较少，仅对局部水域水生生物造成一定影响，施工期可能会导致局部水域浮游生物、底栖生物生物量有所减少，栖息在施工水域的鱼类主动避开和逃离。这些影响均是短暂的且影响水域相对较小，整体上对水生生态的影响程度和范围非常有限。

（2） 运行期影响

明渠为线性结构，会阻碍动物在渠系两侧的活动。明渠开挖河道长3.195千米，底宽30米，阻隔较明显，但由于中间分布有架子山隧洞，且明渠内的水流相对平缓，两栖爬行对水域均有一定的适应能力，因此，对迁移能力较差的两栖爬行影响较小。兽类多为啮齿目鼠科动物，鼠科动物多善游泳，鸟类的飞行能力较强，对区域动物的阻隔影响较小。

明渠建成后，非汛期芭蕉湖水位由现状的25.6m抬高至26.85m，水位抬高后，水面面积有所增加。根据调查发现，芭蕉湖水位线26.85m以上，分布的仍是种植地和鱼塘等，因此，本项目建成造成的水位上升只是导致了原分布在2.56m～26.85m区域的鹭科、鸥科、鸬鹚及雁类的活动区抬升，造成其觅食区域的变化，不会影响芭蕉湖动物越冬，对芭蕉湖区动物物种多样性基本不会产生影响。
明渠建成后水域面积的增加将增加了水域生境，为部分游禽和涉禽提供了更为广阔的栖息觅食区域。交通工程在植被较好的区域主要是以隧道的形式布设，沿线设置有4座桥梁，隧道、桥梁、寒冬均可作为动物通道，一定程度上缓解对动物的阻隔。

截污工程建成后，避免了对沿线水体的污染，将改善两栖爬行及鸟类中傍水鸟类的栖息环境。

运行期车辆通行对穿行公路的动物可能造成伤害；车辆产生的噪声对道路两侧动物的有一定驱赶作用。由于交通工程中道路的最大设计车速为50km/h，最小设计车速为20 km/h，车速较缓，且交通工程两侧多分布城镇村落，人为干扰显著，区域动物种类及数量较少，对噪声已有一定的适应性，车辆噪声对区域动物的影响较小。

运行期景观工程人流量增加，人类活动频繁，生活污水和生活垃圾量增加，生活污水若不经处理直接排放、生活垃圾直接丢弃都将会对野生动物的生境造成污染和破坏，但景区内及居民区均设置有垃圾桶及垃圾收集点，同时设置有截污工程，在一定程度上减少了生活垃圾和生活污水对动物生境的污染和破坏。此外，频繁的人类活动增大噪声，对动物尤其是对噪声较为敏感的鸟类和兽类有一定影响但区域内的动物多为已适应城镇生活噪声干扰的物种，且临近区域有较多的适宜生境，噪声加剧仅会迫使工程影响区动物远离受影响区域，不会导致区域物种种类及数量的减少。运行期绿地面积增多，动物生境面积有所增加，有利于动物栖息。

5.8.1.5  主要保护对象影响分析

湖南东洞庭湖国家级自然保护区的主要保护对象是湿地生态系统及生物多样性。工程位于湖南东洞庭湖保护区实验区内，该区域主要保护对象为湿地生态系统。

（1） 对生态系统的影响

1） 对保护区湿地生态系统的影响

工程影响区主要的湿地有南湖、芭蕉湖、王家河、高桥河等，影响的湿地类型主要是库塘、池塘等人工湿地，对湿地生态系统的不利影响主要是施工期和运行期。保护区内湿地生态系统面积为116821.87 公顷，占用湿地生态系统面积为14.21公顷，仅占保护区湿地生态系统的0.012%。占地沟渠面积为2.70公顷，占用湖泊水面（库塘）面积为7.58公顷（芭蕉湖和高桥湖），占用坑塘水面为3.93公顷。另一方面，景观工程的实施，会增加工程所在地人工湿地生态系统的面积。项目的建设对湿地类型多样性没有影响，对保护区湿地生态系统影响较小。

施工期工程占地对湖泊、河岸两边湿地植被的破坏，会降低植被生物量和生产力，并且影响栖息于其中的野生动物。连通明渠的开挖、桥梁的建设过程中将占用湿地植被，工程施工过程中产生的废水、废渣等污染会影响水环境，间接对湿地生态系统的植物和动物产生影响。但这种影响可以通过合理有效的保护措施来避免。运行期内非汛期芭蕉湖水位由现状的25.6m抬高至26.85m，水位抬高对芭蕉湖两岸的湿地植被的生长造成影响，导致湿地物种多样性的减少和植被覆盖度降低，除此，芭蕉湖水位抬高将影响部分湿地鸟类的觅食。运行期雨水排放口排放的雨水会携带一些泥沙、废弃物等，影响河道水环境，进而影响周边湿地植被生长的环境。

工程实施之后，河道内的水环境得到改善，水生态得到修复，湿地调蓄洪水的功能得以加强，湿地系统中的植被生物多样性向正向发展。

2） 对保护区森林生态系统的影响

评价区森林生态系统零散分布在城区村落周边，工程建设对森林生态系统产生的不利影响主要是占地引起森林植被面积的减少，造成了植被生物量和生产力的下降，从而对栖息于森林中的野生动物产生不利影响。本工程森林生态系统主要植被类型为杉木林、构树林、枫杨林以及人工种植的樟林等，自然植被较少，且这些自然植被在评价区分布广泛，所以本工程对植被的影响较小，因工程占地而减少的林地面积相较于整个森林生态系统而言，所占的比例小，对于森林生态系统的结构和功能的影响不大。

本工程的河道（隧洞）工程实施后可以实现芭蕉湖-王家河-南湖水系连通，工程沿线采用截污、治污、生态修复等综合措施进行环境治理，将改善南湖、王家河的水质状况，有利于植物的生长也有利于森林生态系统的正向演替。景观工程进行大面积的绿化工程，之前的裸地、未利用地等将被绿化，人工植被的面积将有所增加。

（2） 对保护植物的影响

根据实地调查，保护区影响评价区内共有野生珍稀保护植物4种，分别为樟树、野大豆、金荞麦和香蒲，其中樟树、野大豆和金荞麦为国家Ⅱ级重点保护野生植物，香蒲为省级重点保护野生植物。樟树、野大豆、金荞麦和香蒲均为亚热带地区的广布种、常见种，种群数量大，繁殖更新容易。因此，项目建设对其影响较小。

保护区评价区樟树林分布较为广泛，主要是人工樟树林。仅在古遗址处、雷锋山隧道口、破冲路附近以及隧洞沿线发现零星分散的野生樟树。评价区樟树林面积约为95.93hm2，占评价区面积的4.50%。工程占用樟树林面积为1.79公顷，占评价区樟树林总面积的1.87%。占用樟树林的工程主要有交通工程中的新岭路、隧道出口。

保护区内还有两处古树，皆为樟树，古树树龄约100至150 年，属于国家三级古树。根据可研工程布置，该处不在建筑用地范围内，距最近的工程雷锋山隧道口直线距离为120m，工程施工不会对其造成影响。重点评价区内檫木分布在4#施工区综合加工厂范围的边缘，临时占地和施工活动、扰动包括扬尘、废气、机械损伤等可能对其有一定影响。施工区临时占地可能会影响檫木的根系生长；施工过程中扬尘、废气会影响檫木光合作用，进而影响檫木的生长；机械进出综合加工厂可能会造成檫木植株的损伤。将檫木进行围栏保护，设置保护牌，可以减缓工程对其影响。

重点评价区内分布2处野大豆，一处位于2#施工区，距施工区综合加工厂最近距离约90m；一处位于虎形山桥附近，距离拟建的虎形山桥约110m。施工期对野大豆的主要影响主要是施工过程中的人为活动。施工人员的进驻、活动可能会破坏野大豆植株以及其生长环境，2#施工区附近的景观工程工程建设可能会占用此处野大豆的生境，为避免对野大豆造成影响，建议在景观工程施工前将2#施工区附近的野大豆移栽至虎形山路附近的野大豆群落。

保护区评价区内分布1处金荞麦，位于雷锋山隧道出口附近的山沟里，面积约10 m2，距离雷锋山隧道口100m。隧道口的开挖不会直接占用金荞麦，但是施工人员的活动可能会破坏金荞麦以及其生长环境。建议在金荞麦群落处设立标牌加以保护，注明金荞麦的识别特征、相关保护价值及保护法规。

（3） 对保护动物的影响

湖南东洞庭国家级自然保护区保护对象主要分布于东洞庭湖及沿线，保护区评价区无国家级重点保护野生动物分布，分布有39种湖南省重点保护野生动物，其中两栖动物5种、爬行动物7种、鸟类24种、哺乳类3种。从湖南省脊椎动物的分布格局来看，分布的39种湖南省重点保护野生动物在全省分布范围广泛且具有相当规模的种群数量，属湖南省常见物种且在岳阳地区亦属本地常见物种。

本工程区域原有人类活动频繁，植被覆盖率较低，分布野生动物种群数量较少，且不是其主要分布区域。项目的施工和运行仅会造成分布于此的动植物数量少量下降，对动物的栖息环境产生较小的扰动，基本不影响野生动物栖息和分布，工程建设前后保护动物不会发生较大的变化。

5.8.1.6  自然景观影响分析

（1） 景观生态影响

景观生态影响分析是应用景观生态学的理论及相关研究方法，对保护区评价区生态系统的宏观结构、功能、人类活动等，从景观层次上作出分析和比较，为项目建设的宏观、整体评价提供依据。

景观由斑块、基质和廊道组成，其中基质是景观的背景地块，在很大程度上决定了景观的性质，对景观的动态起着主导作用。因此，基质的判定是空间结构分析的重要内容。判定基质有三个标准，即相对面积大、连通程度高、有动态控制功能。基质的判定多采用计算优势度值（Do）的方法。优势度值由密度（Rd）、频率（Rf）和景观比例（Lp）三个参数计算得出，密度（Rd）与景观比例（Lp）可综合反映某一类斑块在景观体系中的连通程度，频率（Rf）可反映某一种斑块在景观体系中分布的均匀程度，景观比例（Lp）则可反映某一类斑块在景观体系中的相对面积大小。将密度、频率和景观比例3个参数一起考虑便可得出优势度值，当某一类斑块优势度值明显大于其他各类斑块的优势度值时，可以判断此类斑块是景观体系中的基质，进而可以认为景观体系中的生态特征是由此类基质的生态特征所主导。

优势度分析反映自然组分在区域生态环境中的数量和分布，因此能较准确地表示生态环境的整体性。工程建设前后评价区各种类型景观优势度及排序结果见表5.8-18。

表5.8-18     工程建设前后各类土地类型的景观优势度（Do）值及排序

	景观类型
	建设前
	建设后

	
	优势度值（Do）
	排序
	优势度值（Do）
	排序

	建设用地景观
	55.58
	1
	53.17
	1

	水域湿地景观
	24.99
	2
	25.46
	2

	森林景观
	17.98
	3
	18.49
	3

	农田景观
	12.46
	4
	9.75
	4

	草地景观
	3.88
	5
	8.96
	5


工程建设前，评价区各景观斑块类型中，建设用地景观优势度值Do最高达55.58%，是评价区景观生态的主体，控制着景观生态格局，说明评价区目前存在较大的人为干扰。评价区内水域湿地景观优势度值居第二，为24.99%；森林景观优势度为17.98%；农田景观优势度为12.46 %；草地景观类型优势度值仅为3.88%。对生境质量干扰较大的建设用地景观优势度值最大，说明评价区目前存在较大的人为干扰，生境已严重衰退。

工程建设后，评价区景观优势度的排序没有发生变化，建设用地景观仍是最主要的景观类型，但景观的构成比例发生变化。草地、森林和水域景观优势度增加，建设用地和农田景观优势度有所降低。草地景观优势度增加最多，由3.88%增加到8.96%，农田景观和建设用地景观优势度值分别降低了2.71%和2.41%，可见，工程建设后，尤其是景观工程的实施，增加了自然景观的优势度。

（2） 景观美学影响

1） 施工期影响

工程建设过程中将一定程度破坏施工范围内的地表植被，形成与施工场地周围环境较大的反差，不相容的裸地景观。建筑垃圾临时堆放会在项目区产生荒凉破败之感，从而对施工场地周围人群的视觉产生较大冲击。由于对地表植被的完全破坏和工程区土壤的扰动，在松散裸露的坡面易形成水土流失，导致区域土壤侵蚀模数增大，从而对区域景观质量产生影响。特别是在干旱少雨的旱季，松散的地表在有风时易形成扬尘，扬尘覆盖在施工场所以外植被表面，使周围景观的美景度大大降低。施工期间大量施工运输车辆的运行，以及运输过程中的物料、泥土洒落，对保护区景观造成不利影响。开挖的弃石弃方如未及时有效处置，下雨时临时弃土石场的水土流失，将严重地影响区域的景观环境。随着施工期的结束，开挖的施工地面进行植被恢复，对区域景观的影响将会降到最小。

本项目各工程占地和建筑面积仅占整个保护区很小的比例，不会对保护区自然景观产生分隔或者阻隔作用，在施工结束后对开挖面覆土恢复植被，对区域景观的影响将会降到最小。

2） 运行期影响分析

运行期，随着生态休闲区、生活游憩区、都市乐学区和山体公园区的建成运行，市民的乱扔垃圾等不当行为，会对景观造成一定的破坏。市民活动是造成环境影响的重要因素，需要通过有效的管理来指引和规范，通过景观基础设施的建设，限制和规范市民的活动范围，市民在指定的区域内活动，将市民休闲活动对景观区域景观的影响降低到最小。

5.8.1.7  保护区累积影响

保护区内开发建设项目较多，道路居多，主要有京广铁路、杭瑞高速（高架）、大岳高速、107国道以及正在修建的蒙华铁路（高架）等高等级道路外，还有县道X022宽6～7m工程规模较小。主要的生态影响表现为永久占地造成的植被及生物量损失，公路车辆行驶迫使部分野生动物远离道路两侧，不过这种影响随着运行时间的增加，部分动物对栖息环境有适应性改变。

本工程建设将造成保护区景观斑块数增加，生境进一步破碎，保护区内人为扰动增加。同时道路建设可能也会引起坡面崩塌、滑坡，造成新的植被压毁与水土流失等问题。但本工程建设内容大部分依托现有交通以及居民点，在认真落实各项生态保护和监管措施的前提下，工程建设在环境能够承受范围内，生态系统通过自身的调节能力可以保持良好的生态环境质量，对保护区的累积影响较小。

5.8.1.8  东洞庭湖国家级自然保护区影响评价小结

本工程包括河道工程、截污工程、交通工程和景观工程四部分，大多数项目涉及东洞庭湖国家级自然保护区实验区，项目与保护区核心区最近距离为11.2 km，与保护区缓冲区最近距离6.3km，工程占用保护区面积为151.27hm2，新增占地76.42hm2。保护区于2016年申请范围与功能区调整，调整方案已通过环保部评审，后期将由国务院按程序下发保护区调整批复。调整后，除大咀堤溢流坝改造工程外，其它工程均不在保护区范围内。

根据现场调查和资料查证，重点评价区内生态系统包括聚落生态系统、湿地生态系统、森林生态系统、农业生态系统和草地生态系统，聚落生态系统面积最大，比例高达61.83%。受工程施工影响程度最大的是农业生态系统，将会有11.24%的农业生态系统受到影响。受影响面积最大的是聚落生态系统，被占用总面积为28.80公顷。

工程对保护区内植被的影响主要是占地导致植被面积和物种的减少或消失。评价区内的森林植被以次生植被和人工植被为主，生物多样性低，组成植物种类以广布种为主，无地方特有种，因而本工程建设不会造成当地物种的减少，不会对当地森林生态系统和生物多样性造成严重破坏，只会造成植物个体和生物量的减少。评价区内国家保护植物少，仅发现樟树、野大豆、金荞麦和香蒲4种野生珍稀保护植物。樟树、野大豆、金荞麦和香蒲均为亚热带地区的广布种、常见种，种群数量大，繁殖更新容易，对其保护价值不大。施工期对红线区内樟树、野大豆、金荞麦和香蒲的破坏，不会导致其物种消失。

本工程对评价区陆生脊椎动物造成的影响主要体现在施工期，主要表现为对施工区生境的侵占及对其近周区域陆生脊椎动物的驱赶效应，一定程度上增加了种间竞争压力。但是完工后将有效改善项目占地区域原有生境，丰富小生境类型，将一定程度上丰富项目区陆生脊椎动物的种群结构及多样性。
本工程涉水施工较少，仅对局部水域水生生物造成一定影响，施工期可能会导致局部水域浮游生物、底栖生物生物量有所减少，栖息在施工水域的鱼类主动避开和逃离。这些影响均是短暂的且影响水域相对较小，整体上对水生生态的影响程度和范围非常有限。

项目的建设对湿地类型多样性没有影响，对保护区湿地生态系统及物种多样性影响较小，占用湿地生态系统面积为14.21 公顷，占保护区湿地生态系统的0.012%。项目目建设不会改变整个保护区的功能与结构，能够通过落实生态保护措施等方式来控制项目建设对保护区的生态影响。此外，工程运行期间，可以改善该区域芭蕉湖、王家河和南湖的水质，提升保护区实验区的水生态环境，有利于保护区生态旅游、环境教育等功能的发挥。

通过计算生物多样性影响指数，综合影响指数为51.6分，对保护区的生物多样性影响程度为中低度影响。

综合看来，本项目在认真落实各项生态保护措施后，项目建设不会改变整个自然保护区的功能和结构，不会破坏主要保护对象的完整性，能够通过落实生态保护措施等方式来减缓控制项目建设对保护区的生态影响。
5.8.2  对东洞庭湖湿地及岳阳市东洞庭湖湖泊湿地的影响

（1） 对湿地结构和功能的影响

东洞庭湖湿地与岳阳市东洞庭湖湖泊湿地同属一块湿地，根据本工程设计资料及施工布置情况，工程占用东洞庭湖湿地面积151.27hm2。占湿地总面积0.095%，本工程征用土地位于湿地东北部边缘，征用的土地中湿地主要是高桥湖以及一些人工库塘，征用地中的湿地面积较小，且不涉及到洞庭湖、长江，因此，对东洞庭湖湿地的结构和功能有一定影响，但影响较小。

（2） 对湿地保护对象的影响

东洞庭湖湖泊湿地的主要保护对象为越冬湿地鸟类及其栖息地。工程对保护对象的影响主要施工期的占地影响、施工人员的活动、机械噪声、废水等造成的影响以及运行期水系连通后水质水温变化造成的影响等。占地造成保护区内地表植被破坏，植被类型及植物资源减少，生物量减少，但由于占用面积仅为0.095%，占比较小，且占用的植被类型主要为当地的常见植被类型，主要有杉木林、构树林、枫杨林、黑麦草灌草丛、菰群落等，主要为陆生植被，占用的湿地植被类型较少，故项目对湿地植被的影响较小。

其次，噪声会惊扰湿地内鸟类，对其栖息、觅食和繁殖带来不利影响。雁鸭类主要在湖区栖息觅食，而鹤类、鹬类等涉禽主要分布于浅水区的沼泽。工程施工过程中对鹤类、鹬类等涉禽的影响主要表现在施工期噪声驱赶影响。工程施工噪声主要来自施工开挖、钻孔、混凝土浇筑等施工活动以及施工机械运行、车辆运输和机械加工修配等，噪声源噪声级一般在75～120dB（A）之间，较为均匀，且在施工期会一直持续，对于这种噪声鸟类会采取回避，另寻它处活动和觅食，因此施工噪声对鹭鸟的影响主要为造成鹭鸟远离施工区域，缩减其栖息和觅食的范围。由于本工程占用面积较小，且周边居民众多，干扰一直存在，故噪声的影响相对较小。

施工废水如不进行处理直接排放至周围水体，将会对湿地周围环境产生一定影响。主要影响为污染野生动物的栖息地，导致疾病的产生或迫使其放弃被污染的栖息地。

此外，施工期若不对施工人员进行宣传教育及有效的管理，可能出现施工人员捡鸟蛋、掏鸟巢、捕捉幼鸟及成体等现象，这将直接对珍稀鸟类造成威胁。

通过采取相应的保护措施，控制人为活动、施工噪声及废弃物的影响，施工期对主要保护对象的影响将减缓。

运行期工程对水生生物产生的不利影响主要是芭蕉湖温水引入王家河和南湖，改变了王家河和南湖原有水体的温度分布，各种水生生物群落和生命活动也随之发生变化，可能导致湖泊、河流生态系统结构和功能发生一定程度的改变。工程运行后，南湖绝大部分水域水温上升幅度不大，随着温度升高，种类数也随之增多，一些耐温性或喜温性的种类，如蓝藻、绿藻、裸藻、原生动物、轮虫、软体动物和寡毛类的种类数在群落中所占的比例增加，为鱼类提供了食物来源，丰富了食物网结构。由于本工程为非污染类项目，在工程运行期间，芭蕉湖、王家河和南湖水质的改善，对保护区主要保护对象的生境起到了一定改善作用。

（3） 对湿地资源的影响
自然保护区湿地资源总面积达116821.87公顷，湿地面积占保护区总面积的61.49%。湿地类型有河流、湖泊、沼泽和人工湿地等4个湿地类，有永久性河流、泛洪平原、永久性淡水湖、草本沼泽、森林沼泽、库塘、运河输水河、水产养殖场8个湿地型。其中，河流面积4854.75公顷，湖泊面积102403.11公顷，沼泽面积4483.84公顷，人工湿地面积5080.17公顷。

根据对工程的分析和计算，工程将占用自然保护区湿地面积10.91公顷。若实施湿地占补平衡，自然保护区湿地类、湿地型不会改变。但部分湿地型面积将发生改变，自然保护区湿地面积增加0.20公顷。见表5.8-19。
表 5.8-19              湿地型占补面积变化表                    单位：公顷
	湿地型
	占用面积
	补充恢复面积
	变化面积

	永久性河流
	0.04
	1.42
	1.38

	库塘
	5.49
	9.2
	3.71

	水产养殖场
	4.28
	0
	-4.28

	运河输水河
	1.1
	0.49
	-0.61

	面积
	10.91
	11.11
	0.2


综上，工程施工对湖泊湿地的主要保护对象影响较小，运行期对东洞庭湖湿地生境将产生一定有利作用。
5.8.3  对岳阳楼洞庭湖风景名胜区的影响

本工程主要涉及风景区中的城陵矶一处独立景点和南湖景区。大咀堤溢流坝改造工程位于风景名胜区的南湖景区三眼桥游览区内，属于景区的一级保护区和核心景区，距离二级景点螺丝岛的距离约293m，距离三级景点方尚书墓的距离约365m；采用原华能岳阳电厂一期工程已建的取水口位于城陵矶景点内，属于二级保护区。项目主体工程距离风景名胜区2.8km，不占用风景名胜区土地，对风景名胜区影响较小，原华能岳阳电厂一期工程已建取水口，不属于在风景区内新建取水口。项目对风景名胜区的影响主要是大咀堤溢流坝的改造对南湖景区的影响。

大咀堤溢流坝位于南湖景区的三眼桥游览区内，属于南湖景区的水体景观，大坝的改造在施工期会造成植被的破坏和南湖水体的污染。经现场调查，大咀堤溢流坝生态现状主要为人工绿地，主要植物为人工种植的草坪和绿化植物，包括樟、枫杨等，自然植被主要有长刺酸模灌草丛，工程区原本植被覆盖率低，且自然植被少，大坝改造对植被的影响较小。但大坝的改造对南湖景区三眼桥游览区的水体造成污染，影响游览区的水体环境，进而影响游览区的水生生物和水生植被生长环境，在施工过程中采取严格的水环境保护措施后，这种间接影响将会降至最小，且随施工结束而消失。此外，大坝改造期间的施工机械、施工造成的地面裸露，都会给游客带来视觉冲突，影响景观游览区的景观美感。但改造工程仅为降低大咀堤溢流坝堰顶高程0.5m，工程量较小，施工时间短，影响是暂时的，施工结束后，做好裸露地面的生态修复和景观美化，景观协调性进一步增加。
工程建成后当地交通状况得到改善，水体水环境得到改善且增加了观赏景点，将为岳阳楼洞庭湖风景名胜区带来更多的游客，促进风景名胜区的发展。

5.8.4  对国家水产种质保护区的影响

本工程引水方案中的原华能岳阳电厂一期工程已建取水口位于洞庭湖口铜鱼短颌鲚、东洞庭湖鲤鲫黄颡国家级水产种质资源保护区核心区内，原华能岳阳电厂一期工程已建取水口在保护区批准之前已经建成运行，不属于在保护区内新建取水口。本工程在保护区内没有工程建设，无施工活动，对保护区没有影响。

运行期，连通工程从长江引水的推荐流量为2m3/s，仅占枯水期多年平均流量的0.05%以下，工程运行基本不改变该江段的水文情势，洞庭湖口铜鱼短颌鲚国家级水产种质资源保护区主要保护对象为铜鱼、短颌鲚及其栖息环境，其他保护对象青鱼、草鱼、鲢、鳙、鳡、鳤、鯮等江河半洄游性鱼类。东洞庭湖鲤鲫黄颡国家级水产种质资源保护区主要保护对象为鲤、鲫、黄颡、鲶，这些鱼类为长江中游常见鱼类，繁殖季节一般在4-7月份，工程引水期9月-次年4月与鱼类繁殖期基本不重叠，对鱼类产卵基本不造成影响。保护区内取水口维持现状，取水口周围水文情势不发生明显变化，不会损害保护区结构和主要功能，渔业资源受影响程度不明显，保护区鱼类等水生生物种类组成、种群结构和资源量基本不会发生变化。

5.9  环境空气影响预测评价

5.9.1  施工期

本项目施工期对大气环境质量的不利影响主要源自施工过程中车辆运输扬尘，土方开挖、临时堆放过程中扬尘，燃油机械、车辆废气以及沥青摊铺废气等，主要污染物为TSP、NO2、CO、THC、NH3、H2S、甲硫醇、酚和3，4-苯并芘等。

（1） 粉/扬尘

本工程施工粉尘主要来自道路施工、明渠开挖、隧洞开挖、弃渣堆放、散装水泥作业等，主要污染物为TSP。其产生量与作业强度及气候条件有密切关系，在静风情况下污染源产生量会比起风时小，主要对现场的施工人员产生不利影响。据对类似施工现场及周边的TSP监测，在施工现场处于良好管理水平的情况下，距施工现场不同距离处空气中TSP浓度值见图5.9-1。

[image: image252.jpg]0.33

20

40

60

80

100

120




图5.9-1  距施工场地不同距离处空气中TSP浓度值

从监测数据可知，施工场地周边地区TSP浓度值在40m范围内呈明显下降趋势，50m范围之外，TSP浓度值变化基本稳定，但100m内尚不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）日平均二级标准。

表5.9-1              施工场地空气中TSP浓度变化对比表

	监测点位置
	场地不洒水
	场地洒水

	距场地不同距离

处TSP的浓度值

（mg/m3）
	10m
	1.75
	0.437

	
	20m
	1.30
	0.350

	
	30m
	0.78
	0.310

	
	40m
	0.365
	0.265

	
	50m
	0.345
	0.250

	
	100m
	0.330
	0.238


而采取洒水措施后，距场地不同距离处TSP的浓度值见表5.9-1。由表可知，采取洒水措施后，距施工现场30m外的TSP浓度值可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）日平均二级标准。

现场调查表明，环境空气敏感点均呈线形分布在道路、渠道沿线，与工程的最近距离在10m～120m之间。采取洒水措施后，施工扬尘主要对30m范围内的敏感点产生影响，其TSP浓度不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，但超标率较低，在进一步采取遮挡、加强施工管理等措施后，一般可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。工程影响的环境敏感目标见表5.9-2。

表5.9-2            受施工扬尘影响的环境空气敏感目标一览表

	序号
	敏感点名称
	距离最近的

工程名称
	桩号
	距中心线距离（m）

	1
	芭蕉湖社区
	新岭璐
	K0+000～K0+350
	30～180

	2
	胥家桥村
	冷水铺路
	设计终点K0+366.883
	30～200

	3
	花果畈村

（汪家组南）
	雷锋山路B段、刘家冲路
	K2+690～K3+151、

K1+132～K1+563
	20～115;

10～200

	4
	白石岭村

（砖桥组）
	刘家冲路
	K0+633～K1+010
	10～200

	5
	花果畈村

（易家组）
	刘家冲路
	K0+082～K0+392
	10～200

	6
	白石岭村

（涂家组）
	子山路

（雨水管网）
	K0+665～K0+909
	20～200

	7
	白石岭村

（综合场）
	支路1、

杨家嘴路
	K0+103～K0+259、

K0+120～K0+163
	25～200;

	8
	花果畈村

（吴家组）
	雷锋山路A段
	K0+735～K0+934
	10～150

	9
	大桥社区
	洛王路
	K0+000～K0+220
	10～200


（2） 沥青烟

项目采用商品沥青，施工中沥青烟主要来自沥青摊铺。摊铺时沥青混合料温度较高，将有部分有害物质挥发产生沥青烟，经10min 左右自然冷却后，沥青混合料温度降至82℃以下，沥青烟将明显减弱，待沥青基本凝固，沥青烟也随即消失。项目沥青摊铺时间较短，施工现场周围较为开阔，空气扩散条件较好，因此沥青烟对周围环境空气影响较小。

（3） 燃油废气影响分析

本工程燃油施工机械主要有挖掘机、推土机、自卸汽车、压路机等，属流动源，在生产过程中排放尾气，主要污染物为CO、NO2等。

表5.9-3           主要施工机械废气污染物排放一览表

	机械名称
	型号
	单机小时耗油量

（kg）
	单机NO2排放量

（kg/h）

	挖掘机
	2.0m3
	20
	0.14

	推土机
	74kW
	17
	0.12

	自卸汽车
	8～12t
	15
	1.08


本工程区域地势较为开阔，大气扩散条件较好，有利于污染物的扩散。施工过程中，燃油设备废气均为近地表排放，排放强度较小，总体上施工机械尾气排放对空气质量的影响仅限于施工现场及其邻近区域，具有污染范围小、程度轻的特点，对工程涉及区域空气环境质量总体影响不大，但仍应加强保养、维护，使之处于良好的工作状态。

综上所述，工程施工对环境空气质量的影响较小，施工结束后，影响即消失。但施工活动中产生的扬尘、粉尘和废气对局部空气造成污染，将危害现场作业人员身体健康，对施工场地附近居民生活产生影响，需要采取必要的措施，减少粉尘、废气排放的不利影响。

5.9.2  运行期
5.9.2.1  污染气象特征

本次评价采用岳阳市气象站的气象数据，该站位于岳阳市洞庭北路，北纬29°23′，东经113°05′，观测场海拔高度：51.6m。本次评价收集了该气象观测站近20年来气象资料。

（1） 地面气象要素

该区域属亚热带湿润气候，冬季寒冷，夏季炎热，春季多雨，秋季干旱，四季分明，常年多雾。年平均气温为17.2℃；最高气温39.3℃；最低气温为-11.8℃。年平均相对湿度81%；年平均降雨量为1471.7mm；年平均气压977.7hpa，年平均蒸发量1449.5mm；常年主导风向为NNE，频率为18%。地面气象要素的统计结果详见表5.9-4。

表5.9-4                 常规气象要素统计值

	月份
	平均气温

（℃）
	平均气压

（hpa）
	平均相对湿度

（%）
	平均降水量（mm）
	平均蒸发量（mm）

	1月
	5.3
	985.9
	85
	79.3
	45.1

	2月
	7.1
	983.6
	85
	110.5
	51.3

	3月
	11.1
	980.4
	86
	151.4
	73.9

	4月
	17.5
	976.2
	83
	190.1
	113.0

	5月
	22.0
	972.9
	82
	212.7
	142.0

	6月
	25.7
	969.2
	80
	175.4
	179.2

	7月
	28.2
	968.3
	72
	116.8
	252.0

	8月
	27.2
	969.2
	77
	155.5
	203.9

	9月
	23.5
	975.0
	80
	82.0
	137.1

	10月
	18.4
	980.7
	80
	91.2
	107.9

	11月
	12.9
	984.5
	78
	62.6
	79.6

	12月
	7.9
	986.6
	78
	44.1
	64.5

	全年
	17.2
	977.7
	81
	1471.7
	1449.5


（2） 气 温

从常规气象资料中平均温度的变化情况可以看出，项目所在区域全年平均温度为17.2℃，7月份平均温度最高，平均温度为28.2℃，1月份平均温度最低，为5.3℃。年平均温度的月变化见图5.9-2。

[image: image253.png]



图5.9-2  评价区年平均温度月变化图

（3） 风 速

根据统计，岳阳市年平均风速为2.9m/s，月平均最大风速3.5m/s，出现在7月，月平均最小风速为2.6m/s，出现在10月，每月平均风速变化情况见表5.9-5和图5.9-3。

表5.9-5                岳阳市气象站近20年风速统计表         （单位： m/s）

	时间
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	全年

	风速
	2.8
	2.9
	3.1
	3.1
	2.7
	2.8
	3.5
	2.9
	2.8
	2.6
	2.8
	2.8
	2.9


[image: image254.png]w47

R3S
. ——





图5.9-3  年平均风速月变化图
（4） 风 向

工程区域常年主导风向为NNE，频率为18%，春季主导风向为NNE风，频率高达17%，夏季主导风向为SSE风，频率高达15%，秋季主导风向为NNE风，频率为20%，冬季主导风向为NNE，频率为22%，年平均风速为2.9m/s。岳阳市气象站近 20年来风向频率统计表见表5.9-6，相应的风向频率玫瑰图见图5.9-4。

表5.9-6               岳阳市气象站全年及四季风向频率表

	时间
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	SW
	WSW
	NW
	NNW
	C

	春
	11
	17
	15
	6
	3
	2
	8
	6
	2
	0
	5
	5
	7
	2
	4
	3
	9

	夏
	13
	8
	8
	4
	5
	4
	7
	15
	4
	1
	3
	7
	5
	1
	2
	4
	8

	秋
	14
	20
	18
	5
	5
	6
	5
	1
	1
	0
	3
	2
	4
	1
	4
	6
	5

	冬
	9
	22
	17
	11
	5
	4
	5
	4
	1
	3
	2
	4
	3
	1
	4
	6
	5

	全年
	11
	18
	16
	5
	3
	5
	5
	6
	5
	3
	5
	3
	2
	1
	2
	4
	8


[image: image255.png]s - S
218, #R8. 00% B4 (%)




图5.9-4  岳阳全年及四季风频玫瑰图
5.9.2.2  预测因子和预测范围

根据工程分析，确定本工程预测因子为NOx及CO，预测范围同评价范围，本次环评采取保守原则，预测评价规划远期（车流量最大时）道路交通大气污染源排放对区域大气环境质量的影响。

5.9.2.3  预测评价内容

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）对评价的要求，主要预测内容如下：

（1） 全年逐时气象条件下，环境空气保护目标、网格点处的地面浓度和评价范围内的最大地面日平均浓度；

（2） 全年逐日气象条件下，环境空气保护目标、网格点处的地面浓度和评价范围内的最大地面日平均浓度；

（3） 长期气象条件下，环境空气保护目标、网格点处的地面浓度和评价范围内的最大地面年平均浓度。

5.9.2.4  预测模式

环境空气影响预测采用《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的ADMS-EIA模式系统进行预测计算。

ADMS可模拟点源、面源、线源和体源等排放出的污染物在短期（小时平均、日平均）、长期（年平均）的浓度分布，还包括一个街道窄谷模型，适用于农村或城市地区、简单或复杂地形。模式考虑了建筑物下洗、湿沉降、重力沉降和干沉降以及化学反应等功能。ADMS有气象预处理程序，可以用地面的常规观测资料、地表状况以及太阳辐射等参数模拟基本气象参数的廓线值。在简单地形条件下，使用该模型模拟计算时，可以不调查探空观测资料。

ADMS-EIA版适用于评价范围小于等于50km的一级、二级评价项目。

5.9.2.5  预测参数

（1） 地形数据参数

本项目周边5km内地形较为简单，拟按平坦地形计算。

（2） 地面参数

地表粗糙度取0.5米，最小Monin-Obukhov长度取30米。

（3） 计算网格

计算网格采用智能型直角坐标网格。

敏感目标位置如表5.9-7所示
表5.9-7                 环境敏感目标坐标一览表

	序号
	敏感目标名称
	坐标

	
	
	X（m）
	Y（m）

	1
	花果畈村（汪家组北）
	127.52
	675.15

	2
	花果畈村（汪家组南）
	29.93
	-162.53

	3
	花果畈村（花果组）
	142.64
	-599.1

	4
	白石岭村（涂家组）
	-252.64
	-1205.52


（4） 车流量

本次评价类比岳阳市金凤桥北路、分水垅路南段、汴河园路和磨子山北路，预测本项目各条道路的车流量，类比情况如下：

表5.9-8           本项目周边道路与类比道路类比情况一览表

	道路
	道路等级
	车道数
	设计车速
	红线宽度（m）

	类比1
	本项目道路
	①冷水铺路
	主干路
	双向6车道
	50
	50

	
	
	③白石岭路
	主干路
	双向8车道
	40
	42

	
	类比道路
	金凤桥北路
	主干道
	双向8车道
	60
	50

	类比2
	本项目道路
	④花果畈路
	次干路
	双向6车道
	40
	35

	
	
	⑤洛王路
	次干路
	双向6车道
	40
	35

	
	
	⑥雷峰山路
	次干路
	双向6车道
	30
	35

	
	
	⑦新岭路
	次干路
	双向6车道
	30
	35

	
	类比道路
	分水垅路南段
	主干道
	双向6车道
	50
	35

	类比3
	本项目道路
	⑧花子山路
	次干路
	双向4车道
	30
	25

	
	
	⑨杨家咀路
	次干路
	双向4车道
	40
	25

	
	类比道路
	汴河园路
	次干道
	双向4车道
	40
	25

	类比4
	本项目道路
	z3支路1
	支路
	双向2车道
	20
	15

	
	
	z4子山路
	支路
	双向2车道
	20
	15

	
	
	z5刘家冲路
	支路
	双向2车道
	30
	15

	
	
	z6支路2
	支路
	双向2车道
	20
	12

	
	类比道路
	磨子山北路
	支路
	双向2车道
	30
	20


备注：均为沥青混凝土路面；道路周边均规划住宅区、学校。

本项目公路情况与类比道路所在的区域、道路等级、车道数、设计车速、路面类型基本一致，故可参考利用类比道路的基本信息进行噪声预测分析。项目规划近期、中期、远期的车流量情况预测见表5.9-9～5.9-12。

表5.9-9              各型车小时平均交通量预测结果

	路段
	规划期
	指标
	小型车
	中型车
	大型车
	合计

	冷水铺路、白石岭路
	近期
	昼间平均（辆/h）
	229
	65
	33
	327

	
	
	夜间平均（辆/h）
	115
	33
	16
	164

	
	
	日平均（辆/d）
	4584
	1304
	652
	6550

	
	
	高峰小时（辆/h）
	459
	131
	65
	655

	
	中期
	昼间平均（辆/h）
	420
	120
	60
	600

	
	
	夜间平均（辆/h）
	210
	60
	30
	300

	
	
	日平均（辆/d）
	8400
	2400
	1200
	12000

	
	
	高峰小时（辆/h）
	840
	240
	120
	1200

	
	远期
	昼间平均（辆/h）
	780
	223
	111
	1114

	
	
	夜间平均（辆/h）
	390
	111
	55
	556

	
	
	日平均（辆/d）
	15600
	4456
	2216
	22270

	
	
	高峰小时（辆/h）
	1560
	445
	222
	2227


表5.9-10            各型车小时平均交通量预测结果
	路段
	规划期
	指标
	小型车
	中型车
	大型车
	合计

	花果畈路、洛王路、雷峰山路、新岭路
	近期
	昼间平均（辆/h）
	161
	45
	22
	228

	
	
	夜间平均（辆/h）
	80
	23
	11
	114

	
	
	日平均（辆/d）
	3216
	904
	440
	4566

	
	
	高峰小时（辆/h）
	322
	90
	44
	456

	
	中期
	昼间平均（辆/h）
	235
	67
	33
	334

	
	
	夜间平均（辆/h）
	117
	33
	17
	167

	
	
	日平均（辆/d）
	4696
	1336
	664
	6666

	
	
	高峰小时（辆/h）
	470
	134
	66
	666

	
	远期
	昼间平均（辆/h）
	327
	93
	46
	466

	
	
	夜间平均（辆/h）
	163
	47
	23
	233

	
	
	日平均（辆/d）
	6536
	1864
	920
	9333

	
	
	高峰小时（辆/h）
	654
	186
	92
	933


表5.9-11         各型车小时平均交通量预测结果

	路段
	规划期
	指标
	小型车
	中型车
	大型车
	合计

	花子山路、杨家咀路
	近期
	昼间平均（辆/h）
	149
	42
	21
	212

	
	
	夜间平均（辆/h）
	33
	10
	5
	53

	
	
	日平均（辆/d）
	2648
	752
	376
	3816

	
	
	高峰小时（辆/h）
	265
	75
	38
	382

	
	中期
	昼间平均（辆/h）
	255
	73
	36
	364

	
	
	夜间平均（辆/h）
	63
	18
	9
	90

	
	
	日平均（辆/d）
	4600
	1312
	648
	6544

	
	
	高峰小时（辆/h）
	460
	131
	65
	654

	
	远期
	昼间平均（辆/h）
	399
	113
	56
	568

	
	
	夜间平均（辆/h）
	100
	28
	14
	142

	
	
	日平均（辆/d）
	5530
	2032
	1008
	10224

	
	
	高峰小时（辆/h）
	553
	203
	101
	857


表5.9-12             各型车小时平均交通量预测结果

	路段
	规划期
	指标
	小型车
	中型车
	大型车
	合计

	支路1

子山路
刘家冲路
支路2
	近期
	昼间平均（辆/h）
	149
	6
	3
	158

	
	
	夜间平均（辆/h）
	32
	1
	1
	34

	
	
	日平均（辆/d）
	2407
	93
	53
	2554

	
	
	高峰小时（辆/h）
	241
	9
	5
	255

	
	中期
	昼间平均（辆/h）
	174
	6
	4
	184

	
	
	夜间平均（辆/h）
	41
	39
	1
	81

	
	
	日平均（辆/d）
	2866
	600
	67
	3532

	
	
	高峰小时（辆/h）
	287
	60
	7
	353

	
	远期
	昼间平均（辆/h）
	256
	7
	6
	269

	
	
	夜间平均（辆/h）
	60
	57
	2
	119

	
	
	日平均（辆/d）
	4212
	853
	107
	5172

	
	
	高峰小时（辆/h）
	421
	85
	11
	517


5.9.2.6  预测结果与评价

（1） 规划远期典型小时气象条件下污染物对区域和环境目标的影响

1） NOx对区域和环境目标的影响

① 区域NOx最大小时平均地面浓度

区域NOx最大小时地面浓度出现时间在规划远期年的第103天24时。最大小时地面浓度出现在冷水铺路起点附近，区域NOx小时地面最大贡献浓度为0.049mg/m3，占标率为19.6%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准0.25mg/m3限值要求。区域NOx最大小时浓度分布见图5.9-5。

② 各敏感目标NOx最大小时浓度

各敏感目标NOx最大小时浓度见表5.9-13。

表5.9-13       规划远期环境敏感目标NOx最大小时浓度预测

	序号
	名称
	小时最大贡献浓度（mg/m3）
	占标率（%）

	1
	白石岭村（涂家组）
	0.006
	2.4

	2
	花果畈村（花果组）
	0.0049
	1.96

	3
	花果畈村（汪家组南）
	0.0043
	1.72

	4
	花果畈村（汪家组北）


	0.0047
	1.88


2） CO对区域和环境目标的影响

① 区域CO最大小时平均地面浓度

区域CO最大小时地面浓度出现时间及位置同NOx，CO最大小时地面贡献浓度为0.4mg/m3，占标率为4%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准10mg/m3限值要求。区域CO最大小时浓度分布见图5.9-6。

② 各敏感目标CO最大小时浓度

各敏感目标CO最大小时浓度见表5.9-14。

表5.9-14          规划远期环境敏感目标CO最大小时浓度预测

	序号
	名称
	小时最大贡献浓度（mg/m3）
	占标率（%）

	1
	白石岭村（涂家组）
	0.049
	0.49

	2
	花果畈村（花果组）
	0.039
	0.39

	3
	花果畈村（汪家组南）
	0.035
	0.35

	4
	花果畈村（汪家组北）
	0.038
	0.38


（2） 规划远期典型日气象条件下污染物对区域和环境目标的影响

1） NOx对区域和环境目标的影响

① 区域NOx最大日均地面浓度

区域NOx最大日均地面浓度出现时间为规划远期年第323天。最大日均地面浓度出现在冷水铺路起点附近，NOx日均地面贡献浓度为0.026mg/m3，占标率为26%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准0.1mg/m3限值要求。区域NOx最大日均浓度分布见图5.9-7。

[image: image322.png]43879
80.00
75.00
38417
70.00
65.00
3295.4
60.00
55.00
2702 50.00
45.00
22029 40.00
35.00
N 30.00
1656.7
11105
564.2-]
1804
5283

=3
a
&
&
o
B
I3
s
]
©

47957 o 37032 31570 2610.7 20645 5182 90 4258 1



[image: image256.jpg]N

A

Y STE S Hiy

[RESLES5329: ¢

O
RN CGEZREAE)

O
TEERIRRT (GER4EmM )

O
RS (7ERE)

i
o4 -3
| EEIEEAT]
7.3 - 1433
B a5 - 2a21
BAIH (A54A) 22 - 3199

FiAii o - 681

O





图5.9-5 NOx最大小时浓度等值线图（µg/m3） 图5.9-6 CO最大小时浓度等值线图（µg/m3）

② 各敏感目标NOx最大日均地面浓度

各敏感目标NOx最大日均浓度见表5.9-15。

表5.9-15         规划远期环境敏感目标NOx最大日均浓度预测

	序号
	名称
	日均最大贡献浓度（mg/m3）
	占标率（%）

	1
	白石岭村（涂家组）
	0.0027
	2.7

	2
	花果畈村（花果组）
	0.002
	2.0

	3
	花果畈村（汪家组南）
	0.0023
	2.3

	4
	花果畈村（汪家组北）
	0.0025
	2.5


2） CO对区域和环境目标的影响

① 区域CO最大日均地面浓度

区域CO最大日均地面浓度出现时间及位置同NOx，CO日均地面贡献浓度为0.213mg/m3，占标率为5.33%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准4mg/m3限值要求。区域CO最大日均浓度分布见图5.9-8。

② 各敏感目标CO最大日均浓度

各敏感目标CO最大日均浓度见表5.9-16。

表5.9-16      规划远期环境敏感目标CO最大日均浓度预测

	序号
	名称
	日均最大贡献浓度（mg/m3）
	占标率（%）

	1
	白石岭村（涂家组）
	0.022
	0.55

	2
	花果畈村（花果组）
	0.016
	0.40

	3
	花果畈村（汪家组南）
	0.019
	0.48

	4
	花果畈村（汪家组北）
	0.020
	0.50


（3） 规划远期长期气象条件下污染物对区域和环境目标影响

1） NOx对区域和环境目标的影响

① 区域NOx年均地面浓度

区域NOx最大年均地面浓度出现在冷水铺路起点附近，NOx年均地面贡献浓度为0.014mg/m3，占标率为28%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准0.05mg/m3限值。区域NOx年均浓度分布见图5.8-9。

② 各敏感目标NOx年均浓度

各敏感目标NO2年均浓度见表5.9-17。

表5.9-17         规划远期环境敏感目标NOx年均浓度预测

	序号
	名称
	年均最大贡献浓度（mg/m3）
	占标率（%）

	1
	白石岭村（涂家组）
	0.00077
	1.54

	2
	花果畈村（花果组）
	0.00045
	0.9

	3
	花果畈村（汪家组南）
	0.00109
	2.18

	4
	花果畈村（汪家组北）
	0.00114
	2.28


2） CO对区域和环境目标的影响

① 区域CO年均地面浓度

区域CO最大年均地面浓度出现位置同NOx，CO年均地面贡献浓度为0.116mg/m3，年均浓度分布见图5.9-10。

② 各敏感目标CO年均浓度

各敏感目标CO年均浓度见表5.9-18。

表5.9-18        规划远期环境敏感目标CO年均浓度预测

	序号
	名称
	年均最大贡献浓度（mg/m3）
	占标率（%）

	1
	白石岭村（涂家组）
	0.0063
	/

	2
	花果畈村（花果组）
	0.0037
	/

	3
	花果畈村（汪家组南）
	0.0089
	/

	4
	花果畈村（汪家组北）
	0.0093
	/


[image: image323.png]80.00

75.00

70.00

65.00

60.00

55.00

50.00

145.00

140.00

35.00

30.00



[image: image324.png]44233

3933.9

34445

1976.3

1486.9

9975

508.1

1874

44000
43500
43000
42500
42000
41500
41000
30500
40000
59500°
39000
58500
58000
57500
57000
36500
36000
55500
55000
54500
34000
53500
53000
52500
52000
51500°
51000
50500
30000
29500
29000
28500
28000
21500°
21000
26500
26000
25500°
25000
24500
24000
23500
23000
22500
2000
21500°
21000
20500
20000
19500
19000
18500
18000
17500
17000
16500
16000
15500
15000
14500
14000
13500
13000
12500
12000
11500
11000
10500
10000
9500
9000
8500
8000
7500
7000
5500
5000
5500
5000
2500
2000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
00;

500,
a0 50355 R SgREER RS ) S30AS SIS0 1314202458593 00355 950437 930050 0 00351 52008985 50008555 5068787 3008930 S50 8193 5300 8538080500

80.00

75.00

70.00

65.00

60.00

55.00

50.00

45.00

40.00

35.00

30.00

2049





图5.9-7 NOx最大日均浓度等值线图（µg/m3）图5.9-8 CO最大日均浓度等值线图（µg/m3）

[image: image325.jpg]


                                          [image: image257.jpg]A VoK HEE£E )T

ARG BE AR AT

AU

O
TEFRIRAT (7EZREAE)

O
TR (E2R4ER )

O
TRERAS (BRA)

Kl %l
[ 0360
Bl oo se
[ 18- 415
-

BAEH (F5RE) | EATIERTR
IR B | BUETERIRT

O





图5.9-9 NOx最大年均浓度等值线图（µg/m3 ）图5.9-10 CO最大年均浓度等值线图（µg/m3）

5.10  声环境影响预测评价

5.10.1  施工期

（1） 施工机械噪声影响分析

项目噪声源主要来自土石方工程。根据点源模式计算不同类型施工机械在不同距离处的噪声值，预测时按最不利情况考虑，取源强最大值。

1） 预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）有关要求，采用以下预测公式进行预测，并选取各设备最大源强参与计算。

点声源噪声传播衰减计算公式：

LP（r）＝Lp（r0）－20lg（r/r0）－[4.8－（2hm/r）（17+300/r）]

式中：

LP（r）——距声源r处的施工噪声预测值，dB（A）；

LP（r0）——距声源r0处的噪声参考值，dB（A）；

r——预测点距声源的距离，m。

r0——测点距离机械的距离，m。

hm——传播路径的平均离地高度，m。

2） 预测结果

本次预测假设在同一时段、同一施工点各有一台打夯机、挖掘机和推土机施工，经计算，多台施工机械噪声源叠加后噪声源强为88.6dB（A），见5.10-1。多台施工机械噪声源叠加后随距离衰减的预测值见表5.10-2。

表5.10-1                   施工区施工噪声源强预测值
	噪声源
	源强

	挖掘机
	84 

	推土机
	86 

	打夯机
	79

	叠加后噪声源强
	88.6


表5.10-2                  多台施工机械噪声源叠加后衰减预测值表
	噪声源
	离声源不同距离的噪声预测值dB（A）

	
	10m
	20m
	25m
	30m
	50m
	60m
	100
	150m
	200m

	挖掘机、推土机、打夯机
	74.6
	68.6 
	66.7
	65.1 
	 60.6
	59.1
	54.6
	51.1
	48.6


3） 施工场界达标分析

根据噪声预测结果可知，昼间施工时，距离施工场界20m时能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间70dB（A）要求；夜间施工时，距离施工场界100m时能满足标准55dB（A）要求（不考虑背景值的情况下）。项目昼间施工影响范围较小，建议在项目厂界附近施工时，在厂界设置移动式隔声屏，并合理布置施工机械，布置在地块内部远离厂界，可以在一定程度上降低厂界噪声污染，因此，项目昼间施工时，施工场界一般能够达标；夜间施工时，施工场界将超标，应避免夜间施工。

4） 敏感点声环境影响分析

工程区域的背景噪声以最大值48.7dB（A）计，机械噪声叠加背景噪声后的预测结果见表5.10-3。

表5.10-3                 敏感点施工噪声叠加预测值表
	噪声源
	离声源不同距离的噪声预测值dB（A）

	
	10m
	20m
	25m
	30m
	50m
	60m
	100m
	150m
	200m

	挖掘机、推土机、打夯机
	74.6 
	68.6 
	66.7
	65.2 
	60.9 
	59.5
	55.6
	53.1
	51.6


根据表5.10-3可知，昼间施工时，居民点距离土石方工程施工区约60m才能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间60dB（A）要求。实际上，道路/渠段总是有多台机械同时作业，因此，扩大了施工噪声影响范围，且叠加背景噪声后，对敏感点的影响增加。本工程周边环境敏感点分布有芭蕉湖社区、胥家桥村、花果畈村、白石岭村、花果畈村、大桥小区等，与工程的最近距离在10m～120m，在不采取任何措施，不考虑屏障的情况下，大部分敏感点的噪声均将出现超标现象。因此，施工期应采取一定的降噪措施，在临敏感点一侧设置移动式隔声屏，减小对周边居民敏感点的影响。

（2） 场外交通声环境影响分析

1） 预测模式

各种载重型汽车的交通运输产生的噪声均可视为流动声源，其噪声的大小与车流量、车型、车速及路况等因素有关，拟采用下列模型计算其衰减量。

流动声源预测模式：

[image: image258.wmf]13

5

.

7

lg

10

lg

10

max

-

D

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

=

S

r

V

N

LA

Leq


式中：Leq－预测点处的等效声级，dB（A）；

LAmax－距车辆行驶路面中心7.5m处的源强

N－车流量，辆/h；

V－车速，km/h；

r－测点与参照点的距离，m；

ΔS－噪声传播途中声屏障的减噪量。

根据交通运输道路路面状况，ΔS取－11。运输车辆距行驶路面中心7.5m处的平均辐射噪声级，按下列公式计算：

重型车辆 LAmax＝75＋0.18V

式中：V－车辆平均行驶速度，km/h

2） 预测结果

工程施工交通干线昼间车流量约为50辆/h，车速约35km/h；夜间车流量为20辆/h，车速30km/h。交通流动噪声影响范围见表5.10-4。

表5.10-4           施工交通干线两侧噪声影响范围预测表

	噪声

发生时间
	离声源不同距离的噪声预测值dB（A）

	
	10m
	15m
	20m
	40m
	50m
	100m

	昼间
	57.6
	55.8
	54.6
	51.6
	50.6
	47.6

	夜间
	53.4
	51.6
	50.4
	47.4
	46.4
	43.4


由于交通干线执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求值（昼间70dB（A），夜间55dB（A）），本工程施工交通噪声距离敏感点10m就可以满足标准要求，所以交通噪声对干线两侧影响不大，但是对紧邻交通干线的少数居民有一定影响；另外，对于一般的交通线路执行2类标准，施工交通噪声距离敏感点40m满足标准要求。本工程红线范围内的居民均将搬迁，车辆运输噪声仅对道路沿线的紧邻道路的居民产生一定影响。

5.10.2  运行期
5.10.2.1  道路交通噪声

（1） 预测模式

1） 车型分类

车型分为小、中、大三种，车型分类标准见表5.10-5，车型比根据对岳阳市的交通量调查情况确定，拟建道路车流量以小型车为主，约占所有车辆的70%，中型车占20%，大型车约占10%，因此确定本道路各目标年车型构成比例均为小型车：中型车：大型车=7:2:1，昼间（16小时，06：00～22：00）交通量占全天的80%，夜间交通量占全天的20%，交通量昼夜比为4:1。根据《关于调整公路交通情况调查车型分类及折算系数的通知》（厅规统字[2010]205号）和项目的具体情况，小型车、中型车和大型车的折算系数分别取1.0、1.5和2.0。

表5.10-5                    车型分类标准

	车  型
	汽车总质量

	小型车
	≤3.5t，M1，M2，N1

	中型车
	3.5t-12t，M2，M3，N2

	大型车
	>12t，N3


注：M1，M2，M3，N1，N2，N3和GB1495划定方法相一致。摩托车、拖拉机等应另外归类。 

2） 预测模式

采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4—2009）附录A中道路（道路）交通运输噪声预测模式：

[image: image259.wmf]16

]

lg[

10

)

lg(

10

)

lg(

10

)

(

)

(

2

1

5

.

7

0

-

D

+

+

+

+

=

+

L

L

h

L

r

T

V

N

i

E

i

eq

i

i

p

y

y

   （1）
式中：

[image: image260.wmf]i

eq

h

L

)

(

——第i类车的小时等效声级，dB（A）；

[image: image261.wmf]i

E

L

)

(

0

——第i类车速为Vi，km/h；水平距离为7.5米处的能量平均A声级，dB（A）；

Ni ——昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h；

r——从车道中心线到预测点的距离，m；式5.1-1适用于r＞7.5m预测点的噪声预测；

Vi ——第i类车的平均车速，km/h；

T ——计算等效声级的时间，1h；

Ψ1、Ψ2——预测点到有限长路段两端的张角，弧度，如图5.10-1所示；

[image: image262.png]



图5.10-1  有限长路段的修正函数，A-B为路段，P为预测点

ΔL——由其他因素引起的修正量，dB（A），可按下式计算：

ΔL=ΔL1-ΔL2+ΔL3                      （2）

ΔL1=ΔL坡度+ΔL路面                     （3）

ΔL2=Aatm+Agr+Abar+Amisc                   （4）

式中：

ΔL1——线路因素引起的修正量，dB（A）；

ΔL坡度——道路纵坡修正量，dB（A）；

ΔL路面——道路路面材料引起的修正量，dB（A）；

ΔL2——声波传播途径中引起的衰减量，dB（A）；
ΔL3——由反射等引起的修正量，dB（A）；

混合车流模式的等效声级是将各类车流等效声级叠加求得。如果将车流分成大、中、小三类车，那么总车流等效声级为：

[image: image263.wmf]]

10

10

10

lg[

10

)

(

)

(

1

.

0

)

(

1

.

0

)

(

1

.

0

小

中

大

LAeq

LAeq

LAeq

T

Leq

+

+

=

     （5）
3） 修正量及衰减量的计算

A.线路因素引起的修正量（ΔL1）

① 纵坡修正量（ΔL坡度）

道路纵坡修正量ΔL坡度可按下式计算：

大型车：ΔL坡度=98×β     dB（A）                      （6）

中型车：ΔL坡度=73×β     dB（A）                        （7）

小型车：ΔL坡度=50×β     dB（A）                        （8）

式中：β——道路纵坡坡度，%。

② 路面修正量（ΔL路面）

不同路面的噪声修正量见表5.10-6。

表5.10-6                     常见路面噪声修正量               单位：dB（A）

	路面类型
	不同行驶速度修正量km/h

	
	30
	40
	≥50

	沥青混凝土
	0
	0
	0

	水泥混凝土
	1.0
	1.5
	2.0

	注：表中修正量为[image: image264.wmf]i

E

L

)

(

0

在沥青混凝土路面测得结果的修正。


B.声波传播途径中引起的衰减量（ΔL2）

① 障碍物衰减量Abar

a. 声屏障衰减量（Abar）

无限长声屏障可按下式计算：

[image: image265.wmf]ï

ï

ï

î

ï

ï

ï

í

ì

>

=

-

+

´

-

´

´

´

£

=

+

-

´

-

´

´

´

=

-

dB

f

t

t

t

t

dB

f

t

t

t

t

1

3c

40

)

)

)

1

(

ln(

2

)

1

(

3

lg(

10

1

3c

40

)

)

1

(

)

1

(

tan

4

)

1

(

3

lg(

10

Abar

2

2

1

2

d

p

d

p

           （9）

式中：

f——声波频率，Hz；

δ——声程差，m；

c——声速，m/s。

在公路建设项目评价中可采用500Hz频率的声波计算得到的屏障衰减量。

有限长声屏障计算：

Abar仍由公式（9）计算。然后根据图5.10-2进行修正。修正后的取决于遮蔽角β/θ。图A.3（a）中虚线表示：无限长屏障声衰减为8.5dB，若有限长声屏障对应的遮蔽角百分率为92%，则有限长声屏障的声衰减为6.6dB。 

Abar仍按无限长声屏障衰减量公式计算，然后根据图5.10-2进行修正，修正后的Abar取决于遮蔽角β/θ。

[image: image266.png]9|
8
7]
6
5

10

A7 LK R B/ dB(A)

16

15

14|

12

13]

12|

11

.

“60

70 80 9

0 100

e (Bx100%)

(a) BIERE

(b) MRS




图5.10-2  有限长度的声屏障及线声源的修正图

声屏障的投射、反射修正可参照HJ/T90计算。

b. 高路堤或低路堑两侧声影区衰减量计算

高路堤或低路堑两侧声影区衰减量Abar为预测点在高路堤或低路堑两侧声影区内引起的附加衰减量。

当预测点处于声照区时，Abar=0

当预测点处于声影区，Abar决定于声程差δ。

由图5.10-3计算δ，δ=a+b-c，再由图5.10-4查出Abar。

[image: image267.png]



图5.10-3  声程差计算示意图

[image: image268.png]R )




图5.10-4  噪声衰减量Abar与声程差δ关系曲线（f=500Hz）

c. 农村房屋附加衰减量估算值

农村房屋衰减量可参照GB/T17247.2附录A进行计算，在沿道路第一排房屋影声区范围内，近似计算可按表5.10-7和图5.10-5取值。

[image: image269.jpg]



S为第一排房屋面积和，S0为阴影部分（包括房屋面积）

图5.10-5  农村房屋降噪量估算示意图

表5.10-7            农村房屋噪声附加衰减量估算量

	S/S0
	Abar

	40～60%
	3dB（A）

	70～90%
	5dB（A）

	以后每增加一排房屋
	1.5dB（A） 最大衰减量≤10dB（A）


d. 绿化林带噪声衰减计算

绿化林带的附加衰减与树种、林带结构和密度等因素有关。在声源附近的绿化林带，或在预测点附近的绿化林带，或两者均有的情况下都可以使声波衰减，如图5.10-6。

[image: image270.png]e 00ogloUgUgUOOnRL. .





图5.10-6  通过树和灌木时噪声衰减示意图

通过树叶传播噪声的噪声衰减随通过树叶传播距离df的增加而增加，其中df=d1+d2，为了计算d1和d2，可假设弯曲路径的半径为5km。

表5.10-8中的第一行给出通过总长度为10m到20m之间的密叶时，由密叶引起的衰减；第二行为通过总长度20m到200m之间密叶时的衰减系数；当通过密叶的路径长度大于200m时，可使用200m的衰减值。

表5.10-8              倍频带噪声通过密叶传播时产生的衰减

	项目
	传播距离（m）
	倍频带中心频率（Hz）

	
	
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000

	衰减（dB）
	10≤df＜20
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	2
	3

	衰减系数（dB/m）
	20≤df＜200
	0.02
	0.03
	0.04
	0.05
	0.06
	0.08
	0.09
	0.12


③ 空气吸收引起的衰减（Aatm）

空气吸收引起的衰减按以下公式计算：

Aatm=a（r-r0）/1000

式中：a为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数，见表5.10-9。

表5.10-9                倍频带噪声的大气吸收衰减系数α

	温度

℃
	相对湿度%
	大气吸收衰减系数α

	
	
	倍频带中心频率Hz

	
	
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000

	10
	70
	0.1
	0.4
	1.0
	1.9
	3.7
	9.7
	32.8
	117.0

	20
	70
	0.1
	0.3
	1.1
	2.8
	5.0
	9.0
	22.9
	76.6

	30
	70
	0.1
	0.3
	1.0
	3.1
	7.4
	12.7
	23.1
	59.3

	15
	20
	0.3
	0.6
	1.2
	2.7
	8.2
	28.2
	28.8
	202.0

	15
	50
	0.1
	0.5
	1.2
	2.2
	4.2
	10.8
	36.2
	129.0

	15
	80
	0.1
	0.3
	1.1
	2.4
	4.1
	8.3
	23.7
	82.8


④ 地面效应衰减（Agr）

地面类型可分为：

a. 坚实地面，包括铺筑过的路面、水面、冰面以及夯实地面。

b. 疏松地面，包括被草或其他植物覆盖的地面，以及农田等适合于植物生长的地面。

c. 混合地面，由坚实地面和疏松地面组成。

声波越过输送地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减可用以下公式计算：

Agr=4.8-（2hm/r）（17+300/r）

式中：

r——声源到预测点的距离，m；

hm——传播路径的平均离地高度，m；可按图5.10-7进行计算，hm=F/r；F：面积，m2；r，m；

若Agr计算出现负值，则Agr可用“0”代替

其他情况可参照GB/T17247.2进行计算。

[image: image271.png]



图5.10-7  估计平均高度hm的方法

C由反射等引起的修正量（ΔL3）

    ① 城市道路交叉路口噪声（影响）修正量

交叉路口的噪声修正值（附加值）见表5.10-10。

表5.10-10                     交叉路口的噪声附加量

	受噪声影响点至最近快车道中轴线交叉点的距离
	交叉路口（dB）

	≤40
	3

	40＜D≤70
	2

	70＜D≤100
	1

	＞100
	0


② 两侧建筑物的反射修正量

地貌以及声源两侧建筑物反射影响因素的修正。当线路两侧间距小于总计算高度30%时，其反射声修正量为：

两侧建筑物是反射面时：ΔL反射=4Hb/w             ≤3.2dB

两侧建筑物是一般吸收性表面：ΔL反射=2Hb/w        ≤1.6dB

两侧建筑物为全吸收性表面：ΔL反射≈0

式中：

w——为线路两侧建筑物反射面的间距，m

Hb——为构筑物的平均高度，h，取线路两侧较低一侧高度平均值带入计算，m。

（2） 预测结果

1） 交通噪声对声环境敏感点影响预测

① 敏感点执行的声环境质量标准

项目沿线分布有芭蕉湖社区、胥家桥村、大桥社区、花果畈村（汪家组北）、花果畈村（汪家组南）、白石岭村（砖桥组）、白石岭村（涂家组）、白石岭村（综合场）、花果畈村（吴家组）、大桥小区等自然村，临路第一排建筑以3层房屋为主，根据环境影响评价标准执行函，距离主、次干道道路红线两侧最近距离在30m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a 类标准，30m范围外执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；城市支路30m范围内、外均执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
② 敏感点声环境质量背景值

本次环评声环境质量现状监测点包括芭蕉湖社区、胥家桥村、大桥社区、花果畈村（汪家组北）、花果畈村（汪家组南）、白石岭村（砖桥组）、白石岭村（涂家组）、白石岭村（综合场）、花果畈村（吴家组）、大桥小区等声环境敏感点，噪声背景值采用声环境质量监测结果。

③ 敏感点在路基高度处声环境质量预测结果

敏感点在路基高度处声环境质量预测结果见表5.10-11，预测远期昼间、夜间叠加值等声级线见图5.10-8～图5.10-9。由预测结果可知，道路红线外所有居民点近期、中期、远期昼间声环境质量均可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a或2类标准的要求，夜间噪声近期均可达标，仅中、远期夜间胥家桥村、白石岭村（砖桥组）出现噪声超过2类标准的要求，最大超标量分别为3.51dB（A）、3.89dB（A）。

本工程噪声主要超标原因为冷水铺路为城市主干道，中期、远期车流量较大，对胥家桥村的声环境质量产生影响；白石岭村（砖桥组）距离城市支路刘家冲路的距离较近，且由于是城市支路，30m范围内仍执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，因此对该居民点夜间中、远期噪声存在一定程度的超标现象。根据工程道路设计方案，冷水铺路两侧分别设置了2.5m的侧分绿化带，另外建议在冷水铺路末端、白石岭村（砖桥组）临建筑物一侧设置绿化带，并预留环保资金，进行跟踪监测，中、远期超标则实施隔声窗等措施，经过绿化带隔声降噪、隔声窗措施后，预计对远期夜间噪声超标的敏感点的噪声影响较小。

表5.10-11                     工程噪声环境敏感点在路基高度处声环境影响预测                        单位：dB（A）
	序号
	敏感点名称
	距离最近的工程名称
	桩号
	与道路红线的最近距离
	预测年份
	背景值
	贡献值
	叠加值
	增加值
	评价标准
	超标值

	
	
	
	
	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	芭蕉湖社区
	新岭璐
	K0+000～K0+350
	30
	近期
	48.2
	44.2
	47.17
	44.08
	50.73
	47.15
	2.53
	2.95
	60
	50
	-9.27
	-2.85

	
	
	
	
	
	中期
	48.2
	44.2
	48.9
	45.86
	51.57
	48.12
	3.37
	3.92
	60
	50
	-8.43
	-1.88

	
	
	
	
	
	远期
	48.2
	44.2
	50.38
	47.31
	52.43
	49.03
	4.23
	4.83
	60
	50
	-7.57
	-0.97

	2
	胥家桥村
	冷水铺路
	设计终点K0+366.883
	30
	近期
	48.7
	43.8
	50.69
	47.6
	52.82
	49.11
	4.12
	5.31
	60
	50
	-7.18
	-0.89

	
	
	
	
	
	中期
	48.7
	43.8
	53.38
	50.3
	54.65
	51.18
	5.95
	7.38
	60
	50
	-5.35
	1.18

	
	
	
	
	
	远期
	48.7
	43.8
	56.1
	53.02
	56.83
	53.51
	8.13
	9.71
	60
	50
	-3.17
	3.51

	3
	大桥社区
	洛王路
	K0+000～K0+220
	30
	近期
	46.4
	41.7
	49.52
	44.47
	49.18
	46.31
	2.78
	4.61
	60
	50
	-10.82
	-3.69

	
	
	
	
	
	中期
	46.4
	41.7
	50.24
	47.17
	51.74
	48.26
	5.34
	6.56
	60
	50
	-8.26
	-1.74

	
	
	
	
	
	远期
	46.4
	41.7
	52.94
	49.39
	53.81
	50.00
	7.41
	8.3
	60
	50
	-6.19
	0

	4
	花果畈村（汪家组北）
	白石岭路

（雨污管网）
	K0+235～K0+520
	80
	近期
	47.3
	42.3
	46.79
	43.7
	50.06
	46.07
	2.76
	3.77
	60
	50
	-9.94
	-3.93

	
	
	
	
	
	中期
	47.3
	42.3
	49.47
	46.39
	51.53
	47.82
	4.23
	5.52
	60
	50
	-8.47
	-2.18

	
	
	
	
	
	远期
	47.3
	42.3
	52.2
	49.11
	53.42
	49.93
	6.12
	7.63
	60
	50
	-6.58
	-0.07

	5
	花果畈村（汪家组南）
	雷锋山路B段、刘家冲路
	K2+690～K3+151
	10
	近期
	47
	42
	50.59
	46.75
	52.16
	48.01
	5.16
	6.01
	70
	55
	-17.84
	-6.99

	
	
	
	
	
	中期
	47
	42
	52.16
	48.96
	53.31
	49.76
	6.31
	7.76
	70
	55
	-16.69
	-5.24

	
	
	
	
	
	远期
	47
	42
	53.87
	50.69
	54.68
	51.24
	7.68
	9.24
	70
	55
	-15.32
	-3.76

	6
	白石岭村（砖桥组）
	刘家冲路
	K0+633～K1+010
	10
	近期
	47.8
	42.7
	54.64
	48.52
	55.45
	49.53
	7.65
	6.83
	60
	50
	-4.55
	-0.47

	
	
	
	
	
	中期
	47.8
	42.7
	55.43
	51.73
	56.12
	52.25
	8.32
	9.55
	60
	50
	-3.88
	2.25

	
	
	
	
	
	远期
	47.8
	42.7
	57.06
	53.55
	57.55
	53.89
	9.75
	11.19
	60
	50
	-2.45
	3.89

	7
	白石岭村（涂家组）
	子山路

（雨水管网）
	K0+665～K0+909
	20
	近期
	48.3
	44.2
	47.01
	43.47
	50.71
	46.86
	2.41
	2.66
	60
	50
	-9.29
	-3.14

	
	
	
	
	
	中期
	48.3
	44.2
	49.34
	46.12
	51.86
	48.27
	3.56
	4.07
	60
	50
	-8.14
	-1.73

	
	
	
	
	
	远期
	48.3
	44.2
	51.86
	48.66
	53.45
	49.99
	5.15
	5.79
	60
	50
	-6.55
	-0.01


续表5.10-11                     工程噪声环境敏感点在路基高度处声环境影响预测                        单位：dB（A）
	序号
	敏感点名称
	距离最近的工程名称
	桩号
	与道路红线的最近距离
	预测年份
	背景值
	贡献值
	叠加值
	增加值
	评价标准
	超标值

	
	
	
	
	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	8
	白石岭村（综合场）
	支路1、

杨家嘴路
	K0+103～K0+259
	25
	近期
	45.6
	42.1
	43.6
	37.44
	47.72
	43.38
	2.12
	1.28
	70
	55
	-22.28
	-11.62

	
	
	
	
	
	中期
	45.6
	42.1
	45.13
	40.31
	48.38
	44.31
	2.78
	2.21
	70
	55
	-21.62
	-10.69

	
	
	
	
	
	远期
	45.6
	42.1
	47.01
	42.24
	49.37
	45.18
	3.77
	3.08
	70
	55
	-20.63
	-9.82

	9
	花果畈村（吴家组）
	雷锋山路A段
	K0+735～K0+934
	10
	近期
	46.9
	43
	48.92
	47.48
	51.04
	48.8
	4.14
	5.8
	70
	55
	-18.96
	-6.2

	
	
	
	
	
	中期
	46.9
	43
	53.25
	50.18
	54.15
	50.94
	7.25
	7.94
	70
	55
	-15.85
	-4.06

	
	
	
	
	
	远期
	46.9
	43
	55.95
	52.89
	56.46
	53.32
	9.56
	10.32
	70
	55
	-13.54
	-1.68

	10
	大桥小区
	雷锋山路A段
	K0+000～K0+300
	40
	近期
	47.3
	43.2
	45.06
	43.63
	49.33
	46.43
	2.03
	3.23
	60
	50
	-10.67
	-3.57

	
	
	
	
	
	中期
	47.3
	43.2
	49.4
	46.33
	51.48
	48.05
	4.18
	4.85
	60
	50
	-8.52
	-1.95

	
	
	
	
	
	远期
	47.3
	43.2
	52.1
	49.00
	53.34
	50.00
	6.04
	6.8
	60
	50
	-6.66
	0


[image: image326.png]FOWERL
-
T
Hith
TKIR i
[ ke

He



[image: image272]
图5.10-8  工程区域运行期远期昼间噪声贡献值等值线图（单位：dB（A））



图5.10-9  工程区域运行期远期夜间噪声贡献值等值线图（单位：dB（A））

2） 道路两侧不同距离交通噪声影响预测

本次评价主要对主干道白石岭路、冷水铺路的达标距离进行分析。在不考虑路基高造成的声影区影响和建筑物、树木等阻隔影响及地形变化的情况下，本工程白石岭路、冷水铺路两侧不同距离交通噪声影响预测结果见表5.10-12～5.10-13。

表5.10-12                白石岭路两侧不同距离交通噪声影响预测

	距离

预测时段
	近期
	中期
	远期

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	10m
	55.35
	52.02
	57.7
	54.48
	60.24
	57.07

	20m
	53.47
	49.99
	55.62
	52.31
	58.04
	54.82

	30m
	52.43
	48.84
	54.44
	51.05
	56.76
	53.48

	40m
	51.74
	48.05
	53.61
	50.16
	55.84
	52.52

	50m
	51.22
	47.45
	52.99
	49.47
	55.13
	51.77

	60m
	50.82
	46.98
	52.49
	48.91
	54.55
	51.15

	70m
	50.46
	46.55
	52.02
	48.39
	54
	50.57

	80m
	50.08
	46.08
	51.53
	47.82
	53.41
	49.92

	90m
	49.69
	45.6
	51
	47.21
	52.76
	49.2

	100m
	49.38
	45.21
	50.58
	46.71
	52.23
	48.6

	120m
	48.97
	44.68
	49.99
	45.99
	51.8
	48.12

	140m
	48.71
	44.33
	49.61
	45.5
	51.45
	47.72

	160m
	48.57
	44.13
	49.38
	45.22
	51.16
	47.38

	180m
	48.47
	44
	49.23
	45.02
	50.92
	47.1

	200m
	48.43
	43.94
	49.16
	44.93
	50.74
	46.88


表5.10-13                冷水铺路两侧不同距离交通噪声影响预测

	距离

预测时段
	近期
	中期
	远期

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	10m
	59.15
	55.92
	61.65
	58.5
	64.28
	61.15

	20m
	55.02
	51.57
	57.21
	53.92
	59.64
	56.44

	30m
	53.01
	49.34
	54.88
	51.43
	57.09
	53.79

	40m
	51.97
	48.12
	53.59
	50
	55.61
	52.21

	50m
	51.29
	47.3
	52.7
	48.99
	54.54
	51.05

	60m
	50.83
	46.73
	52.08
	48.26
	53.76
	50.19

	80m
	50.27
	46
	51.27
	47.28
	52.71
	48.99

	100m
	49.94
	45.57
	50.78
	46.68
	52.04
	48.21

	120m
	49.71
	45.27
	50.44
	46.25
	51.56
	47.64

	140m
	49.54
	45.04
	50.18
	45.91
	51.19
	47.19

	160m
	49.4
	44.86
	49.97
	45.64
	50.88
	46.81

	180m
	49.29
	44.71
	49.8
	45.42
	50.62
	46.5

	200m
	49.19
	44.59
	49.65
	45.23
	50.41
	46.23


由表5.10-12～5.10-13可知，白石岭路、冷水铺路道路红线10m外近期、中期、远期昼间声环境质量均可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a或2类标准的要求；远期夜间噪声20m内出现超标现象，40m～80m范围内在不考虑绿化隔声降噪、建筑物遮挡的情况下，由于执行2a类标准，也出现了一定的超标现象，但根据噪声等值声线图，经过第一排建筑物隔声降噪，后排建筑昼间、夜间基本均可满足2a类标准要求。根据以上分析，本工程主要针对建议在主干道道路两侧设置20m规划用地控制距离，并在两侧设置绿化林带隔声降噪，临路第一排建筑物应设置双层中空玻璃隔声窗；本工程次干道两侧10m处均未出现超标现象，为进一步减轻次干道两侧声环境影响，建议次干道两侧设置10m左右的规划控制距离；经过以上降噪措施，预计主、次干道两侧交通噪声对居民的生活不会产生较大影响。

5.10.2.2  水泵噪声

工程在隧洞起点附近布置了架子山泵站一座，运行期水泵运行将产生一定的噪声，对周围敏感点产生一定的噪声影响。

（1） 预测模式

单个声源对预测点的噪声影响计算：

产噪设备可近似作为点声源处理，本评价采用数学模式法预测噪声对环境的影响。

噪声衰减公式：

L2=L1-20lgr2/r1
式中：L1—距离声源r1处的噪声值，dB（A）；

L2—距离声源r2处的噪声值，dB（A）；

（2） 预测结果分析

工程布置了架子山泵站一座，位于隧洞起点附近，距离最近的居民点白石岭（砖桥组）的距离约为150m，敏感点噪声预测见表5.10-14。

表5.10-14             运行期敏感点噪声预测表

	噪声源
	源强

dB（A）
	最近居民点的距离（m）
	背景值

dB（A）
	贡献值

dB（A）
	预测值

dB（A）

	
	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	架子山泵站
	81
	150
	47.8
	42.7
	37.5
	37.5
	48.2
	43.8


由上表可知，运行期架子山泵站产生的噪声与敏感点背景值叠加后，敏感点噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，因此，运行期泵站噪声对声环境影响较小。但运行期敏感点处的噪声较现状有一定幅度的增加，仍应采取一定的隔声降噪措施减小对敏感点处噪声环境的影响。

5.11  固体废物环境影响分析

5.11.1  施工期

本工程产生的固体废物主要包括高桥河清淤产生的淤泥，施工过程产生的建筑垃圾、生产废料、弃土弃渣及施工人员生活垃圾。
清淤淤泥：本工程高桥河铁路涵洞至冷水铺路段（约300m）在明渠开挖时将进行清淤，根据估算，淤泥产生量约为2.38万m3。根据底泥监测结果，高桥湖（明渠起点）底泥能够满足土壤二级标准，高桥河（明渠起点）、高桥河（明渠起点下游）底泥出现超标现象，超标因子为总镉。但若按土壤环境质量标准三级标准，镉可满足三级标准要求。根据《土壤环境质量标准》（GB15618－1995），三级标准的土壤为保障农林业的生产和植物正常生长的土壤临界值，主要适用于林地土壤及污染物容量较大的高背景值土壤和矿产附近等地的农田土壤（蔬菜地除外），土壤质量基本上对植物和环境不造成危害和污染。

因此，本次评价建议对清出的淤泥进行性质鉴定，若属于一般废物则按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求进行脱水、稳定、干化预处理后用于填地造景，处理后不得用于农作物生长使用。若属于危险废物则需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）并交专业的相应资质单位进行妥善处理、处置。

建筑垃圾：施工结束后工棚和附属企业的拆除，大量的建筑垃圾及各种杂物堆放在施工区，形成杂乱的施工迹地，这些建筑垃圾若不得到有效的处理将影响视觉景观，不利于后期施工场地恢复建设。

生产废料：根据施工所用的材料，施工期产生的生产废料主要有木料碎块、废铁、废钢筋、油渣油纸、棉纱等。本项目工程量相对较小，施工期产生的生产废料数量不大，但如若任意丢弃，将对施工区环境卫生产生影响。

生活垃圾：生活垃圾若随意弃置，不仅污染生活区的空气，有碍美观，而且在一定气候条件下，造成蚊蝇孳生、鼠类大量繁殖，增加了疾病的传播机会，可能会引起传染性疾病流行，直接影响施工人员身体健康，对工程建设产生不利影响。

弃土弃渣：弃渣优先综合利用于临港汽车城一期填方工程，不会对周边环境产生影响，但若启用备用弃渣场，则弃土弃渣在备用弃渣场临时堆放过程中，若不妥善采取相关措施，则可能引发水土流失环境影响。

5.11.2  运行期
工程投入运行后成立“两湖管理处”，管理处人员编制约12人，按人均日产生活垃圾1kg计，预计两湖管理处日产生活垃圾共约12kg。本项目景观工程建成运行后，区域旅游人口将增多，旅游垃圾量根据游客量呈不稳定发生。

生活垃圾如任意堆放，不仅污染空气，有碍美观，而且易造成蚊蝇孳生、鼠类繁殖，加大各种疾病的传播机会，影响身体健康。同时，如未对生活垃圾做到及时清运，一旦随风力或地表径流进入周边水体，可能会对局部水域水质带来不利影响。但这些影响的程度有限，在采取生活垃圾收集处理措施后，不利影响将为大大减弱。

5.12  水土流失影响预测分析

根据《岳阳市芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程水土保持方案报告书》，本工程建设将可能造成水土流失总量为82890t，新增水土流失量70289t。其中，施工期水土流失总量80221t，新增水土流失量69338t；自然恢复期水土流失总量2669t，新增水土流失量951t。工程区水土流失量预测详见表5.12-1～5.12-3。
 表5.12-1                  施工期水土流失量预测表

	预测单元
	预测范围（hm2）
	原地貌侵蚀模数（t/km2·a）
	扰动后侵蚀模数（t/km2·a）
	预测时段（a）
	流失总量（t）
	新增流失量（t）

	主体工程区
	河道（隧洞）工程区
	23.43
	800
	11000
	4
	10309
	9559

	
	截污工程区
	7.82
	1710
	11000
	4
	3440
	2905

	
	交通工程区
	41.59
	1600
	11000
	4
	18299
	15637

	
	景观工程区
	97.04
	1520
	11000
	4
	42697
	36797

	
	小计
	169.88
	
	
	
	74745
	64898

	弃渣场区
	4.66
	1210
	8500
	4
	1584
	1358

	存料场
	7.00
	1500
	8200
	4
	2296
	1876

	施工便道区
	1.20
	2000
	6500
	4
	312
	216

	施工生产生活区
	5.35
	1370
	6000
	4
	1284
	990

	小计
	188.09
	
	
	
	80221
	69338


表5.12-2            自然恢复期水土流失量预测表

	预测单元
	预测范围（hm2）
	原地貌侵蚀模数（t/km2·a）
	扰动后侵蚀模数（t/km2·a）
	预测时段（a）
	流失总量（t）
	新增流失量（t）

	主体工程区
	河道（隧洞）工程区
	18.43
	800
	2500
	1
	460
	313

	
	截污工程区
	7.82
	1710
	2500
	1
	195
	62

	
	交通工程区
	10.56
	1600
	600
	1
	63
	

	
	景观工程区
	73.71
	1520
	2000
	1
	1474
	354

	
	小计
	110.52
	
	
	
	2192
	729

	弃渣场区
	4.46
	1210
	2600
	1
	115
	62

	存料场
	7.00
	1500
	2800
	1
	196
	91

	施工便道区
	1.20
	2000
	2300
	1
	27
	4

	施工生产生活区
	5.35
	1370
	2600
	1
	139
	66

	小计
	128.53
	
	
	
	2669
	951


表5.12-3                  水土流失量汇总表                       单位：t

	预测单元
	水土流失总量（t）
	新增水土流失量（t）

	
	施工准备期及施工期
	自然恢复期
	小计
	施工准备期及施工期
	自然

恢复期
	小计

	主体工程区
	河道（隧洞）工程区
	10309
	460
	10769
	9559
	313
	9872

	
	截污工程区
	3440
	195
	3635
	2905
	62
	2967

	
	交通工程区
	18299
	63
	18362
	15637
	
	15637

	
	景观工程区
	42697
	1474
	44171
	36797
	354
	37151

	
	小计
	74745
	2192
	76937
	64898
	729
	65627

	弃渣场区
	1584
	115
	1699
	1358
	62
	1420

	存料场
	2296
	196
	2492
	1876
	91
	1967

	施工便道区
	312
	27
	339
	216
	4
	220

	施工生产生活区
	1284
	139
	1423
	990
	66
	1056

	小计
	80221
	2669
	82890
	69338
	951
	70289


根据上述水土流失预测分析，本工程建设诱发的水土流失具有影响范围较广、影响强度及危害较大等特点。在工程建设期，若不采取综合防治措施，将可能对占地区生态环境造成一定的影响。各类水土流失危害分析如下：

（1） 主体工程区

本工程施工过程中扰动地表范围广强度大，主体工程明渠、隧洞开挖，桥梁、道路建设，管线施工均可能造成大量的水土流失，若不及时采取有效的防护措施，除对工程施工带来不利影响外，还将增南湖、芭蕉湖泥沙。开挖和回填形成的裸露面若不及时防护，如遇大雨，将形成一定的沟蚀和面蚀，产生较为严重的水土流失。

（2） 弃渣场区

弃渣堆存占压扰动了原有地貌和植被，弃渣前和堆渣过程若不采取适当的防护措施，将可能发生堆渣流失，影响周边农田耕作，大量地表耕作层和植被生长层将被挖损或埋压，造成土壤生产力的衰减或丧失。

（3） 存料场区

存料场占压损坏了原有地貌和植被，若不采取有效的防治措施，大量地表耕作层和植被生长层将被挖损或埋压，造成土壤生产力的衰减或丧失。其诱发的加速侵蚀又使周边的土地可用性下降，进而影响当地社会经济发展。

（4） 施工道路区

施工道路若不采取防护措施，受水土流失影响将形成泥泞的路面，对工程施工运输将造成一定的影响；而且水土流失会对周边水域造成污染并增加河道泥沙量。

（5） 施工生产生活区

施工生产生活区设施场地平整建设将破坏植被，减弱植被的固土作用，水土流失不仅会带走土体，也会带走土壤中的肥力，使工程区土壤肥力下降，影响作物生长，降低土地生产力。

5.13  社会环境影响分析

由于本工程征拆已纳入岳阳市棚户区改造计划，因此，本报告对工程建设引起的拆迁安置影响未进行评价。

5.13.1  血吸虫

（1） 水位变化与有螺线分布情况

1） 两湖与长江水位变化

根据《岳阳市芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程血吸虫病卫生学评估报告》，项目规划区2个内湖的常年水位：南湖设计控制水位26.26m，最低控制水位26.06m，最高控制水位27.56m，对应水面面积14.32km2，水源主要为地表径流。芭蕉湖最低控制水位25.56m，最高控制水位27.56m，对应水面面积11.05km2，水源主要来源于清溪河径流。王家河全线水深一般在1.5～2m之间。

项目规划区取水口长江水位：根据城陵矶（莲花塘）水位站2003～2013年实测资料，2003年三峡工程蓄水后，城陵矶水位站逐月平均水位如图5.13-1所示，月平均水位最小值为17.76m，出现在2004年2月。
 [image: image273.png]KAL (m)

Bl GETESED KA

2 3 4 5 6
-t E




图5.13-1  城陵矶水位站逐月平均水位

2） 洞庭湖与长江有螺线高程分布

根据与长江水利委员会联合调查研究显示，湖南省东洞庭湖（麻塘春风）的最高有螺线高程为（ 吴淞高程）28.0m，最低有螺线25.5m，长江口（东湖口）的最高有螺线高程为28.5m，最低有螺线高程为24.0m。换算为黄海高程=吴淞高程-1.96m，东洞庭湖有螺高程区间为:23.54m-26.04m； 长江口的有螺高程区间为：22.04m-26.54m。

表5.13-1               洞庭湖区钉螺高程分布表

	区域
	洲滩名称
	钉螺分布下线与水位
	钉螺分布上线与水位

	
	
	高程
	始淹日期
	退出日期
	高程
	始淹日期
	退出日期

	松澧分流道
	夹堤口
	35
	4.11～4.20
	10.1～10.10
	36
	5.1～5.10
	8.21～8.30

	松澧分流道
	中  心
	33.5
	4.11～4.20
	10.1～10.10
	35
	5.1～5.20
	8.1～8.20

	目平湖
	牧牛坪
	29.5
	4.1～4.20
	10.21～10.30
	30.5
	5.21～5.30
	8.1～8.20

	南洞庭湖
	冯家湾
	30.5
	4.1～4.20
	10.1～10.30
	32.5
	5.21～6.30
	8.1～9.30

	南洞庭湖
	石  马
	28.5
	4.1～4.20
	10.1～10.30
	31.5
	5.21～6.30
	8.1～9.30

	东洞庭湖
	春  风
	25.5
	4.1～4.20
	10.21～10.30
	28
	5.21～6.30
	9.21～10.10

	东洞庭湖
	东口湖
	24
	4.1～4.30
	11.1～10.10
	28.5
	6.1～6.30
	9.21～10.10


3） 钉螺生态学与中层取水原理

钉螺迁移是血吸虫病蔓延的根本性原因，钉螺扩散分为两类，一是钉螺爬行迁移，二是钉螺随水流迁移，研究表明钉螺的爬行能力弱，最大爬行速度为2.8cm/min。随水扩散是钉螺扩撒的主要方式，钉螺大量迁移，特别是远距离迁移是借助水流完成的，钉螺在水中的主要有三种：以悬移质或推移质迁移，以及漂浮物迁移，据唐国柱报告（1978）江面流速在0.97-2.2m/s,风速3级/s和3级浪高条件下，有17.3%的钉螺可被载体带至50km以上。

钉螺是一种用鳃呼吸无性繁殖的两栖动物，因此它的生活习性是既不能长期生活在水下，也不能长期生活在干燥的地面上，而是喜欢生活在潮湿的地面和杂草中。由于钉螺具有这种特性，它的活动区域大都分布在水边线上下1m的岸坡范围以内，在水面上下0.33m范围内钉螺占71.6%，水深0.66-0.99m钉螺占7.5%，水深0.99-1.2m钉螺占1.2%，水深1.2m仅占0.2%；通过螺口动力学观察水体中层钉螺呈现时点沉降轨迹，因此，根据钉螺在水中的这种分布特点，水泵从“江、湖”中层取水，可以达到有效防止将水面和水底的有螺水体引入的效果。

（2） 华能岳阳电厂中层取水的影响

本工程取水口属长江中层取水，距离长江洲滩最低有螺线约为10.83m。自2003年以来长江月平均水位最小值为17.76m，距离一二期与三期取水口高度尚有6.55m，因此，长江春冬季低水位不影响长江一二期与三期取水口的中层取水。

本项目取水口所在洲滩的有螺高程区间为：22.04m-26.54m，只有在每年的4-10月份（汛期），长江水位才能淹没长江洲滩最低有螺线22.04m，此时，华能岳阳电厂一二期及三期取水口距离水面至少10.84m，根据钉螺生态学原理，水面1.2m以下的钉螺仅占0.2%的规律，该项目采取了长江中层取水方式，且取水口从洲滩向江心延伸了60m（距长江大堤约150m）。可有效防止钉螺、螺卵和血吸虫尾蚴进入，但是不能完全排除在长江极限低水位或快速引水形成漩涡情况下导致将漂浮物与钉螺吸入的偶然性。

（3） 项目实施的有利因素

项目区红线范围内的土方工程措施有利于治理钉螺孳生环境。在云溪区、岳阳楼区、经济开发区、南湖新区项目区实施红线范围均无钉螺存在，根据四地血吸虫病疫情状况，芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程的土建施工，不会导致血吸虫病疫情的扩散。对项目区范围内土地应用类型及水系分布进行统一规划，将通过开旧填新、边坡硬化、景观改造和绿化，王家河与南湖原有的钉螺孳生环境通过沟渠硬化、湖岸硬化护坡、植树绿化等环境优化，可消除有利于钉螺孳生、扩散的环境。

项目实施有利于传染源控制和管理。通过项目建设和产业带动，引导和促进当地产业结构的调整和优化，可实现逐渐淘汰项目范围区牛羊等家畜传染源，有效控制传染源对血吸虫病传播的影响。

项目实施有利于健全血吸虫病监测体系。两湖连通工程建设可有利于环境优化，加强人口特别是流动人口的管理，可促进血吸虫病监测预警体系的建立健全，从而有利于查治病、健康宣传教育等血防工作的开展和防控水平的提高。

综上，岳阳市芭蕉湖、南湖（以下简称两湖）连通工程对促进城区水系生态修复具有重要意义，项目区垸内未发现钉螺，且环境多得到改造，实施土方工程无血防风险，且工程实施有利于治理钉螺孳生环境和健全血吸虫病监测体系，对巩固血防成果有利。项目实施不利因素主要为目前长江取水口周边仍有较大的钉螺面积，且位于洞庭湖和长江交汇处，从长江中层取水不能完全排除钉螺和尾蚴引入的偶然性，加之江水灌排、两湖连通使两湖水位变化增大，存在引入钉螺、尾蚴生存和扩散的偶然性风险，但在切实加强各类水利血防防治措施后，工程引起血吸虫病流行的风险属于可控范围内。

5.13.2  文 物

工程红线范围内分布1处不可移动文物，即马家嘴遗址，于2004年1月由岳阳市人民政府公布为第一批市级文物保护单位。马家嘴遗址地理坐标位于东经113°10'45.6"，北纬29°24'50.6"，属于春秋时期古遗址，该文物保护范围为四向各至遗址文化堆积层边缘外50m处，建设控制地带为四向各至遗址保护范围外100m处。

经与工程建设方案的位置关系识别，马家嘴遗址堆积体位于工程红线范围内，工程景观设计中的部分步道、绿化位于马家嘴遗址的文物保护范围和建设控制地带内，但均位于遗址堆积边界外，其中，步道距离遗址堆积边界最近距离为3m，工程景观工程与文物的位置关系见图5.13-2。
根据《中华人民共和国文物保护法》第十七条，“文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意”。
第十八条，在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌；工程设计方案应当根据文物保护单位的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。
[image: image274.png]



图5.13-2  工程与马家嘴遗址位置关系图

本工程已征求岳阳市文物管理处的意见，根据《关于芭（蕉湖）南（湖）两湖连通工程沿线地下文物保护的复函》（见附件8），岳阳市文物管理处同意芭（蕉湖）南（湖）两湖连通工程设计方案提出的线路走向，同意在遗址临湖岸边修建不超过6m的游路（含自行车道和步道或栈道），其他区域仅能采取种植花草和浅根系植株的方式进行绿化，地表除进行少量泥土回填覆盖外，不得实施破土作业。同时，文物处要求工程明渠施工范围内，应先期进行地下文物调查和勘探工作，如发现重要文物，必须按相关规定进行抢救性考古发掘。

5.13.3  城市景观

（1） 工程区域景观质量得到提升

本工程景观设计结合岳阳洞庭湖之滨，依长江、纳三湘四水、江湖交汇优越的地理位置条件，充分挖掘其历史文化底蕴和山水景观资源，打造王家河二期滨河景观带，以芭蕉湖和南湖两湖连通为基础，提出“一带、双核、四中心”的整体功能架构，为岳阳市打造一条生态、休闲、文化与慢行的绿色廊道。生态方面打造集水质改善、生态修复、雨洪管理绿色廊道，通过填挖方，丰富竖向景观，增加坑塘，减慢雨水径流，净化雨水，完善河湖生态系统；沿河景观带将作为周边居民康体健身、文化休闲、生态科普一体的休闲活力廊道；文化方面由生态渔文化-东周聚落遗址-民俗文化-渡槽等特色主题元素构建区域历史文化与本地民风民俗民情的展示体验交流带。慢行交通系统贯穿整个景观轴线，生活慢行道连接重要景观廊道、集会广场等多个重要景观节点，形成一条完整的、多样的景观游览环线。

本工程建设前后，当地的区域城市景观将发生重大变化，拟建项目用地现状为零散居民房屋用地及荒地，布局较为杂乱和无序。拟建项目建成运营时，该地区将会是生态环境良好，配套服务设施齐全的区域，可改变了原来土地的杂乱景象。工程运营后将通过景观设计，将区域打造为生态休闲区、生活游憩区、都市乐学区和山体公园区，工程区可供参观游玩的绿地面积增多，景观质量将得到较大提升。

同时，景观工程建成后，定位为生态休闲区，在一定程度上进行了生态知识的宣传教育，有利于提高人们的生态保护认知等，对区域景观的保护有较好的引导作用，有利于区域景观环境的保护。

此外，工程建成后，可有效改善工程区较为杂乱无章的城中村景观，为居民提供良好的生活与工作环境，丰富市民的休闲生活，有利于城市的可持续发展，加速现代宜居生态新城的形成。

（2） 运行期人类活动对景观环境的影响

工程建成后，区域内人类活动的频率加强，游客、工作人员、临近居民生活产生的生活污水、垃圾若随意丢弃，对周边水环境、生态环境造成影响，进而对景观环境造成一定的影响。但本工程同时设置有截污工程，景区内设置有垃圾桶及垃圾收集点，距离城镇的垃圾转运站较近，景区内的生活垃圾会定时搜集并运出，生活污水等也将直接进入城市污水管网，由城市污水处理厂处理达标后排放，在一定程度上减少了废水、生活垃圾对景观环境的污染和破坏。

5.13.4  土地资源

本工程占地271.55公顷，其中永久占地266.89公顷，临时占地（备用弃渣场）4.66公顷。耕地59.83公顷，占总用地的22.0%；园地3.47公顷，占1.3%；林地39.7公顷，占14.6%；草地1.53公顷，占0.6%；城镇村及工矿用地88.6公顷，占32.6%；交通运输用地13.4公顷，占4.9%；水域及水利设施用地63.1公顷，占23.2%；其他1.92公顷，占0.7%。

工程建设后，区域内的土地利用格局将发生一定的变化。永久性用地主要包括工程渠道、隧洞、桥梁和道路等永久工程的建设，永久占地将改变局部区域土地原有的性质，对当地土地资源带来一定损失，对其影响是不可逆的。

工程施工临时征用土地主要包括施工机械停放场、施工临时道路、存（弃）渣场等施工工厂设施用地，工程施工期间，临时占地使当地土地资源短期内受到一定损失，工程建成后临时占地将予以恢复。因此，工程施工临时占地将使局部地段土地资源和土地质量在短期内受到一定影响，但这种影响将随着施工结束后而逐渐消失。

5.13.5  社会经济

河道（隧洞）工程、截污工程的建设，可有效增加水体连通性，提高水体自净能力，减少污染物入河量，从而达到河湖“水活、水美”的目的。道路工程、桥梁工程、隧道工程建成后，便捷的交通将有效改善当地居民的出行条件，提高当地居民的生活水平，并可带动地方商品经营、餐饮服务业、科技信息及文教卫生等产业的发展。此外，工程依托两湖连通主干河道及景观隧道，打造岳阳特色景观旅游新亮点，提升城市品质及形象，将大大促进岳阳市旅游经济的增长。

工程建成后，区域内的环境效能与城市生活将有机结合，提升了相关区域建设用地的人居环境和城市品质。因生态环境、景观环境和交通的改善，工程区域的土地价格将升值，还将提高周边地区土地使用效率和土地价值，带动周边产业和地区配套服务业的建设，将为区域经济社会又好又快发展提供强有力的保障。

5.13.6  防洪排涝

岳阳市城市防洪总体布局是：按城陵矶（莲花塘）32.46m相应的设计洪水位加高加固堤防，在城陵矶附近分蓄洪区配合使用下，确保岳阳市区防洪安全。芭南两湖连通工程未改变区域现有的防洪格局。

本工程主要通过新开挖河道、王家河实现芭蕉湖-王家河-南湖水系连通本工程通过芭蕉湖和南湖连通,区域防洪排涝现状格局在不改变连通区域原有防洪排涝格局的情况下,利用新建河道（隧洞）增加区域洪水调蓄容积,同时工程连通了南湖、芭蕉湖两大流域,具备当芭蕉湖、王家河防洪压力大而南湖防洪压力不大时,可将洪水通过新建的通道快速排水入南湖,增加区域防洪调度灵活性。

根据《岳阳市芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程防洪影响评价报告》，芭南两湖连通工程在汛期关闭洪源路控制闸，将现有的高桥湖与芭蕉湖隔离开，高桥湖仅占芭蕉湖调蓄库容的2.57%，对芭蕉湖洪水的调节影响较小。汛期南湖最高水位比工程前高0.16m，对南湖防洪安全影响不大（可通过降低起调水位解决其影响）；芭蕉湖最高水位比工程前低0.52m，对区域防洪有利。非汛期南湖最高水位比工程前高0.06m，对南湖防洪安全影响较小；芭蕉湖起排水位由25.6m抬高至26.85m后，其最高水位较工程前升高1.21m，但低于27.56m。经分析，工程的实施对南湖和芭蕉湖流域防洪安全影响不大。

芭南两湖连通工程外围交通网络发达，东有长康路（G107），南有巴陵东路，西有冷水铺路，北有新岭路（洪源路），整个外围圈形成一个交通闭合环路，本项目建设内容均在交通闭合环路以内，不会影响外围交通的运行，当需防汛抢险的时候，抢险设备及物资完全可以通过外围交通运至项目区内，因此，本项目建设对防汛抢险不会造成影响。

架子山隧洞施工开挖过程中需经常性排水，主要包括降水、渗水、施工弃水等，拟在开挖开口线周边设置排水设施，基坑内采用水泵抽排至附近排水沟内；控制闸、大咀堤溢流坝改造及泵站施工工期较短，均安排在枯水期施工，按施工导流程序先进行两侧围堰填筑，及时抽水形成干地基坑后进行建筑物施工，建筑物施工完成后拆除围堰，以上建筑物施工过程中，对附近区域内的水对区域防洪影响小；明渠进口围堰采用全年围堰，进口围堰填筑会占用湖容约4万m3，对湖泊调蓄影响较小；出口围堰采用枯水期围堰，明渠开挖及支护完成后，拆除围堰，明渠基坑内经常性排水由水泵抽排至基坑外归入现有排水沟渠内，工程施工期对区域防洪排涝影响小。
综上，工程建设不影响岳阳市外江防洪格局，对南湖和芭蕉湖流域防洪安全影响较小，工程实施过程中也不会对现有防洪工程、防洪抢险造成影响。

5.13.7  交 通

施工期，工程红线对外联系的道路主要有国道G107、联港路、冷水铺路、通海南路及大岳高速等高等级道路，通行较为便利，但由于工程量较大，来往运输物料的车辆将显著增多，对区外的交通带来一定的压力。本工程红线范围内的居民均将搬迁进行安置，总体上工程施工不会对这部分居民产生影响，且工程红线范围内现状为零散分布的低矮民房，道路均为县道、村道或乡间小道，现有路段车流量较小，工程施工对红线范围内交通和居民出行的影响不大。

运行期，工程道路网的建成，将为当地居民的出行创造更加便捷的条件，可大大缩减居民出行时耗，促进区内居民的互动往来；随着配套的污水、通信、雨水等管渠的建成，届时周边居民日常生活的便利性可得到进一步提升，可享受到与主城区优质资源相似的居住环境，可明显提升当地居民的生活品质。此外，道路绿化和景观建设还可有效改善城市景观，为居民提供良好的生活与工作环境，有利于城市的可持续发展，促进现代宜居生态新城的尽快形成。

工程运行后，区域内将形成“五纵五横”的道路网，“五纵”分别为：通海南路、白石岭路、花果畈路、花子山路和长动路；“五横”分别为冷水铺路、洛王路、雷峰山路、新岭路和杨家咀路，区域内地块通过支路分割、连接。可实现与主城区之间的快速通达，将有效改善工程区域内仅有县道、村道或乡间小道、路网分布极为不均、G107交通压力较大、路网系统还未形成、居民出行困难的问题，有利于推进主城区的一体化发展，以此促进功能配套完善、发展潜力雄厚的现代化产业新城和生态新城的强势发展。
6  环境保护措施
6.1  水环境环保措施

6.1.1  施工期水环境保护措施
（1） 基坑和洞室排水
基坑排水悬浮物浓度高，水体呈碱性。根据国内有关水电工程项目对基坑废水的处理经验，一般在基坑内布置沉淀池，并投加絮凝剂和中和剂，静置沉淀 12h 后回用。剩余底泥定期人工清除。该方案中仅需定期投加絮凝剂和中和剂，并定期除渣，投资较低。围堰拆除前，应对围堰内进行彻底清理，清除施工残留垃圾、沉渣等。沿基坑四周布置 0.5m 深的排水沟收集基坑内排水，在排水沟末端设沉淀池，人工定期除渣。
地下洞室在开挖施工时设置临时集水坑并用排污泵抽出，将洞内施工废水从各施工通道口排至洞外的沉淀池，经处理后达标回用。施工支洞出口施工前，在其四周设截水沟，将四周较高部位的雨水、渗水等汇集引排到施工工作面外，经沉淀处理后达标回用。沉淀池人工定期除渣。

（2） 含油废水
根据施工机械及汽车冲洗、保养废水的排放量、水质等特点，拟采用小型隔油池处理含油废水。该处理方法构筑物简单、造价低、管理方便，仅需定期清池。
本工程在施工机械停放场附近各设置1处冲洗专用场地，四周设置集水沟收集废水，而后进入隔油池处理，达标后用于施工场地洒水。
集水沟为矩形断面，尺寸为：B×H＝0.2m×0.2m。隔油池设计：水平流速0.005m/s，停留时间为10min，排油周期为7d，尺寸为3.0m×0.60m×1.6m（长×宽×高）。小型隔油池典型设计见图6.1-1。
[image: image275.png]6

3.00

0c





图6.1-1  小型隔油池典型设计图
（3） 生活污水
施工区的生活污水处理拟按血防要求建设，纳入人群健康措施中。
（4） 施工泥浆、钻渣的处置
将工程各桥梁水中基础和桥墩施工产生的泥浆引至岸边沉淀，在围堰内设置泥浆泵，提升至泥浆沉淀池，钻柱泥浆水经沉淀处理后上清液回用。沉淀后的泥浆在临时干化池堆积场脱水干化后运至备用弃土场处置。桥梁施工结束后应首先清理围堰中泥浆，再拆除围堰，避免围堰中泥浆涌入水体造成污染。
（5） 隧洞涌水处理

隧洞凿进过程中势必会在构造破碎带、节理裂隙发育部位和隧洞埋深较浅部位有涌水、突水现象，使洞顶地下水或地表水向隧洞内渗漏，对地下水或地表水造成一定的影响。凿进如遇涌水或突水现象，应及时采取积极的防渗固结灌浆等防堵漏工程措施，以免造成洞室淹水或地表水位下降，使地下水位得以恢复，生态环境得到保护。在隧洞内根据各水工建筑物的工程特性和所处的不同地质条件，采用不同的工程措施，以达到防渗堵漏，封闭地下水下泄通道的目的。具体措施如下：

1） 隧洞施工应严格按照“超前预报、提前支护、以堵为主、限制排放”的原则进行。
2） 防水施工，超前预报，尽量减少对地下水的影响。

3） 在穿越断层、断裂带以及节理裂隙发育的地下水发育地段，采用超前注浆或结合地形及富水情况采用径向注浆堵水；对地下水较丰富地段，采用混凝土或钢筋混凝土防渗衬砌，加密环向盲沟间距。

4） 制定完善的施工方案，对围岩进行超前预注浆处理，加固围岩，形成止水帷幕，注浆效果达到预定要求后方可继续开挖。加强对软弱围岩和断层破碎带的支护，严密监测隧洞涌水量与位移量。

5） 洞内局部存在的小断层、裂隙，只有点状或线状渗水、滴水和流水，但对洞壁稳定性不构成影响的地段，采用砼塞和防渗固结灌浆。

6） 经灌浆处理后的围岩、衬砌体及其与围岩接触处应达到防渗标准：未见线状流水，少见点状渗水、滴水；经钻孔压水试验检验，其透水率<3Lu。

7） 施工期在隧洞周围、断裂带、沟流等处设监测点，对排水变化情况和顶部地表水体和植被进行监督性监测。

6.1.2  运行期水环境保护措施
（1） 岳阳市芭蕉湖水环境综合整治总体方案

① 点源

根据《岳阳市中心城区排水专项规划》（2011～2030），到2020年岳阳市中心城区污水收集率、污水厂集中处理率均达到90%，到2030年岳阳市中心城区污水收集率、污水厂集中处理率均达到100%，且污水厂处理后的污水不排入芭蕉湖。

芭蕉湖点源治理的主要措施为吉家湖污水收集及处理系统建设。按照《岳阳市中心城区排水专项规划》（2011～2030），吉家湖污水处理厂纳污范围为花果畈、京广铁路和延寿寺路以北的城陵矶区域，服务面积约2534公顷；近期2020年处理规模为5m3/d，远期2030年处理规模为6 m3/d，总规模为11 m3/d。污水处理出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

为最大限度降低流域污染源，同时考虑与目前岳阳的市政管网建设、污水处理厂的实际建设进度相适应，规划到2020年将岳阳市中心城区污水收集率、污水厂集中处理率提高到95%。

② 城市面源

城市面源措施主要通过雨水调蓄池收集初期雨水进行削减。根据《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB50400-2016），初期雨水调蓄池可按3mm～5mm进行收集。为最大程度减少城市面源，本规划按5mm进行收集，经估算初期雨水调蓄量为9.86万m3。可在芭蕉湖周边分散设置调蓄池（雨水排口附近），并通过污水提升泵站排入吉家湖污水处理厂进行处理。

③ 农业面源

芭蕉湖流域流域内有三条主要河流，其中清溪河流域面积最大。农业面源主要通过清溪河汇入芭蕉湖，可通过清溪河水环境综合治理工程，并主要从源头、过程和末端控制农业面源，确保清溪河入芭蕉湖水质达到Ⅱ～Ⅲ类指标。

④ 内源

根据统计资料和现场踏勘可知，芭蕉湖水质较差，尤其是芭蕉湖南部，局部水体污染严重，水体发黑发臭，淤积严重，淤泥厚度约0.5～1.0m。为提高芭蕉湖的排涝能力，改善芭蕉湖水环境质量，需对芭蕉湖进行清淤整治。根据湖泊生态清淤需要，为不改变原湖床生态系统，清淤后湖床表面预留0.5m的淤泥厚度。清淤范围沿芭蕉湖南部沿岸（10km）向湖心50m范围。为确保湖泊岸线的安全稳定，河道清淤开挖始坡位置与两岸堤坡坡脚留出至少3.0m的施工安全距离，即清淤保护范围，湖泊清淤设计边坡为1:3。清淤后的底泥进行资源化利用，包括土地利用、制造填方材料和建筑材料等。

⑤ 区域环境整治措施分析

根据《华能湖南岳阳发电有限责任公司一期、二期工程延续取水的批复》，一期取、排水均为长江，批复取水量为25852 万m3，排水量为25678 万m3；二期工程取、排水均为芭蕉湖，批复取水量为 23956万m3，排水量为 23838万m3；根据《华能岳阳电厂三期（2×600MW机组）扩建工程环境影响报告书》，三期工程取、排水均为长江，取水量为27800万m3，排水量为27686万m3。华能电厂一、三期取排水口均位于长江右岸，位于洞庭湖口铜鱼短颌鲚国家级水产种质资源保护区以及东洞庭湖鲤、鲫、黄颡国家级水产种质资源保护区的核心区内；二期取排水口位于芭蕉湖西北侧岸边。

依据岳阳电厂对二期工程芭蕉湖排水口2016～2017年各月水温监测资料，排水口水温较天然水温平均上升2.5℃；根据2017年11月湖南佳蓝检测技术有限公司岳阳分公司对芭蕉湖取、排水口的水温监测资料，排水口较取水口温升约9℃，可见，华能电厂的温排水对长江、芭蕉湖水环境、水生态将产生一定的不利影响。本次以华能电厂二期工程采用二次循环冷却系统为例，尝试采用温排水处理措施后对芭蕉湖的水环境、水生生态的影响。

在考虑二期工程温排水采用二次循环冷却系统不外排的情况下，芭蕉湖水温将逐步恢复到天然水温，芭蕉湖全湖平均水温较现状水温降低约2.5℃。浮游植物为中温植物，适宜藻类生长的温度范围为硅藻15-25℃，绿藻为25-35℃，蓝藻可达30-40℃；水温较现状降低后，将进一步抑制绿藻门和蓝藻门的生长繁殖，蓝藻将不会大量增加，降低发生水华的风险，具有一定程度的有利影响。芭蕉湖浮游生物群落中一些耐温性或喜温性的种类如绿藻、蓝藻、原生动物、轮虫、软体动物和寡毛类种类数在群落中的比例可能降低，喜低温的硅藻、桡足类及一些水生昆虫可能增加。总体来看，芭蕉湖、王家河、南湖处于浮游动物生长的最适温度区间，浮游生物将基本保持原群落结构。二期工程温排水采用二次循环冷却系统后，底栖生物的密度和生物量可能会有所增加。夏季高温季节水温较现状降低，电厂排水口附近水域更适宜鱼类生存和栖息，鱼类栖息地面积进一步扩大，对鱼类生存栖息具有有利影响。芭蕉湖和南湖水域的鱼类产卵刺激水温一般为高于15-18℃，芭蕉湖温排水零排放后，鱼类主要繁殖期4-6月份水温满足繁殖条件，产粘沉性鱼类卵场面积逐步扩大，鱼类种群资源将有所增加。可以看出，华能岳阳电厂采用温排水改造措施后，原温排水受纳水体的水环境、水生生态将得到一定的改善。

二期工程温排水零排放的实施需将二期工程2×300MW机组供水系统改造成带自然通风冷却塔的二次循环供水系统，新建补给水泵及泵房、补给水管、原水预处理站、4台循环水泵及泵房、改造及增加DN2400循环水管、2个冷却面积6000平米的自然通风冷却塔，循环水经循环水泵升压，通过循环水管输送至主厂房凝汽器，换热后温排水上冷却塔冷却，冷却后回到循环水泵前池循环使用。以上二期工程供水系统改造费用估算约1.4亿元，造价较高，实施难度较大。

综上所述，温排水二次循环冷却系统建设，对温排水受纳水体的水环境、水生生态具有一定的积极作用。建议华能电厂适时开展整体后评价，结合长江排水口敏感（位于水产种质资源的核心区）、芭蕉湖水生生态及鱼类明显减少等问题，将电厂冷却水二次循环利用作为重要的评价内容，充分论证冷却水二次循环利用的必要性和可行性，以有效解决温排水对区域生态环境影响的问题。
（2） 岳阳市南湖水环境综合整治总体方案
1） 点源控制方案

根据《岳阳市中心城区排水专项规划》（2011～2030），到2020年岳阳市中心城区污水收集率、污水厂集中处理率均达到90%，到2030年岳阳市中心城区污水收集率、污水厂集中处理率均达到100%，出水排南湖的污水处理出水水质指标必须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918‐2002）一级A标准，且罗家坡和黄梅港污水厂出水还须控制氮磷的排放指标：BOD5≤10mg/L，CODcr≤50mg/L ，SS≤10mg/L，TN≤5mg/L，TP≤0.2mg/L。罗家坡和黄梅港污水处理厂处理后出水处设置人工湿地，通过污水处理厂一级A+预处理措施+人工湿地的工艺用来进一步去除出水中的TN、TP，确保出水达标排放。

预处理措施主要包括集水池提升泵房及生态过滤床，设置填充生物滤料的生态过滤床，有效去除氮、磷等营养盐，提高出水水质标准进入后续人工湿地。集水池提升泵房收集污水站出水，设置水泵提升至生态过滤床；生态过滤床是集生物脱氮和过滤功能合二为一的处理单元，采用混凝过滤+生物陶粒滤料，在混凝过滤的作用下，去除进水中的磷酸盐以及悬浮物，有效降低TP，采用生物陶粒滤料可使生态过滤床具备生物滤池的功能，如投加外加碳源，生态过滤床可具备反硝化功能进一步降低TN。原水通过进水分配渠进入滤池，在重力作用下向下过滤，生物滤料层选用高比面积的生物滤料，其多孔性结构附着大量微生物，利用适量优质碳源，附着生长在滤料表面上的反硝化细菌完成脱氮反应过程，去除水中的硝态氮，截留进水中的悬浮物。 

人工湿地建设主要包括黄梅港湿地和罗家坡湿地。黄梅港湿地目前正在建设中，罗家坡湿地计划于2020年实施完成。黄梅港湿地公园占地165公顷（其中湿地面积600亩）、罗家坡湿地占地800亩，两湿地均采用垂直潜流湿地工艺。在垂直潜流系统中，污水由表面纵向流至床底，在纵向流的过程中污水依次经过不同的介质层，达到净化的目的。垂直流潜流式湿地具有完整的布水系统和集水系统，其优点是占地面积较其它形式湿地小，处理效率高，整个系统完全建在地下，地上建成绿地和配合景观规划使用。针对本项目氨氮、TN、TP是主要处理对象，拟采用碎石、石灰石、硅石的组合填料。

黄梅港、罗家坡湿地主要建设内容包含水质处理工程、湿地改造工程等，拟充分利用现有地形等特征设置湿地的形态以及坡度，形成自动充氧的水体；通过种植再力花、菖蒲、花叶芦竹、美人蕉、旱伞草等净化能力较强的挺水植物，以及在水面较宽阔的水面种植一些净化能力比较优秀的沉水植物，如苦草、狐尾藻等，强化吸收水中的营养物质，降低水中氮磷等营养盐含量。

黄梅港湿地、罗家坡湿地平面示意图分别见图6.1-2、图6.1-3，黄梅港湿地工程可研批复及环评批复见附件21。

[image: image276]
图6.1-2  垂直潜流人工湿地示意图

	[image: image277.jpg]



再力花
	[image: image278.jpg]



芦竹

	[image: image279.jpg]



美人蕉
	[image: image280.jpg]



花叶芦荻

	[image: image281.jpg]



风车草
	[image: image282.jpg]



香根草

	[image: image283.jpg]



蜘蛛兰
	[image: image284.jpg]



鸢尾


图6.1-3  人工湿地植物
[image: image285.png]—ATE
— SRR
— R KRR
e BRGAWERS

‘ iSRGl

N




图6.1-4  黄梅港湿地公园平面示意图
[image: image286.jpg]



图6.1-5  罗家坡湿地公园平面示意图

（3） 渠道工程

本工程拟在新开明渠（连通工程起点～隧洞起点，约3.145km）设置人工曝气装置及人工湿地生态系统等水质提升措施。由于新开渠道有游船通行，故需考虑通航需求，在需要曝气增氧的河段上设置不影响河道航运功能，并且可以自由移动的曝气增氧设施。国外采用较多的是曝气船，这种曝气形式的突出优点，是可以根据曝气河道水质改善的程度，机动灵活地调整曝气船的运行，从而达到经济、高效的目的。德国在Saar河、英国在Thames河口、澳大利亚在Swan河的治理中均采用了这种曝气增氧设施以改善水质。本工程拟设置2台曝气增氧设施，投资约50万元。

采用人工湿地净化明渠水质。拟选择当地优势挺水植物，突出生物多样性特色，水生植物多样性的作用，一方面由于多种植物的根系交错具强有力的去污能力，另一方面使水边的水流及生境多样化，保持良好的水质净化效果。例如芦苇具有较强的输氧能力，茭白具有较强的吸收氮、磷的能力，芦苇和茭白混种是一种较好的植物种植方式。人工湿地的挺水植物选择以芦苇、香蒲与野茭白为主，并通过片植建立人工群落，并形成极佳的水生景观效果。芦苇、香蒲与野茭白群落集中布置于水面开阔的区域。该群落植株高大繁盛，夏季生长势佳，可以建立稳定的群落体系。同时，群落将乔灌木植物层自然地过渡到了水面，并设计种植以睡莲为主的浮叶植物群落、沉水植物群落。新开渠道左、右临岸水体各种植10m宽的水生植物，人工湿地面积约为6.4万m2，投资约2000万元。人工曝气和人工湿地综合措施实施后，水体中各水质指标的降解系数较现状年增加约30%。

严格控制渠道上游沿程城镇和村庄生活污水和生活垃圾的排入量，建议控制生活污染、工业污染；加强环境监督和管理，并定期对水质进行监测。加强渠道两岸水土保持治理，切实落实库周边生态环境保护措施，减少泥沙入库和面污染源。防止植被破坏、水土流失影响渠道水质。

（4） 管理处生活污水
由于管理处仅定员12人，其办公用房依托现有水利管理机构，生活污水按照既有处理方式妥善处理。

（5） 各旅游景点旅游废水
旅游废水具有分散、水量变化大的特点，应结合景区设计做好景区排水工程，妥善处理好旅游污水，经预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准再接管污水处理厂。

6.2  生态保护措施

6.2.1  陆生生态保护措施

（1） 施工期
1） 陆生植物保护措施

a） 生态影响的避免措施

生态影响的避免就是采取适当的措施，尽可能在最大程度上避免不利的生态影响。生态影响的避免是对具有重要生态功能的环境予以绝对保护而采取的措施。根据本工程特点，建议以下植物影响的避免措施：

施工设计时尽量避免和减少对林地和耕地的占用，特别是河道工程的布设时，尽量避免和减少占用自然植被和基本农田，施工区的选址应尽量减少对林地的占用，尽量选择荒地或者裸地。

避免雨季施工，防止雨季施工造成的水土流失对水体的污染以及对植被的破坏，对存料场进行覆盖，避免雨季雨水冲刷导致材料污染物进入水体，造成环境污染。

备用弃渣场的选择应避开基本农田、生态公益林和保护林地。施工过程中的垃圾临时堆放点尽量选择荒草地和裸地，避开生态公益林、保护林地和耕地。

b） 生态影响的减缓措施

采用先进施工工艺，尽量减小开挖、取料对地表的扰动，减少资源消耗，并将开挖破坏与平整恢复有机结合。划定的工程红线施工人员要严格遵守，尽量减轻非施工因素对周围植被的占用与压踏。

在各主要施工区临近保护区的位置设置生态保护警示牌。警示牌标明工程施工区范围，禁止越界施工占地或砍伐林木，尽量减少占地造成的植被损失。

施工期间严格控制施工废水、生活废水的排放，定期对施工机械和设备进行检修，防止出现漏油等事。雨水排放口尽量沿用原有雨水排放口。

在虎形山桥、虎形山路附近以及1#雨水排放口附近施工时将周围的加拿大一枝黄花拔出并烧毁。对施工车辆以及运输的材料进行植物检疫工作，避免带入新的外来种。

备用弃渣场周边设截水沟，拦截坡面雨水。弃渣场填筑边坡坡脚设置挡渣墙；边坡及坡顶平台采用植草皮进行防护，并结合堆砌景观规划。
景观工程的绿化景观进行植物配置设计时尽量采用乔灌草结合的形式，提高植物设计的植物层次和种类的丰富度，避免单一层次的绿化设计，尽量模拟自然植被的生长状态，提高区域内植被覆盖率以及物种丰富度。且植物设计选用的植物应尽量选用当地的土著植物种类，避免使用一些景观效果好但却为外来入侵种的植物物种。

c） 生态影响的恢复和补偿措施

施工结束后选择适宜植物及时对临时用地区进行植被恢复，防止新增水土流失。优先选择乡土物种，选择的植物应与恢复区域的自然条件相协调。对临时施工区进行植被恢复时可以选用构树、苎麻、黑麦草、千金子、葛等植物；对输水线路的隧洞口进行植被恢复时，要尽量保持与周围环境相协调，在保证植被恢复效果的同时尽量减少对景观的破坏影响，可以选择葛、葎草等爬藤植物遮盖隧洞口的硬质景观。
施工结束后结合景观工程对工程区进行绿化，增加工程区植被覆盖率。输水线路上，加强明渠的地表工程两侧的绿化，植物配置以乔-灌-草结合、观赏与经济植物相结合，多树种、多层次和多样化的立体配置，尽量采用乡土植物种，例如旱柳、樟、构树、南荻等；道路两侧，选择樟、紫薇、杜鹃、红叶石楠、石榴树等作为路边的绿化树种；景观工程中尽量采用当地已有的绿化树种，进行近自然设计。

对永久占地、临时用地占用的耕地部分的表层土予以收集保存，尽量保存当地的熟化土，工程结束后，对所有裸露面进行整平、覆土绿化，复耕或选择当地适宜植物及时恢复绿化，恢复土地原有功能。将施工期间挖掘出的永久和临时占地处的湿地植被、灌草丛等进行集中处理，堆肥，待施工结束后作为植被恢复时土壤的肥料。
结合水保工程及植物措施，因地制宜对施工营地进行绿化景观恢复。同时加强植物检疫，尽可能避免工程过程将入侵植物带入，一旦发现应在早期就应及时组织人力将其清除。

d） 生态影响的管理措施

施工期明确责任主体，切实落实施工过程中的各项保护措施。

施工期对工程运输车辆、施工材料、绿化苗木进行严格的植物检疫工作，严格管理进入施工区的车辆、材料和苗木等。

施工期，对涉及敏感点的施工区等临时施工用地以及植被良好的地方进行监测。

e） 重点保护野生植物及古树名木的保护措施

将2#施工区附近的野大豆移栽至虎形山路附近的野大豆群落，避免工程占地导致野大豆植株死亡。

将3#雨水排放口排水沟中的金荞麦移栽至雷峰山隧洞口附近的金荞麦处，避免雨水排放口的建设以及运行期雨水的排放造成金荞麦植株的死亡。

将白石岭桥池塘中的香蒲进行移栽，将其移栽至池塘的另一边距离工程较远的地方，避免明渠开挖造成香蒲植株死亡。

在野大豆、金荞麦、香蒲处树立标牌，说明其保护价值和相关法律法规，严禁私自破坏其植株及生长环境。

对2株古树樟树进行挂牌和围栏保护，说明古树的保护价值及相关法律法规。对3#、4#、5#、6#、7#樟树林靠近工程一侧竖立警示牌，并严格划定附近工程的施工范围，对施工人员活动进行严格监管。

7#樟树林处的排水管网及白石岭道路的走向采取避让措施，尽量避开樟树林。

给生长在4#施工区范围边缘的檫木设置保护牌，对施工人员进行保护檫木的宣传教育，避免机械进出以及人员活动等对檫木生长的影响。
施工前对施工人员进行宣传教育，对重点评价范围内已经存在的保护植物以及古树的特点进行科普，向施工人员普及形态识别特征以及相关法律法规知识，如在施工期间发现重点保护野生植物或古树名木，及时上报相关管理部门，进行就地或迁地保护。

2） 陆生动物保护措施

a） 生态影响的避让与削减措施

提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物，特别是国家级及省级重点保护动物，在施工时严禁对其进行猎捕，严禁施工人员和当地居民捕杀野生动物。在各工区设置陆生动保护警示牌，把可能在重点评价范围分布的保护动做成宣传册或宣传牌，发现受伤的珍稀保护动物，应进行救护并送当地救护部门。

部分工程位于东洞庭湖国家级自然保护区的实验区内，因此施工应严格划定征地红线，禁止越界施工，严格限定施工人员的活动范围，以警戒线划分施工区域边界，防止施工人员误入工区外的场地。对于保护区内的猎捕行为，依法追究其责任。

合理安排施工期，减少在鸟类繁殖期进行施工作业，以防止该时期内鸟类由于受到人为干扰而影响其繁殖。大部分鸟类的繁殖时间为3～5月，而工程位于东洞庭湖国家级自然保护区，临近区域的冬候鸟种类及数量较多，施工要尽量避开候鸟栖息越冬（10月至翌年2月）和鸟类迁徙时间，建议区域高噪声施工活动尤其是爆破施工避开10月至翌年5月，减轻对冬候鸟及其他鸟类繁殖的影响。

合理安排打桩、爆破等高噪声作业时间，防治噪声对野生动物的惊扰。野生鸟类和兽类大多是早晨、黄昏或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划，并力求避免在晨昏和正午进行隧道的爆破和大型机械施工产生的噪声影响等。

施工期间加强施工人员的各类卫生管理（如个人卫生、粪便和生活污水），避免生活污水的直接排放，减少水体污染；保护动物的生境。本工程区内分布有南湖、芭蕉湖，临近湖区有游禽、涉禽及两栖爬行类活动，施工过程中要加强施工人员的各类卫生管理，施工废水应经过处理达标后回用，施工材料的堆放要远离水源，尤其是粉状材料与有害材料，运输材料时也要注意不能被雨水或风吹至水体中，以免对这些动物造成生境污染。

合理规划施工场地，禁止随意排放弃渣，施工临时道路、施工营地等严格控制在征地红线捏，减少对动物生境的破坏。

施工期生产废水处理达标后回用及生活污水经化粪池预处理后运至污水处理厂或就近农田灌溉，禁止直接排入水体。

b） 生态影响的恢复和补偿措施

恢复动物生境。工程完工后尽快恢复区域内的植被，做好生态环境的恢复工作，尤其是临时占地处，最大程度还原动物栖息地，保留原有生态系统。植物配置以乔-灌-草结合、观赏与经济植物相结合，多树种、多层次和多样化的立体配置，尽量采用乡土植物种。在明渠河段，选择柳树、水杨、白杨以及芦苇、菖蒲等具有喜水特性的植物进行护坡；在道路两侧，选择马尼拉草皮进行护岸固坡，尽量选择樟、紫薇、杜鹃、红叶石楠、石榴树等作为路边的绿化树种。植被恢复时，要尽量保持与周围环境相协调、相适应，在保证植被恢复效果的同时尽量减少对景观的破坏影响。

c） 生态影响的管理措施

认真贯彻《中华人民共和国野生植物保护条例》等法律法规，建议当地野生动物保护部门联合本项目景观工程的生态教育区，开展科普知识讲座、法律法规宣传、大量图片和影视资料展播，营造野生动物保护人人有责，全员参与的良好氛围。同时，森林执法部门应加大对乱捕滥杀野生动物和破坏其生态环境的行为的打击力度。严禁捕猎野生动物尤其是重点保护野生动物。

加强管理，规范施工。在规划范围内施工过程中，不随意破坏植被或进行施工占地，尽可能减少对野生动物栖息地的缩减和破坏；为尽量避免噪音、光、人为活动等对某些动物栖息、捕食、繁殖的影响，应科学、合理安排工期和施工时段。挂牌标记，明确告示在人员活动较多和较集中的施工营地，设置自然保护、环境保护的警示牌，提醒人们依法保护自然环境和生物多样性。

施工过程中，若发现受伤的野生保护动物，应立即上报相关部门如东洞庭湖自然保护区管理局并采取积极的救助措施。施工期和运行期发生与野生动物有关的情况及时报告。如发现病伤的野生动物或者被遗弃的幼体、鸟卵等，不得私自处理，及时通知保护区管理局或者岳阳市林业野生动物管理部门，派专业技术人员进行救护。

保障施工安全。部分啮齿类是一些自然疫源性疾病的传染媒介，工程占地及生活生产垃圾的堆放可能吸引部分啮齿类在局部区域密度增高，因此，既要维护自然生态系统的食物链关系，也要重视对临近区域的人、畜和工程施工人员的防疫工作。

3） 主要生态系统保护措施

城镇/村落生态系统保护措施包括：

a） 村落周围施工时，定期洒水抑尘，减轻对居民生活环境的影响，减少扬尘对周围植物的生长影响。

b） 临时用地及时进行植被恢复。

c） 选用降噪设备，优化施工时间，避开正午、晨昏施工，减小噪声对其中的居民以及动物的影响。

d） 对临时用地及时进行植被恢复。

森林生态系统的保护措施包括：

a） 减少用地量，特别是对天然林地尽量减少征用，加强临时占用林地自然植被的景观恢复。

b） 加强林地植被恢复。尽量采用当地物种，以林地景观为背景，植物配置以乔-灌-草结合、常绿与落叶相结合、针叶与阔叶相结合、观赏与经济植物相结合，多树种、多层次和多样化的立体配置。

c）施工期，主要对永久占地、临时占地、施工区等与施工有关的区域进行监测。

湿地生态系统的保护措施包括：

a） 大咀堤溢流坝的改造和桥梁的施工期尽量缩短，集中处理施工期的废水，不随意排放入周围水体。

b） 雨水排放口尽量使用原有的雨水排放口。

c） 占用湿地植被的临时施工区尽量采用当地土著湿地植物进行恢复。

（2） 运行期
交通工程中的雷峰山隧道进出口做好掩饰绿化，尽可能采用当地土著物种模拟自然植被的绿化方式，掩饰人为景观，设置动物诱导栅栏，给动物以安全生存空间，避免野生动物掉下隧道口或直接上公路桥被撞伤。

运行期进行生态影响的监测或调查。主要监测生境的变化，植被的变化以及生态系统整体性变化。通过监测，加强对生态的管理；在工程管理机构，设置生态环境管理人员，建立各种管理及报告制度，开展对重点评价范围的环境教育，提高管理人员环境保护意识。通过动态监测和完善管理，使生态向良性或有利方向发展。

运行期，区域内的污水建议直接纳入沿线的城市污水管网，经城市污水处理厂处理达标后统一排放，避免对动物栖息地造成影响。

由于本工程位于东洞庭湖自然保护区，该保护区是中国湿地水禽的重要越冬地，也是重要繁殖地、停歇地。建议在南湖和芭蕉湖设置2处监测点，重点监测对鸟类尤其是对冬候鸟的种群影响。另外，监测景观工程中生态休闲区的湿地生境恢复状况，以及湿地鸟类分布格局的变化情况。

6.2.2  水生生态保护措施

（1） 施工期保护措施

根据历史资料，南湖和王家河在1月、2月、3月、4月和5月初平均水温分别约为7.5℃、9℃、11.5℃、17℃和22.3℃。根据鱼类产卵的水温需求，最早产卵的群体包括鲫、短颌鲚、蛇鮈、银鮈、餐、似鱎、似鳊等小型鱼类，产卵起始时间大约在4月初，而黄颡鱼、鲌类、黑鳍鳈及团头鲂可能会在4月中下旬左右开始产卵。由于最适产卵温度多为25℃，这些鱼类的产卵高峰期可能出现在5月，因此4-5月是南湖和王家河水域鱼类较为集中产卵的时期。芭蕉湖由于水温较高，产卵时间会相应提前，集中在3-5月。根据施工进度安排，本工程涉水工程洪源路控制闸和大咀堤溢流坝改造均安排在枯水期进行，一般在10月份开始施工，次年3月份施工完成，已避开鱼类集中繁殖期。芭蕉湖鱼类繁殖期最早在3月份，工程施工尽量在3月份缩短施工时间或降低施工强度，将对鱼类繁殖的影响将降至最小。

施工期加强宣传教育，向施工人员发放水生态保护宣传手册，增强施工人员的环保意识，设置水生生物保护警示牌，数量10个，加强监督管理。

严格按环保要求施工，生活污水和施工废水按环保要求达标回用，禁止排入湖中。芭蕉湖及南湖水域的浅水区具有较多的挺水植物及浮叶植物区，施工活动尽量避免破坏水生植物，施工结束尽快恢复受影响的沿岸带水生植物。

建立鱼类及时救护机制。施工期间安排专人巡查，禁止施工人员下水捕鱼，对受伤鱼类及其它保护水生动物采取救护措施。

（2） 运行期保护措施

1） 生境保护和修复

水生植物是湖泊生态系统的初级生产者，是许多底栖动物和鱼类的栖息、摄食和繁殖场所。水生植被恢复与重建，有助于优化水体生态环境，有效降低水体氮、磷营养负荷，改善水体理化环境，抑制浮游植物过度生长，提高生态系统的空间异质性和生物多样性。芭蕉湖南湖鱼类多为产粘性卵或半漂流性卵的类型，需要附着于水草、石块等物体上，保护和恢复水生植不仅有利于保护鱼类生境，对缓解增温对水生生物的影响也具有重要作用。

运行初期芭蕉湖水位抬升可能淹没部分植被面积，工程施工期间特别是围堰施工导致施工区原有生境破坏，水生植物损失，因此开展生境保护与修复有利于加快水生态系统的恢复和稳定健康发展，减小对鱼类产卵粘着基质的影响。

生境保护具体措施包括：科学规划，合理布局，恢复沉水植物，通过播种和植株扦插方式，争取提高水生植被（主要是沉水植物）的覆盖率。

2） 工程调度优化

本工程实施后，芭蕉湖、王江河及南湖水文情势将有一定程度变化，芭蕉湖、王家河及南湖水位、水深流速等物理环境的变化是重要的环境改变，这些环境因子的变化对鱼类、底栖生物、浮游生物等水生生物的具有潜在影响。芭蕉湖、南湖多为产年沉性卵鱼类，水位短时间的快速大幅度变化对鱼卵孵化、仔幼鱼造成影响，为了保护湖区鱼类早期资源，在鱼类繁殖季节，合理调度湖泊水位，保持水位相对稳定，避免水位大幅度降落，短期内水位变化幅度不超过1m，缓解对鱼卵、仔鱼幼鱼的影响。

3） 人工鱼巢产卵保障技术

根据本次对鱼类的调查结果与二期工程时的调查结果对比，芭蕉湖鱼类种类数减少，为了缓解鱼类物种多样性的减少趋势，拟在芭蕉湖设置人工鱼巢4处。人工鱼巢是一种简单可行的产卵场修复方法，主要目的是保护鱼类的栖息地、产卵场及完成关键生态过程的生境，是维持鱼类种群数量，减小种群灭绝风险，保证物种延续的基础。

人工鱼巢的材料一般可以分为自然材料和人工合成材料两大类。自然材料的人工鱼巢通常有柳树根须、松树枝条、棕榈、蒲草、芦苇等，自然材料的优点是诱鱼力强，鱼卵附着率高，缺点就是加工困难，有些植物经水浸泡后会释放出单宁类物质，会影响鱼卵的孵化，需要事先经过蒸煮方能使用，且不利于大规模生产。人工材料制成的鱼巢通常有布片、编织袋、网片等，成本要高于自然材料，对产卵亲鱼的诱惑力也比自然材料稍差。但人工合成材料便于加工，附着的鱼卵不会生水霉病，适合大规模设置人工鱼巢。

人工鱼巢放置时需要借助竹竿、木桩等保持稳定不容易翻倒，放置区域应尽量满足以下条件：水深在1-1.5米的沿岸带水域，以离岸10-50米为宜；湖汊区域为宜，需保证受风浪影响较小，不会随意翻倒；所在区域具备产卵场条件，如水草较丰富，回水区等。人工鱼巢制作时可选择天然材料，采用叶片数量5～8枝草为一扎，用绳在草的根部绑住，让草的尾部散开每4～6扎草为一件，用竹片在草的根部和中间处上下夹住，用绳固定竹片，将20件左右的鱼巢用尼龙绳串联成一排，每2～3排组成一个方阵。

鱼巢下水后由于藻类等附作物的作用，容易腐烂、变质或变脏。因此，下水时应是在鱼类即将产卵的时期，有两种方法可以确定时间：采集鱼类样品，解剖性腺查看发育情况；监测水温，要达到目标鱼类的产卵条件，建议水温接近18℃时开始投放。

鱼巢放置下水后，由专人负责鱼巢的管护，每天记录鱼巢实施水域的水温，并于早晨和傍晚对人工鱼巢进行两次查看，清理鱼巢材料上附着物。每3天对整个鱼巢方阵进行抽样一次，每次在鱼巢方阵前部 中部和后部随机抽取5件人工鱼巢进行附着鱼卵的数量统计。当有大量鱼卵附着时，抽样确定孵化率和鱼卵种类，用以评估鱼巢的修复效果。
4） 人工增殖放流

湖泊人工增殖放流是维持湖泊鱼类资源一种重要方式，本工程人工增殖放流工作由岳阳市渔政渔港监督管理站组织实施。放流对象以经济鱼类为主，适当放养高营养肉食性鱼类，调整和完善湖泊食物网结构。根据历年来洞庭湖鱼类资源的调查，参照洞庭湖区土著鱼类种类组成，结合历史资料，考虑湖区浮游生物的渔产潜力，增殖放流主要放流本地种类，放养适当数量的鲢、鳙、草鱼，弥补引水可能带来的四大家鱼卵苗损失，同时通过调整滤食性鱼类的组成比例达到控制浮游生物数量的作用。放流模式主要以黄颡鱼、瓦氏黄颡鱼、黄尾鲴、鲇、草鱼、鲢、鳙等为主，翘嘴鲌、达氏鲌、花䱻等为辅，后期根据增殖放流效果评价和水生态监测结果进一步调整放养数量和比例。
放流的鱼苗须是由长江野生亲本人工繁殖的子一代。放流的苗种必须无伤残、无病害、体格健壮。水产苗种生产和管理符合农业部颁发的《水产苗种管理办法》（2005年4月），供应商应有省级水产部门核发的《水产鱼苗生产许可证》，鱼类放流活动应遵循《水生生物增殖放流管理规定》（2009年农业部第二十号令）。

增殖放流数量的确定与工程建设和运行对鱼类资源的影响范围和程度密切相关，放流数量需考虑的因素较为复杂，存在不确定性，没有统一规范的计算方法，且放流效果与放流鱼类规格、数量、水体鱼类群落结构和生态系统均有一定关系。根据本次渔获物调查比例及资源量估算，初步确定放养规模及投资估算见表6.2-1。

表6.2-1            鱼类增殖放流种类、规格及经费估算

	放流种类
	放流数量（万尾/年）
	放流规格
	经费估算（万元）

	
	芭蕉湖
	南湖
	长江
	
	

	鲢
	4.5
	3.5
	1
	8-12
	2.7

	鳙
	2
	2
	0.5
	8-12
	1.35

	草鱼
	4
	3
	1
	8-12
	2.4

	翘嘴鲌
	0.5
	0.5
	
	5-8
	0.5

	达氏鲌
	0.5
	0.5
	
	5-8
	0.5

	花䱻
	0.5
	0.5
	
	5-8
	0.5

	黄颡鱼
	1.5
	1
	
	3-5
	1.25

	瓦氏黄颡鱼
	1.5
	1
	
	3-5
	1.25

	光泽黄颡鱼
	1.5
	1
	
	3-5
	1.25

	黄尾鲴
	1.0
	1.0
	
	3-5
	1

	检验、检疫、监管、运输及现场组织等
	
	6

	合计
	18.7


放流周期暂按4年考虑。为了达到人工增殖放流预期效果，须进行放流效果的评价，主要内容包括：开展放流技术研究，获得具有最佳生物学效果的人工放流方法，如适宜的放流规格、数量、地点和时间等；开展人工放流增殖效果监测，评估增殖放流效果，为资源增殖和物种保护提供科学依据。
翘嘴鮊、蒙古鲌、达氏鲌等在芭蕉湖和南湖在本次渔获物调查中生物量不高，本次放养翘嘴鲌等肉食性鱼类在放流对象中比例较低，放流后种群密度不会发生明显增加，引起湖泊其它鱼类种群数量的下降可能性较小，放流肉食性鱼类的生态风险较低。

5） 加强渔业管理

建议当地渔政部门严格执法，在鱼类集中产卵期加强宣传力度，禁止电鱼、炸鱼、毒鱼等违法捕鱼行为。限制渔具类型及其规格，保护幼鱼，以保护渔业资源的持续利用。同时，加强鱼类资源保护宣传，设立水生态保护宣教点，发放水生生物保护宣传册。加强水环境保护，防止水污染事件的发生，保证鱼类良好的栖息环境。

6） 水生态监测

生态系统的演化常经历一个较长的周期，生物对环境的适应需要一个过程。为了能跟踪在工程施工期及运行后芭蕉湖、王家河及南湖水域的水体理化环境、浮游生物、底栖生物及鱼类的变化，工程运行期建议建立渔业资源环境监测网络，对所涉及水域的水环境状况、鱼类、底栖生物、浮游生物等水生生物资源进行定期监测和评估。

7） 开展科学研究

两湖连通后芭蕉湖和南湖水生生物发生交流，长江水生生物也有进入芭蕉湖的可能性，芭蕉湖及南湖鱼类资源调查结果表明，两湖的鱼类群落结构呈现两个明显的特征，一是小型鱼类占绝对优势，二是从食物网的角度来看，鱼类作为水域生态系统食物网的主要消费者，高营养的肉食性鱼类匮乏，食物网的功能结构不够完善。建议下阶段开展芭蕉湖灌江纳苗生态调度措施、人工放养改善食物网结构的措施研究，促进整个水生态系统的良性循环。

6.2.3  湿地生态保护措施

本工程对湿地生态的影响主要是湿地植被及栖息的野生动物，为避免和减缓工程建设运行对湿地生态的影响，湿地生态保护措施包括湿地植物恢复、湿地管理与监测等措施。

（1） 湿地植被恢复

根据芭蕉湖、南湖水生植物历史资料及调查，湿地植物主要恢复对象建议苦草、轮叶黑藻、金鱼藻、马来眼子菜等，在芭蕉湖、南湖沿岸局部区域进行水生植被恢复，恢复区域上，芭蕉湖选择东北部沿岸带区域（N29°26'14"，113°12'37"至N29°26'58"，E113°11'50"，N29°20'59"，E113°07'56"至N29°20'42"，E113°07'34"），南湖选择北部沿岸带区域（N29°20'59"，E113°07'56"至N29°20'42"，E113°07'34"）。具体恢复措施有：

苦草：在3月下旬水温回升至15℃以上，沿岸带选择水深小于30 cm、透明度较好浅水区播种苦草种子，每亩播种量50 g，播种区域建议用网片围住。播种前选择晴朗天气，晒种1-2天，然后用湖水浸种3-5天，捞出后搓揉，搓出果荚内的种子，并将种子上的粘液清洗干净，再用半干半湿的细土或细砂拌种洒播。

轮叶黑藻：播种时间在3月下旬，水温上升至l5℃以上时便可播种，播种水底应在光补偿点范围内。播种前须用湖水浸种3-5天，洗去种粒的附着外皮，再用湿粘土拌种撒播。每亩用种量为150-250 g，播种后15天左右便可出芽；最好在枯水期恢复，用围网与主湖区区域分割开来，确保网隔内无草食性鱼类，4月份利用黑藻冬芽，在芭蕉湖、南湖符合条件但没有沉水植物的水域撒播，有利于快速恢复黑藻种群。播种区域主要分布在沿岸区和水较深的区域；在每年的5-8月，轮叶黑藻已长成长达40-60 cm，可以在其它水域购买成熟植株，洒在淤泥较深但没有沉水植被的区域，每亩放草100-200 kg。。

金鱼藻：每年5月份以后可购买新长的金鱼藻全草进行移栽；此时移栽必须用围网隔开，以防止水草随风漂走或被草食性鱼类破坏；围网面积一般在100-200 m2/个，每亩2-3个，每亩草用量100-200 kg，待水草落泥成活后可拆走围网。或者在湖区的一角或湖滨池塘设立水草培育区，专门培育金鱼藻。每年10月份进行移栽，到次年4-5月份就可获得大量水草。

马来眼子菜：每年的6-8月，可以在其它水域购买成熟植株，将其切成长20 cm的茎枝，散播在底质较硬且没有沉水植被分布的区域，每亩投放100-200 kg。

（2） 湿地管理与保护

施工前对进入芭蕉湖、南湖等湿地的施工人员进行培训，施工活动应严格限制在施工红线范围内，必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国野生植物保护条例》、《中华人民共和国自然保护区条例》的规定。
施工单位进场后应设置标识（如施工地带标识物），以示意图方式表明施工范围，设立湿地生态保护警示牌，配备监理机构的人员进行监督管理。

禁止施工人员越界施工，随意破坏湿地生境，严禁在湿地范围内捕猎野生动物，特别是重点保护野生动物，规范工作人员的行为，坚决禁止偷猎、伤害、恐吓、袭击鸟类和其他动物的行为发生，晨昏或正午禁止施工，避免对湿地鸟类的噪声干扰。

加强与湿地管理部门合作，开展湿地生态监测，监测景观工程中生态休闲区的湿地生境恢复状况，以及湿地鸟类分布格局的变化，水生生物资源量变化等。

施工过程中发现受伤的野生保护动物或者被遗弃的幼体、鸟卵等，及时保护并上报相关部门派专业技术人员进行救护，加强渔业管理。

加强湿地内废水废物排放管理工作，大咀堤溢流坝的改造和桥梁的施工期尽量缩短，集中处理施工期的废水并回用，不随意排放入周围水体。废弃物移送专业处理机构处理，禁止在湿地保护区内排放。

6.3  生态敏感区保护措施

6.3.1  东洞庭湖国家级自然保护区保护措施

本工程在建设期间，各项施工活动将不可避免地对周边的环境造成破坏和产生影响。项目建设对生态环境的影响主要表现为工程施工占压和破坏植被、工程占用地、施工扰动、工程开挖引发水土流失、开挖裸露面对旅游景观的视觉影响等方面。为减免上述由工程引发和造成的不利影响，生态环境保护措施应优化工程设计方案，尽量减少占地面积、减少扰动和破坏植被；施工过程中采取临时措施，控制水土流失；对开挖裸露面采取植物绿化措施，覆盖地表；工程建设区水土保持措施的重点是弃渣场、土场料等部分，建议设置在保护区外；制定生态环境的监控计划；结合工程设计和施工规划，制订适宜有效的环境保护对策与措施。

结合影响评价区生态环境现状和工程项目特点，针对需要保护的特定对象与相关政策，在大力宣传相关法规的基础上，制定出相应的保护和避免措施，在工程开展前期，对项目建设单位的管理人员和施工人员举行生态资源保护培训，针对建设的工程，重点培训减缓破坏环境的措施和注意事项。此外，为减少项目建设对保护区造成的破坏，本工程施工期间工作人员租用当地居民房屋作为办公、住宿营地，工程建设所需材料集中堆放于项目区各施工区用地范围内，以保证工程施工对保护区物种生境的破坏降到最低水平。

（1） 施工期保护措施
1） 自然植被保护措施

按照生态避让、替代和保护的原则，施工场地设置围拦和警示牌，将施工活动严格限制在征地范围内，施工车辆均走固定路线。加大对自然保护区保护的宣传力度，使施工人员认识到自然保护区施工的特殊性，注意保护植被和野生动物。对外来物种的危害以及传播途径向施工人员进行宣传；对现有的外来种，利用工程施工的机会进行清理。

为避免对原先较好的林地形成长期影响，施工结束后在绿地区域栽种一定数量的乡土植物作为廊道，除考虑选择适合当地速生树种和乡土树种，在布局上还应考虑多种树种的交错分布，提高境内植物种类的多样性，增加抗病害能力，并增强植物群落自身的稳定性。树种种苗的选择应经过严格检疫，防止引入病害。施工完成后应尽快进行绿化工作，及时搞好植被的恢复、再造，做到边坡稳定，岩石、表土不裸露。

施工区植被覆盖好的表层土壤可单独存放和用于回填覆盖；为消减施工对植被和土壤的影响，要标桩划界，标明施工活动区，禁止施工人员进入非施工占地区域。施工过程中文明施工，不得随意丢弃建筑垃圾，不得向水体随意倾倒、排放生活废水、施工废水。工程结束后，清理建设场地周围受扰动的地表，包括收拾、清运散落的土石方、恢复损坏的植被等。

对施工过程中发现的国家重点保护野生植物樟树林、金荞麦、野大豆，应采取避让的方式进行保护，建议工程建设过程中合理设置各建筑实际占地范围，尽可能将保护植物所在点用作绿化用地，进行就地保护，确实无法避让的，应采取移栽的方式进行保护。
施工过程中的垃圾临时堆放点应尽量选择裸地和荒地，避开林地和耕地。
2） 野生动物保护措施

对施工人员进行自然保护教育，提高施工人员的生态保护意识。各种施工活动应控制在施工征地范围内，施工人员和机械不得在规定区域范围外随意活动和行驶。严禁捕猎各类野生动物及捡拾鸟蛋、随意砍伐森林和破坏植被，避免影响动物的栖息环境。施工过程中，发现野生动物繁殖地，应尽量避开，不得干扰和破坏野生动物的栖息、活动场所。禁止施工人员对野生动物进行恐吓、惊扰和猎杀。

为减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应合理安排施工时间、制定施工计划，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，应避开鸟类孵化期；施工人员应注意保养机械设备，合理操作，尽量使机械设备在低噪声水平下运行；禁止车辆鸣笛。加强施工人员的各类卫生管理，最大限度保护动物生境。

根据评价范围国家及地方重点保护动物分布与工程区的关系，在工程区及周边重点做好野生动物保护宣传和管理工作。向施工人员宣传野生动物保护法，严禁人为猎捕，如遇到重点保护动物时，严禁伤害，如遇到野生动物受到意外伤害，应立即与自然保护区管理机构联系，由专业人员处理。应优化施工方案，抓紧施工进度，尽量缩短在林区内的施工作业时间，避免在早晨、黄昏和晚上进行爆破、打桩等高噪声作业。

3） 自然景观保护措施

项目建设过程中应有次序地分片动工，避免景观凌乱，影响区域风貌。在靠近公路一侧，设置围障，并进行美化，以减少对游客和行人的“视觉污染”。

景观设施建设应最大限度地利用自然景观和地形地貌，力求做到与自然景观、生态环境相融洽，防止建筑物造成视线干扰和阻隔。在建筑风格上色彩应以朴素、淡雅为宜，做到与周围山地、水体等自然景观相互协调。避免使用对比强烈、体量突兀的建筑造型。

提高市民的生态保护和生物多样性保护意识，防止人为活动造成区域植被破坏、生活垃圾乱堆以及污水排放引起的“景观污染”。

工程区土地平整的表土在施工区设地暂存，用于景观工程绿化用土。土石方开挖尽量避开雨季施工，开挖土石方应及时回填或综合利用，减少堆放时间和堆放量。如不能避开雨季施工，应对开挖土石方进行临时防护，采取塑料布遮盖的方式，减少雨水对松散土石方的冲刷，防止过大的水土流失。

建设垃圾包括施工过程中产生的废塑料、废木料、碎砖瓦、废金属、废钢筋等，存于施工场地等临时占地构筑物附近的这部分固体废弃物应设置临时的低层次、不同色彩、不同造型的搭配，丰富和美化区域景观。由于工程在自然保护区内，绿化应选用当地树种与草种。

4） 水土保持措施

合理选择施工工期，尽量避免雨季施工；合理安排施工工序，开挖的土石料应及时回填，尽量缩短临时堆渣的时间。

施工场地应做好拦挡，截排水措施，尤其是表土临时堆场，在其四周用编织土袋拦挡，编织袋所装可直接采用剥离表土。

为减小降雨对表土的冲刷作用，减少表土流失量，在表土堆积过程中应尽量压实，并在表面覆盖防雨布。在临时表土堆放周边修建临时排水沟，临时排水沟接入项目区原有道路边沟。

拆除编织土袋后尽快将表土用于绿化覆土，尽可能减少堆放时间。为减少裸露地表水土流失，可先行在占地红线内且近期不扰动的区域撒播草籽实施绿化。

5） 生态缓冲带

在地势低洼处布置滞洪区，在有利于环境生态，有条件的地方布置生态缓冲带，保持一定的的植被空间，为植物的生长发育提供栖息地、发挥河流的自净化功能确保河道与其上下游、左右岸的生物群落处于一个完整的生态系统中。

（2） 运行期保护措施

1） 自然植被保护措施

做好保护区巡查工作，对珍稀物种，采取特殊保护，如编号挂牌、建立档案、定期检查、适时养护等。景观工程停车场、入口服务区应使用透气、透水性铺装材料铺设地面，并间隔栽植一定量的乔木等绿化植物，形成绿荫覆盖，将停车空间与园林绿化空间有机结合，建设“生态停车场”。严格按照工程可研布局，不得随意增建其它工程设施。

开展陆生植物生态影响的监测或调查，主要针对工程建设区周边生境的变化，植被的变化，数量变化以及生态系统整体性变化。通过监测，加强对生态的管理，工程管理机构应配置生态环境管理人员，建立各种管理及报告制度，开展对工程影响区的环境教育，提高管理人员和运行人员的植物保护意识。通过动态监测和完善管理，使项目区陆生植物生态系统向良性或有利方向发展。

做好外来物种的检疫及已有入侵植物的防治和清理工作。对进入的交通工具及设施进行严格的外来物种及病虫害检疫，一旦发现立即清除，同时也应该在进入保护区的公路两侧检查是否有遗留的入侵物种，发现后也应该采取措施进行清除。

2） 野生动物保护措施

工程建成后，工程管理机构加强对管理人员的管理，减少人类对野生动物的干扰。工程的实施将使野生动物的分布格局发生一些改变，有些野生动物可能会迁移到附近适合的替代生境中。这些区域应加强监测与保护。

工程管理机构须配备包括保护野生动物和生态环境在内的专职或兼职巡护人员，加强项目区的生态环境的监控和管理，在关键位置设置宣传牌，标明珍稀野生动物的种名与图片以及保护级别，起到警示作用。

通过监测加强对生态的管理，主要是监测生境的变化，野生动物种类和数量变化以及生态系统整体性变化。项目管理机构应设置环境管理人员，建立各种管理及报告制度，开展对评价区的环境教育，提高管理人员的野生动物保护意识。通过动态监测和完善管理，使陆生和水生生态系统向良性或有利方向发展，为野生动物提供更好的生存环境，更好的保护野生动物。

3） 防火应急预案

保护区设立防火应急指挥中心，以方便日常办公和应急指挥为原则，建立防灾地理信息系统，使监控发现或基层上报的灾情能进行准确定位，及时提供周围自然环境、可供救援使用的资源、交通条件、阻隔条件、气象资料及其他辅助信息等。

设紧急救援中心，包括报警系统、紧急救护系统以应对可能遇到的突发火情。

建立森林防火责任制，划定森林防火责任区，确定责任人，并配备防火设施和设备，定期组织培训和演练。

森林防火期内，根据气象条件，应划定森林高火险区，规定森林高火险期。对此期间的游览参观活动，要严格划定游览路线和范围，严禁一切野外用火，加强监控。

（3） 生态恢复与补偿措施

1） 生态恢复措施

项目建设将不可避免对局部生态环境产生一定的影响，有些是暂时性的，有些影响则可通过生态恢复技术予以消除。生态恢复是解决项目建设过程中所造成的生态问题的关键，对于有效解决工程建设所造成的有害影响，提高工程抗灾能力和安全性、保持工程沿线水土、生物多样性等方面具有重要的现实意义。本工程生态恢复主要地点为施工点等。主要内容包括植被恢复、野生动物保护、水土保持和景观生态体系恢复等。

① 植被恢复

在本工程植被恢复树种选择上多采用乡土树种，避免外来物种的入侵；根据不同土壤条件选用人工撒播、机械液压喷播或客土喷播等种植技术，使种子在较短时间内能萌发生长，植株迅速覆盖地面，达到稳固边坡和绿化美化的作用。并做好浇水、追肥、修剪、除杂、松土和防治病虫害等，使植被适应环境，达到较高的成活率和保育率，最终形成稳定的植物群落。

② 野生动物保护

野生动物保护措施更多的结合沟渠和公路工程设计，并以安全设施和管理手段为辅，尽最大可能恢复野生动物原有的生存环境条件，多采用以下两种手段：

设置动物安全保护设施：在野生动物频繁出没的路段设置醒目的宣传和警示牌等标志对司机进行提醒；并设置防护网使动物远离公路，有效降低事故发生；同时辅之以必要的诱导措施，促使野生动物顺利、安全迁徙。

③ 水土保持

每完成一项工程，立即对其施工场地进行清理，按照设计进行硬化或绿化，减少地表裸露时间，减少水土流失。采取的工程措施有：

剥离表土。主要为施工前期剥离表土，后期用于工程区绿化覆土，采用推土机推土的方法进行表土剥离；推土机推土，首先推松、运送，然后卸除，最后拖平、空回。

排水沟。施工工艺有基础开挖、沟身砌（浇）筑等。浆砌片石截排水沟：沟身砌筑所需片石料通过商购或从主体工程开挖土石方中人工捡集，运输至施工场地，采用人工修整并砌筑浆砌片石的方法等。

浆砌石挡墙。所需块、片石料从弃渣中人工捡集，人工修整并砌筑浆砌块、片石。

土地整治。土地整治工程主要包括场地平整、覆土等，施工迹地施工结束后、林草植被恢复前进行场地平整。然后运输表土至施工现场，采用推土机推土，首先推松、运送，然后卸除，最后拖平、空回，覆土土源来自前期剥离的表土。

植物措施。植物措施实施主要涉及撒播草籽绿化、抚育管理等。撒播灌草撒播灌草采用人工撒播，并覆土2cm。撒播后需及时洒水，直至草籽正常生长；当发生病虫害时，及时喷洒农药；当植物生长缓慢缺乏养分时需追肥。

栽植苗木主要为壮苗，在栽后2～3天内浇一次水，以保幼树成活。其他灌溉的时机为早春和干旱季节（每年11 月至次年4月）。绿化初期，需加强苗木的初期管理，采取松土、灌溉、施肥等措施进行管理。对于自然灾害和人为损坏的苗木应采取一定的补植措施，绿化一年后，在规定的抽样范围内，成活率（或出苗率）在85%以上，低于41%则需重新进行绿化，避免“只造不管”和“重造轻管”，提高绿化的实际成效，及早发挥水土保持功能。

④ 景观生态体系恢复

工程实施后，应充分考虑工程建设与周围环境的协调性，要有详细的景观建设及恢复规划。施工后，拆除各种临时设施，清除碎石、施工工程残留物等影响植被生长和影响景观的杂物，恢复斑块间的连通性，有利于动物的迁移。占地处通过覆土使其尽快恢复为林地，以恢复评价区景观生态体系的完整性和美观。

2） 生态补偿

根据《中华人民共和国自然保护区条例》的要求，项目业主应给予保护区一定的生态补偿，用于工程建设期、运行期、生态恢复期对项目区周边区域的巡护管理、监测和宣传教育等方面。

6.3.2  东洞庭湖湿地保护措施

（1） 湿地保护
施工活动应严格限制在施工红线范围内，施工单位进场后应立即设置标识（如施工地带标识物），配备监理机构的人员进行监督管理。

合理安排施工作业时间，选用低噪声工艺和设备，振动大的设备（部件）应配备减振装置。施工单位应加强机械设备的维修和保养，减缓噪声的影响。

加强施工人员管理。严禁在湿地范围内捕猎野生动物，特别是重点保护野生动物，规范工作人员的行为，坚决禁止偷猎、伤害、恐吓、袭击鸟类和其他动物的行为发生。

加强与湿地管理部门合作，开展生态监测，监测工程对保护对象的影响，并采取相应保护措施。

加强湿地内废水废物排放管理工作，废水采取处理后回用，废弃物移送专业处理机构处理，禁止在保护区内排放。

落实管理监督责任制，监督管理生态措施落实情况。

（2） 湿地恢复

湿地恢复指湿地生态恢复，即恢复重建湿地退化前所具有的湿地生态系统结构。同时结合本工程特点，在项目红线内补充湿地面积8.11公顷，在君山区团湖旁补充湿地面积3.00公顷，故自然保护区湿地面积将增加0.20公顷。
1） 项目红线内区域
采取就近原地恢复的原则、湿地同等质量原则，维持此区域生态平衡，在红线范围内补充湿地面积8.11公顷，占用地类有城镇村及工矿用地、耕地、林地、其他草地等，详见图6.3-1、表6.3-1。
[image: image287.png]



[image: image288.png]



图6.3-1   项目红线内区域恢复湿地范围图
（深蓝色为永久性河流、浅蓝色为库塘，黑色为运河输水河）
表6.3-1             项目红线内区域恢复前地类面积统计表
	恢复后湿地型
	恢复前地类
	面积（公顷）

	运河输水河
	草地
	0.06

	
	城镇村及工矿用地
	0.24

	
	耕地
	0.01

	
	交通运输用地
	0.07

	
	林地
	0.10

	
	其他土地
	0.01

	小计
	0.49

	永久性河流
	草地
	0.17

	
	城镇村及工矿用地
	0.60

	
	耕地
	0.10

	
	交通运输用地
	0.02

	
	林地
	0.42

	
	其他土地
	0.11

	小计
	1.42

	库塘
	草地
	0.52

	
	城镇村及工矿用地
	1.78

	
	耕地
	2.34

	
	交通运输用地
	1.20

	
	林地
	0.36

	小计
	6.20

	合计
	8.11


2） 君山区区域
综合分析自然保护区功能分区、动植物分布情况，采取利于保护原则、湿地同等质量原则，补充湿地位于岳阳市君山区广兴洲镇永明村，临团湖，属于自然保护区实验区。其周边水资源丰富，地块东、南两边均有沟渠与团湖连通，当地村民已在地块南边自修了抽排水机埠和进水管涵、出水渠道，与南边的自然沟渠相连，用于农田的水利灌溉调节。5-10月份团湖水位高，沟渠中的水通过管涵自流至耕地，10月底，团湖水位降低，农户提前把水蓄在耕地里，到第二年3月的春雨之后，耕地里会自然蓄水，基本可保持耕地里一年四季都有水。待需要晒田的时候，农户又通过出水渠道、抽水机埠将田里的水往外抽；额外需要补水的时候，才用抽水机埠将沟渠里的水往田里抽。详见图6.3-2、表6.3-2。
图6.3-2  君山区区域恢复湿地范围图（红色线区）

表6.3-2                君山区区域恢复前地类面积统计表
	恢复后湿地型
	恢复前地类
	面积（公顷）

	库塘
	耕地
	3.00

	小计
	3.00


湿地恢复坚持自然恢复为主、与人工修复相结合的方式，逐步恢复湿地生态功能，增强湿地碳汇功能，维持湿地生态系统健康。

A 湿地水文恢复

根据场地特征、原湿地演变过程，规划在适宜区域恢复成永久性河流、库塘、3种湿地型。
1） 永久性河流

水源：分为洪源桥-高桥湖段、架子山-王家河段，均是引水工程的河道。水源来自长江，通过芭蕉湖至此河道。
河道修复：模拟自然水态，确定河道宽度、曲度。洪源桥-高桥湖段河底宽约43.00米，部分保持现有深度，部分最大开挖深约5.00米，采取斜坡式护坡：自然原型＋植物护坡，保持河道边坡自然状态，配合植物种植（如柳树、水杨、白杨以及芦苇、菖蒲等具有喜水特性的植物），达到稳定河岸的目的。架子山-王家河段河底宽约43.00米，最大开挖深在5.50-16.00米间，由于用地受限，采用直立式护坡：格宾生态石笼护坡+微型桩支护，可利用石料填料间的空隙充填泥土，为植物营造良好的生长条件。
可持续性：建立内河岛链模式，增加水体流动性；通过水生动植物系统修复，恢复河道水生态，使水活起来。同时管理部门加强监管，生产废水及生活污水应综合利用，禁止直接排入水体。
2） 库 塘

水源：项目红线内区域，现已存在天然库塘，故可依靠自然降水及利用周边山体的汇水面、汇水沟达到雨水汇集。
君山区区域，通过原有进水管涵与自然沟渠连通，可保持全年大部分时间水面与自然沟渠一致（即团湖水位）。若遇干旱，可利用现有抽水设施，保持一定水深。

汇水区修复：利用地势，对坡度较缓的区域，进行适当的坡度修整，以便整合现有库塘，采取自然驳岸。结合现有地势，红线内地块局部区域挖1.00米-2.00米，君山区地块挖深约0.50米，形成具有明水面、深水区、浅水区以及湿生、沼生、中生的多种生境，局部地区提高地势形成小岛。通过水生植被的恢复，引导鱼、虾等水生动物群体的恢复，重新形成生物链完整、系统稳定和自我恢复的库塘。
可持续性：建议将君山区湿地营造区域作为湿地占补平衡恢复试点，岳阳市内需进行湿地占补平衡的项目，均在此处进行湿地恢复，逐步扩大湿地面积，最终与团湖连接，形成较大的内湖，构成更为丰富的生态系统。同时自然保护区管理局、林业部门及相关乡镇对湿地进行监管，前期可人为促进湿地生态系统的建立，后期形成自然演替。同时，严禁人为毁坏湿地或进行不利于湿地生态系统的人为活动。

3） 运河输水河（即生态植草沟）
水源：沿沟渠的坡岸，雨水汇流入沟内。
沟渠修复：沟渠断面宜采用倒抛物线形、三角形或梯形；纵坡坡度较大时宜设置为阶梯型或在中途设置消能台坎；排水沟最大流速应小于0.8米/秒，曼宁系数宜为0.2-0.3；草沟内植被高度宜控制在100-200毫米。

可持续性：时时监测雨水汇集、净化情况，根据变化，对沟渠的宽、深、坡度、植被覆盖等进行调整，逐步改善水环境，修复水生态，使得湿地调蓄洪水的功能得以加强。

B 湿地水生植被恢复

以湿地水生植物为主的富营养化水体修复系统是通过植物的吸附、过滤和沉淀以及根区微生物的降解作用来实现的。大型挺水植物能够通过自身的生长代谢大量吸收氮、磷等水体中的营养物质，其中一些种类还可以富集不同类型的重金属或吸收降解某些有机污染物，而通过人工收获将其固定的污染物带出水体。
通过湿地水生植物改善水环境，在考虑湿地水生植物的环境适应能力和水质净化效果的同时，还应重视湿地水生植物自身对营养元素的吸收规律。植物对营养元素的吸收随季节不同而存在着差异，且不同植物器官对营养元素的积累特征也存在着显著的季节变化。
根据湿地恢复特征，可选择黄花鸢尾、千屈菜、红蓼、芦苇、菖蒲、水葱、睡莲等水生植物，形成湿地特有的植物群落，既能调节湿地的功能，又能为野生动物提供栖息地。
C 湿地动物恢复

部分鱼类以藻类等浮游植物为食，通过放养鱼类等水生动物，可以在一定程度上减缓水体的富营养化进程。可采用目前较成熟的水生动物修复技术——鲢鳙混养技术，控制放养数量，同时放养小虾，为鸟类营造良好的栖息和觅食环境，有效改善其种群动态和群落组成。
（3） 科研与湿地监测
了解湿地资源动态是有效保护、合理利用湿地资源的前提，对湿地补充恢复区环境变化的动态监测有利于根据这些变化适时的调整项目实施的策略与措施。结合现有湿地监测设施在河道边界、库塘边界建立生态监测站，对湿地的水文与气候等进行观测记录。
6.3.3  岳阳楼洞庭湖风景名胜区保护措施

大咀堤溢流坝改造时间尽量避开风景名胜区旅游旺季，选在淡季进行，施工集中作业，尽量缩短大坝改造时间。

大咀堤溢流坝改造过程中严禁随意排放施工废水，将施工废水进行集中处理，避免对南湖景区水体造成污染。

施工结束后对大咀堤溢流坝周围的植被和景观进行恢复。原有景观中植被主要为草坪，较少灌木和乔木，本工程施工结束后的植被和景观恢复采取乔灌草相结合的形式，提高植被覆盖率和植物丰富度，打造比之前更具美感的景观设计。

6.4  人群健康保护措施

（1） 查灭螺
为保护施工人群的健康，消灭血吸虫病的传播宿主钉螺是控制血吸虫病的有效措施。施工前需对施工区进行查螺，并对有螺区进行灭螺；施工后对施工临时占地查螺，调查施工活动造成的钉螺分布变化情况。主要查有钉螺分布的施工生活营地、劳动力密集的施工附企区等易感地带。对易感地带进行一次防护性灭螺，采用氯硝柳胺药液（施用量2g/m2）喷洒灭螺。
（2） 防 疫
施工人员进场前必须进行卫生检疫，检疫内容为血吸虫病、肝炎、痢疾、肺结核等传染性疾病，发现病情及时治疗；发现新入境传染病，必须对患者进行隔离治疗，切断传播途径。定期对施工人员采取预防性服药、疫苗接种等措施。
（3） 血防卫生设施设置
为防止施工期施工人员生活污水影响施工区环境卫生，在施工段设置血防厕所。根据施工区布置，根据施工区布置，规划设置4个施工区，每个施工区设置 2座三格式血防厕所，共设置三格式血防厕所8座，生活污水经预处理后定期清运至黄梅港污水处理厂统一处理。工程结束后应对施工场地进行清理消毒，对血防厕所进行无害化处理。
（4） 卫生清理
结合场地平整，选用石碳酸等药物对施工场地进行消毒，同时清理固体废物，此外，还需重点清理消毒施工区的化粪池。
施工期间在施工区范围内开展灭鼠、灭蚊和灭蝇活动，减少传染媒介，切断疾病传播途径。
（5） 食品卫生管理与监督
针对工地就餐集中的特点，应加强对施工区食堂的卫生监督与管理，保证饮食的清洁卫生。
（6） 施工人员劳动保护
给受噪声影响大的施工作业人员配发耳塞、耳罩等防噪声用具。
对处于产尘量较大的施工现场作业人员，按照有关规定发放防尘用品。
6.5  文物保护措施

工程涉及马家嘴遗址的文物保护范围和建设控制地带，工程建设期间应加强文物保护宣传、施工管理与环境监理，严格控制施工范围，严格按照岳阳市文物管理处的有关要求采取相应的文物保护措施。
工程明渠施工范围内，应先期进行地下文物调查和勘探工作，如发现重要文物，须按相关规定进行抢救性考古发掘，马家嘴遗址临湖一侧游路施工范围内在施工前应组织力量进行抢救性考古发掘。其他区域在施工过程中一旦发现文物遗存，应立即停止施工，并保护现场，立即报告当地文物保护部门，任何单位或个人不得哄抢、私分、藏匿。
6.6  其他环保措施

6.6.1  大气环境保护措施
（1） 施工期
为减缓路基、水渠施工过程中的粉尘对环境的污染，应视情况对作业面、路/渠/隧洞侧临时施工道路采取必要的洒水防尘措施。洒水次数根据天气情况而定，一般晴朗天气每天早（7︰30～8︰30）、中（12︰00～13︰00）、晚（17︰30～19︰00）各洒水一次，当遇特别干燥的天气，且风速大于3级时应每隔2小时洒水一次。
石灰、水泥稳定碎石混合料等多尘物料运输过程中，注意防止扬尘污染。在晴朗多风天气，装载土料时，应适当加湿或用帆布覆盖，运送水泥稳定碎石混合料、石灰的车辆须覆盖封闭。
施工场地的扬尘大部分来自施工车辆。在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。本场地施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于5km/h。此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h计）情况下的1/3。

保持施工场地路面清洁：为了减少施工扬尘，必须保持施工场地、进出道路以及施工车辆的清洁，可通过及时清扫，对施工车辆及时清洗，禁止超载，清运车辆覆盖帆布，防止洒落等，采取有效措施来保持场地路面的清洁，减少施工扬尘。

土石方开挖和爆破施工尽量避开干燥多风天气，并应避免在大风天气进行水泥、黄沙等的装卸作业，使用散装水泥和商品混凝土时不应露天堆放，即使必须露天堆放，也要注意加盖防雨布，减少大风造成的施工扬尘。

施工作业区应配备专人负责，做到科学管理、文明施工。在基础施工期间，应尽可能采取措施提高工程进度，并将物料及时外运到指定地点堆放，缩短堆放的危害周期。

为保护施工区空气质量，应选择满足有关规定要求的施工运输车辆，并定期维修与保养，使其始终处于良好的工作状态；对运输车辆进行监督管理，定期和不定期对运输车辆排放的尾气进行监测，对未达标的车辆实施严厉的处罚措施或禁止其在施工区的使用。
本工程采用商品沥青，减少了沥青熬制产生的影响。铺路时建议选择良好的大气扩散条件的时间段，最好在有二级以上的风力条件下进行，以避免局部过高的沥青烟浓度对周围敏感点产生环境空气影响。
（2） 运行期
机动车属流动源，对机动车尾气污染物的控制是国家或区域内的系统工程，本工程的运行期环境空气污染防治要点在于结合景观工程设置道路两侧绿化带和保持路面清洁，本环评报告建议采取以下措施：
1） 禁止尾气污染物超标排放机动车通行为了减轻机动车尾气污染物的排放，城市交通管理部门应加强执行汽车排放车检制，禁止超标机动车通行，限制尾气排放超标的车辆上路。

2） 加强机动车的检测与维修，机动车尾气污染物的排放量与发动机是否处于正常技术状态关系甚大。在用车排气经常超标，主要因为是低水平维修、发动机技术恶化等。机动车在使用无铅汽油、安装尾气净化器后，检测、维修将显得更为重要。因此本项目建议公安交管部门加强对车的检测与维修，使在用车经常保持在良好的状态，以减少尾气污染物的排放。

3） 保持路面清洁，及时洒水，降低路面尘粒由于道路扬尘来自沉降在路面上的尘粒，减少这些尘粒的数量就意味着降低了污染源强。

4） 利用植被净化空气。试验证明，道路两侧的阔叶乔木具有一定的防尘和污染物净化作用，建设单位按照城市绿化管理条例的规定，已在道路两侧及港渠两侧进行绿化，以充分利用植被对环境空气的净化功能。

5） 加大环境管理力度，公路管理部门设环境管理机构，委托环保部门定期在评价中规定的监测点进行环境空气监测。

6.6.2  声环境保护措施
（1） 施工期
1） 噪声源控制
工程施工改进施工技术，选用低噪声的设备和工艺；机动车辆的喇叭选用指向性强的低噪声喇叭；加强机械设备的维修和保养，减少运行噪声。
施工运输车辆在通过居民点时，减缓车速，控制车流量，禁止鸣放高音喇叭，并设置限速牌，以减轻交通噪声的干扰。限速牌主要设置在各居民点入出口处。限速牌制作规格为：牌形状为长方形，规格为40cm车辆在通过；正面内容制作按照《道路交通标志和标线》（GB5768-1999）设计，为白底黑字红圈；支架长度为3m，支撑部分采用十字架，底座用角钢铆钉固定。
2） 敏感目标噪声防护
集中居民点噪声防护的措施一般有围挡、隔声门窗、动迁、临时避让等，各措施对比分析见表6.6-1。

表6.6-1            集中居民点噪声防护措施对比分析表

	噪声防

护措施
	主要特点及适宜性对比分析

	移动式隔声屏
	主要特点：是在声源和接收者之间插入的一个可移动设施，以减弱接收者所在一定区域内的噪声影响，通常安装在室外。目前通用的移动式声屏障有钢板、塑料板等结构，其降噪效果一般为3～10dB；防护成本相对较低，使用广泛，多见于市政工程。

适宜性分析：鉴于本工程施工的特点，渠道施工为按一定的次序分段施工，施工时间较短，安装施工围挡后可在该渠道施工时间内起到较好的噪声防护效果，该措施降噪效果好、技术上可行、防护成本相对较低、适用范围广且易于实施。

	隔声

门窗
	主要特点：隔声门窗是在声源和接收者之间插入的一个设施，以减弱接收者所在一定区域内的噪声影响，目前通用的隔声窗门采用塑钢结构的。其降噪效果一般为20～40dB，隔声效果明显；价格相对较高，使用寿命较长。

适宜性分析：鉴于工程区当地居民的房屋多为砖木结构，隔声效果较差，即使安装了隔声门窗，施工噪声仍对其有影响，安装隔声门窗的适用性也较差。

	动迁
	主要特点：动迁是拆迁施工场地附近居民，将其整体搬迁至它处。其需要居民整体搬迁，涉及一系列拆迁安置、环境等问题，拆迁安置投入的费用很大，实际执行难度较大。

适宜性分析：如果实施动迁，虽然可从根本上解决噪声对敏感目标的影响，但涉及一系列环境问题，投入的费用很大，实际执行难度较大；且一般动迁都是针对受工程运行噪声影响较大的居民点的，如飞机场、铁路、公路建设项目等。鉴于工程噪声主要来自施工过程中，施工结束后，噪声即结束，且施工噪声对每个居民点的影响时段短，实施动迁在堤防工程施工中是没有先例的，且涉及的居民较多。就本工程分析是不现实的。

	经济

补偿
	主要特点；临时避让是提供一定的经济补偿，让居民在施工期间暂时回避到其它地方，如安排文娱活动等。其未从噪声源、噪声控制等方面采取防护措施；暂时回避了施工噪声对敏感目标的影响；防护成本较低。

适宜性分析：采取临时避让居民在施工时段内避开施工噪声，将需要当地居民在施工时段另寻生活场所，对居民生活造成诸多不便，受影响的敏感对象较难接受，临时避让措施在本工程的适用性较差。


根据表6.6-1列出的各噪声防护措施的特征对其进行比选，从经济技术方面综合考虑，针对受噪声影响区域的敏感点居民，拟采取安装移动式隔声屏的方式，减轻噪声对环境敏感点的影响。本工程周边敏感点共约14处，拟在每处设置总长度不低于200m的移动式隔声屏，隔声屏高度宜在2～3m。移动式隔声屏需优先、重点布置在距离渠道或施工区较近的居民点。
（2） 运行期
1） 交通噪声防护措施
在项目运行期，为保障道路两侧良好的声环境质量，必须采取一系列措施，包括工程自身的管理措施、对敏感点的噪声防护措施及道路沿线建设的规划控制要求等。
① 工程自身管理的措施
加强道路运行的管理，并结合区域的特点制定相应的交通噪声管理规定，如：加强对机动车鸣笛的管理，禁止在环境保护目标较多的路段鸣笛；区内车辆限速；调整交通信号使交通通顺流畅，减少车辆停顿和起步，以有效减小噪声源强；加强道路运行维护，破损路面应及时修补，保持路面的平整度，避免因路况不佳造成车辆不能正常行驶引起交通噪声增大。

对项目工程道路与敏感建筑物之间进行绿化，树种选择树冠和叶面面积相对较大的常绿乔木树种，并适当间种低矮灌木，以有效降低交通噪声。根据相关研究，绿化降噪主要是植物对声波的反射和吸收作用，植物本身是多孔材料，具有一定的吸声功能，可以减小声波的能量，从而达到降低噪声的作用。

② 加强道路沿线的合理规划和建筑布局
根据我国环境保护的“预防为主、防治结合、综合治理”的基本原则，加强项目道路两侧环境规划，防患于未然，具有极其重要的意义。鉴于工程所在区域位于岳阳市主城区，今后规划中也很难留出较大区域的隔离带，因此建议规划部门在今后规划中将临路两排建筑规划为非噪声敏感建筑，如商贸、公用设施建筑等，尽量避免在道路两侧直接规划布置集中居民区、医院或学校等敏感点；建议主干道临路建筑至少应后退道路红线20m，后期规划的临路第一排建筑物设置双层中空玻璃隔声窗，经过以上降噪措施，预计主干道两侧远期夜间噪声对居民的生活不会产生较大影响。由于建设方的原因要在临道路两排范围内新建上述敏感点时，应责令建设单位依据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，采取建筑隔声或其他降噪措施，使得室内声环境满足功能要求。

③ 敏感点噪声防护

针对工程中、远期夜间产生噪声超标的居民点，拟在冷水铺路两侧分别设置了2.5m的侧分绿化带，冷水铺路末端、白石岭村（砖桥组）临建筑物一侧设置绿化带，并预留环保资金，进行跟踪监测，中、远期超标则实施隔声窗等措施，经过绿化带隔声降噪、隔声窗措施后，预计对远期夜间噪声超标的敏感点的噪声影响较小。双层中空玻璃隔声窗可降噪6-15dB（A），降噪效果较好，费用适中，适用性强，可有效减缓远期夜间噪声对居民的影响。本项目共影响的居民包括胥家桥村（8户）、白石岭村（砖桥组）（12户），每户按30m2计，共需600m2隔声窗，隔声窗价格约500元/m2，共计约30万。
2） 水泵噪声减缓措施
针对运行期泵站产生的噪声，主要采取以下措施加以控制：①水泵加隔音罩，罩内加排风机作为强制通风，同时加装进、排气消音器。②泵体与供水管采用软接头连接，管道与墙体接触的地方采用弹性支承，穿墙管道安装弹性垫层。③水泵基础采取隔振措施。④挖低水泥基础。⑤泵房安装隔声门窗等。
6.6.3  固体废弃物处置措施
（1） 施工期
1） 生活垃圾处置

在施工营地和人员较集中的地方设置垃圾桶收集生活垃圾，安排专人负责日常生活垃圾的清扫，并对其进行简单的分类筛选，将生活垃圾委托给当地环卫部门统一进行处置。施工区垃圾桶需经常喷洒灭害灵等药水，防止苍蝇等传染媒介孽生，以减少生活垃圾对环境和施工人员的健康产生不利影响。每个施工布置区及施工点分别设置若干个，共77个。施工过程垃圾临时堆放点尽量远离生态环境较好的区域或居民区。各工程区具体垃圾桶数量见表 6.6-2。
表 6.6-2                    生活垃圾桶数量配备
	项目
	封闭式垃圾桶数量（个）

	
	施工布置区
	施工点

	1#施工区
	25
	5

	2#施工区
	12
	5

	3#施工区
	15
	5

	4#施工区
	5
	5

	合计
	57
	20


2） 建筑垃圾和生产废料处置

工程结束后，拆除施工区的临建设施，及时进行场地清理，清除建筑垃圾及各种杂物，作好施工迹地恢复工作。各施工承包商应安排专人负责生产废料的收集，废铁、废钢筋、废木碎块等应堆放在指定的位置，严禁乱堆乱放。对建筑垃圾的收集处理应严格执行《城市建筑垃圾管理规定》，服从当地城市市容环境卫生行政主管部门统一管理，严禁施工单位将建筑施工活动中产生的工程废弃物料等垃圾堆放在湖泊、河流沿岸岸坡或倾倒入河流或湖泊内。在建筑材料运输过程中，应对运输货物采取遮盖方式，避免物料沿途洒落。
此外，各类施工废污水处理过程中产生的废油、油泥、泥渣等属于《国家危险废物名录》所列“900-210-08油水分离设施产生的废油、油泥及废水处理产生的浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）”，施工车辆、机械在保养过程中产生的废机油属于《国家危险废物名录》所列“900－249－08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿油废物”，需统一收集并交由具备危险废物处理处置资质的单位处理。

 清淤淤泥

本工程高桥河铁路涵洞至冷水铺路段（约300m）在明渠开挖时将进行清淤，根据估算，淤泥产生量约为2.38万m3。本次评价目前已委托湖南佳蓝检测技术有限公司对高桥河（明渠清淤）底泥进行监测，根据底泥监测结果，高桥湖（明渠起点）底泥能够满足土壤二级标准，明渠起点、明渠起点下游250m底泥总镉出现超标现象。本次评价建议对清出的淤泥进行性质鉴定，若属于一般废物则按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求进行脱水、稳定、干化预处理后用于填地造景或制造建筑材料使用；若属于危险废物则需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）并交专业的相应资质单位进行妥善处理、处置。
（2） 运行期
项目运行期固体废物主要为管理处、游览人员以及道路运输车辆、行人产生的垃圾等，其中管理处生活垃圾依托原有垃圾收集处理系统，各旅游景点根据设计方案配套垃圾收集设施，本工程拟在各条道路每隔500m设置一个垃圾桶，收集行人产生的垃圾，并对生活垃圾进行简单的分类筛选，安排清洁工负责日常生活垃圾的清扫。采取以上措施后，运行期固体废物对环境影响较小。
6.6.4  水土流失影响减缓措施
（1） 主体工程防治区
1） 河道（隧洞）工程区
该区涉及控制闸、铁路涵洞、连通明渠、泵站、隧洞、大咀堤溢流坝改造建设，挖填工程量大，地表扰动强度高，是产生水土流失的主要区域。根据该区特点，主体工程已经设计了明渠马道排水沟、生态土工袋黏土护坡等具有较好的水土保持功能的措施，方案新增的水土保持措施为：施工前占用耕地的表土剥离；施工过程中，开挖、填筑坡脚土质排水沟及沉砂池，裸露边坡防雨布苫盖，表土及堆土堆放至临时堆土场区集中防护。
2） 截污工程区
该区建设内容包括雨水管网、污水管网建设主要水土流失来自管网的开挖和回填，本区新增水土保持措施包括：施工过程中管网开挖堆土的防雨布苫盖。
3） 交通工程区
该区主要涉及道路、桥梁、隧道建设。主要水土流失来自路堑、路基的开挖、填筑，桥梁的桩基施工，交通隧道洞挖和洞口段填筑施工。主体工程已经设计了拱形骨架植草护坡，道路排水边沟等具有较好的水土保持功能的措施，本区新增水土保持措施包括：施工过程道路周边排水和沉沙措施，临时开挖堆土防雨布苫盖。
4） 景观工程区
本工程景观工程分生态休闲区、生活游憩区、都市乐学区与山体公园区4个区对整个芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程进行景观布置和绿化设计，主体工程已有的乔木、花田、地被、湿生绿化措施具有较好的水土保持功能，本区新增水土保持措施包括：施工前的表土剥离（表土堆放至堆土场区进行集中防护）；施工过程中，景观工程临时开挖裸露坡面的防雨布苫盖。
（2） 弃渣场防治区
坪田村弃渣场为岳阳市芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程备用渣场，方案新增水土保持措施主要有：对渣场表土进行剥离，在渣脚布设浆砌石挡墙；弃渣过程中，在渣场周边布置浆砌石截水沟，渣顶和马道内侧布置浆砌石排水沟，在截水沟末端设置沉砂池，对弃渣剥离表土采用袋装土拦挡，防雨布覆盖；弃渣结束后，对渣场进行平整、覆土，弃渣顶面乔草结合恢复植被，弃渣坡面撒播草籽恢复植被。
（3） 存料场防治区
在控制闸附近1#、2#、3#、4#施工区各布置1处存料场，用于转运、堆放可利用的开挖土方和剥离表土，存料边坡坡比为1∶3.0。方案新增水土保持措施主要有：施工前的表土剥离，施工过程中存料场周边袋装土拦挡和截排水措施，堆土坡面防雨布苫盖，施工结束后的主体工程景观恢复。
（4） 施工便道防治区
本区水土保持防治的主要任务是注意施工道路周边的排水问题及水土流失，施工期间采取相应临时水土保持措施。本区新增水土保持措施主要包括：施工过程中场地周边的临时排水措施，施工结束后的主体工程景观恢复。
（5） 施工生产生活防治区
本区水土保持防治的主要任务是注意施工临时占地周边的排水问题及水土流失，施工期间采取相应临时水土保持措施，施工结束后，主体工程的景观植被恢复施工生产生活区地形较为平坦，本区新增水土保持措施主要包括：施工前的表土剥离，施工过程中场地周边的临时排水措施，堆土的拦挡和覆盖措施，施工结束后的主体工程景观恢复。
6.6.5  交通影响减缓措施
在施工现场设置告示牌，说明工程主要内容、施工时间，敬请公众谅解由于施工对交通带来的不便，并在告示牌上注明联系人、投诉热线等。
6.7  环保措施汇总
本工程环保措施汇总见表6.7-1。
表6.7-1                                      工程环保措施一览表
	环境因子
	环境保护措施
	实施主体

	生态

环境
	陆生生态
	（1）施工尽量避免和减少对林地和耕地的占用，尽量选择荒地或者裸地。在各主要施工区临近保护区的位置设置生态保护警示牌4个，宣传栏4个，标明工程施工区范围，禁止越界施工，施工过程中尽量减轻对周围植被的占用与压踏。

（2）采用先进施工工艺，尽量减小开挖、取料对地表的扰动，将开挖破坏有机结合平整恢复

（3）施工结束后选择适宜植物及时对临时用地区进行植被恢复，优先选择乡土物种，选择的植物应与恢复区域的自然条件相协调。绿化景观植物配置设计时尽量采用乔灌草结合的形式，尽量模拟自然植被的生长状态，提高区域内植被覆盖率以及物种丰富度，避免使用外来入侵种。

（4）2#施工区附近的野大豆移栽至虎形山路附近的野大豆群落，3#雨水排放口排水沟中的金荞麦移栽至雷峰山隧洞口附近的金荞麦处，白石岭桥池塘中的香蒲移栽。野大豆、金荞麦、香蒲、古树樟树立标牌或围栏予以保护，樟树林树立警示牌。

（5）其他保护措施：

施工人员进行宣传教育，提高保护意识，严禁捕猎野生动物，发现受伤的珍稀保护动物，应进行救护并送当地救护部门。

施工期间发现重点保护野生植物或古树名木，及时上报相关管理部门，进行就地或迁地保护。

合理安排施工期，打桩、爆破等高噪声作业时间避开鸟类繁殖期，防止噪声对野生动物的惊扰。

开展生态监测，加强施工管理与监理，施工期、运行期进行生态影响的监测或调查。
	建设单位

	
	水生生态
	（1）施工期保护措施

1）工程施工尽量避开鱼类主要繁殖期，缩短施工时间或降低施工强度。

2）在施工期加强宣传教育，增强施工人员的环保意识，严禁施工人员入湖捞鱼，加强监督管理，严格按环保要求施工，生活污水和施工废水按环保要求达标回用，禁止排入湖中。施工活动尽量避免破坏水生植物，施工结束尽快恢复受影响的沿岸带水生植物。

（2）运行期保护措施

1）生境保护和修复措施。科学规划，合理布局，恢复沉水植物，通过播种和植株扦插方式，争取提高水生植被（主要是沉水植物）的覆盖率。

2）加强渔业管理。加强鱼类资源保护宣传，严格执法，禁止电鱼、炸鱼、毒鱼等违法捕鱼行为。

3）建立渔业资源环境监测网络，对芭蕉湖和南湖的水环境状况、鱼类、底栖生物、浮游生物等水生生物资源进行定期监测和评估。4）拟在芭蕉湖设置人工鱼巢4处。芭蕉湖、南湖、长江进行人工增殖放流，初步确定放养34万尾，其中芭蕉湖17.5万尾，南湖14万尾，长江2.5万尾，本项目根据建设时间放流周期暂按4年考虑。
	建设单位


续表6.7-1                                      工程环保措施一览表
	环境因子
	环境保护措施
	实施主体

	生态

环境
	环境敏感区
	一、东洞庭湖国家级自然保护区保护措施

（1）施工期保护措施

1）自然植被保护措施

施工场地设置围拦和警示牌，施工活动严格限制在征地范围内。加大对自然保护区保护的宣传力度，对外来物种的危害以及传播途径向施工人员进行宣传；对现有的外来种进行清理。

施工结束后尽快进行绿化工作，及时搞好植被的恢复、再造，树种种苗的选择应经过严格检疫，防止引入病害。

施工区植被覆盖好的表层土壤可单独存放和用于回填覆盖，禁止施工人员进入非施工占地区域。文明施工，不得随意丢弃建筑垃圾，不得向水体随意倾倒、排放生活废水、施工废水。

对施工过程中发现的国家重点保护野生植物樟树林、金荞麦、野大豆，应采取避让的方式进行保护，确实无法避让的，应采取移栽的方式进行保护。

2）野生动物保护措施

提高施工人员的生态保护意识。严禁捕猎各类野生动物及捡拾鸟蛋、随意砍伐森林和破坏植被。施工过程中，发现野生动物繁殖地，应尽量避开。

合理安排施工时间、制定施工计划，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，避开鸟类孵化期；加强施工人员的各类卫生管理，最大限度保护动物生境。

3）自然景观保护措施

施工按次序分片动工，避免景观凌乱，影响区域风貌。景观设施建设应最大限度地利用自然景观和地形地貌，与自然景观、生态环境相融洽。表土在施工区设地暂存，用于景观工程绿化用土。土石方开挖尽量避开雨季施工，开挖土石方应及时回填或综合利用。

（2）运行期保护措施

1）自然植被保护措施

珍稀物种编号挂牌、建立档案、定期检查、适时养护等。

加强对保护区生态的管理，工程管理机构应配置生态环境管理人员，建立各种管理及报告制度，开展对工程影响区的环境教育，提高管理人员和运行人员的植物保护意识。对进入的交通工具及设施进行严格的外来物种及病虫害检疫，一旦发现立即清除。

2）野生动物保护措施

关键位置设置宣传牌，标明珍稀野生动物的种名与图片以及保护级别，起到警示作用。

工程管理机构设置环境管理人员，建立各种管理及报告制度，提高管理人员的野生动物保护意识。
	建设单位


续表6.7-1                                      工程环保措施一览表
	环境因子
	环境保护措施
	实施主体

	生态

环境
	环境敏感区
	（3）生态恢复措施

1）植被恢复措施。植被恢复树种选择上多采用乡土树种，避免外来物种的入侵；根据不同土壤条件选用人工撒播、机械液压喷播或客土喷播等种植技术，使种子在较短时间内能萌发生长，植株迅速覆盖地面，达到稳固边坡和绿化美化的作用。并做好浇水、追肥、修剪、除杂、松土和防治病虫害等，使植被适应环境，达到较高的成活率和保育率。

2）野生动物保护措施

野生动物保护措施更多的结合沟渠和公路工程设计，尽量恢复野生动物原有的生存环境条件。设置动物安全保护设施，并辅之以必要的诱导措施。

3）水土保持措施

对其施工场地进行清理，按照设计进行硬化或绿化，减少地表裸露时间，减少水土流失。采取剥离表土、排水沟、浆砌石挡墙、土地整治、植物等工程措施。

二、岳阳楼洞庭湖风景名胜区保护措施

工程改造时间尽量旅游旺季，施工集中作业，尽量缩短施工期。施工改造过程中严禁排放施工废水。施工结束后进行植被和景观恢复。

三、东洞庭湖湿地的保护措施

湿地生态保护措施包括湿地植物恢复、湿地管理与监测等措施。运行期对在芭蕉湖、南湖沿岸局部区域进行湿地植被恢复。施工前设立湿地生态保护警示牌；施工活动应严格限制在施工红线范围内，禁止随意破坏湿地生境;配备监理机构的人员进行监督管理,加强施工人员管理和培训；合理安排施工作业时间，晨昏或正午禁止施工，避免对湿地鸟类的噪声干扰；选用低噪声工艺和设备，加强机械设备的维修和保养；严禁在湿地范围内捕猎野生动物，特别是重点保护野生动物；加强湿地内废水废物排放管理工作，废水采取处理后回用，废弃物移送专业处理机构处理，禁止在保护区内排放；落实管理监督责任制，监督管理生态措施落实情况。开展湿地生态监测。


	建设单位


续表6.7-1                                    工程环保措施一览表
	环境因子
	环境保护措施
	实施主体

	水环境
	（1）施工期保护措施

1）基坑和洞室排水

基坑内布置沉淀池，并投加絮凝剂和中和剂，静置沉淀 12h 后回用。剩余底泥定期人工清除。围堰拆除前，对围堰内进行彻底清理，清除施工残留垃圾、沉渣等。沿基坑四周布置 0.5m 深的排水沟收集基坑内排水，在排水沟末端设沉淀池，人工定期除渣。

地下洞室在开挖施工时设置临时集水坑并用排污泵抽出，将洞内施工废水排至洞外的沉淀池，经处理后回用。

2）含油废水

在施工机械停放场附近各设置1处冲洗专用场地，四周设置集水沟收集废水，再进入隔油池处理，达标后用于施工场地洒水。

3）生活污水

施工区的生活污水处理拟按血防要求建设，纳入人群健康措施中。

4）施工泥浆、钻渣的处置

将工程各桥梁水中基础和桥墩施工产生的泥浆引至岸边沉淀，在围堰内设置泥浆泵，提升至泥浆沉淀池，钻柱泥浆水经沉淀处理后上清液回用。沉淀后的泥浆在临时干化池堆积场脱水干化后运至备用弃土场处置。

5）隧洞涌水处理

隧洞施工应严格按照“超前预报、提前支护、以堵为主、限制排放”的原则进行。防水施工，超前预报；制定完善的施工方案，对围岩进行超前预注浆处理，加固围岩，形成止水帷幕，严密监测隧洞涌水量与位移量。施工期在隧洞周围、断裂带、沟流等处监督性监测排水、顶部地表水体和植被。

（2）运行期保护措施

地方政府应实施岳阳市南湖水环境综合整治总体方案、芭蕉湖水环境综合整治总体方案，削减区域污染负荷。其中芭蕉湖整治方案包括点源、城市面源、农业面源、内源治理措施；明渠段设置2台人工曝气装置，并设置人工湿地对明渠段水质进行净化。严格控制渠道上游沿程城镇和村庄生活污水和生活垃圾的排入量，加强环境监督和管理，并定期对水质进行监测。

管理处办公用房依托现有水利管理机构，生活污水按照既有处理方式妥善处理。

旅游景点污水经预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准再接管污水处理厂。
	南湖水环境综合整治方案、芭蕉湖水环境整治方案由当地政府实施，其他措施由建设单位实施。

	人群健康
	根据本工程《血吸虫病卫生学评估报告》的要求，在项目规划、建设、运行阶段严格落实相关血防措施。同时做到：

施工前对施工区进行查螺，并对有螺区进行灭螺；施工后对施工临时占地查螺，要查有钉螺分布的施工生活营地、劳
	建设单位


续表6.7-1                                    工程环保措施一览表
	环境因子
	环境保护措施
	实施主体

	人群健康
	动力密集的施工附企区等易感地带。对易感地带进行一次防护性灭螺，采用氯硝柳胺药液（施用量2g/m2）喷洒灭螺。

施工人员进场前必须进行卫生检疫，定期对施工人员采取预防性服药、疫苗接种等措施。

在施工段设置血防厕所。每个施工区设置 2座三格式血防厕所，共设置三格式血防厕所8座，生活污水经预处理后定期清运至黄梅港污水处理厂统一处理。工程结束后应对施工场地进行清理消毒，对血防厕所进行无害化处理。

加强对施工区食堂的卫生监督与管理，保证饮食的清洁卫生。施工作业人员配备耳塞、耳罩等防噪声用具及防尘用品。
	建设单位

	环境空气
	（1）作业面、路/渠/隧洞侧临时施工道路采取必要的洒水防尘措施。石灰、水泥稳定碎石混合料等多尘物料运输过程中，注意防止扬尘污染。在晴朗多风天气，装载土料时，应适当加湿或用帆布覆盖，运送水泥稳定碎石混合料、石灰的车辆须覆盖封闭。施工车辆在进入施工场地后，减速行驶，保持施工场地、进出道路以及施工车辆的清洁，土石方开挖和爆破施工尽量避开干燥多风天气；铺路时建议选择良好的大气扩散条件的时间段，最好在有二级以上的风力条件下进行。

（2）建议城市交通管理部门应加强执行汽车排放车检制，禁止超标机动车通行，限制尾气排放超标的车辆上路。加强机动车的检测与维修；保持路面清洁，及时洒水，降低路面尘粒。
	建设单位

	声环境
	机动车辆的喇叭选用指向性强的低噪声喇叭；加强机械设备的维修和保养，减少运行噪声。施工运输车辆在通过居民点时，减缓车速，控制车流量，禁止鸣放高音喇叭，并设置限速牌，限速牌主要设置在各居民点入出口处。

集中居民点芭蕉湖社区、花果畈村（汪家组北）、花果畈村（曹家组）、白石岭村（砖桥组）、花果畈村（汪家组南）、花果畈村（易家组）等设置移动式隔声屏，充分做好与当地居民的沟通工作。

设置交通警示牌10个，限速牌10个。运行期远期夜间部分超标点预留环保资金，进行跟踪监测，中、远期超标则实施隔声窗。
	建设单位

	固体废物
	施工布置区设置垃圾桶57个，施工点20个，将生活垃圾委托当地环卫部门统一进行处置。

工程结束后及时进行场地清理，清除建筑垃圾及各种杂物，做好施工迹地恢复工作。建筑垃圾的收集处理严格执行《城市建筑垃圾管理规定》，服从当地城市市容环境卫生行政主管部门统一管理，在建筑材料运输过程中，应对运输货物采取遮盖方式，避免物料沿途洒落。施工废污水处理过程中产生的废油、油泥、泥渣等，统一收集并交由具备危险废物处理处置资质的单位处理。清淤淤泥清淤淤泥先进行性质鉴定，若属于一般废物则预处理后用于填地造景；若属于危险废物则交由有资质的单位进行处置。运行期管理处、游览人员以及道路运输车辆、行人产生的垃圾等，设置垃圾收集系统统一收集处理。
	建设单位

	文物
	根据《文物保护法》和岳阳市文物管理处关于本工程复函的要求，对马家嘴东周遗址聚落进行保护。

地下文物古迹如在施工中发现，应及时上报文物主管部门，并采取保护措施，避免破坏。
	建设单位


续表6.7-1                                    工程环保措施一览表
	环境因子
	环境保护措施
	实施主体

	交通
	施工现场设置告示牌，说明工程主要内容、施工时间、联系人、敬请公众谅解等信息，作好相应路段的交通协调工作。
	建设单位

	环境监测
	水质：施工期在1#施工区南侧芭蕉湖、4#施工区附近王家河、南湖各设置1个监测断面；施工期内每季度监测1次；运行期长江、芭蕉湖、高桥湖、隧洞、王家河、南湖、东洞庭湖共设置13个监测点位；运行期每季度监测1次，连续监测5年。

环境空气：在白石岭村、花果畈村等共设2个监测点，施工高峰期监测1次。

噪声:在芭蕉湖社区、花果畈村（汪家组北）、花果畈村（曹家组）、白石岭村（砖桥组）、花果畈村（汪家组南）等共设7个监测点。施工高峰期监测3次。

陆生植物：调查区域内的植被类型及其优势种、建群种、植被覆盖率、土地利用现状，主要植物资源及其分布特点，国家和湖南省重点保护野生植物、古树名木等；临时占地处的植被恢复情况；陆生动物：调查两栖动物、爬行动物、鸟类和哺乳动物的种类、数量及分布情况。湖南省重点保护野生动物的数量、分布范围、生态习性和生态学特征等。陆生生态监测共设置监测点8处;陆生动、植物在施工期第二年、工程运行期第一年分别每年监测2次、1次。

水生生态监测：浮游动物、浮游植物、底栖生物和水生维管束植物的种类，分布密度和生物量。鱼类种群动态及群落结构、鱼类种类组成、优势鱼类、群落特征、鱼类产卵场。在芭蕉湖和南湖共设置7个监测点位。在工程施工期第二年、工程运行期第一年各监测1次。

人群健康调查与监测：施工期主要调查施工人员血吸虫病、痢疾、乙肝等传染病的发病情况。血吸虫病施工期每年监测1次，其他传染病施工准备期、工程竣工时各1次。运行期在工程区域设立若干监测点，对人畜病情和螺情开展定期或不定期的监测工作。


	建设单位


7  环境风险评价

7.1  风险分析内容界定

从工程环境影响分析看，工程建设和运行对人以及对人以外的生态环境系统影响均不大，但从长江引水入内湖存在钉螺和尾蚴引入风险、项目建设或运行存在血吸虫人群感染和传染源输入风险；《岳阳市芭蕉湖水环境综合整治总体方案》、《岳阳市南湖水环境综合整治总体方案》未实施的情况下，对河湖水环境可能会产生一定风险；污水管道渗漏、破裂可能污染地下水；交通运输风险主要为运输有毒有害化学品的车辆因发生交通事故，导致有毒有害化学品发生泄漏，引起大气、水体、土壤等局部环境污染风险等。
7.2  环境风险分析
（1） 从长江引水入内湖存在钉螺和尾蚴引入风险、项目建设或运行存在血吸虫人群感染和传染源输入风险

根据《岳阳市芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程项目血吸虫病卫生学评估报告》，由于项目建设和运行的不确定性，以及项目区毗邻地区存在的传播风险，其潜在风险主要有：
1） 深层或中层取水仍存在钉螺和尾蚴引入风险：虽然深层或中层长江取水有一定的阻螺效果，但依然存在因吸入附着物而带入的可能性，目前长江取水口周边仍有较大的钉螺面积，且地处洞庭湖和长江交汇处，从长江取水不能排除钉螺和尾蚴引入的偶然性风险，加之江水灌排、两湖连通使两湖水位变化增大，可能增加引入钉螺、尾蚴生存和扩散的机会。
2） 人群感染风险：从岳阳市城区当前血吸虫病疫情状况及调查结果而言，血吸虫病疫情尚处于传播控制阶段尚且很不稳定，项目所在城区的垸外洲滩及毗邻区域洲滩仍存在钉螺分布，并且有大量家畜在洲滩放牧，毗邻区域存在多个渔船民集散地，一直以来人、畜感染血吸虫病现象依然存在，因此垸外洲滩传播风险很高。由于项目规划区紧邻外洲风险区，项目建设或运行期在未能采取有效安全管理措施的情况下，如果外来人员因施工或游玩等进入外湖水域接触疫水，引起人群感染的风险依然存在。

3） 传染源输入风险：景区居住及游览人员将增加，加之施工期间来自血吸虫病流行区的外来务工人员可能存在潜在的传染源输入风险。

总体来说，岳阳市芭蕉湖、南湖（以下简称两湖）连通工程对促进城区水系生态修复具有重要意义，项目区垸内未发现钉螺，且环境多得到改造，实施土方工程无血防风险，对巩固血防成果有利。但目前存在引入钉螺、尾蚴生存和扩散的偶然性风险，风险可控。

（2） 水环境风险

本节水质风险分析主要考虑在芭蕉湖、南湖水质未达标条件下，工程实施对湖泊水质的影响情况。根据水质模型预测，芭蕉湖水质风险预测结果见图7.2-1～图7.2-4，南湖湖水质风险预测结果图7.2-5～图7.2-8。
[image: image289.wmf]取水明渠

排水明渠

洪源路控制闸

清溪河

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

单位:mg/L�

连通工程起点


图7.2-1  芭蕉湖湖区COD浓度影响分布（整治未达标、本底浓度为14.93mg/L）
[image: image290.wmf]取水明渠

排水明渠

洪源路控制闸

清溪河

0.170.0

0.20

0.23

0.26

0.29

0.32

单位:mg/L�

连通工程起点


图7.2-2  芭蕉湖湖区NH3-N浓度影响分布（整治未达标、本底浓度为0.34mg/L）
[image: image291.wmf]取水明渠

排水明渠

洪源路控制闸

清溪河

0.12

0.12

单位:mg/L�

连通工程起点


图7.2-3  芭蕉湖湖区TP浓度影响分布（整治未达标、本底浓度为0.12mg/L）
[image: image292.wmf]取水明渠

排水明渠

洪源路控制闸

清溪河

1.90

1.93

1.96

1.99

2.02

2.05

单位:mg/L�

连通工程起点


图7.2-4 芭蕉湖湖区TN浓度影响分布（整治未达标、本底浓度为2.07mg/L）
由图7.2-5～图7.2-8可知，在芭蕉湖整治未达标的情况下，连通工程对芭蕉湖湖区COD和NH3-N指标具有一定改善效果，COD改善面积为4.8km2 （占比45.7%），NH3-N改善面积为2.4km2 （占比22.9%），整个湖区均优于Ⅲ类水质标准；长江TP劣于湖泊Ⅲ类水质标准，引水会新增芭蕉湖TP负荷。
[image: image293.wmf]南津港闸

王家河

15

20

25

30

35

40

单位:mg/L�

罗家坡

排污口

理工学院

排污口

黄梅港排污口


图7.2-5  南湖湖区COD浓度影响分布（整治未达标、本底浓度为16.50mg/L）
[image: image294.wmf]南津港闸

王家河

1

2

3

4

5

6

单位:mg/L�

罗家坡

排污口

理工学院

排污口

黄梅港排污口


图7.2-6  南湖湖区NH3-N浓度影响分布（整治未达标、本底浓度为0.70mg/L）
[image: image295.wmf]南津港闸

王家河

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

单位:mg/L�

罗家坡

排污口

理工学院

排污口

黄梅港排污口


图7.2-7  南湖湖区TP浓度影响分布（整治未达标、本底浓度为0.20mg/L）
[image: image296.wmf]南津港闸

王家河

2

4

6

8

10

12

单位:mg/L�

罗家坡

排污口

理工学院

排污口

黄梅港排污口


图7.2-8  南湖湖区TN浓度影响分布（整治未达标、本底浓度为2.33mg/L）
由图7.2-5～图7.2-8可知，在整治未达标条件下，连通工程实施后，通过数学模型预测出大咀堤出口处COD、NH3-N 分别为14.78、0.32mg/L,入湖水质均优于南湖本底水质，引水改善效果较为明显，水质改善面积分别为8.8km2（占比68.2%）， 6.2km2（占比54.3 %）。由于入南湖TP未到达湖泊Ⅲ类标准，引水会增加南湖TP负荷，进而会对洞庭湖造成影响。

总体上，引水对芭蕉湖、南湖COD、NH3-N 具有一定的改善效果，但芭蕉湖、南湖TP现状均未达标，长江TP指标值劣于芭蕉湖、南湖，长江引水将增加两湖TP负荷，加重两湖TP污染，入东洞庭湖的TP负荷也将相应增加；且连通工程实施后，芭蕉湖、南湖之间将由明渠和隧洞连通，届时不达标水面面积将由两湖扩大到南湖、芭蕉湖、引水渠道及隧洞，影响范围增加。因此，实施《岳阳市芭蕉湖水环境综合整治总体方案》、《岳阳市南湖水环境综合整治总体方案》是非常必要，通过对区域污染负荷进行削减、改善两湖水体水质，进而提高水体环境容量，综上，本次评价建议芭蕉湖、南湖整治方案未完成前，不得实施引水连通工程。
另外，本工程明渠长度为3.195km，隧洞长约1.9km，水体在输送过程中，将增加渠道水体水质污染的机会。工程具有景观旅游效应，渠道沿途可能受游客生活垃圾、牲畜粪便的污染等，渠道、隧洞沿线一旦发生水质污染事件，将会对下游水体水质产生影响。但工程沿线均进行了截污，生活污水、工业废水均经处理后排入污水管网，不会进入渠道，污水污染渠道的风险较小。根据《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案》，本工程不涉及地表水水源地或地下水饮用水源地，在加强管理和水质监测的前提下，工程沿线水环境污染的风险可控。

本工程输水隧洞、施工支洞施工若穿过地下水径流处则易发生隧道涌水。本工程隧洞全长1901.10m，隧洞段地下水位高程均高于渠道底板，且围岩上部大多为强风化泥质板岩，中部为中等风化泥质板岩，下部为微风化泥质板岩，洞室总体稳定性差，隧洞施工过程中可能会产生突水或涌水风险。但在加强隧洞施工防护和管理的前提下，对地下水的影响较小，且本工程不涉及地下水饮用水源地，工程施工不会对周边居民饮水产生供水风险。

（3） 污水管道渗漏、破裂污染地下水风险
本工程中污水管网投产后，在正常运行的情况下，不会对环境造成不良影响，但是管线处于非正常状态下（即事故状态）将对外环境尤其是地下水环境产生一定影响，非正常运行状态主要是指可能发生的管线渗漏、破裂等。原因主要有两个方面，一是自然因素，即地震、气候变化等；二是人为因素，即选材、施工、防腐、检修、操作以及管沟的回填土没有按规范要求进行以及后续建设项目施工损坏管道等。

1） 自然因素造成的事故不能避免，只能在事故发生后尽早发现及时补救。人为因素造成的事故是可以避免的，只要管网的选材是合理、安全的，在施工和运行期间严格管理，遵守有关规定，定期检查，规范操作，则各种人为因素造成事故发生机率可以大大降低。

2） 当管线处于非正常运行状态，主要是指发生渗漏、破裂等。由于污水管网均布设于地下水水位以上，管网渗漏破裂后，污水将渗入地下水并逐渐扩散污染地下水。渗漏的污水通过土壤时利用土壤进行过滤、沉淀，再通过土壤中微生物的分解，污水中各项指标浓度都将有所降低，且由于工程区无生活取用地下水情况，管网事故不会影响居民饮用水安全。这种现象不易被发现，一般只能通过定期检查发现。

（4） 道路运输发生有毒有害化学品泄漏污染环境风险
运行期，本工程的城市交通工程若在沿线，尤其是经过跨闸桥和跨明渠桥梁路段发生重大交通事故引起危险化学品的泄漏到大气环境和水环境，将可能造成大气环境、水体环境污染风险。诱发道路危险品运输风险因素见表7.2-1。
表7.2-1                 道路危险品运输风险因素
	风险类型
	后果
	原因

	泄漏
	污染陆域；污染地表水；火灾、爆炸
	碰撞、翻车；车辆故障；误操作

	火灾爆炸
	财产损失；人员伤亡；污染环境
	燃料泄露；存在机械、高温、电气、火源


驾驶人员误操作、混合交通、交通管理缺陷及能见度低、雨雪等气候因素，可能导致运输危险品的车辆发生交通事故，从而导致危险品泄漏、扩散，对周边造成大气、水体污染，事故概率与车辆密度、路况以及驾驶人员的素质有关，以道路交叉处发生的几率为大。
危险品运输交通事故概率按下式计算：
P=Q0×Q1×Q2×Q3×Q4

P——重要水域地段出现污染风险概率； 

Q0——该地区公路车辆相撞翻车等重大交通事故概率，次/百万车•km，取 0.2 次/百万车•km；
Q1——预测年拟建公路全路段年绝对交通量，百万辆/年；
Q2——现有危险品运输车辆所占比重，%，取值为0.008；
Q3——道路对交通事故的降低率，取25%； 

Q4——考核路段长度，km。 

根据上式计算，运行期危险品车辆在工程区发生可能引起污染的重大交通事故的概率近期为0.0017次/年，中期为0.0026次/年，远期为0.0041次/年，属小概率事件。

（5） 施工期炸药及爆破风险分析

工程建设所需炸药的运输和储存存在一定的火灾、爆炸等环境风险。因此，若发生爆炸，引起的主要环境危害是森林火灾，炸药里的化学药品被雨水溶化四处漫流，含有有毒化学成分物质污染周围土壤环境，若进入水体可能造成鱼类等水生生物死亡。本工程隧洞、施工支洞施工过程需进行爆破，施工爆破过程中，若不做好采取相关防范措施及人员疏散工作，易产生飞石伤人或产生山体滑坡、水土流失等风险。

7.3  生态风险分析
（1） 外来物种

实地调查表明，调查范围内目前所分布的物种多数是当地常见的种类，外来入侵物种只有空心莲子草群系，且在影响评价区分布广泛。空心莲子草生长环境为静止的水域，且要有底泥附着，新连通的水域由于水体保持了较好的流动性，不利于空心莲子草生长，因此工程实施对现有空心莲子草数量的增长影响有限。两湖连通工程建成后，人为活动强度的增加可能会带入外来入侵物种，外来物种的定居、繁殖和扩散，将影响原生物种的生存，降低该区域的生物多样性。但调查区多数原生物种是在当地较为常见的种类，除了调查区有分布外，邻近及其他地区也较为常见，因此，工程建设可能导致的外来物种入侵对影响区的原生物种影响程度较小。

（2） 病虫害

项目建设将减少部分植被类型的面积，减少部分鸟类和哺乳类的生境和栖息地，同时随着人类活动的加剧，一些病虫害侵袭的可能性有上升的趋势，但没有其它生物危害影响和污染影响，如对病虫害提前预防并严加控制，病虫害在保护区内爆发的风险不大。

7.4  风险防范措施

为保护区域生态环境，尽可能减小工程建设、运行过程中环境风险发生几率，制定严格的风险防范措施是十分必要的。

（1） 血吸虫风险防范

针对岳阳市芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程建设和运行阶段可能存在的血吸虫病传播风险，本工程《血吸虫病卫生学评估报告》提出下列血吸虫病预防控制措施和技术要求。

1） 项目规划阶段

根据《血吸虫病防治条例》和《湖南省血吸虫病消除规划（2016-2025年）》要求，岳阳市2020年必须达到血吸虫病传播阻断标准。建议在岳阳市政府统一领导下，将相关血吸虫病防控措施纳入岳阳市芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程项目统筹规划中，通过血防（卫生）、水利、畜牧、渔政、国土、湿地保护、旅游等各部门的协调配合和联防联控，建立健全包括血吸虫病预防控制在内的卫生学安全评价体系和预防监控措施，对每一项工程建设项目及时开展卫生学安全评估，提出针对性的预防措施，防止因项目建设可能导致的疫区扩大、疫情扩散或加剧等情况发生。

2） 项目建设阶段

① 项目施工前，建议对两湖及王家河内建设区域用哨鼠进行水体安全性监测，确保施工环境安全。

② 在江水进入芭蕉湖前的华能岳阳电厂厂区内，利用前池、排水渠修建沉螺池，使钉螺（含幼螺、螺卵）控制在沉螺池内，避免扩散。
③ 在芭蕉湖与王家河之间的适当位置，修建拦水闸。如果芭蕉湖出现血吸虫病疫情，可以及时切断芭蕉湖水入王家河，起到控制疫情扩散的作用。（已在芭蕉湖与新开河道之间的洪源路设计控制闸）
④ 对项目施工人员，做好血吸虫病健康教育工作，设立宣传栏，使用安全饮用水、劳动保护用品，分发有预防措施的知识宣传材料等；禁止施工人员进入外湖水域洗手、洗脚、游泳、洗澡、清洗物品或使用未经处理的外湖河水，以防止感染血吸虫病。同时加强对施工人员的血吸虫病定期检查，发现阳性病人及时治疗。

⑤ 保持内湖（芭蕉湖与南湖）水位的基本稳定。
⑥ 禁止从外洲有螺孳生环境取土、植物移栽等进入项目区，以防止疫区扩大和钉螺扩散。

⑦ 对规划项目区内及周边5km内毗邻区域的牛羊实施全部淘汰。

⑧ 对规划项目区内适合钉螺孳生的湖滩及湖汊尾闾等环境，建议通过环境整治等进行硬化、植树绿化或沙化处理。对项目区毗邻区域所有可疑的钉螺孳生环境通过环改、药物等措施进行灭螺处理，彻底消灭钉螺、消除钉螺孳生环境。

⑨ 建议对周边渔船民集散地进行环境整治、粪便无害化处理或迁移至10 km外。

⑩ 加强对项目区内及毗邻地区的人畜病情、螺情和水体监测，制定突发疫情应急处理预案和药品储备（血吸虫病预防、治疗药物和灭螺药物），发现疫情及时处理。

3） 项目运行阶段

① 建立健全血吸虫病预防监测管理措施，制定血吸虫病疫情监测方案，开展血吸虫病常规监测。可在敏感区域设立若干监测点，对项目建设可能导致的人畜病情和螺情开展定期或不定期的监测工作。

② 在项目运行阶段不宜在垸外水域开展游玩等活动项目，特别是应禁止施工人员与外来游客进入垸外戏水、钓鱼和游玩等，防止感染。

③ 建议加强血防（卫生）和旅游等部门的协调与配合，加强项目参与人员及游客的健康宣传教育和健康检查；建设无害化公厕，及时有效处理病人、病畜的粪便。

④ 补充和完善项目中血防安全性工程运行、管理、维护方案及措施。
⑤ 建立项目运行、取水调度与钉螺监测、血吸虫病信息通报、联动机制。建议设项目运行五年重点观察期，监测工作由岳阳市疾控中心牵头负责，之后视监测结果情况再决定是否移交所在区血防办（疾控中心）。
（2） 水环境风险防范措施

实施《岳阳市芭蕉湖水环境综合整治总体方案》、《岳阳市南湖水环境综合整治总体方案》，对区域负荷进行削减。本次评价建议芭蕉湖、南湖整治方案未实施的前提下，不得实施芭南两湖连通工程。加强渠道水质保护管理和宣传教育工作，不得在渠道内淘洗、抛弃有毒有害和污秽物品，防止居民和游客生活对沿渠水质污染。同时，严禁在渠系工程沿线堆放垃圾，严禁兴办工业企业与排放工业废水，禁止一切可能污染水质的人为活动。为了避免渠道水质污染风险，评价建议在渠道两侧设置生态保护带，可截留、净化渠道两侧的漫流和地表径流中的污染物，控制渠道两侧水土流失及坡面水力侵蚀，保证渠道输水的水质安全。制定事故应急预案、建立水质监测系统，及时发现污染事故，并及时启动水质污染应急预案。事故应急预案应设置相应的组织体系、通讯联络、人员救护和事故处理、应急监测、应急程序终止等程序。

隧洞施工过程中，主要采取的地下水风险防范措施包括：建立专门的地质超前预报机制，配足够的仪器设备监测对地勘报告揭示的地下水可能集中用水突水的区段。隧洞施工应采用“段进尺、快循环、弱爆破、少扰动、紧封闭”的施工方法。为防止隧洞开挖过程出现高压用水，破坏隧洞顶生态环境和地下水突水，隧洞施工过程要贯彻“堵水防漏”原则，做到“先探水、预注浆、后开挖、补注浆、再衬砌”施工工序。通过注浆来有效控制隧洞涌水。施工中加强支护，做到边开挖边衬砌，在初期衬砌后及时铺设防水板，并进行二次复合式衬砌；在水平施工缝或环形施工缝使用橡胶止水带。
（3） 污水管道渗漏、破裂污染地下水风险防范
1） 防止管材质量差造成管道破裂

应选用信誉好、质量可靠厂家的产品，在进货时要进行严格的质量检测，在搬运中要小心轻放防止摔碰，管道安装前认真逐根检查，防止使用质量差的管材。

2） 防止地基原因造成管道损坏

地基不良的，要进行基础处理，如夯实、换填、设混凝土基础等。管下石块、硬物必须清除干净。岩石地基的，管下须铺0.15m厚的砂垫层。

3） 防止管道承受内外负荷过大

各种管材均有耐压规定，要根据计算工作压力选用管件，防止超压使用管件。要有足够的埋深，防止外负荷过大。侧向施工开挖要防止土体挤压管道，要采用支挡防护措施。

4） 预防施工造成管道破裂

管道施工应严格按规范要求进行。施工操作人员要进行培训考核，施工中要按验收标准检查，弯头、丁字管等处要按定型图设支墩。整个施工过程应进行严格监理。

5） 把好验收关
项目进水管、出水管以及阀门施工及验收符合相关规范后，才能进行运营。
6） 严格管理

加强对职工的思想教育，以提高工作人员的责任心和工作主动性；加强沿线管道和检查井的检查，特别是加强沿线新建项目施工的检查，避免施工不慎导致污水管道破损。

（4） 道路运输发生有毒有害化学品泄漏污染环境风险防范
1） 在项目的规划与设计中，应注意道路线形的设计，尽可能增大视距，在视距不够的路段应设置警示、限速标志。
2） 在交通路段两端醒目位置设置限速警示标志，强化防撞护拦设计，设计防侧翻设施，避免发生事故的车辆坠入水体。
3） 加强危险化学品道路运输安全防治措施。
① 加强对车辆的管理，加强车检工作，保证上路车辆车况良好。运输危险品的车辆上路行驶，需要对公安部门办理的“三证”，即运输许可证、驾驶员执照和保安员证书进行检查。所有从事化学危险货物运输的车辆，必须在车前醒目位置悬挂黄底黑字 “危险品”字样的三角旗，严禁危险品运输车辆超载。
② 具有危险品运输资质的企业必须严格按照危险品运输的相关规定，配备固定装运化学危险品的车辆和驾驶员，运输危险品车辆的驾驶员一定要经过专业的培训，运输危险物品的车辆必须保持安全车速，严禁外来明火，同时还必须有随车人员负责押送，随车人员必须经过专业的培训。
③ 危险品运输车辆上必须有醒目的装有危险品的标记，由公安管理部门、公安消防部门对化学危险货物运输车辆指定行使区域路线，运输化学危险物品的车辆必须在指定地点停放。
④ 项目管理部门应作好项目的管理、维护与维修，路面有缺损或损坏，应计算维修，否则应设置警示标志。
⑤ 在沿线路段设置应急电话，一旦发生车辆交通事故，便于有关单位及个人及时报警。
⑥ 加强对驾驶员的安全意识和职业道德教育，减少人为交通事故的发生。

（5） 施工期炸药及爆破风险防范措施

炸药运输不得将炸药和雷管混装运输，运送油料的运输车辆须采用密闭性能优越的储油罐，确保不造成环境危害。隧洞洞口施工时应摒弃直接劈坡进洞的传统施工方法而应采用先修接长明洞再修洞门，并采用在明洞里暗洞施工，小型爆破进洞，可保全洞口山坡及生态植被，减少洞口仰坡防护工程。隧洞的掘进应采用小药量的光面爆破、预裂爆破和毫秒爆破，或采用机械掘进，减小振动。做好爆破人员疏散工作，合理确定炸药使用量、使用位置，避免发生飞石伤人或产生山体滑坡等风险。在施工中应保持原有山林，尽量减少砍伐，工后植树，回填应尽量恢复至原地面，并植草植树绿化，加快生态恢复，减少水土流失。

（6） 生态风险防范措施

对于水土保持和绿化的草种、树种等，应选用当地适生种，禁止引用外来物种，防治生物入侵。工程建设施工期、运行期都应进行生态影响的监测或调查，主要监测生境的变化，植被的变化以及生态系统整体性变化。通过监测，加强对生态的管理，在工程管理机构，应设置生态环境管理人员，建立各种管理及报告制度，通过动态监测和完善管理，进一步减小外来物种入侵和病虫害的风险，使生态向良性或有利方向发展。
7.5  应急预案
7.5.1  应急组织系统及职责
成立应急指挥部，主要职责：统一领导和协调应急工作；根据危害程度，决定是否启动应急预案；决定是否向上一级或相关部门报告请求救援，要求启动上一级预案；决定事故进展情况的发布；决定临时调度有关人员、应急设施、物资以及风险应急处置的其他重大工作。
7.5.2  应急响应程序
应急响应程序应包括以下内容：
（1） 分级响应机制
根据环境事件的可控性、严重程度和影响范围，实施分级响应。
（2） 应急响应程序
一旦发生事故，应立即启动本应急预案，向应急指挥部报告，根据响应等级确定报告等级与程序。
事故发生后应第一时间通知市卫生、环保、交通、公安消防等部门，报告突发事件基本情况和应急救援的进展情况，根据事故发生情况请求相关管理部门通知有关人员实施应急监测，现场分析突发情况与趋势，并及时通知血防部门提供技术支持、建设部门派出污水管道维修人员、交通公安消防部门疏散事故发生地周边群众和滞留人员，清除残留危险化学品。
（3） 指挥与协调 
突发情况发生后，工程应急指挥部应派出有经验的专业人员和其他应急人员参与现场应急救援工作；及时向相关部门通报事故情况；协调各应急组织体系成员的应急力量实施应急支援行动；协助建立现场警戒区和交通管制区域；及时向岳阳市人民政府报告应急行动的进展情况。
（4） 应急监测
在污水管道泄露破裂、有毒有害化学品泄漏事故发生点开展应急监测，根据监测结果，综合分析污染变化趋势，并通过专家咨询的方式，预测并报告环境事件的发展情况和污染物的变化情况，作为环境事件应急决策的依据。
（5） 应急程序终止
应急监测表明事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能时，报应急指挥部批准终止应急程序。
（6） 应急终止后的行动
分析、查找事件原因，防止类似问题的重复出现；进行应急过程评价，分析应急处置过程中的经验与教训，协助相关部门编制重大环境事件总结报告；保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

8  环境影响经济损益分析

8.1  环保工程投资

本工程建设内容涵盖水利、市政、交通等行业，但工程建设总体上是在水利工程的基础上实施的，故环保投资估算主要遵循水利行业规范。
8.1.1  编制原则

（1） “谁污染，谁负责，谁开发，谁保护”的原则。对于既保护环境又为主体工程服务，以及为减轻或消除因工程建设对环境造成的不利影响采取的环境保护措施、环境监测和环境管理等所需的投资等。

（2） “突出重点”的原则。对受工程建设影响较大、公众关注、保护级别较高的环境敏感问题，应进行重点保护，所需保护经费应给予保证。

（3） “功能恢复”的原则。因工程兴建对环境造成的不利影响，以恢复其原有功能进行投资概算；凡结合迁、改建提高标准或扩大规模所需增加的投资，由受益者自己承担。

（4） “一次性补偿”原则。对工程所造成的难以恢复、改建的环境影响对象和生态与环境损失，可采取替代补偿和生态恢复措施，或按有关补偿标准给予一次性合理补偿。

（5） 以现有环境影响评价、环境保护措施设计为基础，根据已颁发的《水利水电工程环境保护概估算编制规程》确定项目划分。

（6） 编制环境工程估算时，基础价格与主体工程价格水平保持一致。

8.1.2  编制依据

（1） 《水利水电工程环境保护概估算编制规程》（SL359-2006）；

（2） 《开发建设项目水土保持工程投资概（估）算编制规定》（水利部水总[2003]67号）；

（3） 《工程勘察设计收费管理规定》（国家计委、建设部计价格[2002]10号文）；

（4） 《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（国家发改委、建设部发改价格[2007]670号）。
8.1.3  项目组成
根据《水利水电工程环境保护概估算编制规程》，环境保护工程项目共划分为五个部分，分别为：

第一部分：环境保护措施 

主要指为减免工程对环境不利影响和满足工程功能要求而兴建的环境保护措施，主要包括水环境保护、陆生植物保护、野生动物保护、水生生物保护、人群健康保护以及其他等。

第二部分：环境监测措施

主要是指在施工期开展的环境监测和运行期需要建设的环境监测设 施。包括水质监测、大气监测、噪声监测、卫生防疫监测、生态监测等。

第三部分：环境保护仪器设备及安装 

是指为保护环境所需要的仪器设备及安装等。仪器设备包括环境保护设备和其他设备等。 

第四部分：环境保护临时措施 

工程施工过程中，为保护施工区及其周围环境和人群健康所采取的临时措施。包括生产废水和生活污水处理、噪声防治、固体废物处理、环境空气质量控制、人群健康保护等临时措施。

第五部分：环境保护独立费用 

包括建设管理费、环境监理费、科研勘测设计咨询费等。

根据环境保护设计的项目划分，本工程环境保护投资的静态部分由第一部分环境保护措施费、第二部分环境监测措施费、第三部分环境保护临时措施费、第四部分环境保护独立费用和基本预备费组成。

8.1.4  费率选取

建设管理费：环境管理人员经常费按环境保护、环境监测、环境保护临时措施三部分投资之和的2.5%计算；环境保护竣工验收费根据实际工作量计算。
科研勘测设计咨询费：环保勘测设计费根据原国家计委、建设部《工程勘测设计收费标准》（计价格〔2002〕10号）计算。

基本预备费：按环境保护、环境监测措施费、环境保护临时措施费、独立费用四部分之和的10%计算。

8.1.5  环保投资估算
按照2017年二月份价格水平估算，湖南省岳阳市芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程环境保护专项投资4918.88万元，占总投资的比例为1.95%。详见表8.1-1。

表8.1-1                   环保投资估算表

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	投资(万元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	第一部分
	环境保护措施
	
	
	
	2449.11
	

	一
	生态保护
	
	
	
	
	

	（一）
	陆生生态
	
	
	
	
	

	1
	古树挂牌标牌
	个
	2
	500
	0.1
	

	2
	古树围栏
	m3
	48
	200
	0.96
	

	3
	宣传册数量
	本
	500
	50
	2.5
	

	4
	宣传栏数量
	个
	4
	3000
	1.2
	

	5
	警示牌数量
	个
	4
	3000
	1.2
	

	6
	动物诱导栅栏
	
	
	
	2
	

	7
	重点保护野生动植物保护
	
	
	
	8
	

	（二）
	水生生态
	
	
	
	
	

	1
	警示牌数量
	个
	10
	3000
	3
	

	2
	水生生物保护宣传册
	份
	1000
	50
	5
	

	3
	水生态保护宣教点宣传培训
	年
	5
	40000
	20
	

	4
	水生植被修复
	
	
	
	95
	


续表8.1-1                   环保投资估算表

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	投资(万元）
	备注

	5
	湿地植被恢复
	年
	3
	120000
	36
	

	6
	人工鱼巢
	处
	4
	48000
	19.2
	由建设单位实施

	7
	鱼类增殖放流
	年
	4
	187000
	74.8
	 由建设单位实施

	（三）
	生态敏感区
	
	
	
	
	

	1
	湿地补偿
	年
	
	
	65
	

	2
	宣传牌、警示牌
	个
	20
	3000
	6
	

	3
	敏感区保护管理
	年
	4
	20000
	8
	

	（四）
	生态保护宣传
	年·次
	4
	50000
	20
	

	二
	城市道路垃圾桶
	个
	23
	500
	1.15
	

	三
	水环境保护
	
	
	
	
	

	1
	芭蕉湖水环境综合整治总体方案
	
	
	
	
	纳入政府投资，由政府实施。

	2
	南湖水环境综合整治总体方案
	
	
	
	
	纳入政府投资，由政府实施。

	3
	人工曝气装置
	个
	2
	250000
	50
	明渠段

	4
	人工湿地
	
	
	20000000
	2000
	明渠段

	（五）
	噪声防治措施
	m2
	600
	500
	30
	预留环保资金，进行跟踪监测，敏感点超标则实施隔声窗

	第二部分
	环境监测措施
	
	
	
	306.1
	

	一
	水质
	
	
	
	
	

	1
	地表水水质
	点·次
	308
	3000
	92.4
	

	二
	大气监测
	点·次
	90
	5000
	45
	

	三
	噪声监测
	点·次
	630
	300
	18.9
	

	四
	生态环境监测
	
	
	
	
	

	1
	陆生植物监测
	点·次
	16
	10000
	16
	

	2
	陆生动物监测
	点·次
	32
	10000
	32
	

	3
	水生生态监测
	点·次
	14
	25000
	35
	

	4
	保护区监测评估
	年
	5
	120000
	60
	物种、保护对象、生物群落等监测评估

	五
	人群健康监测
	
	
	
	
	

	1
	血防监测
	人次
	480
	100
	4.8
	每年按平均人数的10%抽检

	2
	施工期流行病监测
	次
	2
	10000
	2
	施工前后各一次

	第三部分
	环境保护临时措施
	
	
	
	533.46
	

	一
	废污水处理
	
	
	
	
	

	1
	基坑排水沉淀池
	个
	7
	20000
	14
	含排水沟

	2
	含油废水处理池
	个
	4
	10000
	4
	

	3
	三格血防生活污水化粪池
	个
	8
	25000
	20
	


续表8.1-1                   环保投资估算表

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	投资(万元）
	备注

	4
	地下水预污染规避措施
	
	
	
	20
	预留经费

	二
	噪声防治
	
	
	
	
	

	1
	交通警示牌
	个
	10
	500
	0.5
	

	2
	交通限速牌
	个
	10
	500
	0.5
	

	3
	移动式隔声屏
	m2
	8400
	200
	168
	

	三
	固体废弃物处理
	
	
	
	
	

	1
	清运费
	月
	48
	6000
	28.8
	

	2
	垃圾桶
	个
	77
	500
	3.85
	

	3
	清淤淤泥处置
	万方
	2.38
	500000
	119
	

	四
	环境空气质量控制
	
	
	
	
	

	1
	洒水
	月
	48
	6000
	28.8
	

	五
	人群健康保护
	
	
	
	
	

	（一）
	血防措施
	
	
	
	
	

	1
	施工营地查螺、灭螺
	hm2
	1
	10000
	1
	

	2
	血防健康教育
	年·次
	4
	20000
	8
	

	3
	血防厕所
	座
	8
	20000
	16
	

	4
	个体防护血防服
	套
	960
	500
	48
	高峰期施工人员的20％，每年一套

	5
	个体防护血防药物
	盒
	960
	50
	4.8
	高峰期施工人员的20％，每年一盒

	6
	血防治疗预留费用
	万元
	
	
	10
	

	（二）
	卫生防疫
	
	
	
	
	

	1
	施工区灭鼠
	hm2
	18.21
	10000
	18.21
	

	2
	施工区化粪池清理
	座
	8
	25000
	20
	

	第一至三部分合计
	
	
	
	3288.67
	

	第四部分   环境保护独立费用
	
	
	
	
	

	一
	建设管理费
	
	
	
	
	

	1
	环境管理经常费
	
	
	
	82.22
	按一～三之和的2.5%计

	2
	环保设施竣工验收费
	
	
	
	200
	

	3
	环保宣传技术培训费
	
	
	
	49.33
	按一～三之和的1.5%计

	二
	环境监理费
	人·月
	48
	8000
	38.4
	

	三
	科研勘测设计咨询费
	
	
	
	
	

	1
	环境影响评价费
	
	
	
	500
	按计价格（2002）125号文计

	2
	环境保护勘测设计费
	
	
	
	50
	按计价格[2002]10号文计

	3
	技术咨询费
	
	
	
	263.09
	按一～三之和的8％计

	第一至四部分合计
	
	
	
	4471.71
	

	基本预备费
	
	10%
	
	447.17
	按一～三之和的10％计

	环境保护静态总投资
	
	
	
	4918.88
	


8.2  环境经济损益分析

本工程环境经济损益分析的目的是运用环境经济学原理，在考虑工程建设与生态环境、社会环境以及区域社会经济的持续、稳定、协调发展前提下，运用费用—效益分析方法对工程的环境效益和损失进行分析，从环保角度评判工程建设的合理性。

环境影响经济损益分析的主要对象，就是工程对环境影响所产生的损失和效益。环境影响带来的经济损失，是由于环境资源的功能遭到了破坏所产生的；环境影响带来的经济效益，也往往表现在社会、生态、景观等方面，两者均难以用货币量化，因此，本项目对环境影响带来的经济损失和经济效益主要进行定性分析和描述的方式进行分析。

8.2.1  环境经济效益

（1） 生态环境效益
本工程的实施后，可有效增加水体连通性，提高水体自净能力，达到河湖“水活”的目的，形成长江—芭蕉湖—王家河—南湖城区水系网络结构的核心环，配套管网截污等综合治理工程，将有效改善南湖、王家河一期的水生态环境，实现控染功能。据初步估算，每年至少节省清淤费用1000万元。
芭南两湖连通工程用地现状没有成体系的公园绿地，通过本项目将景观设计与水利工程相结合，打造出集防洪排涝、水质改善、生态景观、游憩网络、历史文化相结合的景观河道，形成通过蜿蜒曲折的水体和绿化廊道，有利于实现生态城市、生态社会的建设目标，体现“气脉相连、和谐共生”的绿色基础设施建设理念。
（2） 生态旅游效益
芭南两湖连通工程依托两湖连通主干河道及景观隧道，结合本土民俗与岳阳文化，构建以景观风光、康体休闲及文化体验为一体的复合型滨水体验带，将生态、生活、生态三位融为一体，打造岳阳特色景观旅游新亮点，增强该区域的城市核心地位，提升城市品质及形象，提升城市旅游聚集效应，推进旅游经济增长。据初步规划，区域内可建成水面58.1万m2，绿地226万m2，城市道路2.9万m2，自行车道及栈道3.2万m2，停车位450个，促进居民绿色的生活方式。同时，以滨水景观带风景为依托，周边可建成滨水休闲度假区、养生度假中心等为一体的复合新区。
近年来，岳阳市把旅游作为第三产业龙头来抓，2015年全年国内旅游收入498.62亿元，同比增长50.3%。国际旅游外汇收入1.46亿美元，同比增长43.9%。根据岳阳市“十三五”规划，预计到2020年，全市旅游收入总收入将突破1000亿元，接待游客总数突破1亿人次。根据本工程规模及定位，预计建成后首年将吸引旅游人数20万人次。参考类似地区及工程，旅游收益年增长率约15%。
（3） 防洪除涝效益
芭南两湖连通工程所在的芭蕉湖区域和南湖区域分别由永济垸堤防和南津港大堤保护其防洪安全，堤防防洪标准均已达到100年一遇。同时，这两个区域也是岳阳市的两个主要排涝区，内湖蓄滞涝水，通过排水闸自排与泵站抽排相结合外排涝水，其治涝标准按《岳阳市城市防洪规划》均采用20年一遇15日最大暴雨控制内湖正常水位。但是，南湖排区经过近二十余年的运行，电排站设备已老化、破损严重，不能满足运行要求排水区，排涝标准仅10年一遇，而芭蕉湖排区已形成撇洪、蓄涝、闸排、电排相结合的较完善的排涝系统。
本工程实施后，一方面利用新建河道（隧洞）增加将两区域有机相连，在遭受的堤防标准下，增加洪水调蓄容积，提升河道防洪调蓄能力，当芭蕉湖、王家河防洪压力大而南湖防洪压力不大时，可将洪水通过新建的通道排水入南湖，增加区域防洪调度灵活性，进一步减少水患；另一方面，新挖河道两侧，降雨汇入河道，增南湖汇水面积。减小芭蕉湖汇水面积，通过调节两湖起调水位，以保证区域排涝要求，做到两湖互利相济。
8.2.2  环境经济损失

（1） 拆迁安置对环境的影响 

拆迁居民的迁居活动对土地利用将产生压力，拆迁居民新居的建设、土地开发利用等活动，若管理不当，将破坏植被，造成水土流失。

（2） 水质污染 

工程施工期间，土石方开挖、施工机械养护废污水等对施工周边水体局部水质产生一定的污染。

（3） 对周边环境及人群健康的影响 

由于施工期施工区人员高度集中，在工程兴建过程中所产生的废水、废气、废渣将对局部环境产生不利影响。生活垃圾堆放破坏环境卫生，影响施工人员身体健康，人口密度的增加可能使传染病的发病率上升。

（4） 对水土保持的影响

根据水土流失预测，工程建设扰动地表面积188.09hm2，损坏水土保持设施面积183.89hm2，工程弃渣共计193.59万m3。若不采取防治措施，将新增水土流失量约70289t。

9  污染物排放总量及控制

本工程总体上属于生态影响类项目。运行期，工程管理处的管理人员产生的生活污水和景观工程各旅游景点产生的旅游污水就近纳入各污水处理厂总量控制指标中，无需另外申请COD、氨氮总量指标。因此，拟建工程无总量控制指标要求。

10  环境管理与监测计划

10.1  环境管理

环境管理是工程管理的一部分，是工程环境保护工作有效实施的重要环节。为了充分发挥湖南省岳阳市芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程的社会效益、经济效益和生态效益，保护施工区的生态环境，最大限度减免不利影响，使工程施工区的生态环境呈良性循环，保证各项环境保护措施的落实，必须加强工程施工及运行期间的环境管理工作，尽早建立完善的环境管理体系。

10.1.1  管理机构与职责

根据国家环境保护管理规定，湖南省岳阳市芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程应在工程建设管理部门设置环境保护管理机构，负责确定环保方针、审查项目、环境目标和指标、审批环保项目和投资人报告、审批环保项目实施方案和管理方案、检查环境管理业绩、培养职工环境意识等工作。

环境管理机构主要职责包括：

（1） 负责工程的日常环境管理工作，在业务上接受各级环保部门的监督、检查和指导。

（2） 贯彻执行国家环境保护方针、政策、法律、法规及技术标准，并为确定开发项目的环境方针和目标提供决策依据，根据环境方针编制、报批项目环境目标和指标，编制环境管理方案，指导、检查督促环境监测等业务工作，编制人员培训计划，作好环境工作内部审查，管理环保文档等。

（3） 参与工程建设的各有关施工单位内部应视具体情况，建立相应的环境保护机构、或指定专门人员负责本单位施工过程中的环境保护工作。为保证工程环境保护工作的连续性和稳定性，上述各环境保护机构及工作人员应保持相对稳定。

（4） 建立相应的环境保护体系，负责对环境监测、监理计划及环境保护措施的实施进行切实有效的监督。

（5） 负责领导与协调环境监理单位、各施工承包商及环境监测单位。

10.1.2  管理任务

（1） 贯彻执行国家有关环境保护方针、政策及法规条例；

（2） 制定年度工程建设环境保护工作计划，整编相关资料，建立环境信息系统，编制年度环境质量报告，并呈报上级主管部门；

（3） 加强工程环境监测管理，审定监测计划，委托具有相应资质的环境、卫生监测等专业部门实施环境监测计划；

（4） 加强工程建设环境监理，委托有相应监理资质单位对施工区进行工程建设环境监理；

（5） 组织实施工程环境保护规划，并监督、检查环境保护措施的执行情况和环保经费的使用情况，保证各项工程施工能按环保“三同时”的原则执行；

（6） 协调处理工程引起的环境污染事故和环境纠纷；

（7） 加强环境保护的宣传教育和技术培训，提高人们的环境保护意识和参与意识，工程环境管理人员的技术水平。

10.2  环境监理

10.2.1  目的和任务

工程建设环境监理是工程监理的重要组成部分，应贯穿工程建设全过程。工程建设环境监理工作的主要目的是落实本工程环境影响报告书中所提出的各项环保措施，将工程施工活动产生的不利影响降低到可接受的程度。

环境监理工程师受业主的委托，主要在工程建设过程中对所有实施环保项目的专业部门及工程项目承包商的环境保护工作进行监督、检查、管理。工程建设环境监理的任务包括：

（1） 质量控制：按照国家或地方环境标准和招标文件中的环境保护条款，监督检查工程建设的环境保护工作。

（2） 信息管理：及时了解和收集掌握施工区的各类环境信息，并对信息进行分类、反馈、处理和储存管理，便于监理决策和协调工程建设各有关参与方的环境保护工作。

（3） 组织协调工作：协调业主与承包商、业主与设计方、与工程建设各有关部门之间的关系。

10.2.2  环境监理范围

本工程环境监理的范围包括：①施工布置区：主要包括机械停放场、施工营地、施工仓库、存料场、弃渣场等；②施工场地；③施工区域附近敏感区域等。

10.2.3  工作内容

本工程聘请环境监理工程师1人，环境监理要点详见表10.2-1。
表10.2-1            施工期环境监理重点工作
	序号
	监理内容
	环境监理要点

	1
	生态环境保护
	施工人员进场前，监督工程承包商在环境保护和宣传方面的落实情况；检查在东洞庭湖国家级自然保护区、东洞庭湖湿地、岳阳楼洞庭湖风景名胜区内的施工区域内是否设置警示牌，其数量是否符合环保措施中所要求的数量；在施工过程中加强施工机械不能越界施工的监督管理，并杜绝施工人员猎鸟捕鱼；协助制定重点保护野生动物保护应急预案，并在工作中参与协调林业、水利、环保等部门处理相关环境问题；监督检查施工迹地是否采取相应的水土保持措施；加强区内污染源治理，避免水质污染造成的水生生态破坏。


续表10.2-1            施工期环境监理重点工作
	序号
	监理内容
	环境监理要点

	2
	水质保护
	岳阳市南湖水环境综合整治总体方案（2013-2018）、芭蕉湖水环境综合整治方案、芭蕉湖整治方案的实施情况。检查施工区基坑、洞室排水是否采用中和沉淀池处理后回用；检查含油废水的回用情况，对未配备油水分离器及含油废水不能实现回用的，勒令其停止作业；检查施工区污水处理设施运行情况；确保施工结束后立即将各类施工机械撤出相应区段；加强工程施工方环境监理，减少无序施工对湿地水体的扰动。对废污水的监测，应由监理工程师检查并监督执行。

	3
	大气环境保护
	尽量采用商业混凝土。监督承包商及各施工单位在装运水泥、石灰、垃圾等一切易扬尘的车辆时，是否覆盖封闭，防止运输扬尘污染；检查承包商及各施工单位是否装置除尘设备；督促施工单位保证施工场地的整洁等。监督承包商及各施工单位落实燃油废气控制措施，执行定期检查维护制，推行强制更新报废制度。

	4
	噪声防护
	检查工程承包商选用低噪声的设备和工艺的落实情况；检查施工机械设备维修和保养的情况；检查施工单位是否合理安排施工时段；检查道路警示牌的设置情况；监督承包商做好声环境敏感点的监测及涉及敏感点的施工围挡等的执行情况。

	5
	固体废物处理
	检查施工区垃圾桶设置数量级生活垃圾的委托清运情况；监督承包商处置好可利用固废的回收处理；废机油、施工废污水处理过程中产生的废油、油泥、泥渣等是否交由有资质单位处理处置。

	6
	人群健康保护
	监督工程施工区查灭钉螺工作，检查施工办公生活用房卫生情况；检查施工区灭鼠情况；检查施工区临时血防厕所设置情况；检查工程施工单位为施工人员配备的血防药品及防护用具到位情况；检查工程施工前及施工过程中血防及传染病防治健康宣传的落实情况；检查施工期间，传染病监测的落实情况；确保工程施工区供水和生活饮用水安全，监督承包商做好生活饮用水的预防与保护。


10.3  生态与环境监测

10.3.1  目的与任务

通过对本工程涉及区环境因子的监测，掌握工程影响范围内各环境因子的变化情况，为及时发现环境问题，并及时采取处理措施提供依据；验证环保措施的实施效果，根据监测结果及时调整环保措施，为工程建设、环境监督管理及工程竣工验收提供依据，使工程影响区的生态环境呈良性循环。

10.3.2  监测原则

（1） 由于本工程建设的不利影响主要发生在施工期间，因此环境监测主要在施工期进行。

（2） 结合工程规模与特点，针对本工程环境保护的具体要求，选择与工程影响有关的环境因子作为监测、调查与观测对象，经分析确认与工程影响无关的环境因子则不作专门的监测。

（3） 监测成果应能及时、全面和系统地反映施工期的环境变化情况，监测断面与观测点的设置能对环境因子起到控制作用，满足相应专业的技术要求。

10.3.3  监测内容

为及时了解和掌握工程施工对区域环境质量的影响，便于及时采取有效的环境保护措施，在施工期间需开展相应的环境监测工作。环境监测内容主要为水质、环境空气质量、噪声、生态、人群健康、水土保持等。 

（1） 水 质
1） 施工期
监测断面布设：在1#施工区南侧芭蕉湖、4#施工区附近王家河、大咀堤溢流坝施工区南侧南湖各设置1个监测断面。
监测项目：pH、溶解氧、悬浮物、高锰酸盐指数、氨氮、石油类共6项。 
监测频率：施工期内每季度监测1次，每次监测2天。
2） 运行期
监测断面布设见表10.3-1。
表10.3-1             运行期水质监测断面设置一览表

	序号
	水体名称
	监测点名称

	W1
	长江
	取水口

	W2
	芭蕉湖
	芭蕉湖取水口

	W3
	芭蕉湖
	电厂二期温排水出口

	W4
	芭蕉湖
	芭蕉湖排水口

	W5
	芭蕉湖
	芭蕉湖湖心

	W6
	高桥湖
	高桥湖进口

	W7
	高桥湖
	铁路涵洞

	W8
	隧道
	隧道起点

	W9
	王家河
	连通工程出口

	W10
	王家河
	大咀堤溢流坝

	W11
	南湖
	南湖湖心

	W12
	南湖
	南津港闸

	W13
	洞庭湖
	洞庭湖


[image: image297.jpg]



图10.3-1   运行期水质监测断面布置图
监测项目：水温、pH、SS、溶解氧、BOD5、石油类、氨氮、TP、高锰酸盐指数、TN、透明度、叶绿素a。 
监测频率：每季度监测1次，每次监测2天，连续监测5年。
（2） 环境空气质量
监测点布设：在白石岭村、花果畈村各设1个监测点。
监测项目：TSP、NO2、SO2。
监测频率：施工高峰期监测1次，每次监测3天。
（3） 噪 声
监测点布设：施工期在芭蕉湖社区、花果畈村（汪家组北）、白石岭村（砖桥组）、花果畈村（汪家组南）、大桥小区各设1个监测点；运行期在胥家桥村、白石岭村（砖桥组）各设1个监测点；
监测内容：等效连续A声级（Leq）。
监测频率：施工高峰期监测3次，每次监测2天。
（4） 生态调查与观测
1） 陆生生态监测

① 监测目的及内容

通过对野生动植物的监测了解工程施工和运行对陆生生态的影响，掌握陆生生态修复及其它保护措施的实际效果，加强对生态的管理，使生态向良性或有利方向发展。

植被监测：调查区域内的植被类型及其优势种、建群种、植被覆盖率，应采用样地调查法对各生态系统分别调查1～2个样地，样方面积可按乔木群落20m×20m、灌木群落10m×10m或5m×5m、草本群落1m×1m或2m×2m考虑，可现场根据植株大小和密度进行调整。主要在重点调查范围内采集样方。样方数量视群落面积大小而定，一般取3～5个样方。关于植被类型的调查，要求鉴定到群丛。

植物种类：调查区域内的主要植物资源及其分布特点，国家和湖南省重点保护野生植物（樟、野大豆、金荞麦、香蒲等）、古树名木（樟、檫木）等。调查重点保护野生植物和古树名木时，以图表的形式详细说明其数量、分布地点、生态学特征等内容。

土地利用现状：根据遥感卫星影像判读植被类型和土地利用类型，结合现场调查结果进行核实，重点调查范围内的植物类型全面调查确定，对珍稀保护植物进行重点调查。对于陆地生态调查区域内的植被类型和植物物种列表详细说明情况，并绘制植被现状图和土地利用现状图等。土地利用现状图的分类标准主要依据《土地利用现状分类标准》（GB/T21010-2007）中的一级类。

植被恢复：临时施工区、备用弃渣场等临时占地处的植被恢复情况。

陆生动物监测主要内容有：调查工程区域内的脊椎动物情况，包括两栖动物、爬行动物、鸟类和哺乳动物，并列表说明脊椎动物的种类、数量及分布情况。对于调查范围内工程附近分布的湖南省重点保护野生动物等，详细说明其数量、分布范围、生态习性和生态学特征等内容。

② 监测地点

评价区内共设置陆生监测点8处，分别在1#～4#施工区各设置1处；在虎形山路野大豆分布处、距离工程红线范围较近的野生保护动物日本松雀鹰活动处各设置1处；在湿地植被较丰富的1#和2#雨水排放口各设置1处。

③ 监测时间

植物：工程施工期第二年、工程运行期第一年每年监测1次，监测时期为每年6～8月；动物：工程施工期第二年、工程运行期第一年每年监测2次，监测时期为每年6～8月开展两栖类、爬行类、鸟类、兽类监测，每年1～3月开展鸟类监测。

④ 监测方法
A、植物监测
线路调查法：在各点位根据陆生植物组成设置固定样线2～3条，在调查时采取随机样方法调查植物群落状况。力求这些调查点和调查线路基本代表监测范围内的所有生境，确保调查数据和采集标本的真实可靠。
样方调查法：根据地形、海拔、坡向坡位、地质土壤，以及植物群落的形态结构和主要组成成分的特点，采取典型选样的方式设置样地。典型样地设置面积大小均以大于其群落最小样地面积为标准，根据不同的植被类型，设置面积为20 m×20 m（森林类型）、5 m×5m（灌丛类型）、2 m×2 m或1 m×1 m（草丛类型）的样方。同时，用GPS对每个样方精确定位，并对同种植被类型，做5个以上的记名样方记录。对乔木层、灌木层及草本层，逐一调查记录。样方调查内容包括：样地的地理位置（包括地理名称、经纬度、海拔和部位等），坡形、坡度、坡向；土壤类型、生境特征；群落的名称，群落外貌特征和郁闭度。
B、陆生动物监测
两栖类和爬行类：采用抓捕法、访问法调查两栖类和爬行类动物种类、数量、分布特征等。
小型兽类：采用日铗法、访问法调查小型兽类动物种类、数量、分布等。
鸟类：采用观测法、访问法调查鸟类种类、数量、分布特征等。
2） 水生生态监测
① 监测目的及内容

通过对湖泊水环境、浮游生物、底栖动物、水生植物及鱼类种群动态等水生态因子的监测，了解工程施工和运行后对水生生态的影响，及时反应两湖连通后水生态环境变化趋势。
监测内容包括水生态要素监测、鱼类种群动态及群落结构、鱼类产卵场等内容。

水生态要素监测包括浮游动物、浮游植物、底栖生物和水生维管束植物，获取每种水生生物类群的种类，分布密度和生物量在各个时期的情况。

鱼类种群动态及群落结构包括鱼类种类组成；优势鱼类及重点监测鱼类种类的种群特征；芭蕉湖、南湖及王家河水域的鱼类群落特征。
鱼类产卵场监测包括芭蕉湖、南湖和王家河水域鱼类潜在产卵场的分布与规模、繁殖时间和繁殖种群规模。

② 监测点位
在芭蕉湖和南湖共设置7个监测点位，其中芭蕉湖3个、南湖4个，尽量与现状采样点一致。
③ 监测时间

在工程施工期第二年、工程运行期第一年各监测1次。水体理化要素，浮游动物，浮游植物，底栖生物，水生维管束植物每个季度监测一次。鱼类种群动态监测在3-5月份和10-12月份集中采样，每月采样时间在10左右。鱼类产卵场监测在3-5月份，年监测时间不得少于50天。
（5） 人群健康调查与监测
1） 施工期

监测对象：施工人员。
监测内容：主要调查施工人员血吸虫病、痢疾、乙肝等传染病的发病情况，并对可能发生的地方传染病进行监测。
监测频率：血吸虫病施工期每年监测1次，其他传染病施工准备期、工程竣工时各1次。
2） 运行期
监测对象：工程区人畜和钉螺。
监测内容：在工程区域设立若干监测点，对项目建设可能导致的人畜病情和螺情开展定期或不定期的监测工作。
（6） 水土流失

本工程水土保持监测内容、地点及监测频率均按主管部门批复的《湖南省岳阳市芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程水土保持方案报告书》的要求进行。

10.4  保护区生态监测与监理措施

为保护生态环境，对项目区域施工期和运行期环境质量、植被、重点保护动植物物种以及其他需要关注的因素制定相应的生态监测措施和监理措施。对施工期的监测时间为施工开始到结束；对运行期的监测为最初的3-5年每年监测，到稳定后随机抽查。在整个建设期和运行期，建设单位都应受自然保护区管理局的监管，保护区管理局应承担起监督作用，对项目建设进行全过程跟踪，开展生态监测，掌握运行期生态环境的变化和恢复情况，发现问题应当及时处理和报告。

表10.4-1         保护区生态监测内容及措施

	类别
	生态监测内容
	监理措施
	时段

	环境质量
	环境空气、地表水、声环境
	自然保护区监督，项目建设方委托监测
	施工期和运行期

	动植物和植被
	1、两组团公路沿线两侧山峦群落垂直结构监测

2、观测记录项目建成前后动物物种变化情况

3、植物物种群落变化监测

4、入侵植物监测
	自然保护区管理局或委托科研机构、高校
	施工期和运行期

	重点保护

动植物
	1、重点保护植物、古树的生长情况跟踪记录

2、保护动物可跟踪调查
	自然保护区管理局或委托科研机构、高校
	施工期和运行期

	宣传标牌
	1、施工期对施工人员的自然保护区宣传和规范施工章程制定；施工范围警示牌

2、运行期各路口、游客集散地、主要景点等设置的关于自然保护区的警示牌、宣传牌
	工程建设方
	施工期和运行期


环境监理单位应收集本项目的有关资料，包括项目的基本情况，生态环境保护设计，施工设备、施工方式、管理，施工现场的环境情况，施工过程的排污规律，防治措施等。根据项目及施工方法制定施工期生态环境监理计划。按施工的进度计划及排污行为，确定不同时间检查的重点项目和检查方式、方法。监理的技术要点是：施工初期主要检查对植被、野生动物、生态景观的保护措施；中期主要检查施工噪声、取、弃土工程行为及其防护情况等；后期施工区域植被恢复情况等。项目所在地环保部门要会同有关部门加强项目实施期间的监管，禁止在自然保护区核心区、缓冲区开展任何开发建设活动，建设任何生产经营设施，对经批准同意在自然保护区内开展的建设项目，要加强对项目施工期和运行期的监督管理，确保各项生态保护措施落实到位。

表10.4-2         保护区施工期环境监理计划

	监理项目
	监理地点
	监理时间、频次
	实施机构
	监督机构

	景观
	施工区域
	随时抽查
	具有工程监理资质并经生态环境保护业务培训的单位
	自然保护区管理局

	植被
	施工区域
	定期检查、随时抽查
	
	

	野生动物
	施工区域、野生动物栖息区域
	定期检查、随时抽查
	
	


10.5  环境保护竣工验收

本工程环境保护竣工验收应以工程设计资料和本环境影响报告书为基础，重点关注以下内容及要求。

（1） 核查实际工程建设内容及设计方案变更情况。
（2） 在工程施工及设施采购合同中应有环境保护的规定条款。
（3） 建设单位是否设置了施工期环境管理机构，对环境影响报告书中提出的环境管理、环境监理、环境监测计划的落实情况予以核实。核查是否委托有资质的单位开展环境监理、环境监测工作。
（4） 核查环境监理单位是否按环境影响报告书的要求编制了《环境监理工作大纲》，制定了《环境监测与环境监理工作细则》，并按此开展环境监理工作。
（5） 核查环境监测单位是否按环境影响报告书的要求编制了《环境监测计划》，并按此开展环境监测工作。
（6） 核实工程设计及环评确定的环保措施、环境保护投资落实及执行情况，并根据监测数据对其实施效果进行分析说明。
（7） 核实环境影响报告书提出的主要环境影响，核实施工期公众反应强烈的环境问题是否得到圆满解决。
湖南省岳阳市芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程环保竣工验收一览表见表10.5-1。

表10.5-1               环保竣工验收一览表

	序号
	分项
	时段
	验收主要内容
	环保投资
	实施

主体

	1
	组织机构设置
	--
	设置施工期环境管理机构，进行了环境监理。
	120.62
	建设

单位

	2
	陆生生态
	施工期
	2#施工区附近的野大豆移栽至虎形山路附近的野大豆群落，3#雨水排放口排水沟中的金荞麦移栽至雷峰山隧洞口附近的金荞麦处，白石岭桥池塘中的香蒲移栽。野大豆、金荞麦、香蒲、古树樟树立标牌或围栏予以保护，樟树林树立警示牌。两棵古树樟树进行挂牌保护。生态保护宣传册500本。在各主要施工区临近保护区的位置设置生态保护警示牌4个，宣传栏4个。施工尽量避免和减少对林地和耕地的占用。施工人员进行宣传教育。高噪声作业时间避开鸟类繁殖期。
	13.96
	建设

单位

	
	
	
	施工结束后选择适宜植物及时对临时用地区进行植被恢复,优先选择乡土物种，避免使用外来入侵种。
	纳入水保投资
	

	
	
	运行期
	运行期进行生态影响的监测或调查。交通工程中的雷峰山隧道进出口做好掩饰绿化，设置动物诱导栅栏。开展定期生态监测与调查。
	2
	

	3
	水生生态
	施工期
	工程施工尽量避开鱼类主要繁殖期，缩短施工时间或降低施工强度。严格按环保要求施工，加强施工期污废水管理、固体废物进行妥善收集和处置。加强宣传教育,设立水生态保护宣教点，发放水生生物保护宣传册，尽快恢复受影响的沿岸带水生植物。加强渔业管理、鱼类资源保护宣传，严格执法。
	28
	建设

单位



	
	
	运行期
	生境保护和修复：科学规划，合理布局，恢复沉水植物，通过播种和植株扦插方式，争取提高水生植被（主要是沉水植物）的覆盖率；项目引水期为9月至次年4月，避开长江鱼类的主要繁殖期；运行期间还应加强管理，实施优化调度；加强渔业管理，健全渔业资源环境监测网络。
	95
	

	
	
	
	在芭蕉湖设置人工鱼巢4处。
	19.2
	

	
	
	
	进行人工增殖放流，放流周期暂按4年考虑。
	74.8
	

	4
	生态敏感区
	施工期
	通过落实“占补平衡”措施，具体在项目红线内补充湿地面积8.11公顷，在君山区团湖旁补充湿地面积3.00公顷。施工期设立湿地生态保护警示牌、开展施工期环境监理、培训施工人员、禁止越界施工、严禁捕猎野生动物。进行生态保护宣传，设置宣传栏、警示牌20个。
	79
	建设

单位

	
	
	
	施工集中作业，尽量缩短施工期。施工改造过程中严禁排放施工废水，。施工结束后进行植被和景观恢复。
	--
	

	
	
	
	采取湿地植物恢复、湿地管理等措施。
	36
	

	
	
	运行期
	加强运行期湿地管理、生态保护宣传（设置宣传栏、警示牌）、开展定期湿地生态监测。
	20
	

	5
	人群健康
	施工期
	修建沉螺池；禁止从外洲有螺孳生环境取土、植物移栽；进行血吸虫病健康教育，定期开展环境整治查灭螺，人畜病情、螺情和水体监测，制定应急处理预案和药品储备；发放个体防护血防服、血防药物；预留血防治疗费用。
	87.8
	建设单位



	
	
	
	施工区灭鼠；施工区血防化粪池清理。
	38.21
	

	
	
	运行期
	保持内湖水位稳定；禁止进入垸外戏水。
	--
	

	6
	水环境


	施工期
	基坑和洞室排水：设置沉淀池7个，沉淀后回用。含油废水：隔油池处理，隔油池4个，处理达标后回用。生活污水：设置三格血防化粪池，生活污水预处理后清运至黄梅港污水处理厂处理。采取地下水预污染规避措施。合理安排施工期，避免雨季施工。
	58
	建设

单位

	
	
	运行期
	实施芭蕉湖、南湖综合整治。
	政府

投资
	地方

政府

	
	
	
	项目工程管理处和各旅游景点产生的生活污水，经截污管网收集后入城市污水处理厂集中处理，达标排放。明渠段设置2台人工曝气装置，并设置人工湿地对明渠段水质进行净化，确保沿程增添了曝气、人工湿地等水质提升工程正常运行。
	2050
	建设

单位


续表10.5-1               环保竣工验收一览表

	序号
	分项
	时段
	验收主要内容
	环保投资
	实施

主体

	7
	大气

环境
	施工期
	车辆加帆布覆盖、洒水抑尘、设置施工围挡、加强施工机械车辆保养维护等。
	28.8
	建设

单位

	
	
	运行期
	建议城市交通管理部门加强汽车排放车检制，禁止尾气超标机动车通行。
	--
	交通

部门

	8
	声环境
	施工期
	在临噪声敏感点一侧设置3m高移动式隔声屏,共600m2；设置交通限速牌、警示牌；加强机械设备的维修和保养、禁止鸣放高音喇叭、设置限速牌等措施。
	169
	建设

单位

	
	
	运行期
	运行中、远期对部分超标居民点预留环保资金，进行跟踪监测，中、远期超标则实施隔声窗；道路两侧进行绿化，运行期主干道两侧建议预留20m的规划控制距离。
	30
	

	9
	固体废物
	施工期
	弃土弃渣全部用于岳阳临港汽车城一期的填方资源化利用；生活垃圾收集后交环卫部门统一处置；河湖清淤淤泥应先进行性质鉴定，若属于一般固体废物则按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求进行脱水、稳定、干化预处理后用于填地造景或制造建筑材料使用；若属于危险废物则需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）要求，交由具有相应资质的单位进行妥善处理、处置；施工过程中产生的废油、油泥等含油废物统一收集交由具有相应资质的单位进行转运和妥善处理、处置。
	151.65
	建设

单位

	
	
	运行期
	设置垃圾收集系统，由环卫部门统一进行处理。
	1.15
	建设

单位

	10
	文物
	施工期
	根据《文物保护法》和岳阳市文物管理处关于本工程复函的要求，对马家嘴遗址进行保护。地下文物古迹如在施工中发现，应及时上报文物主管部门，并采取保护措施。
	--
	建设

单位

	11
	交通
	施工期
	施工现场设置告示牌，说明工程主要内容、施工时间、联系人、敬请公众谅解等信息，做好相应路段的交通协调工作。
	--
	建设

单位

	12
	环境

监测
	施工期
	水质：在1#施工区南侧芭蕉湖、4#施工区附近王家河、南湖各设置1个监测断面；施工期内每季度监测1次。环境空气：在白石岭村、花果畈村等共设2个监测点，施工高峰期监测1次。噪声:在芭蕉湖社区、花果畈村（汪家组北）等共设5个监测点，施工高峰期监测3次；陆生植物：调查区域内的植被类型及其优势种、建群种、植被覆盖率、主要植物资源及其分布特点，国家和湖南省重点保护野生植物、古树名木等；陆生动物：调查动物的种类、数量及分布情况，湖南省重点保护野生动物的数量、分布范围等。陆生生态监测共设置监测点8处，在施工期第二年监测2次。水生生态监测：调查水生生物的种类、分布密度和生物量，鱼类种群动态及群落结构、种类组成、产卵场等。在芭蕉湖和南湖共设置7个监测点位。在工程施工期第二年监测1次。人群健康调查与监测：调查施工人员血吸虫病、痢疾、乙肝等传染病的发病情况。血吸虫病施工期每年监测1次，其他传染病施工准备期、工程竣工时各1次。
	306.1
	建设

单位

	
	
	运行期
	水质：运行期长江、芭蕉湖、高桥湖、隧洞、王家河、南湖、东洞庭湖共设置13个监测点位；每季度监测1次，连续监测5年。噪声:在胥家桥村、白石岭村（砖桥组）各设1个监测点；陆生动、植物：同施工期，运行期第一年监测1次。水生生态监测：同施工期，运行期第一年监测1次。人群健康调查与监测：在工程区域设立若干监测点，对人畜病情和螺情开展定期或不定期的监测工作。
	
	

	13
	环境影响报告书及验收
	按照相关要求委托了有相应资质的咨询机构编制；
	700
	

	14
	环保宣传、勘测设计、咨询等
	环保宣传技术培训、环保勘测设计、技术咨询及基本预备费用。
	809.59
	建设

单位


11  环境影响评价结论

11.1  工程概况
岳阳市芭蕉湖-南湖连通工程主要是通过华能岳阳电厂一期工程的Ⅰ级泵房从长江引水，流入芭蕉湖，在非汛期（9月至次年4月）提升芭蕉湖水位，形成与王家河、南湖的水位差，并通过新开河道使水能经王家河自流入南湖，形成长江—芭蕉湖—连通河道-王家河—南湖—洞庭湖的环城水系；并在工程沿线进行截污，改善河湖水环境；同时沿线打造水景观，开发水旅游，并对区域范围内的交通工程进行规划设计，改善城市人居环境，提升城市品位，属于重要的民生工程。
工程施工总工期48个月（4年），其中施工准备期3个月，主体工程施工期44个月（3年8个月），完建期1个月。按2017年二月份价格水平计算，本工程静态总投资252201.65万元。
11.2  环境现状
（1） 水气声底泥
① 水环境
2017年5月环评委托武汉华测检测技术有限公司对岳阳华能岳阳电厂长江取水口、芭蕉湖、南湖、高桥湖、王家河、北港河和南港河的水环境质量进行了监测；2017年11月，环评委托湖南佳蓝检测技术有限公司对芭蕉湖取水口（电厂二期取水口）、芭蕉湖排水口（电厂二期排水口）、电厂二期温排水出口水质进行了补充监测；本次环评还收集了2015年、2016年和2017年长江城陵矶、长江荆江口、东洞庭湖、芭蕉湖、南湖的常规水质断面监测数据。
根据水质监测数据显示，长江荆江口断面水质2015年个别月份出现了TP超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的情况，最大超标倍数0.07倍；长江城陵矶、长江岳阳华能电厂取水口各监测指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，长江水质总体良好。

东洞庭湖TP、TN超标超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，最大超标倍数分别为3.5倍、2.0倍，绝大多数月份水质为Ⅴ类～劣Ⅴ类。芭蕉湖也出现了TP、TN超标，最大超标倍数分别为2.9倍、2.2倍，水质为Ⅴ类～劣Ⅴ类，营养状态为中营养-轻度富营养。同时监测的芭蕉湖取、排水口水质浓度相差不大，主要原因为电厂二期取水仅作为冷却用水，未增加水中的污染负荷，电厂排水未对芭蕉湖TP、TN产生影响；电厂取、排水口TP、TN、COD浓度高于芭蕉湖湖心浓度，主要是受到芭蕉湖周边排污口影响所致。芭蕉湖湖岸华能电厂二期排水口温度比取水口温度上升约9℃，产生温升的原因主要由于冷却二期机组所致；2#电厂二期排水口至3#芭蕉湖排水口水温下降约0.8℃，主要原因由于电厂冷却水排出后至芭蕉湖排放口距离约800m，在水体掺混、大气热交换等作用下，芭蕉湖水温有所降低。南湖TP、TN超标，最大超标倍数分别为3.6倍、2.88倍，水质为IV类～劣Ⅴ类，营养状态为轻度富营养。
总体上，项目区域目前所监测的COD和TP指标中，长江水质指标中COD优于芭蕉湖、南湖、东洞庭湖，TP指标劣于以上湖泊，长江引水会新增湖泊TP负荷，但对COD等指标具有较好的改善效果。芭蕉湖TP、COD均优于南湖。南湖TP轻微优于东洞庭湖，COD劣于东洞庭湖，但南湖COD可满足Ⅲ类标准要求。

工程涉及水体TP、TN超标的原因主要是随着城市建设的飞速发展，岳阳市生活污水排放量逐年增长，部分生活污水直排入湖，且工程区域范围内现状雨污水呈无序散排模式，城镇面源和农业面源污水均直接通过排水沟直接排入水体，面源污染较为严重；芭蕉湖、南湖周边分别有9个、22个纳污口，点源排放对湖泊水质也产生了一定影响。另一方面，区域内环保基础设施建设不足，生活污水处理工程以及配套收集管网、污水处理厂建设水平较低，对区域水环境质量造成影响。

南湖风景区黄沙湾社区黄沙湾组的地下水水质超过《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准，超标项目为锰，超标倍数1.3。根据洞庭湖区地层岩性、地下水质特征及污染源分布初步分析，地下水锰超标可能主要与岳阳地下水的水文地质条件有关。项目区域的地下水虽超过《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准，但可达到地下水Ⅳ类标准要求，Ⅳ类标准的水体除适用于农业和部分工业用水外，经适当处理后可用于生活饮用水。本次评价建议地方政府根据岳阳市地下水的整体情况制定相应的地下水治理措施，若用作饮用水应优先进行预处理达到饮用水标准后方可使用。
② 大气环境
2017年5月本次评价委托武汉华测检测技术有限公司对芭蕉湖社区、白石岭社区、大桥社区进行了采样监测，监测结果显示工程区大气环境SO2、NO2、TSP及PM2.5浓度均达到GB3095-2012二级标准，能满足其功能区划要求，项目区域环境空气质量良好。
③ 声环境

2017年5月本次评价委托武汉华测检测技术有限公司对芭蕉湖社区、胥家桥村、花果畈村（汪家组北）、花果畈村（曹家组）、花果畈村（汪家组南）、白石岭（砖桥组）、白石岭（涂家组）、花果畈村（易家组）、白石岭（综合场）、花果畈村（吴家组）、大桥小区、大桥社区等居民区的噪声进行了监测，监测结果显示，各声环境敏感点声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，能满足其功能区划要求。

④ 底泥

2017年5月本次环评委托武汉华测检测技术有限公司对芭蕉湖湖心、王家河中游、南湖湖心的底泥进行了监测；2017年12月委托湖南佳蓝检测技术有限公司对本工程清淤区域明渠起点、明渠起点下游250m、高桥湖（铁路涵洞北侧）的底泥进行了补充监测。

根据监测结果显示，芭蕉湖湖心底泥超标因子为砷、铜、镉，超标倍数分别为0.027倍、0.66倍（农田）、1.13倍；王家河中游底泥超标因子为锌、镉，超标倍数分别为0.136倍、1.97倍；南湖湖心底泥超标因子为砷、镉，超标倍数分别为0.412倍、4.27倍；本工程清淤区域明渠起点、明渠起点下游250m超标因子为总镉，超标倍数为0.8倍、0.43倍，其他指标能够满足土壤二级标准；高桥湖（铁路涵洞北侧）底泥能够满足土壤二级标准。芭蕉湖、南湖、高桥河、高桥湖、王家河个别底泥监测点砷、铜、锌和镉出现超标现象，超标原因可能由于湖域周边农业面源污染造成。其中，大多数底泥监测点镉超过土壤二级标准，初步分析主要与洞庭湖区背景浓度有关。

除高桥湖外，其余监测点镉均超过土壤二级标准要求，但可满足土壤三级标准要求，三级标准的土壤为保障农林业的生产和植物正常生长的土壤临界值，不会对环境和植物造成危害。本工程清淤范围为明渠起点至下游300m（明渠起点、明渠下游250m两个监测点），建议对清出的淤泥进行性质鉴定，若属于一般废物则按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求进行脱水、稳定、干化预处理后用于填地造景，处理后不得用于农作物生长使用。若属于危险废物则需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）并交专业的相应资质单位进行妥善处理、处置。由于芭蕉湖、南湖清淤属于水环境整治方案相关工程措施，建议在实施水环境整治方案时，按照水环境整治方案的相应措施对底泥进行处理。
（2） 陆生、水生、湿地生态
重点评价范围处于岳阳市内，区域海拔在100m以内，地形多为湖泊、丘陵、河流和丘陵间的低洼地，且人工干扰极大，重点评价范围内植物种类组成较简单。在工程重点评价范围发现国家Ⅱ级重点保护野生植物3种，分别为野大豆、金荞麦、樟；发现湖南省级重点保护植物1种，为香蒲。发现古树名木2株，均为樟，湖南四大名木檫木；无国家级重点保护野生动物；湖南省级重点保护野生动物39种，其中两栖动物5种、爬行动物7种、鸟类24种、哺乳类3种。总体上，工程区自然生态状况整体仍然保持良好，植被群落均为次生植被或人工栽培类型，在评价区内分布广泛，陆生动物生境一般，小生境简单，以农田、荒地、居民区为主，生态系统一直稳定为城镇/村落生态系统。
芭蕉湖、南湖现场调查共采集到鱼类个体1072尾，鱼类种类23种，隶属于4目4科23种，其中鲤科鱼类19种，占82.6%，是优势类群；鲿科2种，占8.7%；鳀科和鱵科各1种，分别占4.35%，无国家级重点保护鱼类及濒危、特有物种。本次调查中，数量占比最高的是似鱎，占到了50.28%，其次为短颌鲚25%。芭蕉湖数量丰度较高的是似鱎、短颌鲚、䱗，分别占到44.24%、33.05%、10.47%；南湖数量丰度较高的是似鱎、短颌鲚、蛇鮈，分别为50.05%、22.18%、8.3%。

根据芭蕉湖鱼类资源历史资料，芭蕉湖有鱼类47种，隶属14科39属，其中鲤科鱼类约占60%，芭蕉湖鱼类的区系组成与长江中游一些中小型湖泊相似。本次调查在芭蕉湖共发现鱼类19种，与历史资料相比，鱼类种类表现出减少趋势，小型鱼类和小个体鱼类占优势现象较为明显。由于历史资料并未列出具体调查时间、鱼类种类组成情况，类比洞庭湖历年鱼类资源调查情况，2008年之前洞庭湖鱼类种类在110-120种之间，2008年后种类数在69-86种之间，近年来鱼类种类呈减少趋势，湖泊鱼类资源逐渐衰退，芭蕉湖渔业资源呈现相同趋势。

鱼类种类减少的原因主要可能由于20世纪90年代，芭蕉湖沿岸滩地开垦、汊湾截湖、湖面养殖等，导致湖面逐渐萎缩，鱼类摄食、生长、繁殖等重要生境条件发生变化；另一方面，芭蕉湖沿岸地理条件复杂，渔业秩序较乱，偷捕、炸鱼等破坏鱼类资源的行为时有发生，对鱼类种类组成和渔业资源造成影响；近年来由于华能岳阳电厂取排水、鱼类放养及捕捞、水产养殖等原因，可能进一步加剧了对鱼类资源的影响。

湿地有河流湿地、湖泊湿地、人工湿地3个湿地类，有永久性河流、永久性淡水湖、库塘、运河输水河、淡水养殖场等5个湿地型，湿地主要有芭蕉湖、南湖、王家河、高桥湖以及库塘、零散的淡水养殖场等。湿地植被主要分布在河流岸边、湖泊、农田等湿地周边。主要水生植被有芦苇群系、菰群系、香蒲群系、莲群系、浮萍+紫萍群系等。湿地动物种类主要有静水型两栖类、林栖傍水型爬行类、鸟类中的游禽、涉禽，傍水型的鸟类等。

（3） 生态敏感区

工程区周边生态环境较敏感。经核实，工程建设涉及东洞庭湖国家级自然保护区的实验区、东洞庭湖湿地（国际重要湿地）、岳阳市东洞庭湖湖泊湿地（省级重要湿地，与东洞庭湖湿地属于同一个湿地，主管部门、面积、范围等均相同）、岳阳楼洞庭湖风景名胜区及洞庭湖口铜鱼短颌鲚、东洞庭湖鲤鲫黄颡国家级水产种质资源保护区。

工程占用保护区实验区面积为151.27hm2。东洞庭湖国家级自然保护区正申请调整中，2016年12月25日，保护区调整方案通过了国家级自然保护区评审委员会的评审，2017年6月，环境保护部和湖南省环境保护厅对调整信息进行了公示，公示期间未收到反对意见。后期，国务院将按程序审核批复下发保护区范围及功能区调整批复。调整后，除大咀堤溢流坝的改造工程外，其它工程均不在保护区范围内。工程利用的华能岳阳电厂一期工程取水口位于岳阳楼洞庭湖风景名胜区城陵矶景点内，本工程不属于在城陵矶景点内建设；大咀堤溢流坝改造工程位于风景名胜区的南湖景区三眼桥游览区内，属于景区的一级保护区和核心景区。对洞庭湖口铜鱼短颌鲚及东洞庭湖鲤鲫黄颡国家级水产种质资源保护区而言，工程并不在其内开展施工建设活动，仅华能岳阳电厂一期工程取水口位于其中。

11.3  环境影响

11.3.1  水环境
（1） 地表水
施工期：施工废污水主要包括含泥废水（基坑及洞室排水、施工导流引起的局部水体悬浮物浓度升高、土方开挖、钻孔灌注桩桩基废水）、施工机械及车辆冲洗废水及生活污水。施工废污水若不经处理直接排放，会对周边水体水质产生较大影响。应根据废污水特点，分别采取处理措施，处理达标后回用，则其对环境的影响较小。

运行期：在水文情势影响方面，连通工程实施后，隔热堤内流速约为1cm/s，芭蕉湖其它位置流速变化较小。王家河流量增加了2m3/s，为保证王家河防洪要求，本工程对大咀溢流坝进行改造，降低堰顶高程0.5m，王家河水位将较现状降低0.38m。南湖湖区湖流受上游王家河来流量控制，连通工程实施后，仅在进口大咀堤溢流坝和出口南津港闸附近水流流速稍大，在5～8cm/s之间；其它大部分湖区的流速很小，仍基本小于1cm/s。总体来看，连通工程对芭蕉湖、王家河、南湖水文情势影响较小。

在水温影响方面，连通工程实施后，由于有长江水的掺混，芭蕉湖水温超过33℃包络面积可由工程实施前的0.83km2降低为0.37km2，减轻了原电厂温排水对芭蕉湖水生生态的影响。但由于华能岳阳电厂原有温排水排放，芭蕉湖夏季仍有0.37km2超过33℃的湖面面积，超过33℃的范围集中在排水明渠及电厂排水口水域。工程运行后，温升范围扩大到王家河、南湖，夏季工况洪源路控制闸水温较天然水温升高了0.6℃，夏季连通工程终点入王家河处的温升为0.3℃，至大咀堤溢流坝处温升为0.2℃。

在水质影响方面，在《岳阳市芭蕉湖水环境综合整治总体方案》实施、芭蕉湖水质达标前提下，经预测，连通工程实施后芭蕉湖湖区COD和NH3-N均优于地表水湖泊Ⅲ类水质标准；芭蕉湖电厂排水口处水体在混合完全前，存在一过渡带（0.8km2，占比7.6%），水体混合完全后TP均可达到地表水湖泊Ⅲ类水质标准。在曝气装置、人工湿地生态系统等水质提升措施实施下，经预测，连通工程起点（高桥湖）至大咀堤溢流坝均可满足湖泊Ⅲ类水质标准。在《岳阳市南湖水环境综合整治总体方案》实施、南湖水质达标前提下，经预测，罗家坡污水处理厂排污口、黄梅港污水处理厂排污口处在混合完全前存在一过渡带，水体混合完全后南湖水体（包括南津港闸出口）均可达到地表水湖泊Ⅲ类水质标准，连通工程不会对东洞庭湖水质产生影响。

总体来看，在《岳阳市芭蕉湖水环境综合整治总体方案》、《岳阳市南湖水环境综合整治总体方案》有效执行的前提下，通过对引水明渠设置曝气装置和实施人工湿地生态系统等措施，芭南两湖连通工程实施后，除长江引水入芭蕉湖口处（TP超标）、罗家坡排污口处、黄梅港排污口处区域存在一定过渡带外，其他区域（含南湖出口南津港闸）水质可达到地表水湖泊Ⅲ类水质标准。

《岳阳市芭蕉湖水环境综合整治总体方案》、《岳阳市南湖水环境综合整治总体方案》规划年2020年芭蕉湖、南湖水质均将达到Ⅲ类，而本工程预计竣工时间为2021年，因此本工程引水前，南湖、芭蕉湖均达到工程所需水质要求。

此外，工程管理处和各旅游景点将分别产生少量生活污水和旅游污水，均应采取措施处理达标后排放，对周围环境影响较小。

（2） 地下水
施工期：本工程渠道地下水位高程均高于渠道底板，但粉质粘土及泥质板岩透水性均比较低，产生突水或大量涌水的可能性不大，可适当采取集中抽排等降水措施。本工程输水隧洞、施工支洞开挖将松动或破坏部分隔水层，洞顶局部范围内第四系松散岩类孔隙潜水有可能往外疏排，但影响范围有限，而且地表风化岩体裂隙水及地表第四系覆盖层也有一定持水能力，当阻水衬砌等完成后，隧洞等进出口段地下水将会逐渐恢复。
运行期：降雨冲刷路面将路面污染物经路侧排水系统带入排水明渠，地表径流流向、水质均发生变化，汛期降雨后期相对洁净的超量雨水进入湖泊调蓄，减弱了湖泊下渗补给对地下水的可能污染。渠道护坡未设置防渗结构，运行期渠道充水，与两侧地下水衔接，施工影响范围地下水水位、流向得到恢复，因此，对地下水补给和地下水水位的影响很小，渠道建设不会引起明显的水文地质问题。本工程隧洞投入使用后，地下水可能会从隧洞的顶部和两侧渗出；原有流经隧洞位置的地下水将从隧洞顶部绕行，隧洞工程的实施将改变局部地下水的流场，但流场影响主要在隧洞顶部附近，其对地下水的水位影响有限。本工程隧洞仅1.9km长，且基岩裂隙水水量可以接受地表水体和大气降水补给，总体来说对地下水环境的影响作用较小。
11.3.2  生态环境
（1） 陆生生态
施工期：本工程施工期对陆生植物的影响主要有工程占地、施工活动、废气废水排放、施工扬尘等。工程占地导致陆生植被面积直接减少，造成局部区域的植被破坏，生物量降低。工程占地包括河道（隧洞）工程、截污工程、交通工程、景观工程等永久占地，以及临时道路、施工区、存料场等临时占地；施工过程中施工活动、人员对局部植物的破坏和干扰；施工扬尘、废气、废水影响周围植物的生长环境等。

对陆生动物而言，明渠开挖产生的不利影响主要有占地、噪声、弃渣、水土流失等直接或间接的对动物栖息活动觅食的影响，此外，明渠开挖后护坡工程对动物会产生一定的有利影响。隧洞工程对动物的影响主要是隧道施工噪声的影响。隧洞爆破的噪声对动物的正常活动会产生一定的影响，尤其对鸟类的影响显著。但由于工程区域临近城区，人为干扰明显，不是保护区内鸟类的集中分布区域，且噪声影响是暂时的，因此，隧洞施工噪声对区域鸟类的影响较小。截污工程的所有管道沿线只有少量的田间林网，道路两侧的绿化带，生态类型简单，管道沿线区域受人为干扰时间较长，区域分布的动物多为喜与人类伴居的物种，而且管线施工作业面窄，施工期较短，因此，管线工程施工活动对动物的影响较小。

交通工程施工期对动物的影响主要包括：工程临时及永久占地占用动物生境；施工产生的各种噪声对动物栖息和繁殖的干扰；施工产生的震动对动物的干扰和驱赶；施工产生的扬尘污染动物的生境；施工产生的各种废水以及施工人员产生的生活污水对动物生境的污染；施工人员产生的生活垃圾对动物分布的影响；人类活动对动物的干扰等。景观工程施工期对动物的影响主要是各景观分区内的旅游设施及景点等项目建设会占用部分动物生境，使动物栖息地、觅食地及活动地面积缩小；施工期废气、废水及废渣对动物生境的破坏，如施工人员生活污水造成水体污染；施工期施工噪声、灯光对野生动物的驱赶，施工噪声惊扰动物，影响其繁殖活动；施工人员非法猎捕，如捕捉蛙类、鸟类，捣毁动物巢穴等。

运行期：景观工程的建设区域植被覆盖率增加，芭蕉湖、王家河、南湖实现连通，水质的提升使得河湖内的水生植被以及周围的植被生长环境得到改善，有利于区域内植被生长。

交通工程建成后，车辆通行对穿行公路的动物可能造成伤害；车辆噪声对动物的影响；河道、隧洞、公路阻隔可能对两侧动物产生阻隔影响，阻碍公路两侧动物基因交流等对动物的影响。景观工程建成后，游客、工作人员、临近居民生活产生的生活污水若随意排放对动物生境造成不利影响；游客、工作人员和居民产生的生活垃圾若随意丢弃，对动物生境造成污染，可能改变局部范围内的动物种类组成。工程建成后，区域内人类活动的频率加强，频繁的人类活动也会对野生动物造成不利影响。

（2） 水生生态
施工期：控制闸围堰、大咀堤溢流坝改造、桥梁基础等涉水施工会搅动底层泥沙，使水中泥沙含量增加，对局部水生生态环境有一定影响，可能会抑制浮游植物的生长繁殖，对浮游动物的运动摄食造成影响，破坏部分区域底栖动物及其栖息环境，对底栖动物将产生一定影响。通过加强工程施工期间废污水、固体废物排放管理后，工程施工对水生生物的影响较小。随着工程结束，影响会逐步消失。

水生生境的改变和施工作业噪声对鱼类具有驱赶作用，鱼类的游泳迁移能力使其主动避开危险和逃离危险环境，对鱼类分布产生阶段性、局部性的影响；本评价区主要为杂食性鱼类，不会因浮游动植物和底栖动物的改变，导致其索饵发生困难；本次调查的鱼类大部分属于产粘性、沉性卵鱼类，对产卵水域环境及产卵所需水文条件要求不高，且控制闸、大咀堤溢流坝改造等涉水工程多安排在枯水期，避开了鱼类繁殖期，工程对鱼类繁殖不会造成明显影响。

运行期：工程实施后，芭蕉湖夏季水温升高幅度较现状水温有所降低，将减小对鱼类生存的影响，但由于华能岳阳电厂原有温排水排放，芭蕉湖夏季仍有0.37km2超过33℃的湖面面积不利于鱼类的生长和发育，超过33℃的范围集中在排水明渠及电厂排水口水域，对鱼类栖息生存造成影响。工程运行后，温升范围扩大到王家河、南湖，夏季连通工程终点入王家河处的温升为0.3℃，至大咀堤溢流坝处温升为0.2℃，对王家河、南湖鱼类产生一定程度的影响。
芭蕉湖和南湖的鱼类，除了鲢、鳙等不能在湖泊产卵的种类外，大部分鱼类为产粘沉性卵鱼类，对产卵水域环境及产卵所需水温要求并不苛刻。工程运行后，沿岸带的水生植物、底栖生物、浮游生物等受影响较小能很快恢复，对沿岸带产卵场及索饵场所影响很小。工程运行后，芭蕉湖和南湖水面上升，水深加大，将为鱼类提供更多的越冬场所。

本工程以2m3/s的流量从长江取水，整个5月约会带进少量四大家鱼卵苗，几乎不影响长江四大家鱼早期资源，本工程引水期为9月至次年4月，避开了长江鱼类主要繁殖期。工程实施后芭蕉湖水深增加，有利于鱼类生物量的提高，增加鱼类资源量。随着连通工程的实施，王家河的水深、流量和流速都会较现状提高，生境多样性增加，鱼类的多样性也会随着与芭南两湖的连通增加。南湖的水文情势受本工程影响范围较小，鱼类资源变化不明显。

芭蕉湖水环境整治方案实施后，芭蕉湖沿岸污水大幅减少，由现状的0.1m3/s减少到0.01m3/s，芭蕉湖常水位下湖容约3340万m3，整治方案实施后基本不会对芭蕉湖水位产生变化；随着入湖污染物减少，芭蕉湖水质状况明显变好，水域生境条件如透明度变大、溶氧增加，为鱼类创造更多的饵料来源；同时改善环境污染耐受力较差鱼类的生活环境，有利于鱼类生长、摄食、发育及水生生物的繁衍，鱼类多样性逐步增加。
（3） 湿地生态
施工期间涉水施工可能会对沿岸带少量沉水植物的光合作用造成影响，但施工所涉水面面积较小，且施工工期较短，一般安排在枯水期施工，对两湖及王家河湿地类型面积、湿地植被的影响有限，对局部区域鸟类栖息和觅食影响较小。施工期噪声对冬候鸟产生一定的干扰，但湖区周围适宜生境较多，随着施工结束影响消失。

工程运行后，芭蕉湖水位上升1m左右，芭蕉湖水位变化较大可能会在短期内对沿岸带的部分浮叶植物造成淹没影响，南湖的水位和大部分湖区的水体流速变化较小，湿地植被面积和分布会随水位的小幅变化而发生一定的变化，但浮叶、浮水植物，对水位波动的适应能力都较强，能很快适应新的生境。湖区挺水植物、浮叶及浮水植物所受影响将较小，总体而言湿地植物总体影响较小。工程运行后，芭蕉湖水位上升导致原分布在区域的鹭科、鸥科、鸬鹚及雁类的活动区抬升，造成其觅食区域的变化，但不会影响芭蕉湖动物越冬，对芭蕉湖区动物物种多样性基本不会产生影响。此外，水域面积扩大将增加区域的水域生境，为部分游禽和涉禽提供了更为广阔的栖息觅食区域。

（4） 生态敏感区
1） 东洞庭湖国家级自然保护区

工程占用保护区实验区面积为151.27hm2。保护区于2016年申请范围与功能区调整，调整方案已通过环保部评审，后期将由国务院按程序下发保护区调整批复。调整后，除大咀堤溢流坝的改造工程外，其它工程均不在保护区范围内。

工程对保护内植被的影响主要是占地导致植被面积和物种的减少。评价区内的森林植被以次生植被和人工植被为主，生物多样性低，工程建设只会造成植物个体和生物量的减少。评价区内发现樟树、野大豆、金荞麦和香蒲4种野生珍稀保护植物，种群数量大，繁殖更新容易，对其保护价值影响不大。本工程对陆生脊椎动物的影响，主要表现为对施工区生境的侵占及对其近周区域陆生脊椎动物的驱赶效应，一定程度上增加了种间竞争压力。但是项目完工后将有效改善项目占地区域原有生境，丰富小生境类型，将一定程度上丰富项目区陆生脊椎动物的种群结构及多样性。

综合看来，本项目在认真落实各项生态保护措施后，对生态环境影响较小，项目建设不会改变自然保护区的功能和结构，不会破坏主要保护对象的完整性，项目对自然保护区的影响是可控的。

2） 东洞庭湖湿地（岳阳市东洞庭湖湖泊湿地）
工程占用东洞庭湖湖泊湿地面积151.27hm2，占湿地总面积0.095%，对东洞庭湖湿地的结构和功能影响较小。工程占用的湿地植被类型较少，对湿地植被的影响较小。由于本工程占用面积较小，且周边居民众多，干扰一直存在，故施工噪声对湿地内的珍稀鸟类的影响相对较小。在工程运行期间，区域水质的改善，对湿地主要保护对象的生境起到了一定改善作用。

综上，工程施工对湖泊湿地的主要保护对象影响较小，运行期对东洞庭湖湿地将产生正面效应。

3） 岳阳楼洞庭湖风景名胜区

项目对风景名胜区的影响主要是大咀堤溢流坝的改造对南湖景区的影响。大咀堤溢流坝原有生态现状主要为人工绿地，主要植物为人工种植的草坪和绿化植物，自然植被少，大坝改造对植被的影响较小。但施工活动可能造成局部水体短时水质下降，在施工过程中采取严格的水环境保护措施后，这种间接影响将会降至最小，且随施工结束而消失。除此，大坝改造期间的施工机械、施工造成的地面裸露，都会给游客带来视觉冲突，影响景观游览区的景观美感，但施工结束后，做好裸露地面的生态修复和景观美化，景观协调性进一步增加。

工程建成后当地交通状况得到改善，水体水环境得到改善且增加了观赏景点，将为岳阳楼洞庭湖风景名胜区带来更多的游客，促进风景名胜区的发展。

4） 洞庭湖口铜鱼短颌鲚、东洞庭湖鲤鲫黄颡国家级水产种质资源保护区

本工程引水方案中的原华能岳阳电厂一期工程已建取水口位于洞庭湖口铜鱼短颌鲚、东洞庭湖鲤鲫黄颡国家级水产种质资源保护区核心区内，原华能岳阳电厂一期工程已建取水口在保护区批准之前已经建成运行，不属于在保护区内新建取水口。对保护区没有直接影响，不会损害保护区的功能和生态环境，也不会对保护区保护对象及生物资源造成影响。

11.3.3  社会环境
（1） 血吸虫病
项目区垸内未发现钉螺，且环境多得到改造，实施土方工程无血防风险，且工程实施有利于治理钉螺孳生环境和健全血吸虫病监测体系，对巩固血防成果有利。项目实施不利因素主要为目前长江取水口周边仍有较大的钉螺面积，且位于洞庭湖和长江交汇处，从长江中层取水不能完全排除钉螺和尾蚴引入的偶然性，加之江水灌排、两湖连通使两湖水位变化增大，存在引入钉螺、尾蚴生存和扩散的偶然性风险，但在切实加强各类水利血防防治措施后，工程引起血吸虫病流行的风险属于可控范围内。
（2） 文 物
工程红线范围内分布1处不可移动文物，即马家嘴遗址，于2004年1月由岳阳市人民政府公布为第一批市级文物保护单位。工程景观设计中的部分步道、绿化位于马家嘴遗址的文物保护范围和建设控制地带内，但均位于遗址堆积边界外。本工程已征求岳阳市文物管理处的意见获准同意，采取严格的文物保护措施后，对文物影响较小。

（3） 城市景观
本工程建设前后，当地的区域城市景观将发生重大变化，拟建项目用地现状为零散居民房屋用地及荒地，布局较为杂乱和无序。拟建项目建成运营时，该地区将会是生态环境良好，可改变了原来土地的杂乱景象。工程运营后将通过景观设计，将区域打造为生态休闲区、生活游憩区、都市乐学区和山体公园区，工程区可供参观游玩的绿地面积增多，景观质量将得到大大的提升。
（4） 防洪排涝
本工程主要通过新开挖河道、王家河实现芭蕉湖-王家河-南湖水系连通本工程通过芭蕉湖和南湖连通,区域防洪排涝现状格局在不改变连通区域原有防洪排涝格局的情况下,利用新建河道（隧洞）增加区域洪水调蓄容积,同时工程连通了南湖、芭蕉湖两大流域,具备当芭蕉湖、王家河防洪压力大而南湖防洪压力不大时,可将洪水通过新建的通道快速排水入南湖,增加区域防洪调度灵活性。
（5） 社会经济
工程建成后，区域内的环境效能与城市生活将有机结合，提升了相关区域建设用地的人居环境和城市品质。因生态环境、景观环境和交通的改善，工程区域的土地价格将升值，还将提高周边地区土地使用效率和土地价值，带动周边产业和地区配套服务业的建设，将为区域经济社会又好又快发展提供强有力的保障。
11.3.4  声环境
施工期各类噪音设备的作业将产生施工噪声，对邻近施工区的居民会产生短时影响，应采取一定的降噪措施，在临敏感点一侧设置移动式隔声屏，减小对周边居民敏感点的影响。本工程红线范围内的居民均将搬迁，车辆运输噪声仅对道路沿线的紧邻道路的居民产生一定影响，本工程拟在施工期对周围环境敏感点安装移动式隔声屏，邻近居民区时降速不鸣笛，采取以上措施后，工程施工对周围环境敏感点影响较小。
运行期，工程噪声源主要为道路交通噪声，此外，架子山泵站的运行也会产生一定设备噪声。经预测，道路红线外所有居民点近期、中期、远期昼间声环境质量均可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，夜间噪声近期均可达标，仅中、远期夜间胥家桥村、白石岭村（砖桥组）出现噪声超标，最大超标量分别为3.51dB（A）、3.89dB（A），根据工程道路设计方案，冷水铺路两侧分别设置了2.5m的侧分绿化带，另外建议在冷水铺路末端、白石岭村（砖桥组）临建筑物一侧设置绿化带，经过绿化带隔声降噪，预计对远期夜间噪声超标的敏感点的噪声影响较小。针对敏感点中远期夜间超标，本次评价建议预留环保资金，进行跟踪监测，中、远期超标则实施隔声窗等措施，确保居民点噪声达标。此外，本次评价建议在主干路外侧设置20m的规划控制距离，并建议临道路第一排建筑物用于居住功能的建筑安装隔声窗，采取以上措施后，工程道路交通噪声对周边影响较小。
架子山泵站产生的噪声与敏感点背景值叠加后，敏感点噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，泵站噪声对声环境影响较小。
11.3.5  大气环境
本项目施工期对大气环境质量的不利影响主要源自施工过程中车辆运输扬尘，土方开挖、临时堆放过程中扬尘，燃油机械、车辆废气以及沥青摊铺废气等，但施工现场周围较为开阔，空气扩散条件较好，采取洒水、围挡、加强施工机械车辆保养维护等措施后，对大气环境的影响不大。施工结束后，影响即消失。

运行期，交通工程会产生一定量的汽车尾气，但工程规模小，道路等级不高，经预测，污染物最大贡献浓度的占标率均较小，影响较小。

11.3.6  固体废物
本工程施工期产生的固体废物主要包括建筑垃圾、生产废料及施工人员生活垃圾、弃土弃渣、清淤淤泥等。本项目工程量相对较小，施工期产生的生产废料数量不大，但如若任意丢弃，将对施工区环境卫生产生影响。弃渣优先综合利用于临港汽车城一期填方工程，不会对周边环境产生影响。本工程高桥河铁路涵洞至冷水铺路段（约300m）在化粪池明渠开挖时将进行清淤，淤泥产生量约为2.38万m3。
运行期，固体废物主要为各旅游景点产生的生活垃圾，发生量具有不稳定的假日经济特点。应在各景点的具体设计中做好垃圾收集处理工作，由市政部门进行收集、处理，防止旅游垃圾污染景区环境。此外，工程管理处也会产生少量生活垃圾，依托原有垃圾收集处理系统，对环境影响较小。

11.3.7  环境风险

工程从长江引水入内湖存在钉螺和尾蚴引入风险、项目建设或运行存在血吸虫人群感染和传染源输入风险；目前存在引入钉螺、尾蚴生存和扩散的偶然性风险，风险可控。

《岳阳市芭蕉湖水环境综合整治总体方案》、《岳阳市南湖水环境综合整治总体方案》未实施的情况下，总体上，引水对芭蕉湖、南湖COD、NH3-N 具有一定的改善效果，但芭蕉湖、南湖TP现状均未达标，长江TP指标值劣于芭蕉湖、南湖，长江引水将增加两湖TP负荷，加重两湖TP污染，入东洞庭湖的TP负荷也将相应增加；且连通工程实施后，芭蕉湖、南湖之间将由明渠和隧洞连通，届时不达标水面面积将由两湖扩大到南湖、芭蕉湖、引水渠道及隧洞，影响范围增加。因此，实施《岳阳市芭蕉湖水环境综合整治总体方案》、《岳阳市南湖水环境综合整治总体方案》是非常必要，通过对区域污染负荷进行削减、改善两湖水体水质，进而提高水体环境容量，综上，本次评价建议芭蕉湖、南湖整治方案未完成前，不得实施引水连通工程。

工程沿线均进行了截污，各类生活污水均经处理后排入污水管网，污水污染渠道的风险较小，工程不涉及地表、地下水饮用水源地，在加强管理和水质监测的前提下，风险可控；本工程隧洞全长1901.10m，但在加强隧洞施工防护和管理的前提下，发生突水和涌水的风险较小。

污水管道渗漏、破裂可能污染地下水，建议对管网进行定期检查，采取以上措施后管网泄露风险可控；运行期危险品车辆在工程区发生重大交通事故造成污染的概率较小。在采取环评报告书相关生态保护措施后，外来物种入侵及病虫害产生的生态风险较小。

11.4  环境保护措施
11.4.1  水环境
（1） 施工期保护措施
1） 基坑和洞室废水

基坑内布置沉淀池，并投加絮凝剂和中和剂，静置沉淀 12h 后回用。剩余底泥定期人工清除。地下洞室在开挖施工时设置临时集水坑并用排污泵抽出，将洞内施工废水从各施工通道口排至洞外的沉淀池，经处理达标后回用。合理选择施工期，避免雨季施工。
2） 含油废水

在施工机械停放场附近各设置1处冲洗专用场地，四周设置集水沟收集废水，再进入隔油池处理，达标后用于施工场地洒水。

3） 生活污水

施工区的生活污水处理拟按血防要求建设，纳入人群健康措施中。每个施工区设置 2座三格式血防厕所，共设置三格式血防厕所8座，生活污水经预处理后定期清运至黄梅港污水处理厂统一处理。

4） 施工泥浆、钻渣的处置

在围堰内设置泥浆泵，提升至泥浆沉淀池，钻柱泥浆水经沉淀处理后上清液回用。沉淀后的泥浆在临时干化池堆积场脱水干化后由人工定期清渣。

5） 隧洞涌水处理

隧洞施工过程中必须严格按照“ 超前预报 、提前支护 、以堵为主 ” 的原则进行。

（2） 运行期保护措施

1） 污染负荷削减措施

地方政府应实施《岳阳市芭蕉湖水环境综合整治总体方案》、《湖岳阳市南湖水环境综合整治总体方案》，确保工程建成运行前，芭蕉湖、南湖水质达到Ⅲ类标准。           

①  岳阳市芭蕉湖水环境综合整治总体方案

点源措施。根据《岳阳市中心城区排水专项规划》（2011～2030），到2020年岳阳市中心城区污水收集率、污水厂集中处理率均达到90%，到2030年岳阳市中心城区污水收集率、污水厂集中处理率均达到100%，且污水厂处理后的污水不排入芭蕉湖。为了最大限度降低流域污染源，建议到2020年将岳阳市中心城区污水收集率、污水厂集中处理率提高到95%。

城市面源措施。拟开展海绵城市建设，通过雨水调蓄池收集初期雨水，经估算初期雨水调蓄量为9.86万m3，可结合芭蕉湖周边雨水排放口分散设置调蓄池，并通过污水提升泵站排入吉家湖污水处理厂进行处理。

农业面源措施。农业面源污染主要通过清溪河汇入芭蕉湖。拟通过实施清溪河水环境综合治理工程，确保清溪河入芭蕉湖水质达到Ⅱ～Ⅲ类指标。

内源措施。根据《岳阳市芭蕉湖水环境综合整治总体方案》，各排污口附近水质较差，拟开展芭蕉湖清淤治理。

区域环保措施分析。在考虑二期工程温排水采用二次循环冷却系统不外排的情况下，芭蕉湖水温将逐步恢复到天然水温，芭蕉湖全湖平均水温较现状水温降低约2.5℃。水温较现状降低后，将进一步抑制绿藻门和蓝藻门的生长繁殖，蓝藻将不会大量增加，降低发生水华的风险，具有一定程度的有利影响。总体来看，芭蕉湖、王家河、南湖处于浮游动物生长的最适温度区间，浮游生物将基本保持原群落结构。二期工程温排水采用二次循环冷却系统后，底栖生物的密度和生物量可能会有所增加。夏季高温季节水温较现状降低，电厂排水口附近水域更适宜鱼类生存和栖息，鱼类栖息地面积进一步扩大，对鱼类生存栖息具有有利影响。芭蕉湖和南湖水域的鱼类产卵刺激水温一般为高于15-18℃，芭蕉湖温排水零排放后，鱼类主要繁殖期4-6月份水温满足繁殖条件，产粘沉性鱼类卵场面积逐步扩大，有利于鱼类资源的恢复。

二期工程温排水零排放的实施需将二期工程2×300MW机组供水系统改造成带自然通风冷却塔的二次循环供水系统，新建补给水泵及泵房、补给水管、原水预处理站、4台循环水泵及泵房、改造及增加DN2400循环水管、2个自然通风冷却塔等。供水系统改造费用估算约1.4亿元。

综上，温排水二次循环冷却系统建设，对温排水受纳水体的水环境、水生生态将起到一定改善作用。建议华能电厂适时开展整体后评价，结合长江排水口敏感（位于水产种质资源的核心区）、芭蕉湖水生生态及鱼类明显减少等问题，将电厂冷却水二次循环利用作为重要的评价内容，充分论证冷却水二次循环利用的必要性和可行性，以有效解决温排水对区域生态环境影响的问题。
② 岳阳市南湖水环境综合整治总体方案

点源控制方案。根据《岳阳市中心城区排水专项规划》（2011～2030），到2020年岳阳市中心城区污水收集率、污水厂集中处理率均达到90%，到2030年岳阳市中心城区污水收集率、污水厂集中处理率均达到100%，出水排南湖的污水处理出水水质指标必须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918‐2002）一级A标准，且罗家坡和黄梅港污水厂出水还须控制氮磷的排放指标：BOD5≤10mg/L，CODcr≤50mg/L ，SS≤10mg/L，TN≤5mg/L，TP≤0.2mg/L。罗家坡和黄梅港污水处理厂处理后出水处设置人工湿地，通过污水处理厂一级A+预处理措施+人工湿地的工艺用来进一步去除出水中的TN、TP，确保出水达标排放，尾水经湿地处理后排入南湖。

面源控制方案。排水系统的受纳水体为南湖，其水体流动性较差，自净能力减弱，易被污染，且污染造成的影响较大，整治方案拟对截流式合流制宜采用较高的截流倍数，确保初期雨水被截流至污水厂进行处理；分流制排水系统的雨水排入水体前，将降雨前15分钟的初期雨水定时截流进入污水管网系统，从而进入城市污水厂处理。根据不同区域制定不同的初期雨水处理利用方式，分别采用源头减量，就地处理、初期雨水分区收集处理和利用及加强维护管理等措施对雨水污染进行控制，并实施雨水的综合利用。

内源控制方案。南湖污染程度高、底泥积聚严重，在外源污染得到有效控制的情况下，需对湖泊污染内源（底泥）进行整治。南湖底泥整治可采取生物消解与局部底泥疏浚相结合的治理措施，从根本上除去内源污染物。底泥疏浚主要以重污染区域为主，包括污染河道入湖河口、湖汊、退湖鱼塘等。底泥堆场选择应尽量选择低洼地、废弃的鱼塘等，少占用耕地。疏浚底泥可以利用微生物修复、植物修复技术、热解、表面活性剂洗脱等去除有机物，进行无害化处理，或采用制造建材材料、土地利用、堆肥、填地造景等进行资源化利用。

2） 渠道工程

明渠段设置2台曝气装置，并设置人工湿地对明渠段水质进行净化。严格控制渠道上游沿程城镇和村庄生活污水和生活垃圾的排入量，加强环境监督和管理，并定期对水质进行监测。

3） 管理处生活污水

管理处办公用房依托现有水利管理机构，生活污水按照既有处理方式妥善处理。

4） 各旅游景点旅游废水

旅游景点污水经预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准再接管污水处理厂。

11.4.2  生态环境

（1） 陆生生态
1） 施工期保护措施

施工尽量避免和减少对林地和耕地的占用，尽量选择荒地或者裸地。在各主要施工区临近保护区的位置设置生态保护警示牌4个，宣传栏4个，标明工程施工区范围，禁止越界施工，施工过程中尽量减轻对周围植被的占用与压踏。合理安排施工期，打桩、爆破等高噪声作业时间避开鸟类繁殖期，防止噪声对野生动物的惊扰。对施工人员进行宣传教育，提高保护意识，严禁捕猎野生动物，发现受伤的珍稀保护动物，应进行救护并送当地救护部门。施工结束后选择适宜植物及时对临时用地区进行植被恢复，优先选择乡土物种。

2#施工区附近的野大豆移栽至虎形山路附近的野大豆群落，3#雨水排放口排水沟中的金荞麦移栽至雷峰山隧洞口附近的金荞麦处，白石岭桥池塘中的香蒲移栽。野大豆、金荞麦、香蒲、古树樟处树立标牌或围栏予以保护。

 运行期保护措施

运行期加强输水隧洞洞顶植被监测，对工程区内发现的受伤保护动物采取应急救护措施。运行期进行生态影响的监测或调查。主要监测生境的变化，植被的变化以及生态系统整体性变化。通过监测，加强对生态的管理；在工程管理机构，设置生态环境管理人员，建立各种管理及报告制度，开展对重点评价范围的环境教育，提高管理人员环境保护意识。通过动态监测和完善管理，使生态向良性或有利方向发展。

运行期，交通工程中的雷峰山隧道进出口做好掩饰绿化，尽可能采用当地土著物种模拟自然植被的绿化方式，掩饰人为景观，设置动物诱导栅栏，给动物以安全生存空间，避免野生动物掉下隧道口或直接上公路桥被撞伤。区域内的污水建议直接纳入沿线的城市污水管网，经城市污水处理厂处理达标后统一排放，避免对动物栖息地造成影响。进行生态影响的监测或调查，通过监测加强对生态的管理；在工程管理机构，设置生态环境管理人员，建立各种管理及报告制度，开展对重点评价范围的环境教育，提高管理人员环境保护意识。通过动态监测和完善管理，使生态向良性或有利方向发展。

（2） 水生生态

1） 施工期保护措施

工程施工尽量避开鱼类主要繁殖期，缩短施工时间或降低施工强度。

在施工期加强宣传教育，增强施工人员的环保意识，严禁施工人员入湖捞鱼，加强监督管理，严格按环保要求施工，生活污水和施工废水按环保要求达标回用，禁止排入湖中。施工活动尽量避免破坏水生植物，施工结束尽快恢复受影响的沿岸带水生植物。

2） 运行期保护措施

生境保护和修复措施。科学规划，合理布局，通过播种和植株扦插方式，提高沉水植物的覆盖率。优化工程调度，加强渔政管理。

建立渔业资源环境监测网络，对芭蕉湖和南湖的水环境状况、鱼类、底栖生物、浮游生物等水生生物资源进行定期监测和评估。

针对芭蕉湖、东洞庭湖渔业资源减少的状况，本工程拟设置人工鱼巢和开展增殖放流，以缓解区域渔业资源减少的问题。芭蕉湖拟设置人工鱼巢4处；芭蕉湖、南湖、长江进行人工增殖放流，初步确定放养34万尾，其中芭蕉湖17.5万尾，南湖14万尾，长江2.5万尾，本项目根据建设时间放流周期暂按4年考虑。

（3） 湿地生态

湿地生态保护措施包括湿地植物恢复、加强湿地管理与监测等措施。湿地恢复即恢复重建湿地退化前所具有的湿地生态系统结构。同时结合本工程特点，在项目红线内补充湿地面积8.11公顷，在君山区团湖旁补充湿地面积3.00公顷，故自然保护区湿地面积将较项目实施前增加0.20公顷。施工前设立湿地生态保护警示牌，开展施工环境监理，对进入芭蕉湖、南湖等湿地的施工人员进行培训，施工活动应严格限制在施工红线范围内，禁止越界施工，随意破坏湿地生境，严禁在湿地范围内捕猎野生动物，特别是重点保护野生动物，晨昏或正午禁止施工，避免对湿地鸟类的噪声干扰。开展运行期湿地生态监测；加强湿地内废水废物排放管理工作，废水采取处理后回用，废弃物移送专业处理机构处理，禁止在湿地保护区内排放。运行期同时对芭蕉湖、南湖沿岸局部区域进行湿地植被恢复。

（4） 生态敏感区

1） 东洞庭湖国家级自然保护区保护措施

施工期加大对自然保护区保护的宣传力度，对外来物种的危害以及传播途径向施工人员进行宣传；对现有的外来种进行清理。施工结束后尽快进行绿化工作，及时搞好植被的恢复、再造，选择适合当地速生树种和乡土树种，提高境内植物种类的多样性，树种种苗的选择应经过严格检疫，防止引入病害。施工区植被覆盖好的表层土壤可单独存放和用于回填覆盖。文明施工，不得随意丢弃建筑垃圾，不得向水体随意倾倒、排放生活废水、施工废水。严禁捕猎各类野生动物及捡拾鸟蛋、随意砍伐森林和破坏植被。施工过程中，发现野生动物繁殖地，应尽量避开。尽可能避免大量高噪声设备同时施工，避开鸟类孵化期；平时注意保养机械设备，合理操作，尽量使机械设备在低噪声水平下运行。施工按次序分片动工，避免景观凌乱，影响区域风貌。景观设施建设应最大限度地利用自然景观和地形地貌，与自然景观、生态环境相融洽，在建筑风格上色彩应以朴素、淡雅为宜，做到与周围山地、水体等自然景观相互协调。

运行期做好珍稀物种编号挂牌、建立档案、定期检查、适时养护等工作。景观工程停车场、入口服务区应使用透气、透水性铺装材料铺设地面，并间隔栽植一定量的乔木等绿化植物，形成绿荫覆盖，建设“生态停车场”。关键位置设置宣传牌，标明珍稀野生动物的种名与图片以及保护级别，起到警示作用。做好生态恢复措施和水土保持措施。

2） 岳阳楼洞庭湖风景名胜区保护措施

工程改造时间尽量避开旅游旺季，施工集中作业，尽量缩短施工期。施工改造过程中严禁随意排放施工废水。施工结束后进行植被和景观进行恢复。

3） 东洞庭湖湿地的保护措施

施工活动应严格限制在施工红线范围内。合理安排施工作业时间，选用低噪声工艺和设备，加强机械设备的维修和保养。严禁在湿地范围内捕猎野生动物，特别是重点保护野生动物。占用的湿地在保护区内进行恢复和补充。加强湿地内废水废物排放管理工作，废水采取处理后回用，废弃物移送专业处理机构处理，禁止在保护区内排放。

11.4.3  人群健康

根据本工程《血吸虫病卫生学评估报告》的要求，在项目规划、建设、运行阶段严格落实相关血防措施；修建沉螺池、洪源路设计控制闸；进行血吸虫病健康教育；保持内湖水位稳定；禁止从外洲有螺孳生环境取土、植物移栽；环境整治、查灭螺；人畜病情、螺情和水体监测，制定应急处理预案和药品储备；禁止进入垸外戏水；建立联动机制。施工前对施工区进行查螺，并对有螺区进行灭螺；施工后对施工临时占地查螺，要查有钉螺分布的施工生活营地、劳动力密集的施工附企区等易感地带。
施工人员进场前必须进行卫生检疫，定期对施工人员采取预防性服药、疫苗接种等措施。在施工段设置血防厕所。每个施工区设置 2座三格式血防厕所，共设置三格式血防厕所8座，生活污水经预处理后定期清运至黄梅港污水处理厂统一处理。工程结束后应对施工场地进行清理消毒，对血防厕所进行无害化处理。加强对施工区食堂的卫生监督与管理，保证饮食的清洁卫生。施工作业人员配备耳塞、耳罩等防噪声用具及防尘用品。

11.4.4  大气环境

作业面、路/渠/隧洞侧临时施工道路采取必要的洒水防尘措施。石灰、水泥稳定碎石混合料等多尘物料运输过程中，注意防止扬尘污染。在晴朗多风天气，装载土料时，应适当加湿或用帆布覆盖，运送水泥稳定碎石混合料、石灰的车辆须覆盖封闭。施工车辆在进入施工场地后，减速行驶，保持施工场地、进出道路以及施工车辆的清洁，土石方开挖和爆破施工尽量避开干燥多风天气；铺路时建议选择良好的大气扩散条件的时间段，最好在有二级以上的风力条件下进行。
建议城市交通管理部门应加强执行汽车排放车检制，禁止超标机动车通行，限制尾气排放超标的车辆上路。加强机动车的检测与维修；保持路面清洁，及时洒水，降低路面尘粒。

11.4.5  声环境

机动车辆的喇叭选用指向性强的低噪声喇叭；加强机械设备的维修和保养，减少运行噪声。施工运输车辆在通过居民点时，减缓车速，控制车流量，禁止鸣放高音喇叭，并设置限速牌，限速牌主要设置在各居民点入出口处。
集中居民点芭蕉湖社区、花果畈村（汪家组北）、花果畈村（曹家组）、白石岭村（砖桥组）、花果畈村（汪家组南）、花果畈村（易家组）等设置移动式隔声屏，充分做好与当地居民的沟通工作。

运行期设置交通警示牌10个，限速牌10个。对少量噪声超标居民点预留环保资金，进行跟踪监测，中、远期超标则实施隔声窗，确保居民点达标。并在主干道外侧预留20m规划控制距离，设置绿化进行隔声降噪，主干道临路第一排建筑物建议安装隔声窗。

11.4.6  固体废物

施工布置区设置垃圾桶57个，施工点20个，将生活垃圾委托当地环卫部门统一进行处置。
工程结束后及时进行场地清理，清除建筑垃圾及各种杂物，作好施工迹地恢复工作。建筑垃圾的收集处理严格执行《城市建筑垃圾管理规定》，服从当地城市市容环境卫生行政主管部门统一管理，在建筑材料运输过程中，应对运输货物采取遮盖方式，避免物料沿途洒落。施工废污水处理过程中产生的废油、油泥、泥渣等，统一收集并交由具备危险废物处理处置资质的单位处理。

本工程高桥河铁路涵洞至冷水铺路段（约300m）在明渠开挖时将进行清淤，淤泥产生量约为2.38万m3，根据底泥监测结果，明渠起点、明渠起点下游250m底泥超标因子为总镉，其他指标能够满足土壤二级标准；高桥湖（铁路涵洞）底泥能够满足土壤二级标准。本次评价建议对清出的淤泥进行性质鉴定，若属于一般废物则按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求进行脱水、稳定、干化预处理后用于填地造景，处理后不得用于农作物生长使用。若属于危险废物则需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）并交专业的相应资质单位进行妥善处理、处置。
运行期管理处、游览人员以及道路运输车辆、行人产生的垃圾等，设置垃圾收集系统统一收集处理。在各条道路每隔500m设置一个垃圾桶，收集行人产生的垃圾，并对生活垃圾进行简单的分类筛选，安排清洁工负责日常生活垃圾的清扫。
11.4.7  其 他
本工程拟采取的风险防控措施主要包括修建沉螺池，进行血吸虫病健康教育，保持内湖水位稳定，禁止从外洲有螺孳生环境取土、植物移栽，进行环境整治、查灭螺以及人畜病情、螺情和水体监测；实施《岳阳市芭蕉湖水环境综合整治总体方案》、《岳阳市南湖水环境综合整治总体方案》，对区域负荷进行削减。本次评价建议芭蕉湖、南湖整治方案未实施的前提下，不得实施芭南两湖连通工程；加强渠道水质保护管理和宣传教育工作。防止管材质量差造成管道破裂、预防施工造成管道破裂、把好验收关、严格管理；道路、桥梁设置警示、限速标志、防撞护拦设计、防侧翻设施，加强危险化学品道路运输安全防治措施；做好爆破人员疏散工作，合理确定炸药使用量、使用位置；对于水土保持和绿化的草种、树种等，应选用当地适生种，禁止引用外来物种，防治生物入侵；制定应急处理预案和药品储备。
根据《文物保护法》和岳阳市文物管理处关于本工程复函的要求，对马家嘴东周遗址聚落进行保护。地下文物古迹如在施工中发现，应及时上报文物主管部门，并采取保护措施，避免破坏。

施工现场设置告示牌，说明工程主要内容、施工时间、联系人、敬请公众谅解等信息，作好相应路段的交通协调工作。

11.5  公众参与

本工程公众参与采取了媒体公示、张贴公告、问卷调查等方式。
建设单位分别于2017年6月22日、7月21日在岳阳市环保局进行了两次公众参与媒体信息公示，于2017年7月26日在主要受工程影响的芭蕉湖社区、胥家桥村、花果畈村、白石岭村、大桥社区各村委会宣传栏对本项目第二次公示进行了张贴，二次公示及张贴公告期间未收到反馈意见。2017年8月4日开展了问卷调查，对象主要是工程影响范围内居民点以及岳阳市发改委、畜牧兽医水产局、风景园林局、国土局、林业局、文物管理处、环保局、住建局、旅游局、农委、水务局、交通局、卫计委、规划局及湖南洞庭湖国家级自然保护区管理局、岳阳楼洞庭湖风景名胜区管理委员会、华能湖南岳阳发电有限责任公司和各村委会等相关单位。参与问卷调查的单位和个人均支持本工程的建设。

根据本次公众参与调查，部分群众担心工程建设期间各类污染物排放对居住环境的影响及移民安置补偿等问题，以及血吸虫病方面的问题，建设单位对工程建设、运行可能产生的环境影响和工程设计拟采取的环境保护措施进行了说明，取得了公众的认同，公众认为只要在施工和工程运行时落实报告书拟定的环境保护措施与生态恢复措施，施工过程中的环境影响会得到有效控制，本工程建设不存在制约工程建设的环境问题。同时，建设单位表示将对公众关于工程建设、拆迁安置、人群健康等与环境相对关系密切的意见和建议予以采纳并落实，将本次公众参与调查收集到的关于工程设计、拆迁安置调查结果反馈给工程设计单位和拆迁规划部门，通过工程设计和加强施工管理等措施避免工程建设对居民生活环境、人群健康的影响，使公众担心的问题得到较好的解决。

11.6  评价结论和建议

11.6.1  结 论
湖南省岳阳市芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程是岳阳市的民生工程，工程的实施可以改善项目区水体的水动力条件和区域交通条件，带动周边旅游业发展，提升城市品质、改善人居环境，对促进地区社会经济发展具有重要作用。
工程建设符合国家及地方宏观环境保护规划的要求，除工程永久占地造成的土地资源损失不可逆外，工程建设对生态系统产生的不利影响可以通过植被恢复等措施缓解，施工期产生的不利影响可采取相应的环境保护措施进行有效控制。

在水质影响方面，因实施了芭蕉湖、南湖水环境整治，且本工程在明渠沿线增加了曝气、人工湿地等水质提升工程，经预测，连通工程实施后芭蕉湖湖区COD和NH3-N均优于地表水湖泊Ⅲ类水质标准；芭蕉湖电厂排水口处水体在混合完全前，TP存在一过渡带（0.8km2，占比7.6%），水体混合完全后TP均可达到地表水湖泊Ⅲ类水质标准。在曝气装置、人工湿地生态系统等水质提升措施实施情况下，经预测，连通工程起点（高桥湖）至大咀堤溢流坝水体均可满足湖泊Ⅲ类水质标准。南湖除罗家坡污水处理厂排污口、黄梅港污水处理厂排污口存在过渡带外，湖区水质均优于地表水湖泊Ⅲ类标准；因此，本工程的建设不会对芭蕉湖、南湖、东洞庭湖水质产生不利影响。

总体上，在岳阳市人民政府批复的《岳阳市芭蕉湖水环境综合整治总体方案》、《岳阳市南湖水环境综合整治总体方案》（岳政办函【2017】108号）有效实施以及芭蕉湖、南湖水质达标前提下，连通工程实施后芭蕉湖、南湖湖区COD、NH3-N、TP除过渡带以外均可达到地表水湖泊Ⅲ类水质标准，连通工程不会对东洞庭湖水质产生影响，同时，连通工程实施实现了水活，加之沿线设置的曝气装置、人工湿地净化系统，可提高水体的自净能力，进一步改善水质，提升区域水环境质量。

《岳阳市芭蕉湖水环境综合整治总体方案》、《岳阳市南湖水环境综合整治总体方案》规划年2020年芭蕉湖、南湖水质均将达到Ⅲ类，而本工程预计竣工时间为2021年，因此本工程引水前，南湖、芭蕉湖均可达到工程所需水质要求。

本工程的建设在严格遵循环境保护“三先三后”原则、妥善协调好工程建设与湖南东洞庭湖国家级自然保护区等生态敏感区关系的前提下，并有效落实报告书提出的环境保护措施后，工程建设产生的不利环境影响可以得到有效减缓和控制，项目可行。

11.6.2  建 议

（1） 岳阳市人民政府应当切实落实《岳阳市芭蕉湖水环境综合整治总体方案》、《岳阳市南湖水环境综合整治总体方案》确保在规划年实现水质治理达标，在两湖水质达标前，不得实施连通工程。本项目利用岳阳华能电厂一期工程长江取水口进行取水，不得新建取水口，本项目取水量不得超过2m3/s，取水口总取水量不得超过《华能湖南岳阳发电有限责任公司一期、二期工程延续取水的批复》的总取水量。
（2） 严格陆生生态保护措施，进一步优化施工方案和施工时间，施工活动应避开候鸟越冬期，禁止在自然保护区、湿地、风景名胜区等敏感区内布置弃渣场、施工生产生活区等。加强输水隧洞洞顶植被监测，在工程明渠段设置动物诱导栅栏，对工程区内发现的受伤保护动物采取应急救护措施。完善生态敏感区审批程序。

（3） 严格落实水生生态保护措施。加强施工管理，严格控制施工范围，施工期涉水作业避开鱼类繁殖期。落实鱼类增殖放流措施，运行期在芭蕉湖、南湖和长江实施鱼类增殖放流，放流青、草、鲢、鳙等鱼类。开展水生生物监测。

表2.6-2                                                                 土石方平衡表
	部位
	项目
	工程量
	明渠
	隧洞
	控制闸
	泵站
	景观工程
	施工支洞
	围堰
	截污工程
	
	交通工程（路基）
	新开塘块石料场
	城陵矶购买

	
	
	（万m3）
	土方
	石方
	土方
	明挖石方
	洞挖石方
	土方
	土方
	土方
	洞挖石方
	槽挖
	拆除
	覆盖层
	土石方开挖
	覆盖层
	土石方开挖
	
	

	
	
	压实方
	自然方
	96.00
	104.00
	4.00
	3.37
	37.50
	0.57
	0.04
	2.00
	2.91
	1.29
	5.05
	9.44
	37.77
	9.82
	93.50
	4.30
	39.08

	
	
	
	
	直接利用
	转运利用
	弃渣
	转运利用
	弃渣
	转运利用
	弃渣
	弃渣
	转运利用
	弃渣
	转运利用
	弃渣
	直接利用
	弃渣
	弃渣
	弃渣
	弃渣
	直接利用
	转运利用
	弃渣
	直接利用
	转运利用
	采购
	采购

	控制闸围堰
	袋装土
	0.57
	0.67
	
	0.67
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	粘土
	4.10
	4.84
	
	4.84
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	大咀堤围堰
	袋装土
	0.16
	0.19
	
	0.19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	粘土
	1.05
	1.24
	
	1.24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	大咀堤导流涵管
	土料
	0.46
	0.54
	
	0.54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	隧洞
	土料
	4.51
	5.33
	
	
	
	
	
	2.00
	
	
	3.33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	控制闸
	土料
	0.45
	0.54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	粗砂垫层
	0.17
	0.17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.17

	明渠
	袋装土
	0.18
	0.21
	
	0.21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	格宾石笼
	2.38
	1.66
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.66
	

	
	砌石
	1.44
	1.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.01
	

	渠道景观工程
	土料
	40.00
	47.20
	45.17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.03
	
	2.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	砾石
	0.09
	0.09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.09

	
	砌石
	2.33
	1.63
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.63
	

	架子山景观修复
	土料
	10.00
	11.80
	11.80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	交通工程（路基）
	石渣料
	80.32
	96.38
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.88
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	65.45
	28.05
	
	

	截污工程
	砂石料
	14.28
	14.28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14.28

	
	石渣料
	37.27
	44.72
	
	2.00
	
	4.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30.21
	7.55
	
	
	
	
	

	混凝土骨料
	24.54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	24.54

	直接利用小计
	154.63
	56.97
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.00
	
	
	
	
	30.21
	
	
	65.45
	
	
	

	转运利用小计
	59.03
	
	9.69
	
	4.96
	
	2.00
	
	
	6.21
	
	0.57
	
	
	
	
	
	
	
	7.55
	
	
	28.05
	
	

	弃渣小计
	193.59
	
	
	29.34
	
	99.04
	
	2.00
	3.37
	
	31.29
	
	0.04
	
	2.91
	1.29
	5.05
	9.44
	
	
	9.82
	
	
	
	


仅用于《湖南省岳阳市芭（芭蕉湖）南（南湖）两湖连通工程环境影响报告书》











图2.4-9  都市乐学区平面图





图2.4-10  山体公园区平面图














工程开挖和拆除总量407.26万m3





 弃渣193.59万m3








转运利用59.03万m3





 临港汽车城综合利用





直接利用154.63万m3





工程红线范围





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





芭蕉湖社区   








胥家桥村   








花果畈村


(汪家组北)  








白石岭村


(综合场) 











白石岭村


(涂家组) 








大桥小区 








花果畈村


(汪家组南)  








白石岭村


(砖桥组)  








花果畈村


(吴家组)  








大桥社区 








芭蕉湖社区   








花果畈村


(汪家组北)  








花果畈村


(汪家组南)  








白石岭村


(砖桥组)  








白石岭村


(涂家组) 








白石岭村


(综合场) 








花果畈村


(吴家组)  








大桥小区 








大桥社区 








胥家桥村   








团  湖








_1234567890.unknown

